| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 4 au Document 109-F |
|  |  |  | 3 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Corée (République de) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.6 de l’ordre du jour |  |

1.6	envisager des mesures réglementaires visant à protéger les liaisons de connexion 
(Terre vers espace) du service mobile par satellite fonctionnant dans la bande 
5 150-5 250 MHz, compte tenu des dernières Recommandations de l'UIT-R (par exemple, les Recommandations UIT-R S.1426, UIT-R S.1427 et UIT-R M.1454)

Introduction

Dans son Rapport à la CMR-03, la RPC a décrit deux méthodes pour traiter le point 1.6 de l'ordre de jour, à savoir la Méthode A et la Méthode B.

Méthode A

Insérer dans le RR les limites d'émission et les restrictions d'utilisation à l'intérieur (Recommandation UIT-R M.1454) relatives aux RLAN et ajouter une Résolution invitant l'UIT à poursuivre ses travaux sur d'autres mécanismes réglementaires et techniques pour garantir que le niveau des brouillages cumulatifs n'augmente pas au point que ces brouillages deviennent préjudiciables.

Méthode B

Insérer dans le RR les limites d'émission et les restrictions d'utilisation à l'intérieur (Recommandation UIT-R M.1454) relatives aux RLAN. Insérer en outre une limite de puissance surfacique cumulative au niveau du récepteur de satellite et rédiger une Résolution associée, énonçant les mesures à prendre si des administrations prouvent que cette limite est dépassée.

Pour les deux méthodes, le Règlement des radiocommunications peut être modifié soit par incorporation directe soit par incorporation par référence.

La République de Corée, tout en encourageant l'UIT-R à poursuivre ses études sur le brouillage cumulatif, appuie la Méthode A décrite dans le Rapport de la RPC parce qu'elle est plus facile à mettre en oeuvre. Cette méthode permettra de mener des études futures avec plus de souplesse (voir KOR/109A4/4).

Propositions

ARTICLE  5

MOD	KOR/109A4/1

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE ADD 5.WAS1 5.446 5.447B 5.447C |  |  |

ADD	KOR/109A4/2

5.WAS1 	L'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien, les réseaux locaux radioélectriques (RLAN) compris, qui doivent être exploités dans les conditions suivantes (voir aussi la Résolution [RLAN1] (CMR-03)):

–	la mise en place de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur uniquement;

–	la densité de p.i.r.e. moyenne émise par une station de système d'accès hertzien, station RLAN comprise, ne doit pas dépasser 10 mW (10 dBm) dans une bande de 1 MHz (ou, ce qui revient au même, 0,04 mW (–14 dBm) dans une bande de 4 kHz).

Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées contre les stations terriennes du service fixe par satellite. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas à l'attribution de la bande 5 150-5 250 MHz au service mobile.

NOTE – Les propositions KOR/109A3/9 et KOR/109A4/2 sont identiques.

Motifs:	L'utilisation des RLAN dans la bande 5 150-5 250 MHz doit être examinée avec attention. Compte tenu de l'importance du partage des ressources radioélectriques avec les services existants dans cette bande, la République de Corée reconnaît qu'il est nécessaire de protéger les liaisons de connexion existantes du SMS. En outre, afin de simplifier les renvois dont on peut avoir besoin pour spécifier les restrictions techniques applicables à des systèmes pertinents et qui facilitent le partage des fréquences, ces restrictions sont incorporées sous la forme de Résolutions. Le renvoi en question peut appuyer la protection des services existants.

SUP	KOR/109A4/3

5.447

Motifs:	Le numéro 5.447 pourra être supprimer si la bande 5 150-5 250 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile (voir la proposition KOR/109A4/1).

NOTE – Les propositions KOR/109A3/10 et KOR/109A4/3 sont identiques.

ADD	KOR/109A4/4

PROJET  DE  Résolution  [RLAN1]  (CMR-03)

Dispositions visant à protéger les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite
dans la bande 5 150-5 250 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que cette Conférence a adopté une attribution dans la bande 5 150-5 250 MHz au service mobile pour les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux radioélectriques (RLAN) compris;

b)	que le service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) bénéficie d'une attribution mondiale à titre primaire dans la bande 5 150-5 250 MHz, cette attribution étant limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (SMS) (numéro 5.447A);

c)	qu'il ressort d'études menées par l'UIT-R que le partage dans la bande 5 150-5 250 MHz entre les RLAN et le SFS est possible dans certaines conditions;

d)	que le brouillage causé par un seul dispositif RLAN respectant les restrictions opérationnelles ci-dessus n'entraînera pas, à lui seul, une augmentation inacceptable du niveau de bruit au satellite;

e)	que les récepteurs de satellite des liaisons de connexion du SMS pourraient subir des effets inacceptables du fait du brouillage cumulatif causé par ces dispositifs RLAN, notamment si leur nombre augmente fortement;

f)	que l'effet cumulatif résultera du déploiement de dispositifs RLAN dans le monde entier et qu'il sera peut-être impossible d'attribuer l'origine de l'effet aux différentes administrations,

reconnaissant

a)	qu'il faut trouver un moyen d'éviter que les brouillages cumulatifs causés par la mise en place de RLAN dans le monde entier nuisent aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du SMS;

b)	qu'une limite de puissance surfacique cumulative a été établie dans la Recommandation UIT-R S.1426;

c)	qu'il existe une certaine incertitude quant à la méthode de mesure ou de calcul du niveau de puissance surfacique cumulative spécifié dans la Recommandation UIT-R S.1426,

décide d'inviter l'UIT-R

à poursuivre ses travaux sur les mécanismes réglementaires et d'autres techniques de réduction de brouillage pour éviter une incompatibilité pouvant provenir du brouillage cumulatif causé par des dispositifs RLAN dont le nombre est susceptible d'augmenter fortement.

Motifs:	A l'heure actuelle, il est difficile d'établir la conformité avec les niveaux de densité de puissance surfacique spécifiés dans la Recommandation UIT-R S.1426. Cependant, il est reconnu qu'il faudrait un nombre très important de RLAN pour atteindre ces niveaux. Par conséquent, la République de Corée pense que l'application des limites opérationnelles appropriées issues de la Recommandation UIT-R M.1454, en association avec une nouvelle Résolution CMR invitant à conduire des études supplémentaires, offre la solution la plus adaptée imposant les restrictions nécessaires aux RLAN, tout en fournissant un mécanisme permettant de continuer à mener des études réglementaires et techniques pour traiter des incompatibilités éventuelles pouvant provenir du brouillage cumulatif dans un délai approprié.

___________