| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 5 au Document 109-F |
|  |  |  | 3 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Corée (République de) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.8.2 de l'ordre du jour |  |

1.8.2	examen des résultats des études et propositions de mesures réglementaires concernant la protection des services passifs contre les rayonnements non désirés, en particulier ceux provenant de services spatiaux, conformément aux points 5 et 6 du recommande de la Recommandation 66 (Rév.CMR-2000)

Recommandation  66  (Rév.CMR-2000) – Etudes relatives aux niveaux maximaux tolérés
des rayonnements non désirés

5	étudie les bandes de fréquences et les situations dans lesquelles il faudra peut-être, pour des raisons techniques ou d'exploitation, fixer pour les rayonnements non essentiels des limites plus rigoureuses que les limites générales indiquées dans l'Appendice 3, afin de protéger les services de sécurité et les services passifs comme le service de radioastronomie, et l'incidence sur tous les services concernés de la mise en œuvre ou non de ces limites;

6	étudie les bandes de fréquences et les situations dans lesquelles il faudra peut-être, pour des raisons techniques ou d'exploitation, fixer des limites aux émissions hors bande afin de protéger les services de sécurité et les services passifs comme le service de radioastronomie, et l'incidence sur tous les services concernés de la mise en œuvre ou non de ces limites;

Introduction

Aux termes des recommande 5 et 6 de la Recommandation 66 (Rév.CMR-2000), l'UIT-R est invité à étudier s'il convient de fixer pour les rayonnements non essentiels des limites plus rigoureuses ou des limites aux émissions hors bande afin de protéger les services de sécurité et les services passifs comme le service de radioastronomie. Au cours de sa cinquième réunion, le GA 1/7 de l'UIT-R a élaboré la nouvelle Recommandation UIT-R SM.[BbB] au titre du point 1.8.2 de l'ordre du jour de la CMR-03, Recommandation où figurent les conditions de coexistence des services passifs et actifs dans des bandes de fréquences adjacentes. Les études de l'UIT-R ont été menées pour plus de 20 bandes appariées entre 1 350 MHz et 52,8 GHz pour lesquelles des problèmes de compatibilité ont

été soulevés. De plus, il est possible que les émissions hors bande des services spatiaux (espace vers Terre) dans certaines bandes adjacentes à celles attribuées au service de radioastronomie à titre primaire satisfassent aux critères de protection du service de radioastronomie définis dans la Recommandation UIT-R RA.769, sans que le fonctionnement de ces services actifs dans les bandes de fréquences adjacentes ou proches n'en soit affecté.

La République de Corée estime donc que l'inclusion de ces limites de puissance surfacique dans le Règlement des radiocommunications peut permettre d'assurer une meilleure protection des services passifs et du service de radioastronomie en particulier. L'APT a par ailleurs élaboré ses propositions communes finales en vue d'insérer des critères de protection, lorsque des accords mutuels ont été conclus, sous forme de limites de puissance surfacique obligatoires dans le Règlement des radiocommunications.

La République de Corée possède plusieurs télescopes monoparaboles et plusieurs télescopes d'interférométrie à très grande base (VLBI, very long baseline interferometry) pour les applications de radioastronomie et de géodésie (voir le Tableau 1).

La République de Corée propose donc d'insérer des critères de protection dans le Règlement des radiocommunications lorsque des accords mutuels ont été conclus sur la base de la nouvelle Recommandation UIT-R SM.[BbB] et appuie les propositions communes de l'APT au titre du point 1.8.2 de l'ordre du jour de la CMR-03, moyennant quelques modifications de forme. La République de Corée propose également de supprimer la Recommandation 66.

TableAU 1

Sites d'exploitation pour la radioastronomie et la géodésie en République de Corée

| Site | Longitude (° ' ") | Latitude (° ' ") | Diamètre (m) | Fréquences pour les SDT* | Fréquences pour les télescopes VLBI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAO (Taejon) | 127 22 18 | 36 23 54 | 13,7 | 43, 86-116, 127-175 GHz | VLBI pour 43 GHz |
| Université de Yonsei (Séoul) | 126 56 35 | 37 33 44 | 20 | 22, 43, 86-150, 127-175 GHz | VLBI pour 2, 8, 22, 43, 86-150 GHz |
| Université de Ulsan (Ulsan) | 129 15 04 | 35 32 33 | 20 | 22, 43, 86-116 GHz | VLBI pour 2, 8, 22, 43, 86-150 GHz |
| Université de Tamna (Cheju) | 126 27 43 | 33 17 18 | 20 | 22, 43, 86-116 GHz | VLBI pour 2, 8, 22, 43, 86-150 GHz |
| *SDT: Radiotélescope monoparabole (Single-Dish Radio Telescope) |  |  |  |  |  |

Propositions

article 5

MOD	KOR/109A5/1

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 452-1 492 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.345 5.347 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.347 ADD 5.AAA | 1 452-1 492 FIXE MOBILE 5.343 RADIODIFFUSION 5.345 5.347 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.347 ADD 5.AAA |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 |  |

Motifs:	Voir les motifs relatifs à la proposition KOR/109A5/2.

ADD	KOR/109A5/2

5.AAA	La puissance surfacique produite par une station spatiale géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 452-1 492 MHz ou du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 525-1 559 MHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz (selon le type d'observations menées):

–	180 dB(W/m2) dans 27 MHz (pour les observations du continuum avec un radiotéléscope monoparabole);

–	–196 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole); ou

–	–166 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations VLBI).

Ces valeurs s'appliquent sur le site de toute station de radioastronomie ayant été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale à laquelle ces limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie, notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales concernées.

Motifs:	La bande de fréquences 1 400-1 427 MHz est attribuée à des services passifs uniquement, à titre primaire (service de radioastronomie, service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et service de recherche spatiale (passive)). Par ailleurs, le renvoi 5.340 dispose que toutes les émissions sont interdites dans la bande 1 400-1 427 MHz.

Des études de l'UIT-R ont montré que, dans la bande 1 400-1 427 MHz attribuée au service de radioastronomie à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SRS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 452-1 492 MHz ou du SMS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 525-1 559 MHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations de radioastronomie dans la bande 1 400-1 427 MHz (pour les observations du continuum et VLBI ainsi que pour les observations des raies spectrales lorsque des techniques appropriées de réduction des brouillages sont utilisées).

En conséquence, les stations de radioastronomie susmentionnées qui ont été notifiées au BR avant la réception des renseignements API concernant la station spatiale doivent être protégées, un accord devant être recherché pour les autres stations de radioastronomie notifiées après cette date si l'on souhaite que ces dernières soient protégées.

MOD	KOR/109A5/3

1 525-1 610 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 525-1 530 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploration de la Terre par satellite Mobile sauf mobile aéronautique 5.349 | 1 525-1 530 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile 5.343 | 1 525-1 530 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploration de la Terre par satellite Mobile 5.349 |
| 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | 5.341 5.351 5.354 | 5.341 5.351 5.352A 5.354 |
| 1 530-1 535 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.353A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile sauf mobile aéronautique | 1 530-1 535 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.353A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile 5.343 |  |
| 5.341 5.342 5.351 5.354 | 5.341 5.351 5.354 |  |
| 1 535-1 559 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A ADD 5.AAA ADD 5.BBB 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A |  |  |

MOD	KOR/109A5/4

1 559-1 610 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.329A ADD 5.BBB ADD 5.CCC 5.341 5.362B 5.362C 5.363

Motifs:	Voir les motifs relatifs aux propositions KOR/109A5/2, KOR/109A5/5 et KOR/109A5/6.

ADD	KOR/109A5/5

5.BBB	La puissance surfacique produite par une station spatiale géostationnaire du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 525-1 559 MHz, du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz ou du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 613,8-1 626,5 MHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie fonctionnant dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz (selon le type d'observations menées):

–	–194 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole); ou

–	–166 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations VLBI).

Ces valeurs s'appliquent sur le site de toute station de radioastronomie notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) concernant la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie, notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales concernées.

Motifs:	Des études de l'UIT-R ont montré que, dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz attribuée au service de radioastronomie à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SMS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 525-1 559 MHz, du SRNS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz ou du SMS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 613,8-1 626,5 MHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations de radioastronomie dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz (pour les observations VLBI et des raies spectrales).

En conséquence, les stations de radioastronomie susmentionnées qui ont été notifiées au BR avant la réception des renseignements API concernant la station spatiale considérée doivent être protégées, un accord devant être recherché pour les autres stations de radioastronomie notifiées après cette date si l'on souhaite qu'elles soient protégées.

ADD	KOR/109A5/6

5.CCC	La puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie, fonctionnant dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz pendant plus de 2% du temps (selon le type d'observations menées):

–	–258 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole); ou

–	–230 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations VLBI).

Ces puissances surfaciques équivalentes doivent être évaluées à l'aide du diagramme de rayonnement d'antenne donné à l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R S.1586 pour une valeur maximale de gain d'antenne de radioastronomie de 64 dBi et doivent s'appliquer pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimal θmin du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence de renseignements notifiés).

Ces valeurs s'appliquent sur le site de toute station de radioastronomie ayant été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie, notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales concernées.

Motifs:	Des études de l'UIT-R ont montré que, dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz attribuée au service de radioastronomie à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par l'ensemble des stations spatiales de systèmes à satellites non géostationnaires du SRNS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations de radioastronomie dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz (pour les observations du continuum et VLBI ainsi que pour les observations des raies spectrales lorsque des techniques appropriées de réduction des brouillages sont utilisées).

En conséquence, les stations de radioastronomie susmentionnées qui ont été notifiées au BR avant la réception des renseignements API concernant la station spatiale considérée doivent être protégées, un accord devant être recherché pour les autres stations de radioastronomie notifiées après cette date si l'on souhaite que ces dernières soient protégées.

MOD	KOR/109A5/7

1 610-1 660 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 613,8-1 626,5 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Mobile par satellite (espace vers Terre) ADD 5.BBB | 1 613,8-1 626,5 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Mobile par satellite (espace vers Terre) ADD 5.BBB | 1 613,8-1 626,5 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Mobile par satellite (espace vers Terre) ADD 5.BBB Radiorepérage par satellite (Terre vers espace) |
| 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 |

Motifs:	Comme ceux de la proposition KOR/109A5/5.

MOD	KOR/109A5/8

10-11,7 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 10,7-11,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 5.484A ADD 5.DDD (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 10,7-11,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 5.484A ADD 5.DDD MOBILE sauf mobile aéronautique | 10,7-11,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 5.484A ADD 5.DDD MOBILE sauf mobile aéronautique |

Motifs:	Comme ceux de la proposition KOR/109A5/9.

ADD	KOR/109A5/9

5.DDD	La puissance surfacique produite par une station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 10,7-10,95 GHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie fonctionnant uniquement en mode d'interférométrie à très grande base dans la bande 10,6-10,7 GHz:

–	–145 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 50 kHz.

Ces valeurs s'appliquent sur le site de toute station de radioastronomie ayant été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie, notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales concernées.

Motifs:	Des études de l'UIT-R ont montré que, dans la bande 10,6-10,7 GHz attribuée au service de radioastronomie à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SFS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 10,7-10,95 GHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations VLBI.

En conséquence, les stations de radioastronomie susmentionnées qui ont été notifiées au BR avant la réception des renseignements API concernant la station spatiale doivent être protégées, un accord devant être recherché pour les autres stations de radioastronomie qui ont été notifiées après cette date si l'on souhaite que ces dernières soient protégées.

MOD	KOR/109A5/10

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 21,4-22 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.530 ADD 5.EEE | 21,4-22 FIXE MOBILE | 21,4-22 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.530 ADD 5.EEE 5.531 |

Motifs:	Comme ceux de la proposition KOR/109A5/11.

ADD	KOR/109A5/11

5.EEE 	La puissance surfacique produite par une station spatiale géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 21,4-22 GHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie fonctionnant uniquement en mode d'interférométrie à très grande base dans la bande 22,21-22,5 GHz:

–	–128 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 250 kHz.

Ces valeurs s'appliquent sur le site de toute station de radioastronomie ayant été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie, notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales concernées.

Motifs:	Des études de l'UIT-R ont montré que, dans la bande 22,21-22,5 GHz attribuée au service de radioastronomie à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SRS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 21,4-22 GHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations VLBI.

En conséquence, les stations de radioastronomie susmentionnées qui ont été notifiées au BR avant la réception des renseignements API de la station spatiale considérée doivent être protégées, un accord devant être recherché pour les autres stations de radioastronomie qui ont été notifiées après cette date si l'on souhaite que ces dernières soient protégées.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)

...

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique cumulative

...

ADD	KOR/109A5/12

e)	En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 1 559-1 610 MHz, puissance surfacique équivalente calculée produite au site d'une station de radioastronomie dans une largeur de bande quelconque de 20 kHz pendant plus de 2% du temps dans la bande 1 610,3-1 613,8 MHz, comme on le définit au numéro 5.CCC.

Motifs:	Modifications résultant des propositions KOR/109A5/3 et KOR/109A5/6.

ADD	KOR/109A5/13

## C.13bis	Type d'observations

Le type d'observations de radioastronomie à effectuer dans la bande de fréquences donnée au § C.3 b). Les différents types d'observations de radioastronomie sont: télescope monoparabole (raies spectrales ou continuum) ou VLBI.

Motifs:	Modifications résultant des propositions KOR/109A5/1 à KOR/109A5/11.

ADD	KOR/109A5/14

PROJET  DE  RéSOLUTION  [KOR/XXA5/PSV]  (CMR-03)

Dispositions réglementaires applicables aux niveaux maximaux tolérés des rayonnements non désirés

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que l'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications spécifie les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels et du domaine des rayonnements non essentiels, exprimés en niveau de puissance moyenne de n'importe quelle composante non essentielle et composante du domaine des rayonnements non essentiels fournies par un émetteur à la ligne de transmission de l'antenne;

b)	que l'objectif principal de l'Appendice 3 est de spécifier les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels et du domaine des rayonnements non essentiels qui, tout en étant réalisables, assurent la protection contre les brouillages préjudiciables;

c)	que des niveaux excessifs de rayonnements non désirés peuvent causer des brouillages préjudiciables;

d)	que, si l'Appendice 3 traite en général de la puissance moyenne d'un émetteur et de ses rayonnements non essentiels, il tient également compte de toutes les sortes de rayonnements pour lesquels l'interprétation du terme «puissance moyenne» serait difficile et, par conséquent, la mesure de cette puissance, en particulier dans les cas de la modulation numérique des systèmes à large bande, de la modulation par impulsions et d'émetteurs à bande étroite et à grande puissance;

e)	que les rayonnements non désirés d'émetteurs fonctionnant dans des stations spatiales peuvent causer des brouillages préjudiciables, en particulier les émissions provenant d'amplificateurs large bande qui ne peuvent être réglés après le lancement;

f)	que les rayonnements non désirés peuvent causer des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie et aux services spatiaux utilisant des détecteurs passifs;

g)	que, pour des raisons techniques ou d'exploitation, il faudra peut-être fixer, pour les rayonnements non essentiels, des limites plus rigoureuses que les limites générales indiquées dans l'Appendice 3, afin de protéger certains services comme les services de sécurité, le service de radioastronomie et les services spatiaux utilisant des détecteurs passifs dans certaines bandes ou situations;

h)	que, afin d'éviter de causer des brouillages préjudiciables, il est impossible pour le service de radioastronomie et pour les services spatiaux utilisant des détecteurs passifs de décaler les fréquences en vue de réaliser des observations/mesures puisque les fréquences sont déterminées par les lois physiques de la nature;

i)	que la modulation numérique à large bande peut causer des rayonnements non désirés aux fréquences très éloignées de la fréquence porteuse;

j)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] contient une analyse de compatibilité entre un service passif et un service actif dans des bandes adjacentes et voisines; et

k)	que les émissions hors bande peuvent être limitées dans une certaine mesure lors du processus de conception du satellite au moyen de méthodes de conception minutieuses, mais que des rayonnements non essentiels à bande étroite peuvent être occasionnés par des mécanismes physiques non contrôlables,

notant

a)	que, à la CMR-2000, l'UIT-R a décidé de recommander de ne pas inclure dans le Règlement des radiocommunications des limites générales hors bande;

b)	que l'UIT-R a élaboré les Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583 qui prévoient toutes deux une méthode fondée sur le concept d'epfd pour le calcul des brouillages causés aux stations du service de radioastronomie par des systèmes non OSG du service de radionavigation par satellite ou du service mobile par satellite dans le premier cas, et du service fixe par satellite dans l'autre cas, et que ces deux résolutions contiennent un modèle de diagramme d'antenne pour les radiotélescopes;

c)	que l'UIT-R a élaboré une Recommandation UIT-R RA.1513 définissant les niveaux acceptables de perte de données pour les observations de radioastronomie, indiquant en particulier que la perte de données causée par un système quelconque devrait être inférieure à 2%;

d)	que le Bureau ne participe pas à la procédure de consultation définie dans la présente Résolution,

e)	que la consultation entre des administrations peut aboutir à des solutions susceptibles d'être mises en oeuvre rapidement,

reconnaissant

qu'il est nécessaire de garantir un partage équitable des tâches pour pouvoir assurer la compatibilité entre les services actifs et les services passifs,

décide

que, s'agissant de la protection des services passifs contre les rayonnements non désirés des services actifs, une future conférence compétente devrait établir les dispositions réglementaires appropriées telles que les limites des émissions ou les contraintes opérationnelles et fixer la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, en tenant compte des résultats des études de l'UIT-R,

invite l'UIT-R

1	à continuer d'étudier les bandes de fréquences et les situations dans lesquelles il faudra peut-être, pour des raisons techniques ou d'exploitation, fixer pour les rayonnements non essentiels des limites plus rigoureuses que les limites générales indiquées dans l'Appendice 3, afin de protéger les services passifs comme le service de radioastronomie, et l'incidence sur tous les services concernés de la mise en oeuvre ou non de ces limites; et

2	à continuer d'étudier les bandes de fréquences et les situations dans lesquelles l'UIT-R n'a pas pu obtenir des résultats satisfaisants pour les services actifs et passifs et dans lesquelles il faudra peut-être, pour des raisons techniques ou d'exploitation, fixer des limites aux émissions hors bande afin de protéger les services de sécurité et les services passifs comme le service de radioastronomie, et l'incidence sur tous les services concernés de la mise en oeuvre ou non de ces limites,

prie instamment les administrations

1	de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les stations spatiales soient exploitées de manière à respecter les niveaux de rayonnements non désirés indiqués dans le Règlement des radiocommunications; et

2	de participer activement aux études de l'UIT-R.

Motifs:	La République de Corée estime qu'au vu des études bande par bande effectuées par l'UIT-R, qui ont permis de conclure que l'exploitation des services passifs et des services actifs était compatible sous réserve de mesures pratiques, il est possible d'assurer une protection adéquate aux services passifs sans gêner inutilement le développement de nouvelles applications. A cet égard, il est nécessaire qu'une future conférence compétente élabore des dispositions réglementaires appropriées telles que les limites des émissions ou les contraintes opérationnelles et fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, en tenant compte des résultats des études bande par bande de l'UIT-R.

SUP	KOR/109/15

RECOMMANDATION  66  (Rév.CMR-2000)

Etudes relatives aux niveaux maximaux tolérés
des rayonnements non désirés

Motifs:	La République de Corée estime que la Recommandation 66 devrait être supprimée. En effet, les activités prévues aux points 1 et 2 du recommande pourraient être menées à bien dans le cadre des activités normales de l'UIT-R. De plus, les points 3, 5, 6 et 8 du recommande figurent dans la nouvelle proposition de Résolution [KOR/XXA5/PSV] (CMR-03). Par ailleurs, l'étude indiquée au point 4 du recommande a été menée à bien dans le cadre du cycle d'études menant à la CMR-03. Enfin, la question indiquée au point 7 du recommande n'était pas difficile et celle des émissions hors bande a déjà été incluse dans la Recommandation UIT-R SM.1541.

__________