ADD	KOR/109A5/14

Proyecto de resolución [KOR/XXA5/PSV]  (CMR-03)

Disposiciones reglamentarias para los máximos niveles
permitidos de emisiones no deseadas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que en el Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican los máximos niveles permitidos de las emisiones no esenciales y del dominio no esencial, expresados en términos del nivel de potencia media de cualquier componente no esencial o del dominio no esencial suministrado por un transmisor a la línea de transmisión de la antena;

b)	que la principal finalidad del Apéndice 3 es determinar los máximos niveles permitidos de las emisiones no esenciales y del dominio no esencial que, pudiendo ser alcanzados, ofrezcan protección contra la interferencia perjudicial;

c)	que niveles demasiado elevados de emisiones no deseadas pueden dar lugar a interferencia perjudicial;

d)	que, si bien el Apéndice 3 se refiere generalmente a la potencia media del transmisor y de sus emisiones no esenciales, también considera una diversidad de emisiones en que sería difícil interpretar el término «potencia media», así como su medición, particularmente en los casos de sistemas de banda ancha con modulación digital, modulación por impulsos y transmisores de banda estrecha de gran potencia;

e)	que las emisiones no deseadas procedentes de los transmisores de las estaciones espaciales pueden causar interferencia perjudicial, especialmente las transmisiones de los amplificadores de banda ancha que no pueden ajustarse después del lanzamiento;

f)	que las emisiones no deseadas pueden causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía y a los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos;

g)	que, por razones técnicas o de explotación, pueden ser necesarios limites de las emisiones no esenciales más estrictos que los límites generales del Apéndice 3 para proteger servicios específicos tales como los de seguridad, el servicio de radioastronomía y los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos en determinadas bandas o situaciones;

h)	que, a fin de evitar la interferencia perjudicial, resulta imposible para el servicio de radioastronomía y para los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos desplazar las frecuencias para observar/medir, ya que las frecuencias vienen impuestas por las leyes físicas de la naturaleza;

i)	que la modulación digital de banda ancha puede causar emisiones no deseadas en frecuencias muy separadas de la frecuencia de la portadora;

j)	que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] ofrece un análisis de compatibilidad entre un servicio pasivo y otro activo en bandas adyacentes y próximas;

k)	que la emisión fuera de banda puede controlarse hasta cierto grado en el proceso de diseño del satélite mediante métodos de diseño precisos aunque pueden generarse emisiones no esenciales de banda estrecha causadas por mecanismos físicos incontrolables,

observando

a)	que el UIT-R ha decido recomendar a la CMR-2000 la no inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones de límites generales fuera de banda;

b)	que el UIT-R ha elaborado las Recomendaciones UIT-R S.1586 y ITU-R M.1583, que ofrecen una metodología basada en el concepto de dfpe para los cálculos de la interferencia provocada a las estaciones de radioastronomía por sistemas no OSG de los servicios móvil por satélite o de radionavegación por satélite en el primer caso y del servicio fijo por satélite en el otro caso, y que contienen un modelo de diagrama de antena de radiotelescopio;

c)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R RA.1513 que ofrece niveles admisibles de pérdidas de datos para las observaciones de radioastronomía, afirmando especialmente que el porcentaje de pérdida de datos provocado por cualquier sistema debe ser inferior al 2%;

d)	que la Oficina no está implicada en el procedimiento de consulta definido en esta Resolución;

e)	que la consulta entre administraciones puede contribuir a encontrar soluciones que ofrezcan la posibilidad de una implementación rápida,

reconociendo

la necesidad de lograr una distribución equitativa de la carga que supone alcanzar la compatibilidad entre los servicios activo y pasivo,

resuelve

que, en lo que se refiere a la protección de los servicios pasivos contra las emisiones no deseadas de los servicios activos, una futura conferencia competente establezca las disposiciones reglamentarias adecuadas tales como los límites de las emisiones o las restricciones operacionales, y la fecha de entrada en vigor de dichas disposiciones, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R,

invita al UIT-R

1	a continuar estudiando las bandas de frecuencias y las circunstancias en las que, por razones técnicas u operacionales, puedan necesitarse límites de las emisiones no esenciales más estrictos que los límites generales del Apéndice 3 para proteger los servicios pasivos tales como el servicio de radioastronomía, y la repercusión de aplicar o no dichos límites a todos los servicios afectados;

2	a continuar estudiando las bandas de frecuencias y las circunstancias en las que el UIT-R no podría obtener resultados satisfactorios para los servicios activos y pasivos y donde, por razones técnicas u operacionales, se requiriesen límites fuera de banda para proteger los servicios de seguridad y los servicios pasivos tales como el servicio de radioastronomía, y la repercusión de aplicar o no dichos límites a todos los servicios afectados,

insta a las administraciones

1	a que, siempre que sea posible, las estaciones espaciales se exploten sujetas a las condiciones de los niveles de emisiones no deseadas que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

2	a participar activamente en los estudios del UIT-R.

Motivos:	La República de Corea considera que los estudios banda a banda efectuados por el UIT-R, que llegan a la conclusión de que los servicios activos y pasivos son compatibles con medidas de orden práctico, proporcionan la protección adecuada a los servicios pasivos sin restringir innecesariamente el desarrollo de nuevas aplicaciones. A este respecto, es necesario que una futura conferencia competente establezca las disposiciones reglamentarias adecuadas tales como límites de las emisiones o restricciones operacionales, y la fecha de entrada en vigor de dichas disposiciones, teniendo en cuenta el resultado de los estudios banda a banda del UIT-R.