ADD	KOR/109A5/6

5.CCC	La puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie, fonctionnant dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz pendant plus de 2% du temps (selon le type d'observations menées):

–	–258 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole); ou

–	–230 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations VLBI).

Ces puissances surfaciques équivalentes doivent être évaluées à l'aide du diagramme de rayonnement d'antenne donné à l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R S.1586 pour une valeur maximale de gain d'antenne de radioastronomie de 64 dBi et doivent s'appliquer pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimal θmin du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence de renseignements notifiés).

Ces valeurs s'appliquent sur le site de toute station de radioastronomie ayant été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie, notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales concernées.

Motifs:	Des études de l'UIT-R ont montré que, dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz attribuée au service de radioastronomie à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par l'ensemble des stations spatiales de systèmes à satellites non géostationnaires du SRNS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations de radioastronomie dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz (pour les observations du continuum et VLBI ainsi que pour les observations des raies spectrales lorsque des techniques appropriées de réduction des brouillages sont utilisées).