ADD	KOR/109A5/6

5.CCC	La densidad de flujo de potencia equivalente producida por todas las estaciones espaciales en cualquier sistema de satélites no geoestacionarios del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 1 559-1 610 MHz no deberá sobrepasar en una estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones efectuadas), que funcione en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz durante más del 2% del tiempo:

–	–258 dB(W/m2) en cualquier sub de 20 kHz (para observaciones de rayas espectrales con una sola parábola); o

–	–230 dB(W/m2) en cualquier sub de 20 kHz (para observaciones VLBI).

Estas dfpe deberán evaluarse por medio del diagrama de antena que figura en el Anexo 2 de la Recomendación UIT-R S.1586, aplicándose una máxima ganancia de antena del SRA de 64 dBi a los ángulos de elevación mayores que el ángulo mínimo de funcionamiento θmin del radiotelescopio (para el que debe adoptarse un valor de 5° en ausencia de información notificada).

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes de que termine la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información para publicación avanzada de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía, notificadas tras dichas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz, atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por todas las estaciones espaciales de los sistemas de satélites no geoestacionarios del SRNS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 559-1 610 MHz puede cumplir los criterios de protección de las observaciones radioastronómicas en la banda 1610,6-1 613,8 MHz (para las observaciones del continuum y VLBI, y para las observaciones de rayas espectrales con las técnicas de reducción de la interferencia adecuadas).

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR antes de la API y de la estación espacial, y otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar el acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.