ADD	KOR/109A5/9

5.DDD	La puissance surfacique produite par une station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 10,7-10,95 GHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie fonctionnant uniquement en mode d'interférométrie à très grande base dans la bande 10,6-10,7 GHz:

–	–145 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 50 kHz.

Ces valeurs s'appliquent sur le site de toute station de radioastronomie ayant été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie, notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales concernées.

Motifs:	Des études de l'UIT-R ont montré que, dans la bande 10,6-10,7 GHz attribuée au service de radioastronomie à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SFS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 10,7-10,95 GHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations VLBI.