ADD	KOR/109A5/9

5.DDD	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) funcionando en la banda 10,7-10,95 GHz no deberá sobrepasar, en una estación de radioastronomía que funcione exclusivamente en el modo de interferometría con línea de base muy larga en la banda 10,6-10,7 GHz:

–	–145 dB(W/m2) en cualquier sub de 50 kHz.

Este valor se aplicará a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes de terminar la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información para publicación avanzada de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía, notificadas tras estas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 10,6-10,7 GHz, atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producida por las estaciones espaciales del SFS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 10,7-10,95 GHz pueden cumplir los criterios de protección para las observaciones VLBI.

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR con anterioridad a la API de la estación espacial, mientras que otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar un acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.