| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 6 al Documento 109-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Corea (República de) |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.13 del orden del día |  |

1.13	examinar las disposiciones reglamentarias y la identificación de posibles atribuciones de frecuencias existentes para los servicios, frecuencias que podrían utilizarse en las estaciones en plataformas de gran altitud, teniendo en cuenta el número 5.543A y los resultados de los estudios del UIT-R realizados con arreglo a las Resoluciones 122 (Rev.CMR-2000) y 734 (CMR-2000)

Introducción

En la última reunión del APG-05 (febrero de 2003, Japón), los miembros del APT formularon un documento de propuestas comunes de Asia-Pacífico acerca del punto 1.13, que se presentan a la CMR-03. La República de Corea manifiesta su acuerdo y apoya las propuestas comunes del APT en este punto del orden del día.

La República de Corea propone la modificación de los números 5.537A y 5.543A para incluir el nombre de su país entre ellos y proteger los servicios pasivos en la banda adyacente de los sistemas que utilizan HAPS, así como las modificaciones a la Resolución 122 (Rev.CMR-2000), para facilitar los estudios ulteriores.

Propuestas

artículo 5

MOD	KOR/109A6/1

5.537A	En Bhután, Corea (República de), Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 27,5-28,35 GHz puede ser utilizada también por las estaciones situadas en plataformas de gran altitud (HAPS). El empleo de esta banda por estaciones HAPS se limita al funcionamiento en el sentido descendente HAPS-Tierra y no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con relación a los mismos.     (CMR-03)

Motivos:	La República de Corea tiene el propósito de colocar el nombre de su país en el número 5.537A, que se refiere al funcionamiento de sistemas que utilicen HAPS en el SF en la banda 27,5-28,35 GHz, a fin de facilitar la armonización adecuada con los países vecinos que están incluidos en el número 5.537A y tienen el propósito de establecer HAPS.

MOD	KOR/109A6/2

5.543A	En Bhután, Corea (República de), Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz puede ser utilizada también por sistemas que emplean estaciones HAPS en el sentido Tierra-HAPS. El empleo de esta banda por dichas plataformas no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con respecto a los mismos, conforme a lo dispuesto en el número 5.545. Los sistemas que utilicen HAPS en la banda 31-31,3 GHz no causará interferencias perjudiciales ----al servicio de radioastronomía que tenga una atribución a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, teniendo en cuenta los criterios de protección de 141 dB(W/(m2 · 500 MHz)). A fin de garantizar la protección de los servicios pasivos por satélite, el nivel de emisiones no deseadas desde una estación en tierra de un sistema que utilice HAPS en la banda 31,3-31,8 GHz estará limitado a 106 dB(W/MHz) en condiciones de cielo despejado, y podría aumentarse hasta 100 dB(W/MHz) en condiciones de lluvia de conformidad con la atenuación causada por la lluvia, siempre que el impacto efectivo en los servicios pasivos no sea superior a 106 dB(W/MHz).      (CMR-03)

Motivos:	Para el funcionamiento de los sistemas que utilicen HAPS en el SF en la banda 31,0-31,3 GHz, la modificación propuesta al número 5.543A es adecuada para la protección de los servicios pasivos en la banda 31,3-31,8 GHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R. La República de Corea tiene el propósito de poner el nombre de su país en el número 5.543A a fin de facilitar la armonización adecuada con los países vecinos que están incluidos en el número 5.543A y tienen el propósito de establecer HAPS.

MOD	KOR/109A6/3

RESOLUCIÓN  122  (Rev.CMR-03)

Utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz por estaciones
del servicio fijo situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) y por otros
servicios y posible utilización de las bandas 27,5-28,35 GHz
y 31,0-31,3 GHz por las estaciones HAPS del servicio fijo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 03),

considerando

a)	que la banda 47,2-50,2 GHz está atribuida a los servicios fijo, móvil y fijo por satélite, a título primario y en igualdad de derechos;

b)	que la CMR-97 adoptó disposiciones para el funcionamiento de estaciones en HAPS, también conocidas como repetidores estratosféricos, dentro del servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

c)	que uno de los objetivos de la UIT es «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta» (número 6 de la Constitución);

d)	que los sistemas basados en nuevas tecnologías que utilizan plataformas a gran altitud podrán ofrecer servicios competitivos de gran capacidad a las zonas urbanas y rurales;

e)	que el desarrollo de todo servicio exige una inversión importante y que se debe infundir confianza a los fabricantes y operadores para que efectúen la inversión necesaria;

f)	que los sistemas en plataformas a gran altitud están en una fase adelantada de desarrollo y algunos países ya han notificado dichos sistemas a la UIT en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

g)	que la CMR-97 adoptó una definición de las estaciones HAPS en el Artículo 1, modificó el número 11.24 y añadió el número 11.26, por el que se contemplan las notificaciones relativas a las asignaciones para estaciones HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz y que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones estableció en febrero de 1997 un reglamento provisional relativo a los periodos de notificación indicados en el número 11.24/1228;

h)	que aunque la decisión de instalar estaciones HAPS puede adoptarse en el plano nacional, esta implantación puede afectar a las administraciones vecinas, particularmente de los pequeños países;

i)	que el UIT-R ha completado los estudios relativos a la compartición entre sistemas que utilizan HAPS en el servicio fijo (SF) y otros tipos de sistemas en el SF en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

-

j)	que el servicio de radioastronomía tiene atribuciones primarias en las bandas 42,5-43,5 GHz y 48,94-49,04 GHz;

----

k)	que el número 5.552 insta a las administraciones a que reserven la utilización de la banda 47,2-49,2 GHz por el servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión necesarios del servicio de radiodifusión por satélite, y que los estudios del UIT-R indican que sería posible la compartición de las estaciones HAPS del servicio fijo con los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite, siempre que haya una separación geográfica suficiente entre las HAPS y los enlaces de conexión de que se trata;

l)	que la Recomendación UIT-R SF.1481-1 proporciona información de referencia útil respecto a la compartición entre sistemas HAPS y sistemas del SFS OSG pero también señala que son necesarios estudios adicionales sobre otras hipótesis de funcionamiento y técnicas de reducción de la interferencia, y que dichos estudios permitirían realizar con más confianza la compartición del espectro de radiofrecuencias en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz, que han sido designadas para el uso en sistemas HAPS;

---

m)	que, como las bandas situadas alrededor de 47 GHz son más susceptibles a la atenuación debida a la lluvia en determinadas zonas de la Región 3, se ha propuesto en el UIT-R para la Región 3 la gama 18-32 GHz para la posible identificación de espectro adicional, y que se están efectuando estudios para dichas bandas;

n)	que la gama 18-32 GHz ya es utilizada intensamente por una serie de servicios diferentes y una serie de otros tipos de aplicaciones en el servicio fijo;

o)	que en los números 5.537A y 5.543A se permite utilizar las estaciones HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz en ciertos países a condición de que no causen interferencia perjudicial ni requieran protección, para afrontar los problemas de atenuación debida a la lluvia que guardan relación con la banda situada alrededor de 47 GHz señalada en el considerando b) anterior;

p)	que el UIT-R ha llevado a cabo estudios en relación con la compartición entre sistemas que utilizan HAPS en el SFS y otros tipos de sistemas en el SFS en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz, que han dado como resultado el proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[HAPS-FWA] (Documento 9/BL/42);

q)	que el UIT-R ha llevado a cabo estudios relacionados con la compatibilidad entre sistemas que utilizan HAPS y el servicio pasivo en la banda 31,3-31,8 GHz, que han dado como resultado la Recomendación UIT-R F.1570 y el proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[HAPS-RAS] (Documento 9/BL/45);

r)	que el UIT-R ha producido un proyecto de nueva Recomendación UIT-R SF.[ Método HAPS-SFS] (Documento 4-9/BL/7) en relación con la metodología de evaluación de la interferencia del sistema SF que utiliza HAPS en el SFS OSG en la banda 27,5-28,35 GHz para facilitar los estudios ulteriores;

s)	que deberían estudiarse las cuestiones técnicas, de compartición y de reglamentación a fin de determinar criterios para el funcionamiento de las estaciones HAPS en las bandas mencionadas en los considerando l) y r)anteriores;

t)	que la banda 31,3-31,8 GHz se ha atribuido a los servicios de radioastronomía, de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) y la banda 31,8-32,3 GHz se ha atribuido al servicio de investigación espacial (espacio lejano), y que es necesario proteger adecuadamente esos servicios contra las emisiones no deseadas, teniendo en cuenta el número 5.340 y los criterios de interferencia expuestos en las Recomendaciones UIT-R SA.1029 y UIT-R RA.769;

u)	que se han presentado los resultados de los estudios del UIT-R que indican que en las bandas de 47,2-47,5 GHz, 47,9-48,2 GHz, 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz la compartición entre los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y otros sistemas convencionales del servicio fijo en la misma zona ha de exigir que se elaboren y pongan en práctica técnicas adecuadas de reducción de la interferencia,

resuelve

1	que se inste a las administraciones a que faciliten la coordinación entre las estaciones HAPS del servicio fijo que funcionan en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz, y otros servicios con atribuciones a título primario y con igualdad de derechos en su territorio y en los territorios adyacentes;

2	que se empleen con carácter provisional los procedimientos del Artículo 9 para la coordinación entre los sistemas por satélite y los sistemas que utilizan estaciones HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

3	que, con carácter provisional, las administraciones que tengan el propósito de poner en práctica sistemas que utilicen HAPS en el servicio fijo en la banda 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz traten de recabar el acuerdo de las administraciones vecinas en relación con sus servicios primarios para asegurar que se atiendan las condiciones estipuladas en los números 5.537A y 5.543A, y que se envíe a la Oficina la información sobre la instalación de HAPS, incluidos los acuerdos y las características operacionales, como máximo cinco años antes de la instalación;

4	que se invite a la CMR-07 a examinar los resultados de los estudios más abajo especificados y las posibilidades de mejorar las disposiciones reglamentarias en el sentido de facilitar una aplicación más amplia de estas tecnologías de plataformas a gran altitud,

pide al UIT-R

1	que estudie las disposiciones reglamentarias que se podrían necesitar para abordar los casos en que la instalación de sistemas que utilizan estaciones HAPS en el territorio de una administración pudiera afectar a las administraciones vecinas;

2	que continúe realizando estudios sobre los criterios técnicos apropiados de compartición para las situaciones aludidas en los considerando l)y u) en la manera más eficiente y armonizada con relación a los entornos operacionales y las exigencias de los sistemas en el SFS;

---

3	que estudie los criterios de interferencia sobre la base de los números 5.537A y 5.543A en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que se mantengan las notificaciones relativas a las estaciones HAPS recibidas por la Oficina antes del 22 de noviembre de 1997 e inscritas provisionalmente en el Registro Internacional de Frecuencias de conformidad con el reglamento provisional establecido por la Junta;

2	que, a partir del 22 de noviembre de 1997, y hasta que la CMR-07 examine los estudios de compartición indicados en el considerando l), así como el proceso de notificación, la Oficina acepte las notificaciones en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz sólo para las estaciones HAPS del servicio fijo y los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite, siga tramitando las notificaciones de redes del SFS (salvo para enlaces de conexión del servicio de

radiodifusión por satélite) sobre las cuales se haya recibido antes del 27 de octubre de 1997 la información completa para su publicación anticipada, e informe en consecuencia a las administraciones notificantes;

3	que la Oficina publique la información sobre la instalación de HAPS recibida de la administración que tiene el propósito de poner en práctica un sistema que utilice HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz.

Motivos:	Se reconoce que los estudios indicados en la Resolución 122 son incompletos y deben continuarse para facilitar la introducción de HAPS.

_____________