MOD	KOR/109A6/2

5.543A	Dans les pays suivants: Bhoutan, Corée (République de), Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Maldives, Mongolie, Myanmar, Pakistan, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 31-31,3 GHz peut en outre être utilisée par des systèmes utilisant des stations HAPS dans le sens sol-station HAPS. L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par des plates-formes à haute altitude ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux autres types de systèmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci, compte tenu du numéro 5.545. Les systèmes utilisant des HAPS dans la bande 31-31,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radioastronomie bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte tenu-- du critère de protection de
–141 dB(W/(m2 · 500 MHz)). Afin d'assurer la protection des services passifs par satellite, le niveau des rayonnements non désirés émanant d'une station au sol d'un système utilisant des HAPS dans la bande 31,3-31,8 GHz ne doit pas dépasser –106 dB(W/MHz) par ciel clair et pourra être porté 
à –100 dB(W/MHz) en présence de pluie compte tenu de l'affaiblissement dû à la pluie, à condition qu'en termes d'effet réel de ces rayonnements sur les services passifs, cette valeur ne dépasse 
pas –106 dB(W/MHz).     (CMR-03)

Motifs:	Pour l'exploitation des systèmes utilisant des stations HAPS du service fixe dans la bande 31,0-31,3 GHz, la modification qu'il est proposé d'apporter au numéro 5.543A convient à la protection des services passifs dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R. De plus, la République de Corée souhaite que le nom de son pays soit inséré dans le numéro 5.543A afin de faciliter l'harmonisation nécessaire avec les pays voisins qui figurent dans la liste du numéro 5.543A. Elle souhaite également mettre en oeuvre les stations HAPS.