MOD	KOR/109A6/3

RÉSOLUTION  122  (Rév.CMR-03)

Emploi des bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz par des stations du service fixe placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) et par d'autres services et possibilité d'utilisation des bandes 27,5-28,35 GHz et 31,0-31,3 GHz par les stations HAPS du service fixe

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 47,2-50,2 GHz est attribuée aux services fixe, mobile et fixe par satellite à titre primaire avec égalité des droits;

b)	que la CMR-97 a pris des dispositions pour l'exploitation de stations HAPS du service fixe, dénommées aussi répéteurs stratosphériques, dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

c)	que l'UIT a notamment pour objectif «de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète» (numéro 6 de la Constitution);

d)	que les systèmes fondés sur les nouvelles techniques utilisant des plates-formes à haute altitude pourront fournir dans les zones urbaines ou rurales des services compétitifs à grande capacité;

e)	que le développement d'un service nécessite d'importants investissements et qu'il faut donner confiance aux constructeurs et aux opérateurs pour qu'ils consentent à faire les investissements nécessaires;

f)	que la mise au point des systèmes utilisant des stations HAPS est bien avancée et que certains pays ont déjà notifié des systèmes de ce type à l'UIT dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

g)	que la CMR-97 a adopté une définition des stations HAPS dans l'Article 1, a modifié le numéro 11.24 et a ajouté le numéro 11.26, qui porte sur les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations HAPS dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz, et que le Comité du Règlement des radiocommunications a établi en février 1997 une Règle de procédure provisoire concernant les délais de notification visés au numéro 11.24/1228;

h)	que, si la décision de déployer des stations HAPS peut être prise à l'échelle nationale, un tel déploiement peut avoir une incidence sur les administrations voisines, notamment dans les petits pays;

i)	que l'UIT-R a achevé les études relatives au partage entre des systèmes utilisant les stations HAPS du service fixe et d'autres types de systèmes du service fixe dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

--

j)	que le service de radioastronomie dispose d'attributions à titre primaire dans les bandes 42,5-43,5 GHz et 48,94-49,04 GHz;

----

k)	qu'aux termes du numéro 5.552, les administrations sont instamment priées de réserver l'emploi de la bande 47,2-49,2 GHz par le service fixe par satellite (SFS) aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite et qu'il ressort d'études de l'UIT-R que les stations HAPS du service fixe peuvent utiliser en partage des bandes de fréquences avec les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, à condition que la séparation géographique entre les stations HAPS et les liaisons de connexion concernées soit suffisante;

l)	que la Recommandation UIT-R SF.1481-1 contient des informations de référence utiles en ce qui concerne le partage entre les systèmes utilisant des HAPS et les systèmes OSG du SFS et indique, en revanche, que des études complémentaires de scénarios opérationnels ainsi que des techniques de réduction des brouillages sont nécessaires, et que ces études permettraient de rendre plus fiable le partage du spectre radioélectrique dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz qui ont été désignées pour être utilisées par les systèmes utilisant des HAPS;

-

m)	qu'étant donné que les bandes des 47 GHz sont plus sensibles à l'affaiblissement dû à la pluie dans certaines zones de la Région 3, il a été proposé, au sein de l'UIT-R, de rechercher des bandes additionnelles entre 18 et 32 GHz en Région 3 et l'UIT-R procède à des études pour ces bandes;

n)	que la gamme de fréquences 18-32 GHz est déjà très utilisée par un certain nombre de services différents et par plusieurs autres types d'applications du service fixe;

o)	que les numéros 5.537A et 5.543A permettent l'utilisation de stations HAPS du service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31,0-31,3 GHz dans certains pays, à condition qu'elles ne causent pas de brouillages préjudiciables, ni ne demandent à bénéficier d'une protection, cela afin de régler les problèmes d'affaiblissement dû à la pluie associés aux bandes des 47 GHz indiquées au point b) du considérant ci-dessus;

p)	que l'UIT-R a mené des études relatives au partage entre les systèmes utilisant des stations HAPS du service fixe et d'autres types de systèmes du service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31,0-31,3 GHz, qui ont abouti au projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[HAPS-FWA] (Doc. 9/BL/42);

q)	que l'UIT-R a mené des études sur la compatibilité entre les systèmes utilisant des stations HAPS et le service passif dans la bande 31,3-31,8 GHz, études qui ont abouti à la Recommandation UIT-R F.1570 et au projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[HAPS-RAS] (Doc. 9/BL/45);

r)	que l'UIT-R a élaboré le projet de nouvelle Recommandation UIT-R SF.[Méthode HAPS-SFS] (Doc. 4-9/BL/7) concernant la méthode d'évaluation des brouillages causés par les systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS aux systèmes OSG du SFS dans la bande 27,5-28,35 GHz, afin de faciliter les études complémentaires;

s)	qu'il convient d'étudier les questions techniques, de partage et de réglementation afin de déterminer les critères d'exploitation des stations HAPS dans les bandes visées aux points l) et r) du considérant ci-dessus;

t)	que la bande 31,3-31,8 GHz est attribuée aux services de radioastronomie, d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive), que la bande 31,8-32,3 GHz est attribuée au service de recherche spatiale (espace lointain) et qu'il est nécessaire de protéger de façon appropriée ces services contre les rayonnements non désirés, compte tenu du numéro 5.340 et des critères de brouillage indiqués dans les Recommandations UIT-R SA.1029 et UIT-R RA.769;

u)	que les études de l'UIT-R ont abouti à des résultats qui ont été présentés et qui indiquent que le partage entre les systèmes du service fixe utilisant les stations HAPS et d'autres systèmes du service fixe classique dans une même zone nécessitera la mise au point et la mise en oeuvre de techniques appropriées de réduction des brouillages dans les bandes 47,2-47,5 GHz, 47,9-48,2 GHz, 27,5-28,35 GHz et 31,0-31,3 GHz,

décide

1	d'inviter instamment les administrations à faciliter la coordination entre les stations HAPS du service fixe exploitées dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz et les autres services ayant des attributions à titre primaire avec égalité des droits sur leur territoire et sur les territoires adjacents;

2	qu'à titre provisoire, les procédures de l'Article 9 doivent être utilisées pour la coordination entre les systèmes à satellites et les systèmes utilisant des stations HAPS dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

3	qu'à titre provisoire, les administrations souhaitant mettre en oeuvre des systèmes utilisant les stations HAPS du service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31,0-31,3 GHz doivent obtenir l'accord des administrations des pays voisins s'agissant de leurs services primaires pour que les conditions prévues dans les numéros 5.537A et 5.543A soient satisfaites et envoyer les informations concernant la mise en oeuvre des stations HAPS, y compris les accords et les caractéristiques opérationnelles, au Bureau au plus tôt cinq ans avant la mise en oeuvre;

4	d'inviter la CMR-03 à examiner les résultats des études indiquées ci-après et à envisager d'affiner les dispositions réglementaires en vue de faciliter une plus large application des techniques utilisant des HAPS,

demande à l'UIT-R

1	d'étudier les dispositions réglementaires qui pourraient être nécessaires pour traiter les cas où le déploiement de stations HAPS sur le territoire d'une administration pourrait avoir une incidence sur les administrations voisines;

2	de continuer à étudier les critères techniques appropriés de partage pour les situations visées aux considérant l) et u) ci-dessus, de la manière la plus efficace et la plus harmonieuse possible compte tenu des conditions d'exploitation et des exigences des systèmes du SFS;

'--

3	d'étudier les critères de brouillage dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31,0-31,3 GHz, sur la base des numéros 5.537A et 5.543A,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de conserver les fiches de notification concernant les stations HAPS qui ont été reçues par le Bureau avant le 22 novembre 1997 et enregistrées provisoirement dans le Fichier de référence international des fréquences conformément à la Règle de procédure provisoire établie par le Comité;

2	de faire en sorte qu'à partir du 22 novembre 1997, et en attendant l'examen des résultats des études sur le partage visées au considérant l) et du processus de notification par la CMR-07, le Bureau n'accepte les fiches de notification concernant l'exploitation dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz que pour les stations HAPS du service fixe et pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, qu'il poursuive le traitement des fiches de notification des réseaux du SFS (à l'exception de celles qui concernent les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite) pour lesquels les renseignements complets pour la publication anticipée ont été reçus avant le 27 octobre 1997 et qu'il en informe en conséquence les administrations notificatrices;

3	de demander au Bureau de publier les informations sur la mise en oeuvre des stations HAPS qui ont été reçues des administrations souhaitant mettre en oeuvre un système utilisant des stations HAPS dans le service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31,0-31,3 GHz.

Motifs:	Il est admis que les études menées au titre de la Résolution 122 sont incomplètes et doivent être poursuivies afin de faciliter la mise en oeuvre de stations HAPS.