| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 7 al Documento 109-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Corea (República de) |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.15 del orden del día |  |

1.15	examinar los resultados de los estudios relativos al SRNS de conformidad con las Resoluciones 604 (CMR-2000), 605 (CMR-2000) y 606 (CMR-2000)

Introducción

La CMR-2000 realizó una atribución de la banda de frecuencias 1 260-1 300 MHz al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra). Con arreglo al Reglamento de Radiocomunicaciones, la banda 1 215-1 300 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo), al servicio de radiolocalización y al servicio de investigación espacial (activo) en todas las Regiones de la UIT.

Basándose en los resultados de los estudios realizados por el UIT-R en relación con la Resolución 606 y el Método A2 del Informe de la RPC, los miembros de la APT proponen introducir modificaciones al número 5.329 y a la Resolución conexa [RNSS 1.2.2-1] a fin de proteger el servicio de radionavegación autorizado en el número 5.331 y el servicio de radionavegación aeronáutica autorizado en el número 5.334, así como el servicio de radiolocalización contra el funcionamiento del SRNS en la banda 1 215-1 300 MHz.

La República de Corea apoya este Método A2 modificado del Informe de la RPC como una propuesta común de la APT a la CMR-03. Esta Administración propone también incluir el nombre de su país a la actual nota número 5.331 para proteger los servicios de radionavegación de la República de Corea en la banda 1 215-1 300 MHz.

Propuestas

artículo 5

MOD	KOR/109A7/1

5.329	La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la banda 1 215-1 300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radionavegación, autorizado en el número 5.331 ni reclamar protección con respecto al mismo-, ni al servicio de radionavegación aeronáutica, autorizado en el número 5.334. Además, la utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la banda 1 215-1 300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiolocalización, y a la no aplicación del número 5.43. Se aplicará la Resolución [RNSS 1.2.2-1] (CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Ampliar la protección contra la interferencia perjudicial causada al servicio de radionavegación de modo que abarque la protección del servicio de radiolocalización y del servicio de radionavegación aeronáutica autorizado en el número 5.334.

ADD	KOR/109A7/2

proyecto de resolución [rnss 1.2.2-1] (cmr-03)

Utilización de la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz por los sistemas 
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 introdujo una nueva atribución al servicio de radionavegación por satélite (SRNS) en la banda de frecuencias 1 260-1 300 MHz;

b)	que las bandas de frecuencias 1 215-1 240 MHz y 1 240-1 260 MHz estaban previamente atribuidas al servicio de radionavegación por satélite (SRNS);

c)	que en la banda 1 215-1 260 MHz han estado funcionando con éxito durante más de 20 años sistemas del SRNS (espacio-Tierra) sin haberse registrado interferencias con los radares que funcionan en esta banda de frecuencias;

d)	que la Resolución 606 (CMR-2000) resuelve «que no se impongan nuevas limitaciones a los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la banda 1 215-1 260 MHz»;

e)	los estudios del UIT-R relativos a la protección de los sistemas de radiodeterminación que funcionan en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz;

f)	la importancia de la continua necesidad de proteger los sistemas de radiodeterminación que funcionan en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz,

observando

que el número MOD 5.329 del Reglamento de Radiocomunicaciones asegurará el funcionamiento del SRNS (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz y protegerá los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica y de radiolocalización que funcionan en esa banda de frecuencias, además de la protección que ya proporcionan los sistemas del servicio de radionavegación explotados en los países que se indican en el número 5.331 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve

que no se impongan nuevas limitaciones, además de las establecidas anteriormente por la CMR-2000, a las características técnicas y operativas existentes de los sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 215-1 260 MHz desde el 2 de junio de 2000,

resuelve invitar al UIT-R

a que realice estudios y elabore, según convenga, Recomendaciones relacionadas con la aplicación del número MOD 5.329.

Motivos:	Proporcionar espectro adicional para el funcionamiento de los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz sin producir interferencia perjudicial a los sistemas de radiodeterminación que funcionan en dicha banda de frecuencias.

artículo 5

MOD	KOR/109A7/3

5.331	Atribución adicional:  en Argelia, Alemania, Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camerún, China, Corea (República de), Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega, Omán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 1 215-1 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.     (CMR-03)

Motivos:	Modificación de la nota añadiendo el nombrede la República de Corea a la nota existente para proteger los servicios de radionavegación en la banda 1 215-1 300 MHz.

SUP	KOR/109A7/4

RESOLUCIÓN  606  (CMR-2000)

Utilización de la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz por los sistemas
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

Motivos:	Esta Resolución ya no es necesaria debido a los cambios introducidos en el número 5.329 y a la adición de la Resolución [RNSS 1.2.2-1] (CMR-03).

_________________