| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 8 au Document 109-F |
|  |  |  | 3 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Corée (République de) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.24 de l'ordre du jour |  |

1.24	examiner l'utilisation de la bande 13,75-14 GHz conformément à la 
Résolution 733 (CMR-2000), en vue de traiter des conditions de partage

Introduction

La CAMR-92 a ajouté une attribution au SFS à titre primaire avec égalité des droits avec les services de radiolocalisation et de radionavigation dans la bande 13,75-14 GHz pour la liaison montante. La CMR-95 a confirmé cette attribution, l'assortissant de certaines limites, lesquelles font l'objet du renvoi 5.502 du Règlement des radiocommunications.

A la demande de certains Etats Membres de l'UIT, la CMR-2000 a examiné les conditions imposées au SFS qui limitaient l'utilisation conjointe du SFS avec les services de radiolocalisation, de radiodiffusion par satellite et de radionavigation et a été invitée à assouplir la contrainte liée à la taille minimale d'antenne qui est de 4,5 m.

La CMR-2000 a adopté la Résolution 733 par laquelle elle décidait d'inviter l'UIT-R à effectuer des études sur les conditions de partage énoncées dans les renvois 5.502 et 5.503, le but étant de revoir les contraintes concernant le diamètre minimal des antennes des stations terriennes du SFS OSG et les contraintes de p.i.r.e. du service de radiolocalisation.

Conformément à la Résolution 733, un groupe d'action mixte (GAM 4-7-8) a été constitué et a été chargé d'étudier les conditions de partage entre les services lors de sa dernière réunion, il a élaboré deux méthodes permettant de traiter ce point de l'ordre du jour:

Méthode A: pas de modification du Règlement des radiocommunications actuel.

Méthode B: assouplissement de la limite actuelle imposée à la dimension de l'antenne du SFS, de 1,2 à 4,5 m, avec de nouvelles dispositions réglementaires et une augmentation de 6 à 10 MHz de la largeur de bande protégée pour le service de recherche spatiale.

Toutefois, le GAM 4-7-8 n'a pas proposé de valeurs précises de X dB(W/(m2 · 10 MHz)) et de Y (% de temps) qui sont des paramètres de la Méthode B, en raison de divergences de vues entre les communautés du service de radiolocalisation et du service fixe par satellite.

Sur la base des idées avancées par le GAM 4-7-8, la RPC02-02 (18-29 novembre 2002, Genève) a suggéré deux séries de valeurs différentes pour X et Y et a ajouté une nouvelle méthode (Méthode C) avec certains avantages et certains inconvénients, à titre de méthode de remplacement. Les résultats de la deuxième session de la RPC-02 sont récapitulés ci-après:

Valeur de X et Y dans le cas de la Méthode B

–	–105,2 à –111,2 dB(W/m2 · 10 MHz) pendant plus de 0,1% du temps;

–	–126 dB(W/m2 · 10 MHz) pendant plus de 0,01% du temps.

Expansion de la largeur de bande de protection du SRS et limitation de la densité de p.i.r.e. du SFS dans le cas de la Méthode B

–	la gamme de largeur de bande de protection du SRS passera des 6 MHz actuels à 10 MHz centrés sur la fréquence 13,775 GHz;

–	les densités de p.i.r.e. des émissions provenant d'une station terrienne du SFS qui fonctionne avec une station spatiale OSG ne doivent pas dépasser les limites suivantes:

4,7D + 42,0 dB(W/MHz) pour 1,2  D < 4,5; et

63,2 + 20 log(D/4.5) dB(W/MHz) pour 4,5  D < 31,9;

où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) entre 13,770 et 13,780 GHz.

Adjonction de la Méthode C

–	Suppression du renvoi 5.502 et extension de 10 MHz de la largeur de bande du SRS définie dans l'actuel numéro 5.503, pour la porter à 13,770-13,780 GHz.

–	Pour les administrations qui souhaitent garder la limitation de taille des antennes de station terrienne du SFS pour la protection du SRL/SRN, un renvoi libellé comme le renvoi 5.502 actuel pourrait remplacer ce renvoi.

Choix du critère de protection du service de radiolocalisation vis-à-vis des brouillages causés par le SFS

–	La ligne de base normale a été approuvée comme point de mesure des stations maritimes du service de radiolocalisation vis-à-vis du SFS.

A la dernière réunion APG2003-5 (Tokyo, Japon), les Membres de l'APT se sont finalement mis d'accord sur la Méthode B révisée, basée sur la Méthode B du Rapport de la RPC-02.

Toutefois, aucune valeur précise X et Y n'a pas été approuvée au cours de la dernière réunion de l'APT, en raison de la complexité de leur détermination; la décision a été laissée à la CMR-03.

Sauf pour la proposition précise qui suit, la République de Corée approuve la proposition commune de l'APT concernant le point 1.24 de l'ordre du jour.

Proposition

La République de Corée voudrait suggérer certains points à prendre en compte lors de la décision sur les valeurs X et Y, à savoir:

1)	Les résultats de l'étude faite par le GAM 4-7-8 ont montré qu'un assouplissement de 4,5 m à 1,2 m de la taille de l'antenne, avec certaines limites, serait possible.

2)	Selon la répartition des terminaux de radiolocalisation et des assignations de fréquence dans certains pays, des contraintes plus souples pourraient être imposées.

3)	Il y a une pénurie de bandes de fréquences sur la liaison montante dans la bande Ku dans la Région 3 en raison d'un déséquilibre entre liaisons montantes et liaisons descendantes: pour les liaisons montantes, il y a un total de 750 MHz disponible (13 750-14 500 MHz = 750 MHz), tandis que, pour les liaisons descendantes, le total est de 1 050 MHz (12 200-12 750 MHz = 550 MHz, 10 950-11 200 MHz = 250 MHz, et 11 450-11 700 MHz = 250 MHz). Par conséquent, il faudrait également pouvoir disposer pour les liaisons montantes de bandes de fréquences dépourvues de contraintes.

4)	Enfin, l'assouplissement de la taille minimale d'antenne du SFS permettra une utilisation plus efficace de cette bande et offrira davantage de souplesse dans la planification du spectre des fréquences.

Pour trouver des valeurs appropriées de X et Y, la République de Corée a étudié les paramètres des microstations actuellement exploitées par des antennes de 1,2 m avec des satellites de KOREASAT.

| RUBRIQUE | CAS 1 | CAS 2 | CAS 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.i.r.e. (dBW) | 42,3 | 35 | 39 |
| Largeur de bande de bruit (kHz) | 480 | 140 | 290 |
| Puissance à l'entrée (dBW/Hz) | –57,5 | –59,5 | –55,5 |
| Gain d'antenne (1,2 m) (dBi) | 43 | 43 | 43 |
| Gain hors axe en direction de la station maritime du service de radiolocalisation (dBi) | –10 | –10 | –10 |

Dans les conditions d'exploitation ci-dessus, les valeurs suivantes de puissance surfacique à l'entrée de la station du service maritime de radiolocalisation ont été données et la distance de séparation entre l'antenne du SFS et le radar de radiolocalisation appliquée dans ce calcul a été calculée compte tenu de la topographie réelle de la péninsule coréenne:

| PFD (dB(W/(m2 · 10 MHz))) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 |
| –103,9 | –105,8 | –105,0 |

En ce qui concerne la valeur de Y, il y a une très faible possibilité de coïncidence d'une condition de propagation avec faible affaiblissement qui entraîne les niveaux les plus élevés de PFD à l'antenne de réception du radar et le pointage du radar en direction de la station terrienne d'émission du SFS. Toutefois, la probabilité qu'existe cette coïncidence peut varier dans une certaine mesure selon l'ouverture du faisceau de la station terrienne du SFS et les conditions géographiques et atmosphériques de la région. A cet égard, la République de Corée propose la valeur de 0,1% pour Y, qui correspond à 9 heures par an.

En résumé, une valeur d'au moins –105 (dB(W/(m2 · 10 MHz))) pendant 0,1% du temps d'exploitation devrait être autorisée pour une exploitation correcte du SFS avec une protection raisonnable du service de radiolocalisation vis-à-vis du service fixe par satellite.

La République de Corée propose donc les valeurs suivantes pour X et Y:

Pour les systèmes radar maritimes, –105 (dB(W/(m2 · 10 MHz)), puissance à ne pas dépasser pendant plus de 0,1% du temps, produite à 36 m au-dessus du niveau de la mer à la ligne de base normale, telle que définie dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (1982).

Pour les systèmes radar mobiles terrestres, –105 (dB(W/(m2 · 10 MHz)), puissance à ne pas dépasser pendant plus de 0,1% du temps, produite à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars mobiles dans cette bande.

article  5

MOD	KOR/109A8/1

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle.- Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes d'un réseau à satellite géostationnaire du SFS dans cette bande doit veiller à ce que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire ne dépasse pas:

	–105 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 0,1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la ligne de base normale, telle que définie dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (1982);

	–105 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 0,1% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars mobiles dans cette bande.     (CMR-03)

Motifs:	L'assouplissement à 1,2 m de la limite actuelle du diamètre minimum d'antenne pour des stations terriennes du SFS facilitera une utilisation efficace de cette bande par le SFS et atténuera le décalage entre les capacités pour les liaisons montantes et pour les liaisons descendantes du SFS dans la bande Ku. Au lieu d'appliquer globalement une contrainte uniforme, une certaine souplesse devrait être donnée à chaque administration, avant de délivrer des licences à des stations terriennes du SFS, pour apprécier si des installations de stations terriennes du SFS devraient être limitées selon la topologie pour protéger le service de radiolocalisation. Des facteurs commerciaux devraient être pris en considération pour l'établissement des valeurs de X et Y jusqu'aux limites qui n'imposent pas de contraintes importantes au service de radiolocalisation. Il convient de noter qu'il est très peu probable qu'il y ait coïncidence entre le SFS et le service de radiolocalisation.

_________________