MOD	KOR/109A8/1

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle.- Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes d'un réseau à satellite géostationnaire du SFS dans cette bande doit veiller à ce que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire ne dépasse pas:

	–105 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 0,1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la ligne de base normale, telle que définie dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (1982);

	–105 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 0,1% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars mobiles dans cette bande.     (CMR-03)

Motifs:	L'assouplissement à 1,2 m de la limite actuelle du diamètre minimum d'antenne pour des stations terriennes du SFS facilitera une utilisation efficace de cette bande par le SFS et atténuera le décalage entre les capacités pour les liaisons montantes et pour les liaisons descendantes du SFS dans la bande Ku. Au lieu d'appliquer globalement une contrainte uniforme, une certaine souplesse devrait être donnée à chaque administration, avant de délivrer des licences à des stations terriennes du SFS, pour apprécier si des installations de stations terriennes du SFS devraient être limitées selon la topologie pour protéger le service de radiolocalisation. Des facteurs commerciaux devraient être pris en considération pour l'établissement des valeurs de X et Y jusqu'aux limites qui n'imposent pas de contraintes importantes au service de radiolocalisation. Il convient de noter qu'il est très peu probable qu'il y ait coïncidence entre le SFS et le service de radiolocalisation.