MOD	VTN/112/2

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

...

Dans le cas où une administration de la Région 3 a l'intention de protéger les assignations de ses réseaux du SFS pour lesquels les renseignements de notification ont été soumis au Bureau des radiocommunications avant le 3 juin 2000 et le gain isotrope (dBi) de l'antenne de la station terrienne de réception dans la direction du rayonnement maximal est de 33,3 dBi, l'administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour la Région 1 ou si un projet de modification du Plan pour la Région 2, se traduit par une puissance surfacique qui, sur une partie quelconque de son territoire correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites à ses réseaux du SFS, a une valeur inférieure à:

–186,5			dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour     0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     0,054°	 θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     1,8°	 θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     5,0°	 θ < 10,57°

–131,9			dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives Est-Ouest.