| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 160-F |
|  |  |  | 13 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Moldova (République de) |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE |  |
| POINT 1.5 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.5	examiner, conformément à la Résolution 736 (CMR-2000), les dispositions réglementaires et les besoins de spectre pour les attributions, nouvelles ou additionnelles, aux services mobile, fixe, d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale et revoir, en vue de son relèvement, le statut du service de radiolocalisation dans la gamme 5 150-5 725 MHz, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R

Introduction

En application du point 1 du décide de la Résolution 736 (CMR-2000) le Moldova a fait observer que, dans la bande 5 470-5 725 MHz, pour la mise en oeuvre de systèmes d'accès hertzien (WAS), RLAN compris, le service mobile peut coexister avec les services existants exploités dans cette bande, sous réserve de contraintes techniques appropriées.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	MDA/160/2

4 800-5 830 MHz

5 650-5 725 MOBILE ADD 5.WAS3 RADIOLOCALISATION Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

ADD	MDA/160/2

5.WAS3	L'utilisation de la bande 5 470-5 725 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, qui doivent être exploités dans les conditions suivantes:

–	l'utilisation de stations doit être limitée à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W (dont on a établi la moyenne sur la durée de la salve de transmission au réglage de puissance maximale) avec une limite de densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 50 mW dans une bande quelconque de 1 MHz;

–	les stations de systèmes d'accès hertzien, stations de réseaux locaux hertziens comprises, doivent utiliser au niveau de l'émetteur une régulation de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de régulation de puissance, les limites de p.i.r.e. données ci-dessus doivent être réduites de 3 dB;

–	les stations de systèmes d'accès hertzien, stations de réseaux locaux hertziens comprises, doivent mettre en oeuvre les techniques de sélection dynamique des fréquences décrites dans [le projet de nouvelle] [la] Recommandation UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS] afin d'éviter une exploitation cocanal avec d'autres systèmes de Terre. Les dispositifs de sélection dynamique des fréquences doivent par ailleurs être conçus de telle sorte que leur charge soit répartie de façon quasi uniforme sur l'ensemble du spectre disponible afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Dans la bande 5 450-5 725 MHz, les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces services, ni imposer des contraintes à leur exploitation ou à leur développement.

Motifs:	Il y a lieu d'appliquer les conditions techniques et opérationnelles susmentionnées aux systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, afin de protéger les services existants ou d'autres services auxquels on envisage de faire une nouvelle attribution dans la bande 5 470-5 725 MHz.

_______________