| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 160-S |
|  |  |  | 13 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| Moldova (República de) |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.5 del orden del día |  |

1.5	examinar, con arreglo a la Resolución 736 (CMR-2000), las disposiciones reglamentarias y requisitos de espectro para atribuciones nuevas y adicionales a los servicios móvil, fijo, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial, así como el paso a la categoría superior del servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R

Introducción

Con respecto al resuelve 1 de la Resolución 736 (CMR-2000), Moldova señala que el servicio móvil en la banda 5 470-5 725 MHz para la implementación de los WAS, incluidas las RLAN, puede coexistir con los servicios existentes en estas bandas si se imponen las restricciones técnicas apropiadas.

Propuestas

artículo 5

MOD	MDA/160/1

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 650-5 725 MÓVIL ADD 5.WAS3 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Investigación espacial (espacio lejano) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 |  |  |

ADD	MDA/160/2

5.WAS3	La utilización de la banda 5 470-5 725 MHz por el servicio móvil está limitada a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450 para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, que funcionarán con arreglo a las siguientes condiciones:

–	la utilización en interiores y en exteriores de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, se limitará a un valor medio de p.i.r.e. de 0 dBW y a un límite del valor medio de densidad de p.i.r.e. no superior a –13 dBW en cualquier banda de 1 MHz;

–	las estaciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las estaciones de las redes radioeléctricas de área local, aplicarán el control de potencia de transmisión para asegurar un factor de reducción de la interferencia de al menos 3 dB en la potencia media de salida. Si no se aplica el control de potencia de transmisión, los límites de la p.i.r.e. indicados se reducirán en 3 dB.

–	las estaciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las estaciones de las redes radioeléctricas de área local, implementarán las técnicas de selección dinámica de frecuencias, descritas en [el proyecto de nueva] Recomendación UIT-R M[8A-9B.RLAN.DFS] para evitar el funcionamiento con otros sistemas terrenales en el mismo canal, especialmente los sistemas de radar. Los dispositivos utilizados para dicha selección se diseñarán también para asegurar una dispersión casi uniforme de la carga de los dispositivos a lo largo del espectro disponible, con el fin de mejorar la compartición con los servicios de satélite.

En la banda 5 450-5 725 MHz, los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, no deben causar interferencia perjudicial a los servicios actuales, ni reclamar protección contra los mismos ni imponer restricción alguna al funcionamiento o desarrollo de dichos servicios.

Motivos:	Las condiciones técnicas y de funcionamiento indicadas supra se aplicarán a los WAS, incluidas las RLAN, a fin de proteger los servicios actuales u otros servicios para los que se considera la nueva atribución en la gama 5 470-5 725 MHz.

_______________