MOD	MLA/179/1

5.543A	En Bhután, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Malasia, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz puede ser utilizada también por los sistemas con estaciones HAPS en el sentido Tierra-estación HAPS. El empleo de esta banda por sistemas con estaciones HAPS no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con respecto a los mismos, conforme a lo dispuesto en el número 5.545. Los sistemas que utilizan HAPS en la banda 31-31,3 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que tenga una  atribución a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, habida cuenta del criterio de protección de 141 dB(W/(m2 · 500 MHz)). Para garantizar la protección de los servicios pasivos por satélite, el nivel de emisiones no deseadas de una estación en tierra HAPS en la banda 31,3-31,8 GHz deberá limitarse a 106 dB (W/MHz) en condiciones de cielo despejado y podrá incrementarse en condiciones de lluvia hasta –100 dB(W/MHz) habida cuenta de la atenuación debida a la lluvia, siempre y cuando las repercusiones reales para los servicios pasivos no excedan 106 dB (W/MHz).---     (CMR-03)