UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Circulaire administrative CA/108 | 14 décembre 2001 |
| --- | --- |

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et aux Membres
du Secteur des radiocommunications

Objet:			Questionnaire sur les paramètres des systèmes du SFS

Le Groupe de travail 4A de la Commission d'études 4 des radiocommunications élabore actuellement une banque de données électronique sur les caractéristiques des systèmes à satellites, destinée à remplacer les annexes actuelles de la Recommandation UIT-R S.1328. Dans la Lettre circulaire CA/88, les administrations étaient invitées à soumettre des données relatives aux caractéristiques de leurs systèmes à satellites, et le Groupe de travail 4A a examiné les données fournies et déterminé en conséquence les champs de données qui devraient être inclus dans la banque de données. Il en a résulté une révision du format de la banque de données qui inclut dorénavant un contrôle de validité des données, qui sera utile aux administrations qui soumettent des données, et les aidera à garantir que les données d'entrée sont correctement saisies. Ce contrôle n'est pas destiné à constituer un filtre d'élimination des données de la banque de données.

Le document joint contient le projet de révision en conséquence de la Recommandation UIT-R S.1328 contenant les formats utilisés pour la création d'une banque de données électronique prévue pour remplacer les annexes papier de cette Recommandation en temps opportun, et à laquelle les paramètres d'autres systèmes du SFS peuvent être ajoutés. La banque de données électronique sera intégrée au site web de la Commission d'études 4 des radiocommunications et sera actualisée par le BR après avis du Groupe de travail 4. La création de la banque de données a pour objectif:

a)	d'éviter que la version imprimée de la Recommandation soit de plus en plus volumineuse;

b) 	de faciliter l'établissement d'un ensemble de paramètres présentatif de systèmes du SFS existants ou prévus, paramètres qui pourront être utilisés dans les études relatives aux brouillages et au partage de fréquences; et

c)	mettre les paramètres de tous les systèmes OSG du SFS dans des fichiers Excel, dans le même format, de sorte qu'ils puissent être directement utilisés pour les calculs et de procéder de même pour les systèmes non OSG.

Les organisations qui ont fourni des informations relatives à des systèmes qui sont contenues dans la version imprimée actuelle de la Recommandation UIT-R S.1328 (telle qu'elle a été adoptée par la Commission d'études 4 le 6 octobre 2000) et les organisations qui ont soumis des données en

réponse à la Circulaire administrative CA/88, sont invitées à soumettre une nouvelle fois ces informations au Conseiller du BR pour la CE 4, dans le format décrit dans la pièce jointe, par courrier électronique, en utilisant Microsoft Excel si possible.

Par ailleurs, les administrations ou les Membres du Secteur participant aux travaux du Groupe de travail 4A sont priés de soumettre, de la même manière, des informations sur les systèmes types du SFS OSG existants ou en projet et sur les systèmes du SFS non OSG, y compris les valeurs maximales et minimales de p.i.r.e. aux endroits indiqués dans la pièce jointe.

Par ailleurs, pour les autres systèmes du SFS OSG ou non OSG en projet, les administrations et les Membres du Secteur concernés devraient envoyer des informations relatives à leurs systèmes à inclure dans la banque de données.

La banque de données électronique est destinée à remplacer et à compléter les informations figurant dans la Recommandation UIT-R S.1328 afin de la rendre plus complète et plus facilement utilisable pour les études menées par le GT 4A. Les informations qu'elle contiendra ne sont pas censées remplacer les données utilisées pour les procédures de coordination des fréquences appliquées conformément au Règlement des radiocommunications.

Les contributions devront être adressées à:

M. Jinxing Li								Tél.:		+41 22 730 5990
Conseiller pour la Commission d'études 4 			Fax:		+41 22 730 5806
Bureau des radiocommunications				E-mail:		jinxing.li@itu.int
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Suisse

Robert W. Jones
Directeur du Bureau des radiocommunications

Pièce jointe: Création d'une banque de données électronique des caractéristiques des systèmes à satellites pour les études de partage de fréquences et avant-projet de révision de la Recommandation UIT-R S.1328.

NOTE - On trouvera les versions Microsoft Excel des Tableaux 1 et 2 figurant dans ce document à l'adresse suivante: www.itu.int/ITU-R/study-groups/sg/sg4/info/index.html.

Distribution:

	Administrations des Etats Membres de l'UIT
	Membres du Secteur des radiocommunications
	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications
	et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure
	Président et Vice-Présidents du Groupe consultatif des radiocommunications 
	Président et Vice-Présidents de la Réunion de préparation à la Conférence 
	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
	Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications,
	Directeur du Bureau de développement des télécommunications,
	Pour information: participants de la Commission d'études 4.

Pièce jointe:	Document 4A/TEMP/126

Pièce jointe

(Origine: Document 4A/TEMP/126)

Création d'une banque de données électronique des caractéristiques 
des systèmes à satellites pour les études de partage des fréquences

et

Projet de révision de la Recommandation UIT-R S.1328

Résumé

Le présent document contient les tableaux actualisés des paramètres à fournir pour le projet de banque de données électronique sur les caractéristiques des systèmes à satellites, résultant des discussions qui ont eu lieu à la dernière réunion du GT 4A qui s'est tenue à Seattle en avril-mai 2001. Il contient également une nouvelle section donnant des définitions succinctes de chaque paramètre à fournir. Est introduit un contrôle de validité des données d'entrée fondé sur la comparaison des rapports C/(N+I) déterminés à partir des données d'entrée avec les rapports C/(N+I) par ciel clair fournies dans les données d'entrée.

Parallèlement, le Document 4A/TEMP/QRB contient un projet de lettre du BR destiné aux administrations avec une description du nouveau format de la banque de données, attirant l'attention des destinataires sur les propositions de modification de la Recommandation UIT-R S.1328 et leur demandant de fournir des données sur les caractéristiques des systèmes à satellites.

Introduction

La Recommandation UIT-R S.1328 comprend un grand nombre d'annexes, dans lesquelles figurent des caractéristiques de systèmes à satellites dans un format variable et souvent inhomogène. Elle contient actuellement 80 pages de texte et le volume de données est appelé à s'accroître dans l'avenir pour les systèmes fonctionnant à des fréquences plus élevées. Il semble donc judicieux d'envisager de créer une banque de données électronique qui regrouperait ces données et de réviser la Recommandation UIT-R S.1328 afin d'y inclure une seule annexe avec des tableaux modèles vierges contenant les listes des paramètres requis, à utiliser par les administrations lorsqu'elles soumettent des caractéristiques de systèmes. L'incorporation de nouvelles données dans la banque de données ne nécessiterait aucune révision de la Recommandation, qui serait alors concise et stable.

En application de la Lettre circulaire CR/116, le GAM 4-9-11 a créé une banque de données électronique sur les caractéristiques des liaisons par satellite, qui s'est avérée être extrêmement utile pour ses travaux, démontrant très clairement les avantages liés à la disponibilité de données de ce type dans un format électronique général et homogène. De fait, au cours des dernières réunions du GT 4A, plusieurs cas se sont présentés où il aurait été souhaitable de disposer d'une telle banque de données électronique pour un certain nombre d'études autres que celle pour laquelle la banque de données CR/116 a été conçue.

Toutefois, il faut avoir à l'esprit que ladite banque de données a été créée dans un but très précis et qu'elle ne doit pas être utilisée pour d'autres types d'analyse ou que les données qu'elle contient ne doivent pas être versées dans d'autres banques de données électroniques sans l'accord des administrations qui ont fourni des données à la suite de la Lettre circulaire CR/116. Il a semblé nécessaire d'imposer cette restriction car les données relatives aux bilans de liaison fournis en réponse à la Lettre circulaire précitée étaient censées constituer des exemples de systèmes existants ou quasiment existants susceptibles d'être sensibles aux brouillages dus aux liaisons descendantes non OGS. En tant que telles, ces liaisons ne seraient pas caractéristiques et ne constitueraient pas des exemples de systèmes les plus sensibles dans d'autres types d'études. De plus, il est possible que dans la banque de données CR/116, les services OSG offerts ou sur le point d'être offerts ne soient plus représentés compte tenu de l'évolution des plans d'activité.

Il est donc proposé de créer, au moyen d'un tableur, une nouvelle banque de données électronique de caractéristiques représentatives de systèmes à satellites qui serait téléchargeable à partir des pages web du GT 4A, tout comme le seraient les tableaux modèles vierges à utiliser pour la soumission de nouvelles données. L'Appendice 1 au présent document contient une proposition résultante de révision de la Recommandation UIT-R S.1328, comprenant la liste des paramètres qu'il est proposé d'inclure dans la banque de données électronique.

Les annexes existantes de la Recommandation UIT-R S.1328 seraient conservées sous forme de fichier texte téléchargeable depuis les pages web du GT 4A, pendant une période à déterminer. Il est en outre proposé de demander aux administrations de soumettre à nouveau les données figurant actuellement dans ces annexes, dans le nouveau format électronique, afin de les inclure dans la nouvelle banque de données.

Format proposé pour la banque de données

La banque de données utiliserait un tableur (Excel), avec le format suivant:

•	Des tableaux modèles vierges pour la soumission de nouvelles données seraient librement téléchargeables depuis les pages web du GT 4A de l'UIT-R..

•	Un fichier Excel distinct serait établi pour chaque bande de fréquences pour les systèmes OSG.

•	Un fichier Excel distinct serait établi pour chaque bande de fréquences pour les systèmes non OSG.

•	A chaque fichier Excel serait associé un fichier dans lequel on inclurait d'autres informations (graphiques/texte) ne pouvant pas être incorporées facilement dans le fichier Excel, qui contiendrait une référence claire à ces informations (diagrammes montrant la couverture d'un faisceau, tableaux additionnels, etc.)

•	Les fichiers Excel seraient téléchargeables depuis les pages web du GT 4A de l'UIT-R (utilisateurs TIES enregistrés uniquement).

Mise à jour de la banque de données

Actuellement, pour la mise à jour de la Recommandation UIT-R S.1328, on crée un sous-groupe au sein du GT 4A, chargé d'examiner les propositions d'adjonction ou de révision. Ce sous-groupe élabore un document TEMP, regroupant toutes les modifications, qu'il soumet au GT 4A. Si le GT 4A approuve les modifications, il établit un nouveau document contenant les révisions proposées et le présente à la Commission d'études 4 pour examen.

Les procédures à suivre pour l'adoption et l'approbation de Recommandations nouvelles ou révisées sont décrites dans la Résolution UIT-R 1 et au § 10.2.2 de la Résolution UIT-R 1-3. Deux procédures sont concernées:

1)	adoption par une Commission d'études;

2)	approbation par les administrations des Etats Membres de l'Union.

Dans la première procédure, il existe deux méthodes d'adoption:

i)	Les Recommandations qui ont préalablement fait l'objet d'une annonce dans une Lettre administrative et qui sont disponibles dans les trois langues peuvent être adoptées pendant une réunion de la Commission d'études; en cas d'adoption selon cette méthode, l'approbation peut alors être recherchée:

a)	par correspondance; ou

b)	par le biais d'une soumission à une Assemblée des radiocommunications.

ii)	Les Recommandations qui n'ont pas préalablement fait l'objet d'une annonce et qui ne sont pas disponibles dans les trois langues peuvent être adoptées par correspondance et, en l'absence d'objection, l'approbation par les Etats Membres peut être recherchée selon l'option i) a) ou i) b) ci-dessus.

Il est proposé de demander à la Commission d'études 4 d'habiliter le GT 4A à inclure de nouvelles données dans la banque de données sans recourir à la procédure ci-dessus, puisqu'il n'en résulterait aucune révision de la Recommandation UIT-R S.1328.

Il est ensuite proposé de mettre à jour la banque de données selon le procédé actuellement employé, un sous-groupe étant créé au sein du GT 4A afin d'examiner les soumissions de données nouvelles (ou révisées), qui doivent être faites sur papier comme à l'habitude ainsi que sous forme de fichier Excel sur la base des tableaux modèles. Le sous-groupe élaborerait les documents TEMP nécessaires à soumettre au GT 4A pour examen et, en cas d'approbation, les données seraient incluses immédiatement dans la banque de données électronique, garantissant ainsi que cette banque est à jour en permanence. L'insertion de nouvelles données dans les tableaux appropriés de la banque de données serait un peu plus compliquée qu'un "couper-coller" et pourrait être entreprise par le président du sous-groupe créé pour examiner les contributions, en collaboration avec le secrétariat du BR. Comme aucune modification de la Recommandation UIT-R S.1328 ne serait proposée, il ne serait pas nécessaire que les nouvelles données soient soumises à la Commission d'études 4 et qu'elles fassent l'objet des procédures précitées.

Il est important de souligner que la banque de données doit être utilisée uniquement pour les études de partage au sein des Commissions d'études de l'UIT-R et qu'elle ne doit pas servir de base à la coordination de réseaux à satellite. Par ailleurs, la banque de données CR/116, sur laquelle reposent certaines propositions relatives aux tableaux pour la nouvelle banque de données, ne doit pas être copiée directement dans cette nouvelle banque.

Après la réunion du GT 4A qui s'est tenue du 25 septembre au 4 octobre 2000, la Circulaire administrative CA/88 contenant des propositions de révision de la Recommandation UIT-R S.1328 a été adressée aux administrations leur demandant de bien vouloir formuler des commentaires sur les paramètres qu'il était proposé d'inclure dans la banque de données électronique et dans la soumission des données. Compte tenu des commentaires reçus et des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du GT 4A (23 avril-2 mai 2001), a été élaboré un projet de révision de la Recommandation UIT-R S.1328 qui contient une liste révisée des paramètres, des précisions concernant les paramètres, une description de ces paramètres ainsi qu'un contrôle de validité des données, projet que vous trouverez ci-joint dans l'Appendice 1.

Appendice 1

Projet de révision de la Recommandation uit-r S.1328-3

Caractéristiques de systèmes à satellites à prendre en compte dans les analyses de partage des fréquences   du service fixe
par satellite (SFS)

(Questions UIT-R 205/4, UIT-R 206/4 et UIT-R 231/4)

(1997-1999-2000-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

- qu'il est nécessaire de disposer d'une base de données contenant les caractéristiques de systèmes types du SFS pour les études de partage au sein de l'UIT-R ;

b)	que pour pouvoir être directement utilisable, cette base de données doit avoir le même format pour tous les systèmes et être disponible sous forme électronique;

c)	que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) (CMR-95), par ses Résolutions 116 (CMR-95) et 117 (CMR-95), a attribué au SFS certaines fréquences utilisables pour les liaisons de connexion de systèmes non OSG du SMS;

d)	que la CMR-95, par sa Résolution 118 (CMR-95), a disposé que certaines parties des bandes 30/20 GHz peuvent être utilisées dans le SFS par des systèmes non OSG du SFS non soumis aux restrictions du numéro S22.2 du Règlement des radiocommunications (RR);

e)	que la CMR-95, par sa Résolution 120 (CMR-95), a disposé que certaines parties des bandes 30/20 GHz attribuées au SFS peuvent être utilisées en partage avec des liaisons de connexion du SMS non OSG;

f)	que la CMR-95, par sa Résolution 121 (CMR-95), a recommandé que soient définis des critères de brouillage et des méthodes de partage entre liaisons de connexion du SMS non OSG et réseaux OSG du SFS;

g)	que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) (CMR-97), par sa Résolution 130 (CMR-97), a recommandé que soient définis des critères de brouillage et des méthodes de partage entre systèmes non OSG du SFS et réseaux OSG du SFS,

recommande

1	de regrouper les caractéristiques techniques représentatives des systèmes à satellites existants ou en projet dans une banque de données électronique mise à disposition par le Bureau des radiocommunications (BR) pour la réalisation d'études de partage au sein des Commissions d'études de l'UIT-R. L'Annexe 1 contient les tableaux détaillés de la banque de données à utiliser comme modèles pour la soumission des caractéristiques techniques (voir les NOTES 1 et 2). Les Annexes 2 et 3 contiennent des renseignements sur la validation des données et une description des paramètres à fournir;

2	de faire en sorte que, dans la planification et la mise au point de nouveaux réseaux du SFS, aussi bien OSG que non OSG, et de liaisons de connexion de systèmes du SMS ayant une incidence sur les attributions du SFS, les caractéristiques techniques représentatives des systèmes à satellites existants ou prévus figurant dans la banque de données, soient prises en considération;

3	dans le cadre des études relatives à la mise au point de critères de partage entre systèmes à satellites, d'utiliser, dans les analyses de brouillage, les caractéristiques techniques des systèmes existants et planifiés exposées dans  la banque de données;

4	de tenir compte du fait que les administrations prévoyant d'apporter des modifications à ces systèmes ou de proposer de futurs réseaux à satellites dans les bandes du SFS sont instamment priées de communiquer les caractéristiques techniques représentatives de ces systèmes à l'UIT-R en utilisant le modèle donné à l’Annexe 1 en vue d'une mise à jour de cette  banque de données (voir aussi les Annexes 2 et 3 ainsi que les NOTES 3,4 et 6).

NOTE 1 - Les données figurant dans la banque de données doivent être considérées comme étant des exemples de caractéristiques techniques représentatives de systèmes, à utiliser uniquement pour les études de partage au sein des Commissions d'études de l'UIT-R et non comme base pour la coordination entre réseaux à satellite. La banque de données ne doit pas être considérée comme étant une source exhaustive de données sur le nombre de systèmes à satellites ou sur leurs caractéristiques particulières et ne saurait donc être l'objet d'études ou d'évaluations statistiques.

NOTE 2 - Les informations additionnelles (texte et/ou graphiques) qui ne peuvent pas être incorporées directement dans les tableaux de la banque de données pourront être jointes sous forme de fichier texte.

NOTE 3 - Les informations existantes annexées jusqu'ici à la présente Recommandation seront conservées au BR jusqu'à [à déterminer]. Les administrations sont priées de soumettre à nouveau les caractéristiques techniques existantes au moyen du modèle donné à l'Annexe 1.

NOTE 4 - Seules les données soumises en réponse à la présente Recommandation seront intégrées à la banque de données.

NOTE 5 - Afin que les données soient intégrées rapidement et sans erreur dans la banque de données, les administrations sont priées de soumettre si possible les données sous forme électronique (au format Microsoft Excel de préférence).

NOTE 6 - On trouvera dans l'Annexe 2 de la présente Recommandation des explications concernant les champs exigés de la banque de données. L'Annexe 3 contient une explication sur le contrôle de validité intégré aux tableurs. Ce contrôle ne constitue pas un filtre destiné à éliminer des données contenues dans la banque de données, mais sert uniquement à réduire le risque d'entrée erronée de données.

Remplacer les Annexes existantes par les Annexes 1, 2 et 3 qui contiennent respectivement les modèles de formulaire, la description des champs de données et les explications relatives à la validation des données.

Annexe 1

Tableaux des caractéristiques à fournir pour les systèmes à satellites

La présente annexe contient les tableaux modèles à utiliser pour la soumission de données nouvelles ou révisées à inclure dans la banque de données électronique des caractéristiques des systèmes à satellites. Les données communiquées au BR pour examen par le Groupe de travail 4A doivent être soumises sur papier ainsi que sous forme de fichier Excel sur la base de ces tableaux, dont des copies vierges peuvent être téléchargées depuis les pages web du Groupe de travail 4A à l'adresse suivante:

www.itu.int/ITU-R/study-groups/sg/sg4/info/index.html.

Les informations additionnelles qui ne peuvent pas être incorporées directement dans des fichiers Excel peuvent être jointes sous forme de fichier texte, à associer à chaque fichier Excel, qui doit contenir une référence claire à ces informations.

Tableau 1

Caractéristiques représentatives des systèmes OSG

| 1 |  |  |  | SYSTEMES OSG |  | UNITE |  | Exemple (a) |  | Exemple (b) |  | Ajouter autant de colonnes que nécessaire |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 1 |  | SYSTEME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.1 |  | Administration |  |  |  | Pays xx |  | Pays yy |  |  |  |  |
| 4 |  | 1.2 |  | Nom de la station spatiale tel que notifié à l'UIT |  |  |  | XX-1 |  | YY-4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.3 |  | Désignation du type de porteuse |  |  |  | LDR-1 |  | SCPC |  |  |  |  |
| 6 |  | 2 |  | PARAMETRES DE SATELLITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2.1 |  | Position orbitale |  | deg. Est |  | 201 |  | 158 |  |  |  |  |
| 8 |  | 2.2 |  | Type de répéteur (transparent ou à remodulation) |  |  |  | Remod. |  | Transp |  |  |  |  |
| 9 |  | 3 |  | PARAMETRES DE PORTEUSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 3.1 |  | Type de liaison montante (c'est-à-dire valeur maximale, minimale ou typique de la p.i.r.e. et rapport C/I correspondant) |  | Voir la Note |  | Typique |  | Typique |  |  |  |  |
| 11 |  | 3.2 |  | Type de liaison descendante (c'est-à-dire valeur maximale, minimale ou typique de la p.i.r.e. et rapport C/I correspondant) |  | Voir la Note |  | Minimale |  | Typique |  |  |  |  |
| 12 |  | 3.3 |  | Fréquence centrale de la bande de liaison montante |  | GHz |  | 29,5 |  | 28,4 |  |  |  |  |
| 13 |  | 3.4 |  | Polarisation de la liaison montante (RHC, LHC, VL, HL ou rectiligne décalée) |  |  |  | RHC |  | RHC (S1.145) |  |  |  |  |
| 14 |  | 3.5 |  | Fréquence centrale de la bande de liaison descendante |  | GHz |  | 19,95 |  | 18,6 |  |  |  |  |
| 15 |  | 3.6 |  | Polarisation de la liaison descendante (RHC, LHC, VL, HL ou rectiligne décalée) |  |  |  | LHC |  | RHC (S1.145) |  |  |  |  |
| 16 |  | 3.7 |  | Type d'accès (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  |  |  | MRT |  | AMRF |  |  |  |  |
| 17 |  | 3.8 |  | Type d'accès sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation |  |  |  | AMRT |  | Non applicable |  |  |  |  |
| 18 |  | 3.9 |  | Type de modulation (par exemple MF, MDPQ, MDPB, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  |  |  | MDPQ |  | MDPQ |  |  |  |  |
| 19 |  | 3.10 |  | Type de modulation sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation |  |  |  | MDPQ |  | Non applicable |  |  |  |  |
| 20 |  | 3.11 |  | Largeur de bande occupée sur la liaison montante par porteuse |  | MHz |  | 1,7 |  | 0,034 |  |  |  |  |
| 21 |  | 3.12 |  | Largeur de bande occupée sur la liaison descendante par porteuse |  | MHz |  | 81 |  | 0,034 |  |  |  |  |
| 22 |  | 4 |  | PARAMETRES DE STATION SPATIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 4.1 |  | Gain de crête de l'antenne de réception |  | dBi |  | 47 |  | 43,8 |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.2 |  | Gain de l'antenne de réception dans la direction de la station terrienne |  | dBi |  | 45,7 |  | 42,7 |  |  |  |  |
| 25 |  | 4.3 |  | Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Recommandation S.672-4, fichier de données CR-58, etc.) |  |  |  | Rec. 672 Ls = 20 |  | Modelé |  |  |  |  |
| 26 |  | 4.4 |  | Température de bruit de réception du satellite |  | K |  | 700 |  | 1202 |  |  |  |  |
| 27 |  | 4.5 |  | p.i.r.e. d'émission par porteuse dans la direction de la station terrienne de réception |  | dBW |  | 57 |  | 15,8 |  |  |  |  |
| 28 |  | 4.6 |  | Gain de crête de l'antenne d'émission |  | dBi |  | 50,5 |  | 38,8 |  |  |  |  |
| 29 |  | 4.7 |  | Gain à l'émission dans la direction de la station terrienne de réception |  | dBi |  | 49 |  | 38,8 |  |  |  |  |
| 30 |  | 4.8 |  | Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Recommandation S.672-4, fichier de données CR-58, etc.) |  |  |  | Rec. 672 Ls = 20 |  | Modelé |  |  |  |  |
| 31 |  | 4.9 |  | Gain de transmission d'une liaison par répéteur transparent comme défini dans l'appendice S8 du RR |  | dB |  | Non applicable |  | 8,9 |  |  |  |  |
| 32 |  | 4.10 |  | Plage de commande automatique de niveau du répéteur (0 si aucune) |  | dB |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 33 |  | 5 |  | PARAMETRES DE STATION TERRIENNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 5.1 |  | p.i.r.e. dans l'axe par porteuse émise par la station terrienne d'émission |  | dBW |  | 41,9 |  | 38,8 |  |  |  |  |
| 35 |  | 5.2 |  | Gain de crête de l'antenne d'émission |  | dBi |  | 48 |  | 64,6 |  |  |  |  |
| 36 |  | 5.3 |  | Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Recommandation S.465, S.580, etc.) |  |  |  | S.580 |  | S.580 |  |  |  |  |
| 37 |  | 5.4 |  | Plage de commande de puissance sur la liaison montante (>0, 0 dB si aucune) |  | dB |  | 12 |  | 10 |  |  |  |  |
| 38 |  | 5.5 |  | Pas de la commande de puissance (en cas d'utilisation d'une commande de puissance) |  | dB |  | 0,1 |  | <1 |  |  |  |  |
| 39 |  | 5.6 |  | Ouverture de faisceau à –3 dB de l'antenne de réception |  | deg. |  | 1 |  | 0,55 |  |  |  |  |
| 40 |  | 5.7 |  | Gain de crête de l'antenne de réception |  | dBi |  | 44,5 |  | 53,1 |  |  |  |  |
| 41 |  | 5.8 |  | Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Recommandation S.465, S.580, etc.) |  |  |  | S.465 |  | S.580 |  |  |  |  |
| 42 |  | 5.9 |  | Température de bruit de la station terrienne de réception |  | K |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
| 43 |  | 5.10 |  | Angle d'élévation de la station terrienne d'émission en direction du satellite |  | deg. |  | 30 |  | 40 |  |  |  |  |
| 44 |  | 5.11 |  | Angle d'élévation de la station terrienne de réception en direction du satellite |  | deg. |  | 20 |  | 33 |  |  |  |  |
| 45 |  | 6 |  | PARAMETRES RELATIFS AUX BROUILLAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 6.1 |  | Rapport C/I sur la liaison montante associé aux sources internes (ex. intermodulation, polarisation croisée, réutilisation de fréquence multifaisceaux, etc.) |  | dB |  | 15,4 |  | 100 |  |  |  |  |
| 47 |  | 6.2 |  | Rapport C/I sur la liaison montante associé aux sources externes (syst. de Terre et autres satellites) |  | dB |  | 15 |  | 23,5 |  |  |  |  |
| 48 |  | 6.3 |  | Rapport C/I sur la liaison descendante associé aux sources internes (ex. intermodulation , polarisation croisée, réutilisation de fréquence multifaisceaux, etc.) |  | dB |  | 18,4 |  | 20 |  |  |  |  |
| 49 |  | 6.4 |  | Rapport C/I sur la liaison descendante associé aux sources externes (syst. de Terre et autres satellites) |  | dB |  | 16,8 |  | 21,4 |  |  |  |  |
| 50 |  | 7 |  | QUALITE DE FONCTIONNEMENT REQUISE DU RESEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 7 a) |  | A l'entrée du démodulateur dans la station terrienne de réception (pour les deux types de répéteur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 7.1 |  | Rapport C/(N+I) (ciel clair) à long terme |  | dB |  | 12,1 |  | 13,31 |  |  |  |  |
| 53 |  | 7.2 |  | Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité) |  | dB |  | 6,8 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| 54 |  | 7.3 |  | Pourcentage du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme peut ne pas être dépassé |  | % |  | 99,5 |  | 99,88 |  |  |  |  |
| 55 |  | 7.4 |  | Rapport C/(N+I) pour lequel il se produirait une perte de synchronisation dans le démodulateur |  | dB |  | 5 |  | 5,3 |  |  |  |  |
| 56 |  | 7 b) |  | A l'entrée du démodulateur du récepteur du satellite (pour les répéteurs à remodulation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 7.5 |  | Rapport C/(N+I) (temps clair) à long terme |  | dB |  | 8,5 |  | Non applicable |  |  |  |  |
| 58 |  | 7.6 |  | Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité) |  | dB |  | 7,6 |  | Non applicable |  |  |  |  |
| 59 |  | 7.7 |  | Pourcentage du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme peut ne pas être dépassé) |  | % |  | 99,5 |  | Non applicable |  |  |  |  |
| 60 |  | 7.8 |  | Courbe reliant le rapport C/N au TEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 8 |  | NOTES ADDITIONNELLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Des informations additionnelles pourront être jointes dans des fichiers texte, si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | NOTE - Si une porteuse donnée peut être utilisée dans une certaine plage de niveaux de p.i.r.e. sur la liaison montante et/ou sur la liaison descendante, il convient d'inclure des colonnes distinctes donnant les valeurs maximale, minimale et typique de p.i.r.e. et les rapports C/I correspondants. Si la qualité de fonctionnement requise diffère selon les niveaux de p.i.r.e. de la plage, il convient d'indiquer les seuils C/(N+I) et les pourcentages de temps appropriés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | 9 |  | PARAMETRES DERIVES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | 9.1 |  | Affaiblissement de trajet sur la liaison montante |  | dB |  | 213,6 |  | 213,1 |  |  |  |
|  | 66 |  | 9.2 |  | Puissance de réception à l'entrée du satellite |  | dBW |  | 126,0 |  | –131,6 |  |  |  |
|  | 67 |  | 9.3 |  | Puissance de bruit en réception du satellite |  | dBW |  | –137,8 |  | –152,5 |  |  |  |
|  | 68 |  | 9.4 |  | Rapport C/N calculé sur la liaison montante |  | dB |  | 11,8 |  | 20,9 |  |  |  |
|  | 69 |  | 9.5 |  | Rapport C/I sur la liaison montante |  | dB |  | 12,2 |  | 23,5 |  |  |  |
|  | 70 |  | 9.6 |  | Rapport C/(N+I) calculé sur la liaison montante |  | dB |  | 9,0 |  | 19,0 |  |  |  |
|  | 71 |  | 9.7 |  | Affaiblissement de trajet sur la liaison descendante |  | dB |  | –210,4 |  | –209,5 |  |  |  |
|  | 72 |  | 9.8 |  | Puissance de réception à l'entrée de la station terrienne |  | dBW |  | –108,9 |  | –140,6 |  |  |  |
|  | 73 |  | 9.9 |  | Puissance de bruit en réception au niveau de la station terrienne |  | dBW |  | –125,5 |  | –159,3 |  |  |  |
|  | 74 |  | 9.10 |  | Rapport C/N calculé sur la liaison descendante |  | dB |  | 16,7 |  | 18,7 |  |  |  |
|  | 75 |  | 9.11 |  | Rapport C/I sur la liaison descendante |  | dB |  | 14,5 |  | 17,6 |  |  |  |
|  | 76 |  | 9.12 |  | Rapport C/(N+I) calculé sur la liaison descendante |  | dB |  | 12,4 |  | 15,1 |  |  |  |
|  | 77 |  | 9 a) |  | Systèmes à répéteurs transparents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  | 9.13 |  | Rapport C/(N+I) de bout en bout calculé par ciel clair |  | dB |  | - |  | 13,6 |  |  |  |
|  | 79 |  | 9.14 |  | Rapport C/(N+I) à long terme requis par ciel clair |  | dB |  | - |  | 13,3 |  |  |  |
|  | 80 |  | 9.15 |  | Marge de bout en bout par ciel clair |  | dB |  | - |  | 0,3 |  |  |  |
|  | 81 |  | 9 b) |  | Système à répéteurs à remodulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  | 9.16 |  | Rapport C/(N+I) calculé sur la liaison montante par ciel clair |  | dB |  | 9,0 |  | - |  |  |  |
|  | 83 |  | 9.17 |  | Rapport C/(N+I) à long terme requis sur la liaison montante par ciel clair |  | dB |  | 8,5 |  | - |  |  |  |
|  | 84 |  | 9.18 |  | Marge sur la liaison montante par ciel clair |  | dB |  | 0,5 |  | - |  |  |  |
|  | 85 |  | 9.19 |  | Rapport C/(N+I) calculé sur la liaison descendante par ciel clair |  | dB |  | 12,4 |  | - |  |  |  |
|  | 86 |  | 9.20 |  | Rapport C/(N+I) à long terme requis sur la liaison descendante par ciel clair |  | dB |  | 12,1 |  | - |  |  |  |
|  | 87 |  | 9.21 |  | Marge sur la liaison descendante par ciel clair |  | dB |  | 0,3 |  | - |  |  |  |

Tableau 2

Caractéristiques représentatives des systèmes non OSG

| 1 |  |  |  |  |  |  | SYSTEMES NON OSG |  |  |  | UNITE |  |  |  | Exemple (a) |  |  |  | Exemple (b) |  |  |  | Ajouter autant de colonnes que nécessaire |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 1 |  |  | SYSTEME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.1 |  |  |  |  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  | Xxland |  |  | Yyland |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 1.2 |  |  |  |  | Nom de la station spatiale tel que notifié à l'UIT |  |  |  |  |  |  |  |  | LEO-XX |  |  | HEO-YY |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.3 |  |  |  |  | Désignation du type de porteuse |  |  |  |  |  |  |  |  | SMS-X1 |  |  | IDS-Y |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2 |  |  | PARAMETRES ORBITAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1 |  |  |  | Forme de l'orbite: circulaire ou elliptique |  |  |  |  |  |  |  |  | Circulaire |  |  |  | Elliptique |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.2 |  |  |  | Rayon de l'orbite (orbite circulaire) ou demi-grand axe (orbite elliptique) |  |  |  | km |  |  |  |  | 7850 |  |  |  | 41500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.3 |  |  |  | Angle d'inclinaison |  |  |  | deg. |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.4 |  |  |  | Excentricité dans le cas d'une orbite elliptique |  |  |  |  |  |  |  |  | Non applicable |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.5 |  |  |  | Argument du périgée dans le cas d'une orbite elliptique |  |  |  |  |  |  |  |  | Non applicable |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.6 |  |  |  | En cas de trajectoire au sol répétitive, période de répétition |  |  |  | h |  |  |  |  | 660 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.7 |  |  |  | Tous les satellites ont-ils la même trajectoire au sol? (oui ou non) |  |  |  |  |  |  |  |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.8 |  |  |  | Nombre de plans orbitaux |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.9 |  |  |  | Nombre de satellites par plan |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.10 |  |  |  | Longitude du nœud ascendant du premier plan (en cas de trajectoire répétitive) |  |  |  | deg. Est |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 357,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.11 |  |  |  | Anomalie vraie du premier satellite dans le premier plan |  |  |  | deg. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.12 |  |  |  | Espacement angulaire de deux satellites adjacents dans chaque plan |  |  |  | deg. |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Non applicable |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.13 |  |  |  | Espacement angulaire des satellites entre deux plans |  |  |  | deg. |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | PARAMETRES DE PORTEUSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | Fréquence centrale de la bande utilisée sur la liaison montante |  |  |  |  | GHz |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 17,8 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | Polarisation sur la liaison montante (RHC, LHC, VL, HL ou rectiligne décalée) |  |  |  |  |  |  |  |  | RHC |  |  |  | RHC |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | Fréquence centrale de la bande utilisée sur la liaison descendante |  |  |  |  | GHz |  |  |  | 19,95 |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | Polarisation sur la liaison descendante (RHC, LHC, VL, HL ou rectiligne décalée) |  |  |  |  |  |  |  |  | LHC |  |  |  | LHC |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | Type d'accès (par exemple AMRT, AMDC, AMRF, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  |  |  |  |  |  |  |  | MRT |  |  |  | AMRF/ AMRT |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | Type d'accès sur la liaison montante pour les porteuses avec des répéteurs à remodulation |  |  |  |  |  |  |  |  | AMRT |  |  |  | Non applicable |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | Type de modulation (par exemple MF, MDPQ, MDPB, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  |  |  |  |  |  |  |  | MDPQ |  |  |  | MDPQ |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | Type de modulation sur la liaison montante pour les porteuses avec des répéteurs à remodulation |  |  |  |  |  |  |  |  | MDPQ |  |  |  | Non applicable |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | Largeur de bande occupée sur la liaison montante par porteuse |  |  |  |  | MHz |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 3.10 |  |  |  | Largeur de bande occupée sur la liaison descendante par porteuse |  |  |  |  | MHz |  |  |  | 81 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 4 |  |  |  | PARAMETRES DE STATION SPATIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | Type de répéteur (transparent ou à remodulation) |  |  |  |  |  |  |  |  | Remod. |  |  | Transparent |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | Largeur de bande de sortie des répéteurs |  | MHz |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | Nombre de faisceaux d'émission de chaque satellite |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | Nombre de faisceaux de réception de chaque satellite |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | Forme de cellule sur la liaison descendante/longueur de la diagonale |  | km |  |  |  |  |  |  | Hexagonale 750 |  |  | Hexagonale 1818 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | Distance entre cellules pour la réutilisation de fréquences sur la liaison descendante |  | km |  |  |  |  |  |  | 1675 |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 4.7 |  |  |  | Méthode de pointage du faisceau descendant (poursuite ou fixe par rapport au point subsatellite) |  |  |  |  |  |  |  |  | Poursuite |  |  | Faisceaux attachés |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | Schéma de réutilisation des fréquences pour les faisceaux descendants (par exemple hexagonal, 1 sur 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sur7 |  |  | 1 sur 4 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 4.9 |  |  |  | p.i.r.e. d'émission du satellite dans l'axe par porteuse |  | dBW |  |  |  |  |  |  | 40,3 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 4.10 |  |  |  | Gain de crête de l'antenne d'émission |  | dBi |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 4.11 |  |  |  | Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne d'émission |  | deg. |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 4.12 |  |  |  | Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Recommandation S.672-4, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | S.672 Ln 20 dB |  |  | S.672 Ln 15 dB |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 4.13 |  |  |  | Faisceau d'émission adapté pour une taille de cellule constante? (oui ou non) |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  | Oui |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 4.14 |  |  |  | Faisceau d'émission adapté pour délivrer une puissance surfacique constante à la surface de la Terre? (oui ou non) |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  | Non |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 4.15 |  |  |  | Gain de transmission d'une liaison par répéteur transparent comme défini dans l'appendice S8 du RR |  | dB |  |  |  |  |  |  | Non applicable |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 4.16 |  |  |  | Gain de crête de l'antenne de réception |  | dBi |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 4.17 |  |  |  | Gain de l'antenne de réception dans la direction de la station terrienne |  | dBi |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 4.18 |  |  |  | Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne de réception |  | deg. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 4.19 |  |  |  | Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Recommandation S.672-4, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | S.672 Ln 20 dB |  |  | S.672 Ln 15 dB |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 4.20 |  |  |  | Température de bruit de réception du satellite |  | K |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 4.21 |  |  |  | Forme de cellule sur la liaison montante/longueur de la diagonale |  | Km |  |  |  |  |  |  | Hexagonale 700 |  |  | Hexagonale 1818 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 4.22 |  |  |  | Distance entre cellules pour la réutilisation de fréquences sur la liaison montante |  | Km |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 4.23 |  |  |  | Méthode de pointage du faisceau montant (poursuite ou fixe par rapport au point subsatellite) |  |  |  |  |  |  |  |  | Poursuite |  |  | Poursuite |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 4.24 |  |  |  | Schéma de réutilisation des fréquences pour les faisceaux montants (par exemple hexagonal, 1 sur 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sur 7 |  |  | 1 sur 4 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 4.25 |  |  |  | Faisceau de réception adapté pour une taille de cellule constante? (oui ou non) |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  | oui |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 4.26 |  |  |  | Plage de commande automatique de niveau du répéteur (0 si aucune) |  | dB |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | Stratégie de sélection du satellite de base (par exemple, élévation la plus grande) |  |  |  |  |  |  |  |  | Elévation la plus grande |  |  | Elévation la plus grande |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 4.28 |  |  |  | Principe de protection des réseaux OSG (angle de commutation en cas d'utilisation de la diversité de satellite) |  | deg. |  |  |  |  |  |  | ± 10 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 4.29 |  |  |  | Principe de protection des réseaux non OSG (angles de commutation par rapport aux sat. et/ou angles e/s en cas de diversité de sat.) |  | deg. |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 5 |  |  |  | PARAMETRES DE STATION TERRIENNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 5.1 |  |  |  | p.i.r.e. dans l'axe par porteuse émise par la station terrienne d'émission |  | dBW |  |  |  |  |  |  | 40,7 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | Gain de crête de l'antenne d'émission |  | dBi |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne d'émission |  | deg |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Recommandation S.465, Recommandation S.580, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | S.580 |  |  | S.580 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | Plage de commande de puissance sur la liaison montante (>0, 0 dB si aucune) |  | dB |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | Pas de la commande de puissance (si une commande de puissance est utilisée) |  | dB |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | <1 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne de réception |  | deg. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | Gain de crête de l'antenne de réception |  | dBi |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Recommandation S.465, Recommandation S.580, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | S.465 |  |  | S.580 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 5.10 |  |  |  | Température de bruit de la station terrienne de réception |  | K |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 5.11 |  |  |  | Angle d'élévation le plus faible pour lequel le système est conçu |  | deg. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 6 |  |  |  | PARAMETRES RELATIFS AUX BROUILLAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | Rapport C/I de liaison montante associé aux sources internes ( ex. intermod, pol. croisée, etc.) |  | dB |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | Rapport C/I de liaison montante associé aux sources externes (c'est-à-dire terrestre et satellite) |  | dB |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | Rapport C/I de liaison descendante associé aux sources internes (ex. intermod, pol. croisée, ...) |  | dB |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | Rapport C/I de liaison descendante associé aux sources externes (c'est-à-dire terrestre et satellite) |  | dB |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 21,4 |  |  |  |  |  |

| 78 |  | 7 |  | QUALITE DE FONCTIONNEMENT REQUISE DU RESEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 |  | 7 a) |  | A l'entrée du démodulateur dans la station terrienne de réception (pour les deux types de répéteur) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 7.1 |  | Rapport C/(N+I) (ciel clair) à long terme |  | dB |  | 12,1 |  | 1,31 |  |  |
| 81 |  | 7.2 |  | Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité) |  | dB |  | 6,8 |  | 5.9 |  |  |
| 82 |  | 7.3 |  | Pourcentage du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme peut ne pas être dépassé |  | % |  | 99,5 |  | 99,88 |  |  |
| 83 |  | 7.4 |  | Rapport C/(N+I) pour lequel il se produirait une perte de synchronisation dans le démodulateur |  | dB |  | 5 |  | 4 |  |  |
| 84 |  | 7 b) |  | A l'entrée du récepteur du satellite (pour les répéteurs à remodulation) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 7.5 |  | Rapport C/(N+I) (ciel clair) à long terme |  | dB |  | 8,5 |  | Non applicable |  |  |
| 86 |  | 7.6 |  | Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité) |  | dB |  | 7,6 |  | Non applicable |  |  |
| 87 |  | 7.7 |  | Pourcentage du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme peut ne pas être dépassé) |  | % |  | 99,5 |  | Non applicable |  |  |
| 88 |  | 7.8 |  | Courbe reliant le rapport C/N au TEB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 8 |  | NOTES ADDITIONNELLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | Des informations additionnelles pourront être jointes dans des fichiers texte, si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | NOTE - Si une porteuse donnée peut être utilisée dans une certaine plage de niveaux de p.i.r.e. sur la liaison montante et/ou sur la liaison descendante, il convient d'inclure des colonnes distinctes donnant les valeurs maximale, minimale et typique de p.i.r.e. et les rapports C/I correspondants. Si la qualité de fonctionnement requise diffère selon les niveaux de p.i.r.e. de la plage, il convient d'indiquer les seuils C/(N+I) et les pourcentages de temps appropriés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 9 |  | ParamEtres dErivEs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 9.1 |  | Affaiblissement de trajet sur la liaison montante |  | dB |  | 191,1 |  | 208,8 |  |  |  |
| 94 | 9.2 |  | Puissance d'entrée à la réception sur le satellite |  | dBW |  | –124,4 |  | –107,8 |  |  |  |
| 95 | 9.3 |  | Puissance de bruit à la réception sur le satellite |  | dBW |  | –135,3 |  | –125,8 |  |  |  |
| 96 | 9.4 |  | Rapport C/N calculé pour la liaison montante |  | dB |  | 10,9 |  | 17,9 |  |  |  |
| 97 | 9.5 |  | Rapport C/I pour la liaison montante |  | dB |  | 17,0 |  | 23,5 |  |  |  |
| 98 | 9.6 |  | Rapport C/(N+I) calculé pour la liaison montante |  | dB |  | 9,9 |  | 16,9 |  |  |  |
| 99 | 9.7 |  | Affaiblissement de trajet sur la liaison descendante |  | dB |  | –187,7 |  | –205,8 |  |  |  |
| 100 | 9.8 |  | Puissance de réception à l'entrée de la station terrienne |  | dBW |  | –108,9 |  | –105,3 |  |  |  |
| 101 | 9.9 |  | Puissance de bruit en réception de la station terrienne (y compris le gain de transmission pour les systèmes transparents) |  | dBW |  | –124,7 |  | –131,0 |  |  |  |
| 102 | 9.10 |  | Rapport C/N calculé, liaison descendante |  | dB |  | 15,9 |  | 25,7 |  |  |  |
| 103 | 9.11 |  | Rapport C/I pour la liaison descendante |  | dB |  | 17,0 |  | 17,6 |  |  |  |
| 104 | 9.12 |  | Rapport C/(N+I) calculé pour la liaison descendante |  | dB |  | 13,4 |  | 17,0 |  |  |  |

| 105 | 9 a) | Systèmes transparents |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 9.13 | Rapport total C/(N+I) (de bout en bout) calculé par ciel clair | dB | - | 13,9 |  |
| 107 | 9.14 | Rapport C/(N+I) à long terme exigé par ciel clair | dB | - | 13,3 |  |
| 108 | 9.15 | Marge de bout en bout par ciel clair | dB | - | 0,6 |  |
| 109 | 9 b) | Systèmes à remodulation |  |  |  |  |
| 110 | 9.16 | Rapport C/(N+I) (de bout en bout) calculé par ciel clair, liaison montante | dB | 9,9 | - |  |
| 111 | 9.17 | Rapport C/(N+I) à long terme exigé par ciel clair, liaison montante | dB | 8,5 | - |  |
| 112 | 9.18 | Marge par ciel clair, liaison montante | dB | 1,4 | - |  |
| 113 | 9.19 | Rapport C/(N+I) calculé par ciel clair, liaison descendante | dB | 13,4 | - |  |
| 114 | 9.20 | Rapport C/(N+I) à long terme exigé par ciel clair, liaison descendante | dB | 12,1 | - |  |
| 115 | 9.21 | Marge par ciel clair, liaison descendante | dB | 1,3 | - |  |

annexe 2

Description des paramètres d'entrée à fournir
(champs de la banque de données)

La présente annexe contient une brève description de chacun des champs du tableur, pour garantir une saisie sans ambiguïté des paramètres d'entrée exigés.

tableau 1

Paramètres des systèmes OSG

# 1	Système

1.1	Administration - Nom de l'administration ou Membre du Secteur qui a soumis les données, afin d'actualiser le contenu de la banque de données.

1.2	Nom de la station spatiale telle que notifiée à l'UIT - Nom identifiant la station spatiale.

1.3	Désignation du type de porteuse - Désignateur fournit par le fournisseur des données permettant d'identifier de manière univoque les liaisons notifiées.

# 2	Paramètres de satellite

2.1	Position orbitale - Longitude orbitale de l'engin spatial OSG. Les valeurs positives sont supposées correspondre à des positions situées à l'Est de Greenwich.

2.2	Type de répéteur - Type du répéteur utilisé sur l'engin spatial. Il peut être du type transparent (tuyau coudé), avec translation de fréquence, ou du type à remodulation avec démodulation du signal vers la bande de base.

# 3	Paramètres de porteuse

3.1	Type de liaison montante - Indication selon laquelle la porteuse est une liaison type, une liaison minimale sur une fourchette de valeurs ou une liaison maximale sur une autre fourchette de valeurs. Si l'on utilise les valeurs min/max, deux bilans de liaison doivent être utilisés pour identifier les deux extrémités de la fourchette.

3.2	Type de liaison descendante - Indication selon laquelle la porteuse est une liaison type, une liaison minimale sur une fourchette de valeurs ou une liaison maximale sur une autre fourchette de valeurs. Si l'on utilise les valeurs min/max, deux bilans de liaison doivent être utilisés pour identifier les deux extrémités de la fourchette.

3.3	Fréquence centrale de la bande occupée par la liaison montante - Fréquence à laquelle la liaison montante peut être mise en oeuvre (GHz).

3.4	Polarisation de la liaison montante - Polarisation de la liaison montante, c'est-à-dire RHC, LHC, VL, HL ou rectiligne décalée.

3.5	Fréquence centrale de la bande de liaison descendante - Fréquence de la liaison descendante à laquelle la liaison peut être installée (GHz).

3.6	Polarisation sur la liaison descendante - Polarisation de la liaison descendante, c'est-à-dire RHC, LHC, VL, HL ou rectiligne décalée.

3.7	Type d'accès - Technique par laquelle différents utilisateurs partagent les ressources du satellite. En général, le partage du répéteur s'effectue dans le temps (AMRT) en fréquence (AMRF) ou par code (AMRC). Indiquer le type d'accès de bout en bout s'il s'agit d'un répéteur transparent, ou sur la liaison descendante s'il s'agit d'un répéteur à remodulation.

3.8	Type d'accès sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation - Même chose que le 3.7 pour les liaisons montantes des systèmes à remodulation.

3.9	Type de modulation - Méthode qui assure la conversion en signal RF du signal en bande de base (par exemple, MF, MDPB, MDPQ, MDP-8, MDPQO, etc.). De bout en bout pour les répéteurs transparents, ou sur la liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.

3.10	Type d'accès sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation - Technique utilisée pour la conversion en signal RF du signal en bande de base (par exemple, MF, MDPB, MDPQ, MDP-8, MDPQO, etc.).

3.11	Largeur de bande occupée sur la liaison montante par porteuse - Largeur de bande utilisée pour émettre la porteuse.

3.12	Largeur de bande occupée sur la liaison descendante par porteuse - Largeur de bande utilisée pour émettre la porteuse.

# 4	Paramètres de station spatiale

4.1	Gain de crête de l'antenne de réception - Valeur la plus élevée du gain d'antenne de réception en direction de la surface de la terre.

4.2	Gain à la réception dans la direction de la station terrienne - Gain isotrope de l'antenne de réception de la station spatiale dans la direction de la station terrienne pour des valeurs nominales de maintien en position.

4.3	Diagramme de gain de l'antenne de réception - Description du diagramme de rayonnement de l'antenne de réception de la station spatiale (par exemple Recommandation S.672, Fichier de données CR-58, etc.).

4.4	Température de bruit de réception du satellite - Contribution de bruit thermique provenant de la station spatiale modélisée sous la forme d'une source de bruit appliquée à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit.

4.5	p.i.r.e. d'émission par porteuse dans la direction de la station terrienne de réception - Puissance isotrope rayonnée équivalente par porteuse dans la direction de la station terrienne de réception.

4.6	Gain de crête de l'antenne d'émission - Gain maximal de l'antenne d'émission de la station spatiale.

4.7	Gain à l'émission dans la direction de la station terrienne de réception - Gain isotrope de l'antenne de réception de l'engin spatial dans la direction de la station terrienne pour des valeurs nominales de maintien en position.

4.8	Diagramme de gain de l'antenne d'émission - Description du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de la station spatiale (par exemple, Recommandation S.672, etc.).

4.9	Gain de transmission d'une liaison par répéteur transparent comme défini dans l'appendice S8 du RR - Ce gain est évalué entre la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale et la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.

4.10	Plage de commande automatique de niveau du répéteur - Gamme de commande automatique de niveau du répéteur, lorsque la CAPE est utilisée, 0 dans le cas contraire.

# 5	Paramètres de station terrienne

5.1	p.i.r.e. dans l'axe par porteuse émise par la station terrienne d'émission - Puissance isotrope rayonnée équivalente par porteuse émise par la station terrienne en direction du faisceau principal de l'antenne.

5.2	Gain de crête de l'antenne d'émission - Valeur la plus élevée du gain de l'antenne d'émission en direction de la station spatiale.

5.3	Diagramme de gain de l'antenne d'émission - Description du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de la station terrienne (par exemple, Recommandation S.672, Fichier de données CR-58, etc.).

5.4	Plage de commande de puissance sur la liaison montante - Plage (> 0) de la commande de puissance sur la liaison montante si elle est utilisée; 0 dans le cas contraire.

5.5	Pas de la commande de puissance - Pas de la plage de commande de puissance, s'il y a commande de puissance sur la liaison montante.

5.6	Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne de réception - Ouverture de faisceau à mi-puissance de l'antenne de réception de la station terrienne.

5.7	Gain de crête de l'antenne de réception - Valeur la plus élevée du gain d'antenne de réception en direction de la station spatiale.

5.8	Diagramme de gain de l'antenne de réception - Description du diagramme de rayonnement de l'antenne de réception de la station terrienne (par exemple, Recommandation S.465, Recommandation S.580, etc.).

5.9	Température de bruit de la station terrienne de réception - Contribution de bruit thermique produite par la station terrienne modélisée comme étant une source de bruit appliquée à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit.

5.10	Angle d'élévation de la station terrienne d'émission en direction du satellite - Angle d'élévation de la station terrienne d'émission en direction du satellite.

5.11	Angle d'élévation de la station terrienne de réception en direction du satellite - Angle d'élévation de l'antenne de réception dans la direction du satellite.

# 6	Paramètres relatifs au brouillage

6.1	Rapport C/I sur la liaison montante associée aux sources internes - Rapport total porteuse/brouillage sur la liaison montante due à toutes les sources internes (par exemple, due au produit d'intermodulation, à la polarisation croisée, aux schémas de réutilisation de fréquence multiples etc.).

6.2	Rapport C/I sur la liaison montante associée aux sources externes - Rapport total porteuse/brouillage sur la liaison montante due à toutes les sources internes (par exemple aux sources terrestres et aux autres satellites.

6.3	Rapport C/I sur la liaison descendante associée aux sources internes - Rapport total porteuse/brouillage sur la liaison descendante dû à toutes les sources internes (par exemple au produit d'intermodulation, à la polarisation croisée, aux schémas multiples de réutilisation de fréquence, etc.

6.4	Rapport C/I sur la liaison descendante associée aux sources externes - Rapport total porteuse/brouillage sur la liaison descendante due à toutes les sources externes (par exemple aux sources terrestres et autres satellites).

# 7	Qualités de fonctionnement requises du réseau

## 7 a)	A l'entrée du démodulateur dans la station terrienne de réception (pour les deux types de répéteurs)

7.1	Rapport C/(N+I) (ciel clair) à long terme - Rapport à long terme porteuse/bruit + brouillage, tel que défini pour des conditions de propagation par ciel clair, de bout en bout pour les répéteurs transparents ou sur la liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.

7.2	Rapport C/(N+I) (à court terme) - Seuil d'indisponibilité, en termes de rapport à court terme porteuse/bruit + brouillage, de bout en bout pour les répéteurs transparents ou sur la liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.

7.3	Pourcentage du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme peut ne pas être dépassé - Condition de qualité de fonctionnement à court terme relative au seuil d'indisponibilité.

7.4	Rapport C/(N+I) pour lequel il se produirait une perte de synchronisation dans le démodulateur - Rapport porteuse/bruit + brouillage à partir duquel il y a perte de synchronisation dans le démodulateur.

## 7 b)	A l'entrée du démodulateur du récepteur du satellite (pour les répéteurs à remodulation)

7.5	Rapport C/(N+I) (temps clair) à long terme - Rapport à long terme porteuse/bruit + brouillage tel que défini pour des conditions de propagation par ciel clair, sur la liaison montante pour des répéteurs à remodulation.

7.6	Rapport C/(N+I) à court terme - Seuil d'indisponibilité en termes de rapport à court terme porteuse/bruit + brouillage, sur la liaison descendante pour des répéteurs à remodulation.

7.7	Pourcentage du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme doit être dépassé - Condition relative à la qualité de fonctionnement à court terme à respecter pour le seuil d'indisponibilité.

7.8	Courbe liant le rapport C/N au TEB - Insérer l'équation ou joindre la courbe sous forme graphique.

# 8	Notes additionnelles

On peut joindre des notes additionnelles, qui seront annexées à un fichier texte qui accompagne la banque de données. On peut ainsi joindre des textes contenant des détails sur les faisceaux du satellite, les couvertures par faisceau ponctuel, des informations additionnelles sur les diagrammes de rayonnement, etc.

Tableau 2

Caractéristiques des systèmes non OSG

# 1	Système

1.1	Administration - Nom de l'administration du Membre du Secteur qui a soumis les données pour actualiser le contenu de la banque de données.

1.2	Nom de la station spatiale tel que notifié à l'UIT - Nom par lequel la station spatiale est identifiée.

1.3	Désignation du type de porteuse - Désignateur produit par le contributeur de données qui permet d'identifier de manière univoque les liaisons soumises.

# 2	Paramètres orbitaux

2.1	Forme de l'orbite - Indique si l'orbite est circulaire ou elliptique.

2.2	Rayon de l'orbite (orbite circulaire) ou demi-grand axe (orbite elliptique) - Rayon pour les orbites circulaires ou demi-grand axe pour les orbites elliptiques.

2.3	Angle d'inclinaison - Angle d'inclinaison entre le plan de l'orbite et le plan de référence, qui est en général le plan équatorial.

2.4	Excentricité dans le cas d'orbites elliptiques - Rapport de la distance entre les foyers de l'ellipse et la longueur du grand axe.

2.5	Argument du périgée dans le cas d'une orbite elliptique - Angle, mesuré au centre de la Terre, depuis le noeud ascendant jusqu'au périgée.

2.6	En cas de trajectoire au sol répétitive, période de répétition - Temps nécessaire pour que le satellite exécute une trace au sol identique.

2.7	Tous les satellites ont-ils la même trajectoire au sol? - Oui ou non.

2.8	Nombre de plans orbitaux - Nombre de plans de la constellation.

2.9	Nombre de satellites par plan - Nombre de satellites dans chaque plan de la constellation.

2.10	Longitude du noeud ascendant du premier plan - Angle entre le noeud ascendant (c'est-à-dire le point auquel le satellite se dirigeant vers le nord franchit l'équateur) et le méridien de Greenwich, pour des trajectoires au sol répétitives seulement.

2.11	Anomalie vraie du premier satellite dans le premier plan - Espacement angulaire d'un satellite depuis son périgée vu du centre de la Terre.

2.12	Espacement angulaire de deux satellites adjacents dans chaque plan - Espacement angulaire entre les satellites dans chaque plan de la constellation.

2.13	Espacement angulaire entre deux plans - Angle entre des satellites situés dans des plans adjacents.

# 3	Paramètres de porteuses

3.1	Fréquence centrale de la bande de la liaison montante - Fréquence de la liaison montante dans laquelle la liaison peut être mise en oeuvre (GHz).

3.2	Polarisation de la liaison montante - Polarisation de la liaison montante, c'est-à-dire RHC, LHC, VL, HL ou rectiligne décalée.

3.3	Fréquence centrale de la bande de liaison descendante - Fréquence de la liaison descendante à laquelle la liaison peut être installée (GHz).

3.4	Polarisation sur la liaison descendante - Polarisation de la liaison descendante, c'est-à-dire RHC, LHC, VL, HL ou rectiligne décalée.

3.5	Type d'accès - Technique par laquelle différents utilisateurs utilisent en partage les ressources du satellite. En général on partage l'utilisation du répéteur dans le temps (AMRT) en fréquence (AMRF) ou par code (AMRC). Introduire le type d'accès de bout en bout s'il s'agit d'un répéteur transparent, ou sur la liaison descendante s'il s'agit d'un répéteur à remodulation.

3.6	Type d'accès sur la liaison montante pour les porteuses avec répéteurs à remodulation - Voir le 3.5 pour les liaisons montnates des systèmes à remodulation.

3.7	Type de modulation - Méthode qui assure la conversion en signal RF du signal en bande de base (par exemple, MF, MDPB, MDPQ, MDP-8, MDPQO, etc.). De bout en bout pour les répéteurs transparents, ou sur la liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.

3.8	Type d'accès sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation - Technique utilisée pour la conversion du signal en bande de base en RF (exemple, MF, MDPB, MDPQ, MDP-8, MDPQO, etc.).

3.9	Largeur de bande occupée sur la liaison montante par porteuse - Largeur de bande utilisée pour émettre la porteuse.

3.10	Largeur de bande occupée sur la liaison descendante par porteuse - Largeur de bande utilisée pour émettre la porteuse.

# 4	Paramètres de stations spatiales

4.1	Type de répéteur - Type du répéteur utilisé sur l'engin spatial. Il sera du type transparent (tuyau coudé), avec translation de fréquence, ou à remodulation, avec démodulation du signal vers la bande de base.

4.2	Largeur de bande de sortie du répéteur - Largeur de bande du répéteur de satellite.

4.3	Nombre de faisceaux d'émission par satellite - Nombre de faisceaux d'émission de chaque satellite de la constellation.

4.4	Nombre de faisceaux de réception de chaque satellite - Nombre de faisceaux de réception de chaque satellite de la constellation.

4.5	Forme de la cellule sur la liaison descendante/longueur de la diagonale - Indication de la forme et de la taille des cellules de liaison descendante à la surface de la Terre.

4.6	Distance entre cellules pour la réutilisation de fréquence sur la liaison descendante - Distance entre des cellules utilisant la même fréquence de liaison descendante.

4.7	Méthode de pointage du faisceau descendant - Type de technique de pointage utilisée, par exemple faisceau suiveur ou faisceau fixe par rapport au point subsatellite.

4.8	Schéma de réutilisation des fréquences pour les faisceaux descendants - Type de schéma de réutilisation des fréquences utilisé, par exemple hexagonal, 1 sur 4, etc.

4.9	p.i.r.e. d'émission par porteuse dans la direction de la station terrienne de réception - Puissance isotrope rayonnée équivalente par porteuse dans la direction de la station terrienne de réception.

4.10	Gain de crête de l'antenne d'émission - Valeur la plus élevée du gain de l'antenne d'émission en direction de la station spatiale.

4.11	Ouverture de faisceau à –3 dB de l'antenne d'émission - Ouverture du faisceau à mi-puissance de l'antenne d'émission de la station spatiale.

4.12	Diagramme de gain de l'antenne d'émission - Description du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de la station spatiale (par exemple, Recommandation S.672, etc.).

4.13	Faisceau d'émission adapté pour une taille de cellule constante - Indiquer par oui ou par non si le faisceau d'émission s'adapte afin de maintenir une taille de cellule constante.

4.14	Faisceau d'émission adapté pour délivrer une puissance surfacique constante à la surface de la Terre - Indiquer par oui ou par non si le faisceau d'émission s'adapte afin de délivrer une puissance surfacique constante à la surface de la Terre.

4.15	Gain de transmission d'une liaison par répéteur transparent comme défini dans l'appendice S8 du RR - Ce gain est évalué entre la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale et la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.

4.16	Gain de crête de l'antenne de réception - Valeur la plus élevée du gain de l'antenne de réception en direction de la station terrienne.

4.17	Gain de l'antenne de réception dans la direction de la station terrienne - Gain isotrope de l'antenne de réception de la station spatiale dans la direction de la station terrienne pour des valeurs nominales de maintien en position.

4.18	Ouverture de faisceau à –3 dB de l'antenne de réception - Ouverture à mi-puissance de l'antenne de réception de la station spatiale.

4.19	Diagramme de gain de l'antenne de réception - Description du diagramme de rayonnement de l'antenne de réception de la station spatiale (par exemple, Recommandation S.672, Fichier de données CR-58, etc.).

4.20	Température de bruit de réception du satellite - Contribution de bruit thermique provenant de la station spatiale modélisée sous forme d'une source de bruit appliquée à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit.

4.21	Forme de cellule sur la liaison montante/longueur de la diagonale - Indication de la forme et de la taille des cellules de liaison montante.

4.22	Distance entre cellules pour la réutilisation des fréquences sur la liaison montante - Distance entre cellules utilisant la même fréquence de liaison montante.

4.23	Méthode de pointage du faisceau montant - Type de pointage de faisceau utilisé, par exemple faisceau suiveur ou faisceau fixe par rapport au point subsatellite.

4.24	Schéma de réutilisation des fréquences pour les faisceaux montants - Type de schéma de réutilisation des fréquences utilisées, par exemple hexagonal, 1 sur 7, etc.

4.25	Faisceau de réception adapté pour une taille de cellule constante? - Indiquer par oui ou par non si le faisceau de réception s'adapte pour maintenir une taille de cellule constante.

4.26	Plage de commande automatique de niveau du répéteur - Plage de commande automatique de niveau du répéteur, lorsque la CAPE est utilisée, 0 dans le cas contraire.

4.27	Stratégie de sélection du satellite de base - Indication du type de stratégie de sélection des satellites de la constellation, par exemple élévation la plus forte, etc.

4.28	Principe de protection des réseaux OSG - Méthode utilisée pour minimiser les brouillages causés aux systèmes OSG, par exemple angle de commutation, si l'on utilise la diversité de satellite.

4.29	Principe de protection des réseaux non OSG - Méthode par laquelle les brouillages causés aux autres systèmes non OSG sont minimisés, par exemple angles de commutation de satellite ou de station terrienne, si l'on utilise la diversité de satellite.

# 5	Paramètres de station terrienne

5.1	p.i.r.e. dans l'axe par porteuse émise par la station terrienne d'émission - Puissance isotrope rayonnée équivalente par porteuse émise par la station terrienne en direction du faisceau principal de l'antenne.

5.2	Gain de crête de l'antenne d'émission - Valeur la plus élevée du gain de l'antenne d'émission en direction de la station spatiale.

5.3	Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne d'émission - Ouverture à mi-puissance de l'antenne d'émission de la station terrienne.

5.4	Diagramme de gain de l'antenne d'émission - Description du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de la station terrienne (par exemple, Recommandation S.672, Fichier de données CR-58, etc.).

5.5	Plage de commande de puissance sur la liaison montante - Plage de la commande de puissance sur la liaison montante > 0 si elle est utilisée ou 0 dans le cas contraire.

5.6	Pas de la commande de puissance - Pas de la plage de commande de puissance, s'il y a commande de puissance sur la liaison montante.

5.7	Ouverture de faisceau à -3 dB de l'antenne de réception - Ouverture de faisceau à mi-puissance de l'antenne de réception de la station terrienne.

5.8	Gain de crête de l'antenne de réception - Valeur la plus élevée du gain d'antenne de réception en direction de la station spatiale.

5.9	Diagramme de gain de l'antenne de réception - Description du diagramme de rayonnement de l'antenne de réception de la station terrienne (par exemple Recommandation S.465, Recommandation S.580, etc.).

5.10	Température de bruit de la station terrienne de réception - Contribution de bruit thermique produite par la station terrienne modélisée comme étant une source de bruit appliquée à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit.

5.11	Angle d'élévation de la station terrienne d'émission en direction du satellite - Angle d'élévation de la station terrienne d'émission en direction du satellite.

# 6	Paramètres de brouillages

6.1	Rapport C/I sur la liaison montante associée aux sources internes - Rapport total porteuse/brouillage sur la liaison montante due à toutes les sources internes, par exemple due au produit d'intermodulation, à la polarisation croisée, aux schémas de réutilisation de fréquence multiples etc.

6.2	Rapport C/I sur la liaison montante associée aux sources externes - Rapport total porteuse/brouillage sur la liaison descendante due à toutes les sources internes, par exemple aux sources terrestres et aux autres satellites.

6.3 	Rapport C/I sur la liaison descendante associée aux sources internes - Rapport total porteuse/brouillage sur la liaison descendante dû à toutes les sources internes (par exemple au produit d'intermodulation, à la polarisation croisée, aux schémas multiples de réutilisation de fréquence, etc.

6.4	Rapport C/I sur la liaison descendante associée aux sources externes - Rapport total porteuse/brouillage sur la liaison descendante due à toutes les sources externes, par exemple aux sources terrestres et autres satellites.

# 7	Qualités de fonctionnement requises du réseau

## 7 a)	A l'entrée du démodulateur dans la station terrienne de réception (pour les deux types de répéteurs)

7.1	Rapport C/(N+I) (ciel clair) à long terme - Rapport à long terme porteuse/bruit + brouillage, tel que défini pour des conditions de propagation par ciel clair, de bout en bout pour les répéteurs transparents, sur la liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.

7.2	Rapport C/(N+I) (à court terme) - Seuil d'indisponibilité, en termes de rapport à court terme porteuse/bruit + brouillage, de bout en bout pour les répéteurs transparents et sur la liaison descendante pour les répéteurs à remodulation.

7.3	Pourcentage du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme peut ne pas être dépassé - Condition relative à la qualité de fonctionnement à court terme pour le seuil d'indisponibilité.

7.4	Rapport C/(N+I) pour lequel il se produirait une perte de synchronisation dans le démodulateur - Rapport porteuse/bruit + brouillage à partir duquel il y a perte de synchronisation dans le démodulateur

## 7 b)	A l'entrée du récepteur du satellite (pour les répéteurs à remodulation)

7.5	Rapport C/(N+I) (temps clair) à long terme - Rapport à long terme porteuse/bruit + brouillage tel que défini pour des conditions de propagation par ciel clair, sur la liaison montante pour des répéteurs à remodulation.

7.6	Rapport C/(N+I) à court terme - Seuil d'indisponibilité en termes de rapport à court terme porteuse/bruit + brouillage, sur la liaison descendante pour des répéteurs à remodulation.

7.7	Pourcentage du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme doit être dépassé - Condition de qualité de fonctionnement à court terme à respecter pour le seuil d'indisponibilité.

7.8	Courbe liant le rapport C/N au TEB - Insérer l'équation ou joindre la courbe sous forme graphique.

# 8	Notes additionnelles

On peut joindre des notes additionnelles, qui seront annexées à un fichier texte qui accompagne la banque de données. On peut ainsi joindre des textes contenant des détails sur les faisceaux du satellite, des couvertures par faisceau ponctuel, des informations additionnelles sur les diagrammes de rayonnement, des  stratégies de commutation de satellite, des schémas de réutilisation de fréquences, etc.

annexe 3

Validation des données d'entrée

La feuille de calcul Excel comprend, dans la Section 9, un contrôle simple des données d'entrée. Ce contrôle est effectué dans l'intérêt de l'organisation qui soumet ses données, afin de garantir que les données sont saisies sans erreur. Cette vérification ne constitue pas un filtre destiné à éliminer les données soumises contenue dans la banque de données.

Cette vérification consiste à calculer un bilan de liaison élémentaire, uniquement basé sur la propagation en espace libre, à calculer un rapport C/(N+I) dérivé, de bout en bout pour les systèmes dotés de répéteurs transparents et séparément pour les liaisons montantes et les liaisons descendantes des systèmes dotés de répéteurs à remodulation. Les rapports C/(N+I) ainsi obtenus sont alors comparés avec les mêmes rapports par ciel clair C/(N+I) définis dans les données, pour obtenir une "marge". Si les marges résultantes sont négatives ou bien supérieures à quelques dB, il est demandé à l'organisation qui a soumis les données de les revoir.

Nous donnons ci-après une brève explication des champs dans la Section 9, où ES désigne la station terrienne et Sat le satellite.

# 9	Paramètres calculés

9.1	Affaiblissement de trajet de liaison montante, dB:

Longueur de la liaison montante, km:

fup = fréquence de la liaison montante, GHz 		up = angle d'élévation de la liaison montante

rE = rayon de la Terre, km		rS = rayon de l'orbite du satellite, km

9.2	Puissance d'entrée à la réception du satellite, dBW:

9.3	Puissance de bruit à la réception du satellite, dBW:

9.4	C/N de liaison montante calculé, dB:

9.5	C/I de liaison montante, dB:

CIup=−10log10−0,1CIup−internal+10−0,1CIup−external

9.6	C/(N+I) de liaison montante calculée, dB:

CN+Iup=−10log10−0,1CNup+10−0,1CIup

9.7	Affaiblissement de trajet de liaison descendante, dB:

Longueur de la liaison descendante, km:

fdown = fréquence de la liaison descendante, GHz 	down = angle d'élévation de la liaison descendante

rE = rayon de la Terre, km	rS = rayon de l'orbite du satellite, km

9.8	Puissance d'entrée à la réception de la station terrienne, dBW:

9.9	Puissance de bruit à la réception de la station terrienne, dBW:

9.10	C/N de liaison descendante calculé, dB:

9.11	C/I de liaison descendante, dB:

CIdown=−10log10−0,1CIdowninternal+10−0,1CIdownexternal

9.12	C/(N+I) de liaison descendante calculé, dB:

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

## 9 a)	Systèmes à répéteurs transparents

9.13	C/(N+I) total calculé, dB:

CN+Itotal=−10log10−0,1CN+Iup+10−0,1CN+Idown

9.14	C/(N+I) requis, dB:

= Valeur par ciel clair

9.15	Marge de bout en bout, dB:

## 9 b)	Systèmes à répéteur à remodulation

9.16	C/(N+I) de liaison montante calculé, dB:	=CN+Iup= Valeur calculée au champ

9.17	C/(N+I) de liaison montante requis, dB:	 Valeur de liaison montante par ciel clair

9.18	Marge de liaison montante, dB:

9.19	C/(N+I) de liaison descendante calculé, dB:	 Valeur calculée au champ 9.12

9.20	C/(N+I) de liaison descendante requis, dB:	 Valeur de liaison descendante par ciel clair

9.21	Marge de liaison descendante, dB:

Par souci de clarté, le tableau ci-après contient la liste des codes utilisés pour ce contrôle simple de validité des données d'entrée. Il convient de noter que les références contenues dans les cases renvoient à la feuille de calcul Excel des systèmes OSG uniquement. Les références des cases seront différentes pour la feuille de calcul des systèmes non OSG.

Code pour le contrôle simple de validité des données

| 9 | PARAMÈTRES CALCULÉS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Affaiblissement de trajet de liaison montante | dB | =20*LOG(4*PI()*(E12/0,3)*6376000*(SQRT((42162/6376)^2–(COS(RADIANS(E43)))^2)–SIN(RADIANS(E43)))) |
| 9.2 | Puissance d'entrée à la réception du satellite | dBW | =E34+E24+E65 |
| 9.3 | Puissance de bruit à la réception du satellite | dBW | =–228,6+10*LOG(E26*E20*1000000) |
| 9.4 | C/N de liaison montante calculé | dB | =E66–E67 |
| 9.5 | C/I de liaison montante | dB | =–10*LOG(10^(–E46/10)+10^(–E47/10)) |
| 9.6 | C/(N+I) de liaison montante calculée | dB | =–10*LOG(10^(–E68/10)+10^(–E69/10)) |
| 9.7 | Affaiblissement de trajet de liaison descendante | dB | =–20*LOG(4*PI()*(E14/0.3)*6376000*(SQRT((42162/6376)^2–(COS(RADIANS(E44)))^2)–SIN(RADIANS(E44)))) |
| 9.8 | Puissance d'entrée à la réception de la station terrienne | dBW | =E27+E40+E71 |
| 9.9 | Puissance de bruit à la réception de la station terrienne | dBW | =–228,6+10*LOG((E42*E21*1000000)) |
| 9.10 | C/N de liaison descendante calculé | dB | =E72–E73 |
| 9.11 | C/I de liaison descendante | dB | =–10*LOG(10^(–E48/10)+10^(–E49/10)) |
| 9.12 | C/(N+I) de liaison descendante calculé | dB | =–10*LOG(10^(–E74/10)+10^(–E75/10)) |
| 9 a) | Systèmes à répéteur transparent |  |  |
| 9.13 | C/(N+I) total calculé | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",–10*LOG(10^(–E70/10)+10^(–E76/10)),"–") |
| 9.14 | C/(N+I) requis | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",E52,"-") |
| 9.15 | Marge de bout en bout | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",E78–E79,"-") |
| 9 b) | Systèmes à répéteur à remodulation |  |  |
| 9.16 | C/(N+I) de liaison montante calculé | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E70,"-") |
| 9.17 | C/(N+I) de liaison montante requis | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E57,"-") |
| 9.18 | Marge de liaison montante | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E82–E83,"-") |
| 9.19 | C/(N+I) de liaison descendante calculé | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E76,"-") |
| 9.20 | C/(N+I) de liaison descendante requis | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E52,"-") |
| 9.21 | Marge de liaison descendante | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E85–E86,"-") |

_______________________