| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Bureau des radiocommunications (No. de Fax direct +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Circulaire administrative	23 novembre 1998

CAR/62

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:	Proposition d’approbation de 8 projets de nouvelles Questions et 14 projets de Questions révisées adoptés par la Commission d’études 9 des radiocommunications à sa réunion du 14 au 16 octobre 1998

A la réunion de la Commission d'études 9 des radiocommunications, qui s'est tenue du 14 au 16 octobre 1998, la Commission d'études a adopté 8 projets de Questions nouvelles et 14 projets de Questions révisées et a décidé d'appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-2 (voir le § 3) pour l'approbation des Questions dans l’intervalle séparant deux Assemblées des radiocommunications. Les textes de ces projets de Questions sont reproduits en Annexe.

Conformément aux dispositions du § 3.3 de la Résolution UIT-R 1-2, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 23 mars 1999, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces Questions.

Après le délai susmentionné, je communiquerai les résultats de cette consultation par Circulaire administrative. Si les Questions sont approuvées, elles bénéficieront du même statut que les Questions approuvées à une Assemblée des radiocommunications et deviendront des textes officiels attribués à la Commission d’études 9 des radiocommunications.

Robert W. Jones
	Directeur, Bureau des radiocommunications

Annexes:  22

Distribution:

-	Administrations des Etats Membres de l'UIT

-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 9 des radiocommunications

ANNEXE 1

(Source: Document 9/43)

projet de nouvelle question UIT-R [doc. 9/43] *

systÈmes d'accÈs hertzien fixe fonctionnant en mode atm

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le "mode de transfert asynchrone" (ATM) est couramment utilisé pour le transfert du signal dans le réseau numérique avec intégration de services à large bande (RNIS-LB);

b)	que des terminaux d'utilisateur final avec interface ATM sont en cours de mise au point pour les services multimédias;

c)	que certains systèmes "à accès hertzien fixe" (FWA) peuvent être munis d'une interface physique pour leur permettre de transmettre des cellules ATM de manière transparente, alors que d'autres systèmes FWA seront conçus spécialement pour le fonctionnement des couches ATM;

d)	qu'il est nécessaire d'avoir des systèmes FWA à large bande transportant des cellules ATM;

e)	que ces systèmes FWA auront une incidence sur l'utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques;

f)	que, dans ce type d'accès hertzien, on pourrait avoir besoin, pour les dispositifs d'accès multiple, de méthodes de conception différentes de celles qui s'appliquent à l'interface fonctionnant en mode de transfert synchrone;

g)	que l'UIT-R étudie l'incidence sur la conception des faisceaux hertziens numériques des besoins en matière de transfert de cellules ATM, définis dans la Recommandation I.356 de l'UIT-T, au titre de la Question UIT-R 210/9,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles méthodes convient-il d'appliquer dans les systèmes d'accès hertzien fixe (FWA) fonctionnant en mode ATM pour utiliser efficacement le spectre des fréquences radioélectriques?

2	Quelles sont les configurations et les caractéristiques techniques préférées de l'équipement de radiocommunication et de l'équipement connexe de ces systèmes FWA pour répondre aux objectifs de fonctionnement de la couche ATM définis dans la Recommandation UIT-T I.356?

3	Quels sont, dans ces systèmes FWA, les dispositifs d'accès multiple préférés sur un tronçon radioélectrique et comment sont-ils gérés?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées seront incorporés dans une Recommandation;

2	que les études susmentionnées devront être terminées en 2001 au plus tard.

annexe 2

(Source: Document 9/78(Rév.1))

PROJET DE NOUVELLE QUESTION UIT-R [DOCUMENT 9/78(RÉV.1)]*

VISION D'AVENIR DU SPECTRE DES FRÉQUENCES POUR LE SERVICE FIXE

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que de nouvelles demandes de portions de spectre pour différents services de Terre et services spatiaux sont examinées par les Conférences mondiales des radiocommunications;

b)	qu'aucune ligne directrice donnant une idée de l'évolution du spectre à moyen terme et à long terme n'a encore été élaborée pour le service fixe;

c)	que des lignes directrices de ce type seraient très utiles aux administrations pour élaborer leurs projets d'utilisation du spectre pour le service fixe;

d)	qu'il existe dans le service fixe des besoins croissants en matière d'accès hertzien et de multimédias, en particulier pour les applications à large bande;

e)	que, selon les prévisions, les nouveaux besoins du service fixe vont correspondre à la mise en place généralisée de systèmes et à des opérations nécessitant des régimes d'attribution progressive de licences;

f)	que de nouvelles applications seront requises pour le service fixe, notamment dans les bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz, en vue d'accueillir les nouvelles architectures de réseau qui se dessinent;

g)	que ces exigences vont peut-être entraîner des attributions additionnelles de fréquences au service fixe dont les contraintes de partage avec d'autres services de radiocommunication dans les bandes existantes seront moins nombreuses et dont les conditions de partage avec ces bandes seront plus favorables;

h)	que la Résolution 722 (CMR-97) préconise l'examen des résultats des études relatives à des attributions possibles dans les bandes de fréquences au-dessus de 275 GHz, en vue de leur inscription éventuelle à l'ordre du jour de futures conférences,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les besoins de spectre qui permettent l'évolution future du service fixe, notamment ceux qui sont visés aux considérants d), e), f) et h)?

2	Quelles méthodes faut-il employer pour définir les besoins de spectre visés au décide 1, compte tenu des calculs fondés sur le trafic pour le service fixe, les scénarios d'application, les considérations de propagation et les possibilités de partage avec d'autres services?

3	Quel serait le calendrier approprié pour satisfaire ces besoins de spectre?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées seront incorporés dans une Recommandation;

2	que les résultats initiaux des études susmentionnées devront être disponibles pour 2001.

annexe 3

(Source: Document 9/66(Rév.1))

PROJET DE NOUVELLE QUESTION UIT-R [DOCUMENT 9/66(RÉV.1)]*

COMMUNICATIONS MULTIFONCTIONS ET MULTISERVICES DANS LES RÉSEAUX DE TRANSMISSION RADIOÉLECTRIQUE MULTIBANDES

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les systèmes numériques de transmission de données peuvent fonctionner sur divers supports;

b)	que les réseaux de télécommunication deviennent de plus en plus indépendants des supports utilisés pour la transmission des données;

c)	que les communications en ondes décamétriques, métriques, décimétriques et centimétriques et les communications par satellite présentent des avantages et inconvénients qui peuvent entraîner des disparités de fonctionnement;

d)	que l'on constate que les perturbations qui affectent les différents maillons hertziens de transmission sont souvent indépendantes, du point de vue des mécanismes de dégradation de la propagation,

notant

que plusieurs administrations ont étudié les avantages des méthodes à supports mixtes (c'est-à-dire communications en ondes décamétriques, métriques et par satellite) pour que les communications mobiles aéronautiques obtiennent le plus haut niveau de disponibilité,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels résultats techniques et opérationnels peut-on obtenir à l'aide des réseaux de radiocommunication multisupports (en ondes décamétriques, métriques, décimétriques et centimétriques et systèmes à satellites) en fonction des éléments suivants:

1.1	la combinaison de supports de communication utilisés pour une application déterminée;

1.2	la nature de l'application (c'est-à-dire service fixe, service mobile aéronautique ou service mobile maritime);

1.3	les systèmes de prédiction de la propagation des ondes radioélectriques pour la planification de la qualité de fonctionnement du réseau;

1.4	les systèmes agiles en fréquence dont on peut disposer pour exploiter les possibilités de prévision à très court terme et d'évaluation;

1.5	les largeurs de bande des systèmes, le rapport signal-bruit, le rapport signal-brouillage et la marge de protection contre l'évanouissement des sous-systèmes constitutifs en vue de faciliter l'évaluation de prédiction complètes de fonctionnement pour les qualités d'écoulement du trafic désirées;

2	Quels aspects de commande de réseau et de gestion des systèmes sont imputables à l'intégration des systèmes de transmission multisupports et quelles contraintes fait-elle intervenir pour différentes topologies de sous-réseau et différentes configurations de système?

NOTE 1 - L'Appendice 1 donne des informations générales sur la Question.

NOTE 2 - La phase initiale de l'étude sera consacrée à la faisabilité d'études relatives à cette Question; d'autres Commissions d'études seront invitées en temps opportun à participer aux travaux.

appendice 1

(de l'Annexe 3)

Informations générales

La nouvelle Question étudiera les communications multiservices dans les réseaux de transmission radioélectrique multisupports fonctionnant selon les principes des systèmes ouverts et employant dans la plus grande mesure du possible les systèmes existants. Les réseaux de transmission multisupports comprennent les systèmes fonctionnant en ondes décamétriques, métriques, décimétriques et centimétriques et les systèmes à satellites.

Le projet de nouvelle Question portera sur la qualité de fonctionnement des systèmes multisupports en fonction de différents degrés de vulnérabilité en matière de propagation. Il est prévu d'étudier l'adaptivité des paramètres des systèmes; les systèmes/techniques de prévision à très court terme, à moyen terme et à long terme seront caractérisés pour chaque élément du système de communication multibandes et multiservices.

Plusieurs systèmes pourraient bénéficier de l'information issue de l'examen du projet de nouvelle Question. Un organisme a élaboré un profil souple de sous-réseau fonctionnant en ondes décamétriques, conçu pour assurer une haute fiabilité à l'aide d'un matériel disponible dans le commerce et dont les principes de conception sont applicables à d'autres supports. L'intégration de différentes techniques et de différents supports de sous-réseau (communication en ondes décamétriques et métriques et communication par satellite) dans un système de multisupports robuste et économique est un atout important. Les principes de conception suivants sont envisagés: recours à des sous-couches multiples de sous-réseaux, utilisation de normes ouvertes pour des sous-couches déterminées et adoption d'une sous-couche commune d'interface de sous-réseau permettant aux sous-réseaux clients (fournis par différents fabricants) d'être intégrés dans un système unique applicable à la plupart des systèmes.

Des systèmes multisupports ont été mis en place aussi dans le secteur civil, plus précisément dans les communications mobiles. Ainsi, dans les milieux des communications mobiles aéronautiques, on propose la notion de système hybride associant les communications en ondes décamétriques ou en ondes métriques en visibilité directe aux communications par satellite pour obtenir un degré optimal de fiabilité et de disponibilité.

Les autres utilisations des systèmes multisupports dans le secteur civil sont les ambassades pour assurer leurs liaisons grandes distances grâce à plusieurs supports indépendants propres à rendre les systèmes plus robustes et plus fiables. Une installation de ce genre, appliquée à un réseau fixe, comprend un routeur qui détermine automatiquement le meilleur moyen d'acheminer le trafic, qu'il s'agisse des ondes décamétriques ou de tout autre moyen de radiocommunication à protocoles interopérables. Le facteur décisif sera peut-être le coût, la disponibilité ou les spécificités de l'entité destinataire.

annexe 4

(Source: Document 9/15)

projet de nouvelle question uit-r [doc.9/15]

amÉliorations possibles de la recommandation uit-r f.1107

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Recommandation UIT-R F.1107 approuvée en 1994 définit une méthode importante de calcul des brouillages causés au service fixe par des satellites géostationnaires;

b)	que cette Recommandation traite toutefois essentiellement des brouillages relatifs au circuit fictif de référence de 2 500 km des systèmes hertziens (principalement des systèmes analogiques à plusieurs bonds);

c)	qu'il faudrait disposer de directives - et des critères associés - pour évaluer les brouillages causés aux systèmes à courte portée fonctionnant dans des bandes de fréquences qui ne sont généralement pas utilisées par les systèmes à longue portée, en particulier aux liaisons à un bond des systèmes point à multipoint qui sont de plus en plus employés dans le service fixe et notamment les systèmes fixes à accès hertzien et les systèmes fixes à haute densité;

d)	qu'il faudrait disposer de directives plus complètes pour l'évaluation des critères applicables au brouillage causé aux systèmes numériques du service fixe;

e)	qu'il faudrait clarifier la relation entre la Recommandation UIT-R F.1107 et les Recommandations UIT-R F.758, UIT-R F.1094 et UIT-R F.1241,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Comment peut-on améliorer la Recommandation UIT-R F.1107 pour répondre aux besoins exprimés dans les considérant c), d) et e)?

2	Comment appliquer les Recommandations UIT-R F.758, UIT-R F.1094 et UIT-R F.1241 à la méthode de calcul des brouillages définie dans la Recommandation UIT-R F.1107?

NOTE - Cette Question est liée à la Question UIT-R 127/9.

ANNEXE 5

(Source: Document 9/16)

PROJET DE NOUVELLE QUESTION UIT-R [DOC. 9/16]*

CRITÈRES de partage de LA BANDE 31,8-33,4 GHz entre 
le SERVICE FIXE et LE SERVICE DE RADIONAVIGATION

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le service fixe utilise en partage avec le service de radionavigation certaines bandes de fréquences, dont la bande 31,8-33,4 GHz qui lui a été attribuée, également à titre primaire, par la CMR-97;

b)	que l’espacement géographique est une des méthodes de protection mutuelle des systèmes des services fixe et de radionavigation partageant la bande de fréquences 31,8-33,4 GHz;

c)	qu'il est nécessaire de donner des indications sur l'établissement des distances de séparation nécessaires pour protéger les systèmes du service fixe contre les émissions des systèmes du service de radionavigation partageant la même bande de fréquences;

d)	qu’il peut y avoir, dans le service de radionavigation, tout à la fois des systèmes du type fixe et des systèmes du type mobile,

décide de mettre à l'étude la question suivante

1	Quels sont les critères de protection des systèmes du service fixe contre les émissions des systèmes du service de radionavigation utilisant la même bande de fréquences 31,8-33,4 GHz?

2	Quelle est la méthode préférée pour déterminer les distances de séparation nécessaires pour protéger les systèmes du service fixe contre les émissions des systèmes du service de radionavigation partageant la même bande de fréquences 31,8-33,4 GHz?

3	Quelles sont les techniques de déduction du brouillage dont dispose le service fixe pour diminuer sa susceptibilité aux brouillages par les émissions des systèmes du service de radionavigation, en particulier les émissions par impulsions brèves?

NOTE - La Recommandation UIT-R F.1190 définit les critères de protection des faisceaux hertziens numériques contre les émissions brouilleuses des systèmes radar du service de radiorepérage.

annexe 6

(Source: Document 9/52)

PROJET DE NOUVELLE QUESTION uit-r [DOC. 9/52]

AMÉLIORATIONS DE LA RECOMMANDATION UIT-R F.758

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Recommandation UIT-R F.758 présente des renseignements utiles à prendre en considération pour l'élaboration des critères de partage entre le service fixe (SF) et d'autres services spatiaux et de Terre;

b)	que différents tableaux de la Recommandation UIT-R F.758 indiquent les paramètres courants des systèmes du SF à utiliser dans les études de partage des fréquences;

c)	que la longueur de la Recommandation s'accroît par suite de l'apparition de nombreux systèmes nouveaux du SF mais qu'il est préférable de maintenir cette Recommandation dans une limite raisonnable;

d)	qu'il est souhaitable de donner aux paramètres des systèmes du SF une présentation uniforme afin de faciliter l'application de la Recommandation;

e)	que le principal objectif déclaré de la Recommandation est de définir les caractéristiques techniques essentielles ainsi que les paramètres déterminants des systèmes du service fixe qu'il faut prendre en considération lors de la mise au point des critères de partage avec d'autres services,

décidede mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle est la méthode préférée de révision et de restructuration de la Recommandation UIT-R F.758, l'objectif étant de simplifier et/ou de condenser son contenu d'une manière qui soit conforme à l'objectif déclaré de la Recommandation?

2	Quel est le format unifié que les administrations doivent utiliser de préférence pour soumettre des paramètres de systèmes du SF à incorporer dans la Recommandation UIT-R F.758?

3	Quelles autres données et informations faut-il incorporer dans la Recommandation UIT-R F.758 afin de faciliter les études dans différentes situations de partage des fréquences?

décide en outre

1	que les résultats de l'étude seront présentés sous forme d'une révision de la Recommandation UIT-R F.758-1 qui devra intervenir d'ici à la fin de 1999.

ANNEXE 7

(Source: Document 4/12-9/23)

PROJET DE NOUVELLE QUESTION uit-r [4/12-9/23]*

PossibilitÉs de partage Des bandes 3 700-4 200 MHz 
et 5 925-6 425 MHz entre stations du service fixe et stations terriennes DE NAVIRE DU service fixe par satellite

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	le point 1.8 de l'ordre du jour de la CMR-2000 (Résolution 721 de la CMR-97);

b)	que des stations terriennes fonctionnant, à titre expérimental, avec des satellites géostationnaires dans les bandes 3 700-4 200 MHz et 5 925-6 425 MHz ont été placées sur des navires, des plates-formes pétrolières et des plates-formes de production gazière;

c)	que des communications large bande peuvent être assurées par des satellites géostationnaires du SFS pour les navires, dans les bandes 3 700-4 200 MHz et 5 925-6 425 MHz

d)	qu'à l'entrée et à la sortie d'un port, les stations terriennes de navire du SFS pourraient être amenées à fonctionner à proximité de systèmes du service fixe existants ou en projet;

e)	que les stations terriennes de navire peuvent être amenées à fonctionner lorsque le navire est immobile, par exemple lorsqu'il est à quai;

f)	qu'il est nécessaire de limiter les brouillages mutuels entre stations terriennes de navire et stations du service fixe,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Dans quelle mesure les stations du service fixe peuvent-elles partager les bandes 3 700-4 200 MHz et 5 925-6 425 MHz avec des stations terriennes de navire assurant des communications large bande par l'intermédiaire de satellites géostationnaires du SFS?

2	Quels critères, conditions et méthodes permettent de faciliter ce partage?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être communiqués à la RPC-99;

2	que les résultats de ces études devraient permettre de formuler des Recommandations appropriées avant 1999.

NOTE - La présente Question est liée au projet de nouvelle Question UIT-R [Doc. 4/13-9/24] et le complète.

annexe 8

(Source: Document 4/14-9/25)

projet de nouvelle question [4/14-9/25]

critères de partage DE la bande 3 400-3 700 mhz entre systèmes D'accès hertzien fixe (FWA) point à multipoint DU sERVICE FIXE
ET systèmes à microstations terriennes (vsat) du service 
fixe par satellite

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la bande de fréquences 3 400-3 700 MHz est attribuée à titre primaire, entre autres services, au service fixe et au service fixe par satellite;

b)	que, dans de nombreux pays, cette bande, notamment, est utilisée par le service fixe par satellite, en particulier par les systèmes VSAT;

c)	que cette bande, notamment, est utilisée pour les systèmes de Terre point à multipoint d'accès hertzien fixe (FWA) du service fixe dans diverses situations, en particulier pour les pays en développement, et que ce type d'utilisation se développe rapidement dans bon nombre de pays;

d)	que la compatibilité entre le service de radiolocalisation et le service fixe est étudiée dans le cadre de la Question UIT-R 159/9,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les critères de partage préférés de la bande 3 400-3 700 MHz entre systèmes FWA point à multipoint du service fixe et systèmes VSAT du service fixe par satellite?

NOTE 1 - Cette Question est liée à la Question UIT-R [Doc. 4/15-9/26] et la complète.

annexe 9

(Source: Document 9/2)

projet de rÉvision de la question uit-r 127-2/9

DÉGRADATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES DE LA QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET DE LA DISPONIBILITÉ DES FAISCEAUX
HERTZIENS SOUS L'EFFET DES DIFFÉRENTES SOURCES
DE BROUILLAGE

(1990-1993-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, pour évaluer la qualité globale de fonctionnement en termes d'erreur et la disponibilité d'un système de faisceaux hertziens, il faut prendre en considération toutes les sources de brouillage;

b)	que des brouillages pourraient être causés par des émissions provenant d'autres faisceaux hertziens, de systèmes utilisés par d'autres services radioélectriques et par des rayonnements émanant de sources autres que les services radioélectriques;

c)	que les critères visant à limiter le brouillage causé par les services qui partagent des bandes de fréquences avec le service fixe à titre non primaire peuvent différer des critères applicables aux services partageant des bandes de fréquences à titre primaire;

d)	que les brouillages dus aux rayonnements provenant de sources autres que les services radioélectriques, par exemple des équipements ISM, doivent aussi être étudiés;

e)	qu'un filtrage insuffisant des signaux modulés, en bord de bande, peut provoquer des brouillages mutuels, même si la stabilité de fréquence du signal utile et du signal brouilleur est bien assurée;

f)	que, quand coexistent plusieurs services dans une même bande de fréquences, les critères de brouillage peuvent ne pas être les mêmes que dans le cas de services exploités dans d'autres bandes de fréquences;

g)	que les réseaux à satellite non géostationnaire vont créer de nouvelles situations de partage avec le service fixe caractérisées par des brouillages peu fréquents et de courte durée, dont l'étude n'est pas encore entièrement terminée;

h)	qu'il faut, pour étudier de nouveaux scénarios de partage, comprendre les caractéristiques techniques de chaque service afin d'établir des critères de partage garantissant une bonne maîtrise des dégradations de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité de fonctionnement en termes d'erreur et de la disponibilité des faisceaux hertziens numériques sous l'effet global de toutes les émissions provenant d'autres faisceaux hertziens et d'autres services radioélectriques, que la bande de fréquences utilisée soit ou non attribuée en partage, y compris les rayonnements provenant de sources autres que les services radioélectriques?

2	Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité de fonctionnement en termes d'erreur et de la disponibilité des faisceaux hertziens numériques sous l'effet du brouillage provenant d'autres faisceaux hertziens?

3	Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité de fonctionnement en termes d'erreur et de la disponibilité des faisceaux hertziens numériques sous l'effet du brouillage provenant de services radioélectriques partageant les mêmes bandes de fréquences que le service fixe, à titre non primaire?

4	Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité de fonctionnement en termes d'erreur et de la disponibilité des faisceaux hertziens numériques sous l'effet des rayonnements non désirés provenant d'autres services radioélectriques ne partageant pas les mêmes bandes de fréquences?

5	Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité de fonctionnement en termes d'erreur et de la disponibilité des faisceaux hertziens numériques sous l'effet des rayonnements provenant de sources autres que les services radioélectriques, dans les bandes partagées ou non partagées?

6	Quels sont les critères de brouillage correspondant aux dégradations de la qualité de fonctionnement en termes d'erreur et de la disponibilité des faisceaux hertziens numériques sous l'effet des brouillages de courte durée tels que ceux produits par les réseaux à satellite non géostationnaire?

7	Quels sont les principes de répartition de ces dégradations sur l'ensemble du trajet d'un faisceau hertzien?

8	Quels sont les principes de répartition de ces dégradations entre les divers systèmes exposés?

9	Quels sont les moyens acceptables et pratiques dont disposent les faisceaux hertziens pour limiter efficacement ces dégradations?

10	Quelles sont les caractéristiques des faisceaux hertziens sensibles aux brouillages et quelles sont les limites de ces brouillages auxquelles correspond une dégradation acceptable de leur qualité de fonctionnement et de leur disponibilité?

11	Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens pour transmissions télévisuelles, lorsque ces dégradations sont causées par des brouillages émanant d'autres services de radiocommunication partageant les bandes de fréquences à titre primaire, et quels sont les principes de répartition dans ce cas?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.758, UIT-R F.1094, et UIT-R F.1331 et le projet de nouvelle Recommendation UIT-R F.[Doc. 9/40(Rév.1)].

annexe 10

(Source: Document 9/62)

projet de rÉvision de la question UIT-R 210/9*

objectifs eN TERMES d'erreur des sections HERTZIENneS numÉriques fonctionnant au dÉbit primaire de la hiÉrarchie numÉrique ou À des valeurs de dÉbit supÉrieures

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les faisceaux hertziens numériques exploités au débit primaire de la hiérarchie numérique ou à des valeurs supérieures sont utilisés dans les sections internationales et les sections nationales du conduit fictif de référence de 27 500 km, conformément à la Recommandation UIT-T G.826;

b)	qu'il est nécessaire de spécifier les objectifs en termes d'erreur des sections de faisceaux hertziens numériques;

c)	que les Recommandations UIT-R F.1092 et UIT-R F.1189, fondées sur la Recommandation UIT-T G.826, donnent les objectifs en termes d'erreur applicables à des conduits numériques à débits binaires constants égaux ou supérieurs au débit primaire, assurés par des faisceaux hertziens numériques pouvant faire partie du tronçon international ou national, selon le cas, du conduit fictif de référence de 27 500 km;

d)	que le projet de Recommandation UIT-T G.829 définit les événements d'erreurs et les structures de bloc pour les sections de multiplexage et de régénération SDH;

e)	que le projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.828 définit les paramètres et les objectifs en termes d'erreur des conduits numériques internationaux synchrones à débit binaire constant;

f)	que les conditions de propagation peuvent se répercuter sur l'utilisation des faisceaux hertziens exploités dans diverses gammes de fréquences et sur diverses sections;

g)	que la Recommandation UIT-T I.356 définit les objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes ATM,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les sections hertziennes numériques adaptées aux différents tronçons et parties du conduit fictif de référence, compte tenu, si nécessaire, des bandes de fréquences et des conditions de propagation?

2	Quels sont les objectifs de qualité de fonctionnement adaptés aux faisceaux hertziens numériques exploités dans des sections hertziennes numériques sur un tronçon national ou international d'un conduit à débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire?

3	Quels sont les principes de répartition adaptés aux liaisons hertziennes numériques réelles constituant une partie ou la totalité d'une section de multiplexage ou d'une section de régénération du tronçon international ou national d'un conduit à débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire?

4	Quelle incidence la Recommandation UIT-T I.356 pourrait-elle avoir sur les objectifs de qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques compte tenu des besoins de transmission des signaux ATM?

5	Quelle sera l'incidence des besoins des systèmes de transport de signaux de télévision numérique sur les objectifs de qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques?

6	Quelle incidence la Recommandation UIT-T G.828 pourrait-elle avoir sur les objectifs en termes d'erreur des faisceaux hertziens numériques?

décide en outre

1	que, à titre provisoire, les nouvelles Recommandations suivantes devraient être élaborées:

–	Recommandation UIT-R F.[EPRLN] - Objectifs en termes d'erreur pour les liaisons radioélectriques numériques réelles utilisées dans le tronçon national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km;

–	Recommandation UIT-R F.[ATM] - Objectifs de qualité de fonctionnement pour les faisceaux hertziens numériques exploités dans le tronçon national ou international d'une connexion ATM.

NOTE 1 - Voir les Recommandations UIT-R F.1092 et UIT-R F.1189, et le projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/61].

NOTE 2 - Il convient de mener les études au titre de cette Question en liaison étroite avec celles du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T); par ailleurs, les Recommandations élaborées en réponse à cette Question devront être compatibles avec les Recommandations élaborées par l'UIT-T.

ANNEXE 11

(Source: Document 9/3(Rév.1))

PROJET DE RÉVISION DE LA QUESTION UIT-R 142-1/9*

RÉSEAUX LOCAUX HERTZIENS (RLAN)

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que sur les lieux de travail, certains équipements informatiques transportables ou fixes doivent être raccordés à des réseaux de communication privés à grande vitesse;

b)	que les réseaux locaux hertziens à débit binaire élevé (RLAN) suscitent un grand intérêt;

c)	que les RLAN fonctionnent dans les bandes de fréquences attribuées aux services fixe ou mobile;

d)	qu'il est souhaitable d'établir  pour les RLAN des normes compatibles avec les réseaux locaux filaires;

e)	que l'UIT-T et d'autres organismes de normalisation étudient les aspects relatifs à l'architecture, à la qualité de fonctionnement et au protocole des systèmes RLAN;

f)	que, dans les réseaux filaires à large bande, le mode de transfert asynchrone (ATM) devient un mode essentiel de transfert des signaux et que l'on met actuellement en place des LAN filaires basés sur l'ATM;

g)	que ces LAN de type ATM à fréquence d'horloge élevée peuvent avoir une incidence sur la conception de la composante hertzienne et sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;

h)	qu'il est souhaitable de coopérer avec la Commission d'études 8 pour l'étude de la Question UIT-R 212/8,

décide de mettre à l'étude la Question suivante (voir la Note 1)

1	Quelles technologies jugées convenir aux RLAN à débit binaire élevé, y compris à ceux qui sont basés sur l'ATM, permettent une utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques?

2	Quels sont les modes d'accès multivoies préférés sur une section radioélectrique dans les RLAN à débit binaire élevé, y compris dans ceux qui sont basés sur l'ATM, et comment sont-ils gérés?

3	Quels sont les plans de réutilisation de fréquences appropriés pour les RLAN dans les environnements intérieurs ou extérieurs?

4	Quels sont les critères de compatibilité ou de partage de fréquences entre les RLAN et d'autres services radioélectriques?

5	Quelles sont les caractéristiques d'équipement et d'antenne préférées pour améliorer la compatibilité entre les RLAN et d'autres services radioélectriques?

décide en outre

1	que les résultats des études mentionnées ci-dessus devraient faire l'objet d'une Recommandation;

2	que les études susmentionnées devraient être achevées avant 1999.

NOTE 1 - Les études au titre de cette Question devraient être effectuées en collaboration avec la Commission d’études 8 des radiocommunications (GT 8A) et le Groupe mixte de Rapporteurs 8A-9B.

NOTE 2 - Voir la Recommandation UIT-R F.1244.

ANNEXE 12

(Source: Document. 9/4)

PROJET DE RÉVISION DE LA QUESTION UIT-R 125-3/9*

SYSTÈMES DE RADIOCOMMUNICATION POINT À MULTIPOINT

(1990-1993-1995-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les progrès rapides réalisés actuellement dans le domaine des systèmes point à multipoint permettront d’offrir des accès hertziens fixes (FWA) aux abonnés;

b)	que ces systèmes ont de très nombreuses applications: téléphonie de base, transmission de données à débit faible ou élevé, services large bande interactifs (vidéo, etc.);

c)	que ces applications peuvent être mises en oeuvre à l'aide de techniques de transmission numériques ou analogiques et offrir des avantages d'exploitation tels que: facilité d'installation, mobilité et mise en oeuvre rapide des moyens de communication;

d)	que l’évolution des techniques, ainsi que les nouveaux systèmes de codage, de modulation et d’accès permettent d’envisager la réalisation de nouveaux systèmes de partage qui améliorent, tant sur le plan économique que sur le plan technique, l’efficacité du partage et de l’utilisation des bandes;

e)	que ces systèmes peuvent fonctionner dans des bandes de fréquences où des dispositions de canaux ont été recommandées par l’UIT-R pour les systèmes du service fixe;

f)	que ces systèmes conviennent pour des applications à haute densité;

g)	que ces systèmes peuvent partager des bandes de fréquences avec d'autres services et que de nouvelles techniques de coordination des fréquences pourraient être appropriées;

décide de mettre à l'étude la Question suivante (Note 1)

1	Quelles techniques de modulation, de multiplexage en bande de base et d’accès multiple sont adaptées aux systèmes FWA point à multipoint, pour différents types de signaux émis et différents besoins de service?

2	Quels sont les objectifs préférés de qualité de fonctionnement et de disponibilité pour ces systèmes et les objectifs préférés en termes de pertes ou de retards de connexions?

3	Quelles techniques permettent l'activation/désactivation des canaux radioélectriques, notamment lorsque le système fonctionne suivant le principe de l'accès multiple avec assignation en fonction de la demande?

4	Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation de ces systèmes, y compris celles des applications à haute densité, qui influent sur leur coordination avec d'autres systèmes utilisant en partage la même bande de fréquences et quelles techniques de coordination pourraient être adoptées?

5	Quelles bandes de fréquences attribuées au service fixe conviennent le mieux à ces systèmes?

6	Est-il nécessaire d’établir des variantes des dispositions de canaux radioélectriques spécifiquement pour ces systèmes et, dans l'affirmative, quels sont les plans les mieux appropriés (voir le § e) et la Note 2)?

7	Quels sont les critères permettant de déterminer les limites des zones de service des systèmes FWA point à multipoint?

8	Quels paramètres et méthodes de calcul permettent de déterminer les divers effets du brouillage?

NOTE 1 – Les études au titre de cette Question devraient être effectuées en collaboration avec la Commission d’études 8 des radiocommunications (Groupe de travail 8A) et le Groupe mixte de Rapporteurs 8A/9B.

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R F.701, UIT-R F.755, UIT-R F.756 et UIT-R F.1104.

annexe 13

(Source: Document 9/5(Rév.1))

projet de rÉvision de la QUESTION UIT-R 212/9*

SYSTÈMES DU SERVICE FIXE UTILISANT DES 
stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS)

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que de nouvelles techniques faisant intervenir des HAPS pour les réseaux du service fixe sont en cours de mise au point;

b)	que ces systèmes peuvent présenter des caractéristiques intéressantes pour les communications numériques large bande à grande vitesse du service fixe, en offrant un important potentiel de réutilisation des fréquences;

c)	que de tels systèmes permettent d'assurer la couverture à la fois de zones métropolitaines avec des angles d'élévation élevés et de courtes longueurs de trajet ou encore des régions rurales isolées ou des pays voisins avec des angles d'élévation plus faibles;

d)	que les services numériques large bande assurés par de tels systèmes HAPS dans le service fixe sont appelés à intervenir dans l'installation de vastes infrastructures d'infocommunication s'inscrivant dans le cadre de l'infrastructure mondiale de l'information;

e)	que les systèmes HAPS du service fixe peuvent être exploités dans des bandes de fréquences attribuées aussi à d'autres services;

f)	qu'il est nécessaire d'étudier les critères de partage entre les systèmes HAPS du service fixe et les autres systèmes du service fixe et les systèmes d'autres services, en tenant compte en particulier de l'ensemble des valeurs d'angle d'élévation utilisées par ces systèmesHAPS;

g)	que les liaisons radioélectriques établies entre HAPS peuvent constituer un réseau de télécommunication national ou régional,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques préférées des systèmes du service fixe utilisant des HAPS?

2	Quelles sont les bandes de fréquences préférées pour ces systèmes du service fixe?

3	Quels sont les risques de captage, par ces systèmes, de signaux brouilleurs émanant d'autres systèmes du service fixe, et quel est leur potentiel de brouillage en ce qui concerne ces autres systèmes?

4	Quels sont les risques de captage, par ces systèmes, de signaux brouilleurs émanant de systèmes d'autres services (exception faite du service fixe par satellite), et quel est leur potentiel de brouillage en ce qui concerne de tels systèmes?

5	Quelles sont les méthodes et bandes de fréquences préférées pour les communications entre stations HAPS appelées à constituer un réseau national ou régional?

6	Quelles sont les méthodes préférées de communication entre différents systèmes stratosphériques utilisant des stations HAPS?

annexe 14

(Source: Document 9/47)

projet de rÉvision de la question uit-r 140-2/9*

utilisation des techniques mobileS 
dans les applications d'accès hertzien fixe

(1990-1993-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, comme il est indiqué dans la Question UIT-R 125/9, des progrès rapides sont actuellement réalisés dans les systèmes point à multipoint utilisés pour les accès hertziens fixes (FWA), mis en oeuvre dans les locaux de l'utilisateur final;

b)	qu'il est possible sur le plan technique et qu'il peut être dans certains cas souhaitable, de faire appel à des techniques mobiles pour une utilisation dans les applications d'accès hertzien fixe;

c)	que les caractéristiques de base du système (par exemple, objectifs de qualité et bandes de fréquences) pour une telle application, notamment les différentes caractéristiques des techniques mobiles nécessaires pour atteindre ces objectifs doivent être élaborées en commun par les Commissions d'études 8 et 9 des radiocommunications,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques de base des systèmes, par exemple, les objectifs de qualité et les bandes de fréquences concernant l'utilisation des techniques mobiles dans les applications FWA?

2	Quels sont les points communs et les différences entre les systèmes conçus avec des techniques mobiles et les systèmes conçus avec des techniques fixes et offrant des services analogues dans les FWA?

3	Quels sont les critères de partage entre les systèmes mobiles et les systèmes FWA mobiles lorsqu'ils sont utilisés dans la même bande de fréquences?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R F.757 et les projets de nouvelles Recommandations UIT-R F.[Doc.9/46], UIT-R F.[Doc. 9/76], UIT-R F.[Doc. 9/70] et UIT-R F.[Doc. 9/80].

NOTE 2 - Ces études doivent être faites en commun par les Commissions d'études 8 et 9 des radiocommunications (Groupe mixte de Rapporteurs 8A-8B).

annexe 15

(Source: Document 9/67)

projet de RÉvision de la QUESTION UIT-R 147-1/9

SYSTÈMES ET RÉSEAUX RADIOÉLECTRIQUES À COMMANDE AUTOMATIQUE
DANS LE SERVICE FIXE EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les améliorations apportées par l'utilisation des systèmes automatiques, en particulier ceux qui font appel à la gestion adaptative de fréquence et à la gestion des liaisons;

b)	la nécessité de réduire le nombre d'opérateurs;

c)	la nécessité de réduire les niveaux de qualification requis pour les opérateurs;

d)	le peu de spectre disponible en ondes décamétriques pour le service fixe;

e)	la demande en matière de services de haute fiabilité en ondes décamétriques;

f)	la demande en matière de débits élevés;

g)	la demande des exploitants des réseaux du service fixe;

h)	la nécessité de simplifier les procédures d'attribution des fréquences;

j)	que les systèmes automatiques permettront de faire face à une gamme étendue de densité de trafic, de topologie et de taille de réseau;

k)	que les systèmes automatiques permettront, le cas échéant, d'offrir une gamme de services (téléphonie, messagerie, télécopie, etc.);

l)	que les systèmes automatiques permettront, dans la mesure du possible, l'utilisation d'une grande variété d'équipements radioélectriques, de modem et d'équipements annexes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles caractéristiques les réseaux automatiques en ondes décamétriquesdoivent-ils présenter?

2	Quelles caractéristiques les systèmes de gestion des fréquences en ondes décamétriques doivent-ils présenter?

3	Quelles caractéristiques les systèmes de gestion des liaisons en ondes décamétriques doivent-ils présenter?

4	Quelles caractéristiques les systèmes de gestion des réseaux en ondes décamétriquesdoivent-ils présenter?

5	Comment la qualité des systèmes automatiques doit-elle être déterminée?

NOTE 1 - Voir les Recommandations UIT-R F.1110 et UIT-R F.1192.

annexe 16

(Source: Document 9/68)

projet de rÉvision de la QUESTION UIT-R 205/9

UTILISATION DE SYSTÈMES
 À ONDES DÉCAMÉTRIQUES
agiles en frÉquence

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'on a mis au point, au cours des dernières années, des systèmes adaptatifs à ondes décamétriques capables de choisir automatiquement le canal optimal dans un groupe de canaux assignés;

b)	que les décisions récentes de la CAMR d'attribuer moins de spectre aux services fixes à ondes décamétriques pourraient rendre plus difficile l'utilisation efficace, dans des conditions équitables, du spectre attribué;

c)	que le trafic des signaux vocaux est remplacé de plus en plus par le trafic de données, pour lequel on a besoin de canaux de haute qualité pendant de courtes périodes;

d)	que l'emploi de systèmes adaptatifs à ondes décamétriques, qui libèrent les canaux lorsqu'ils n'ont pas de trafic à transmettre, permet le partage des fréquences entre plusieurs systèmes ou plusieurs utilisateurs;

e)	que la Résolution 722 (CMR-97) prévoit, au paragraphe 3.6, l'examen par la CMR de l'utilisation de systèmes agiles en fréquence dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, conformément à la Résolution 729 (CMR-97). Cette dernière Résolution invite l'UIT-R à continuer ses études sur le sujet en vue d'obtenir une qualité de fonctionnement et une compatibilité optimales.

décide de mettre à l'étude la Question suivante:

1	Quelles sont les incidences, sur le plan technique et en matière d'exploitation, de l'utilisation de systèmes à ondes décamétriques agiles en fréquence dans le service fixe, du point de vue:

1.1	de la qualité de service;

1.2	de l'efficacité d'utilisation du spectre;

1.3	de la réduction des brouillages à un minimum;

1.4	d'un meilleur accès au spectre;

1.5	d'autres facteurs?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.1110, UIT-R F.1337 et UIT-R SM.1266.

annexe 17

(Source: Document 9/69)

projet de rÉvision de la QUESTION UIT-R 145/9*

CARACTÉRISTIQUES REQUISES POUR LA TRANSMISSION DE DONNÉES À GRANDE RAPIDITÉ DE MODULATION
SUR DES CIRCUITS RADIOÉLECTRIQUES EN ONDES
DÉCAMÉTRIQUES

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'on constate un besoin croissant en matière de transmission de données à grande rapidité de modulation sur des circuits radioélectriques en ondes décamétriques et que l'on peut s'attendre à une nouvelle augmentation de ces besoins;

b)	que les progrès récents conduisent à la mise au point de systèmes qui utilisent la largeur de bande de façon beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qui ont une plus grande capacité en bits par seconde et par unité de largeur de bande;

c)	qu'il est souhaitable que les effets des variations et des perturbations aléatoires se produisant dans le milieu de propagation constituent les facteurs qui déterminent en définitive la qualité de fonctionnement que l'on peut obtenir avec de tels systèmes;

d)	que les caractéristiques d'une «voie de 3 kHz» ont été élaborées dans une large mesure en se fondant sur l'emploi de cette voie pour la téléphonie,

décide à l'unanimité de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques de qualité de fonctionnement nécessaires pour la transmission de données par des systèmes radioélectriques en ondes décamétriques?

2	Quel est le débit binaire maximal réalisable dans la voie radioélectrique en ondes décamétriques pour le taux d'erreur binaire souhaité?

3	Comment les techniques de codage de correction des erreurs, d'entrelacement dans le temps, de diversité de fréquence dans la bande et autres peuvent-elles être utilisées afin d'obtenir la probabilité d'erreur désirée?

4	Quelles sont les possibilités d'utilisation des bandes latérales indépendantes pour la transmission de données?

5	Quels sont les paramètres statistiques qu'il convient d'utiliser pour décrire le milieu de propagation radioélectrique dans l'évaluation d'un système de transmission de données à grande rapidité de modulation et quelles sont les valeurs dont il faut tenir compte?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.436 et UIT-R F.763.

annexe 18

(Source: Document 9/70)

projet de rÉvision de la QUESTION UIT-R 213/9*

simulation de transmissions en ondes dÉcamÉtriques
par canal ionosphÉrique

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les radiocommunications ionosphériques dans les bandes des ondes décamétriques sont rentables pour bon nombre d'applications du service fixe;

b)	que la simulation d'un canal de propagation ionosphérique ainsi que des conditions de bruit et de brouillage qui lui sont associées permettrait de réduire les délais et les débours qu'impliquent l'étude et la mise à l'essai de tels systèmes dans le service fixe;

c)	qu'il est essentiel qu'une telle simulation reproduise les effets, sur le plan de la propagation, des phénomènes de distorsion variables dans le temps, des divers phénomènes d'évanouissement, des bruits atmosphériques et des bruits artificiels représentatifs des conditions observées sur de tels trajets radioélectriques;

d)	que les simulateurs établis sur la base du Rapport 549 de l’ex-CCIR (1990) (simulateurs de canal ionosphérique en ondes décamétriques) et de la Recommandation UIT-R F.520 (Utilisation de simulateurs de canal ionosphérique en ondes décamétriques) sont limités (Note 1) et ne sont valables que pour les bandes de plusieurs kHz;

e)	qu'il est nécessaire de concevoir et de mettre en service des simulateurs qui puissent simuler les caractéristiques des canaux à large bande;

f)	que les recherches récentes:

–	ont permis de rassembler des données de propagation qui caractérisent de façon plus précise la propagation ionosphérique;

–	ont permis d'établir des modèles plus exacts de la propagation ionosphérique et des conditions de bruit associées à la propagation en ondes décamétriques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les profils caractéristiques des phénomènes d'évanouissement et des étalements de fréquence et de temps de propagation, variables dans le temps, qu'il conviendrait d'utiliser dans des simulateurs de canal ionosphérique en temps réel pour la mise à l'essai des systèmes de communication en ondes décamétriques?

2	Quels sont les profils et paramètres d'un modèle de transmission ionosphérique en ondes décamétriques qui représentent de façon réaliste les systèmes de transmission utilisant ces ondes, et comment peut-on utiliser ces paramètres de transmission dans un simulateur de canal en temps réel pour la mise à l'essai des systèmes de communication en ondes décamétriques?

3	Quels profils et paramètres spécifiques des bruits atmosphériques et des bruits artificiels faut-il connaître pour modéliser de façon exacte les conditions d'exploitation des systèmes à ondes décamétriques et comment peut-on utiliser ces paramètres de bruit et de brouillage dans un simulateur de canal en temps réel pour la mise à l'essai des systèmes de communication en ondes décamétriques?

NOTE 1 – Il convient de noter que, selon le Rapport 549 de l’ex-CCIR (1990), le modèle à dispersion gaussienne n'est pas valide pour tous les canaux ionosphériques à ondes décamétriques.

annexe 19

(Source: Document 9/82)

projet de rÉvision de la QUESTION UIT-R 118-1/9*

CRITÈRES DE PARTAGE ENTRE LES SERVICES MOBILES PAR SATELLITE ET
LE SERVICE FIXE DANS LA BANDE DES 1 À 3 GHz

(1990-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les faisceaux hertziens sont largement exploités dans le monde et qu'ils utilisent largement une grande partie du spectre des fréquences;

b)	que les services mobiles par satellite (SMS) bénéficient dans un certain nombre de bandes entre 1 et 3 GHz d'attributions à titre primaire, en partage, avec égalité des droits, avec le service fixe;

c)	que les systèmes géostationnaires et non géostationnaires des SMS pourraient causer des brouillages aux faisceaux hertziens;

d)	que les Conférences mondiales des radiocommunications de 1995 et 1997 ont examinéun certain nombre de questions liées aux attributions qui ont une incidence sur le partage entre le service fixe et les SMS,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels niveaux de brouillage du SMS les faisceaux hertziens pourraient-ils tolérer tout en tenant compte des pourcentages de temps?

2	Quelles sont les contraintes qu'il faudrait imposer aux services et qui seraient acceptables pour faciliter le partage?

--

NOTE1 – Voir les Recommandations UIT-R F.1107, UIT-R F.1108, UIT-R F.1246, UIT-R F.1319, UIT-R F.1335 et les projets de Recommandations UIT-R F.[Doc. 8D/91], [Doc. 8D/93-9D/57] et [Doc 8D/94-9D/58].

ANNEXE 20

(Source: Document 4/7-9/17)

PROJET DE RÉVISION DE LA QUESTION UIT-R 206-1/9

CRITÈRES DE PARTAGE ENTRE SYSTÈMES DU SERVICE FIXE ET SYSTÈMES DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE METTANT EN OEUVRE UN GRAND NOMBRE DE SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES DANS DES BANDES DE frÉquenceS entre 10 et 30 GHz

(1995-1997)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)	que des réseaux à satellite mettant en oeuvre un grand nombre de satellites non géostationnaires, ainsi que les stations terriennes associées seront exploités dans le service fixe par satellite (SFS), utilisant les attributions de fréquences SFS existantes dans la gamme 10-30 GHz;

b)	que ces réseaux à satellite créeront un nouveau cas de partage avec les systèmes du service fixe dans les bandes 10,7-12,75 GHz et 17,7-18,8 GHz, cas qui n’a pas encore été étudié;

c)	que les critères de partage appliqués pour le brouillage entre les réseaux du SFS à satellites géostationnaires et les systèmes du service fixe ne s’appliqueront peut-être pas au cas de partage utilisant des réseaux non OSG, visé au § b);

d)	que dans la Résolution 131 (CMR-97), il a été demandé à l’UIT-R d’étudier les valeurs de puissance surfacique appropriées à appliquer aux réseaux du service fixe par satellite non OSG dans les bandes 10,7-12,75 GHz et 17,7-19,3 GHz, afin d’assurer la protection du service fixe sans limiter le développement des deux types de réseau,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les critères de partage préférés, notamment les valeurs de puissance surfacique appropriées, des systèmes du service fixe pour les réseaux à satellite non OSG dans les bandes visées au § d)?

2	Quelles méthodes de calcul du brouillage faut-il utiliser pour analyser les risques de brouillage des systèmes du service fixe par les réseaux à satellite non OSG dans les bandes visées au § d)?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être rendus disponibles à la RPC-99;

2	que les résultats de ces études devront se traduire par l’élaboration de Recommandations appropriées avant 1999.

NOTE 1 - Cette Question est liée à la Question UIT-R 237/4, qu’elle complète.

ANNEXE 21

(Source: Document 4/8-9/19)

Projet DE RÉVISION de la QUESTION UIT-R 217/9*

FAISABILITÉ du PARTAGE DE FRÉQUENCES ENTRE LE
SERVICE FIXE ET LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE
DANS LA GAMME 30-52 GHz

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, dans la gamme 30-52 GHz, le service fixe et le service fixe par satellite (SFS) disposent, aux termes de l'actuel Article S5 du Règlement des radiocommunications (RR), de plusieurs attributions à titre coprimaire;

b)	qu'en raison des particularités de la réutilisation des fréquences et des faibles dimensions des antennes à ces fréquences, la densité d'implantation des systèmes peut être élevée, ce qui se traduit par un faible espacement entre les stations d'utilisateur du service fixe et du SFS (OSG et non OSG);

c)	que la qualité fonctionnement des systèmes du service fixe et du SFS dans ces bandes dépend essentiellement de l'affaiblissement dû à la pluie;

d)	que la corrélation statistique des affaiblissements dus à la pluie sur des trajets de transmission radioélectrique spatialement séparés appelle un complément d'étude;

e)	qu’il peut être nécessaire d’exploiter certains systèmes du SFS sur des fréquences déjà utilisées dans le service fixe;

f)	que les configurations des systèmes du service fixe peuvent être de type point à point ou point à multipoint;

g)	que le partage peut s’avérer particulièrement difficile compte tenu de l’effet combiné des conditions de propagation et de la forte densité d'utilisateurs de stations faiblement espacées du service fixe et du SFS,

h)	que, dans sa Résolution 133, la CMR-97 a demandé à l'UIT-R de faire des études en temps voulu pour la CMR-99, afin de déterminer si les limites de puissance surfacique prévues à l'article S21 pour la bande 37,5-40 GHz protègent convenablement les services de Terre contre les émissions des réseaux du SFS;

j)	que, dans sa Résolution 129, la CMR-97 a invité l'UIT-R à faire des études sur les critères et les méthodes de partage appropriés, y compris les limites de puissance surfacique, entre le SFS et les autres services ayant des attributions dans la bande 40,5-42,5 GHz,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques préférées des systèmes du service fixe qui utilisent des attributions dans la gamme 30-52 GHz?

2	Quel est l'effet des caractéristiques de propagation sur le partage des fréquences, dans la gamme 30-52 GHz, entre le service fixe et le SFS?

3	Quelle est la densité géographique escomptée des stations du service fixe dans ces bandes?

4	Quelles sont les méthodes qui permettent d’analyser les risques de brouillage préjudiciable entre systèmes du service fixe et systèmes du SFS dans ces bandes?

5	Les limites de puissance surfacique prévues à l'article S21 du RR pour la bande 37,5-40 GHz protègent-elles convenablement le service fixe contre les réseaux du SFS?

6	Quels sont les critères et méthodes de partage appropriés, y compris les limites de puissance surfacique, entre le SFS et le service fixe dans la bande 40,5-42,5 GHz?

7	Quelles techniques peut-on utiliser dans les systèmes du service fixe ou ceux du SFS pour permettre l'utilisation de ces attributions en partage?

8	Quel niveau de qualité de fonctionnement et d'utilisation peut-on atteindre dans le service fixe dans des conditions de partage?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées devraient être mis à la disposition de la RPC-99;

2	que les résultats de ces études devraient se traduire par l'élaboration de Recommandations appropriées au plus tard en 1999.

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 250/4, qu'elle complète.

ANNEXE 22

(Source: Document 4/10-9/21)

Projet de rÉvision de la question uit-r 218/9*

critÈres de partage des frÉquences entre SYSTÈMES du service fixe utilisant des stations placÉes sur des plates-formes À haute altitude et systÈmes du service fixe par satellite

(1998)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'on met actuellement au point de nouvelles technologies utilisant des stations de télécommunication  placées sur des plates-formes fixes à haute altitude;

b)	que les systèmes utilisant une ou plusieurs plates-formes de ce type peuvent présenter des caractéristiques intéressantes pour les communications numériques large bande à grande vitesse et à forte réutilisation des fréquences;

c)	que de tels systèmes permettraient de desservir des zones métropolitaines ou des zones frontalières fortement peuplées avec des angles d'élévation élevés et des trajets courts, ou encore des régions rurales reculées avec des angles d'élévation plus faibles mais sans réduction de la capacité théorique;

d)	que ces systèmes du service fixe à haute densité placés sur des plates-formes à haute altitude et assurant des services à large bande, sont destinés à former une infrastructure ubiquiste infocommunications pour le grand public;

e)	que les systèmes stratosphériques du service fixe peuvent être exploités dans des bandes utilisées en partage avec le service fixe par satellite (SFS);

f)	qu'il est nécessaire d'étudier les critères de partage entre différents systèmes de ce type, en tenant compte tout particulièrement de l'ensemble des valeurs d'angles d'élévation utilisés dans ces systèmes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les critères de partage préférés pour ce qui est des brouillages entre ces systèmes et les systèmes du SFS utilisant les mêmes bandes de fréquences?

2	Quelles sont les méthodes de calcul des brouillages nécessaires à l’analyse des risques de brouillage entre systèmes du SFS et systèmes placés sur des plates-formes à haute altitude utilisant les mêmes bandes de fréquences?

3	Comment prendre en compte les facteurs de propagation dans l’évaluation des brouillages?

4	Quelles sont les bandes de fréquences adaptées au partage entre les systèmes du service fixe placés sur des plates-formes à haute altitude et les systèmes du SFS?

5	Quelles seraient les répercussions sur le partage des fréquences, si l’on utilisait les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz indifféremment pour les liaisons sol-plate-forme et plate-forme-sol?

décide en outre

1	que les études mentionnées ci-dessus devront être achevées avant 1999.

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 251/4, qu'elle complète.

_________________

* 	Cette Question doit être portée à la connaissance de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8A).

*	Cette Question doit être portée à la connaissance des Commissions d'études 4 et 8 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à la connaissance des Commissions d'études 3, 4 et 8 des radiocommunications.

*	Il convient de porter cette Question à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications.

* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications.

* 	Cette Question doit être portée à l’attention de la Commission d’études 13 du Bureau de normalisation des télécommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8A) et le Groupe mixte de Rapporteurs 8A-9B.

*	Cette Question doit être portée à l’attention des Commissions d’études 4 (GT 4A) et 8 (GT 8A) des radiocommunications et du Groupe mixte de Rapporteurs 8A/9B.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 4 des radiocommunications (Groupe de travail 4A) et du Groupe de travail 4-9S.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (Groupe de travail 8A).

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8B)

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 3 (GT 3L) et 8 (GT 8B) des radiocommunications.

* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (Groupe de travail 8D).

- *Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications (Groupe de travail 3M).

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d’études 3 des radiocommunications et de la Commission d'études 2 du développement des télécommunications.