UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Lettre circulaire CCRR/8 | 30 novembre 2000 |
| --- | --- |

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:		Projets de modification des Règles de procédure

A l'attention du Directeur général

Madame/Monsieur,

Suite aux conclusions de la CMR-2000 (Istanbul, 2000), le Bureau des radiocommunications a mis en évidence un certain nombre de cas pour lesquels il faut envisager d'élaborer de nouvelles Règles de procédure, ou encore de modifier ou de supprimer des Règles de procédure existantes. A sa 20ème réunion (11-15 septembre 2000), le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) a décidé, compte tenu de sa charge de travail et de celle du Bureau, d'examiner ces cas à des réunions ultérieures. La première série de projets de Règles de procédure, qu'il était prévu de soumettre au RRB à sa 21ème réunion (20-24 novembre 2000), a été communiquée aux administrations pour observations dans la Lettre circulaire CCRR/7 du 22 septembre 2000.

Vous trouverez dans la présente Lettre circulaire (CCRR/8) la deuxième série de projets de Règles de procédure concernant l'adjonction de nouvelles Règles ou la modification ou la suppression de certaines Règles existantes. Il est prévu de soumettre ces projets de Règles de procédure au RRB à sa 22ème réunion (5-9 février 2001). Les propositions portent sur les dispositions suivantes:

	numéros S5.2.1, S5.415, S5.416, et S5.491 (Annexe 1);

	numéro S9.1 et Résolution 51 (Annexe 2);

	numéros S9.19, S9.27, S9.36, S9.58, S11.32, S11.43A et section 1 de l'appendice S5 (Annexe 3);

	article S13 (Annexe 4);

	§ 3.9 de l'annexe 5 de l'appendice S30 et § 3 de l'annexe 3 de l'appendice S30 (Annexe 5);

	§ 2.2 de l'article 2 des appendices S30/S30A (Annexe 6);

	section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 et section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A (Annexe 7);

	annexe 4 de l'appendice S30 (Annexe 8);

	annexe 7 de l'appendice S30 (Annexe 9);

	section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (Annexe 10);

	section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (Annexe 11);

	notification d'assignations figurant dans les Listes pour les Régions 1 et 3 (Annexe 12);

	appendice S4 (Annexe 13);

Conformément au numéro S13.17 du Règlement des radiocommunications, ces propositions sont soumises pour observations aux administrations avant d'être communiquées au RRB au titre du numéro S13.14.

Pour permettre au Bureau des radiocommunications d'élaborer, de faire traduire et d'insérer sur le web de l'UIT, à temps pour la prochaine réunion du RRB (22 ème) qui s'ouvrira le 5 février 2001, le document de synthèse qui sera soumis au Comité, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir au Bureau vos observations éventuelles le 4 janvier 2001 au plus tard.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Robert W. Jones
	Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexes: 13

Distribution:

–	Administrations des Etats Membres de l'UIT
–	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
–	Directeur et Chefs de Département du Bureau des radiocommunications

ANNEXE 1

Règles relatives aux numéros S5.2.1, S5.415, S5.416, et S5.491 du RR

# MOD S5.2.1

Plusieurs renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences font état d'utilisations "régionales" ou sous-régionales" (voir par exemple le numéroS5.415) avec un "r" minuscule. Le Comité a examiné lesdits renvois sur la base de cette disposition et du numéro S5.22 et est parvenu aux conclusions suivantes:

–	lorsque l'attribution ne concerne qu'une Région, le terme "sous-régional" est interprété au sens du numéro S5.22, c'est-à-dire qu'il ne s'applique qu'à l'intérieur d'une Région;

–	lorsque l'attribution concerne plusieurs Régions, le terme "sous-régional" ou "régional" peut couvrir des territoires de différentes Régions;

–	une "sous-région" ou "sous-Région" n'est pas nécessairement limitée aux pays limitrophes.

Motifs: 	Compte tenu des modifications apportées au numéro S5.488 par la CMR-2000, la référence au numéro S5.488 ne constitue pas un bon exemple. En conséquence, un autre renvoi est cité à titre indicatif.

# MOD S5.415

1	Dans ce renvoi, l'attribution "est limitée aux systèmes nationaux et régionaux". Le Comité considère un système national comme un système ayant une zone de service limitée au territoire de l'administration notificatrice. En conséquence, le système régional auquel il est fait référence est considéré comme un ensemble de deux systèmes nationaux ou plus; ces systèmes doivent être limités au territoire des administrations concernées et notifiés par l'une de ces administrations au nom de toutes les administrations en cause. Le Comité est parvenu à cette conclusion compte tenu du numéro S5.2.1, concernant l'interprétation du mot "régional" sans "R" majuscule.

2	Conformément à cette disposition, l'utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz dans la Région 2 et des bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz dans la Région 3 par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux ou régionaux. Seules les assignations qui satisfont aux conditions suivantes seront considérées comme conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences:

a)	La zone de service pour un système régional est à l'intérieur de la Région concernée, c'est-à-dire dans la Région 2 seulement dans la bande 2 535-2 655 MHz ou dans les Régions 2 et 3 dans les autres bandes comprises entre 2 500 et 2 690 MHz.

b)	Lorsqu'il s'agit d'un système national, la zone de service est limitée au territoire relevant de la juridiction de l'administration notificatrice.

c)	Si le réseau à satellite est exploité dans le cadre d'un système international dont font partie d'autres pays, la fiche de notification doit indiquer que l'utilisation est limitée à la ou aux Régions concernées.

Motifs: Cette modification de forme ne concerne que la version anglaise.

# ADD S5.416

Voir les observations concernant les Règles de procédure relatives au numéro S5.415.

Motifs:		Formuler une Règle concernant un renvoi analogue au renvoi S5.415.

# SUP S5.491

Motifs: 	La CMR-2000 a supprimé la restriction applicable aux "systèmes nationaux et sous-régionaux".

ANNEXE 2

Règles relatives au numéro S9.1 et à la Résolution 51 du RR

# MOD S9.1

# 1	Report de la date de mise en service

1.1	Le Comité déduit de la référence aux numéros S11.44 et S11.44B à S11.44I dans le numéro S9.1 ainsi qu'au numéro S11.48, que, pour une station spatiale d'un réseau à satellite qui n'a pas encore été mise en service, la durée totale maximale de validité d'une publication anticipée peut être de cinq ans en vertu du numéro S9.1, auxquels s'ajoute une prorogation maximale de deux ans si cette prorogation est accordée. En conséquence, un report de la date de mise en service (au-delà des cinq années initiales) à un stade quelconque de la procédure n'est acceptable que si la date de mise en service (date 2C) reste dans la limite des cinq ans, auxquels s'ajoute tout délai de prorogation convenu de deux ans au maximum à compter de la date de réception, par le Bureau, des renseignements pour la publication anticipée visés aux numéros S9.1 et S9.2. L'octroi des prorogations compte tenu de ce délai général de sept ans est toutefois subordonné à plusieurs autres conditions décrites dans les parties pertinentes des Règles de procédure (voir les observations au titre des Règles de procédure relatives aux numéros S9.5D et S11.44 et à la Résolution 51 (Rév.CMR-2000)).

1.2	La dernière partie de cette disposition porte sur la date fixée pour la réception des renseignements relatifs à la coordination et/ou la notification, selon le cas. La Conférence a décidé de traiter différemment les réseaux à satellite soumis à la procédure de coordination de la section II de l'article S9 et les réseaux à satellite qui ne sont pas soumis à cette procédure. Dans le premier cas, une demande de coordination est considérée comme ayant été reçue au plus tôt six mois après la date de réception des renseignements pour la publication anticipée et, dans le deuxième cas, une fiche de notification est considérée comme ayant été reçue au plus tôt six mois après la date de publication des renseignements pour la publication anticipée.

Le Bureau communique régulièrement les renseignements concernant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée pour ces deux types de réseaux à satellite, afin d'appliquer cette disposition ainsi que les numéros S11.44 et S11.48.

# 2	Annulation d'une publication anticipée

Compte tenu de ce qui précède (en particulier des numéros S11.44 et S11.48) et quel que soit le statut réglementaire du réseau (en cours de publication anticipée ou de coordination ou déjà inscrit dans le Fichier de référence), le Bureau, après avoir informé l'administration concernée, éliminera du Fichier de référence ou de ses fichiers concernant la publication anticipée ou la coordination les réseaux dont la mise en service n'a pas été notifiée au cours de la période précitée. Les administrations ayant l'intention de mettre en service ces réseaux à une date ultérieure devront recommencer les procédures à partir de la publication anticipée. Conformément au numéro S11.48, le Bureau informe l'administration responsable de la station spatiale au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai de cinq ans et trois mois avant la date d'expiration du délai de sept ans, si une prorogation est accordée (voir les observations formulées au titre des Règles de procédure relatives aux numéros S9.5D et S11.44 et à la Résolution 51 (Rév.CMR-2000)).

3	Le délai de sept ans (cinq ans auxquels s'ajoute une prorogation de deux ans au maximum, si cette prorogation est accordée) visé au § 1 ci-dessus n'est pas pris en compte en cas d'adjonction, à un moment quelconque, d'une station terrienne, même si cela n'était pas prévu dans la publication anticipée.

Motifs: 	Modification de forme concernant la référence à la Résolution 51 (Rév.CMR-2000).

# MOD RÉSOLUTION 51 (Rév.CMR-2000)

Dispositions transitoires relatives à la publication anticipée 
et à la coordination des réseaux à satellite

décide

1	La Résolution 51 (Rév.CMR-2000) concerne les mesures transitoires relatives à la publication anticipée et à la coordination des réseaux à satellite. Conformément au décide de cette Résolution "pour les réseaux à satellite pour lesquels le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 22 novembre 1997, le délai maximum à compter de la date de publication de ces renseignements accordé pour mettre en service les assignations de fréquence correspondantes sera de six ans plus la prorogation conformément au numéro 1550 (voir également la Résolution 49 (Rév.CMR-2000))".

2	Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé ce qui suit:

2.1	Pour les réseaux à satellite pour lesquels le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 22 novembre 1997, le délai réglementaire maximal autorisé est de neuf ans à compter de la date de publication de ces renseignements.

2.2	Si les caractéristiques d'un réseau à satellite sont modifiées après la mise en service des assignations et si de nouveaux accords de coordination sont nécessaires, mais qu'il n'y a pas lieu de publier de nouveaux renseignements pour la publication anticipée, le délai réglementaire total autorisé pour la mise en service d'une assignation pour les caractéristiques modifiées devrait être:

2.2.1	de huit ans et demi à compter de la date de réception de la demande de publication des caractéristiques modifiées du réseau à satellite considéré, si le Bureau a reçu la demande de modification avant le 22 novembre 1997;

2.2.2	de cinq ans à compter de la date de réception de la demande de publication des caractéristiques modifiées du réseau à satellite considéré, si le Bureau a reçu la demande de modification après le 22 novembre 1997 (voir le numéro S11.43A).

Motifs: 	La CMR-2000 a modifié la Résolution 51, de sorte que pour les réseaux pour lesquels le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 22 novembre 1997, le délai considéré doit désormais être décompté à partir de la date de publication de ces renseignements. La Résolution 51 ne comporte désormais qu'un point sous "décide".

ANNEXE 3

Régles relatives aux numéros S9.19, S9.27, S9.36, S9.58, S11.32, S11.43A 
et à la section 1 de l'appendice S5 du RR

# MOD S9.19

Cette disposition traite des conditions régissant la coordination des stations de Terre d'émission et des stations terriennes d'émission du service fixe par satellite (Terre vers espace) par rapport à des stations terriennes du SRS types dans les bandes planifiées et dans les bandes non planifiées. A ce jour, aucune Recommandation UIT-R ne définit le niveau de puissance surfacique émise par les stations de Terre à la limite de la zone de service du SRS non planifié à prendre en compte pour déclencher la coordination. Tant qu'il n'existe pas de méthode de calcul et de critères techniques dans les Recommandations UIT-R pertinentes, le Bureau, aux fins de l'application de cette disposition et pour identifier l'administration affectée, utilisera provisoirement les limites de puissance surfacique dans la ou les bandes de fréquences les plus proches, s'il en existe, en plus de l'examen du chevauchement de fréquences.

Motifs:		Découle de l'adoption par la CMR-2000 de la modification du numéro S9.19.

# MOD S9.27

# 1	Assignations de fréquence à prendre en considération dans la procédure de coordination

Les assignations de fréquence à prendre en considération dans cette procédure sont indiquées aux § 1 à 5 de l'appendice S5 (voir également les Règles de procédure relatives au numéro S9.36 et à l'appendice S5).

1.1	Ainsi qu'il est indiqué dans les Règles de procédure relatives au numéro S9.1, la période qui s'écoule entre la date de réception, par le Bureau, des renseignements demandés au titre des numéros S9.1 et S9.2 pour un réseau à satellite et la date de mise en service des assignations de ce réseau à satellite ne peut en aucun cas dépasser cinq ans (numéro S9.1), auxquels s'ajoute une prorogation éventuelle de deux ans au maximum conformément à la procédure des numéros S11.44B à S11.44I. Les assignations de fréquence pour lesquelles ces échéances ne sont pas respectées ne seront donc plus prises en considération aux termes des dispositions du numéro S9.27 et de l'appendice S5 (voir également les numéros S9.1, S9.2, S11.43A, S11.44, S11.48 et la Résolution 49 (CMR-97/CMR-2000, selon le cas)).

Motifs: 	Découle de l'adoption par la CMR-2000 de la modification de la Résolution 49.

|  | - |  |
| --- | --- | --- |
|  | - - |  |

Les assignations non conformes au Règlement des radiocommunications et notifiées relativement au numéro

Motifs:		La CMR-2000 a adopté un nouveau régime réglementaire pour le Plan du SRS et des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 et pour la Liste des utilisations additionnelles désormais annexée au Fichier de référence. La Conférence a également modifié le numéro S5.43 et ajouté le numéro S5.43A. Les relations entre différentes catégories de services sont à présent relativement plus claires qu'elles ne l'étaient auparavant. Toutefois, il est plus difficile de présenter ces relations sous forme de tableau tout en garantissant que l'utilisation de ce tableau ne prêtera pas à confusion. En conséquence, il est suggéré de supprimer ce tableau. Pour clarifier le statut des assignations de fréquence au titre du numéro S11.41, il est proposé de modifié la Règle de procédure relative au § 1 de l'appendice S5.

# 2	Modification des caractéristiques d'un réseau à satellite pendant la coordination

2.1	Une fois qu'une administration a informé le Bureau d'une modification des caractéristiques de son réseau, il est indispensable de définir les conditions qu'elle doit respecter en matière de coordination vis-à-vis d'autres administrations, c'est-à-dire de déterminer la ou les administrations et le ou les réseaux pour lesquels la partie modifiée du réseau doit faire l'objet d'une coordination avant d'être notifiée pour inscription.

2.2	Les principes directeurs régissant le traitement des modifications sont les suivants:

–	obligation générale d'effectuer la coordination avant la notification (numéro S9.6) et

–	la coordination n'est pas requise lorsque la nature de la modification n'a pas pour effet d'accroître le brouillage causé ou subi, selon le cas, par les assignations d'une autre administration, comme indiqué dans l'appendice S5.

2.3	Compte tenu de ces principes, et à condition que la limite de déclenchement de la coordination soit dépassée, la partie modifiée du réseau devra faire l'objet d'une coordination vis-à-vis des réseaux à satellite à prendre en considération pour la coordination (voir le Tableau ci-dessus):

a)	avec des dates de réception (DR) antérieures à la date de notification initiale (D1) du réseau considéré; et

b)	avec une date de réception (DR) postérieure à la date de notification initiale (D1) du réseau modifié, mais antérieure à la date de modification (D2), lorsque la nature de la modification a pour effet d'accroître le brouillage causé ou subi, selon le cas, par les assignations aux réseaux notifiés pendant la période comprise entre les dates D1 et D2. Dans le cas des réseaux OSG visés au numéro S9.7, y compris de ceux pour lesquels la méthode fondée sur l'arc de coordination (bandes de fréquences 1), 2) et 3) du numéro S9.7 du Tableau S5.1 de l'appendice S5) a été appliquée, l'accroissement du brouillage sera évalué à l'aide du rapport T/T.

2.3.1	Lorsque la coordination requise pour la modification concerne un réseau visé au § b) ci-dessus, la date de réception (DR) retenue pour les assignations modifiées sera la date de notification de la modification (c'est-à-dire DR  D2). Dans le cas contraire, la date retenue pour ces assignations sera la date de réception initiale (DR) (c'est-à-dire DR  D1).

2.3.2	Dans le cas où des modifications successives sont apportées à la même partie du réseau et où la modification suivante (par rapport à la modification précédente) n'a pas pour effet d'accroître le brouillage causé ou subi par un réseau donné qui n'est pas soumis à la procédure de coordination requise au § b) ci-dessus, ce réseau ne sera pas soumis à la procédure de coordination requise pour la modification suivante.

2.3.3	S'il est imposible de s'assurer qu'il n'y a pas eu augmentation du brouillage (par exemple parce qu'il n'existe aucun critère ni aucune méthode de calcul appropriés), la date de réception (DR) retenue pour les assignations modifiées sera la date D2.

2.4	Après avoir examiné le réseau modifié conformément au §2.3 ci-dessus, le Bureau publie la modification, y compris les conditions régissant la coordination qui lui sont applicables, dans la section spéciale correspondante, afin que les administrations soumettent leurs observations dans le délai habituel de quatre mois. Les caractéristiques initiales sont alors remplacées par les caractéristiques modifiées ainsi publiées et seules ces dernières caractéristiques seront prises en compte pour l'application ultérieure du numéro S9.36.

Motifs:		Résulte de l'adoption par la CMR-2000 de la suppression des numéros S9.8 et S9.9. Etant donné qu'il n'existe aucune méthode normalisée permettant de vérifier qu'il y a eu augmentation du brouillage lors d'un examen au titre des numéros S9.7A et S9.7B (ces dispositions ont été adoptées par la CMR-2000), on appliquera le § 2.3.3 dans ces cas.

# 3	Modification des caractéristiques d'une station terrienne

3.1	Une modification des caractéristiques d'une station terrienne peut être l'utilisation d'une autre station spatiale associée. Lors d'un examen au titre des numéros S9.15, S9.17 et S9.17A, un nouveau contour de coordination est tracé puis comparé au précédent. La coordination est alors nécessaire avec toute administration sur le territoire de laquelle une distance de coordination est augmentée. Lors d'un examen au titre du numéro S9.19, la puissance surfacique de la station terrienne d'émission ayant des caractéristiques modifiées est calculée au bord de la zone de service du SRS. La coordination est alors nécessaire avec toute administration sur le territoire de laquelle la puissance surfacique en bordure de la zone de service du SRS est augmentée par suite de la modification des caractéristiques de la station terrienne d'émission du service fixe par satellite et dépasse le niveau admissible. Toutefois, si la station spatiale associée initiale a été annulée ou si les assignations de fréquence coordonnées de la station terrienne ne correspondent pas aux nouvelles assignations notifiées, la notification des assignations de la station terrienne sera considérée comme une nouvelle fiche de notification (première notification).

3.2	En règle générale, le Bureau applique la même méthode, c'est-à-dire une augmentation de la distance de coordination ou une augmentation de la puissance surfacique en bordure de la zone de service du SRS, selon le cas, pour déterminer s'il y a augmentation du brouillage.

Motifs:		Résulte de l'adoption par la CMR-2000 de la modification du numéro S9.19, qui s'applique désormais également à une station terrienne d'émission du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire, avec égalité des droits, avec le service de radiodiffusion par satellite (voir également les modifications apportées à la Règle de procédure relative aux numéros S11.32 et S11.43A).

# MOD S9.36

1	Aux termes de cette disposition, le Bureau "identifie toute administration avec laquelle la coordination peut devoir être effectuée". Pour l'application de l'appendice S5 relativement au numéro S9.21, le Bureau applique les méthodes de calcul et les critères suivants1:

–	réseau à satellite par rapport à un réseau à satellite: appendice S8;

–	station terrienne par rapport à des stations de Terre (et inversement): Règles de procédure B1 et B2 (élaborées à partir de l'appendice S7);

–	stations d'émission de Terre vis-à-vis de stations spatiales de réception: critères définis à l'article S21;

–	stations spatiales d'émission vis-à-vis de services de Terre: limites de puissance surfacique définies à l'article S21;

-

–	stations des services de Terre entre elles dans certaines bandes de fréquences: Règles de procédure B4, B5 et B6, selon le cas.

Motifs:	Découle de l'adoption par la CMR-2000 du renvoi révisé S5.488.

2	S'agissant des demandes de coordination au titre des numéros S9.11 à S9.14 et S9.21, il est à noter que, indépendamment de l'identification effectuée par le Bureau en vertu du numéro S9.36 (voir le renvoi S9.36.1), toute administration, même non identifiée, peut s'opposer à l'assignation publiée relativement au numéro S9.52 et toute administration, même identifiée par le Bureau, qui n'a fait aucun commentaire sur l'utilisation proposée dans le délai réglementaire prescrit est considérée comme n'ayant aucune objection à formuler à l'encontre de cette utilisation conformément au numéro S9.52C.

3	Voir également la Règle de procédure relative à l'appendice S5.

Motifs:	Résulte du projet de révision des Règles de procédure relatives au numéro S9.27.

# MOD S9.58

Cette disposition porte sur les modifications des caractéristiques approuvées dans le cadre de la procédure de coordination de l'assignation du réseau. Pour le traitement de ces modifications, le Bureau appliquera le § 2 de la Règle relative au numéro S9.27. Lors de la publication des caractéristiques modifiées dans une modification de la section spéciale contenant la date de coordination initiale, le Bureau indiquera la nature de la modification conformément au numéro S9.58.

Motifs:	Découle du projet de révision des Règles de procédure relatives au numéro S9.27

# MOD S11.32

# 1	Examen d'une assignation de fréquence à une station spatiale

Si l'on appliquait cette disposition à la lettre, il faudrait examiner l'assignation notifiée avec toute station identifiée en application du numéro S9.27, alors que cet examen, ou une grande partie de cet examen, a été déjà effectué durant l'application de la procédure de coordination. Le Comité a adopté la méthode pratique suivante:

a)	Les calculs concernant des réseaux d'une administration dont il est indiqué dans la fiche de notification qu'elle a donné son accord à la coordination relativement aux numéros S9.7 et S9.7B ne sont pas effectués, car on suppose que les différences éventuelles entre les caractéristiques notifiées et celles publiées dans la section spéciale en vertu des numéros S9.7 et S9.7B sont coordonnées et acceptées par cette administration.

b)	Si toutes les administrations identifiées dans les sections spéciales précitées ne sont pas indiquées dans les colonnes A5/A6 avec une référence au § 6 de l'appendice S5 ou au numéro S11.32A, la fiche de notification sera retournée à l'administration avec une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32. Pour des raisons pratiques, aucun examen ne sera effectué au titre du numéro S11.31 si une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32 est formulée à ce stade.

(Voir la Lettre circulaire N° 104 du 10 août 1998 et les Règles de procédure relatives au numéro S9.52C).

c)	Afin d'identifier d'autres administrations susceptibles d'être affectées, les caractéristiques notifiées sont comparées avec celles publiées dans la section spéciale mentionnée ci-dessus et, si elles sont identiques ou correspondent aux caractéristiques publiées dans ces sections spéciales, le résultat des calculs/examens déjà faits pour ces sections spéciales est utilisé.

d)	Si les caractéristiques notifiées diffèrent des caractéristiques publiées, des calculs seront effectués sur la base de l'appendice S5 et s'il apparaît que d'autres administrations (mis à part celles énumérées dans les colonnes A5/A6 des sections spéciales correspondantes) subissent ou causent, en raison des caractéristiques modifiées, des brouillages supérieurs à ceux subis ou causés précédemment, une conclusion défavorable sera formulée et la fiche de notification sera retournée à l'administration notificatrice. Celle-ci sera invitée à publier une modification de la section spéciale concernée et à engager une coordination avec les administrations identifiées dans la section spéciale ainsi modifiée. S'il apparaît qu'aucune autre administration ne subit ou ne cause, en raison des caractéristiques modifiées, des brouillages supérieurs à ceux subis ou causés précédemment, une conclusion favorable sera formulée. Voir également les Règles de procédure relatives au numéro S9.27.

Motifs:	Résulte de l'adoption par la CMR-2000 du numéro S9.7B et de la suppression des numéros S9.8 et S9.9.

# 2	Examen d'une assignation de fréquence à une station terrienne en application des numéros S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13

a)	Cet examen comporte normalement l'application du Tableau S5-1 de l'appendice S5 à chaque assignation de fréquence de chaque station terrienne, la comparaison des résultats obtenus avec les valeurs correspondant aux stations terriennes déjà publiées ou notifiées et l'identification des administrations affectées.

b)	Il a été noté que, dans la pratique, lors de la coordination de leurs réseaux à satellite, les administrations tiennent généralement compte des stations terriennes, que leurs caractéristiques aient été publiées ou non. La CAMR Orb-88, préoccupée par la complexité des procédures des anciens articles 11 (maintenant S9) et 13 (maintenant S11), surtout en ce qui concerne leur application aux stations terriennes, a décidé d'adopter une méthode de coordination des réseaux. Etant donné ce qui précède, le Comité a décidé d'appliquer la procédure simplifiée suivante.

## 2.1	Examen d'une assignation à une station terrienne reçue pour la première fois

On procédera à l'examen d'assignations de fréquence à des stations terriennes en application des numéros S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13 en vérifiant le statut des assignations correspondant à la station spatiale associée (c'est-à-dire le réseau à satellite).

### 2.1.1	Cas où les assignations à la station spatiale sont inscrites dans le Fichier de référence

a)	Dans le cas d'une station spatiale inscrite avec une conclusion favorable relativement au numéro S11.32 (ayant fait l'objet d'une coordination réussie ou ne nécessitant pas de coordination), l'assignation à la station terrienne associée est censée avoir été coordonnée et recevra une conclusion favorable relativement au numéro S11.32, assortie de l'indication suivante dans la colonne A5/A6 de la Partie II-S de la Circulaire BRIFIC:

–	Z/S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13, selon le cas/--- (voir la Préface), suivis du nom des administrations figurant dans la colonne A5/A6 sous le symbole S9.7,  S9.12, S9.12A et S9.13, selon le cas/--- de la station spatiale associée (si aucune administration n'est indiquée en raison de l'application du § 6 de l'appendice S5, on ne fournira que l'indication Z/S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13, selon le cas;

–	S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13, selon le cas/---, suivis du nom des administrations indiquées dans la fiche de notification de la station terrienne, s'il y a lieu.

b)	Si, à la suite de la publication de cette assignation à une station terrienne dans la partie II de la Circulaire BRIFIC, une administration s'oppose à l'action du Bureau décrite au § a) ci-dessus, celui-ci examine l'assignation à la station terrienne déjà inscrite relativement aux numéros S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13 en appliquant la méthode et les critères prescrits dans l'appendice S5. A l'issue de cet examen, le Bureau révisera ou maintiendra la conclusion qu'il avait initialement formulée au sujet de l'assignation en question et, dans un cas comme dans l'autre, communiquera ses conclusions à l'administration qui s'était opposée à l'inscription.

c)	La méthode décrite aux § a) et b) ci-dessus a été étendue au cas d'une station spatiale inscrite avec une conclusion favorable relativement au numéro S11.32A (examen du point de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable). L'assignation de la station terrienne associée recevra une conclusion favorable relativement au numéro S11.32 en application des numéros S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13, assortie des indications appropriées, dans la colonne A5/A6 (voir le § a) ci-dessus).

d)	Dans le cas d'une station spatiale associée inscrite avec une conclusion défavorable relativement au numéro S11.36 (station fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S4.4), la station terrienne fera l'objet d'une conclusion réglementaire (numéro S11.31) et, si nécessaire, d'une conclusion du point de vue de la conformité avec les dispositions relatives à la coordination, indépendamment de la conclusion réglementaire défavorable dont a fait l'objet la station spatiale. La conclusion du point de vue de la conformité ne s'applique néanmoins qu'à la procédure de coordination aux termes des numéros S9.15, S9.17, S9.17A et S9.19. Une fois l'assignation inscrite, un symbole lui sera ajouté pour indiquer que le statut de la station terrienne ne concerne que les services de Terre et n'a aucune incidence sur la coordination du réseau spatial (numéros S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13).

### 2.1.2	Cas où les assignations de la station spatiale ne sont pas inscrites dans le Fichier de référence

Cette catégorie peut comprendre les cas suivants:

a)	station spatiale pour laquelle la procédure de la section II de l'article S9 est applicable, mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication au Bureau aux termes des numéros S9.30 et S9.32;

b)	station spatiale en cours de coordination (la procédure de coordination n'est pas encore achevée et la station spatiale n'est pas encore notifiée aux termes du numéro S11.15);

c)	station spatiale ayant réussi la procédure de l'article S9, mais pas encore notifiée au Bureau aux termes de numéro S11.15;

d)	fiche de notification de la station spatiale reçue (numéro S11.15), mais retournée à l'administration assortie d'une conclusion défavorable relativement aux numéros S11.31 ou S11.32 et S11.32A;

e)	station spatiale déjà notifiée (numéro S11.15), mais non encore inscrite (traitement par le Bureau en cours).

2.1.2.1	Partant du principe que le principal élément d'un réseau spatial est la station spatiale et qu'il serait erroné d'inscrire dans le Fichier de référence des stations terriennes pour lesquelles aucune station (aucun réseau) spatial(e) n'est inscrit(e), le Comité a décidé qu'une station terrienne ne pouvait être inscrite dans le Fichier de référence avant la station spatiale associée. Par  conséquent, les stations terriennes des catégories a) à d) du § 2.1.2 ci-dessus feront l'objet d'une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32.

2.1.2.2	Les fiches de notification de stations terriennes relevant de la catégorie e) du § 2.1.2 ci-dessus seront traitées par le Bureau en même temps que la station spatiale associée et d'une conclusion relativement au numéro S11.32 en application des numéros S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13, sera donnée conformément à la conclusion dont fait l'objet la station spatiale, en application des § 2.1.1 a) (conclusion favorable) ou 2.1.2.1 (conclusion défavorable).

### 2.1.3	Stations terriennes en dehors de la zone de service de la station spatiale associée

Les stations terriennes situées en dehors de la zone de service de la station spatiale associée feront l'objet d'une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32 en application des numéros S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13, selon le cas. On suppose que la coordination de la station spatiale associée n'a pas pu tenir compte des stations terriennes situées en dehors de la zone de service.

## 2.2	Examen de la modification d'une assignation inscrite à une station terrienne

La modification d'une assignation à une station terrienne peut concerner:

–	la position orbitale de la station spatiale associée, ou

–	le remplacement de la station spatiale associée par une autre station, ou

–	toute autre caractéristique.

### 2.2.1	Modification de la position orbitale de la station spatiale associée

La modification de la position orbitale de la station spatiale associée peut affecter d'autres réseaux à satellite et peut avoir conduit l'administration responsable de la station spatiale à appliquer une nouvelle fois la procédure de coordination. Le Bureau suppose que les stations terriennes ont été prises en compte dans la coordination de la modification et appliquera par conséquent les règles énoncées plus haut au § 2.1.

### 2.2.2	Remplacement de la station spatiale associée

Le Comité considère que le remplacement de la station spatiale associée entraîne la participation de la station terrienne à un réseau différent. Par conséquent, la notification de la modification sera considérée comme une première notification, la fiche de notification sera modifiée et l'administration en sera informée. L'examen au titre du numéro S11.32 en application des numéros S9.7, S9.12, S9.12A et S9.13, selon le cas, sera effectué comme indiqué au § 2.1 ci-dessus.

### 2.2.3	Modification d'autres caractéristiques

Le Comité considère que les caractéristiques modifiées des stations terriennes concernées ont également été prises en compte lors de la coordination de la station spatiale associée et appliquera en conséquence les Règles visées au § 2.1 ci-dessus.

## 2.3	Annulation de l'assignation à la station spatiale

Si l'administration notificatrice annule l'assignation à la station spatiale, le Bureau examine la ou les station(s) terrienne(s) associée(s) à cette station et, conformément au numéro S13.13, suggère à l'administration notificatrice d'annuler ou de modifier convenablement les caractéristiques fondamentales de l'inscription.

Motifs:	Découle de l'adoption par la CMR-2000 des numéros S9.7B et S9.12A et de la supression des numéros S9.8 et S9.9. L'examen d'assignations de fréquence à des stations terriennes en application du numéro S9.7A devrait être effectué séparément. Des modifications de forme ont été apportées en raison du changement de dénomination et de présentation de l'ancienne Circulaire hebdomadaire.

# 3	Examen d'une assignation de fréquence à une station terrienne en application des numéros S9.15, S9.17, S9.17A et S9.19

Voir les § 3.1 et 3.2 des commentaires concernant les Règles de procédure relatives au numéro S9.27.

# 4	Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence à des stations des services de Terre dans les bandes partagées avec égalité des droits avec des services spatiaux

4.1	Lorsqu'il examine une fiche de notification d'assignation de fréquence à une station d'un service de Terre dans les bandes partagées avec égalité des droits avec des services spatiaux du point de vue de sa conformité avec les procédures relatives à la coordination vis-à-vis des stations terriennes d'autres administrations, le Bureau tient compte des stations terriennes inscrites dans le Fichier de référence.

Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification2 de la station de Terre, le Bureau reçoit une observation d'une autre administration selon laquelle l'assignation en question a été prise en compte dans la procédure de coordination engagée par cette même administration conformément au numéro S9.29 pour la coordination de sa ou de ses stations terriennes au titre du numéro S9.15 ou S9.17, mais n'a pas été acceptée ou l'a été avec des caractéristiques techniques différentes, le Bureau examinera la situation conformément aux dispositions pertinentes de l'article S14 et agira en conséquence.

# 5	Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence à des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé

5.1	Lorsqu'il examine une fiche de notification d'assignation de fréquence à une station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé du point de vue de sa conformité avec les procédures relatives à la coordination vis-à-vis des stations terriennes d'autres administrations, le Bureau tient compte des stations terriennes inscrites dans le Fichier de référence.

Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification2 de la station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé, le Bureau reçoit une observation d'une autre administration selon laquelle l'assignation en question a été prise en compte dans une procédure de coordination engagée par cette même administration conformément au numéro S9.29 pour que ce qui est de la coordination de sa ou de ses stations terriennes au titre du numéro S9.17A, mais n'a pas été acceptée ou l'a été avec des caractéristiques techniques différentes, le Bureau examinera la situation conformément aux dispositions pertinentes de l'article S14 et agira en conséquence.

Motifs:	Découle de l'adoption par la CMR-2000 de la modification du numéro S9.19. Des parties du numéro S9.19 se rapportent désormais à la coordination d'une station terrienne du service fixe par satellite.

En raison du retard pris dans le traitement des fiches de notification de stations terriennes et de stations de Terre, le délai de trois ans prévu pour la soumission des observations devrait être décompté à partir de la date de publication des données de notification.

# 6	Examen des assignations de fréquence à une liaison inter-satellites entre une station spatiale géostationnaire et une station spatiale non géostationnaire

6.1	Le Comité a noté qu'il était nécessaire d'envisager une méthode de calcul permettant au Bureau des radiocommunications d'examiner une liaison inter-satellites entre une station spatiale géostationnaire et une station spatiale non géostationnaire dans les bandes de fréquences attribuées au service inter-satellites au titre du numéro S11.32.

6.2	Compte tenu des débats de la CMR-2000, en l'absence de critères, de méthode de calcul et d'outils associés permettant de procéder à cet examen et en attendant que les Commissions d'études concernées de l'UIT-R fournissent/établissent les critères et la méthode de calcul pouvant être adoptés par le Comité, le Bureau, lorsqu'il examinera les cas susmentionnés dans les bandes de fréquences attribuées au service inter-satellites3 du point de vue de leur conformité au numéro S11.32, devra:

6.2.1	formuler une conclusion réglementaire favorable relativement au numéro S11.32 (symbole "A" dans la colonne 13A2);

6.2.2	insérer un symbole "K" dans la colonne 13B2, accompagné du texte suivant:

"K": cette assignation de fréquence à une liaison inter-satellites entre une station spatiale géostationnaire et une station spatiale non géostationnaire n'est pas prise en considération par le Bureau dans l'examen au titre du numéro S11.32.

6.3	Voir également les Règles de procédure relatives au numéro S5.392.

Motifs: 	Après avoir examiné le rapport du Bureau (§ 2.3.1 du Document 16) ainsi qu'une contribution d'une administration sur la question de l'examen des liaisons intersatellites au titre du numéro S11.32, la CMR-2000 a accepté la pratique suivie actuellement (pas d'obligation de coordination tant que les Commissions d'études concernées de l'UIT-R n'ont pas achevé leurs études) dans le cas d'une liaison entre une station géostationnaire et des stations non géostationnaires (voir le procès-verbal de la séance de la Commission 4 (Document 532)). La Commission d'études 4 procède actuellement aux études demandées.

# MOD S11.43A

1	Les caractéristiques d'un réseau spatial peuvent être modifiées au cours de la procédure de coordination; voir à ce sujet les commentaires formulés au titre des Règles de procédure relatives aux numéros S9.27 (§ 3), S9.58, S11.28 et S11.32.

2	En ce qui concerne les procédures applicables aux cas de modifications d'assignations à des réseaux à satellite inscrites dans le Fichier de référence, la CAMR Orb-88 a décidé que, dans le cas de réseaux à satellite géostationnaire, une modification des caractéristiques fondamentales d'une assignation faite en application du numéro S11.43A (ancien numéro 1548) ne devrait être soumise qu'à la procédure de coordination (section II de l'article S9). Compte tenu de cette décision, le Bureau n'oblige pas une administration à recommencer la procédure de publication anticipée en cas de modification d'une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence, sauf si la modification porte sur l'adjonction d'une nouvelle bande de fréquences qui n'a pas été prise en compte lors de la publication anticipée du réseau ou sur une modification de la position orbitale de  12° (voir également la Règle de procédure relative au numéro S9.2).

L'examen prévu au numéro S11.43A vise à déterminer si l'obligation de coordination reste inchangée ou, le cas échéant, si la probabilité de brouillage préjudiciable n'a pas été augmentée (voir également les Règles de procédure relatives aux numéros S11.28 et S11.32). En pareils cas, on applique les dispositions du numéro S11.43B, afin que le statut (Conclusions) et la date de réception de l'assignation restent inchangés. Si, en raison des modifications, la comparaison entre les niveaux de brouillage (par exemple T/T) résultant de l'examen des caractéristiques initiales et de celui des caractéristiques modifiées fait apparaître la nécessité d'une nouvelle coordination, une conclusion défavorable est formulée et la fiche de notification est retournée à l'administration notificatrice. Celle-ci sera alors invitée à appliquer la section II de l'article S9. Les conclusions relativement au numéro S11.32 sont formulées sur la base des accords de coordination conclus pour satisfaire les nouvelles conditions régissant la coordination. En l'occurrence, lorsque les dispositions des numéros S11.32A et S11.33 sont applicables et que les examens font apparaître une augmentation de la probabilité de brouillage préjudiciable par rapport à celle résultant de l'examen initial, la conclusion est défavorable et la fiche de notification est retournée conformément au numéro S11.38. Voir également les Règles de procédure relatives au numéro S11.43B.

3	Pour la modification d'une station terrienne consistant à changer la station spatiale associée ou le faisceau associé en ce qui concerne le numéro S11.32, voir les § 2.2.2 et 2.2.3 des commentaires concernant les Règles de procédure relatives au numéro S11.32.

4	Lorsque la modification d'une assignation de fréquence à une station terrienne est examinée en application des numéros S9.15, S9.17 et S9.17A, la distance de coordination est calculée dans chaque azimut et la coordination conformément aux numéros S9.15, S9.17 et S9.17A est nécessaire uniquement avec les pays sur le territoire desquels la distance de coordination est accrue en raison de la modification. (Voir les § 3.1 et 3.2 des commentaires concernant les Règles de procédure relatives au numéro S9.27.)

5	Lorsque la modification d'une assignation de fréquence est examinée en application du numéro S9.19, la puissance surfacique de la station d'émission (station de Terre ou station terrienne du SFS), avec les caractéristiques modifiées, est calculée en bordure de la zone de service du SRS et la coordination conformément au numéro S9.19 est nécessaire uniquement avec les pays sur le territoire desquels la limite de puissance surfacique en bordure de la zone de service du SRS est augmentée en raison de la modification des caractéristiques de la station d'émission et dépasse le niveau admissible (voir également les Règles de procédure relatives au numéro S9.27 (§ 3.1 et 3.2.)).

Motifs:		Résulte de l'adoption par la CMR-2000 de la modification des numéros S9.2 et S9.19 (voir également les modifications apportées aux Règles de procédure relatives au numéro S9.2, adoptées à la 21ème réunion du RRB, ainsi qu'aux Règles de procédure relatives aux numéros S11.27 et S11.32).

# Modifications des Règles relatives à l'appendice S5 du RR

## 1

En plus des assignations de fréquence indiquées aux points a) à g), les assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32 et une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32A sans avoir causé de brouillage préjudiciable, en application du numéro S11.41, doivent être prises en compte.

Voir également les Règles de procédure relatives aux numéros S9.27, S9.29, S9.31 et S11.32.

Motifs:		Découle de la proposition de suppression du Tableau figurant dans la Règle de procédure relative au numéro S9.27.

annexe 4

Règles relatives à l'article S13 du RR

# Modification des Règles relatives à l'article S13 du RR

Lors de l'examen des sections III et IV de l'article S13, le Comité du Règlement des radiocommunications a noté que la CMR-97 avait apporté des modifications, en particulier en ce qui concerne la procédure d'examen des propositions de modification ou d'adjonction aux Règles de procédure et la possibilité, pour les administrations, de formuler des commentaires sur ces propositions.

Les numéros S13.14 et S13.15, à la section III, indiquent la marche à suivre pour modifier les Règles de procédure et établissent l'ordre dans lequel doivent s'effectuer l'examen par le Comité, la publication, les commentaires de la part des administrations et, éventuellement, un réexamen ou une étude spéciale. Par ailleurs, le numéro S13.17 de la section IV, traite aussi de l'élaboration de projets de modification ou d'adjonction concernant les Règles de procédure.

Le Comité a conclu que les procédures à suivre pour apporter des modifications ou des adjonctions aux Règles de procédure n'étaient pas claires. Il a aussi tenu compte du fait qu'il était souhaitable de faire preuve de transparence dans l'examen de ces propositions de modification ou d'adjonction.

En conséquence, le Comité a décidé qu'il convenait de suivre les procédures ci-après concernant l'application des numéros S13.14, S13.15 et S13.17-:

a)	Les propositions de modification ou d'adjonction aux Règles de procédure peuvent émaner des administrations, du Bureau des radiocommunications ou du Comité lui-même. Quelle que soit l'origine des propositions, le Comité considère qu'aux termes du numéro S13.17, le Bureau doit établir des projets de modification ou d'adjonction aux Règles de procédure découlant de ces propositions. Par souci de transparence, le Comité estime que ces projets devraient être mis à disposition des administrations pendant une période d'au moins quatre semaines pour observations.

b)	Conformément au numéro S13.14, le Bureau soumet au Comité les projets définitifs de toutes les propositions de modification des Règles de procédure, ainsi que les observations reçues en application de la procédure décrite au point a) ci-dessus.

c)	Conformément au numéro S13.15, si une administration, le Comité ou le Bureau constate qu'il est nécessaire d'entreprendre une étude spéciale concernant les Règles de procédure, d'élaborer de nouvelles Règles ou d'apporter des modifications ou des adjonctions aux Règles de procédure existantes, la question sera traitée conformément aux procédures décrites aux points a) et b) ci-dessus.

Motifs:		Les Règles de procédure relatives à l'article S13 ont été soumises à la CMR-2000 et n'ont suscité aucune objection pendant la Conférence. La CMR-2000 a décidé de maintenir les dispositions actuelles des numéros S13.14, S13.15 et S13.17.

annexe 5

Suppression des Règles de procédure actuelles relatives au § 3.9 de l'annexe 5 de l'appendice S30 et au § 3 de l'annexe 3 de l'appendice S30A

1	Les Règles de procédure actuellement en vigueur relatives au § 3.9 de l'annexe 5 de l'appendice S30 et au § 3 de l'annexe 3 de l'appendice S30 disposent ce qui suit:

"Les assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans ne font l'objet d'une publication que dans une Section spéciale APS30/A/... ou APS30A/A/… (publication anticipée) et le Bureau ne doit procéder à aucune autre publication ni à aucun autre examen technique."

2	La CMR-2000 a ajouté le § 2.2 de l'article 2 des appendices S30/S30A, qui dispose ce qui suit:

# Pour l'appendice S30

"L'utilisation des bandes de garde des Plans du présent appendice, définies au § 3.9 de l'annexe 3, pour assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale conformément au numéro S1.23 afin de permettre l'exploitation des réseaux OSG du SRS, doit être coordonnée avec les assignations relevant de ces Plans selon les dispositions de l'article 7 du présent appendice. La coordination entre les assignations destinées à assurer ces fonctions et les services ne relevant pas d'un Plan est effectuée conformément aux dispositions du numéro S9.7 et aux dispositions connexes des articles S9 et S11. La coordination des modifications concernant le Plan de la Région 2 ou des assignations qui seront inscrites dans la Liste pour les Régions 1 et 3 avec les assignations destinées à assurer ces fonctions est effectuée conformément au § 4.1.1 e), 4.2.3 e) ou 4.2.3 f), selon le cas, de l'article 4 du présent appendice."

# Pour l'appendice S30A

"L'utilisation des bandes de garde des Plans du présent appendice, définies aux § 3.1 et 4.1 de l'annexe 3, pour assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale conformément au numéro S1.23 afin de permettre l'exploitation des réseaux OSG du SRS, doit être coordonnée avec les assignations relevant de ces Plans selon les dispositions de l'article 7 du présent appendice. La coordination entre les assignations destinées à assurer ces fonctions et les services ne relevant pas d'un Plan est effectuée conformément aux dispositions du numéro S9.7 et aux dispositions connexes des articles S9 et S11. La coordination des modifications concernant le Plan de la Région 2 ou des assignations qui seront inscrites dans la Liste pour les Régions 1 et 3, avec les assignations destinées à assurer ces fonctions est effectuée conformément au § 4.1.1 d) de l'article 4 du présent appendice."

3	Cela signifie que l'utilisation des bandes de garde des appendices S30/S30A pour assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale est désormais assujettie à diverses procédures de coordination, comme indiqué dans les paragraphes ci-dessus.

4	En conséquence, et du fait que les Règles actuelles ont été adoptées parce qu'il n'existait à l'époque aucune procédure de coordination relative aux fonctions d'exploitation spatiale pour permettre l'exploitation des réseaux géostationnaires du SRS, il est proposé de supprimer les Règles de procédure actuelles relatives au § 3.9 de l'annexe 5 de l'appendice S30 et au § 3 de l'annexe 3 de l'appendice S30A.

5	Un avant-projet de suppression des Règles de procédure précitée est présenté dans l'appendice 1 de l'annexe 5.

Appendice: 1

APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 5

Suppression des Règles de procédure actuelles relatives au § 3.9 de l'annexe 5 
de l'appendice S30 et au § 3 de l'annexe 3 de l'appendice S30A

Après avoir examiné la question, le Comité a décidé de supprimer les paragraphes suivants:

3.9

En vertu des dispositions du § 3.9 de l'annexe 5 de l'appendice S30, les bandes de garde tant à la limite supérieure qu'à la limite inférieure des bandes planifiées peuvent être utilisées pour les transmissions du service d'exploitation spatiale. Aucune procédure n'est toutefois définie pour ces transmissions. En conséquence, le Comité a décidé que les assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans ne feraient l'objet d'une publication que dans une section spéciale APS30/A/... et que le Bureau ne devrait procéder à aucune autre publication ni à aucun autre examen technique.

Supprimer:

3

Procédure dans les bandes de garde

Les dispositions des § 3.1 (Régions 1 et 3) et 4.1 (Région 2) de l'annexe 3 permettent d'utiliser les bandes de garde aux limites inférieure et supérieure des bandes planifiées pour les émissions dans le service d'exploitation spatiale. Aucune procédure n'est toutefois définie par l'appendice S30A pour la protection ces émissions.

En conséquence, le Comité a décidé que les assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans ne font l'objet d'une publication que dans une section spéciale APS30A/A/... et le Bureau ne doit procéder à aucune autre publication ni à aucun autre examen technique.

Motifs:

1	Conformément aux décisions de la CMR-2000, l'utilisation des bandes de garde des appendices S30 et S30A pour assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale et permettre l'exploitation des réseaux géostationnaires du SRS, selon le § 2.2 de l'article 2 de ces appendices, est maintenant assujettie à trois types de coordination:

a)	vis-à-vis des autres assignations destinées à assurer des fonctions d'exploitation spatiale pour l'exploitation des réseaux OSG du SRS et/ou de liaisons de connexion associées des appendices S30 et S30A et des services non assujettis à un Plan, conformément aux dispositions du numéro S9.7;

b)	vis-à-vis des assignations assujetties aux dispositions des appendices S30/S30A qui figurent dans le/les Plan(s), la/les Liste(s), des assignations pour lesquelles il y a une demande de modification ou d'adjonction de nouvelles assignations dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et des demandes de modification du Plan pour la Région 2, conformément à la procédure prévue à l'article 7 desdits appendices;

c)	vis-à-vis de modifications du Plan pour la Région 2 ou d'une modification et/ou de l'adjonction de nouvelles assignations dans la Liste pour les Régions 1 et 3, conformément au § 4.1.1.e, § 4.2.3.e) et § 4.2.3.f de l'article 4 de l'appendice S30 et au § 4.1.1.d de l'article 4 de l'appendice S30A.

2	Cela signifie que l'utilisation des bandes de garde des appendices S30/S30A pour assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale est désormais assujettie à diverses procédures de coordination, comme indiqué dans les paragraphes ci-dessus.

3	Les Règles actuelles, qui ont été adoptées à une époque où il n'existait aucune procédure de coordination établie pour les fonctions d'exploitation spatiale, doivent être supprimées, car ces procédures font désormais l'objet de l'article 2 des appendices S30/S30A.

ANNEXE 6

Critères de protection et méthodes de calcul à appliquer pour la mise en oeuvre 
du § 2.2 de l'article 2 des appendices S30/S30A

1	La CMR-2000 a ajouté à l'article 2 des appendices S30 et S30A un nouveau § 2.2 qui énonce les dispositions réglementaires applicables à la coordination entre les assignations destinées à assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale dans les bandes de garde des Plans des appendices S30/S30A et d'autres services utilisant les mêmes bandes. Toutefois, la CMR-2000 n'a pas fait expressément mention des critères de protection et des méthodes de calcul à appliquer pour la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

2	A sa dernière réunion (Genève, 13-26 septembre 2000), le Groupe de travail 6S de l'UIT-R a examiné les critères de protection et les méthodes de calcul applicables à la coordination des assignations destinées à assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale dans les bandes de garde des appendices S30/S30A. Ce Groupe a conclu qu'en l'absence d'études complémentaires, et tant que la Commission d'études 6 n'aurait pas terminé l'étude de la question, on pouvait appliquer implicitement les critères de protection et les méthodes de calcul décrits dans les différentes procédures de coordination visées au § 2.2 de l'article 2 des appendices S30 et S30A, tel que révisé par la CMR-2000.

3	En conséquence, afin d'éviter tout malentendu ultérieur et pour permettre au Bureau d'appliquer concrètement le § 2.2 de l'article 2 des appendices S30/S30A (CMR-2000), un projet de nouvelle Règle de procédure relative à ce paragraphe est reproduit dans l'appendice 1 de la présente Annexe.

Appendice: 1

appendice 1 de l'annexe 6

Critères de protection et méthodes de calcul à appliquer pour la mise en oeuvre 
du § 2.2 de l'article 2 des appendices S30/S30A

1	La CMR-2000 a ajouté à l'article 2 des appendices S30 et S30A un nouveau § 2.2 qui énonce les dispositions réglementaires applicables à la coordination entre les assignations destinées à assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale dans les bandes de garde des Plans des appendices S30/S30A et d'autres services utilisant les mêmes bandes. Toutefois, la CMR-2000 n'a pas fait expressément mention des critères de protection et des méthodes de calcul à appliquer pour la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

2	A sa réunion tenue à Genève (13-26 septembre 2000), le Groupe de travail 6S de l'UIT-R a examiné les critères de protection et les méthodes de calcul applicables à la coordination des assignations destinées à assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale dans les bandes de garde des appendices S30/S30A. Le Groupe a conclu qu'en l'absence d'études complémentaires, et tant que la Commission d'études 6 n'aurait pas terminé l'étude de la question, on pouvait appliquer implicitement les critères de protection et les méthodes de calcul décrits dans les différentes procédures de coordination visées au § 2.2 de l'article 2 des appendices S30 et S30A, tel que révisé par la CMR-2000.

3	En conséquence, afin d'éviter tout malentendu ultérieur et pour permettre au Bureau d'appliquer concrètement le § 2.2 de l'article 2 des appendices S30/S30A (CMR-2000), le Comité, lorsqu'il a examiné la question dans le cadre des pratiques suivies actuellement par le Bureau, a décidé de charger ce dernier de procéder comme suit:

En l'absence d'études complémentaires et tant que la Commission d'études 6 n'a pas terminé l'étude de la question, le Bureau doit appliquer les critères de protection et les méthodes de calcul associés aux dispositions visées au § 2.2 de l'article 2 des appendices S30 et S30A, adoptés par la CMR-2000.

annexe 7

Examen des Règles de procédure relatives à la section 1 de l'annexe 1 de
l'appendice S30 et à la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A

1	La CMR-2000 a modifié la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 ainsi que la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A et a adopté de nouveaux critères de protection ainsi que de nouvelles méthodes associés aux § 4.1.1 a) et § 4.1.1. b) de l'article 4 des appendices S30/S30A (CMR-2000) pour la coordination entre les projets d'assignation, nouvelle ou modifiée, des Listes pour les Régions 1 et 3 et les assignations figurant déjà dans les Plans ou les Listes pour les Régions 1 et 3, et d'autres projets d'assignation, nouvelle ou modifiée, des Listes pour les Régions 1 et 3.

2	Ce faisant, la CMR-2000 a mis au point de nouveaux critères de protection et de nouvelles méthodes qui sont définis par des limites de puissance surfacique ainsi que par un critère de dégradation de la marge de protection équivalente (MPE). Dans les anciens appendices S30 et S30A, seul le critère de dégradation de la MPE était utilisé.

3	Lorsqu'il a examiné l'application de ces nouveaux critères de protection et de ces nouvelles méthodes, le Bureau a relevé que des précisions ou des renseignements complémentaires devaient être fournis et a présenté à cette fin un document au Groupe de travail 6S de l'UIT-R à sa dernière réunion (Genève, 13-26 septembre 2000).

4	Compte tenu des vues exprimées par le Groupe de travail 6S, le Bureau a présenté une version révisée de ce document, pour information, à la 21ème réunion du RRB (Genève, 20-24 novembre 2000).

5	En conséquence, sachant que les Règles de procédure actuelles relatives à l'ancienne section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 et à l'ancienne section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A ont été rédigées dans des circonstances différentes et que ces sections ont été modifiées par la CMR-2000, des projets de Règles de procédure révisées relatives à ces sections sont proposés dans l'appendice 1 de l'annexe 7.

6	On trouvera également dans l'appendice 2 de la présente annexe, à toutes fins utiles, les Règles de procédure actuellement en vigueur relatives à la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 et à la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A.

7	Il convient de porter les projets de Règles révisées reproduits dans l'appendice 1 de l'annexe 7 à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure, de la RPC-02 et de la CMR-03, en vue d'une révision possible de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 et de l'ancienne section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A lors de la CMR-03, selon qu'il conviendra.

Appendices: 2

appendice 1 de l'annexe 7

Projets de Règles de procédure révisées relatives à la section 1 de l'annexe 1 de 
l'appendice S30 (CMR-2000) et à la section 4 de l'annexe 1 de 
l'appendice S30A (CMR-2000)

Après avoir examiné la question, le Comité a décidé d'apporter les modifications suivantes aux Règles de procédure actuelles relatives à l'ancienne section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 et à l'ancienne section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A:

# 1	Règles relatives à l'appendice S30 (CMR-2000) du RR

An. 1

## Limites pour déterminer si un service d'une administration est
défavorablement influencé par un projet de modification du Plan

1

a)	Points de mesure

1	Pour l'examen d'un projet de modification, on utilise tous les points de mesure communiqués au Bureau par les administrations. Ces points de mesure, ainsi que la situation de référence mise à jour du ou des Plan(s) et de la ou des Liste(s), sont publiés périodiquement par le Bureau.

b)	Application de la limite de puissance surfacique indiquée au premier paragraphe de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30

1	La limite de puissance surfacique de –103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) indiquée au premier paragraphe de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 a été fixée pour protéger les assignations du SRS contre les brouillages pouvant être causés par des réseaux du SRS situés en dehors d'un arc de  9° autour du réseau utile du SRS, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position. En conséquence, il apparaît que cette limite de puissance surfacique était censée être considérée comme une limite rigoureuse à ne pas dépasser.

2	Afin que le Bureau puisse appliquer cette disposition dans un délai raisonnable, c'est-à-dire sans avoir à saisir et à traiter les données correspondantes de l'appendice S4, opération qui est effectuée actuellement plusieurs mois après la soumission des données, le Comité a conclu que la limite de puissance surfacique de –103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) pouvait être convertie en deux limites de p.i.r.e., à savoir:

2.1	"Première limite de p.i.r.e.":

Valeur de p.i.r.e. de 58,4 dBW, qui correspond au niveau de p.i.r.e. maximal au-dessous duquel la limite de puissance surfacique n'est jamais dépassée; autrement dit, cette valeur de p.i.r.e. correspond à une valeur de puissance surfacique de 103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) produite par un satellite pointant vers son point subsatellite (distance la plus courte entre l'OSG et la Terre);

2.2	"Deuxième limite de p.i.r.e.":

Valeur de p.i.r.e. de 59,8 dBW qui correspond au niveau de p.i.r.e. minimal au-dessus duquel la limite de puissance surfacique est toujours dépassée; autrement dit, cette valeur de p.i.r.e. correspond à une valeur de puissance surfacique de 103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) produite par un satellite pointant vers le bord de la partie visible de la Terre (distance la plus longue entre l'OSG et la Terre).

3	En conséquence, le Comité a décidé que le Bureau appliquerait cette limite de puissance surfacique de 103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) en vérifiant la conformité de la valeur de p.i.r.e. de chaque assignation d'un réseau donné aux limites de p.i.r.e. définies au § 2 ci-dessus.

4	A cette fin, le Comité a chargé le Bureau de prendre les mesures suivantes:

4.1	Si la "première limite de p.i.r.e." de 58,4 dBW n'est pas dépassée dans le cas d'une assignation d'un réseau donné, on considérera que la limite de puissance surfacique de 103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) est respectée.

4.2	Si la valeur de p.i.r.e. d'au moins une assignation d'un réseau donnée dépasse la "deuxième limite de pi.r.e." de 59,8 dBW, le Bureau procédera alors à des consultations avec l'administration responsable de ce réseau, afin qu'elle ramène cette valeur de p.i.r.e. à une valeur au moins inférieure à 59,8 dBW et, de préférence, à moins de 58,4 dBW. Ces consultations devront être menées conformément aux Règles de procédure relatives à la recevabilité des fiches de notification, c'est-à-dire dans le délai de 30+15 jours visé au § 3.2 de ces Règles.

Si l'administration responsable insiste pour maintenir la ou les valeur(s) de p.i.r.e. initiale(s) de la ou des assignation(s) en question pour ce réseau, on considèrera alors que la ou les assignation(s) dépasse(nt) la limite de puissance surfacique visée au premier paragraphe de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 (c'est-à-dire 103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) et qu'elles ne sont donc pas conformes à l'article 4 de l'appendice S30. La ou les assignation(s) sera(ont) alors supprimée(s) du réseau et l'administration responsable sera informée en conséquence.

4.3	Dans le cas contraire, si la valeur de p.i.r.e. d'au moins une assignation d'un réseau donné est comprise entre les deux limites de p.i.r.e. susmentionnées (c'est-à-dire 58,4 dBW et 59,8 dBW), le Bureau devrait poursuivre la procédure concernant ce réseau et étudier plus en détail la conformité de cette valeur à la limite de puissance surfacique de 103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) lorsqu'il procédera aux autres examens techniques et réglementaires.

S'il apparaît alors que la limite de puissance surfacique précitée est dépassée pour la ou les assignation(s) en question, on insérera dans la Section spéciale correspondante une note attirant l'attention de l'administration responsable sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires, au stade de la publication dans la Partie B (application du § 4.1.12 de l'appendice S30), pour veiller à ce que le niveau de p.i.r.e. de la ou des assignation(s) soit conforme à la limite de puissance surfacique de 103,6 dB(W/(m2/27 MHz)). Si tel n'est pas le cas, on considèrera que la ou les assignation(s) n'est (ne sont) pas conforme(s) à l'article 4 de l'appendice S30 (CMR-2000) et ne doivent donc pas être inscrite(s) dans la Liste, même si tous les autres paragraphes de l'article 4 ont été appliqués avec succès.

5	Le Comité a noté que, compte tenu du niveau de p.i.r.e. des réseaux à satellite actuels du SRS, il était peu probable que cette limite de puissance surfacique soit dépassée, de sorte que le Bureau ne sera sans doute amené à traiter qu'un nombre limité de cas de ce genre.

c)	Application des gabarits de puissance surfacique et du critère de dégradation de la marge de protection équivalente (MPE) visés aux alinéas a) et b) de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30

1	Conformément aux alinéas a) et b) de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 (CMR-2000), une administration ayant une ou plusieurs assignations dans le Plan ou dans la Liste ou une ou plusieurs assignations pour lesquelles la procédure de l'article 4 de l'appendice S30 a déjà été engagée est considérée comme défavorablement influencée par un projet d'assignation, nouvelle ou modifiée, de la Liste, si toutes les conditions suivantes sont respectées:

–	l'espacement orbital entre les assignations est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9 degrés;

–	il y a chevauchement de fréquences entre les largeurs de bande assignées à chaque assignation;

–	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la valeur de puissance surfacique obtenue à l'aide du gabarit de puissance surfacique approprié indiqué à l'alinéa a) de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 est dépassée en au moins un des points de mesure1 de l'assignation utile;

–	la MPE de référence correspondant à au moins un des points de mesure1 de cette assignation utile descend de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si cette marge est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de cette valeur de la MPE de référence.

d)	Marge de protection de référence2

1	Les valeurs de la marge de protection équivalente de référence (MPE):

	des assignations figurant dans les Plans des liaisons descendantes ou des liaisons de connexion;

	des assignations figurant dans les Listes des liaisons descendantes ou des liaisons de connexion;

	des assignations pour lesquelles la procédure de l'article 4 des appendices S30 ou S30A a été engagée,

tiennent compte des effets des brouillages pouvant être causés par les autres assignations du Plan et de la Liste correspondante, tels qu'établis par la CMR-2000, et par les autres assignations inscrites dans la Liste correspondante après l'application réussie de la procédure de l'article 4.

2	La marge de protection équivalente de référence qui sert de point de départ pour comparer l'effet d'un projet d'assignation, nouvelle ou modifiée, est celle qui est publiée périodiquement par le Bureau et qui est mise à jour lorsqu'une assignation nouvelle ou modifiée est inscrite dans la Liste correpondante après l'application réussie de la procédure de l'article 4.

# 2	Règles relatives à l'appendice S30A (CMR-2000) du RR

An. 1

## Limites pour déterminer si un service d'une administration est
défavorablement influencé par un projet de modification du Plan

4

a)	Points de mesure

Voir les observations concernant les Règles de procédure relatives au § a) de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30.

b)	Application de la limite de puissance surfacique indiquée au premier paragraphe de la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A

1	La limite de puissance surfacique de –76 dB(W/(m2/27 MHz)) indiquée au premier paragraphe de la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A a été fixée pour protéger les assignations aux liaisons descendantes du SRS contre les brouillages pouvant être causés par des réseaux du SRS sur les liaisons de connexion situés en dehors d'un arc de  9° autour du réseau utile du SRS sur les liaisons de connexion, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position. En conséquence, il apparaît que cette limite de puissance surfacique était censée être considérée comme une limite rigoureuse à ne pas dépasser.

2	Afin que le Bureau puisse appliquer cette disposition dans un délai raisonnable, c'est-à-dire sans avoir à saisir et à traiter les données correspondantes de l'appendice S4, opération qui est effectuée actuellement plusieurs mois après la soumission des données, le Comité a conclu que la limite de puissance surfacique de –76 dB(W/(m2/27 MHz)) pouvait être convertie en deux limites de p.i.r.e., à savoir:

2.1	"Première limite de p.i.r.e.":

Valeur de p.i.r.e. de 86 dBW, qui correspond au niveau de p.i.r.e. maximal au-dessous duquel la limite de puissance surfacique n'est jamais dépassée; autrement dit, cette valeur de p.i.r.e. correspond à une valeur de puissance surfacique de 76 dB(W/(m2/27 MHz)) produite par une station terrienne d'émission située au niveau du point subsatellite (distance la plus courte entre la Terre et l'OSG);

2.2	"Deuxième limite de p.i.r.e.":

Valeur de p.i.r.e. de 87,4 dBW qui correspond au niveau de p.i.r.e. minimal au-dessus duquel la limite de puissance surfacique est toujours dépassée; autrement dit, cette valeur de p.i.r.e. correspond à une valeur de puissance surfacique de 76 dB(W/(m2/27 MHz)) produite par une station terrienne d'émission située en bordure de la partie visible de la Terre (distance la plus longue entre la Terre et l'OSG).

3	En conséquence, le Comité a décidé que le Bureau appliquerait cette limite de puissance surfacique de 76 dB(W/(m2/27 MHz)) en vérifiant la conformité de la valeur de p.i.r.e. de chaque assignation d'un réseau donné aux limites de p.i.r.e. définies au § 2 ci-dessus et en vérifiant que la p.i.r.e. relative hors axe de l'antenne de liaison de connexion associée est conforme à la Figure A (courbes de la CMR-97) de l'annexe 3 de l'appendice S30A.

4	A cette fin, le Comité a chargé le Bureau de prendre les mesures suivantes:

4.1	Si la "première limite de p.i.r.e." de 86 dBW n'est pas dépassée dans le cas d'une assignation d'un réseau donné et si la p.i.r.e. relative hors axe de l'antenne de liaison de connexion associée est conforme à la Figure A (courbes de la CMR-97) de l'annexe 3 de l'appendice S30A, on considérera que la limite de puissance surfacique de 76 dB(W/(m2/27 MHz)) est respectée.

4.2	Si la valeur de p.i.r.e. d'au moins une assignation d'un réseau donné dépasse la "deuxième limite de p.i.r.e." de 87,4 dBW, ou si la p.i.r.e. relative hors axe de l'antenne de liaison de connexion associée n'est pas conforme à la Figure A (courbes de la CMR-97) de l'annexe 3 de l'appendice S30A, le Bureau procèdera alors à des consultations avec l'administration responsable de ce réseau, afin que celle-ci ramène cette valeur de p.i.r.e. à une valeur au moins inférieure à 87,4 dBW et, de préférence, à moins de 86 dBW et veille à ce que la p.i.r.e. relative hors axe de l'antenne de liaison de connexion associée soit conforme à la Figure A (courbes de la CMR-97) de l'annexe 3 de l'appendice S30A. Ces consultations devront être menées conformément aux Règles de procédure relatives à la recevabilité des fiches de notification, c'est-à-dire dans le délai de 30+15 jours visé au § 3.2 de ces Règles.

Si l'administration responsable insiste pour maintenir les caractéristiques initiales de la ou des assignations en question pour ce réseau, on considérera alors que la ou les assignations ne sont pas conformes au premier paragraphe de la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A et qu'elles ne sont donc pas conformes à l'article 4 de l'appendice S30A. La ou les assignations seront alors supprimées du réseau et l'administration responsable sera informée en conséquence.

4.3	Dans le cas contraire, si la valeur de p.i.r.e. d'au moins une assignation d'un réseau donné est comprise entre les deux limites de p.i.r.e. susmentionnées (c'est-à-dire 86 dBW et 87,4 dBW) et si la p.i.r.e. relative hors axe de l'antenne de liaison de connexion associée est conforme à la Figure A (courbes de la CMR-97) de l'annexe 3 de l'appendice S30A, le Bureau devrait poursuivre la procédure concernant ce réseau et étudier plus en détail la conformité de cette valeur à la limite de puissance surfacique de 76 dB(W(m2/27 MHz)) lorsqu'il procèdera aux autres examens techniques et réglementaires.

S'il apparaît alors que la limite de puissance surfacique susmentionnée est dépassée par la ou les assignations en question, on insérera dans la Section spéciale correspondante une note attirant l'attention de l'administration responsable sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires, au stade de la publication dans la Partie B (application du § 4.1.12 de l'appendice S30A), pour veiller à ce que le niveau de p.i.r.e. de la ou des assignations soit conforme à la limite de puissance surfacique de 76 dB(W(m2/27 MHz)) et à ce que la p.i.r.e. relative hors axe de l'antenne de liaison de connexion associée soit conforme à la Figure A (courbes de la CMR-97) de l'annexe 3 de l'appendice S30A. Si tel n'est pas le cas, on considérera que la ou les assignations ne sont pas conformes à l'article 4 de l'appendice S30A (CMR-2000) et qu'elles ne doivent donc pas être inscrites dans la Liste, même si tous les autres paragraphes de l'article 4 ont été appliqués avec succès.

5	Le Comité a noté que, compte tenu du niveau de p.i.r.e.sur la liaison de connexion des réseaux à satellite actuels du SRS, il était peu probable que cette limite de puissance surfacique soit dépassée, de sorte que le Bureau ne sera sans doute amené à traiter qu'un nombre limité de cas de ce genre.

c)	Application du critère de dégradation de la marge de protection équivalente (MPE) visé au troisième paragraphe de la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A

1	Conformément au troisième paragraphe de la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A (CMR-2000), une administration ayant une ou plusieurs assignations dans le Plan pour la bande des 14 ou des 17 GHz ou dans la Liste pour la bande des 14 ou des 17 GHz ou une ou plusieurs assignations pour lesquelles la procédure de l'article 4 de l'appendice S30A a déjà été engagée est considérée comme défavorablement influencée par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour la bande des 14 ou des 17 GHz si toutes les conditions suivantes sont respectées:

	l'espacement orbital entre les assignations est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9 degrés;

	il y a chevauchement de fréquences entre les largeurs de bande assignées à chaque assignation;

	la MPE de référence correspondant à au moins un des points de mesure3 de cette assignation utile descend de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si cette marge est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de cette valeur de la MPE de référence.

d)	Marge de protection de référence

Voir les observations concernant les Règles de procédure relatives au § d) de la section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30.

aPpendice 2 de l'annexe 7

Règles de procédure actuelles relatives à l'ancienne section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30 et à l'ancienne section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30A

# 1	Règles relatives à l'ancien appendice S30 du RR

An. 1

## Limites pour déterminer si un service d'une administration est
défavorablement influencé par un projet de modification du Plan

1

a)	Points de mesure

Pour l'examen d'un projet de modification, on utilise tous les points de mesure communiqués au Bureau par les administrations. Ces points de mesure, ainsi que la situation de référence du Plan mis à jour, sont publiés périodiquement par le Bureau.

b)	Marge de protection de référence 4

La marge de protection équivalente de référence (EPM – équivalent protection margin) qui sert de point de départ pour comparer l'effet d'un projet de modification est celle publiée périodiquement par le Bureau et mise à jour lorsque la modification au Plan est appliquée avec succès. Lorsque l'on effectue ces examens pour déterminer les administrations susceptibles d'être affectées, les assignations considérées sont les suivantes:

–	toutes les assignations du Plan au moment de la Conférence;

–	toutes les modifications pour lesquelles la procédure de l'article 4 a été appliquée avec succès ou en cours au titre de l'article 4, c'est-à-dire pour lesquelles toutes les données de l'annexe 2 ont été reçues.

Si les calculs pour un projet de modification montrent que la marge MPE d'une assignation quelconque, égale à 0 dB ou négative, décroît de plus de 0,25 dB5, l'administration est alors identifiée comme susceptible d'être affectée.

Aux fins de l'application de ce paragraphe, l'effet cumulatif du projet de modification sur toutes les assignations du Plan est calculé et comparé comme suit:

i)	Pour une assignation inscrite dans le Plan par la Conférence:

L'effet cumulatif est comparé à la situation de référence à la date d'entrée en vigueur du Plan, telle que modifiée après que l'administration responsable de cette assignation a donné son accord de coordination avec une autre assignation qui a été, à la suite de cette acceptation, modifiée ou inscrite dans le Plan.

ii)	Pour une assignation inscrite dans le Plan par la Conférence et modifiée par l'administration:

L'effet cumulatif est comparé à la situation de référence à la date de la modification telle que modifiée après que l'administration responsable de cette assignation a donné son accord de coordination avec une autre assignation qui a été, à la suite de cette acceptation, modifiée ou inscrite dans le Plan.

iii)	Pour une nouvelle assignation inscrite dans le Plan en application de l'article 4:

L'effet cumulatif est comparé à la situation de référence à la date d'inscription de la nouvelle assignation dans le Plan, telle que modifiée après que l'administration responsable de cette assignation a donné son accord de coordination avec une autre assignation qui a été, à la suite de cette acceptation, modifiée ou inscrite dans le Plan.

# 2	Règles concernant l'ancien appendice S30A du RR

An. 1

## Limites pour déterminer si un service d'une administration est
défavorablement influencé par un projet de modification du Plan

4

Voir les commentaires concernant les Règles de procédure relatives au § 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30.

annexe 8

Projet de nouvelle Règle de procédure relative à l'annexe 4 de l'appendice S30 visant à aligner le titre de cette annexe sur les dispositions du nouvel article 7 et à en clarifier l'application

1	La CMR-2000 a adopté de nouveaux Plans et de nouvelles Listes des liaisons descendantes et des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, qui sont définis respectivement dans les articles 11 et 9A des appendices S30 et S30A ainsi que dans la Résolution 542 (CMR-2000).

2	Cette Conférence a également modifié les procédures réglementaires associées à ces Plans et à ces Listes pour les Régions 1 et 3 et a établi de nouveaux critères de protection et de nouvelles méthodes pour le partage entre les services dans les bandes de fréquences des appendices S30 et S30A.

# 3	Alignement du titre de l'annexe 4 de l'appendice S30

3.1	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires desdits appendices, le Bureau a constaté que le titre de l'annexe 4 de l'appendice S30 (CMR-2000) devait être aligné sur les dispositions du nouvel article 7 de l'appendice S30 (CMR-2000).

3.2	Conformément au nouvel article 7 de l'appendice S30 (CMR-2000), les assignations de fréquence aux stations spatiales d'émission du SFS et du SRS ne relevant pas d'un Plan ou de la Liste, pour lesquelles la demande de coordination correspondante a été reçue par le Bureau à compter du 3 juin 2000, doivent assurer la protection, à l'aide des critères prescrits à l'annexe 4 de l'appendice S30, des assignations de fréquence conformes au Plan régional approprié, des assignations de fréquence inscrites dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et des assignations de fréquence pour lesquelles la procédure de l'article 4 de l'appendice S30 a été engagée à compter du 3 juin 2000, conformément à la date de réception des renseignements complets de l'appendice S4.

3.3	Le titre actuel de l'annexe 4 de l'appendice S30 (CMR-2000) ne mentionne que les assignations figurant dans les Plans régionaux. En conséquence, pour éviter tout malentendu dans l'application future de ces dispositions, il est proposé de faire mention, dans le titre de l'annexe 4 de l'appendice S30 (CMR-2000), des assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ainsi que des assignations au titre de l'article 4 dans les trois Régions, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions du nouvel article 7 de l'appendice S30 (CMR-2000).

3.4	En outre, le Bureau a noté que cette annexe ne faisait pas état de la protection des assignations au SRS en Région 1 vis-à-vis des assignations au SFS en Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz. En conséquence, il est proposé de faire mention de cette situation de partage dans le titre de l'annexe 4 de l'appendice S30 (CMR-2000).

# 4	Précisions sur l'application de l'annexe 4 de l'appendice S30

4.1	Lorsqu'il a examiné l'application des critères de protection et des méthodes des appendices S30 et S30A, le Bureau a constaté que le texte de l'annexe 4 de l'appendice S30 (CMR-2000) appelait des précisions ou des renseignements complémentaires s'agissant de l'application des critères de protection correspondants et de la méthode de partage entre les services concernés.

4.2	L'annexe 4 de l'appendice S30 donne le gabarit de puissance surfacique applicable à la protection des stations terriennes de réception du SRS relevant d'un Plan ou de la Liste vis-à-vis des stations spatiales d'émission du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan ou de la Liste. Ce gabarit de puissance surfacique n'a pas été étudié par la CMR-2000, qui ne l'a donc pas réexaminé.

4.3	La méthode décrite dans cette annexe traite du calcul de "la puissance surfacique produite sur le territoire d'une administration". Or, une assignation au SRS figurant dans un Plan ou dans la Liste ou pour laquelle la procédure de l'article 4 de l'appendice S30 a été engagée doit être protégée sur la base de sa zone de service.

4.4	Par ailleurs, pour permettre au Bureau de vérifier dans la pratique la conformité à ce gabarit de puissance surfacique sur la zone de service des assignations au SRS, il est proposé d'appliquer la procédure suivante:

4.4.1	lorsque la zone de service de l'assignation au SRS est définie par un contour, le Bureau appliquera la même méthode que celle utilisée pour les systèmes du SFS (voir la Règle de procédure AP30/ancien § 4.3.1.5, alinéas 2 b) et 3 b));

4.4.2	en l'absence de contour défini pour la zone de service, la puissance surfacique sera vérifiée à chacun des points de mesure du SRS associés à la zone de service.

5	Il convient de noter qu'il a été tenu compte, dans le présent document, des vues exprimées par le Groupe de travail 6S de l'UIT-R, qui a examiné les critères de protection et les méthodes de partage entre services applicables à sa dernière réunion (Genève, 13-26 septembre 2000) et a approuvé les mesures proposées.

6	Comme indiqué au § 3.4 ci-dessus, le Bureau a noté que cette annexe ne faisait pas mention de la protection des assignations au SRS en Région 1 vis-à-vis des assignations au SFS en Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz. En conséquence, il est proposé d'assurer la protection des assignations au SRS en Région 1 vis-à-vis des assignations au SFS en Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz en appliquant les mêmes limites que celles qui figurent déjà dans cette annexe.

7	Un projet de nouvelle Règle de procédure reprenant les propositions ci-dessus est reproduit dans l'Appendice 1 de l'Annexe 8.

8	Il convient de porter les modifications précitées à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure, de la RPC-02 et de la CMR-03, en vue d'une révision possible de l'annexe 4 de l'appendice S30 lors de la CMR-03, selon qu'il conviendra.

Appendice: 1

appendice 1 de l'annexe 8

Projet de nouvelle Règle de procédure relative à l'annexe 4 de l'appendice S30 
visant à aligner le titre de cette annexe sur les dispositions du nouvel article 7 
et à en clarifier l'application

An. 4

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un Plan:
dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport au Plan pour les Régions 1 et 3;
dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par 
rapport au Plan pour la Région 2

(Voir l'article 7)

Alignement du titre de l'annexe 4 de l'appendice S30

1	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de l'appendice S30, le Comité a constaté que le titre de l'annexe 4 dudit appendice (CMR-2000) devait être aligné sur les dispositions du nouvel article 7 de l'appendice S30 (CMR-2000).

2	Conformément au nouvel article 7 de l'appendice S30 (CMR-2000), les assignations de fréquence aux stations spatiales d'émission du SFS et du SRS ne relevant pas d'un Plan ou de la Liste, pour lesquelles la demande de coordination correspondante a été reçue par le Bureau à compter du 3 juin 2000, doivent assurer la protection, à l'aide des critères prescrits à l'annexe 4 de l'appendice S30, des assignations de fréquence conformes au Plan régional approprié, des assignations de fréquence inscrites dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et des assignations de fréquence pour lesquelles la procédure de l'article 4 de l'appendice S30 a été engagée à compter du 3 juin 2000, conformément à la date de réception des renseignements complets de l'appendice S4.

3	Le titre actuel de l'annexe 4 de l'appendice S30 ne mentionne que les assignations figurant dans les Plans régionaux. En outre, le Comité a noté que cette annexe ne faisait pas état de la protection des assignations au SRS en Région 1 vis-à-vis des assignations au SFS en Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz.

4	En conséquence, pour éviter tout malentendu d dans l'application future de cette annexe, le Comité a décidé provisoirement, jusqu'à ce que la CMR-03 réexamine ladite annexe, de procéder aux alignements suivants concernant le titre de l'annexe 4 de l'appendice S30 (CMR-2000)1:

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou aux projets d'assignation 
nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3, dans la 
Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport 
au Plan ou aux projets de modification du Plan pour la Région 2; dans la 
Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou aux projets 
d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'article 7)

Précisions sur l'application de l'annexe 4 de l'appendice S30

1	Lorsqu'il a examiné l'application des critères de protection et des méthodes de l'appendice S30, le Comité a constaté que le texte de l'annexe 4 de l'appendice S30 (CMR-2000) appelait des précisions ou des renseignements complémentaires s'agissant de l'application des critères de protection correspondants et de la méthode de partage entre les services concernés.

2	L'annexe 4 de l'appendice S30 donne le gabarit de puissance surfacique applicable à la protection des stations terriennes de réception du SRS relevant d'un Plan ou de la Liste vis-à-vis des stations spatiales d'émission du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan ou de la Liste. Ce gabarit de puissance surfacique n'a pas été étudié par la CMR-2000, qui ne l'a donc pas réexaminé.

3	La méthode décrite dans cette annexe traite du calcul de "la puissance surfacique produite sur le territoire d'une administration". Or, le Comité considère qu'une assignation au SRS figurant dans un Plan ou dans la Liste, pour laquelle la procédure de l'article 4 de l'appendice S30 a été engagée, doit être protégée sur la base de sa zone de service.

4	Le Comité a également noté que l'annexe 4 de l'appendice S30 (CMR-2000) ne faisait pas mention de la protection des assignations au SRS en Région 1 vis-à-vis des assignations au SFS en Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz. En conséquence, il a décidé que, pour protéger les assignations au SRS en Région 1 vis-à-vis des assignations au SFS en Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, il convenait d'appliquer les mêmes limites que celles figurant déjà dans cette annexe.

5	En outre, pour permettre au Bureau de vérifier dans la pratique la conformité à ce gabarit de puissance surfacique sur la zone de service des assignations au SRS, le Comité, lorsqu'il a examiné la question dans le cadre des pratiques suivies actuellement par le Bureau, a décidé de charger ce dernier d'appliquer la procédure suivante:

5.1	Lorsque la zone de service de l'assignation au SRS est définie par un contour, le Bureau appliquera la même méthode que celle utilisée pour la protection des systèmes du SFS, qui est décrite dans la Règle de procédure AP30/ancien § 4.3.1.5, alinéas 2 b) et 3 b), à savoir:

Une administration des Régions 1 ou 3 est identifiée comme appartenant à celles dont l'accord est requis lorsque, dans des conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique sur une partie quelconque de la zone de service de l'assignation correspondante au SRS en Région 1 ou 3 résultant de l'assignation au SFS en projet en Région 2 dépasse les limites prescrites dans l'annexe 4 de l'appendice S30.

Une administration de la Région 2 est identifiée comme appartenant à celles dont l'accord est requis lorsque, dans des conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique sur une partie quelconque de la zone de service de l'assignation correspondante au SRS en Région 2 résultant de l'assignation au SFS en projet en Région 1 ou 3 ou de l'assignation au SRS en projet en Région 3 ne relevant pas d'un Plan ou de la Liste, dépasse les limites prescrites dans l'annexe 4 de l'appendice S30.

Une administration de la Région 1 est identifiée comme appartenant à celles dont l'accord est requis lorsque, dans des conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique sur une partie quelconque de la zone de service de l'assignation correspondante au SRS en Région 1 résultant de l'assignation au SFS en projet en Région 3 dépasse les limites prescrites dans l'annexe 4 de l'appendice S30.

5.2	En l'absence de contour défini pour la zone de service de l'assignation au SRS, on appliquera la méthode décrite au § 5.1 ci-dessus en vérifiant la conformité de la puissance surfacique à chacun des points de mesure du SRS associés à la zone de service de l'assignation correspondante au SRS, et non plus sur une partie quelconque de la zone de service.

annexe 9

Suppression de la Règle de procédure actuelle et remplacement de cette Règle par 
un projet de nouvelle Règle de procédure relative à l'annexe 7 de l'appendice S30,
dans un souci d'amélioration du texte

# 1	Suppression de la Règle de procédure actuelle relative à l'annexe 7 de l'appendice S30

1.1	La CMR-2000 a adopté de nouveaux Plans et de nouvelles Listes des liaisons descendantes et des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, qui sont définis respectivement dans les articles 11 et 9A des appendices S30 et S30A ainsi que dans la Résolution 542 (CMR-2000).

1.2	Cette Conférence a également modifié les procédures réglementaires associées à ces Plans et à ces Listes pour les Régions 1 et 3 et a établi de nouveaux critères de protection et de nouvelles méthodes de partage entre les services dans les bandes de fréquences des appendices S30 et S30A.

1.3	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de ces appendices, le Bureau a noté que la Règle de procédure actuelle relative à l'annexe 7 de l'appendice S30 n'était plus nécessaire en raison de l'adoption de la nouvelle annexe 7 de l'appendice S30 par la CMR-2000.

1.4	En conséquence, il est proposé de supprimer la Règle de procédure actuelle relative à l'annexe 7 de l'appendice S30.

1.5	On trouvera dans l'appendice 1 de l'annexe 9 une proposition de suppression de la Règle de procédure relative à l'annexe 7 de l'appendice S30.

# 2	Projet de nouvelle Règle de procédure relative à l'annexe 7 de l'appendice S30

2.1	Lorsqu'il a examiné la nouvelle annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000), le Bureau a également noté que des parties de ce texte devaient être améliorées dans un souci d'harmonisation avec les dispositions actuelles d'autres articles et annexes de l'appendice S30 (CMR-2000), notamment en ce qui concerne les références aux Listes pour les Régions 1 et 3.

2.2	En conséquence, afin d'éviter tout malentendu dans l'application future de cette annexe, il est proposé de modifier le texte de l'annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000) en vue de l'aligner sur les autres dispositions dudit appendice (CMR-2000).

2.3	Un projet de nouvelle Règle de procédure relative à l'annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000) est reproduit dans l'appendice 2 de l'annexe 9.

3	Il convient de porter les modifications précitées à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure, de la RPC-02 et de la CMR-03, en vue d'une révision possible de l'annexe 7 de l'appendice S30 lors de la CMR-03, selon qu'il conviendra.

Appendices: 2

appendice 1 de l'annexe 9

Suppression de la Règle de procédure actuelle et remplacement de cette Règle par 
un projet de nouvelle Règle de procédure relative à l'annexe 7 de l'appendice S30,
dans un souci d'amélioration du texte

Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires des appendices S30 et S30A, le Comité a noté que la Règle de procédure actuelle relative à l'ancienne annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-97) n'était plus nécessaire en raison de l'adoption de la nouvelle annexe 7 de cet appendice par la CMR-2000.

En conséquence, le Comité a décidé de supprimer la Règle de procédure actuelle relative à l'ancienne annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-97).

appendice 2 de l'annexe 9

Projet de nouvelle Règle de procédure relative à l'annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000)

(remplace l'ancienne Règle relative à cette annexe)

An. 7

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

1	Lorsqu'il a examiné la nouvelle annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000), le Comité a noté que des parties de ce texte devaient être améliorées dans un souci d'harmonisation avec les dispositions actuelles d'autres articles et annexes de l'appendice S30 (CMR-2000) notamment en ce qui concerne les références aux Listes pour les Régions 1 et 3.

2	En conséquence, afin d'éviter tout malentendu dans l'application future de cette annexe, le Comité a décidé, à titre provisoire et jusqu'à ce que la CMR-03 réexamine l'annexe en question, de procéder aux alignements ci-après dans l'annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000).

2.1	Le Comité a décidé de procéder aux alignements suivants au section A de l'annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000):

"En appliquant la procédure décrite à l'article 4 en cas de projet de modification du Plan pour la Région 2 ou de projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3, les administrations doivent respecter les critères énoncés ci-après:"

2.2	Le Comité a décidé de procéder aux alignements suivants au section A3) de l'annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000):

"Les restrictions suivantes relatives à la position orbitale et à la p.i.r.e. visent à préserver l'accès à l'orbite des satellites géostationnaires par le service fixe par satellite en Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz. Dans l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires compris entre 37,2° W et 10° E, la position orbitale associée à tout projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3 doit se trouver dans l'une des parties de l'arc orbital indiquées au Tableau 1. La p.i.r.e. de ces assignations ne doit pas dépasser 56 dBW sauf aux positions indiquées au Tableau 2."

2.3	Le Comité a décidé de procéder aux alignements suivants dans la Note figurant sous le Tableau 2 de l'annexe 7 de l'appendice S30 (CMR-2000):

"*Les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste associée à cette position orbitale ne doivent pas dépasser la limite de puissance surfacique 
138 dB (W/(m2 27 MHz)) en un point quelconque de la Région 2".

ANNEXE 10

Projet de nouvelle Règle de procédure relative à la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A visant à aligner le titre et le texte de cette section sur les dispositions du nouvel article 7
et à en clarifier l'application en ce qui concerne les assignations du Plan à 17 GHz

1	La CMR-2000 a adopté de nouveaux Plans et de nouvelles Listes des liaisons descendantes et des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, qui sont définis respectivement dans les articles 11 et 9A des appendices S30 et S30A ainsi que dans la Résolution 542  (CMR-2000).

2	Cette Conférence a également modifié les procédures réglementaires associées à ces Plans et à ces Listes pour les Régions 1 et 3 et a établi de nouveaux critères de protection et de nouvelles méthodes de partage entre les services dans les bandes de fréquences des appendices S30 et S30A.

# 3	Alignement du titre et du texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A

3.1	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de ces appendices, le Bureau a constaté que le titre et le texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (CMR-2000) devaient être alignés sur les dispositions du nouvel article 7 de l'appendice S30A (CMR-2000).

3.2	Conformément au nouvel article 7 de l'appendice S30A (CMR-2000), les assignations de fréquence aux stations spatiales d'émission du SFS (dans les trois Régions) et du SRS (Région 2) ne relevant pas d'un Plan ou d'une Liste, pour lesquelles la demande de coordination correspondante a été reçue par le Bureau à compter du 3 juin 2000, doivent assurer la protection, à l'aide des critères prescrits à la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, des assignations de fréquence conformes au Plan régional approprié, des assignations de fréquence figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et des assignations pour lesquelles la procédure de l'article 4 de l'appendice S30A a été engagée à compter du 3 juin 2000, conformément à la date de réception des renseignements complets de l'appendice S4.

3.3	Le titre et le texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, sous leur forme actuelle, ne font mention que des assignations figurant dans les Plans régionaux. En conséquence, afin d'éviter tout malentendu dans l'application future de ce texte, il est proposé de faire état, dans le titre et le texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, des assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ainsi que des assignations au titre de l'article 4 dans les trois Régions, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions du nouvel article 7 de l'appendice S30A (CMR-2000).

# 4	Précisions sur l'application de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A en ce qui concerne les assignations du Plan à 17 GHz

4.1	Lorsqu'il a examiné la mise en oeuvre des critères de protection et des méthodes des appendices S30 et S30A, le Bureau a constaté que le texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (CMR-2000) appelait des précisions ou des renseignements complémentaires s'agissant de l'application des critères de protection et de la méthode de partage entre les services concernés.

4.2	La section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A donne le critère et la méthode applicables à la protection des stations spatiales de réception relevant d'un Plan des liaisons de connexion ou d'une Liste des liaisons de connexion vis-à-vis des stations spatiales d'émission du SFS (dans les trois Régions) ou du SRS (Région 2) ne relevant pas d'un Plan ou d'une Liste. On utilise le cas II de la méthode présentée dans l'appendice S8, avec un critère Ts/Ts de 4%. La CMR-2000 n'a pas modifié ces éléments.

4.3	Toutefois, comme indiqué dans la Note 7 de la section 9A.2 de l'article 9A de l'appendice S30A, la température de bruit du système de réception de la station spatiale de la plupart des assignations figurant dans le Plan des liaisons de connexion à 17 GHz pour les Régions 1 et 3 (CMR-2000) a été ramenée de 900 K à 600 K et le critère Ts/Ts retenu pour effectuer les études de faisabilité du projet de Plan vis-à-vis des autres services avant la CMR-2000 a été porté de 4% à 6%. Ces modifications ont été recommandées par le GT 6S dans le Rapport du GRI à la CMR-2000 (Document CMR2000/34) ainsi qu'au § 5.3.1.6 du chapitre 5 du Rapport de la RPC à cette Conférence.

4.4	En conséquence, afin d'éviter différents niveaux de protection, le GT 6S a examiné la question à sa dernière réunion (Genève, 13-26 septembre 2000) et a conclu qu'il faudrait réviser d'urgence la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A pour tenir compte des modifications adoptées par la CMR-2000, c'est-à-dire pour protéger les assignations du Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 à 17 GHz, modifications selon lesquelles la température de bruit du système de réception des stations spatiales a été ramenée de 900 K à 600 K, sur la base d'un critère Ts/Ts de 6%. Il est donc proposé d'apporter de nouvelles modifications en conséquence à la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A.

5	Un projet de nouvelle Règle de procédure tenant compte des propositions précitées est reproduit dans l'appendice 1 de l'annexe 10.

6	Il convient de porter les modifications précitées à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure, de la RPC-02 et de la CMR-03, en vue d'une révision possible de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A lors de la CMR-03, selon qu'il conviendra.

Appendice: 1

appendice 1 de l'annexe 10

Projet de nouvelle Règle de procédure relative à la section 1 de l'annexe 4 de 
l'appendice S30A visant à aligner le titre et le texte de cette section sur les 
dispositions du nouvel article 7 et à en clarifier l'application en 
ce qui concerne les assignations du Plan à 17 GHz

An. 4

## Critères de partage entre services

1

Alignement du titre et du texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A

1	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de l'appendice S30A, le Comité a constaté que le titre et le texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (CMR-2000) devaient être alignés sur les dispositions du nouvel article 7 dudit appendice.

2	Conformément au nouvel article 7 de l'appendice S30A (CMR-2000), les assignations de fréquence aux stations spatiales d'émission du SFS (dans les trois Régions) et du SRS (Région 2) ne relevant pas d'un Plan ou d'une Liste, pour lesquelles la demande de coordination correspondante a été reçue par le Bureau à compter du 3 juin 2000, doivent assurer la protection, à l'aide des critères prescrits à la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, des assignations de fréquence conformes au Plan régional approprié, des assignations de fréquence inscrites dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et des assignations de fréquence pour lesquelles la procédure de l'article 4 de l'appendice S30A a été engagée à compter du 3 juin 2000, conformément à la date de réception des renseignements complets de l'appendice S4.

3	Le titre et le texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, sous leur forme actuelle, ne font mention que des assignations figurant dans les Plans régionaux. En conséquence, pour éviter tout malentendu quant à l'application future de ce texte, le Comité a décidé provisoirement, jusqu'à ce que la CMR-03 réexamine cette annexe, de procéder aux alignements suivants dans le titre et le texte de l'annexe 4 de l'appendice S30A (CMR-2000)1:

# 1	Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations spatiales d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite et une station spatiale de réception figurant dans le Plan des liaisons de connexion ou dans la Liste, ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée de la Liste, dans la bande de fréquences 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) et dans le Plan des liaisons de connexion ou un projet de modification du Plan dans la bande de fréquences 17,3-17,8 GHz (Région 2)

En ce qui concerne le § 7.1 de l'article 7 du présent appendice, la coordination d'une station spatiale d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan des Régions 1 et 3, ou de la Liste, ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée de la Liste ou du Plan de la Région 2, ou un projet de modification du Plan, est nécessaire lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration cause une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur seuil de Ts / Ts correspondant à 4%. Ts / Ts est calculé conformément au cas II de la méthode présentée dans l'appendice S8.

Précisions sur l'application de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A en ce qui concerne les assignations du Plan à 17 GHz

1	Lorsqu'il a examiné l'application des critères de protection et des méthodes de l'appendice S30A, le Comité a constaté que le texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (CMR-2000) appelait des précisions ou des renseignements complémentaires en ce qui concerne l'application des critères de protection et des méthodes de partage entre les services concernés.

2	La section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A donne le critère et la méthode applicables à la protection des stations spatiales de réception relevant d'un Plan des liaisons de connexion ou d'une Liste des liaisons de connexion vis-à-vis des stations spatiales d'émission du SFS (dans les trois Régions) ou du SRS (Région 2) ne relevant pas d'un Plan ou d'une Liste. On utilise le cas II de la méthode présentée dans l'appendice S8, avec un critère Ts / Ts de 4%. La CMR-2000 n'a pas modifié ces éléments.

3	Toutefois, comme indiqué dans la Note 7 de la section 9A.2 de l'article 9A de l'appendice S30A, la température de bruit du système de réception de la station spatiale de la plupart des assignations figurant dans le Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 à 17 GHz (CMR-2000) a été ramenée de 900 K à 600 K et le critère Ts / Ts retenu pour effectuer les études de faisabilité du projet de Plan vis-à-vis des autres services avant la CMR-2000 a été porté de 4% à 6%. Ces modifications ont été recommandées par le GT 6S dans le rapport du GRI à la CMR-2000 (Document CMR2000/34) ainsi qu'au § 5.3.1.6 du chapitre 5 du Rapport de la RPC à cette Conférence.

4	En conséquence, et afin d'éviter différents niveaux de protection, le GT 6S a examiné la question à sa dernière réunion (Genève, 13-26 septembre 2000), et a conclu qu'il faudrait réviser d'urgence la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A pour tenir compte des modifications adoptées par la CMR-2000, c'est-à-dire pour protéger les assignations du Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 à 17 GHz, modifications selon lesquelles la température de bruit du système de réception des stations spatiales a été ramenée de 900 K à 600 K, sur la base d'un critère Ts / Ts de 6%.

5	Lorsqu'il a examiné la question, le Comité a décidé de modifier encore le texte de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice S30A en ajoutant la phrase suivante:

Dans le cas d'assignations du Plan pour les Régions 1 et 3 à 17 GHz pour lesquelles la température de bruit du système de réception de la station spatiale a été ramenée de 900 K à 600 K, on doit utiliser une valeur de seuil de ΔTS/TS correspondant à 6%.

ANNEXe 11

Projet de nouvelle Règle de procédure relative à la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A visant à aligner le titre et le texte de cette section sur les dispositions du nouvel article 7

1	La CMR-2000 a adopté de nouveaux Plans et de nouvelles Listes des liaisons descendantes et des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, qui sont définis respectivement dans les articles 11 et 9A des appendices S30 et S30A ainsi que dans la Résolution 542 (CMR-2000).

2	Cette Conférence a également modifié les procédures réglementaires associées à ces Plans et à ces Listes pour les Régions 1 et 3 et a établi de nouveaux critères de protection et de nouvelles méthodes de partage entre les services dans les bandes de fréquences des appendices S30 et S30A.

# 3	Alignement du titre et du texte de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A

3.1	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de ces appendices, le Bureau a constaté que le titre et le texte de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (CMR-2000) devaient être alignés sur les dispositions du nouvel article 7 de l'appendice S30A (CMR-2000).

3.2	Conformément au nouvel article 7 de l'appendice S30A (CMR-2000), les assignations de fréquence à des stations terriennes d'émission de liaison de connexion du SFS en Région 2, pour lesquelles la demande de coordination correspondante a été reçue par le Bureau à compter du 3 juin 2000, doivent assurer la protection, à l'aide des critères prescrits à la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, des assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3, des assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et des assignations pour lesquelles la procédure de l'article 4 de l'appendice S30A a été engagée à compter du 3 juin 2000, conformément à la date de réception des renseignements complets de l'appendice S4.

3.3	Le titre et le texte de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, sous leur forme actuelle, ne mentionnent que les assignations figurant dans le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3. En conéquence, afin d'éviter tout malentendu dans l'application future du texte, il est proposé de faire mention, dans le titre et le texte de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, des assignations au titre de l'article 4 dans les Régions 1 et 3, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions du nouvel article 7 de l'appendice S30A (CMR-2000).

4	Un projet de nouvelle Règle de procédure tenant compte de la proposition précitée est reproduit dans l'Appendice 1 de l'Annexe 11.

5	Il convient de porter les modifications précitées à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure, de la RPC-02 et de la CMR-03, en vue d'une révision possible de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A lors de la CMR-03, selon qu'il conviendra.

Appendice: 1

APPENDIce 1 de l'ANNEXe 11

Projet de nouvelle Règle de procédure relative à la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A visant à aligner le titre et le texte de cette section sur les dispositions du nouvel article 7

An. 4

Critères de partage entre services

2

Alignement du titre et du texte de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A

1	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de l'appendice S30A, le Comité a constaté que le titre et le texte de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (CMR-2000) devaient être alignés sur les dispositions du nouvel article 7 dudit appendice.

2	Conformément au nouvel article 7 de l'appendice S30A (CMR-2000), les assignations de fréquence à des stations terriennes d'émission de liaison de connexion du SFS en Région 2, pour lesquelles la demande de coordination correspondante a été reçue par le Bureau à compter du 3 juin 2000, doivent assurer la protection, à l'aide des critères prescrits à la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, des assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3, des assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et des assignations pour lesquelles la procédure de l'article 4 de l'appendice S30A a été engagée à compter du 3 juin 2000, conformément à la date de réception des renseignements complets de l'appendice S4.

3	Le titre et le texte de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A, sous leur forme actuelle, ne font mention que des assignations figurant dans le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3. En conséquence, afin d'éviter tout malentendu dans l'application future de ce texte, le Comité a décidé, à titre provisoire et jusqu'à ce que la CMR-03 réexamine cette annexe, d'harmoniser comme suit le titre et le texte de la section 2 de l'annexe 4 de l'appendice S30A (CMR-2000)1.

# 2	Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations terriennes émettrices de liaison de connexion du service fixe par satellite en Région 2 et une station spatiale de réception figurant dans le Plan des liaisons de connexion ou la Liste, ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 dans la bande de fréquences 17,8-18,1 GHz

En ce qui concerne le § 7.1 de l'article 7 du présent appendice, la coordination d'une station terrienne émettrice de liaison de connexion du service fixe par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée de la Liste est nécessaire lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration provoque une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur de seuil de T/T correspondant à 3%, où T/T est calculé conformément à la méthode présentée dans l'appendice S8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales, par hertz dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur toute la largeur de bande RF des porteuses de la liaison de connexion.

ANNEXE 12

Notification des assignations figurant dans les Listes pour les Régions 1 et 3

1	Par sa Résolution 542, la CMR-2000 a décidé que les assignations figurant dans les Listes des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3 devaient être annexées au Fichier de référence international des fréquences. Toutefois, cette Résolution n'indique pas clairement et expressément comment les assignations figurant dans les Listes (qui sont déjà annexées au Fichier de référence) seront notifiées et s'il faut ou non les notifier.

2	Par ailleurs, le § 4.1.3 des appendices S30/S30A (CMR-2000) fait mention de la date de mise en service des assignations figurant dans les Listes, ce qui signifie implicitement que ces assignations doivent être notifiées avant d'être mises en service.

3	Le titre de l'artice 5 des appendices S30/S30A (CMR-2000) "Notification, examen et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence à des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite" est général et donne à penser qu'il s'applique aux Plans pour le SRS et les liaisons de connexion dans les trois Régions ainsi qu'aux Listes pour le SRS et les liaisons de connexion dans les Régions 1 et 3.

4	En outre, en règle générale, l'objectif est de faire en sorte que le Fichier de référence international des fréquences contienne toutes les assignations notifiées avec leurs caractéristiques d'exploitation.

5	En conséquence, lorsqu'elles auront été notifiées et qu'elles auront fait l'objet de la procédure de l'article 5 des appendices S30 et S30A, selon le cas, les assignations figurant dans les Listes (annexées au Fichier de référence) devront être inscrites dans le Fichier de référence. A cette fin, un projet de Règle de procédure est reproduit dans l'Appendice 1 de l'Annexe 12 pour examen par le Comité.

Appendice: 1

APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 12

Projet de Règle de procédure relative à la notification des assignations
figurant dans les Listes pour les Régions 1 et 3

Par sa Résolution 542, la CMR-2000 a décidé que les assignations figurant dans les Listes des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3 devaient être annexées au Fichier de référence international des fréquences. Cependant, cette Résolution n'indique pas clairement comment notifier ces assignations.

Par ailleurs, le § 4.1.3 des appendices S30/S30A (CMR-2000) fait mention de la date de mise en service des assignations figurant dans la Liste, ce qui signifie implicitement que ces assignations, avant d'être mises en service, devraient faire l'objet de la procédure de notification:

En conséquence, le Comité est parvenu aux conslusions suivantes:

Les assignations figurant dans les Listes pour les Régions 1 et 3, une fois notifiées au titre de l'article 5 des appendices S30/S30A et après avoir fait l'objet de la procédure dudit article, seront incluses/inscrites dans le Fichier de référence comme les autres assignations notifiées des Plans pour les Régions 1 et 3 et pour la Région 2. Les renseignements au titre du principe de diligence due devraient également être fournis pour ces assignations, en application de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000), selon qu'il conviendra.

Le Comité a également noté que la CMR-2000 avait décidé d'inclure dans la ou les Listes pour les Régions 1 et 3 les assignations qui ont été notifiées et mises en service avant le 3 juin 2000 et qui n'ont pas été inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences. En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer en bonne et due forme l'article 5 des appendices S30/S30A pour ces assignations, qui seront simplement copiées/inscrites dans le Fichier de référence, selon qu'il conviendra.

Enfin, le Comité a décidé de porter les conclusions précitées à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure, de la RPC-02 et de la CMR-03, afin que le Bureau prenne les mesures nécessaires.

ANNEXE 13

Projets de nouvelles Règles de procédure relatives aux annexes 2A et 2B de l'appendice S4 (CMR-2000) visant à clarifier l'utilisation de ces annexes au titre des appendices S30, 
S30A et S30B du Règlement des radiocommunications

1	Lorsqu'elle a adopté la version révisée de l'annexe 2 des appendices S30 et S30A (CMR-2000), la CMR-2000 a décidé de transférer définitivement dans l'appendice S4 (CMR-2000) les éléments de données qui figuraient jusqu'alors dans l'annexe 2. Ces éléments de données se rapportent aux caractéristiques fondamentales à fournir dans les fiches de notification relatives aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et aux stations de liaison de connexion associées du service fixe par satellite.

2	Suite aux instructions de la CMR-2000, le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) a adopté, à sa 20ème réunion (Genève, 11-15 septembre 2000), une Règle de procédure qui fait obligation aux administrations d'appliquer l'appendice S4 (CMR-2000) lorsqu'elles fournissent les données fondamentales relatives aux stations du service fixe par satellite, sous réserve des dispositions de l'appendice S30B.

3	Lorsqu'il a examiné l'appendice S4 dans le contexte de l'utilisation de cet appendice depuis le 3 juin 2000 pour la soumission des fiches de notification au titre des appendices S30, S30A et S30B, le Bureau a relevé certaines incohérences entre les annexes 2A et 2B de l'appendice S4 (Actes finals de la CMR-2000) d'une part, et entre l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A et l'annexe 2 de l'appendice S30B d'autre part. Ces incohérences n'ont pas été examinées à la CMR-2000 et ne résultent donc pas de décisions explicites prises par cette Conférence.

4	L'Appendice 2 de l'Annexe 13 contient des propositions visant à aligner les éléments de données des annexes 2A et 2B de l'appendice S4 (CMR-2000), qui n'ont pas été examinés à la CMR-2000, sur ceux de l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A et ceux de l'annexe 2 de l'appendice S30B.

5	Il convient de noter que les améliorations qu'il est proposé d'apporter à l'appendice S4 (Pièces jointes 1 et 2 de l'Appendice 2 de l'Annexe 13) n'ont aucune incidence sur l'application dudit appendice pour la soumission des fiches de notification au titre d'autres parties du Règlement des radiocommunications.

6	En outre, on trouvera dans la Pièce jointe 1 de l'Appendice 2 de l'Annexe 13 un tableau de correspondance entre les éléments de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (CMR-2000) d'une part, et entre ceux de l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A et l'annexe 2 de l'appendice S30B d'autre part. L'objectif est d'aider les administrations à appliquer l'appendice S4 à compter du 3 juin 2000, en lieu et place de l'annexe 2 des appendices susmentionnés.

7	A noter que ce document tient compte des vues exprimées par les Groupes de travail 1A, 4A et 6S de l'UIT-R lors de leur dernière réunion tenue respectivement du 23 – 31 octobre 2000, du 25 septembre au 4 octobre 2000 et du 13 au 26 septembre 2000 à Genève.

8	Compte tenu de ce qui précède, des projets de Règles de procédure sont reproduits dans l'Appendice 1 de l'Annexe 13, en vue d'indiquer que les modifications qu'il est proposé d'apporter aux annexes 2A et 2B de l'appendice S4 (CMR-2000) devront être prises en compte par les administrations pour la soumission de nouvelles fiches de notification au titre des appendices S30, S30A et S30B.

9	Il convient de porter les modifications précitées à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure, de la RPC-02 et de la CMR-03, en vue d'une révision possible de l'appendice S4 lors de la CMR-03, selon qu'il conviendra.

Appendices: 2

APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 13

Projets de nouvelles Règles de procédure concernant l'utilisation de l'appendice S4 (CMR-2000) au titre des appendices S30, S30A et S30B du
Règlement des radiocommunications

APPENDICE S4 DU RR

Utilisation de l'appendice S4 au titre des appendices S30, S30A et S30B du RR

1	Lorsqu'il a examiné l'appendice S4 dans le contexte de l'utilisation de cet appendice à compter du 3 juin 2000 pour la soumission des fiches de notification au titre des appendices S30, S30A et S30B, le Comité a relevé certains incohérences entre les annexes 2A et 2B de l'appendice S4 (Actes finals de la CMR-2000) d'une part, et entre l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A et l'annexe 2 de l'appendice S30B d'autre part. Ces incohérences n'ont pas été examinées par la CMR-2000 et ne résultent donc pas de décisions prises expressément par cette Conférence.

2	En conséquence, le Comité a décidé provisoirement, jusqu'à ce que la CMR-03 examine et révise éventuellement l'appendice S4, de charger le Bureau de publier une Lettre circulaire indiquant les modifications et les améliorations à apporter aux annexes 2A et 2B dudit appendice (CMR-2000). Cette Lettre circulaire devra également préciser l'objet des modifications, en vue d'aider les administrations à utiliser l'appendice S4 (CMR-2000) à compter du 3 juin 2000, en lieu et place de l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A et de l'annexe 2 de l'appendice S30B.

appendice 2 de l'annexe 13

Propositions d'amélioration de l'appendice S4 (CMR-2000) - Utilisation de cet appendice
au titre des appendices S30, S30A et S30B du Règlement des radiocommunications

On trouvera dans la Pièce jointe 1 du présent appendice un tableau de correspondance entre les éléments de données pertinents de l'annexe 2A de l'appendice S4 (CMR-2000) d'une part, et entre ceux de l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A et de l'annexe 2 de l'appendice S30B d'autre part.

On trouvera également dans la Pièce jointe 1 les propositions d'amélioration qu'il est envisagé d'apporter à certains des éléments de données de l'appendice S4 (CMR-2000), à savoir:

	propositions d'adjonction d'éléments de données qui figuraient auparavant dans l'annexe 2 des appendices S30, S30A ou S30B, mais qui ne figurent pas dans l'appendice S4 (CMR-2000) (voir les points A.4.a.2, A.4.a.4, A.18, C.3.a, C.8.h, C.10.c.2, C.10.c.3, C.10.c.4, C.10.c.6, D,1); ou

	propositions de suppression d'éléments de données qui ne figuraient pas dans l'annexe 2 des appendices S30, S30A ou S30B, mais que l'on a omis de supprimer de l'appendice S4 pendant la CMR-2000 (voir les points A.8, B.3.f, B.3.g.1, B.3.g.2, B.3.g.3, C.9.d*, C.10.c.1); ou

	propositions de modification de certains éléments de données, afin de supprimer d'autres points redondants (voir les points A.1.b, A.1.c. A.7.c.1, C.11.b, C.11.c); ou

	propositions de modification de forme (voir les points A.11, C.6, C.8.j).

La Pièce jointe 2 du présent appendice contient un extrait de l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000) comprenant uniquement les éléments de données pertinents qu'il est proposé de modifier comme indiqué ci-dessus.

Les propositions d'amélioration reproduites dans le présent appendice sont indiquées avec les marques de révision (c'est-à-dire: nouveau texte souligné ou texte barré) par rapport à la version des annexes 2A et 2B de l'appendice S4 qui figurera dans le Règlement des radiocommunications après incorporation des modifications contenues dans les Actes finals provisoires de la CMR-2000 (2ème édition).

Les mesures qu'il est proposé de prendre pour chaque élément de données de l'appendice S4 relativement aux appendices S30, S30A ou S30B sont indiquées dans la 3ème colonne du Tableau de la Pièce jointe 1. La 7ème colonne de ce Tableau indique comment utiliser ces éléments de données pour la soumission de fiches de notification au titre d'autres parties du Règlement des radiocommunications.

pièce jointe 1 de l'appendice 2 de l'annexe 13

Correspondance entre l'annexe 2A de l'appendice S4 et l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A et l'annexe 2 de l'appendice S30B - Propositions d'amélioration de l'annexe 2A de l'appendice S4 (CMR-2000)

Notes/Abréviations employées dans le tableau ci-dessous:

1)	NOC:	Aucune modification requise.

2)	MOD:	Modification à apporter à l'annexe 2A de l'appendice S4 et/ou, si cela est indiqué, à l'annexe 2B de cet appendice.

3)	ADD:	Adjonction d'un élément de données dans l'appendice S4.

4)	SUP:	Elément de données à ne pas utiliser.

5)	NA:	Elément de données sans objet.

6)	Les éléments de données indiqués en caractères gras correspondent à des projets de nouveaux éléments.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° |  | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| A | Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellite, la station terrienne ou la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |
| A.1.a | Identité du réseau à satellite. | NOC | 6 | 2.4 & 3.2 |  | 1.1 & 1.5 & 2.1 | Oui |
| A.1.b | Non utiliséPays et numéro de l'UIT (Régions 1 et 3); pays et identification du faisceau (Région 2). Motifs: Harmoniser les points analogues des appendices S30 et S30A. Par ailleurs, les mots "numéro de l'UIT" ne sont pas définis. | SUP | NA1 | NA |  | NA | Non |
| A.1.c | Pays et identification du faisceau. Motifs: Découle de la suppression du point A.1.b. | MOD (voir l'annexe 2B) | 1NA | 1.1 |  | NA | Non |
| A.1.d | Pays et identification de l'allotissement (pour un réseau ne relevant pas du Plan d'allotissement, le nom du réseau). | NOC | NA | NA |  | 1.1 | Non |
| A.1.f | Symbole de pays de l'administration notificatrice. Dans le cas de la publication anticipée, indiquer le symbole de l'administration ou les symboles des administrations du groupe fournissant les renseignements relatifs au réseau à satellite aux fins de la publication anticipée. | NOC | 1 | 1.1 |  | 1.1 | Oui |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° |  |  | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° |  | Applicable aux autres cas7 |
| A.2 | Date de mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.a | Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée). La date de mise en service est la date à laquelle l'assignation de fréquence est mise en service régulier2a pour assurer le service de radiocommunication ayant fait l'objet d'une publication, les paramètres techniques étant conformes aux caractéristiques techniques notifiées au Bureau. Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à l'exception des renseignements figurant au § A.1 a), la date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas). | NOC |  | 5 | 1.4 |  | 1.4 |  | Oui |
| A.3 | Administration ou entité exploitante | NOC |  | 21 | 2.11 & 3.11 |  | NA |  | Oui |
| A.4 | Renseignements relatifs à l'orbite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.a | Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.a.1 | la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires; | NOC | 2 |  | 3.1 |  |  | 1.2 | Oui |
| A.4.a.2 | la tolérance de longitude et l'excursion d'inclinaison prévues. | MOD (voir l'annexe 2B) | 13 |  | 3.6 |  |  | 1.10NA | Oui |
| A.4.a.4 | L’arc de service (l’arc de l’orbite des satellites géostationnaires sur lequel la station spatiale est visible sous un angle d’élévation d’au moins 10° a partir des stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées), aussi dans le cas de l’appendice S30B pour un réseau a satellite non dérivé d’un allotissement du Plan. | MOD (voir l'annexe 2B) | NA |  | NA |  |  | 1.2NA | Oui |
| A.5 | Coordination | NOC | 18 |  | 2.8 & 3.8 |  |  | 3 | Oui |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° |  |  | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |  |  |
| A.6 | Accords | NOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.7 | Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pour une station terrienne spécifique: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.7.a | Angle d'élévation de l'horizon, en degrés, pour chaque azimut autour de la station terrienne. | NOC |  | NA |  | 2.6.g8 | NA |  |  | Oui |
| A.7.c | Qui fonctionne avec une station spatiale géostationnaire associée, en tenant dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale associée: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.7.c.1 | angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal Motif: Ce renseignement sera obtenu directement par le Bureau d'après l'emplacement du satellite et de la station terrienne associée. | MOD (voir l'annexe 2B) |  |  | NA | NA2.6.i | NA |  | Oui |  |
| A.7.e | L'altitude (en mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer | NOC |  |  | NA | 2.6.h | NA |  | Oui |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| A.8 | La (les) zone(s) hydrométéorologique(s)Non utilisé Motif: Ce point de l'ancienne annexe 2 de l'appendice S30 a été supprimé par la CMR-97. Il est calculé par le Bureau. | SUP | Point manquantNA | NA | NA | Non |
| A.11 | Horaire normal de fonctionnement (UTC) Motif: Comme dans l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A. | MOD | 17 | 2.7 & 3.7 | NA | Non |
| A.12 | Gamme de régulation automatique de gain | NOC | NA | 3.12 | NA | Non |
| A18 | Systèmes sous-régionaux Dans les cas d’un réseau à satellite notifié conformément à l’appendice S30B, indiquer le type de système et les administrations participantes. Le cas échéant, indiquer la partie de l’allotissement national qu’il est proposé d’utiliser pour former le système sous-régional et également l’administration notificatrice.. | ADD | NA | NA | 5 | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° |  | Applicable aux autres cas7 |  |
| B | Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite ou pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu, nature de ce faisceau (orientable ou reconfigurable). La désignation sera un code de caractères et le dernier caractère sera "R" dans le cas d'un faisceau orientable ou reconfigurable | NOC | Point manquant9 | Point manquant3 |  | Point manquant3 |  | Oui |
| B.2 | Indicateur d'émission/de réception | NOC | NA | NA |  | Point manquant10 |  | Oui |
| B.3 | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.d | Précision de pointage de l'antenne. | NOC | 12.b | 3.4.b |  | 1.8.c |  | Oui |
| B.3.f | En cas de fonctionnement dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre, le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre. Motif: Ces renseignements ont été ajoutés au point B.3.g.5 par la CMR-2000. | MOD (voir l'annexe 2B) | NA | 3.4.gNA |  | NA |  | Oui |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| B.3.g | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30, à l'appendice S30A ou à l'appendice S30B: |  |  |  |  |  |
| B.3.g.1 | Gain copolaire de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal, par rapport à un élément rayonnant isotrope (dBi) et gain contrapolaire de l'antenne dans le cas d'un faisceau non elliptique; Motifs: Le gain contrapolaire n'est pas utilisé dans l'appendice S30B. | MOD (voir l'annexe 2B) | 12.a | 3.4.a | 1.8.a | Non |
| B.3.g.2 | Non utiliséforme du faisceau (elliptique, circulaire ou autre); Motifs: Ce point de l'annexe 2 des appendices S30 et S30A a été supprimé par la CMR-97 et n'est pas nécessaire dans le cas de l'appendice S30B. | SUP | NAPoint manquant | NAPoint manquant | NA1.8.d | Non |
| B.3.g.3 | Non utiliséles faisceaux circulaires: – ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés; – diagramme de rayonnement copolaire et contrapolaire; – intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée); Motifs: Ce point de l'annexe 2 des appendices S30 et S30A a été supprimé par la CMR-97 et figure au point B.3.g.4 dans le cas de l'appendice S30B. | SUP | NAPoint manquant | NAPoint manquant | NA1.8.e | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| B.3.g.4 | Pour les faisceaux elliptiques* – diagrammes de rayonnement copolaire et contrapolaire; – précision de rotation en degrés; – orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'équateur; – grand axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; – petit axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; – intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée); * Un faisceau circulaire est un cas particulier de faisceau elliptique, caractérisé par l’égalité des deux axes et une orientation et une précision d’orientation du grand axe égale à 0. Motifs: Cette note de bas de page a été ajoutée dans l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A par la CMR-97 et est également valable dans le cas de l'annexe 2 de l'appendice S30B. | NOC | 12.e & 8 | 3.4.e | 1.8.f & 1.8.b | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| B.3.g.5 | Pour des faisceaux qui ne sont non elliptiques, indiquer: – les contours de gain copolaire et contrapolaire tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à la ligne joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur de 0 dB par rapport à un élément rayonnant isotrope. Si cela est pratiquement faisable, indiquer une équation numérique ou un tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain; – la latitude et la longitude du point de visée du faisceau; – dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro S1.191), le gain maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalents (voir le numéro S1.176); ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis ci-dessus; – pour une assignation dans les bandes 14,5-14,8 GHz ou 17,7-18,1 GHz, le gain isotrope dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre. Utiliser un diagramme montrant le gain isotrope estimé en fonction de la longitude de l'orbite; Motifs: Découle de la suppression du point B.3.g.3; à noter que le dernier point n'est plus exigé dans le cas de faisceaux elliptiques, comme l'a décidé la CMR-2000. | MOD | 12.f & 8 | 3.4.f & 3.4.g | 1.8.g & 1.8.b | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° |  |  | Applicable aux autres cas7 |
| C | Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station terrienne ou de station de radioastronomie. |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | Gamme de fréquences Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses seront situées. | NOC | NA | NA | 1.3 |  |  | Oui |
| C.2 | Fréquence(s) assignée(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.a | La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro S1.148 en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz ou, dans le cas d'une station spatiale, notifiée conformément à l'appendice S30, le numéro de canal. Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie. | NOC | 3 | 1.2 |  | NA | Oui |  |
| C.3 | Bande de fréquences assignée |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3.a | La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro S1.147). | MOD (voir l'annexe 2B) | NA4 | 1.3 |  | NA | Oui |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| C.4 | Classe de la (des) station(s) et nature du service La classe de la station et la nature du service effectué; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences. | NOC | 9 | 3.3 | NA | Oui |
| C.5 | Température de bruit du système de réception |  |  |  |  |  |
| C.5.a | Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale. | NOC | NA | 3.5 | 1.9 | Oui |
| C.6 | Polarisation Le type de polarisation de l'antenne et, si nécessaire, le sens de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir les numéros S1.154 et S1.155). Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau à partir du plan équatorial vers le vecteur électrique de l'onde vu du satellite. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30 ou S30A, cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué aux § B.3 g) 3), B.3 g) 4) et B.3 g) 5) respectivement. Motif: Découle de la modification du point B.3.g.3 ci-dessus. | MOD | 12.c & 12.d | 2.6.e & 2.6.f & 3.4.c & 3.4.d | NA | Oui |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| C.7 | Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission Conformément à l'article S2 et à l'appendice S1: |  |  |  |  |  |
| C.7.a | La classe d'émission et la largeur de bande nécessaire | NOC | 10 | 1.5 | NA | Oui |
| C.8 | Caractéristiques de puissance de l'émission |  |  |  |  |  |
| C.8.h | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'appendice S30: la puissance délivrée à l'antenne (dBW) et la valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur les 5 MHz, 4 kHz et 27 MHz les plus défavorables ainsi que sur les 40 kHz les plus défavorables pour la Région 2. Motif: La valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur les 4 kHz les plus défavorables, doit encore être fournie pour vérifier les limites de puissance surfacique de la section 4 de l'annexe 1 de l'appendice S30 (CMR-2000). | MOD | 1111 | NA | NA | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| C.8.i | Dans le cas d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30A:  la puissance d'émission (dBW) totale dans la bande de fréquences assignée fournie à l'entrée de l'antenne;  pour la bande 17,3-18,1 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de 1 MHz la plus défavorable); | NOC | NA | 2.5.a & 2.5.b | NA | Non |
|  |  pour la bande 14,5-14,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de 4 kHz la plus défavorable);  pour la bande 17,3-17,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la totalité de la bande RF (24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3));  la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de puissance). |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° |  | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° |  |  | Applicable aux autres cas7 |
| C.8.j | Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30B:  la valeur maximale de la densité de puissance, en dB(W/Hz), en moyenne sur la largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée, à l'entrée de l'antenne (cette valeur sera utilisée pour le calcul des paramètres C et D dans le cas d’une station spatiale d’émission ou des paramètres A et B dans le cas d’une station terrienne d’émission – voir l’appendice S30B, annexe 1, section B) ;  la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB;  la densité de puissance maximale de la porteuse, en dB(W/Hz), moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne. Motif: Aligner ce texte sur celui de l'annexe 2 de l'appendice S30B. | MOD | NA |  | NA | 1.7.a & 1.7.c & 1.7.b & 2.2.a & 2.2.c & 2.2.b |  |  | Non |
| C.9 | Renseignements sur les caractéristiques de modulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.9.b | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30 ou d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30A: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.9.b.1 | type de modulation | NOC | 14.a | 1.6.a |  |  | NA | Non |  |
| C.9.b.2 | caractéristiques de préaccentuation | NOC | 14.b | 1.6.b |  |  | NA | Non |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° |  | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° |  |  | Applicable aux autres cas7 |
| C.9.b.3 | norme de télévision | NOC | 14.c |  | 1.6.c | NA |  |  | Non |
| C.9.b.4 | caractéristiques de radiodiffusion sonore | NOC | 14.d |  | 1.6.d | NA |  |  | Non |
| C.9.b.5 | excursion de fréquence | NOC | 14.e |  | 1.6.e | NA |  |  | Non |
| C.9.b.6 | composition de la bande de base | NOC | 14.f |  | 1.6.f | NA |  |  | Non |
| C.9.b.7 | type de multiplexage des signaux image et son | NOC | 14.g |  | 1.6.g | NA |  |  | Non |
| C.9.b.8 | caractéristiques de la dispersion de l'énergie | NOC | 14.h |  | 1.6.h | NA |  |  | Non |
| C.9.b.9 | Dans le cas d'une modulation numérique, débits binaires/(Mbits/s) et débit des symboles (Msymbol/s) effectifs et transmis | NOC | 14.i |  | 1.6.i | NA |  |  | Non |
| C.9.b.10 | Facteur de décroissance du filtre du récepteur | NOC | Point manquant12 |  | Point manquant6 | NA |  |  | Non |
| C.9.d | Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences assujettie au numéro S22.5C, S22.5D ou S22.5F, indiquer: – le type de gabarit; – le code d'identification de gabarit. | MOD (voir l'annexe 2B) | Point manquant NA13 |  | Point manquantNA7 | NA |  |  | Oui |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° |  | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° |  |  | Applicable aux autres cas7 |
| C.10 | Type et identité de la (des) station(s) de réception associée(s) La station associée peut être une autre station spatiale, une station terrienne type du réseau, ou une station terrienne spécifique. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10.b | Pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne et les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne. | NOC | NA |  | 2.2 | NA |  |  | Oui |
| C.10.c | Pour une station terrienne associée (spécifique ou type): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10.c.1 | la classe de la station et la nature du service; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences | MOD (voir l'annexe 2B) | NA |  | Point manquantNA14 | Point manquantNA8 |  |  | Oui |
| C.10.c.2 | le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro S1.160) | MOD (voir l'annexe 2B) | NA16.a |  | 2.6.b | 2.3.a |  |  | Oui |
| C.10.c.3 | l'angle, en degrés, formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas symétrique) | MOD (voir l'annexe 2B) | NA16.b |  | 2.6.c | 2.3.b |  |  | Oui |
| C.10.c.4 | le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de référence | MOD (voir l'annexe 2B) | NA16.c |  | 2.6.d | 2.3.c |  |  | Oui |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° |  | Applicable aux autres cas7 |
| C.10.c.5 | la plus faible température de bruit, en kelvins, du système de réception total, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans des conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception | NOC | NA | NA | 2.4 |  | Oui |
| C.10.c.6 | Diamètre équivalent de l'antenne (mètres) Motif: Aligner ce texte sur celui de l'ancienne annexe 2 de l'appendice S30. | MOD (voir l'annexe 2B) | NA16.d | 2.6.a | NA |  | Non |
| C.11 | Zone de service |  |  |  |  |  |  |
| C.11.b | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'appendice S30, S30A ou S30B S30B (pour les stations spatiales d’émission et de réception):  une série d'au plus 20 points de mesure de liaison de connexion; et  un contour de zone de service à la surface de la Terre ou une zone de service définie par un angle d'élévation minimum en degrés. Motif: Les points C.11.b et C.11.c ont désormais le même sens. | MOD (voir l'annexe 2B) | NA7.a & 7.b | 2.3.a & 2.3.b |  | NA1.6 | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° | Applicable aux autres cas7 |
| C.11.c | Non utiliséDans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'appendice S30 ou à l'appendice S30B, indiquer la zone de service définie par un ensemble d'au plus vingt points de mesure et par un contour de zone de service à la surface de la Terre ou une zone de service définie par un angle d'élévation minimal en degrés. Motifs: Découle de la modification du point C.11.b. | SUP | NA7.a & 7.b | NA | NA1.6 | Non |
| C.12 | Rapport de protection requis La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage, si elle est inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en terme de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal brouilleur modulés en supposant que la porteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de modulation équivalents. | NOC | NA | NA | 6 | Non |
| C.15 | Description du/des groupe(s) requis dans le cas d'émissions non simultanées | NOC | 23 | 5 | NA | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice S4 Eléments de données N° | Extrait du texte de l'élément de données de l'annexe 2A de l'appendice S4 (les modifications qu'il est proposé d'apporter à la version de la CMR-2000 sont indiquées avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice S4 | Ancienne annexe 2 de l'appendiceS30 - Eléments de données N° |  | Ancienne annexe 2 de l'appendice S30A - Eléments de données N° | Annexe 2 de l'appendice S30B - Eléments de données N° |  |  | Applicable aux autres cas7 |
| D | Caractéristiques globales des liaisons A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord d'une station spatiale géostationnaire. Dans le cas de réseaux du SFS utilisant les bandes de fréquences spécifiées au numéro S9.7 (OSG/OSG) du Tableau S5.1 de l'appendice S5 (éléments 1, 2 et 3 de la colonne bandes de fréquences), les données spécifiées dans la cette section de l'appendice ne sont pas obligatoires et ne devraient pas être soumises au Bureau. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le réseau La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission. Motifs: A fournir dans le cas des appendices S30 et S30A pour la Région 2. | MOD (voir l'annexe 2B) | 22NA | 4NA |  |  | NA | Oui |  |

Pièce jointe 2 de l'appendice 2 de l'annexe 13

Proposition de révision des parties correspondantes de l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000)
(Extrait du Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et le service de radioastronomie)

A  -  Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne

| Points de l'appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'appendice S30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'appendice S30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'appendice S30B | Points de l'appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.b |  |  |  |  |  |  | X |  |  | A.1.b |  |
| A.1.c |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.1.c |  |
| A.4.a.2 |  |  |  | X |  |  | X | X | X | A.4.a.2 |  |
| A.4.a.4 |  |  |  | X |  |  |  |  | X | A.4.a.4 |  |
| A.7.c.1 |  |  |  |  |  | X11 |  | X |  | A.7.c.1 |  |
| A.8 |  |  |  |  |  |  | X |  |  | A.8 |  |
| A.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | A.18 |  |

X  Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

11	N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.7A ou S9.7B.

B  -  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne

| Points de l'appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la section II de l'article S9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la section II de l'article S9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'appendice S30B | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'appendice S30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'appendice S30B | Points de l'appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.f |  |  |  | X |  |  |  | X |  | B.3.f |  |
| B.3.g.1 |  |  |  |  |  |  | X | X | X9 | B.3.g.1 |  |
| B.3.g.2 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | B.3.g.2 |  |
| B.3.g.3 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | B.3.g.3 |  |

X  Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

9	Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés.

C  - Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau 
d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terrienne

| Points de l'appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'appendice S30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'appendice S30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'appendice S30B | Points de l'appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.3.a |  |  |  | X | X | X | X | X |  | C.3.a |  |
| C.9.d |  |  |  |  | X |  | X | X |  | C.9.d |  |
| C.10.c.1 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.1 |  |
| C.10.c.2 |  |  | X | X | X |  | X | X | X | C.10.c.2 |  |
| C.10.c.3 |  |  | O | X | X |  | X | X | X | C.10.c.3 |  |
| C.10.c.4 |  |  | X | X | X |  | X | X | X9 | C.10.c.4 |  |
| C.10.c.5 |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| C.10.c.6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.10.c.6 |  |
| C.11.b |  |  |  |  |  |  | X | X | X | C.11.b |  |
| C.11.c |  |  |  |  |  |  | X |  | X | C.11.c |  |

X  Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

9	Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés.

D  -  Caractéristiques globales des liaisons

| Points de l'appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la section II de l'article S9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la section II de l'article S9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'appendice S30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pourles stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30 * | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'appendice S30A * | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'appendice S30B | Points de l'appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 |  |  |  | X |  |  | X14 | X14 |  | D.1 |  |

X  Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

*	L'application de cette colonne est suspendue en attendant la décision que prendra la CMR-99.

14	Ce renseignement n’est nécessaire que dans le cas des fiches de notification pour la Région 2.

La mention des utilisations "sous-régionales", qui apparaissait dans plusieurs renvois avant la CMR-2000, ne figure dans aucune disposition de l'article S5 actuel.

1	 	Dans les autres cas, le Bureau, en collaboration avec les Commissions d'études compétentes de l'UIT-R, continue de déterminer les méthodes de calcul et les critères applicables en élaborant des Règles de procédure qui sont présentées au RRB pour approbation.

2	 	Dans les cas où il n'est pas en mesure de publier les données de notification au titre du numéro S11.28 dans un délai de trois ans à compter de la date de notification, le Bureau doit tenir compte d'une observation reçue trois mois après la date de publication.

3	 	Les bandes de fréquences attribuées au service intersatellites auxquelles s'applique le § 6 sont les suivantes:

22,55-23,55 GHz	24,45-24,75 GHz	25,25-27,5 GHz	32-33 GHz	59,3-71 GHz

122,25-123 GHz	130-134 GHz		167-174,8 GHz	191,8-200 GHz.

1	 	Dans le cas d'une assignation utile figurant dans le Plan, les points de mesure dont il est question dans ce paragraphe sont ceux définis dans ce Plan. Dans le cas d'une assignation utile figurant dans la Liste ou pour laquelle la procédure de l'article 4 des appendices S30/S30A a déjà été engagée, les points de mesure visés dans ce paragraphe sont ceux fournis au titre de l'ancienne annexe 2 des appendices S30/S30A ou de l'appendice S4.

2	 	Une analyse effectuée par le Bureau des radiocommunications a montré que la sensibilité au brouillage des réseaux identifiés comme étant affectés, dont les caractéristiques ont été reçues par le Bureau au titre de l'article 4 des appendices S30 et S30A, lorsque ce brouillage est causé par des projets ultérieurs de modification ou d'adjonction au Plan, diminue lorsque ces réseaux ont une très faible marge de protection équivalente (MPE). Dans les cas où, en raison du phénomène ci-dessus, ces réseaux ne sont pas identifiés comme étant affectés (marge MPE réduite d'au moins 0,45 dB), il appartient aux administrations concernées de prendre les mesures nécessaires, selon qu'il conviendra.

3	 	Dans le cas d'une assignation utile figurant dans le Plan, les points de mesure dont il est question dans ce paragraphe sont ceux définis dans ce Plan. Dans le cas d'une assignation utile figurant dans la Liste ou pour laquelle la procédure de l'article 4 des appendices S30/S30A a déjà été engagée, les points de mesure indiqués dans ce paragraphe sont ceux fournis au titre de l'ancienne annexe 2 des appendices S30/S30A ou de l'appendice S4.

4	 	Une analyse effectuée par le Bureau des radiocommunications a montré que la sensibilité au brouillage des réseaux identifiés comme étant affectés, dont les caractéristiques ont été reçues par le Bureau au titre de l'article 4 des appendices S30 et S30A, lorsque ce brouillage est causé par des projets ultérieurs de modification ou d'adjonction au Plan, diminue lorsque ces réseaux ont une très faible marge de protection équivalente (MPE). Dans les cas où, en raison du phénomène ci-dessus, ces réseaux ne sont pas identifiés comme étant affectés (marge MPE réduite d'au moins 0,25 dB), il appartient aux administrations concernées de prendre les mesures nécessaires, selon qu'il conviendra.

5	 	Pour des raisons d'uniformité, le Comité a décidé que le Bureau utiliserait la même marge de 0,25 dB que celle indiquée aux mêmes fins dans la section 2 de l'annexe 1 de l'appendice S30.

1	 	Les modifications proposées sont indiquées en italiques.

1	 	Les modifications proposées sont indiquées en italiques.

1	 	Les modifications proposées sont indiquées en italiques.

*	 	La version finale des Actes finals de la CMR-2000 reprend la modification proposée pour ce point de données dans la colonne intitulée "Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire" du Tableau reproduit dans la Pièce jointe 2 de l'Appendice 2 de la présente Annexe.

7	 	Il s'agit des cas autres que ceux des appendices S30, S30A ou S30B, conformément à l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000).

2	a 	Dans l'attente d'études complémentaires de l'UIT-R sur l'applicabilité de l'expression "service régulier" aux réseaux à satellite non géostationnaire, l'application de cette expression est limitée aux réseaux à satellite OSG.

8	 	Le gain d'antenne dans la direction de l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne n'est plus exigé, comme l'a décidé la CMR-2000. Ce renseignement sera obtenu directement par le Bureau d'après la description de l'antenne et de l'angle d'élévation de l'horizon en degrés pour chaque azimut autour de la station terrienne.

9	Ce renseignement était généralement fourni implicitement avec un autre élément de données de l'annexe 2.

1	0	Nouveau point à fournir du fait de l'application de l'appendice S4 en lieu et place de l'annexe 2 de l'appendice S30B, comme l'a décidé la CMR-2000. Ce point doit absolument être fourni.

1	1	Bien que ce renseignement ait été maintenu dans le document source de la CMR-2000 (Document CMR-2000/485), la valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur les 4 kHz les plus défavorables, n'est plus exigée conformément aux Actes finals provisoires de la CMR-2000 (2ème édition).

1	2	Ce renseignement doit être fourni pour la mise en oeuvre de la Recommandation UIT-R BO.1293-1, comme l'a décidé la CMR-2000.

1	3	Nouveau renseignement à fournir du fait de l'application de l'appendice S4 en lieu et place de l'annexe 2 des appendices S30 et S30A, comme l'a décidé la CMR-2000. Toutefois, comme il ne figurait pas dans l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A, ce renseignement n'est pas exigé. Il est proposé de classer ce point sous la rubrique "Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire", conformément aux dispositions visées dans la définition de cet élément de données.

1	4	Nouveau renseignement à fournir du fait de l'application de l'appendice S4 en lieu et place de l'annexe 2 des appendices S30 et S30B, comme l'a décidé la CMR-2000. Toutefois, comme il ne figurait pas dans l'ancienne annexe 2 de l'appendice S30A ou de l'appendice S30B, ce renseignement n'est pas exigé.

Le nom de l'autre ou des autres administrations incluses dans la zone de service ne doit plus être fourni, comme l'a décidé la CMR-2000. Ce renseignement sera obtenu directement par le Bureau d'après les contours de la zone de service.