UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CCRR/10 | 5 de marzo de 2001 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Proyecto de modificación de las Reglas de Procedimiento

Al Director General

Muy señor mío/Muy señora mía:

1.	Atendiendo a las conclusiones de la CMR-2000 (Estambul, 2000), la Oficina de Radiocomunicaciones ha identificado varios casos que exigen considerar la posibilidad de elaborar nuevas Reglas de Procedimiento o efectuar adiciones, modificaciones o supresiones en las Reglas de Procedimiento vigentes. En su 20ª reunión (11 - 15 de septiembre de 2000), la Oficina del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) acordó considerar esos casos en reuniones ulteriores, teniendo en cuenta la carga de trabajo de la Junta y la Oficina. En las Cartas Circulares CCRR/7 de 22 de septiembre de 2000, CCRR/8 de 30 de noviembre de 2000 y CCRR/9 de 15 de diciembre de 2000 se distribuyó para recabar comentarios al respecto una serie de proyectos de Reglas de Procedimiento, con la finalidad de presentarla a la 21ª reunión (20 - 24 de noviembre de 2000) y 22ª reunión (5 - 9 de febrero de 2001) de la RRB.

2.	En esta Carta Circular (CCRR/10), le adjuntamos la serie de proyectos de Reglas de Procedimiento que la RRB prevé considerar en su 23ª reunión (14 - 18 de mayo de 2001). Esta serie no contiene los proyectos de Reglas de Procedimiento relativos a los apéndices S30, S30A y S30B, que se distribuirán en otra Carta Circular. Las propuestas que figuran en esta Carta Circular están relacionadas con las siguientes disposiciones:

	Artículos números S5.149 y S5.565 (Anexo 1).

	Artículo número S9.52C (Anexo 2).

	Acuerdo Regional GE89 (Anexo 3).

	Métodos de trabajo internos de la RRB (Anexo 4).

	Artículos números S9.15 a S9.19, S9.36, S11.17, S11.32 y apéndice S7 (Anexo 5).

	Artículos números S5.418 y S5.418C (Anexo 6).

	Artículo número S11.31 (Anexo 7).

	Artículos números S11.44 y S11.44.1 (Anexo 8).

	Admisibilidad de las notificaciones espaciales (Anexo 9).

	Artículo S9.11A (Anexo 10).

3.	Cabe señalar que el proyecto de Reglas de Procedimiento relativo al Acuerdo Regional GE89 (Anexo 3) no guarda relación forzosamente con las decisiones de la CMR-2000.

4.	Las modificaciones propuestas a las Reglas de Procedimiento sobre "admisibilidad" se incluyeron en la Carta Circular CCRR/9 de 15 de diciembre de 2000 (Anexo 1 de esa Carta Circular). Se recibieron algunos comentarios de las administraciones respecto de las modificaciones propuestas contenidas en esa Carta Circular. La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones consideró las propuestas en su 22ª reunión (5 - 9 de febrero de 2001) y como resultado de ese examen se propuso introducir algunos cambios en el proyecto. Sin embargo, la Junta aplazó un examen más detallado del proyecto hasta su reunión siguiente (23ª reunión, 14 - 18 de mayo de 2001). La versión revisada del proyecto propuesta se adjunta en el Anexo 9 para que las administraciones formulen comentarios al respecto. Al considerar el proyecto de modificaciones de las Reglas, la RRB tendrá en cuenta los comentarios ya recibidos en respuesta a la anterior Carta Circular (CCRR/9) junto con cualquier otro comentario que se envíe en respuesta a esta Carta Circular.

5.	La Oficina de Radiocomunicaciones tiene la intención de recomendar a la RRB que en las Reglas de Procedimiento modificadas sobre admisibilidad se incluya una posible fecha de entrada en vigor. En tal caso, la Oficina propone enviar una Carta Circular antes de esa fecha para proporcionar información detallada sobre implementación. Esa información estará relacionada, en particular, con el uso de instrumentos informáticos para preparar y validar las notificaciones de redes de satélites, junto con orientación sobre la aplicación práctica detallada de las correspondientes reglas de validación.

6.	De conformidad con el artículo S13.17 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se ponen a disposición esas propuestas incluidas en 10 anexos para que las administraciones formulen comentarios antes de presentarlas a la RRB a tenor de lo dispuesto en el artículo S13.14.

7.	Para que la Oficina de Radiocomunicaciones pueda preparar, traducir y divulgar a través del sitio de la UIT en la web la comunicación refundida a la RRB a tiempo para la 23ª reunión de la Junta, que comienza el 14 de mayo de 2001, los comentarios que usted desee presentar deberían obrar en poder de la Oficina a más tardar el 16 de abril de 2001.

Le saluda atentamente,

Robert W. Jones
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 10

Distribución:

	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
	Director y Jefes de Departamento de la Oficina de Radiocomunicaciones

anexo 1

Reglas de Procedimiento relativas a los números S5.149 y S5.565 del RR

MOD	S5.149

No hay atribución para radioastronomía en las bandas 73-74,6 MHz (Regiones 1 y 3), 1 330-1 400 MHz, 3 260-3 267 MHz, 3 332-3 339 MHz, 3 345,8-3 352,5 MHz, 6 650-6 675,2 MHz, 22,01-22,21 GHz, 22,81-22,86 GHz, 23,07-23,12 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz, 168,59-168,93 GHz, 171,11-171,45 GHz (salvo KOR), 172,31-172,65 GHz (salvo KOR), 173,52-173,85 GHz (salvo KOR) y 195,75-196,15 GHz. Las notificaciones de asignación de frecuencia para las estaciones de radioastronomía en las bandas 73-74,6 MHz (Regiones 1 y 3), 1 330-1 400 MHz, 3 260-3 267 MHz, 3 332-3 339 MHz, 3 345,8-3 352,5 MHz,6 650-6 675,2 MHz, 22,01-22,21 GHz, 22,81-22,86 GHz, 23,07-23,12 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz, 168,59-168,93 GHz, 171,11-171,45 GHz (salvo KOR), 172,31-172,65 GHz (salvo KOR), 173,52-173,85 GHz (salvo KOR) y 195,75-196,15 GHz no serán consideradas por la Oficina conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

Motivo:	Como consecuencia de las nuevas atribuciones al servicio de radioastronomía efectuadas por la CMR-2000.

MOD	S5.565

Las bandas por encima de 275 GHz no se atribuyen a ningún servicio. No obstante, las administraciones pueden utilizar la banda de frecuencias 275-1 000 GHz para ensayar y desarrollar diversos servicios activos y pasivos. Las asignaciones de frecuencia notificadas en esta banda se inscribirán en el Registro Internacional de Frecuencias con una conclusión favorable, sin someterlas a ningún examen, únicamente con fines informativos y a tenor del número S5.565.

Motivo:	Como consecuencia de la modificación del número S5.565 efectuada por la CMR-2000.

anexo 2

Reglas de Procedimiento relativas al número S9.52C del RR

MOD	S9.52C

## 1	Caso de las administraciones que no responden

De cara a una administración que no respondió, una administración que haya aplicado el procedimiento, se considerará que ha completado con éxito el procedimiento descrito en el presente artículo para las asignaciones para las que no hubo respuesta.

## 2	En una publicación de las Secciones Especiales se define la situación de los procedimientos de coordinación de los números S9.11 a S9.14 y S9.21

2.1	Todo comentario que no plantee objeciones explícitamente a la petición de coordinación no se considera como un desacuerdo en el número S9.52. En caso de duda respecto al carácter de los comentarios, se consultará a la administración interesada.

2.2	La Sección Especial apropiada incluirá la información siguiente:

a)	los nombres de las administraciones cuyos desacuerdos a la petición de coordinación se recibieron dentro del plazo reglamentario;

b)	una nota en los siguientes términos:

"En virtud del número S9.52C, se considerarán no afectadas todas las administraciones distintas de las enumeradas anteriormente, y en el caso de los números S9.11 a S9.14 se aplicarán las disposiciones de los números S9.48 y S9.49."

Motivo:	Como consecuencia de la adición de la nueva disposición S9.53A efectuada por la CMR-2000, que abarca los puntos mencionados en el párrafo 2.1 de la Regla de Procedimiento.

anexo 3

PARTE A6

## Reglas relativas al Acuerdo Regional sobre la planificación de
la radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas
en la Zona Africana de Radiodifusión y países vecinos
(Ginebra, 1989) (GE89)

## Examen de las notificaciones relacionadas con los servicios no planificados en las bandas que se rigen por el Acuerdo Regional GE89

1	Los § 5.2 y 5.3 del artículo 5 del Acuerdo GE89 especifican el procedimiento a seguir por el examen de las notificaciones relativas a los servicios primarios no planificados en las bandas de frecuencias que se rigen por el Acuerdo. Las bandas de frecuencias y los servicios interesados se resumen en el cuadro siguiente.

CUADRO

| Bandas de frecuencias (MHz) | Servicios y países dentro de la zona de planificación | Disposiciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 47-68 | Fijo: AFS, AGL, BOT, BDI, CME, COD, COG, IRN, LSO, MDG, MLI, MOZ, MWI, NMB, RRW, SOM, SDN, SWZ, TCD, TZA, ZWE | S5.165 S5.167 S5.171 | 1 |
|  | Móvil (aero- AFS, AGL, BOT, BDI, CME, COD, COG, LSO, náutico): MDG, MLI, MOZ, MWI, NMB, RRW, SOM, SDN, SWZ, TCD, TZA, ZWE | S5.165 S5.171 | 1 |
|  | Móvil: IRN | S5.167 |  |
| 174-223 | Fijo: IRN Móvil: IRN |  |  |
| 223-230 | Fijo: IRN Móvil: IRN Terrestre de radionavegación aeronáutica: ARS, BHR, IRN, OMA, QAT, UAE | S5.247 |  |
| 230-238 | Fijo: de todos los participantes en el Acuerdo (excepto los mencionados en el número S5.252) Móvil: de todos los participantes en el Acuerdo (excepto los mencionados en el número S5.252) Terrestre de radionavegación aeronáutica: ARS, BHR, IRN, OMA, QAT, UAE | S5.247 | 2 3 |

Motivo:	Corregir los errores aparentes y reflejar con más precisión la situación real de la atribución, así como la situación de algunos países con respecto al Acuerdo GE89.

CUADRO (fin)

| Bandas de frecuencias (MHz) | Servicios y países dentro de la zona de planificación | Disposiciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 246-254 | Fijo: de todos los participantes en el Acuerdo (excepto los mencionados en el número S5.252) Móvil: de todos los participantes en el Acuerdo (excepto los mencionados en el número S5.252) |  | 2 |
| 470-790 | Fijo: IRN Móvil: IRN |  |  |
| 790-862 | Fijo: de todos los participantes en el Acuerdo Móvil: IRN |  |  |
| NOTA 1 - Las atribuciones adicionales a los países mencionados en el número S5.171 se limitan a la banda 54-68 MHz. NOTA 2 – Para las bandas de frecuencias 230-238 MHz y 246-254 MHz en el examen conforme al § 5.2 del Acuerdo, sólo se tendrán en cuenta las asignaciones de frecuencia del servicio de radiodifusión inscritas en el Plan una vez obtenido el acuerdo indicado en el procedimiento mencionado en los números S9.21, según las disposiciones de la Resolución 1 (GE89), y S5.252. NOTA 3 - La atribución adicional a los países mencionados en el número S5.247 se limita a la banda 223-235 MHz. |  |  |  |

2	Las notificaciones de asignación de frecuencia relacionadas con el servicio de radionavegación aeronáutica de Nigeria, cuya atribución está regulada por el número S5.251, no estarán sujetas al examen mencionado en el § 5.2 del artículo 5 del Acuerdo, puesto que están sujetas a la aplicación del procedimiento del número S9.21.

3	Las notificaciones de asignación de frecuencia relacionadas con los servicios y países mencionados en los números S5.164, S5.235, S5.243 y S5.316 no estarán sujetas al examen estipulado en el § 5.2 del artículo 5 del Acuerdo, puesto que en esas atribuciones se estipula que no deben causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión ni reclamar protección frente a ellas. Por consiguiente, se inscribirán en el Registro en las condiciones mencionadas en el número S5.43 con respecto al servicio de radiodifusión (símbolo R en la columna 13B2).

anexo 4

# PARTE  C

MOD

## Reglas relativas a los métodos de trabajo internos de
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

## Introducción

Estos métodos de trabajo tienen por objeto completar las disposiciones básicas que figuran en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 10 del Convenio y cumplen lo dispuesto en el número 147 del Convenio (Ginebra, 1992).

## 1	Reuniones de la Junta

1.1	La Junta se reunirá aproximadamente cada tres meses y al final de cada reunión de la Junta se decidirá la fecha exacta de la reunión siguiente. No se podrá efectuar más tarde ningún cambio de fecha sin acuerdo de todos los miembros.

1.2	El Presidente y el Secretario Ejecutivo decidirán la duración de la reunión, teniendo en cuenta el orden del día de la misma.

1.3	Previa aprobación del Presidente, el Secretario Ejecutivo de la Junta preparará la convocatoria con el orden del día preciso y la duración de la reunión por los menos tres semanas antes de la misma y la enviará a los miembros de la Junta.

1.4	En el orden del día figurarán, en su caso, los puntos siguientes:

a)	aprobación o confirmación del Acta de la reunión precedente de la Junta:

b)	aprobación de Reglas de Procedimiento nuevas o revisadas (CS95);

c)	estudio de reexámenes de Conclusiones que no se puedan resolver mediante las Reglas de Procedimiento (CV171);

d)	examen de los Informes sobre interferencia perjudicial (CV140, CV173);

e)	examen de todos los demás asuntos que la Oficina de Radiocomunicaciones no pueda resolver (CS96);

f)	asuntos relacionados con la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones (Informe sobre las reuniones del GVE e intercambio de opiniones) (medida transitoria) (Resolución 1, APP, Ginebra, 1992);

g)	asuntos que se deben remitir a la Conferencia de Radiocomunicaciones (CS95, Resolución 1, APP, Ginebra, 1992);

h)	todo punto cuya adición solicite cualquier miembro de la Junta;

i)	todo punto cuya adición solicite el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones;

j)	diversos (CS97, etc.).

1.5	El Secretario Ejecutivo preparará toda la documentación y la distribuirá a los miembros normalmente dos semanas antes de la reunión.

1.6	Asistirán a la reunión las siguientes personas:

–	los miembros,

–	el Secretario Ejecutivo/Director de la Oficina de Radiocomunicaciones,

–	el Secretario,

–	los Redactores de Actas.

El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones puede hacerse acompañar por el personal de la Oficina que necesite en cada caso.

1.7	La Junta procurará adoptar sus decisiones por unanimidad. Si ello no fuese posible, sólo serán válidas las decisiones tomadas con el voto a favor de dos tercios como mínimo de los miembros de la Junta. Cada miembro de la Junta tendrá un voto; no se admitirá el voto por delegación (véase CV146).

1.8	Las Actas indicarán claramente si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría.Las Actas serán aprobadas tras consultar a los miembros de la Junta y normalmente serán distribuidas por el Secretario Ejecutivo al menos un mes antes del inicio de la reunión siguiente.

1.9	El Secretario Ejecutivo preparará un resumen de decisiones en forma tabular (tema, decisión, actividad consecutiva), que había de aprobar el Presidente de la Junta.

## 2	Reglas de Procedimiento

## 2.1	Establecimiento o revisión de Reglas de Procedimiento

2.2	Los proyectos de nuevas Reglas o los proyectos de revisión de las Reglas existentes preparados por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones se someterán a la Junta para su aprobación.

2.3	Al presentar los proyectos de Reglas, el Director deberá someter también los datos pertinentes que explican la necesidad práctica de las Reglas nuevas o revisadas, así como sus posibles efectos en las administraciones y toda otra información de base.

## 2.2	Posible revisión de las Reglas después de su publicación

2.2.1	Las Reglas surten efecto a partir del momento en que son aprobadas por la Junta. Sin embargo, si después de su publicación se reciben comentarios de las administraciones, la Junta reexaminará las Reglas teniendo en cuenta los comentarios de las administraciones reunidos por el Director y sometidos a la Junta y revisará las Reglas si procede (CV169).

2.2.2	Si el desacuerdo persiste, el asunto se someterá a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CS95).

## 3	Reexamen de Conclusiones

3.1	El reexamen de una Conclusión solicitada por una administración y que no pueda resolverse mediante las Reglas de Procedimiento se someterá a la Junta, junto con la información siguiente (CV171):

a)	breve explicación del caso, comprendidos sus antecedentes;

b)	todos los documentos pertinentes recibidos de las administraciones interesadas y los documentos pertinentes enviados por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones a esa administración;

c)	breve declaración del Director para aclarar la opinión de la Oficina de Radiocomunicaciones.

3.2	La Junta decidirá las medidas que procede adoptar.

## 4	Recomendaciones sobre interferencia

4.1	Cuando una administración haya solicitado una investigación para resolver un caso de interferencia perjudicial de conformidad con el número 173 del Convenio y el caso no se haya resuelto en un plazo de tres meses pese a los esfuerzos desplegados por el Director en aplicación de los procedimientos vigentes de la Oficina de Radiocomunicaciones, se someterá un Informe a la Junta con la información siguiente:

a)	breve explicación del caso, con indicación del grado de interferencia comunicado, los antecedentes de esa interferencia y la situación de las asignaciones correspondiente en lo que respecta a la notificación;

b)	declaraciones de las administraciones interesadas que aclaran sus opiniones;

c)	un proyecto de Recomendación a esas administraciones.

4.2	La Junta decidirá las medidas que procede adoptar.

## 5	Todos los demás asuntos que la Oficina no pueda resolver con la aplicación de las Reglas de Procedimiento

El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones puede plantear asuntos de esta clase y la Junta los examinará caso por caso (CS96).

Motivos:	Consecuencia de la modificación del número S13.18 realizada por la CMR-2000.

anexo 5

Reglas relativas a los números S9.15 a S9.19, S9.36, S11.17 y S11.32 y al apéndice S7 del RR

MOD	S9.15 a S9.19

1	Se entiende que la expresión de los números S9.15, S9.17 y S9.17A de «banda atribuida con igualdad de derechos» significa bandas con la misma categoría de atribución. Conforme a la nota de pie de página 1 del § 1 del apéndice S5, la condición de «igualdad de derechos» se extiende a todos los formularios de coordinación según los números S9.15 a S9.19.

2	Teniendo en cuenta el artículo S59, la Resolución 59, la Resolución 541 y los debates celebrados en la CMR-2000, la Junta llegó a la conclusión de que las disposiciones S9.17-S9.19 y el apéndice S7 modificados por la citada Conferencia entrarán en vigor el 1 de enero del 2002, salvo en lo relativo a las presentaciones con arreglo a los apéndices S30 y S30A a las cuales se aplicará lo dispuesto en los números S9.17A y S9.19 y en el apéndice S7 a partir del 3 de junio del 2000. El cuadro S5-1 del apéndice S5 modificado por la CMR-2000 con respecto a la aplicación de las disposiciones S9.15 a S9.19 entrará en vigor el 1 de enero de 2002.

3	Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas al apéndice S7.

Motivos:	El número S59.5 indica que las disposiciones revisadas por la CMR-2000, entrarán en vigor el 1 de enero de 2002 salvo en los casos en que las Resoluciones indicadas en el S59.6 estipulen otras fechas efectivas de aplicación. En dichas Resoluciones no se hace referencia a las fechas efectivas de aplicación de los números S9.17 a S9.19 y del apéndice S7. Cuando se discutió en la CMR-2000 la revisión del apéndice S7 no se mencionó la anticipación de su fecha efectiva de aplicación. Sin embargo, en la Resolución 541 se estipula que el Plan de las Regiones 1 y 3, la Lista y los procedimientos asociados, junto con los anexos a los mismos, entrará en vigor el 3 de junio de 2000. Es evidente que durante la CMR-2000, el artículo 6 del apéndice S30 y el artículo 7 y el anexo 4 del apéndice S30A se revisaron basándose en los números S9.17A y S9.19 y en el apéndice S7, revisado por la propia CMR-2000. En consecuencia, se propone la mencionada Regla de Procedimiento para aclarar la situación relativa a las fechas efectivas de aplicación de los números S9.17 a S9.19 y el apéndice S7.

La Resolución 59 estipula que las disposiciones S9.15 y S9.16 y el cuadro S5-1 del apéndice S5 entrarán en vigor el 3 de junio de 2000. Por otro lado, el apéndice S7 modificado y el párrafo 3 del anexo 1 al apéndice S5 suprimido por la CMR-2000 no están incluidos en la lista de disposiciones que entraron en vigor en dicha fecha de 3 de junio de 2000.

Además, se ha iniciado la coordinación entre administraciones con arreglo a la disposición S9.17 basándose en el anterior apéndice S7. Puede que no sea adecuado aplicar el nuevo apéndice S7 a partir del 3 de junio de 2000 debido a que podrían aparecer requisitos de coordinación adicionales para notificaciones presentadas después del 3 de junio de 2000 pero antes del 1 de enero de 2002. Cabe señalar, además, que la versión definitiva del programa informático para determinar la zona de coordinación basándose en el nuevo apéndice S7 (CMR-2000) estará disponible para las administraciones antes del 1 de enero de 2002 (una versión preliminar ya está disponible en la dirección web de la UIT a título de prueba).

El párrafo 2 de la anterior Regla se transfiere a las Reglas de Procedimiento relativas al apéndice S7 que se refieren a los métodos para identificar los requisitos de coordinación.

MOD	S9.36

1	Según esta disposición, la Oficina «identificará toda administración cuya coordinación  pueda necesitar ser efectuada». Al aplicar el apéndice S5 con respecto al número S9.21, la Oficina utiliza los métodos de cálculo y criterios siguientes2:

–	red espacial – red espacial: apéndice S8;

–	estación terrena – estaciones terrenales (y viceversa): apéndice S7;

–	estaciones terrenales transmisoras – estaciones espaciales receptoras: criterios del artículo S21;

–	estaciones espaciales transmisoras y servicios terrenales: límites de densidad de flujo de potencia (dfp) definidos en el artículo S21 ;

-

–	entre estaciones de servicios terrenales en algunas bandas de frecuencias específicas: Reglas de Procedimiento B4, B5 y B6, respectivamente.

Motivos:	Consecuencia de la adopción por la CMR-2000 de la nota revisada S5.488 y de la propuesta de supresión de las Reglas de Procedimiento B1 y B2. Queda absolutamente claro que la coordinación con arreglo al S9.21 ya no se aplica a la banda considerada por el apéndice S30 debido a la modificación del S5.488. Por lo tanto, se han suprimido las referencias a métodos y criterios utilizados en el apéndice S30.

2	Para la coordinación solicitada conforme a los números S9.11 a S9.14 y S9.21, hay que señalar que, con independencia de su identificación por la Oficina según el número S9.36 (véase la nota de pie de página S9.36.1), toda administración, incluso una no identificada, puede plantear objeciones a la asignación publicada a tenor del número S9.52 y toda administración, incluso una identificada por la Oficina, que no haya formulado comentarios a la utilización propuesta en el límite de tiempo reglamentario, se considera que no plantea objeciones a dicha utilización de conformidad con el número S9.52C.

3	Véase también la Regla de Procedimiento relativa al apéndice S5.

Motivos:	Consecuencia del proyecto de revisión de las Reglas de Procedimiento relativas al número S9.27.

MOD	S11.17

Esta disposición y las disposiciones de los números S11.18 a S11.21A precisan las asignaciones a las estaciones terrenales que deben notificarse individualmente. Todas las demás asignaciones1, 2, 3 pueden notificarse, ya sea como una estación típica o como estaciones individuales, según la administración interesada lo estime adecuado. Las asignaciones de frecuencia que se notificarán individualmente, en virtud del procedimiento del artículo S11, son las siguientes:

1	Asignaciones a estaciones abarcadas por los Planes de adjudicaciones de los apéndices S25, S26 y S27 (número S11.18) y por cualquier Plan de asignación de frecuencia.

2	Asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión en cualquier banda (número S11.19).

3	Asignaciones a las estaciones de todos los servicios terrenales que se encuentren dentro de la zona de coordinación de una estación terrena (número S11.20), si la anchura de banda notificada de la estación terrenal está situada total o parcialmente dentro de una banda de frecuencia que está atribuida con igualdad de derechos a los servicios terrenales y espaciales en que se exige coordinación en virtud del apéndice S5, cuadro S5-1.

De conformidad con el número S11.20, la notificación de una estación terrenal típica no es admisible si la estación terrenal se encuentra dentro de la zona de coordinación de una estación terrena. Habida cuenta de las dificultades actuales de la Oficina para evaluar, en el momento de recibir la notificación, si la estación terrenal está o no situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena existente o una para la cual ya se haya efectuado o iniciado la coordinación, la Junta encarga a la Oficina que aliente a las administraciones a presentar notificaciones individuales a las estaciones terrenales en todos los casos en que la anchura de banda notificada de la estación terrenal se sitúa total o parcialmente en alguna de las bandas compartidas entre los servicios terrenal y espacial con igualdad de derechos, si la atribución al servicio espacial abarca el sentido espacio-Tierra. La Oficina puede también aceptar una notificación a una estación típica en esas bandas, si la administración notificante así lo desea, en la inteligencia de que el formulario de notificación respectivo puede ser devuelto a la administración notificante en una etapa ulterior, si los exámenes de la Oficina confirman que la zona geográfica de servicio de una estación terrenal típica notificada se superpone con la zona de coordinación de una estación terrena. Esta notificación, cuando se publique en la Parte A de la Circular semanal de la BR, llevará un símbolo especial en el que se haga referencia a esta Regla de Procedimiento.

4	Asignaciones a toda estación terrenal en las bandas compartidas con los servicios espaciales en igualdad de derechos que rebasen los límites de los parámetros de las estaciones terrenales especificados en  los cuadros 8ª, 8b, 8c y 8d   del apéndice S7 y en el número S21.3 (número S11.211).

La Junta interpreta que la primera parte de esta disposición tiene por objeto otorgar la protección adecuada a las estaciones terrenas cuando la p.i.r.e. de las estaciones terrenales sea elevada. Teniendo en cuenta la variedad de condiciones especificadas en los citados cuadros del apéndice S7, la Junta decidió que las administraciones deberán presentar notificaciones individuales siempre que el límite de la p.i.r.e. rebase los siguientes valores:

50 dBW (para modulación analógica) y 37 dBW (para modulación digital), en cualquiera de las bandas de frecuencias por debajo de 3 GHz mencionadas en los cuadros 8a y 8b;

55 dBW (para modulación analógica) y 42 dBW (para modulación digital), en cualquiera de las bandas de frecuencias entre 3 GHz y 15 GHz mencionadas en los cuadros 8b y 8c;

55 dBW (para modulación analógica)2 y 40 dBW (para modulación digital), en cualquiera de las bandas de frecuencias por encima de 15 GHz mencionadas en los cuadros 8c y 8d.

5	Asignaciones a estaciones terrenales en las bandas de frecuencias indicadas en el cuadro S21.2 (número S11.21A).

La Junta interpreta que esta disposición tiene por objeto proteger la órbita de los satélites geoestacionarios y se debe aplicar a todos los servicios terrenales en las bandas citadas anteriormente, independientemente de la categoría de su atribución.

Motivos:	Consecuencia de la modificación del apéndice S7.

MOD	S11.32

Párrafos 1 a 3.

NOC a la Regla de Procedimiento adoptada en la 22ª reunión de la RRB.

Párrafo 4

## 4	Examen de las notificaciones de asignación de frecuencia a estaciones en los servicios terrenales en las bandas compartidas con igualdad de derechos con el servicio espacial

4.1	En su examen de una notificación de asignación de frecuencia para una estación de un servicio terrenal, en las bandas compartidas con igualdad de derechos con servicios espaciales, desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos relativos a la coordinación respecto de las estaciones terrenas de otras administraciones, la Oficina toma en cuenta a las estaciones terrenas que están inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias. A tal efecto, la Oficina utiliza el contorno de coordinación asociado a la estación terrena respectiva y determinado de conformidad con el método de cálculo y los parámetros en vigor en el instante de notificación de la estación terrena.

Si, dentro del periodo de tres años siguientes a la fecha de notificación3 de la estación terrenal, la Oficina recibe un comentario de otra administración, en el que se indica que la asignación de que se trata estaba incluida en un procedimiento de coordinación iniciado por esta última administración, en cumplimiento del número S9.29 respecto de la coordinación de su estación(es) terrena(s) en virtud de los números S9.15 o S9.17, y no se la aceptó, o se la aceptó con características técnicas diferentes, la Oficina examinará la situación de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo S14 y procederá en consecuencia.

Motivos:	La CMR-2000 modificó el método para determinar la zona de coordinación con arreglo a S9.15, S9.17 y S9.17A adoptando un nuevo apéndice S7. La Junta opina que el nuevo método de cálculo del apéndice S7 no deberá aplicarse con carácter retroactivo. Véanse también las Actas de la cuarta Sesión Plenaria (Documento 533).

Párrafos 5 a 6

NOC a la Regla de Procedimiento adoptada en la 22ª reunión de la RRB.

ADD

Regla relativa al
apéndice S7 del RR

1	En la práctica han aparecido casos donde el contorno de coordinación alrededor de una estación terrena es de varios cientos de kilómetros y se superpone únicamente a una pequeña parte del territorio de una administración (menos de unas cuantas decenas de kilómetros). Considerando que se emplean varias hipótesis conservadoras para calcular la distancia de coordinación, la Junta ha decidido que cuando la superposición sea inferior al 5% de la distancia de coordinación no es necesaria la coordinación.

2	El examen con respecto a la aplicación de los números 9.15, 9.17 y 9.17A supone la aplicación del método de cálculo del apéndice S7, utilizando los valores de los parámetros del sistema especificados en sus cuadros 7 a 9. Teniendo en cuenta el hecho de que estos cuadros contienen múltiples conjuntos de parámetros en varios lugares (por ejemplo, para modulación analógica y digital), lo cual da lugar a distintos contornos de coordinación, y a fin de asegurar que se realizan todas las comprobaciones pertinentes para verificar la conformidad con los requisitos de coordinación, la Junta ha decidido encargar a la Oficina que utilice el conjunto de parámetros que dan lugar a la zona de coordinación más amplia en una banda de frecuencias determinada cuando en los cuadros aparezcan varios conjuntos de parámetros. Además, como en los cuadros de los parámetros del sistema no aparece completa la información en alguna de las columnas, la Junta encargó a la Oficina que aplicase el siguiente método al respecto:

•	Utilizar los parámetros del cuadro 7 a fin de determinar la zona de coordinación para una estación terrena transmisora en un servicio no mencionado en dicho cuadro, pero que tenga atribuciones con los mismos derechos, basándose en el hecho de que todos los parámetros relativos a la estación terrena necesarios para el cálculo figuran en el formulario de notificación.

•	Utilizar los parámetros del cuadro 8 para determinar la zona de coordinación de una estación terrena receptora con respecto a un servicio terrenal no mencionado en dicho cuadro, pero que tenga atribuciones con igualdad de derechos, bajo la hipótesis de que el servicio terrenal correspondiente puede sufrir la misma interferencia que el resto de servicios terrenales indicados en el cuadro (véase también el párrafo 4 de las Reglas de Procedimiento relativas al S11.17).

Motivos:	La mayoría de los conjuntos de parámetros cubiertos por las Reglas de Procedimiento de las Secciones B1 y B2 cuya supresión se propone aparecen actualmente incluidos en los cuadros del apéndice S7. Sin embargo, algunas atribuciones de los servicios no figuran en los cuadros. Los parámetros disponibles para distintos servicios en los cuadros pueden utilizarse para algunos casos de estas atribuciones. En el caso del cuadro 7, un servicio de una estación terrena transmisora puede ser distinto de los del cuadro debido a que todos los parámetros relativos a dicha estación terrena transmisora necesarios para realizar el cálculo pueden encontrarse en el formulario de notificación. En el caso del cuadro 8, un servicio de una estación terrenal transmisora puede ser distinto de los del cuadro debido a que las asignaciones a cualquiera de las estaciones terrenales que rebasan los parámetros indicados en el cuadro, considerados como de caso más desfavorable, se tratarán con arreglo al párrafo 4 de las Reglas de Procedimiento relativas al S11.17. Si los parámetros no aparecen en los cuadros, la Oficina debe llamar la atención del UIT-R para que acelere sus estudios según lo dispuesto en la Resolución 74.

El párrafo 1 de la Regla propuesta se ha extraído de las Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.15 a S9.19 porque es más apropiado incluirle en la Regla referente a los métodos para identificar los requisitos de coordinación.

SUP

PARTE  B

## SECCIÓN  B1

# Reglas relativas a la metodología de cálculo de la "zona de acuerdo"
para una estación terrena transmisora en bandas de frecuencias
inferiores a 1 GHz, a efectos de la aplicación del procedimiento
del número S9.21

SUP

## PARTE  B

## SECCIÓN  B2

# Reglas relativas a la metodología de cálculo de los contornos
de coordinación

Motivos:	La mayoría de los casos contemplados en las anteriores Reglas de Procedimiento de las secciones B1 y B2 están actualmente incluidos en el apéndice S7. Véase también el párrafo 4 del proyecto de Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.15 a S9.19.

anexo 6

Reglas de Procedimiento relativas a los números S5.418 y S5.418C

ADD	S5.418

1	De conformidad con la nota S5.418, modificada por la CMR-2000, la utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión sonora por satélite en algunos países de la Región 3 indicados en esta nota está sujeta actualmente a la aplicación de la Resolución 539 (CMR-2000) a partir del 3 de junio de 2000. Dicha Resolución indica que antes de que una administración notifique a la Oficina o ponga en servicio una asignación de frecuencia para un sistema del servicio de radiodifusión sonora por satélite que emplea satélites no geoestacionarios en la banda 2 630-2 655 MHz, para el cual se reciba después del 2 de junio de 2000 la información completa de coordinación o de notificación con arreglo al apéndice S4, dicha administración debe buscar el acuerdo con cualquier otra administración en las Regiones 1, 2 y 3 que tenga atribuciones a título primario a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias si la densidad de flujo de potencia producida en su territorio rebasa los valores umbral indicados en la Resolución.

2	Basándose en lo anterior, para la aplicación de MOD S5.418, la Junta encargó a la Oficina que actuase de la forma siguiente:

a)	Para las peticiones de coordinación (artículo S9) de los sistemas del SRS (sonora) no OSG recibidos el 3 de junio de 2000, debe establecerse la lista de administraciones cuyo acuerdo se requiere basándose en los umbrales de densidad de flujo de potencia indicados en el resuelve 2, de la Resolución 539 (CMR-2000) y publicarse dicha lista en la Sección Especial pertinente de su IFIC.

b)	Para las notificaciones (artículo S11) de los citados sistemas del SRS (sonora) no OSG recibidos el 3 de junio de 2000 sobre las que se establecieron y publicaron los requisitos del acuerdo con arreglo a la Resolución 539 (CMR-2000) de conformidad con el párrafo 2.a) anterior, debe examinarse si los acuerdos (explícitos) requeridos quedan reflejados adecuadamente en los formularios de notificación y deben establecerse las conclusiones de conformidad con el S11.32.

c)	Para la petición de asistencia recibida de las administraciones en caso de dificultades para obtener el acuerdo necesario de otras administraciones (identificadas como afectadas), deben aplicarse las disposiciones correspondientes/análogas del artículo S9 o del anterior artículo 11.

3	La Junta estudió la relación entre la aplicación de la Resolución 539 (CMR-2000) para las peticiones de coordinación de sistemas del SRS (sonora) no OSG recibidas el 3 de junio de 2000 y el procedimiento con arreglo al número S9.11 y sus conclusiones fueron las siguientes:

a)	Las peticiones de coordinación de los sistemas del SRS (sonora) no OSG recibidas el 3 de junio de 2000 estarán sujetas a la aplicación de la Resolución 539 (CMR-2000) únicamente y no a la aplicación del número S9.11.

b)	Para las notificaciones (artículo S11) de sistemas del SRS (sonora) no OSG recibidas el 3 de junio de 2000, la Oficina examinará y establecerá las conclusiones según el S11.32 con arreglo a los requisitos de la Resolución 539 (CMR-2000) únicamente y no con arreglo a los requisitos del número S9.11.

Motivos:	La Junta considera que el S5.418, modificado por la CMR-2000, junto con la Resolución 539 [COM4/6] (CMR-2000) es una decisión de la CMR-2000 para someter la utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por sistemas del SRS (sonora) no OSG en algunos países de la Región 3 a la condición de obtener el acuerdo de cualquier otra administración en las Regiones 1, 2 y 3 que tenga atribuciones a título primario a los servicios terrenales si los valores umbral de dfp en su territorio son rebasados y, en la etapa de notificación, a la condición de verificar la existencia de acuerdos de todas esas administraciones y establecer en consecuencia las conclusiones con arreglo al S11.32 y por lo tanto sustituir el procedimiento del número S9.11 por el de la Resolución 539 para dicha utilización.

ADD	S5.418C

1	De conformidad con la nota S5.418C, añadida por la CMR-2000, la utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélites geoestacionarios está sujeta actualmente a la aplicación de las disposiciones del número S9.13 con respecto a sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de radiodifusión sonora por satélite, a partir del 3 de junio de 2000. La Resolución 33 (CMR-97) indica que para las redes de satélites sobre las que la Oficina ha recibido publicación anticipada o petición de coordinación después del 1 de enero de 1999, se apliquen los procedimientos a las Secciones A a C de la propia Resolución 33. La Junta ha estudiado la aplicabilidad de la coordinación con arreglo al número S9.13 en el contexto anterior y entiende que dicha coordinación debe aplicarse de la forma siguiente:

| Redes de satélites geoestacionarios | Fecha de recepción de la API | Fecha de recepción de la información de coordinación | Aplicabilidad del número S9.13 | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS (Región 2) | <3.6.2000 | <3.6.2000 | NO | S5.418C |
|  | - | 3.6.2000 | SÍ | S5.418C |
| SRS | - | <3.6.2000 | NO | S5.418C |
|  |  | 3.6.2000 | SÍ | S5.418C |

Motivos:	Por razones de reciprocidad, la Junta entiende que la coordinación con arreglo al número S9.13 debe aplicarse también a las redes de satélites sobre las que la Junta ha recibido la API o la petición de coordinación antes del 1 de enero de 1999.

anexo 7

Reglas relativas al número S11.31 del Reglamento de Radiocomunicaciones

MOD	S11.31

1	La nota S11.31.2 estipula que las «demás disposiciones» mencionadas en el número S11.31 deberán ser identificadas e incluidas en las Reglas de Procedimiento. Este capítulo apunta a resolver el problema citado.

El examen reglamentario en virtud del número S11.31 incluye4:

–	conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, incluidas sus notas y toda Resolución o Recomendación a que se haga referencia en una nota;

–	la aplicación satisfactoria del número S9.21, cuando se hace mención de esa disposición en una nota (véanse asimismo las Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.21, S11.31.1 y S11.37);

–	todas las «demás disposiciones» obligatorias contenidas en los artículos S21 a S57, en los apéndices del Reglamento de Radiocomunicaciones y/o en Resoluciones (con excepción de la Resolución 49 (CMR-97/CMR-2000, según corresponda), para la cual existe un procedimiento separado contenido en las Reglas de Procedimiento correspondientes al número S11.44) son pertinentes al servicio en la banda de frecuencia en la que funciona una estación de ese servicio.

2	A continuación se indica la lista de «las demás disposiciones» citadas en la nota S11.31.2 respecto a la cual se examinan las notificaciones de las estaciones terrenales (§ 2.1 a 2.5.2) o de los servicios espaciales (§ 2.6 a 2.6.6):

2.1	Servicio de radiodifusión: las comprendidas en el número S23.7 se refieren al límite de potencia (50 kW) de los transmisores de radiodifusión que funcionan en las bandas de la Zona Tropical citadas en las bandas de frecuencias del número S23.6.

2.2	Servicio fijo: las indicadas en el número S24.2 el cual estipula que se prohíbe utilizar emisiones de clase F3E y G3E en el servicio fijo en las bandas inferiores a 30 MHz.

2.3	Servicio móvil aeronáutico: hay disposiciones obligatorias únicamente para las bandas de frecuencia atribuidas con carácter exclusivo al servicio móvil aeronáutico. Estas disposiciones (disposición obligatoria de canales, clases de emisión permitidas, límites de potencia) figuran en los apéndices S26 y S27. También entran en esta categoría de disposiciones reglamentarias obligatorias las del número S43.4, es decir, la prohibición de utilizar atribuciones de frecuencia exclusivas al servicio móvil aeronáutico para cualquier otro tipo de correspondencia pública.

2.4	Servicio móvil marítimo: la mayoría de ellas se refieren a las bandas de frecuencia atribuidas con carácter exclusivo al servicio móvil marítimo (disposiciones de canales obligatorias, clases de emisión permitidas, límites de potencia, etc); no obstante, muchas de ellas se aplican también a las atribuciones no exclusivas del servicio móvil marítimo. En el cuadro siguiente se ofrece un resumen de las disposiciones aplicables a las asignaciones de frecuencia sujetas a notificación:

|  | Disposición número |
| --- | --- |
| Límites de potencia | S52.56, S52.104 S52.117, S52.127 (Región 1 únicamente), S52.143, S52.144, S52.172 S52.184-S52.186, S52.188, S52.200 (Región 1 únicamente) S52.219, S52.220, S52.227 |
| Clase de emisión | S52.2, S52.3, S52.17, S52.37 S52.55, S52.98, S52.101, S52.177, S52.183, S52.188, S52.198, S52.217 |
| Subdivisión obligatoria | S52.10 (Región 1 únicamente), S52.13, S52.39 y S52.40 apéndice S17 |

2.5	Se ofrece a continuación la lista de las «demás disposiciones», mencionadas en la nota S11.31.2, con respecto a las cuales se examinan las notificaciones a estaciones en los servicios terrenales5 en las bandas compartidas con los servicios espaciales con igualdad de derechos.

2.5.1	Conformidad con los límites relativos a la potencia isótropa radiada equivalente, en el contexto de los servicios y bandas de frecuencias indicados en el cuadro S21-2 (números S21.3, S21.4, S21.5A y S21.6).

2.5.2	Conformidad con los límites relativos a la potencia suministrada por un transmisor a la antena de una estación de los servicios fijo o móvil (13 dBW en las bandas de frecuencia comprendidas entre 1 GHz y 10 GHz, 10 dBW en las bandas de frecuencia superiores a 10 GHz) en el contexto de los servicios y bandas de frecuencia indicados en el cuadro S21-2 (números S21.5 y S21.6).

2.6	Se ofrece a continuación la lista de las «demás disposiciones», mencionadas en la nota de pie de página número S11.31.2, aplicable a los servicios espaciales, en la medida en que tienen relación con los artículos S21 y S22:

2.6.1	conformidad con los límites de potencia indicados para las estaciones terrenas según se estipula en las disposiciones S21.8, S21.10 y S21.12, S21.13, tomando en cuenta los números S21.9 y S21.116, y en las disposiciones S22.26 a S22.28 o S22.32 (según el caso) bajo las condiciones especificadas en los números S22.30, S22.31 y S22.34 a S22.39, donde las estaciones terrenas están sujetas a esos límites de potencia (véase también el A.16 del apéndice S4).

2.6.2	conformidad con el ángulo mínimo de elevación de las estaciones terrenas que se estipulan en las disposiciones números S21.147 y S21.15;

2.6.3	conformidad con los límites de la densidad de flujo de potencia de estaciones espaciales producidas en la superficie de la Tierra, como se indica en el cuadro S21-4 (número S21.16), así como con los límites de dfpe de los cuadros S22-1A a S22-1D (número S22.5C), tomando en cuenta, según proceda, las disposiciones de los números S21.17 y S22.5CA;

2.6.4	conformidad con los límites de la densidad de flujo de potencia de estaciones espaciales producidas en la órbita de los satélites geoestacionarios, como se indica en los números S22.5 y S22.5A, así como con los límites de dfpees cuadro S22-3 (número S22.5F);

2.6.5	conformidad con el límite de la densidad de flujo de potencia equivalente de estaciones terrenas producidas en la órbita de los satélites geoestacionarios (dfpe) como se indica en el cuadro S22-2 (número S22.5D);

2.6.6	conformidad con el límite especificado en los números S22.8, S22.13, S22.17 y S22.19.

3	Otras disposiciones de los artículos S21 y S22 no se tomarán en cuenta en el examen reglamentario en virtud del número S11.31 y la Junta entiende que estas disposiciones deben aplicarse entre las administraciones.

Motivos:	Ajustar la Regla a las modificaciones de los artículos S21 y S22 decididas por la CMR-2000.

## 5	Conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Este examen sobre la conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias consiste en determinar si la frecuencia asignada y/o la anchura de banda necesaria de la emisión se encuentran dentro de la banda de frecuencias atribuida al servicio en el que funciona la estación en cuestión. Otro elemento es la identificación de la categoría del servicio conforme al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. En este sentido, se aplican las reglas siguientes:

5.1	Emisiones fuera de banda: En el caso de que la frecuencia asignada esté en una banda no atribuida al servicio en el que funciona la estación, la notificación será objeto de una conclusión reglamentaria desfavorable, Si la frecuencia asignada se encuentra en el límite de una banda no atribuida al servicio, la conclusión también es desfavorable.

5.2	Emisiones superpuestas: En el caso de que la frecuencia asignada esté en la banda atribuida al servicio, pero la anchura de banda necesaria se solape a la banda inmediatamente adjunta, no estando ésta atribuida al servicio, la notificación es motivo de una conclusión reglamentaria desfavorable.

5.3	Punto de recepción de un servicio terrenal en una región en donde no está atribuido el servicio: En el caso de un circuito cuyo punto de transmisión esté situado en un país, subregión o región en que esté atribuida la frecuencia al servicio, pero en el que no está el punto de recepción, se emitirá una conclusión reglamentaria desfavorable.

5.4	La relación entre la administración notificante y el territorio en el que está situada la estación se comenta en la Resolución 1 (Rev.CMR-97) (véanse también los comentarios de las Reglas de Procedimiento referentes al número S9.3 y la Resolución 1 (Rev.CMR-97)). La notificación de las asignaciones de frecuencia a las estaciones espaciales plantea las preguntas siguientes:

–	¿debe haber alguna relación entre el territorio de la administración notificante y la posición orbital de una estación espacial en el caso de asignaciones mundiales?

–	¿debe haber alguna relación de ese tipo en el caso de asignaciones regionales o de asignaciones a un grupo de países o países distintos?

En respuesta a estas preguntas, la Junta llegó a las siguientes conclusiones:

a)	En el caso de las asignaciones mundiales sin restricción explícita en una disposición, toda administración puede notificar cualquier posición orbital y cualquier zona de servicio de cualquier parte de la Tierra que sea visible desde la estación espacial.

b)	Cuando se hace una atribución con restricciones territoriales tales como la de la utilización nacional, la zona de servicio debe limitarse a dicho territorio.

c)	En el caso de una atribución regional en que los límites que separan las tres Regiones no se refieren a la órbita de los satélites geoestacionarios, no se toma en consideración la posición orbital al determinar si se respeta la atribución regional; sólo se utiliza la zona de servicio para formular una conclusión; y esta conclusión es favorable si la zona de servicio está situada totalmente en la Región a la que se hace la atribución, y será desfavorable en caso contrario. Cuando no figure restricción explícita alguna en una disposición, toda administración, perteneciente o no a la Región a la que se hace la atribución, puede notificar cualquier posición orbital y cualquier zona de servicio de la Región a la que se hace la atribución.

d)	El § c) anterior se aplica igualmente a las atribuciones hechas a una subregión o a un país.

e)	Como se indica en los § c) y d) anteriores, la zona de servicio notificada por una administración no es necesariamente el territorio de la administración notificante. Cuando la zona de servicio notificada abarca total o parcialmente el territorio de otra administración, se considera (a menos que indique lo contrario una administración que no lo acepte) que existe un acuerdo entre las administraciones interesadas. Si, a raíz de la publicación de una asignación en la Circular semanal, una administración reclama contra la zona de servicio notificada, la Oficina informa a la administración notificante de los comentarios recibidos y modifica la zona de servicio únicamente si la administración notificante se lo pide.

f)	La estación espacial tiene una «zona de cobertura» que generalmente comprende la «zona de servicio». Aunque el artículo S1 del Reglamento de Radiocomunicaciones no da una definición de estos términos, se pueden utilizar las definiciones que figuran en el anexo 5 al apéndice S30. En general, la zona de cobertura provoca una transmisión inevitable al territorio de otros países, y los comentarios formulados en el § e) anterior no se aplican a dicha superposición.

5.5	Categorías de atribución: En el caso en que la anchura de banda asignada se superponga con dos bandas de frecuencias atribuidas al servicio en cuestión, con distintas categorías de atribución, la conclusión reglamentaria favorable vendrá acompañada de una indicación sobre la categoría derivada de la más baja de las dos categorías de atribución.

5.6	Bandas de radiodifusión de la Zona Tropical: Las bandas de frecuencia enumeradas en el número S23.6 están atribuidas con carácter compartido a la radiodifusión de la Zona Tropical y a los servicios fijo y móvil (véase también el número S5.113). En la Zona Tropical (números S5.16 a S5.21) el servicio de radiodifusión puede tener prioridad respecto a otros servicios en estas bandas de frecuencia y las asignaciones de frecuencia a servicios distintos del de radiodifusión se indican para que quede claro su situación inferior respecto a las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión, en tanto que mantienen su condición respecto a las asignaciones distintas de la radiodifusión dentro y fuera de la Zona Tropical (símbolo V en la columna 13B2).

6	El examen conforme al número S11.31 se efectuará por tanto sobre la base de la información acerca del estado del acuerdo de coordinación de que disponga la Oficina en el procedimiento de notificación (véanse las Reglas de Procedimiento relativas a la nota de pie de página número S11.31.1).

7	El examen previsto en los artículos S21 y S22 puede dar lugar a ciertos casos en que los límites estipulados en dichos artículos sean sobrepasados. Cuando se prevea un acuerdo de otras administraciones, la Oficina formulará una conclusión favorable (número S11.31) solamente cuando se la informe de que existe tal acuerdo. La Oficina trata este acuerdo separadamente del acuerdo de coordinación.

anexo 8

Reglas relativas a los números S11.44 y S11.44.1 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones

MOD	S11.44

1	La información relativa a la fecha de entrada en servicio se facilitará normalmente en los siguientes casos:

–	en un formulario de notificación APS4, cuando se presenta en aplicación del 
número S11.15; y

–	en cualquier comunicación ulterior a la Oficina en aplicación de los números S11.44B a S11.44I; y

–	en la confirmación de las fechas de entrada en servicio, en aplicación del número S11.47.

Conviene observar que se proporcionará la información relativa a la fecha de entrada en servicio para cada asignación o grupo de asignaciones.

2	En el número S11.44 se estipula que las administraciones pueden pedir una prórroga de la fecha de puesta en servicio. Esta prórroga no puede superar los dos años. Además, la prórroga sólo se concede en las condiciones específicas indicadas en los números S11.44C a S11.44I. Como se menciona en el número S11.44B, no se podrá conceder la prórroga si no se ha proporcionado la información sobre «debida diligencia» prevista en la Resolución 49 (CMR-97/CMR-2000, según el caso).

3	El número S11.44 establece asimismo que la Oficina suprimirá las asignaciones de frecuencia que no hayan sido puestas en servicio en el plazo estipulado (cinco años más la prórroga concedida por la Oficina). Antes de suprimir una asignación de frecuencia, la Oficina deberá informar a la administración por lo menos tres meses antes de la expiración del periodo indicado.

4	La Junta observa que de la Resolución 49 (CMR-97/CMR-2000, según el caso) se desprende que la presentación de la información sobre «debida diligencia» por parte de las administraciones está estrechamente asociada a la fecha de expiración (cinco años) del periodo reglamentario. En los hechos, el § 10 del anexo 1 a la Resolución encarga a la Oficina que investigue acerca de la información sobre «debida diligencia», si ésta no se recibiera por lo menos seis meses antes del plazo de cinco años.

5	De lo indicado la Junta concluyó que la Oficina investigará la fecha de puesta en servicio de las asignaciones y la información sobre «debida diligencia» antes de que expire el periodo de cinco años, si la administración no comunica la información mencionada. Tras observar que las dos investigaciones se refieren a una información similar y deben efectuarse en oportunidades similares, la Junta decidió que la Oficina lleve a cabo una sola investigación para ambos efectos. Seis meses antes de la expiración del periodo de cinco años, a partir de la fecha de recepción de la información anticipada sometida en aplicación del número S9.1, si la administración no ha confirmado la fecha de entrada en servicio de las asignaciones de una red de satélites y/o no ha facilitado la información sobre «debida diligencia» en cumplimiento de la Resolución 49 (CMR-97/CMR-2000, según el caso), la Oficina pedirá a la administración que cumpla sus obligaciones.

6	Si no recibe respuesta, se le enviará un recordatorio tres meses antes de la expiración del periodo de cinco años.

7	Al final del periodo de cinco años pueden vislumbrarse las siguientes situaciones:

7.1	Si la administración confirma que las asignaciones de la estación espacial han sido puestas en servicio y facilita la información completa sobre «debida diligencia» con arreglo a la Resolución 49 (CMR-97/CMR-2000, según el caso), la Oficina mantiene la inscripción de las asignaciones en cuestión en el Registro (la inscripción provisional se convierte en una definitiva) o, si las asignaciones de la red no han sido inscritas en el Registro, la Oficina sigue tomando en cuenta los archivos de coordinación y/o publicación anticipada de la red de que se trata en los procedimientos reglamentarios aplicables.

7.2	Si se proporciona la información completa sobre «debida diligencia» de conformidad con la Resolución 49 (CMR-97/CMR-2000, según el caso), pero las asignaciones no se han puesto en servicio y la administración pide una prórroga no superior a dos años, haciendo referencia a una o varias de las circunstancias mencionadas en los números S11.44C a S11.44I, la Oficina examina esta solicitud de prórroga y, con arreglo a sus conclusiones, concede la prórroga o, si no está en condiciones de hacerlo, explica los motivos a la administración. Si se concede la prórroga, la Oficina mantiene la inscripción de las asignaciones en cuestión en el Registro (inscripción provisional) o, si las asignaciones de la red no han sido inscritas en el Registro, la Oficina sigue tomando en cuenta los archivos de coordinación y/o publicación anticipada de la red de que se trata en los procedimientos reglamentarios aplicables hasta que finalice el periodo de prórroga. Si no se concede la prórroga, la Oficina cancela la inscripción de las asignaciones en cuestión en el Registro o, si las asignaciones de la red no han sido inscritas en el Registro, deja de tomar en cuenta en el futuro los archivos de coordinación y/o publicación anticipada de la red en los procedimientos reglamentarios aplicables (los archivos se suprimen).

7.3	En otros casos (por ejemplo, que no se facilite información completa sobre debida diligencia, no se pida prórroga o no se reciba respuesta de la administración) la Oficina cancelará la inscripción de las asignaciones en cuestión en el Registro o, si las asignaciones de la red no han sido inscritas en el Registro , dejará de tomar en cuenta los archivos de coordinación y/o publicación anticipada de la red en los procedimientos reglamentarios aplicables (los archivos se suprimen).

8	Si las asignaciones entran en servicio y se ha proporcionado información de diligencia debida sobre ellas, la Oficina continúa teniendo en cuenta los archivos de coordinación y/o publicación anticipada de la red en los procedimientos reglamentarios aplicables hasta que finalice el periodo reglamentario de 7 años con o sin prórroga, con arreglo a las disposiciones S11.44B a S11.44I, aún cuando estas asignaciones no hayan sido notificadas.

9	Tres meses antes de finalizar el periodo reglamentario de las asignaciones de 7 años, si éstas no han sido notificadas con arreglo al número S11.15, es decir, que la Oficina no ha recibido la primera notificación (véase el formulario APS4) de estas asignaciones, la Oficina deberá informar a la administración notificante de que las asignaciones dejarán de ser tenidas en cuenta tanto por ella como por las demás administraciones a menos que sean notificadas dentro del plazo límite reglamentario de 7 años.

10	Al finalizar el periodo reglamentario de 7 años, la Oficina tendrá en cuenta en su examen únicamente las asignaciones puestas en servicio, sobre las cuales se ha recibido la información de diligencia debida así como la primera notificación.

11	Véanse asimismo las Reglas de Procedimiento relativas al número S11.47.

ADD	S11.41.1

Véanse las Reglas de Procedimiento relativas al número S11.44.

Motivos:	Consecuencia de la adición de la nueva disposición S11.44.1 por la CMR-2000.

NOTA -	 Cabe señalar que tras finalizar el periodo reglamentario de 7 años puede que haya asignaciones puestas en servicio, para las cuales se ha proporcionado información de diligencia debida y su primera notificación ha sido recibida pero devuelta a la administración como resultado de una conclusión desfavorable (por ejemplo, coordinación sin éxito o sin concluir). No hay clara indicación en el Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la forma de tener en cuanta estas asignaciones.

anexo 9

## Reglas relativas a la aceptabilidad de los formularios de notificación APS4 presentados a la Oficina de Radiocomunicaciones en aplicación de los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones
relativos a los servicios espaciales

## 1	Formularios de notificación

1.1	Las Cartas Circulares CR/65 (22 de noviembre de 1996) y CR/86 (25 de marzo de 1998) de la Oficina contienen los formularios de notificación que deben utilizarse para comunicar las características de las estaciones de radiocomunicaciones y de las redes de satélite. Los formularios de notificación derivan principalmente del apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las cartas circulares mencionadas incluyen instrucciones detalladas para cumplimentar las notificaciones. En la Carta Circular CR/144 (18 de agosto de 2000) se indican las disposiciones revisadas relativas a la presentación electrónica obligatoria de notificaciones de conformidad con la Resolución 55 (CMR-2000).

1.2	En la Carta Circular CR/144 se indica que una serie de dificultades prácticas han hecho que se retrase la aplicación de lo dispuesto en los resuelve 5 y 6 de la Resolución 55 (CMR-2000) en relación con las notificaciones que se presenten de conformidad con los apéndices S30, S30A y S30B. Se requiere más tiempo para preparar nuevos formularios de notificación y el soporte lógico necesario para tomar y validar electrónicamente dichas notificaciones. Se ha solicitado a las administraciones que, a la recepción de la Carta Circular precitada, comiencen a utilizar en formularios en papel los elementos de información contenidos en los anexos 2A y 2B del apéndice S4 (CMR-2000) para enviar durante un corto tiempo sus comunicaciones en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B, hasta el momento en que se pongan a disposición de las administraciones mediante ulteriores cartas circulares los nuevos formularios de notificación y el correspondiente soporte lógico de procesamiento de datos (por ejemplo, SpaceCap, etc).

## 1bis	Recepción de notificaciones1

Habida cuenta de los diferentes medios disponibles para la transmisión y entrega de notificaciones y cualquier otra correspondencia asociada, la Junta ha decidido que:

a)	La correspondencia que se reciba por conducto del servicio postal se registrará como recibida el primer día laborable en el cual se entregue a las oficinas de la UIT/BR en Ginebra.

b)	Los documentos enviados por correo electrónico o telefax se registrarán como recibidos en la fecha en que se reciban realmente en las oficinas de la UIT/BR en Ginebra, con independencia de que se trate o no de un día laborable.

c)	En cuanto a los correos electrónicos, se pide a las administraciones que envíen dentro de un plazo de siete días a contar de la fecha del correspondiente correo electrónico una confirmación por telefax o correo que se considerará recibida en la misma fecha que el correo electrónico original.

d)	Toda la correspondencia debe enviarse a la siguiente dirección:

Oficina de Radiocomunicaciones
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

e)	Los telefax deben enviarse a:

+41 22 730 57 85 (varias líneas)

f)	Los correos electrónicos deben enviarse a:

brmail@itu.int

g)	Se acusará recibo por correo electrónico de toda información recibida por la BR de la UIT en forma de correo electrónico.

## 2	Tramitación de los formularios de notificación por orden de fechas

Conforme a las disposiciones de los números S11.282 y S11.29, las notificaciones completas se examinan por orden de fechas de su recepción y la Oficina no puede actuar en relación con una notificación que tenga una referencia técnica a otra notificación anterior, a menos que haya tramitado esta última. Aun cuando no existen disposiciones similares para todos los procedimientos reglamentarios definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, otras disposiciones diversas exigen tácitamente el mismo concepto general. La Junta decidió que el principio de la tramitación por orden de fechas de recepción de toda comunicación debe aplicarse a cada uno de los procedimientos descritos en los artículos S9 y S11, en los apéndices S30, S30A y S30B y en las Resoluciones que contienen procedimientos específicos.

Motivos:	El nuevo apartado 1bis propuesto y el apartado 2 modificado tienen por objeto codificar y aclarar las disposiciones sobre recepciones de notificaciones y el orden de fechas en que serán procesadas. En particular, los acuerdos reflejan los requisitos prácticos para la recepción de notificaciones en el UIT-R en formato electrónico, por correo, telefax o correo electrónico. Si bien la hora y la fecha de recepción de un telefax y un correo electrónico pueden determinarse con precisión, no cabe decir lo mismo de los envíos efectuados por correo, ni pueden establecerse tampoco de forma precisa y fiable las horas relativas de recepción entre todos los formatos de transmisión.

## 3	Establecimiento de una fecha de recepción

3.1	A fin de establecer una fecha oficial de recepción a los efectos de tramitación por orden de fechas de los envíos (las notificaciones para publicación anticipada, peticiones de coordinación, modificación con arreglo al Plan para la Región 2 o propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en las Listas para las Regiones 1 y 3 conformes con los apéndices S30 o S30A, o peticiones para dar aplicación a los artículos 6 ó 7 del apéndice S30B  y las notificaciones destinadas a la inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias, excepto las referentes a bandas de frecuencias sujetas al apéndice S30B), la Oficina examinará, entre otras cosas, la integridad y exactitud de la información presentada por las administraciones. Al establecer la fecha de recepción de la información de coordinación y la información de notificación también se tendrán en cuenta los requisitos del número S9.1 respecto a la fecha de recepción (cuando se trate del procedimiento de coordinación de la sección II del artículo S9) y a la fecha de publicación (cuando no sea de aplicación el procedimiento de coordinación de la sección II del artículo S9) de la  información anticipada, respectivamente.

3.1bis	El resuelve 5 de la Resolución 55 (CMR-2000) prescribe que a partir del 3 de junio de 2000 los formularios de notificación (APS4/II y III), las notificaciones de radioastronomía (APS4/IV), la información de publicación anticipada (APS4/V y VI) y la información de debida diligencia (en su caso, de conformidad con la Resolución 49 (CMR-97/CMR-2000)) y las comunicaciones sobre redes y estaciones terrenales a la Oficina de Radiocomunicaciones a tenor de lo dispuesto en los artículos S9 y S11, se presentarán en formato electrónico compatible con el soporte lógico de tomas de formularios electrónicos de notificación (SpaceCap) de la BR.

3.1ter	La RRB tomó nota del requisito antes mencionado en el contexto de los considerando y reconociendo de la Resolución 55. Tomó nota también de que la Oficina de Radiocomunicaciones ha puesto a disposición de las administraciones programas informáticos de toma y validación de datos. En consecuencia, la Junta acordó que, habida cuenta de los retrasos registrados por la BR en la tramitación de formularios de notificación, era necesario adoptar medidas eficaces para que la Oficina resolviese el problema de dichos retrasos. Por esta razón, cuando la Oficina reciba una notificación que no contenga toda la información obligatoria definida en el Cuadro (anexo 2B) del APS4 del Reglamento de Radiocomunicaciones y la lista publicada de las reglas de validación, la Oficina considerará incompleta dicha notificación. La Oficina así lo informará inmediatamente a la administración interesada y solicitará la información no proporcionada. La Oficina dejará de tramitar la notificación y no se fijará una fecha de recepción al respecto mientras no se reciba la información faltante (véase el § 3.1 anterior).

3.1quater	La actual versión (V 2.25 o superior) del soporte lógico de validación disponible para las administraciones (como se informó por Carta Circular) será utilizado por la Oficina al evaluar la integridad de los formularios de notificación APS4, peticiones de coordinación y notificaciones sobre redes de satélite y sistemas de satélites, incluidas las estaciones terrenales, presentados en virtud de los artículos S9 y S11. Se alienta a las administraciones a correr por sí mismas el soporte lógico de validación para resolver cualquier problema que planteen las notificaciones antes de presentarlas a la Oficina.

3.1quinto	El requisito estipulado en el punto 3.1ter no se aplicará a las notificaciones en lo que concierne a la información de publicación anticipada (S9.1), las notificaciones de radioastronomía (APS4/IV), las notificaciones presentadas en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B y la información de debida diligencia (Resolución 49 (Rev.CMR-2000)), hasta que se introduzca la notificación electrónica y/o se disponga de soporte lógico de validación para estos procedimientos. Tratándose de las notificaciones presentadas con arreglo a los apéndices S30, S30A y S30B, la Oficina establecerá como fecha de recepción la registrada de conformidad a lo indicado en el § 1bis anterior. Si la Oficina llega a la conclusión de que la información recibida en estos casos es incompleta o incorrecta, aplicará los procedimientos señalados en los § 3.2 a 3.7 siguientes.

Motivos:	Para tener en cuenta la adopción de la Resolución 55 por la CMR-2000, con la idea de mejorar los procedimientos de coordinación y notificación de redes de satélite.

3.2	a) En el caso de las notificaciones presentadas en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B, y si la Oficina determina que la información es incompleta o incorrecta, solicitará a la administración responsable de la estación o la red que aporte la información faltante o aclaraciones en un plazo de 30 días.

b)	Tratándose de peticiones de coordinación o notificación y si después de aplicar el procedimiento descrito en el § 3.1ter anterior, la Oficina llega a la conclusión de que, si bien las notificaciones incluyen toda la información obligatoria definida en el APS4, se requiere más información o aclaraciones, solicitará a la administración responsable de la estación o la red que aporte más información o aclaraciones en un plazo de 30 días.

3.3	Si la información o las aclaraciones llegan dentro de dicho periodo de 30 días (a partir de la fecha de despacho del mensaje de la Oficina), la fecha inicial de recepción establecida por la Oficina se considerará como la fecha oficial de recepción a los efectos de toda tramitación posterior de la notificación (véase, no obstante, el § 3.4 siguiente).

3.4	Aun así, para las respuestas recibidas dentro del periodo mencionado de 30 días, se establecerá una nueva fecha de recepción en los casos (o para la parte en cuestión de la estación o red) en que la información comunicada ulteriormente vaya más allá del ámbito y de los objetivos de la petición efectuada por la Oficina de conformidad con los § 3.2 y 3.3 anteriores, a menos que los datos nuevos o modificados no afecten el examen reglamentario y técnico. La nueva fecha de recepción será aquella en que se reciba la información nueva o modificada. Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas a las disposiciones del número S9.27.

3.5	Si la información o las aclaraciones no se comunican en el periodo de 30 días mencionado, se considerará que la notificación está incompleta y la Oficina no establecerá una fecha oficial de recepción. Se establecerá una nueva fecha de recepción cuando se reciba la información completa, con independencia de si la información recientemente facilitada añade o no nuevas administraciones afectadas.

3.6	En caso de supresión de una asignación, un grupo de asignaciones, una emisión, ciertos haces u otras características de una red de satélite o sistema de satélite, pueden presentarse dos situaciones:

3.6.1	La Oficina no ha examinado aún y publicado la red de satélite o el sistema de satélite en cuestión. En dicho caso, se mantendrá la fecha inicial de recepción.

3.6.2	La Oficina ya ha examinado y publicado la red de satélite o el sistema de satélite en cuestión. En dicho caso, la petición de supresión se publicará en un corrigéndum a la Sección especial pertinente publicada con anterioridad. No obstante, la Oficina examinará el alcance técnico de la supresión en el orden de la fecha de recepción de la petición.

3.7	Después de un año, a menos que se especifique otra cosa en los procedimientos pertinentes, toda notificación pendiente con información incompleta se devolverá a la administración notificante.

## 4	Otras notificaciones no admisibles

Además del caso anterior de notificación incompleta, hay otras circunstancias en que una notificación no es admisible. En los párrafos siguientes se describen dichos casos, sin que sean todos ellos.

4.1	Una notificación de publicación anticipada enviada a la Oficina antes de cinco años de la fecha planificada de entrada en servicio de la red de satélite no es admisible y se devolverá a la administración responsable de la red (véase el número S9.1).

4.2	Una notificación recibida en la Oficina antes de las fechas límite indicadas en las disposiciones de los números S11.24 a S11.26 (las fechas límite se refieren a las de entrada en servicio de una estación o red de satélite) no es admisible y se devolverá a la administración responsable de la red.

4.2bis	NOC

4.3	El Reglamento de Radiocomunicaciones impone, en ciertos casos, la aplicación de múltiples procedimientos que han de aplicarse, para las mismas estaciones o red de satélite, en orden secuencial. Ejemplo típico de dicho caso de procedimientos múltiples es el de una red de satélite geoestacionario para la que es obligatoria la aplicación de los procedimientos de publicación anticipada, de coordinación (en algunos casos más de una categoría de coordinación) y de notificación, en este orden. En dichos casos, una notificación de un procedimiento particular es admisible únicamente si se han efectuado los procedimientos aplicables previamente. Una notificación para petición de coordinación no es admisible si no se ha sometido a la Oficina la información de publicación anticipada. Una notificación según el artículo S11 no es admisible si no se han recibido la información anticipada y la petición de coordinación, cuando sean aplicables, en relación con la red de satélite considerada y se devolverá a la administración notificante. Lo mismo se aplicará a las notificaciones de las estaciones terrenas cuyas estaciones espaciales asociadas no vengan soportadas por una publicación anticipada.

Motivos:	Se considera que esta parte de la Regla no resulta ya aplicable debido a las dificultades prácticas que plantea examinar el requisito de coordinación en la fase de verificación de la integridad de la notificación. El punto b) de la Regla de Procedimiento relativa al artículo S11.32, que tiene efectos similares, se está aplicando de conformidad con la decisión adoptada por la RRB en su 19ª reunión (21-25 de febrero de 2000).

4.4	Una notificación recibida según los números S11.2 o S11.9, relativa a una red/sistema de satélite para la que ha expirado el plazo límite reglamentario (5  2 años si se ha concedido ampliación) o no se ha aplicado la información de diligencia debida que estipula la Resolución 49 (CMR-97), no es admisible y se devolverá a la administración notificante.

5	En cada caso en que la Oficina devuelva un formulario de notificación según lo estipulado en los puntos anteriores, se aportará a la administración notificante la justificación necesaria de dicha actuación.

ANEXO 10

Reglas de Procedimiento relativas a la disposición número S9.11A del RR

MOD	S9.11A

Párrafo 1

NOC

Párrafo 2

## 2	Aplicación del número S9.11A a distintos servicios y bandas de frecuencias

Párrafos 2.1 y 2.2

NOC

Párrafo 2.3

MOD

2.3	Reconociendo por una parte las dificultades de armonizar el texto de las notas del artículo S5 que introdujeron las CAMR-92, CMR-95 y CMR-97, y el texto de la disposición número S9.11A (incluyendo los números S9.12 a S9.16) y de la disposición número S9.17A, según el caso, en relación con los servicios a los que esta disposición es aplicable, por otro, la Junta llegó a la conclusión de que el procedimiento es aplicable a todos los demás servicios espaciales y terrenales respecto a los servicios por satélite que tengan atribuciones con derechos iguales y que se mencionan en las notas específicas a las que se aplica esta disposición. Las bandas de frecuencia son aquellas a las que se hace referencia, en una nota, a esta disposición en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. (Véanse los cuadros S9.11A-1 y S9.11A-2 infra). En este Cuadro hay una indicación de los demás servicios espaciales (además de los servicios móvil por satélite y de radiodeterminación por satélite, así como los enlaces de conexión del SMS no OSG y el SFS no OSG incluidos en las notas) a los que se aplicará también este procedimiento de coordinación. La aplicación está sujeta a la misma condición que la de los servicios espaciales mencionados específicamente en las notas, es decir, que se requiere la coordinación de las estaciones espaciales de los otros servicios espaciales (espacio-Tierra) en relación con los servicios terrenales, únicamente si se rebasan los valores umbral indicados en el anexo 1 del apéndice S5.

Párrafo 2.4

ADD

2.4	La CMR-2000 decidió suprimir el cuadro S5-1A del apéndice S5, a condición de que éste se incluya en una Regla de Procedimiento con las correspondientes modificaciones (por ejemplo, inclusión de servicios terrenales, etc.) (véanse las actas de la Sesión Plenaria (B17)). La versión ampliada del cuadro antes mencionado figura en los cuadros S9.11A-1 y S9.11A-2, sobre la base de las siguientes consideraciones:

a)	El número S9.14 se aplica únicamente a las atribuciones de frecuencias espacio-Tierra, es decir, a la coordinación de una estación espacial transmisora con respecto a las estaciones terrenales receptoras cuando se excede el valor umbral. En ausencia del valor umbral, se podría aplicar lo dispuesto en el número S9.50.1 (véase también el apéndice S5). En el caso de las atribuciones de frecuencias Tierra-espacio, la Junta estima que no se necesita coordinación entre los servicios espaciales y terrenales interesados, los cuales están considerados en un pie de igualdad.

b)	El número S9.15 se aplica a las atribuciones de frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra de una red de satélite no geoestacionario a la que se refiere el número S9.11A, es decir, la coordinación de una estación terrena transmisora con respecto a las estaciones terrenales receptoras y la coordinación de una estación terrena receptora con respecto a las estaciones terrenales transmisoras, si la zona de coordinación de la estación terrena en una red de satélite no geoestacionario incluye el territorio de otro país (véase también el apéndice S5).

c)	El número S9.16 se aplica únicamente a las atribuciones de frecuencias espacio-Tierra de una red de satélite no geoestacionario a la que se refiere el número S9.11A, es decir, la coordinación de una estación terrenal transmisora dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora en una red de satélite no geoestacionario.

Párrafo 3

### 3	Temas de atribución de frecuencias

Párrafo 3.1

NOC

Párrafo 3.2

MOD

3.2	La CMR-97 en su Resolución 54 (CMR-97) encargaba a la Oficina que aplicase las disposiciones del número S9.11A/de la Resolución 46 (Rev.CMR-97), al 22 de noviembre de 1997, a las bandas de frecuencias en que se menciona la Resolución, aun cuando las notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias no entrasen en vigor hasta una fecha posterior. La Junta estimó que la fecha anterior de aplicación del procedimiento no influye en la fecha de entrada en vigor de las atribuciones correspondientes. Los cuadros S9.11A-1 y S9.11A-2 infra contienen una indicación de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en cuestión con la aplicación del número S9.11A.

Párrafo 3.3

NOC

Párrafo 4

NOC

Motivos:	La CMR-2000 convino en suprimir el cuadro S5-1A del apéndice S5 a condición de que éste se incluya en una Regla de Procedimiento con las correspondientes modificaciones (por ejemplo, inclusión de los servicios terrenales, etc.) (véanse las actas de la Sesión Plenaria (B17)). La Junta examinó detenidamente la Regla de Procedimiento en vigor relativa al número S9.11A (versión de 1998), teniendo debidamente en cuenta su evolución a partir de la anterior Regla sobre la Resolución 46/S9.11A (versión de 1994) y aplicó las siguientes consideraciones a la relación entre los diferentes servicios espaciales y terrenales al elaborar el proyecto de modificaciones a la Regla de Procedimiento S9.11A:

•	En el párrafo 1 del apéndice S5 se estipula que "A los efectos de la coordinación con arreglo al artículo S9, ... las asignaciones de frecuencia que han de tomarse en consideración son las que se encuentran en la misma banda de frecuencias que la

asignación proyectada, pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al que la banda está atribuida con igualdad de derechos o con categoría superior..." En la nota 1 se limita esta aplicación a las asignaciones en bandas atribuidas con igualdad de derechos en el caso de la coordinación conforme a los números S9.15-S9.19. La Junta consideró la aplicación de coordinación conforme a los números S9.11A-S9.14 entre asignaciones de frecuencias en bandas atribuidas con diferente categoría de atribución y teniendo en cuenta los números S5.28-S5.31, confirmó la práctica aplicada por la Oficina desde 1992, consistente en examinar la coordinación a tenor de los números S9.11A-S9.14 únicamente entre servicios que poseen la misma categoría (véase el cuadro 1 de la Regla de Procedimiento RS46 (Edición de 1994)). Sin embargo, teniendo en cuenta el texto del párrafo 1 al apéndice S5, la Junta considera que se debería señalar esta discrepancia a la atención de una futura conferencia.

•	La terminología utilizada en las notas del número S9.11A al Cuadro de atribución para especificar las relaciones entre servicios espaciales y terrenales (u otros servicios) es diversa y, en ocasiones, ambigua. Mientras que la terminología utilizada, por ejemplo, en los números S5.221, S5.286B, S5.352A, S5.374 ... ("las estaciones en el [servicio espacial] ... no causarán interferencia perjudicial a .... ni exigirán protección contra ... estaciones en el [servicio terrenal]") podría interpretarse como una protección total de la utilización actual y prevista de estaciones terrenales, que conduce a excluir la aplicación de coordinación conforme a los números S9.14-S9.16, el tipo de protección conferida por expresiones tales como "estaciones en el [servicio espacial] ... no limitarán el desarrollo y la utilización de ... estaciones en el [servicio terrenal]", como por ejemplo en los números S5.219 y S5.286C, podría dar lugar a dudas. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los números S5.43 y S5.43A, así como las decisiones de la CMR-97 sobre esta cuestión (véase el Resumen de los Debates de la 12ª reunión de la Comisión 5), la Junta estima que, toda vez que una nota contenga esas referencias, debe interpretarse que no se exige la aplicación del procedimiento de coordinación entre las estaciones de que se trata. La Junta ha examinado detenidamente la redacción de cada una de las notas al número S9.11A y ha aplicado el principio antes descrito, según el caso, al elaborar los cuadros S9.11A-1 y S9.11A-2.

Al considerar las atribuciones al SFS para sistemas no OSG, Tierra-espacio, en las bandas 12,5-12,75 GHz en la Región 1 y 12,7-12,75 GHz en la Región 2, la Junta ha observado que el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias no contiene nota alguna ni referencia a ninguna Resolución para la aplicación del procedimiento de coordinación conforme al número S9.12 a esas atribuciones al SFS. Sin embargo, los sistemas del SFS no OSG (Tierra-espacio) en esas bandas tendrían que cumplir con los límites de EPFD indicados en el cuadro S22.2 del artículo S22 y esos sistemas del SFS no OSG (Tierra-espacio) podrían solicitar que se les incluyera en la coordinación conforme al número S9.12 de un sistema no OSG (espacio-Tierra). La Junta consideró si debía corregirse esa asimetría (es decir, aplicar lo dispuesto en el número S9.12 también a ambas atribuciones ascendentes) y decidió que por el momento esas dos bandas no debían incluirse en el Cuadro sobre aplicabilidad S9.11A y que esta cuestión se podría señalar a la atención de una futura conferencia. La Junta observó una situación similar en el caso de la atribución ascendente al SFS en la banda 10,7-11,7 GHz en la Región 1, con la salvedad de que en este caso no existen límites de EPFD.

Con miras a identificar fácilmente los requisitos de coordinación de los servicios espaciales, por un lado, y de los servicios terrenales, por otro, y teniendo en cuenta la práctica generalizada de las administraciones, a tenor de la cual diferentes entidades se ocupan de los servicios espaciales y terrenales, se proponen dos cuadros separados en la Regla de Procedimiento.

ADD

CUADRO S9.11A-1

Aplicabilidad de lo dispuesto en los números S9.11A - S9.15 a las estaciones de los servicios espaciales

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el artículo S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 137-137,025 137,175-137,825 | S5.208 | MÓVIL POR SATÉLITE (no-SGO) |  | OPERACIONES ESPACIALES METEOROLÓGICO POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  | FIJO (S5.204, S5.205) MÓVIL TERRESTRE (S5.204, S5.205) MÓVIL MARÍTIMO (S5.204, S5.205) MÓVIL AERONAÚTICO (OR) (S5.204, S5.206) RADIODIFUSIÓN (S5.207) |  | 1 2 |
| 137,025-137,175 137,825-138 | S5.208 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- |  | Fijo (en países que no están incluidos entre los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil terrestre (en países que no están incluidos entre los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil marítimo (en países en que no están incluidos entre los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil aeronáutica (OR) (en países que no están incluidos entre los enumerados en S5.204, S5.206) |  |  |
| 148-149,9 | S5.219 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- (Véase S5.219) |  | --- (Véase S5.219, S5.221) |  |  |
| 149,9-150,05 | S5.220 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- (Véase S5.220) |  | --- | Limitada a los sistemas del SMTS hasta el 1.1.2015 (S5.224A) |  |
| 312-315 | S5.255 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- |  | --- |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el Art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 387-390 | S5.255 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- |  | --- |  |  |
| 399,9-400,05 | S5.220 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- (Véase S5.220) |  | --- | Limitada a los sistemas del SMTS hasta el 1.1.2015 (S5.224A) |  |
| 400,15-401 | S5.264 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | METEOROLÓGICO POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  | FIJO (S5.262) MÓVIL (S5.262) AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  | 1 2 |
| 454-455 | S5.286A | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) (S5.286D, S5.286E) |  | --- |  | --- (Véase S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 455-456 | S5.286A | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) (R2, S5.286E) |  | --- |  | --- (Véase S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 459-460 | S5.286A | MÓVIL POR SATÉLITE (R2, S5.286E) |  | --- |  | --- (Véase S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 1 492-1 525 | S5.348 | MÓVIL POR SATÉLITE (R2, excepto EE.UU. (S5.344)) |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  | 3 |
| 1 525-1 530 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | OPERACIONES ESPACIALES |  | FIJO (R1, R3, véase también S5.352A) MÓVIL TERRESTRE (S5.349) MÓVIL MARÍTIMO (S5.349) MÓVIL AERONÁUTICO (S5.342, S5.350) |  | 1 |
| 1 530-1 535 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | OPERACIONES ESPACIALES |  | MÓVIL AERONÁUTICO (S5.342) |  | 1 |
| 1 535-1 545 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | --- |  |  |
| 1 545-1 550 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) (S5.357) |  | 4 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el Art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 1 550-1 555 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) MÓVIL AERONÁUTICO (R) (S5.357) |  | 4 |
| 1 555-1 559 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) |  |  |
| 1 610-1 626,5 | S5.364 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo S), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (R2 + S5.369) |  | --- |  | --- (Véase S5.364) |  |  |
| 1 610-1 626,5 | S5.364 | Radiodeterminación por satélite (R1 (S5.371), R3, VEN (S5.370)) |  | --- |  | Fijo (S5.355) |  |  |
| 1 613,8-1 626,5 | S5.365 | Móvil por satélite |  | --- |  | Fijo (S5.355) |  |  |
| 1 626,5-1 631,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) |  |  |
| 1 631,5-1 634,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | --- (Véase S5.374) |  |  |
| 1 634,5-1 645,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) |  |  |
| 1 645,5-1 646,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | --- |  |  |
| 1 646,5-1 656,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) MÓVIL AERONÁUTICO (R) (S5.376) |  |  |
| 1 656,5-1 660,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | --- (Véase S5.374) |  |  |
| 1 675-1 690 | S5.377 | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | --- (Véase S5.377) |  | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el Art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 1 690-1 700 | S5.377 | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | --- (Véase S5.377) |  |  | FIJO (países de las Regiones 2 y 3 enumerados en S5.381 y S5.382, países de la Región 1 enumerados en S5.382) MÓVIL TERRESTRE (países de las Regiones 2 y 3 enumerados en S5.381, países de la Región 1 enumerados en S5.382) MÓVIL MARÍTIMO (países de las Regiones 2 y 3 enumerados en S5.381, países de la Región 1 enumerados en S5.382) |  |  |  |
| 1 700-1 710 | S5.377 | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (S5.384) |  |  | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO |  |  | 1 |
| 1 980-1 990 | S5.389A | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | --- |  |  | FIJO (salvo los países de la Región 2 en S5.389B) MÓVIL (salvo en los países de la Región 2 en S5.389B) (Véase también S5.389F) | 1.1.2005 en R2 |  |
| 1 990-2 010 | S5.389A | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | --- |  |  | FIJO MÓVIL (Véase también S5.389F) |  |  |
| 2 010-2 025 | S5.389C | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  |  | --- |  |  | FIJO (R2) MÓVIL (R2) (Véase también S5.390 y S5.389E) | 1.1.2002 (1.1.2000 en CAN, USA) |  |
| 2 160-2 170 | S5.389C | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL S5.392A (RUS) |  |  | FIJO (R2) MÓVIL (R2) (Véase también S5.390, S5.392A y S5.389E) | 1.1.2002 (1.1.2000 en CAN, EE.UU.) | 1, 5 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el Art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 2 170-2 200 | S5.389A | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL S5.392A (RUS) |  |  | FIJO MÓVIL (Véase también S5.389F y S5.392A) |  | 1, 5 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 | MÓVIL POR SATÉLITE RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (países R2 y R1/R3 en S5.400) |  |  | --- |  |  | Radiolocalización (R2, R3, F)(S5.397, S5.399) FIJO MÓVIL |  | 7 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 | Radiodeterminación por satélite (R1 y R3) |  |  | --- |  |  | --- (Véase S5.399) |  |  |
| 2 500-2 515 | S5.414 S5.403 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) |  |  | FIJO POR SATÉLITE (R2 y 3), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.404) |  |  | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) | 1 |
| 2 515-2 520 | S5.414 S5.403 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) |  |  | FIJO POR SATÉLITE (R2 y 3), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.404) MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.415A) |  |  | FIJO, MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1 |
| 2 520-2 535 | S5.403 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE) (salvo los países indicados en S5.412 y S5.417) |  |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, FIJO POR SATÉLITE (R2 y 3) MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.415A) |  |  | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1, 6 |
| 2 630-2 655 | S5.418A S5.418B | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (no OSG) (sonora) FIJO POR SATÉLITE (R2) (no OSG) |  |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (no OSG) |  |  | --- (Véase Res.539 (CMR-2000)) |  | 8, 9 |
|  | S5.418C | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (OSG) FIJO POR SATÉLITE (R2) (OSG) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 – S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 2 655-2 670 | S5.420 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE) (salvo los países indicados en S5.412 y S5.417) |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE FIJO POR SATÉLITE (R2 y R3) |   | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO |  | 1 |
| 2 670-2 690 | S5.419 S5.420 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) |  | FIJO POR SATÉLITE (R2 y R3), MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.420A) |  | FIJO, MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1 |
| 5 091-5 150 | S5.444A | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R) (S5.367) |  | --- (Véase S5.444A) |  |  |
| 5 150-5 250 | S5.447A S5.447C | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.446), con fecha de entrada en servicio anterior al 17.11.1995 |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA MÓVIL (S5.447) |  | 1 |
| 5 150-5 216 | S5.447B | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.446), con fecha de entrada en servicio anterior al 17.11.1995 |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA , MÓVIL (S5.447) |  | 1, 13 |
| 6 700-7 075 | S5.458B | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG en las bandas 6 700-6 725 MHz y 7 025-7 075 MHz |  | FIJO MÓVIL |  | 1, 13 |
| 10,7-11,7 | S5.441 S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 11,7-12,2 (R2) | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 12,2-12,75 (R3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,5-12,75 (R1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 – S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 11,7-12,5 (R1) 11,7-12,2 (R3) 12,2-12,7 (R2) | S5.487A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 12,75-13,25 | S5.441 | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 13,75-14,5 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 15,43-15,63 | S5.511A | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | --- |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  | 12 |
| 15,43-15,63 | S5.511A | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | --- |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |
| 15,63-15,65 | S5.511D | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | FIJO POR SATÉLITE |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  | 1, 12 |
| 17,3-18,1 (R1, R3) | S5.516 | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG (R1, R2, R3) en la banda 17,7-17,8 GHz |  | --- |  | 10, 11 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 – S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 17,8-18,1 (R2) | S5.516 | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 17,8-18,6 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 18,8-19,3 | S5.523A | FIJO POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  | 13 |
| 19,3-19,6 | S5.523B | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  |  |
| 19,3-19,7 | S5.523D | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE OSG y no OSG) |   | --- |  | FIJO MÓVIL |  | 13 |
| 19,7-20,2 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 27,5-28,6 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 28,6-29,1 | S5.523A | FIJO POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  |  |
| 29,1-29,5 | S5.535A | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  |  |
| 29,5-30 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |

Notas:

- La coordinación de los servicios espaciales no OSG (estaciones terrenas) con respecto a los servicios terrenales se ha de realizar conforme a lo dispuesto en el número S9.15. Para la coordinación de los servicios espaciales OSG (estaciones terrenas) con respecto a los servicios terrenales (columnas 4 y 5 del cuadro S9.11A) se aplica lo dispuesto en el número S9.17.

- Los umbrales de coordinación indicados en el anexo 1 al apéndice S5 se aplican únicamente al servicio MÓVIL POR SATÉLITE.

- En el caso del servicio MÓVIL AERONÁUTICO para telemedida, el requisito de coordinación se determina únicamente por superposición de banda (S5.348).

- Véase la Regla de Procedimiento relativa a la disposición S5.357.

- El servicio de INVESTIGACIÓN ESPACIAL no está sujeto a la aplicación de lo dispuesto en los números S9.14 y S9.15.

- La coordinación del servicio de RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE con respecto a los servicios terrenales se debe efectuar conforme a lo dispuesto en el número S9.11.

- El servicio de RADIOLOCALIZACIÓN está sujeto a la aplicación de lo dispuesto en los números S9.14 y S9.15 únicamente con respecto a las estaciones del servicio MÓVIL POR SATÉLITE.

- La coordinación del servicio de RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (sonora) no OSG con respecto a los servicios terrenales está sujeta a lo dispuesto en la Resolución 539 (CMR-2000).

- La coordinación del servicio de RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE no OSG (columna 4) está sujeta a lo dispuesto en el número S9.12 únicamente.

- La coordinación de los servicios espaciales (estaciones terrenas) enumerados en la columna 3 con respecto a los servicios terrenales a los cuales está atribuida la misma banda en un pie de igualdad se debe efectuar conforme a lo dispuesto en el número S9.17.

- Sujeto a la aplicación de lo dispuesto en el número S9.12 únicamente.

- Sujeto a la aplicación de lo dispuesto en el número S9.14 en la banda de frecuencias 15,45-15,65 GHz únicamente.

- No sujeto a la aplicación de lo dispuesto en el número S9.14.

ADD

CUADRO s9.11A-2

Aplicabilidad de lo dispuesto en el número S9.16 a las estaciones de los Servicios Terrenales

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz/GHz) | Nota en el art. S5 | Servicios terrenales a los cuales se aplica el número S9.16 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A respecto de los cuales se aplica el número S9.16, y otros servicios espaciales no OSG respecto de los cuales se aplica igualmente el número S9.16 |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente a la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 137-137,025 137,175-137,825 | S5.208 | FIJO (S5.204, S5.205) MÓVIL TERRESTRE (S5.204, S5.205) MÓVIL MARÍTIMO (S5.204, S5.205) MÓVIL AERONÁUTICO (OR) (S5.204, S5.206) RADIODIFUSIÓN (S5.207) | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG (S5.209)) OPERACIONES ESPACIALES METEOROLÓGICO POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  |  | 1 |
| 137,025-137,175 137,825-138 | S5.208 | Fijo (en países distintos a los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil terrestre (en países distintos a los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil marítimo (en países distintos a los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil aeronáutico (OR) (en países distintos a los enumerados en S5.204, S5.206) | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG (S5.209)) |  |  | 1 |
| 400,15-401 | S5.264 | FIJO (S5.262) MÓVIL (S5.262) AYUDAS A LA METEOROLOGÍA | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG (S5.209)) METEOROLÓGICO POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  |  | 1 |
| 1 492-1 525 | S5.348 | FIJO (R2) MÓVIL (R2) | MÓVIL POR SATÉLITE (R2, con excepción de USA (S5.344)) |  |  | 1, 2 |
| 1 525-1 530 | S5.354 | FIJO (R1, R3, véase también S5.352A) MÓVIL TERRESTRE (S5.349) MÓVIL MARÍTIMO (S5.349) MÓVIL AERONÁUTICO (S5.342, S5.350) | MÓVIL POR SATÉLITE OPERACIONES ESPACIALES |  |  | 1 |
| 1 530-1 535 | S5.354 | MÓVIL AERONÁUTICO (S5.342) | MÓVIL POR SATÉLITE OPERACIONES ESPACIALES |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz/GHz) | Nota en el art. S5 | Servicios terrenales a los cuales se aplica el número S9.16 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A respecto de los cuales se aplica el número S9.16, y otros servicios espaciales no OSG respecto de los cuales se aplica igualmente el número S9.16 |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente a la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 1 545-1 550 | S5.354 | MÓVIL AERONÁUTICO (R) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | 1, 3 |
| 1 550-1 555 | S5.354 | FIJO (S5.359) MÓVIL AERONÁUTICO (R) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | 1 |
| 1 555-1 559 | S5.354 | FIJO (S5.359) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | 1 |
| 1 613,8-1 626,5 | S5.365 | Fijo (S5.355) | Móvil por satélite |  |  | 1 |
| 2 160-2 170 | S5.389C | FIJO (R2) MÓVIL (R2) (véase también S5.390, S5.392A y S5.389E) | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | 1.1.2002 (1.1.2000 en CAN, USA) | 1 |
| 2 170-2 200 | S5.389A | FIJO MÓVIL (véase también S5.392A y S5.389F) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | 1 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 | RADIOLOCALIZACIÓN (R2, R3, F) (S5.397, S5.399) FIJO MÓVIL | MÓVIL POR SATÉLITE RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (países de R2+ R1/R3 en S5.400) |  |  | 1, 4 |
| 2 500-2 515 | S5.414 S5.403 | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) FIJO POR SATÉLITE (R2&3), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.404) |  | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: (SMS -SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1 |
| 2 515-2 520 | S5.414 S5.403 | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) FIJO POR SATÉLITE (R2&3), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.404) MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.415A) |  | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz/GHz) | Nota en el art. S5 | Servicios terrenales a los cuales se aplica el número S9.16 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A respecto de los cuales se aplica el número S9.16, y otros servicios espaciales no OSG respecto de los cuales se aplica igualmente el número S9.16 |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente a la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 2 520-2 535 | S5.403 | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE) (salvo los países indicados en S5.412) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, FIJO POR SATÉLITE (R2&3) MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.415A) |  | 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1, 5 |
| 5 150-5 216 | S5.447B | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA MÓVIL (S5.447) | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.446), con fecha de entrada en servicio anterior al 17/11/1995 |  |  | 1 |
| 6 700-7 075 | S5.458B | FIJO MÓVIL | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG (S5.458B)) |  |  | 1 |
| 15,43-15,63 | S5.511A | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG (S5.511A)) |  |  | 1, 6 |
| 15,63-15,65 | S5.511D | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | FIJO POR SATÉLITE (limitado al no OSG (S5.511D)) |  |  | 1 |
| 18,8-19,3 | S5.523A | FIJO MÓVIL | FIJO POR SATÉLITE |  |  | 1 |
| 19,3-19,7 | S5.523D | FIJO MÓVIL | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  |  | 1 |

Notas:

- La coordinación de los servicios terrenales con arreglo a lo dispuesto en el número S9.16 se debe realizar únicamente con respecto a las estaciones terrenas de las redes de satélites no OSG. Para la coordinación de los servicios terrenales con respecto a las estaciones terrenas de redes de satélite OSG se aplica únicamente lo dispuesto en el número S9.18.

- En el caso del servicio móvil aeronáutico para telemedida, el requisito de coordinación se determina únicamente mediante superposición de bandas (S5.348).

- Véase la Regla de Procedimiento relativa a la disposición número S5.357.

- El servicio de radiolocalización está sujeto a la aplicación de lo dispuesto en el número S9.16 en relación con las estaciones del servicio móvil por satélite únicamente.

- Para la coordinación de los servicios terrenales con respecto a las estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite se aplica lo dispuesto en el número S9.19.

- Las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica en esta banda están sujetas a los límites de potencia consignados en la Recomendación UIT-R S.1340 (véase el número S5.511C).

2	 	Para los casos no abarcados en este punto, la Oficina, en colaboración con las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones adecuadas continúa desarrollando métodos de cálculo y criterios aplicables en forma de Reglas de Procedimiento que presentará a la aprobación de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

1	 	No se notificarán las frecuencias de uso común indicadas en la sección V del Prefacio de la Lista Internacional de Frecuencias.

2	 	No se notificarán las asignaciones de frecuencia a estaciones en el servicio de radioaficionados (número S11.14).

3	No se notificarán, en virtud del artículo S11, las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusión en las bandas de alta frecuencia atribuidas al servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz, que están sujetas al procedimiento del artículo S12 (véase el número S11.14).

1	 	La CMR-2000 suprimió el anterior apéndice S7 y lo sustituyó por uno nuevo. El nuevo apéndice tiene una estructura completamente distinta de la anterior. Entre otras cosas, el anterior cuadro II (parámetros necesarios para determinar las distancias de coordinación de una estación terrena receptora) ha sido sustituido por un conjunto de cuatro nuevos cuadros (cuadros 8a, 8b, 8c y 8d) que especifican los parámetros de las estaciones terrenales transmisoras para determinar las distancias de coordinación de una estación terrena receptora. La Junta considera que la referencia mantenida al "cuadro II del apéndice S7" en la disposición S11.21 es una simple omisión de la CMR-2000 y que la referencia correcta debe ser "cuadros 8a, 8b, 8c y 8d del apéndice S7".

2	La p.i.r.e. indicada en los cuadros 8c y 8d del apéndice S7 se obtiene a partir de una p.i.r.e. total de 55 dBW.

3	 	Cuando la Oficina no puede publicar los datos de notificación con arreglo al número S11.28 en el plazo de tres años a partir de la fecha de notificación, deberá tener en cuenta todo comentario recibido tres meses después de la fecha de publicación.

4	Respecto a la aplicación de esta disposición a las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite sometidas en virtud de la Resolución 33 (Rev.CMR-97), véanse los comentarios de las Reglas de Procedimiento relativas al número S23.13.

5	En las bandas compartidas por los servicios de radiocomunicaciones terrenales y espaciales, la administración puede utilizar repetidores pasivos en el servicio fijo (sistemas de relevadores radioeléctricos). Si bien en general el repetidor pasivo está próximo a la estación transmisora o receptora, normalmente supone un importante cambio en la orientación de la radiación máxima que puede afectar aún más a la órbita; por este motivo, la Junta decidió que se pedirá a las administraciones que notifiquen ambas partes en el enlace como estaciones separadas, es decir, estaciones transmisoras a repetidor pasivo y repetidor pasivo a estaciones receptoras, y que cada una de estas notificaciones, que contienen información de conformidad con el apéndice S4, se trate como una asignación distinta que representa una estación distinta.

6	Véanse las Reglas de Procedimiento relativas al número S21.11.

7	Véanse las Reglas de Procedimiento relativas al número S21.14.

--

1	Si bien esta Regla de Procedimiento se aplica a los servicios espaciales, los acuerdos a los que hace referencia el apartado 1bis se aplican igualmente a presentaciones relativas a los servicios terrenales.

2	La Oficina señala que existe una incoherencia entre el texto en inglés (y en español) y el texto en francés del artículo S11.28, ya que a diferencia de lo que ocurre en las versiones inglesa y española, en el texto en francés no se hace mención alguna de la fecha de recepción de las notificaciones. Se seguirá adoptando la práctica actual señalada en el § 2 anterior, hasta que la próxima CMR considere este asunto.