annexe 1

Projet de Règles des procédures révisées relatives au numéro S9.11A du Règlement des radiocommunications

Observations du Bureau des radiocommunications

1	Des propositions de modification des Règles de procédure relatives au numéro S9.11A ont été communiquées aux administrations dans la Lettre circulaire CCRR/10 du 5 mars 2001 (Annexe 10 de cette Lettre circulaire) et ont suscité un certain nombre d'observations. A sa 23ème réunion (14-18 mai 2001), le Comité du Règlement des radiocommunications a procédé à un examen préliminaire des principes énoncés dans le projet de Règles de procédure, comme indiqué dans le paragraphe "Motifs". Toutefois, le RRB a décidé de poursuivre l'examen de ce projet à sa prochaine (24ème) réunion (10-18 septembre 2001).

2	Compte tenu des observations formulées par certaines administrations quant à la clarté et à l'exhaustivité des tableaux joints au projet de Règles relatives au numéro S9.11A, le Bureau a continué d'examiner de manière approfondie l'applicabilité de ce numéro, en particulier dans les gammes de fréquences 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz, 17,3-18,6 GHz, 19,3-19,7 GHz, 19,7-20,2 GHz et 29,1-29,5 GHz. Cet examen a abouti à des nouvelles modifications, qui sont soumises aux administrations pour observations.

a)	10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz

Lorsqu'il a examiné les attributions du SFS aux systèmes non OSG (Terre vers espace) dans les bandes 12,5-12,75 GHz en Région 1 et dans la bande 12,7-12,75 GHz en Région 2, ainsi que l'attribution au SRS dans la bande 12,5-12,75 GHz en Région 3, le Comité a constaté qu'aucun renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni aucune Résolution ne faisaient mention de l'application de la coordination au titre du numéro S9.12 pour ces attributions du SFS et du SRS. Or, les systèmes non OSG du SFS (Terre vers espace) devraient respecter les limites de puissance surfacique équivalente (liaison montante) indiquées à l'article S22 (Tableau S22.2) et ces systèmes non OSG du SFS (Terre vers espace) peuvent demander à être pris en compte lors de la coordination, au titre du numéro S9.12, d'un système non OSG (espace vers Terre). Le Comité a réfléchi à la nécessité de remédier à cette incohérence (application du numéro S9.12 aux deux attributions sur la liaison montante) et a décidé qu'à ce stade, le SFS non OSG (Terre vers espace) dans les deux bandes précitées ainsi que le SRS non OSG (Région 3) devraient être soumis aux dispositions du numéro S9.12 et figurer dans la colonne 4 du Tableau S9.11A, à titre provisoire jusqu'à la CMR-03. Le Comité a également décidé que cette question, y compris la relation entre les systèmes non OSG du SFS ou du SRS et les systèmes OSG du SFS ou SRS ainsi que les systèmes de Terre, devrait être soumise à la CMR-03. Le Comité a noté qu'il en allait de même pour l'attribution au SFS sur la liaison montante dans la bande 10,7-11,7 GHz en Région 1, sauf qu'en pareil cas, il n'existe pas de limite de puissance surfacique équivalente sur la liaison montante. Le Comité a décidé de procéder de la même manière que pour les bandes 12,5-12,75 GHz.

b)	17,3-18,6 GHz

Lorsqu'il a examiné l'attribution du SRS dans la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 et l'attribution au SFS (Terre vers espace) dans la bande 18,1-18,4 GHz, le Comité a constaté que l'utilisation des systèmes non OSG du SRS ou des systèmes non OSG du SFS dans ces bandes n'était soumise à aucune restriction. Le Comité s'est demandé si le numéro S9.12 devait également s'appliquer aux systèmes non OSG du SRS dans la bande 17,3-17,8 GHz et aux systèmes non OSG du SFS (Terre vers espace) dans la bande 18,1-18,4 GHz. Il a

décidé qu'à ce stade, les systèmes non OSG du SRS et les systèmes non OSG du SFS (Terre vers espace) devraient être assujettis aux dispositions du numéro S9.12 et figurer dans la colonne 4 du Tableau S9.11A-1, à titre provisoire jusqu'à la CMR-03. Il a également décidé que cette question, y compris la relation entre les systèmes non OSG du SFS ou du SRS et les systèmes OSG du SFS ou du SRS ainsi que les systèmes de Terre, devrait être soumise à la CMR-03.

c)	19,3-19,7 GHz

De nouvelles précisions ont été apportées à la date de réception des renseignements pour la coordination concernant les réseaux OSG du SFS.

d)	19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz

Lorsqu'il a examiné les attributions du SMS (espace vers Terre) dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, le Bureau a constaté que la relation entre les systèmes non OSG du SMS/non OSG du SFS et les systèmes OSG du SMS n'était pas clairement définie (ainsi, il n'est pas fait mention des systèmes OSG du SMS au numéro S22.2). Le Comité s'est demandé si ces systèmes non OSG du SMS devaient être soumis à l'application du numéro S9.12 ainsi qu'aux autres limites applicables aux systèmes non OSG du SFS. Le Comité a décidé qu'à ce stade, les systèmes non OSG du SMS devraient être assujettis aux dispositions du numéro S9.12 et figurer dans la colonne 4 du Tableau S9.11A-1, à titre provisoire jusqu'à la CMR-03. Il a également décidé que cette question, y compris la relation entre les systèmes non OSG du SMS et les systèmes OSG du SFS ou du SMS ainsi que les systèmes de Terre, devrait être soumise à la CMR-03.

3	Lorsqu'il examinera les avant-projets de modification des Règles, le RRB tiendra compte des observations déjà reçues suite à la Lettre circulaire CCRR/10 ainsi que des observations supplémentaires qui pourraient être formulées suite à la présente lettre circulaire.

MOD S9.11A

Paragraphe 1

NOC

Paragraphe 2

# 2	Application du numéro S9.11A à différents services/différentes bandes de fréquences

Paragraphes 2.1 et 2.2

NOC

Paragraphe 2.3

MOD

2.3	Tout en reconnaissant les difficultés que soulève l'harmonisation du texte des renvois de l'article S5 ajoutés par la CMR-92, la CMR-95 et la CMR-97 d'une part, et celui des numéros S9.11A (y compris les numéros S9.12 à S9.16) et S9.17A en ce qui concerne les services auxquels cette disposition est applicable d'autre part, le Comité a conclu que la procédure était applicable à tous les autres services spatiaux et de Terre auxquels des bandes sont attribuées avec égalité des droits et qui sont mentionnés dans les renvois spécifiques auxquels cette disposition s'applique. Les bandes de fréquences sont celles qui

comportent un renvoi se référant à cette disposition dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences- (voir les Tableaux S9.11A-1 et S9.11A-2 ci-dessous. Ces tableaux indiquent aussi les autres services spatiaux (en plus des services mobiles par satellite et de radiorepérage par satellite, des liaisons de connexion non OSG du SMS et des systèmes non OSG du SFS visés dans les renvois) auxquels s'applique également cette procédure de coordination. La mise en oeuvre de cette procédure est soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux services spatiaux expressément visés dans les renvois, à savoir que la coordination de stations spatiales des autres services spatiaux (espace vers Terre), relativement aux services de Terre, n'est requise que si les valeurs de seuil indiquées dans l'annexe 1 de l'appendice S5 sont dépassées.

Paragraphe 2.4

ADD

2.4	La CMR-2000 a décidé de supprimer le Tableau S5-1A de l'appendice S5 à condition qu'il soit inclus dans une Règle de procédure, avec les modifications voulues (par exemple prise en compte des services de Terre, etc.) (voir le procès-verbal de la séance plénière (B17)). La version modifiée de ce Tableau, reproduite dans les Tableaux S9.11A-1 et S9.11A-2, a été établie compte tenu des considérations suivantes:

a)	Le numéro S9.14 s'applique uniquement aux attributions de bandes de fréquences dans le sens espace vers Terre, c'est-à-dire à la coordination d'une station spatiale d'émission vis-à-vis des stations de réception de services de Terre pour lesquelles la valeur de seuil est dépassée. En l'absence de valeur de seuil, les dispositions du numéro S9.50.1 pourraient s'appliquer (voir aussi l'appendice S5). En ce qui concerne les attributions de bandes de fréquences dans le sens Terre vers espace, le Comité est d'avis qu'aucune coordination n'est requise entre les services spatiaux et de Terre concernés, pour lesquels on considère que les bandes de fréquences sont attribuées avec égalité des droits.

b)	Le numéro S9.15 s'applique aux attributions de bandes de fréquences dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre à un réseau à satellite non géostationnaire auquel le numéro S9.11A fait référence, c'est-à-dire à la coordination d'une station terrienne d'émission vis-à-vis de stations de réception de services de Terre ainsi qu'à la coordination d'une station terrienne de réception vis-à-vis de stations d'émission de services de Terre, si la zone de coordination de la station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire recouvre le territoire d'un autre pays (voir aussi l'appendice S5).

c)	Le numéro S9.16 s'applique aux attributions de bandes de fréquences dans le sens espace vers Terre à un réseau à satellite non géostationnaire auquel le numéro S9.11A fait uniquement référence, c'est-à-dire à la coordination d'une station d'émission d'un service de Terre située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception d'un réseau à satellite non géostationnaire.

Paragraphe 3

# 3	Problèmes relatifs à l'attribution des fréquences

Paragraphe 3.1

NOC

Paragraphe 3.2

MOD

3.2	Par sa Résolution 54 (CMR-97), la CMR-97 a chargé le Bureau d'appliquer à compter du 22 novembre 1997 les dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-97)/du numéro S9.11A pour les bandes dans lesquelles cette Résolution est mentionnée, même si les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences n'entrent en vigueur qu'ultérieurement. Le Comité considère que la mise en oeuvre anticipée de la procédure n'influe pas sur la date d'entrée en vigueur des attributions correspondantes. -Les Tableaux S9.11A-1 et S9.11A-2 ci-dessous indiquent les dates d'entrée en vigueur des attributions auxquelles s'applique le numéro S9.11A.

Paragraphe 3.3

NOC

Paragraphe 4

NOC

Motifs:	La CMR-2000 a décidé de supprimer le Tableau S5-1A de l'appendice S5 à condition qu'il soit inclus dans une Règle de procédure, avec les modifications voulues (par exemple, prise en compte des services de Terre, etc.) (voir le procès-verbal de la séance plénière (B17)). Après avoir étudié de manière approfondie la Règle de procédure existante relative au numéro S9.11A (édition de 1998), et compte dûment tenu de l'évolution de cette Règle par rapport à l'ancienne Règle relative à la Résolution 46/au numéro S9.11A (édition de 1994), le Comité a interprété de la façon suivante la relation entre les différents services spatiaux et de Terre lors de la mise au point des projets de modification de la Règle de procédure relative au numéro S9.11A:

•	Le § 1 de l'appendice S5 dispose ce qui suit: "Aux fins de la coordination au titre de l'article S9, ..., les assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée ...". En vertu de la Note 1 de bas de page relative à cette disposition, cette coordination s'applique uniquement aux assignations dans des bandes attribuées avec égalité des droits dans le cas de la coordination prévue aux numéros S9.15 à S9.19. Après avoir examiné l'application de la coordination conformément aux numéros S9.11A à S9.14 entre des assignations de fréquence dans les bandes attribuées avec une catégorie d'attribution différente et compte tenu des numéros S5.28 à S5.31, le Comité a confirmé la pratique suivie par le Bureau depuis 1992 pour examiner la coordination au titre des numéros S9.11A à S9.14 uniquement entre services ayant le même statut (voir le Tableau 1 de la Règle de procédure relative à la Résolution 46, édition de 1994). Toutefois, compte tenu du texte du § 1 de l'appendice S5, le Comité estime qu'il conviendrait d'attirer l'attention d'une conférence future sur cette incohérence.

•	La terminologie employée dans les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant mention du numéro S9.11A pour indiquer la relation entre services spatiaux et services de Terre (ou d'autres services) manque d'homogénéité et est parfois ambiguë. Si l'on peut interpréter les termes employés par exemple aux numéros S5.221, S5.286B, S5.352A et S5.374 ... ("les stations du [service spatial] ... ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à ..., ni demander à être protégées vis-à-vis des ... stations du [service de Terre]" comme signifiant que l'utilisation, actuelle et prévue, des stations de Terre bénéficie d'une protection complète, de sorte que la coordination au titre des numéros S9.14 à S9.16 ne s'applique pas, on peut s'interroger sur la nature de la protection offerte par la formulation "les stations du [service spatial ...] ne doivent pas limiter le développement et l'utilisation des ... stations du [service de Terre]" employée par exemple aux numéros S5.219 et S5.286C. Compte tenu des numéros S5.43 et S5.43A et des décisions prises par la CMR-97 sur la question (voir le procès-verbal de la 12ème séance de la Commission 5), le Comité est d'avis que chaque fois que ces références sont indiquées dans un renvoi, il convient de les interpréter comme signifiant que l'application de la procédure de coordination n'est pas requise entre les stations concernées. Le Comité a examiné attentivement le libellé de chacun des renvois faisant mention du numéro S9.11A et a appliqué ce principe pour élaborer les Tableaux S9.11A-1 et S9.11A-2.

Afin de déterminer plus facilement la nécessité d'une coordination entre les services spatiaux d'une part, et les services de Terre d'autre part, et du fait que la pratique selon laquelle des entités différentes s'occupent des services spatiaux et des services de Terre est largement répandue parmi les administrations, deux Tableaux distincts sont proposés dans la Règle de procédure.

ADD

TABLEau S9.11A-1

Applicabilité des dispositions des numéros S9.11A à S9.15 aux stations des services spatiaux

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) | Renvoi de l'article S5 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'appliquent les numéros S9.12 à S9.15, ou faisant mention des numéros S9.12 et S9.13, selon le cas |  | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.12 à S9.14 |  | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.14 et S9.15, selon le cas | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 137-137,025 137,175-137,825 | S5.208 | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) |  | EXPLOITATION SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |  | FIXE (S5.204, S5.205) MOBILE TERRESTRE (S5.204, S5.205) MOBILE MARITIME (S5.204, S5.205) MOBILE AERONAUTIQUE (OR) (S5.204, S5.206) RADIODIFFUSION (S5.207) |  | 1, 2 |
| 137,025-137,175 137,825-138 | S5.208 | Mobile par satellite (non OSG) |  | --- |  | Fixe (dans les pays autres que ceux énumérés aux numéros S5.204 et S5.205) Mobile terrestre (dans les pays autres que ceux énumérés aux numéros S5.204 et S5.205) Mobile maritime (dans les pays autres que ceux énumérés aux numéros S5.204 et S5.205) Mobile aéronautique (OR) (dans les pays autres que ceux énumérés aux numéros S5.204 et S5.206) |  |  |
| 148-149,9 | S5.219 | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) |  | --- (Voir le numéro S5.219) |  | --- (Voir les numéros S5.219 et S5.221) |  |  |
| 149,9-150,05 | S5.220 | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) |  | --- (Voir le numéro S5.220) |  | --- | Limité au SMTS jusqu'au 1.1.2015 (S5.224A) |  |
| 312-315 | S5.255 | Mobile par satellite (non OSG) |  | --- |  | --- |  |  |
| 387-390 | S5.255 | Mobile par satellite (non OSG)) |  | --- |  | --- |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) | Renvoi de l'article S5 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'appliquent les numéros S9.12 à S9.15, ou faisant mention des numéros S9.12 et S9.13, selon le cas |  | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.12 à S9.14 |  | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.14 et S9.15, selon le cas | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 399,9-400,05 | S5.220 | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) |  | --- (Voir le numéro S5.220) |  | --- | Limité au SMTS jusqu'au 1.1.2015 (S5.224A) |  |
| 400,15-401 | S5.264 | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) |  | METEOROLOGIE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |  | FIXE (S5.262) MOBILE (S5.262) AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE |  | 1, 2 |
| 454-455 | S5.286A | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) (S5.286D, S5.286E) |  | --- |  | --- (Voir les numéros S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 455-456 | S5.286A | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) (R2, S5.286E) |  | --- |  | --- (Voir les numéros S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 459-460 | S5.286A | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) (R2, S5.286E) |  | --- |  | --- (Voir les numéros S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 1 492-1 525 | S5.348 | MOBILE PAR SATELLITE (R2, sauf USA) (S5.344)) |  | --- |  | FIXE MOBILE |  | 3 |
| 1 525-1 530 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | EXPLOITATION SPATIALE |  | FIXE (R1, R3, voir aussi le numéro S5.352A) MOBILE TERRESTRE (S5.349) MOBILE MARITIME (S5.349) MOBILE AERONAUTIQUE (S5.342, S5.350) |  | 1 |
| 1 530-1 535 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | EXPLOITATION SPATIALE |  | MOBILE AERONAUTIQUE (S5.342) |  | 1 |
| 1 535-1 545 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | --- |  |  |
| 1 545-1 550 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | MOBILE AERONAUTIQUE (R) (S5.357) |  | 4 |
| 1 550-1 555 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | FIXE (S5.359) MOBILE AERONAUTIQUE (R) (S5.357) |  | 4 |
| 1 555-1 559 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | FIXE (S5.359) |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) | Renvoi de l'article S5 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'appliquent les numéros S9.12 à S9.15, ou faisant mention des numéros S9.12 et S9.13, selon le cas |  | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.12 à S9.14 |  | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.14 et S9.15, selon le cas | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 1 610-1 626,5 | S5.364 | MOBILE PAR SATELLITE (sauf S), RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (R2 + S5.369) |  | --- |  | --- (Voir le numéro S5.364) |  |  |
| 1 610-1 613,8 | S5.364 | Radiorepérage par satellite (R1 (S5.371), R3, VEN (S5.370)) |  | --- |  | Fixe (S5.355) |  |  |
| 1 613,8-1 626,5 | S5.364 S5.365 | Radiorepérage par satellite (R1 (S5.371), R3, VEN (S5.370)) Mobile par satellite |   | --- |  | Fixe (S5.355) |  |  |
| 1 613,8-1 626,5 | S5.365 | Mobile par satellite |  | --- |  | Fixe (S5.355) |  |  |
| 1 626,5-1 631,5 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | FIXE (S5.359) |  |  |
| 1 631,5-1 634,5 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | --- (Voir le numéro S5.374) |  |  |
| 1 634,5-1 645,5 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | FIXE (S5.359) |  |  |
| 1 645,5-1 646,5 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | --- |  |  |
| 1 646,5-1 656,5 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | FIXE (S5.359) MOBILE AERONAUTIQUE (R) (S5.376) |  |  |
| 1 656,5-1 660,5 | S5.354 | MOBILE PAR SATELLITE |  | --- |  | --- (Voir le numéro S5.374) |  |  |
| 1 675-1 690 | S5.377 | MOBILE PAR SATELLITE (R2) |  | --- (Voir le numéro S5.377) |  | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  | Renvoi de l'article S5 |  | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'appliquent les numéros S9.12 à S9.15, ou faisant mention des numéros S9.12 et S9.13, selon le cas |  |  | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.12 à S9.14 |  |  |  |  | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.14 et S9.15, selon le cas |  |  |  |  |  |  | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR |  |  | Notes |  |
| 1 690-1 700 | S5.377 |  |  | MOBILE PAR SATELLITE (R2) |  |  |  |  | --- (Voir le numéro S5.377) |  |  |  |  |  | FIXE (pays des Régions 2 et 3 énumérés aux numéros S5.381 et S5.382, pays de la Région 1 énumérés au numéro S5.382) MOBILE TERRESTRE (pays des Régions 2 et 3 énumérés au numéro S5.381, pays de la Région 1 énumérés au numéro S5.382) MOBILE MARITIME (pays des Régions 2 et 3 énumérés au numéro S5.381, pays de la Région 1 énumérés au numéro S5.382) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 700-1 710 |  | S5.377 |  | MOBILE PAR SATELLITE (R2) |  |  |  |  |  | RECHERCHE SPATIALE (S5.384) |  |  |  |  |  | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 980-1 990 |  |  | S5.389A |  | MOBILE PAR SATELLITE |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | FIXE (sauf les pays R2 indiqués au numéro S5.389B) MOBILE (sauf les pays R2 indiqués au numéro S5.389B) (voir aussi le numéro S5.389F) |  |  | 1.1.2005 dans la Région 2 |  |  |  |
| 1 990-2 010 |  |  | S5.389A |  | MOBILE PAR SATELLITE |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | FIXE MOBILE (voir aussi le numéro S5.389F) |  |  |  |  |  |  |
| 2 010-2 025 |  |  | S5.389C |  | MOBILE PAR SATELLITE (R2) |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | FIXE (R2) MOBILE (R2) (voir aussi les numéros S5.390 et S5.389E) |  |  | 1.1.2002 (1.1.2000 au Canada et aux Etats-Unis) |  |  |  |
| 2 160-2 170 |  |  | S5.389C |  | MOBILE PAR SATELLITE (R2) |  |  |  |  |  | RECHERCHE SPATIALE S5.392A (RUS) |  |  |  |  |  | FIXE (R2) MOBILE (R2) (voir aussi les numéros S5.390, S5.392A et S5.389E) |  |  | 1.1.2002 (1.1.2000 au Canada et aux Etats-Unis) |  |  | 1, 5 |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) | Renvoi de l'article S5 |  | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'appliquent les numéros S9.12 à S9.15 ou faisant mention des numéros S9.12 et S9.13, selon le cas |  |  |  | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.12 à S9.14 |  |  | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.14 et S9.15, selon le cas | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000, ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 2 170-2 200 | S5.389A | MOBILE PAR SATELLITE |  |  |  | RECHERCHE SPATIALE S5.392A (RUS) |  |  |  | FIXE MOBILE (voir aussi les numéros S5.389F et S5.392A) |  | 1, 5 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 | MOBILE PAR SATELLITE RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (Pays R2 et R1/R3 énumérés au numéro S5.400) |  |  |  | --- |  |  |  | RADIOLOCALISATION (R2, R3, F) (S5.397, S5.399) FIXE MOBILE |  | 7 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 |  | Radiorepérage par satellite (R1 et R3) |  |  |  | --- |  |  | --- (voir le le numéro S5.399) |  |  |
| 2 500-2 515 | S5.414 S5.403 |  | MOBILE PAR SATELLITE (sauf les pays énumérés au numéro S5.412) |  |  |  | FIXE PAR SATELLITE (R2 et R3), RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (S5.404) |  |  | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME RADIOLOCALISATION (F) | 1.1.2005 (jusqu'en 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) | 1 |
| 2 515-2 520 | S5.414 S5.403 |  | MOBILE PAR SATELLITE (sauf les pays énumérés au numéro S5.412) |  |  |  | FIXE PAR SATELLITE (R2 et R3), RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (S5.404) MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (J, IND) (S5.415A) |  |  | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME RADIOLOCALISATION (F) | 1.1.2005 (jusqu'en 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en Inde) | 1 |
| 2 520-2 535 | S5.403 |  | MOBILE PAR SATELLITE (sauf MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE) (sauf les pays énumérés aux numéros S5.412 et S5.417) |  |  |  | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE, FIXE PAR SATELLITE (R2 et R3) MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (J, IND) (S5.415A) |  |  | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME RADIOLOCALISATION (F) | 1.1.2002 (SMAS en Inde) | 1, 6 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) | Renvoi de l'article S5 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'appliquent les numéros S9.12 à S9.15 ou faisant mention des numéros S9.12 et S9.13, selon le cas |  | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.12 à S9.14 |  | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros S9.14 et S9.15, selon le cas | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000, ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 2 630-2 655 | S5.418A S5.418B | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (non OSG) (sonore) FIXE PAR SATELLITE (R2) (non OSG) |  | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (non OSG) |  | --- (voir la Résolution 539 (CMR-2000)) |  | 8, 9 |
|  | S5.418C | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (OSG) FIXE PAR SATELLITE (R2) (OSG) |  |  |  |  |  |  |
| 2 630-2 655 | S5.418A S5.418B S5.418C | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (non OSG) (sonore) (S5.418) RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (OSG) FIXE PAR SATELLITE (R2) (OSG et non OSG) |  | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (non OSG) |  | --- (voir la Résolution 539 (CMR-2000)) |  | 8, 9 |
| 2 655-2 670 | S5.420 | MOBILE PAR SATELLITE (sauf MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE) (sauf dans les pays indiqués aux numéros S5.412 et S5.417) |  | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE, FIXE PAR SATELLITE (R2 et R3) |   | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME |  | 1 |
| 2 670-2 690 | S5.419 S5.420 | MOBILE PAR SATELLITE (sauf dans les pays indiqués au numéro S5.412) |  | FIXE PAR SATELLITE (R2 et R3), MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (J, IND) (S5.420A) |  | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME | 1.1.2005 (jusqu'au 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en Inde) | 1 |
| 5 091-5 150 | S5.444A | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) |  | MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (S5.367) |  | --- (voir le numéro S5.444A) |  |  |
| 5 150-5 216 | S5.447B S5.447A S5.447C | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) |   | RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (S5.446), avec une date de mise en service antérieure au 17 novembre 1995 |  | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOBILE (S5.447) |  | 1, 13, 14 |
| 5 216-5 250 | S5.447A S5.447C | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) |  | RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (S5.446), avec une date de mise en service antérieure au 17 novembre 1995 |  | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOBILE (S5.447) |  | 1, 13 |
| 6 700-7 075 | S5.458B | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) |  | FIXE PAR SATELLITE non OSG dans les bandes 6 700 – 6 725 MHz et 7 025 – 7 075 MHz |  | FIXE MOBILE |  | 1, 13 |
| 10,7-11,7 | S5.441 S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | FIXE PAR SATELLITE non OSG (R1) |  | --- |  | 10, 11 |
| 11,7-12,5 | S5.484A S5.487A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 12,5-12,7 | S5.484A S5.487A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | FIXE PAR SATELLITE non OSG (R1) RADIODIFFUSION PAR SATELLITE non OSG (R3) |   | --- |  | 10,11 |
| 12,7-12,75 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG (R1, R3) |  | FIXE PAR SATELLITE non OSG (R1, R2) RADIODIFFUSION PAR SATELLITE non OSG (R3) |   | --- |  | 10,11 |
| 12,75-13,25 | S5.441 | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 13,75-14,5 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 15,43-15,63 | S5.511A | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) |   | --- |  | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |  | 12, 14 |
| 15,63-15,65 | S5.511D | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | FIXE PAR SATELLITE |  | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |  | 1, 12 |
| 17,3-17,7 | S5.516 | FIXE PAR SATELLITE non OSG (R1, R3) |  | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE non OSG (R2) |  | --- |  | 10, 11 |
| 17,7-17,8 | S5.516 | FIXE PAR SATELLITE non OSG (R1, R3) |  | FIXE PAR SATELLITE non OSG dans la bande 17,7-17,8 GHz (R1, R2, R3) RADIODIFFUSION PAR SATELLITE non OSG (R2) |  | --- |  | 10, 11 |
| 17,8-18,1 | S5.516 S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |   | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 18,1-18,4 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | --- |  | 10, 11 |
| 18,4-18,6 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | --- |  | --- |  | 10,11 |
| 18,8-19,3 | S5.523A | FIXE PAR SATELLITE |  | --- |  | FIXE MOBILE |  | 13 |
| 19,3-19,6 | S5.523B S5.523D | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) FIXE PAR SATELLITE (systèmes OSG pour lesquels les renseignements de coordination ont été reçus à compter du 18 novembre 1995 et liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) (voir également le numéro S5.523C) |   | --- |  | FIXE MOBILE |  | 13, 14 |
| 19,6-19,7 | S5.523D | FIXE PAR SATELLITE (systèmes OSG pour lesquels les renseignements de coordination ont été reçus à compter du 22 novembre 1997 et liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) (voir également le numéro S5.523E) |   | FIXE PAR SATELLITE (systèmes OSG pour lesquels les renseignements de coordination ont été reçus à compter du 22 novembre 1997 et systèmes non OSG) (voir également le numéro S5.523E) |  | FIXE MOBILE |  | 13, 14 |
| 19,7-20,1 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | MOBILE PAR SATELLITE non OSG (R2) |  | --- |  | 10, 11 |
| 20,1-20,2 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | MOBILE PAR SATELLITE non OSG |  | --- |  | 10, 11 |
| 27,5-28,6 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 28,6-29,1 | S5.523A | FIXE PAR SATELLITE |  | --- |  | FIXE MOBILE |  |  |
| 29,1-29,5 | S5.535A | FIXE PAR SATELLITE (OSG (voir également les numéros S5.524C et S5.523E) et liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) |  | --- |  | FIXE MOBILE |  |  |
| 29,5-29,9 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | MOBILE PAR SATELLITE non OSG (R2) |  | --- |  | 10,11 |
| 29,9 -30 | S5.484A | FIXE PAR SATELLITE non OSG |  | MOBILE PAR SATELLITE non OSG |  | --- |  | 10, 11 |

NOTES:

1	La coordination des services spatiaux non OSG (stations terriennes) vis-à-vis des services de Terre doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro S9.15. Pour la coordination des services spatiaux OSG (stations terriennes) vis-à-vis des services de Terre (colonnes 4 et 5 du Tableau S9.11A), les dispositions du numéro S9.17 s'appliquent.

2	Les seuils de coordination indiqués dans l'annexe 1 de l'appendice S5 ne s'appliquent qu'au service MOBILE PAR SATELLITE.

3	En ce qui concerne le service MOBILE AERONAUTIQUE pour la télémesure, la nécessité d'assurer une coordination est déterminée uniquement par le recouvrement de la bande (S5.348).

4	Voir la Règle de procédure relative au numéro S5.357.

5	Le service de RECHERCHE SPATIALE n'est pas subordonné à l'application des dispositions des numéros S9.14 et S9.15.

6	La coordination du service de RADIODIFFUSION PAR SATELLITE vis-à-vis des services de Terre doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro S9.11.

7	Le service de RADIOLOCALISATION est subordonné à l'application des dispositions des numéros S9.14 et S9.15 vis-à-vis des stations du service MOBILE PAR SATELLITE uniquement.

8	La coordination du service de RADIODIFFUSION PAR SATELLITE non OSG (sonore) vis-à-vis des services de Terre est soumise aux dispositions de la Résolution 539 (CMR-2000).

9	La coordination du service de RADIODIFFUSION PAR SATELLITE non OSG (colonne 4) est soumise aux dispositions du numéro S9.12 seulement.

10	La coordination des services spatiaux (stations terriennes) indiqués dans la colonne 3 vis-à-vis des services de Terre auxquels la même bande est attribuée avec égalité des droits doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro S9.17.

11	Soumis uniquement à l'application des dispositions du numéro S9.12.

12	Le SERVICE FIXE PAR SATELLITE non OSG (espace vers Terre) est soumis à l'application des dispositions du numéro S9.14 dans la bande de fréquences 15,45-15,65 GHz seulement.

13	Non soumis à l'application des dispositions du numéro S9.14.

14	Pour la coordination des services spatiaux OSG ou non OSG (station terrienne spécifique) vis-à-vis d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé, voir également les dispositions du numéro S9.17A.

ADD

TABLEAU s9.11A-2

Applicabilité des dispositions du numéro S9.16 aux stations des services de Terre

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandes de fréquences (MHz/GHz) | Renvoi de l'article 5 | Services de Terre auxquels s'applique le numéro S9.16 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'applique le numéro S9.16 et autres services spatiaux non OSG auxquels s'applique au même titre le numéro S9.16 |  | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 137-137,025 137,175-137,825 | S5.208 | FIXE (S5.204, S5.205) MOBILE TERRESTRE (S5.204, S5.205) MOBILE MARITIME (S5.204, S5.205) MOBILE AERONAUTIQUE (OR) (S5.204, S5.206) RADIODIFFUSION (S5.207) | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG (S5.209)) EXPLOITATION SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |  |  | 1 |
| 137,025-137,175 137,825-138 | S5.208 | Fixe (dans les pays autres que ceux énumérés aux numéros S5.204 et S5.205) Mobile terrestre (dans les pays autres que ceux énumérés aux numéros S5.204 et S5.205) Mobile maritime (dans les pays autres que ceux énumérés aux numéros S5.204 et S5.205) Mobile aéronautique (OR) (dans les pays autres que ceux énumérés aux numéros S5.204 et S5.206) | Mobile par satellite (non OSG (S5.209)) |  |  | 1 |
| 400,15-401 | S5.264 | FIXE (S5.262) MOBILE (S5.262) AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG (S5.209)) METEOROLOGIE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |  |  | 1 |
| 1 492-1 525 | S5.348 | FIXE (R2) MOBILE (R2) | MOBILE PAR SATELLITE (R2, sauf Etats-Unis (S5.344)) |  |  | 1, 2 |
| 1 525-1 530 | S5.354 | FIXE (R1, R3, voir aussi le numéro S5.352A) MOBILE TERRESTRE (S5.349) MOBILE MARITIME (S5.349) MOBILE AERONAUTIQUE (S5.342, S5.350) | MOBILE PAR SATELLITE EXPLOITATION SPATIALE |  |  | 1 |
| 1 530-1 535 | S5.354 | MOBILE AERONAUTIQUE (S5.342) | MOBILE PAR SATELLITE EXPLOITATION SPATIALE |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandes de fréquences (MHz/GHz) | Renvoi de l'article 5 | Services de Terre auxquels s'applique le numéro S9.16 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'applique le numéro S9.16 et autres services spatiaux non OSG auxquels s'applique au même titre le numéro S9.16 |  | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 1 545-1 550 | S5.354 | MOBILE AERONAUTIQUE (R) | MOBILE PAR SATELLITE |  |  | 1, 3 |
| 1 550-1 555 | S5.354 | FIXE (S5.359) MOBILE AERONAUTIQUE (R) | MOBILE PAR SATELLITE |  |  | 1 |
| 1 555-1 559 | S5.354 | FIXE (S5.359) | MOBILE PAR SATELLITE |  |  | 1 |
| 1 613,8-1 626,5 | S5.365 | Fixe (S5.355) | Mobile par satellite |  |  | 1 |
| 2 160-2 170 | S5.389C | FIXE (R2) MOBILE (R2) (voir aussi les numéros S5.390, S5.392A et S5.389E) | MOBILE PAR SATELLITE (R2) |  | 1.1.2002 (1.1.2000 au Canada et aux Etats-Unis) | 1 |
| 2 170-2 200 | S5.389A | FIXE MOBILE (voir aussi les numéros S5.392A et S5.389F) | MOBILE PAR SATELLITE |  |  | 1 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 | RADIOLOCALISATION (R2, R3, F) (S5.397, S5.399) FIXE MOBILE | MOBILE PAR SATELLITE RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (pays R2+ R1/R3 cités au numéro S5.400) |  |  | 1, 4 |
| 2 500-2 515 | S5.414 S5.403 | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME RADIOLOCALISATION (F) | MOBILE PAR SATELLITE (sauf dans les pays énumérés au numéro S5.412) FIXE PAR SATELLITE (R2 et 3) RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (S5.404) |  | 1.1.2005 (jusqu'en 2005: S9.21: (SMS -SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en Inde) | 1 |
| 2 515-2 520 | S5.414 S5.403 | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME RADIOLOCALISATION (F) | MOBILE PAR SATELLITE (sauf dans les pays énumérés au numéro S5.412) FIXE PAR SATELLITE (R2 et 3), RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (S5.404) MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (J, IND) (S5.415A) |  | 1.1.2005 (jusqu'en 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en Inde) | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandes de fréquences (MHz/GHz) | Renvoi de l'article 5 | Services de Terre auxquels s'applique le numéro S9.16 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro S9.11A auxquels s'applique le numéro S9.16 et autres services spatiaux non OSG auxquels s'applique au même titre le numéro S9.16 |  | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 2 520-2 535 | S5.403 | FIXE MOBILE TERRESTRE MOBILE MARITIME RADIOLOCALISATION (F) | MOBILE PAR SATELLITE (sauf MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE) (sauf dans les pays énumérés au numéro S5.412) RADIODIFFUSION PAR SATELLITE FIXE PAR SATELLITE (R2 et 3) MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (J, IND) (S5.415A) |  | 1.1.2002 (SMAS en Inde) | 1, 5 |
| 5 150-5 216 | S5.447B | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOBILE (S5.447) | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) RADIOREPERAGE PAR SATELLITE (S5.446), avec une date de mise en service antérieure au 17 novembre 1995 |  |  | 1 |
| 6 700-7 075 | S5.458B | FIXE MOBILE | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) (S5.458B) |  |  | 1 |
| 15,43-15,63 | S5.511A | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) (S5.511A) |  |  | 1, 6 |
| 15,63-15,65 | S5.511D | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE | FIXE PAR SATELLITE (limité aux systèmes non OSG (S5.511D)) |  |  | 1 |
| 18,8-19,3 | S5.523A | FIXE MOBILE | FIXE PAR SATELLITE |  |  | 1 |
| 19,3-19,7 | S5.523D | FIXE MOBILE | FIXE PAR SATELLITE (limité aux liaisons de connexion du SERVICE MOBILE PAR SATELLITE non OSG) |  |  | 1 |

NOTES:

1	La coordination des services de Terre conformément aux dispositions du numéro S9.16 ne doit être effectuée que vis-à-vis des stations terriennes de réseaux à satellite non OSG. Pour la coordination des services de Terre vis-à-vis des stations terriennes de réseaux à satellite OSG, les dispositions du numéro S9.18 s'appliquent.

2	Dans le cas du service mobile aéronautique pour la télémesure, la nécessité d'assurer une coordination est déterminée uniquement par le recouvrement de la bande (S5.348).

3	Voir la Règle de procédure relative au numéro S5.357.

4	Le service de radiolocalisation est subordonné à l'application des dispositions du numéro S9.16 vis-à-vis des stations du service mobile par satellite uniquement.

5	Pour la coordination des services de Terre vis-à-vis des stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite, les dispositions du numéro S9.19 s'appliquent.

6	Les stations du service de radionavigation aéronautique dans cette bande sont soumises aux limites de puissance prescrites dans la Recommandation UIT-R S.1340 (voir le numéro S5.511C).

annexe 2

Projet de nouvelles Règles relatives à l'appendice S4 du RR

An. 2A

ADD

A.17 a)

Le Comité a noté qu'en vertu du point A.17 a) de l'annexe 2A de l'appendice S4, l'administration notificatrice doit fournir, "en ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz et dans la bande 4 990-5 000 MHz dans une largeur de bande de 10 MHz comme indiqué au numéro S5.443B". Or, conformément aux dispositions du numéro S5.443B et au point 3) du décide de la Résolution 604 (CMR-2000), cet élément de données doit également être fourni lors de la soumission des renseignements relatifs aux systèmes à satellites géostationnaires fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz. La mention des systèmes à satellites géostationnaires au point A.17 a) a sans doute été omise par inadvertance au cours de la CMR-2000. Pour remédier à cette lacune, le Comité a décidé que l'administration serait priée de fournir, pour tout système à satellites géostationnaires fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz et dans la bande 4 990-5 000 MHz dans une largeur de bande de 10 MHz, telle que définie au numéro S5.443B, en plus des caractéristiques pertinentes indiquées dans l'appendice S4. Lorsqu'il examinera si les données soumises sont complètes, le Bureau tiendra également compte de l'obligation imposée au point A.17 a) concernant les systèmes à satellites géostationnaires.

ADD

A.17 b)

Le Comité a noté que le point A.17 b) de l'annexe 2A de l'appendice S4 faisait correctement ressortir l'obligation indiquée dans la première phrase du numéro S5.551G. Toutefois, une obligation analogue est également imposée aux stations géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz (voir la 2ème phrase du numéro S5.551G et le texte du décide de la Résolution 128 (Rév.CMR-2000)). La CMR-2000 a probablement omis par inadvertance de faire mention de l'obligation prévue au numéro S5.551G en ce qui concerne les stations géostationnaires relevant du point A.17 de l'annexe 2A de l'appendice S4. Pour remédier à cette lacune, le Comité a décidé que les administrations seraient priées de fournir, en plus des caractéristiques pertinentes indiquées dans l'appendice S4, la valeur calculée de la puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie, telle que définie au numéro S5.551G. Lorsqu'il examinera si les données soumises sont complètes, le Bureau tiendra également compte de l'obligation imposée au numéro S5.551G concernant les stations géostationnaires.

Motifs: Corriger l'incohérence entre le point A.17 de l'annexe 2A de l'appendice S4 et les dispositions du numéro S5.443B et de la Résolution 604 (CMR-2000) ainsi que du numéro S5.551G et de la Résolution 128 (Rév.CMR-2000).

Annexe 3

Projet de nouvelles Règles relatives à la Résolution 57 (CMR-2000)

ADD

Modification des prescriptions relatives à la mise en service et à la procédure administrative de diligence due du fait de modifications 
des attributions au-dessus de 71 GHz

1	La Résolution 57 (CMR-2000) traite de la modification des prescriptions relatives à la mise en service et à la procédure administrative de diligence due concernant les assignations à des réseaux à satellite au-dessus de 71 GHz du fait de modifications des attributions au-dessus de 71 GHz approuvées par la CMR-2000. Conformément aux points 3 et 2 du décide de cette Résolution "… l'administration notificatrice aura jusqu'au 31 décembre 2000 pour soumettre à nouveau au Bureau des renseignements pour la publication anticipée et la coordination au titre de l'appendice S4 …, afin de tenir compte du projet de modification … au-dessus de 71 GHz" et "… la date à laquelle on considère que les renseignements pour la publication anticipée ou les renseignements relatifs à des demandes de coordination ont été reçus par le Bureau ne sera pas modifiée.". En vertu des points 1 et 4 du décide de la Résolution 57, "… le Bureau prorogera la date notifiée de la mise en service au titre du numéro S11.44 jusqu'au 3 juin 2007 à la demande de l'administration notificatrice" et " ... les dispositions des numéros S11.44B à S11.44I sont applicables en ce qui concerne la date de mise en service communiquée au Bureau au titre du point 3 du décide".

2	En conséquence, le Bureau a décidé ce qui suit:

2.1	Compte tenu des points 1 et 4 du décide de la Résolution 57 (CMR-2000), la date de mise en service des assignations de fréquence soumises à nouveau au titre du point 3 du décide de ladite Résolution est le 3 juin 2007 au plus tard, compte tenu de toute prorogation pouvant être accordée conformément aux conditions prévues aux numéros S11.44B à S11.44I.

2.3	Compte tenu des points 2 et 3 du décide de la Résolution, la date prévue de mise en service des assignations dans la bande supplémentaire au-dessus de 71 GHz, telle que notifiée dans les renseignements pour la publication anticipée et les renseignements associés relatifs à la coordination, ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de réception des renseignements pour la publication anticipée soumis à nouveau. Cette disposition s'applique aux bandes de fréquences au-dessus de 71 GHz qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une procédure de publication anticipée antérieure. Toute prorogation de la date de mise en service (au-delà du délai initial de cinq ans) conformément aux numéros S11.44B à S11.44I sera recevable si la date de mise en service n'est pas postérieure au 3 juin 2007.

2.3	Conformément au point 3 du décide de ladite Résolution, les renseignements éventuels pour la publication anticipée et la coordination soumis à nouveau concernant la bande de fréquences au-dessus de 71 GHz qui ont été reçus par le Bureau avant le 31 décembre 2000 conservent la date de réception des renseignements pour la publication anticipée et la coordination soumis initialement.

3	Après avoir examiné attentivement le libellé du point 6 du décide de la Résolution 57 (CMR-2000), le Comité a conclu que ce point aurait du être examiné par la CMR-2000 après la décision de cette dernière de supprimer la première version de ce même texte, telle qu'elle figure au point 6 du décide de la Résolution [COM5/8] (Document CMR2000/495). En conséquence, et compte tenu du procès-verbal de la dixième séance plénière (Document CMR2000/539), le Comité estime que le point 6 du décide de la Résolution 57 (CMR-2000) n'est pas applicable.

ANNEXE 4

Projet de nouvelles Règles de procédure relatives aux § 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 
de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000) et aux numéros S9.17 
et S9.17A du Règlement des radiocommunications (notification 
d'assignations figurant dans un Plan ou dans une Liste 
des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3)

1	Lorsqu'elle a révisé les Plans des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 figurant dans l'appendice S30A, la CMR-2000 a aussi adopté une version révisée de l'article 4 concernant la coordination et une version révisée de l'article 5 concernant la notification, l'examen et l'inscription, dans le Fichier de référence international des fréquences, d'assignations de fréquence soumises au titre de l'appendice S30A.

2	Ce faisant, la CMR-2000 a exclu de la procédure de l'article 4 de l'appendice S30A la coordination des stations terriennes d'émission des liaisons de connexion vis-à-vis de stations terriennes de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé, ainsi que vis-à-vis de stations de Terre. La coordination de stations terriennes d'émission spécifiques associées à une (des) station(s) spatiale(s) de réception, qui doit encore être effectuée avant la notification de ces stations terriennes spécifiques, devrait maintenant être entreprise par l'administration notificatrice directement avec les autres administrations concernées vis-à-vis de stations de Terre et de stations terriennes de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé, conformément aux dispositions pertinentes/correspondantes de l'article S9 du Règlement des radiocommunications (RR).

3	Conformément au § 5.1.3 de l'article 5 de l'appendice S30A, une station terrienne d'émission spécifique de liaison de connexion qui est notifiée conformément à cet article avec une p.i.r.e. supérieure à la somme des valeurs indiquées dans les colonnes 11 et 12 (p.i.r.e. et régulation de puissance) du Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 doit faire l'objet d'une coordination avec chaque administration dont le territoire est situé entièrement ou partiellement dans la zone de coordination établie au moyen de la méthode décrite dans l'appendice S7. En conséquence, la finalité du § 5.1.3 est désormais prise en compte par les dispositions pertinentes/correspondantes des articles S9 et S11 du RR.

4	En vertu du § 5.1.4 de l'article 5 de l'appendice S30A, une station terrienne d'émission spécifique de liaison de connexion qui est notifiée conformément à cet article doit faire l'objet d'une coordination avec chaque administration dont le territoire est situé entièrement ou partiellement dans la zone de coordination établie au moyen de la méthode de l'appendice S7, en ce qui concerne les fiches de notification relatives aux stations de Terre et aux stations terriennes de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé reçues par le Bureau avant le 3 juin 2000 aux fins d'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences (Fichier de référence). La finalité du § 5.1.4 est désormais prise en compte par les Notes 3 et 4 de la Colonne des observations du Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 (voir le § 9A.2 de l'article 9A de l'appendice S30A) et, en partie, par les dispositions pertinentes/correspondantes des articles S9 et S11 du RR.

5	Le § 5.1.5 de l'article 5 de l'appendice S30A décrit la procédure à suivre dans le cas où une administration avec laquelle la coordination est recherchée au titre du § 5.1.4 ne répond pas dans un délai de trois mois. En conséquence, le § 5.1.5 traite aussi de la coordination de stations terriennes d'émission spécifiques de liaison de connexion vis-à-vis de stations de Terre et de stations terriennes de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé.

6	Compte tenu de ce qui précède, et conformément au domaine d'application de l'article 5 de l'appendice S30A tel qu'il a été clarifié dans l'annexe 2 de la Lettre circulaire CCRR/11 en date du 2 mars 2001, il est proposé que le Bureau n'exige plus l'application des § 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 de l'article 5 de cet appendice lors de l'examen des assignations de fréquence notifiées au titre dudit article.

7	De plus, il est proposé de ne plus prendre en compte les renvois aux § 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 figurant dans d'autres dispositions de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000) lors de l'examen des assignations de fréquence notifiées conformément à cet article.

8	On trouvera dans l'appendice 1 de la présente annexe un projet de nouvelles Règles de procédure relatives aux § 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000) visant à informer les administrations de cette situation. Ce projet de nouvelles Règles de procédure est soumis au Comité du Règlement des radiocommunications pour examen à sa 24ème réunion.

9	Il convient également de noter qu'en plus du projet de nouvelles Règles de procédure proposé dans l'appendice 1 de la présente annexe et du projet de nouvelles Règles de procédure relatives au domaine d'application de l'article 5 de l'appendice S30A proposé dans l'annexe 2 de la Lettre circulaire CCRR/11 en date du 2 mars 2001, le Bureau élabore actuellement un projet de nouvelles Règles de procédure relatives aux dispositions pertinentes des articles S9 et S11 du Règlement des radiocommunications, afin de clarifier l'application de ces dispositions aux fins de la coordination et de la notification de stations terriennes d'émission spécifiques de liaison de connexion dont une ou plusieurs stations spatiales associées figurent dans un Plan ou une Liste de l'appendice S30A. Pour ce faire, le Bureau tient compte de l'objet des versions des articles 4, 5 et 9A de l'appendice S30A établies par la CMR-97 et la CMR-2000 ainsi que de la Résolution 53 (Rév.CMR-2000) et de la Résolution 542 (CMR-2000). Dans un souci d'exhaustivité, un renvoi aux nouvelles Règles de procédure pertinentes une fois qu'elles auront été adoptées, sera inséré au § 2 du projet de nouvelle Règle relative au § 5.1.3 de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000).

10	Il convient de porter le projet de nouvelles Règles de procédure proposé dans l'appendice 1 de la présente annexe à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure (SC), de la RPC-02 et de la CMR-03, en vue d'une révision possible de l'article 5 de l'appendice S30A lors de la CMR-03, selon qu'il conviendra.

Appendice: 1

Appendice 1 de l'Annexe 4

Projet de nouvelles Règles de procédure relatives aux § 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000)

Art. 5

Notification, examen et inscription

ADD

5.1.3

1	Lorsqu'elle a révisé les Plans des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 figurant dans l'appendice S30A, la CMR-2000 a exclu de la procédure de l'article 4 de cet appendice la coordination des stations terriennes d'émission de liaison de connexion vis-à-vis de stations terriennes de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé ainsi que vis-à-vis de stations de Terre. Cette coordination devrait maintenant être entreprise par l'administration notificatrice directement avec les autres administrations concernées vis-à-vis de stations de Terre et de stations terriennes de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé, conformément aux dispositions pertinentes/correspondantes de l'article S9 du Règlement des radiocommunications (RR).

2	Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la Règle de procédure relative au domaine d'application de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000), le Comité a conclu qu'il n'était plus nécessaire que le Bureau applique les § 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 de l'article 5 de cet appendice lors de l'examen technique et réglementaire des assignations de fréquence notifiées au titre dudit article.

3	De plus, le Comité a conclu que les renvois aux § 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 figurant dans d'autres paragraphes ou dispositions de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000) ne devaient plus être pris en compte par le Bureau lors de l'examen technique et réglementaire des assignations de fréquence notifiées au titre dudit article.

ADD

5.1.4

1	Voir la Règle de procédure relative au § 5.1.3 de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000).

ADD

5.1.5

1	Voir la Règle de procédure relative au § 5.1.3 de l'article 5 de l'appendice S30A (CMR-2000).

Annexe 5

Projet de Règles de procédure révisées relatives 
au § 7.1 de l'article 7 de l'appendice S30B

1	L'article 7 de l'appendice S30B, qui décrit la procédure applicable à l'adjonction d'un nouvel allotissement au Plan du SFS pour un nouvel Etat Membre de l'Union, dispose ce qui suit:

"7.1	L'administration d'un pays qui devient Etat Membre de l'Union obtiendra un allotissement national dans la partie A du Plan par l'application de la procédure suivante.

7.2	L'administration présente au Bureau sa demande d'allotissement, à laquelle elle joint les renseignements suivants:

a)	les coordonnées géographiques d'un maximum de 10 points de mesure pour déterminer l'ellipse minimale nécessaire à la couverture de son territoire national;

b)	l'altitude au-dessus du niveau de la mer de chacun de ses points de mesure et la ou les zone(s) hydrométéorologique(s);

c)	tout besoin particulier autre qu'une position fixe sur l'orbite, devant être pris en considération, dans la mesure du possible.

7.3	Au reçu des renseignements complets (mentionnés dans le § 7.2 ci-dessus), le Bureau doit déterminer une position appropriée sur l'orbite en utilisant, si nécessaire, le concept d'arc prédéterminé, et inscrire l'allotissement national du nouvel Etat Membre de l'Union dans la partie A du Plan.

7.4	A cette fin, le Bureau consulte et, le cas échéant, recherche l'accord de toute administration risquant d'être défavorablement influencée."

2	Le § 3 des Règles de procédure actuelles relatives au § 7.1 de l'article 7 de l'appendice S30B dispose ce qui suit:

"3	Compte tenu des difficultés auxquelles le Bureau est confronté pour appliquer le concept d'arc prédéterminé dans son intégralité, le Comité a décidé que le Bureau devait provisoirement appliquer les procédures suivantes lors de la réception d'une demande visant à trouver une position orbitale appropriée pour un allotissement dans la Partie A du Plan pour un nouvel Etat Membre de l'Union au titre de l'article 7 de l'appendice S30B. Le Bureau doit:

3.1	étudier l'occupation de l'orbite cas par cas et choisir un petit nombre (trois au maximum) de positions orbitales susceptibles de convenir;

3.2	déterminer, en utilisant les critères de l'annexe 4 de l'appendice S30B, si le nouvel allotissement à la ou aux positions orbitales choisies est compatible avec les allotissements de la Partie A, les réseaux existants contenus dans la Partie B du Plan, les assignations qui figurent dans la Liste de l'appendice S30B et les assignations pour lesquelles le Bureau a précédemment reçu des renseignements conformément à l'article 6;

3.3	si le résultat de l'exercice pour les trois positions choisies n'est pas satisfaisant (des administrations affectées sont identifiées), envoyer les résultats à l'administration requérante en lui recommandant de rechercher l'accord de l'administration ou des administrations affectées et, après conclusion de l'accord, de présenter officiellement la demande d'allotissement pour l'une quelconque des positions proposées au Bureau;

3.4	inscrire le nouvel allotissement dans la Partie A du Plan et informer les administrations par un télégramme circulaire en indiquant les caractéristiques de l'allotissement considéré si aucune administration n'a été identifiée comme étant affectée dans les exercices susmentionnés ou si un accord a été conclu et si la demande a été présentée à nouveau."

3	Lorsqu'il a examiné la mise en oeuvre des Règles de procédure visées au § 2 ci-dessus, le Bureau a constaté que l'on pourrait les modifier pour accroître la précision des examens techniques effectués pour le traitement des demandes soumises au titre de l'article 7 de l'appendice S30B et pour automatiser et accélérer ces examens dans la mesure du possible. On pourrait notamment s'inspirer, pour le traitement des demandes susmentionnées, de l'expérience acquise dernièrement par le Bureau dans le cadre des études de replanification du SRS menées avant et pendant la CMR-2000. En outre, on pourrait modifier les Règles de procédure dont il est question au § 2 ci-dessus, afin qu'elles concordent avec celles relatives au § 6.12 de l'article 6 dudit appendice.

4	A ce propos, on trouvera dans l'appendice 1 de la présente annexe un avant-projet de Règles de procédure relatives au § 7.1 de l'article 7 de l'appendice S30B. A noter qu'une contribution sur cette question a été soumise au Président de la Commission d'études 4 pour examen par le Groupe de travail 4A de l'UIT-R. Ce Groupe de travail a examiné la question à sa dernière réunion (Seattle, 23 avril - 2 mai 2001) et a approuvé les mesures proposées. En outre, un document d'information a été soumis au Comité du Règlement des radiocommunications à sa 23ème réunion (Genève, 14-18 mai 2001), afin de donner des renseignements préliminaires sur ce sujet. Le RRB a pris note des renseignements communiqués par le Bureau et de l'intention de présenter un projet de Règle de procédure pour examen à la prochaine (24ème) réunion.

5	Les propositions formulées dans l'appendice 1 de la présente annexe sont en grande partie fondées sur l'expérience acquise récemment par le Bureau lorsqu'il a procédé aux études de replanification du SRS avant et pendant la CMR-2000. Il convient de signaler que la mise en oeuvre de ces propositions dans le cas de l'appendice S30B n'obligerait pas le Bureau à mobiliser d'importantes ressources, puisque la plupart d'entre elles ont déjà été appliquées dans divers logiciels utilitaires utilisés pendant les activités de replanification du SRS.

6	De plus, les propositions reprises dans l'appendice 1 de la présente annexe, une fois adoptées, devraient permettre d'accélérer sensiblement le traitement de certaines demandes soumises au titre de l'appendice S30B et de répondre ainsi aux préoccupations exprimées à ce sujet par certaines administrations lors de la dernière réunion du GCR (Genève, 12-16 mars 2001).

appendice 1 de l'annexe 5

Projet de Règles de procédure révisées relatives au § 7.1 
de l'article 7 de l'appendice S30B

Lorsqu'il a examiné la question, le Comité a décidé de modifier les Règles de procédure actuelles relatives au § 7.1 de l'article 7 de l'appendice S30B de la façon suivante:

Art. 7

## Nouveaux allotissements aux nouveaux Etats Membres de l'Union

7.1

Nouvel allotissement au Plan pour les nouveaux Etats Membres de l'Union

1	L'appendice S30B contient des dispositions invitant le Bureau, lorsque la demande lui en est faite, à accorder un allotissement à un nouvel Etat Membre de l'Union.

2	Le Bureau doit, autant que possible5, s'efforcer de trouver des positions orbitales appropriées compatibles avec le Plan en utilisant si nécessaire, le concept d'arc prédéterminé (défini aux § 5.3 et 5.4 de l'article 5 de l'appendice S30B).

3	Compte tenu des difficultés auxquelles le Bureau est confronté pour appliquer le concept d'arc prédéterminé dans son intégralité, et jusqu'à ce qu'une méthode permettant d'appliquer ce concept soit disponible, le Comité a décidé que le Bureau devait appliquer les procédures décrites ci-dessous dès que possible lors de la réception d'une demande6 visant à trouver une position orbitale appropriée pour un allotissement dans la Partie A du Plan pour un nouvel Etat Membre de l'Union au titre de l'article 7 de l'appendice S30B.

3.1	Le Bureau veille à ce que tous les points de mesure soumis soient situés sur le territoire national du nouvel Etat Membre. L'emplacement des points de mesure doit être vérifié à l'aide de la carte mondiale numérisée de l'UIT (IDWM). En outre, si l'altitude au-dessus du niveau de la mer n'est pas indiquée, le Bureau prend pour hypothèse une valeur de 0 mètre. En ce qui concerne la (les) zone(s) hydrométéorologique(s), le Bureau définit ces renseignements sur la base de la Recommandation UIT-R P.837-3.

3.2	Afin de faciliter la mise en oeuvre de la procédure applicable au choix des positions orbitales décrite au § 3.9 ci-dessous, le nouvel Etat Membre peut indiquer, au titre du § 7.2 c) de l'article 7 de l'appendice S30B, sa (ses) position(s) orbitale(s) préférée(s) et/ou son arc orbital (ses arcs orbitaux) préféré(s), sachant qu'il ne sera peut-être pas possible de prendre en compte ces préférences si des brouillages excessifs sont causés à ou par d'autres allotissements, systèmes existants ou assignations de l'appendice S30B.

3.3	A l'aide des zones hydrométéorologiques définies comme indiqué au § 3.1 ci-dessus, le Bureau détermine les valeurs de l'angle d'élévation minimal à respecter pour chaque point de mesure conformément au § 1.3 de l'annexe 1 de l'appendice S30B. L'arc de service est alors calculé de façon à correspondre aux valeurs de l'angle d'élévation minimal à respecter pour tous les points de mesure. Au cas où il ne serait pas possible d'obtenir les valeurs de l'angle d'élévation minimal requis avec un arc de service non nul, un arc de service minimal d'au moins 20° devra être défini, à condition que tous les points de mesure restent visibles depuis toute position orbitale se trouvant à l'intérieur de cet arc de service. Cette valeur de 20° est proposée pour satisfaire à la définition de l'arc prédéterminé (PDA) (c'est-à-dire, en théorie, ±10° dans le cas d'allotissements (voir l'article 5 de l'appendice S30B)).

3.4	En ce qui concerne la génération de l'ellipse minimale visant à assurer la couverture du territoire national du nouvel Etat Membre, le Bureau applique les mêmes hypothèses que celles utilisées pendant les études de replanification du SRS, c'est-à-dire qu'il prend en compte une erreur de pointage du faisceau de l'antenne de la station spatiale de 0,1° seulement dans la génération de faisceaux elliptiques au titre de l'article 7 de l'appendice S30B.

3.5	Pour ce qui est des valeurs du gain maximal de l'antenne de la station spatiale d'émission et de la station spatiale de réception en fonction du grand axe et du petit axe de l'ellipse, le Bureau, au lieu d'utiliser la définition donnée au § 1.7.2 de la section A de l'annexe 1 de l'appendice S30B, applique les formules plus précises indiquées respectivement au § 3.13.1 de l'annexe 5 et au § 3.7.1 de l'annexe 3 des appendices S30 et S30A.

3.6	En ce qui concerne le calcul des valeurs maximales de la densité de puissance, le Bureau prend pour hypothèse les conditions correspondant au cas le plus défavorable s'agissant de l'erreur de pointage de l'antenne de la station spatiale et de la précision de rotation pour le calcul du gain d'antenne dans la direction de chaque point de mesure, afin de veiller à ce que les objectifs définis au § 1.2 de l'annexe 1 de l'appendice S30B concernant le rapport porteuse/bruit (C/N) soient satisfaits pour tous les points de mesure. Autrement dit, le Bureau prend pour hypothèse la valeur minimale du gain de l'antenne, compte tenu d'une erreur de pointage de 0,1° et d'une précision de rotation de  ±1,0°.

3.7	S'agissant de l'affaiblissement en espace libre, le Bureau, au lieu d'employer la définition donnée dans l'annexe II de l'appendice S8, applique les formules indiquées dans la règle interne du Bureau relative au Manuel MSPACE.

3.8	Pour ce qui est de l'affaiblissement atmosphérique, le Bureau utilisera les dernières Recommandations pertinentes de l'UIT-R pour calculer l'affaiblissement atmosphérique (c'est-à-dire l'affaiblissement dû à la pluie et l'absorption par les gaz) en un point de mesure donné. Toutes ces Recommandations de l'UIT-R sont citées dans une même Recommandation, à savoir la Recommandation UIT-R P.618-7.

3.9	En ce qui concerne le choix de la position orbitale, le Bureau suit une procédure automatisée en procédant par itération, en appliquant la même méthode que celle utilisée pendant les études de replanification du SRS effectuées à la CMR-2000, à savoir:

3.9.1	Une fois que l'arc de service a été calculé comme indiqué au § 3.3 ci-dessus, on procède par itération pour déterminer la (les) position(s) orbitale(s) appropriée(s) à l'intérieur de cet arc, pour l'allotissement au nouvel Etat Membre en question.

3.9.2	Compte tenu des préférences exprimées par le nouvel Etat Membre au sujet de la (des) position(s) orbitale(s) possible(s) (voir le § 3.2 ci-dessus), le Bureau procède par itération en commençant à partir de cette (ces) position(s) orbitale(s) préférée(s) ou, si cette préférence n'a pas été exprimée, en commençant à partir de la position orbitale située au milieu de l'arc orbital préféré indiqué par le nouvel Etat Membre (voir le § 3.2 ci-dessus) ou encore, si aucune préférence n'a été exprimée, en commençant à partir de la position orbitale située au milieu de l'arc de service défini au § 3.3 ci-dessus.

3.9.3	Le Bureau détermine les positions orbitales appropriées les plus proches. Sachant que l'espacement des positions orbitales utilisé dans l'appendice S30B n'est pas régulier d'une part, et pour éviter que le processus par itération soit trop long d'autre part, le Bureau prend pour hypothèse un pas de position orbitale minimal de 0,1° pendant la procédure.

3.9.4	Le Bureau examine chacune des nouvelles positions orbitales possibles:

	en redéfinissant les paramètres des faisceaux elliptiques;

	en calculant à nouveau les valeurs requises de la densité de puissance;

		 en déterminant, à l'aide des critères de l'annexe 4 de l'appendice S30B, si le nouvel allotissement à cette position orbitale est compatible avec les allotissements de la Partie A, les réseaux existants contenus dans la Partie B du Plan, les assignations qui figurent dans la Liste de l'appendice S30B et les assignations pour lesquelles le Bureau a reçu précédemment des renseignements conformément à l'article 6 dudit appendice. Cette analyse doit être faite dans la bande C et dans la bande Ku.

3.10	Si aucune des positions orbitales analysées au § 3.9 ci-dessus ne permet de trouver, pour l'allotissement en question, une solution conforme aux critères de l'annexe 4 de l'appendice S30B, le Bureau recommence la procédure applicable au choix de la position orbitale décrite au § 3.9 ci-dessus, en employant des diagrammes d'antenne améliorés pour cet allotissement. Ces diagrammes d'antenne améliorés sont décrits respectivement aux § 1.6.5 et 1.7.2 de l'annexe 1 de l'appendice S30B pour des antennes de station terrienne et de station spatiale.

3.11	Au terme de cette seconde étude, s'il n'existe toujours pas de position orbitale permettant de trouver, pour l'allotissement en question, une solution conforme aux critères de l'annexe 4 de l'appendice S30B, on identifie la ou les positions orbitales les plus appropriées en vue de réduire le plus possible les dépassements du rapport C/I causés ou subis par un autre (d'autres) allotissement(s), un autre (d'autres) système(s) existant(s) ou une autre (d'autres) assignation(s) de l'appendice S30B, ou on applique tout autre critère approprié approuvé par le nouvel Etat membre en question.

3.12	Le Bureau envoie ces résultats6 provisoires à l'administration requérante du nouvel Etat membre en lui recommandant de rechercher l'accord de l'administration ou des administrations affectées. Après conclusion de l'accord (des accords) requis, cette administration peut présenter au Bureau une demande d'allotissement à la (l'une des) position(s) proposée(s).

3.13	Après réception de cette demande, le Bureau examine à nouveau l'allotissement en projet du point de vue de sa compatibilité avec les allotissements de la Partie A, les réseaux existants contenus dans la Partie B, les assignations figurant dans la Liste de l'appendice S30B et les assignations pour lesquelles le Bureau a reçu antérieurement des renseignements conformément à l'article 6 dudit appendice, en utilisant les derniers fichiers actualisés relatifs à la situation de référence après le traitement de toutes les demandes reçues au titre de l'appendice S30B avant la date de réception de la demande considérée (voir le § 3 ci-dessus). Si aucun renseignement n'est reçu au titre du § 3.12 ci-dessus au moment du traitement de la demande considérée, celle-ci sera retournée à l'administration, avec une indication selon laquelle les demandes qui seront présentées à nouveau ultérieurement seront examinées dans l'ordre des dates de réception, selon qu'il conviendra.

3.14	Le Bureau communique les résultats de ses calculs à l'administration responsable du nouvel Etat membre. Cette administration peut alors, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ces résultats, modifier ou corriger les caractéristiques soumises antérieurement et envoyer les modifications au Bureau dans ce délai de 30 jours, en confirmant tout accord antérieur et/ou les nouveaux accords requis le cas échéant.

3.15	Après réception des renseignements dont il est question au § 3.14 ci-dessus, le Bureau réexamine la situation.

3.15.1	Si les résultats de ce réexamen montrent qu'il n'y a pas compatibilité avec les allotissements de la Partie A, les réseaux existants contenus dans la Partie B, les assignations figurant dans la Liste de l'appendice S30B et les assignations pour lesquelles le Bureau a reçu précédemment des renseignements conformément à l'article 6 dudit appendice, la demande est retournée à cette administration, avec une indication selon laquelle les demandes qui seront soumises à nouveau ultérieurement seront examinées dans l'ordre des dates de réception, selon qu'il conviendra.

3.15.2	Dans le cas contraire, le Bureau inscrit le nouvel allotissement dans la Partie A du Plan et informe les administrations par un télégramme circulaire, en indiquant les caractéristiques de ce nouvel allotissement et les modifications éventuelles apportées à d'autres caractéristiques, si aucune administration n'a été identifiée comme étant affectée dans les exercices susmentionnés ou si les accords requis ont été conclus et si toutes les autres dispositions réglementaires ont été respectées.

3.16	Si aucun renseignement n'est reçu dans le délai visé au § 3.14 ci-dessus, la demande est retournée à cette administration, avec une indication selon laquelle les demandes qui seront soumises à nouveau ultérieurement seront examinées dans l'ordre des dates de réception, selon qu'il conviendra.

Annexe 6

Suppression des Règles de procédure actuelles relatives 
au § 8.1 de l'article 8 de l'appendice S30B

Il est proposé de supprimer les Règles de procédure actuelles relatives au § 8.1 de l'article 8 de l'appendice S30B, une fois que le projet de nouvelles Règles de procédure figurant dans l'annexe 6 de la Lettre circulaire CCRR/11 en date du 2 mars 2001 sera approuvé.

Motifs:

1	L'annexe 6 de la Lettre circulaire CCRR/11 en date du 2 mars 2001 contient un projet de nouvelles Règles de procédure relatives à l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000) visant à clarifier l'utilisation de cette annexe au titre de l'appendice S30B du Règlement des radiocommunications (RR). L'appendice 1 de l'annexe 6 contient une proposition visant à clarifier le domaine d'application de l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000) concernant les données obligatoires à fournir pour la soumission des fiches de notification au titre de l'appendice S30B.

2	Conformément au projet de nouvelles Règles de procédure dont il est question au § 1 ci-dessus, les valeurs de la densité de puissance indiquées dans les Règles de procédure actuelles relatives au § 8.1 de l'article 8 de l'appendice S30 B doivent être soumises par les administrations, lorsqu'elles notifient leurs assignations de fréquence au titre de l'article 8 dudit appendice, selon les mêmes modalités que lorsqu'elles appliquent les procédures prévues à l'article 6 de cet appendice. Par ailleurs, les procédures décrites aux § 2 et 3 des Règles de procédure actuelles ont déjà été menées à bien et les examens et vérifications dont il est question aux § 1 et 4 des Règles de procédure actuelles figurent dans les dispositions pertinentes de l'article S11 du Règlement des radiocommunications. En d'autres termes, si le projet de nouvelles Règles de procédure dont il est question au § 1 ci-dessus est approuvé, les Règles de procédure actuelles relatives au § 8.1 de l'article 8 de l'appendice S30B ne seront plus nécessaires.

3	Compte tenu de ce qui précède, et afin d'éviter dans l'avenir tout malentendu de la part des administrations ou du Bureau, il est proposé de supprimer les Règles de procédure actuelles relatives au § 8.1 de l'article 8 de l'appendice S30B, à condition que le projet de nouvelles Règles de procédure visé au § 1 soit approuvé.

Annexe 7

Précision du domaine d'application de l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000) concernant la soumission des fiches de notification relatives à 
la coordination et à la notification de stations terriennes spécifiques dont des stations spatiales associées sont soumises à l'appendice S30A, en application 
des articles S9 et S11 du Règlement des radiocommunications

1	Lorsqu'elle a adopté la version révisée de l'annexe 2 des appendices S30 et S30A (CMR-2000), la CMR-2000 a décidé de transférer définitivement dans l'appendice S4 (CMR-2000) les éléments de données qui figuraient jusqu'alors dans l'annexe 2. Ces éléments de données se rapportent aux caractéristiques fondamentales à fournir dans les fiches de notification relatives aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et aux stations de liaison de connexion associées du service fixe par satellite.

2	Lorsqu'il a examiné l'appendice S4 dans le contexte de l'utilisation de cet appendice depuis le 3 juin 2000 pour la soumission des fiches de notification relatives aux services spatiaux en application des appendices S30, S30A et S30B, le Bureau a relevé certaines incohérences entre les annexes 2A et 2B de l'appendice S4 (Actes finals de la CMR-2000) d'une part, et entre l'ancienne annexe 2 des appendices S30 et S30A et l'annexe 2 de l'appendice S30B, d'autre part. Ces incohérences n'ont pas été examinées par la CMR-2000 et ne résultent donc pas de décisions expresses prises par cette Conférence.

3	Afin de corriger ces incohérences, des propositions visant à aligner les éléments de données figurant dans les annexes 2A et 2B de l'appendice S4 (CMR-2000), qui n'ont pas été examinés par la CMR-2000, sur ceux de l'annexe 2 de l'appendice S30B ont été soumises pour examen au RRB à sa 22ème réunion (Genève, 5-9 février 2001). Le RRB a étudié la question et a chargé le Bureau de publier une Lettre circulaire indiquant les modifications et les améliorations à apporter aux annexes 2A et 2B de l'appendice S4 (CMR-2000). Conformément à cette décision du RRB, le Bureau a publié la Lettre circulaire CR/158 en date du 4 mai 2001.

4	Lorsqu'elle a modifié l'appendice S30A, la CMR-2000 a aussi adopté une version révisée de l'article 4 concernant la coordination et une version révisée de l'article 5 concernant la notification, l'examen et l'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence soumises au titre de l'appendice S30A. Ce faisant, la CMR-2000 a exclu de la procédure de l'article 4 de l'appendice S30A la coordination des stations terriennes d'émission de liaison de connexion vis-à-vis de stations terriennes de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé, ainsi que vis-à-vis de stations de Terre. La coordination de stations terriennes d'émission spécifiques de liaison de connexion dont des stations spatiales de réception associées sont soumises à l'appendice S30A, qui doit encore être effectuée avant la notification de ces stations terriennes spécifiques au titre de l'article S11 du Règlement des radiocommunications, devrait maintenant être entreprise par l'administration notificatrice directement avec les autres administrations concernées vis-à-vis de stations de Terre et de stations terriennes de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé, conformément aux dispositions pertinentes/correspondantes de l'article S9 du RR.

5	Compte tenu de ce qui précède, le Bureau a examiné de façon plus approfondie les éléments de données figurant dans l'appendice S4 du point de vue de l'utilisation de cet appendice depuis le 3 juin 2000 pour la soumission des fiches de notification relatives à la coordination et à la notification de stations terriennes spécifiques de liaison de connexion dont des stations spatiales associées figurent dans le Plan pour la Région 2 ou dans les Plans ou les Listes pour les Régions 1 et 3 de l'appendice S30A, en application des articles S9 et S11 du Règlement des radiocommunications. Le Bureau a constaté qu'il était nécessaire de fournir des éclaircissements supplémentaires, afin de définir avec précision les éléments de données obligatoires de l'appendice S4 qui doivent être soumis dans les fiches de notification précitées.

6	Il convient de noter que les précisions proposées dans la Pièce jointe 1 de l'appendice 1 de la présente annexe n'ont aucune incidence sur l'application de l'appendice S4 pour la soumission des fiches de notification au titre d'autres parties du Règlement des radiocommunications. En outre, les modifications de l'annexe 2B de l'appendice S4, qui ont été publiées dans la Lettre circulaire CR/158 en date du 4 mai 2001 conformément à la décision prise par le RRB à sa 22ème réunion (Genève, 5-9 février 2001), ainsi que celles proposées dans la l'annexe 6 de la Lettre circulaire CCRR/11 en date du 2 mars 2001 ne sont pas toutes reproduites dans la Pièce jointe 1 du présent appendice. Ces modifications doivent néanmoins continuer à être prises en compte, sauf indication contraire dans la Pièce jointe 1.

7	Il convient de porter les modifications précitées à l'attention de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure (SC), de la RPC-02 et de la CMR-03, en vue d'une révision éventuelle de l'appendice S4 lors de la CMR-03, selon qu'il conviendra.

Appendice: 1

Appendice 1 de l'Annexe 7

Précision du domaine d'application de l'annexe 2B de l'appendice S4 
(CMR-2000) concernant la soumission des fiches de notification
relatives à la coordination et à la notification de stations terriennes
spécifiques dont des stations spatiales associées sont soumises
à l'appendice S30A, en application des articles S9 
et S11 du Règlement des radiocommunications

La Pièce jointe 1 du présent appendice contient un extrait de l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000).

Les précisions qu'il est proposé d'apporter au domaine d'application de l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000) concernant les éléments de données obligatoires à fournir pour la soumission des fiches de notification relatives à la coordination et à la notification de stations terriennes spécifiques de liaison de connexion dont des stations spatiales associées figurent dans le Plan pour la Région 2 ou dans un Plan ou une Liste pour les Régions 1 et 3 de l'appendice S30A, en application des articles S9 et S11 du Règlement des radiocommunications, telles qu'elles figurent dans le présent appendice, sont indiquées par des marques de révision (c'est-à-dire: nouveau texte souligné ou texte supprimé barré) par rapport à la version de l'annexe 2B de l'appendice S4 qui figurera dans le Règlement des radiocommunications après incorporation des modifications contenues dans les Actes finals de la CMR-2000.

Il convient de signaler que les modifications de l'annexe 2B de l'appendice S4, qui ont été publiées dans la Lettre circulaire CR/158 en date du 4 mai 2001 conformément à la décision prise par le RRB à sa 22ème réunion (Genève, 5-9 février 2001), ainsi que celles proposées dans l'annexe 6 de la Lettre circulaire CCRR/111 en date du 2 mars 2001 ne sont pas toutes reproduites dans la Pièce jointe 1 du présent appendice. Ces modifications doivent néanmoins continuer à être prises en compte, sauf indication contraire dans la Pièce jointe 1.

PIèCE JOINTE 1 DE L'APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 7

Précisions qu'il est proposé d'apporter au domaine d'application de l'annexe 2B de l'appendice S4 (CMR-2000) 
concernant les éléments de données obligatoires à fournir pour la soumission des fiches de notification relatives 
à la coordination et à la notification de stations terriennes spécifiques dont des stations spatiales associées sont soumises à l'appendice S30A, en application des articles S9 et S11 du Règlement des radiocommunications

(Extrait du Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et le service de radioastronomie)

A - Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne

| Points de l'appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30 | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite (liaisons de connexion) au titre de l'appendice S30A | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'appendice S30B (articles 6 et 8) | Points de l'appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.7.a.1 |  |  |  |  |  | X11 |  |  |  | A.7.a.1 |  |
| A.7.b |  |  |  |  |  | X11 |  |  |  | A.7.b |  |
| A.7.d |  |  |  |  |  | X11 |  | X |  | A.7.d |  |

X  Renseignement obligatoire		O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration.

11  N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.7A ou S9.7B.

B - Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne

| Points de l'appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la section II de l'article S9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la section II de l'article S9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30 | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite (liaisons de connexion) au titre de l'appendice S30A | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'appendice S30B (articles 6 et 8) | Points de l'appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

X  Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration.

C - Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau 
d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terrienne

| Points de l'appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30 | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite (liaisons de connexion) au titre de l'appendice S30A | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'appendice S30B (articles 6 et 8) | Points de l'appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.8.b |  |  | X1, 7 | X7 | X7 | X11, 15 |  |  |  | C.8.b |  |

X  Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration.

1	Seule la valeur de la densité maximale de puissance est exigée.

7	Ces renseignements doivent être fournis pour l'un ou l'autre des points C.8.a ou C.8.b, mais par pour ces deux points.

11	N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.7A ou S9.7B.

15	Dans le cas d'une station terrienne spécifique dont une station spatiale associée est soumise à un Plan ou à une Liste de l'appendice S30A, les valeurs soumises au titre de ce point doivent
comprendre le degré maximal de régulation de puissance qui pourrait être utilisé.

D - Caractéristiques globales des liaisons

| Points de l'appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la section II de l'article S9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la section II de l'article S9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30 | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite (liaisons de connexion) au titre de l'appendice S30A | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'appendice S30B (articles 6 et 8) | Points de l'appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

X  Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

_______________

5	 	Note du Bureau des radiocommunications: Par manque de disponibilité d'une méthode pour appliquer le concept d'arc prédéterminé, le logiciel actuellement disponible pour les applications de l'appendice S30B (MSPACEG) est limité à l'utilisation de la méthode de l'annexe 4 de l'appendice S30B pour effectuer les calculs de compatibilité entre les réseaux de positions orbitales fixes. En conséquence, le Bureau ne peut pas encore appliquer le concept d'arc prédéterminé.

6	 	Note du Bureau des radiocommunications: Cette disposition vise à fournir à l'administration concernée des résultats provisoires fondés sur les fichiers de la situation de référence en vigueur à l'époque. Il est entendu que le projet d'allotissement ne figurait pas dans la Partie A du Plan à l'époque.

6	 	Note du Bureau des radiocommunications: Cette disposition vise à fournir à l'administration concernée des résultats provisoires fondés sur les fichiers de la situation de référence en vigueur à l'époque. Il est entendu que le projet d'allotissement ne figurait pas dans la Partie A du Plan à l'époque.