ANEXO 1

Proyecto de revisión de las Reglas relativas al Nº S9.11A del RR

Observaciones de la Oficina de Radiocomunicaciones:

1)	En el anexo 10 a la Carta Circular CCRR/10 de 5 de marzo de 2001 aparecen las modificaciones propuestas a las Reglas de Procedimiento relativas a la disposición Nº S9.11A. Se ha recibido un cierto número de comentarios de las administraciones con respecto a dichas modificaciones propuestas. La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones considera inicialmente los principios englobados en el proyecto de Reglas de Procedimiento, como se indica en los "Motivos", en su 23ª reunión (14-18 de mayo de 2001). Sin embargo, la Junta aplazó cualquier otra consideración del proyecto hasta su próxima reunión (la 24ª, 10-18 de septiembre de 2001).

2)	Teniendo en cuenta los comentarios de las administraciones relativos a la legibilidad/integridad de los cuadros adjuntos a las Reglas propuestas relativas al Nº S9.11A, la Oficina continuó examinando en profundidad de la aplicabilidad del Nº S9.11A en particular en las gamas de frecuencias 10,7-11,7 GHz; 12,5-12,75 GHz; 17,3-18,6 GHz; 19,3-19,7 GHz; 19,7-20,2 GHz y 29,1-29,5 GHz, y dicho examen ha desembocado en otras modificaciones sobre las que se solicitan sus comentarios.

a)	10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz

Al considerar las atribuciones a sistemas no OSG (Tierra-espacio) del SFS de las bandas 12,5-12,75 GHz en la Región 1 y 12,7-12,75 GHz en la Región 2, y la atribución al SRS de la banda 12,5-12,75 GHz en la Región 3, la Junta observó que no había ninguna nota en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ni referencia a ninguna Resolución sobre la aplicación de la coordinación con arreglo al Nº S9.12 para estas atribuciones del SFS y el SRS. Sin embargo, los sistemas del SFS no OSG (Tierra-espacio) deben cumplir los límites de DFPE indicados en el artículo S22, cuadro S22.2 y tales sistemas del SFS no OSG (Tierra-espacio) pueden solicitar su inclusión en la coordinación en virtud del citado Nº S9.12 de un sistema no OSG (espacio-Tierra). La Junta consideró la pertinencia de corregir esta asimetría (es decir, aplicar el Nº S9.12 también a ambas atribuciones al enlace ascendente) y decidió que por ahora los sistemas del SFS no OSG (Tierra-espacio) en las dos bandas anteriores así como los sistemas del SRS no OSG (Región 3) deben estar sujetos al Nº S9.12 y deben aparecer en la columna 4 del cuadro S9.11A-1 de forma provisional hasta la CMR-03 y consideró igualmente que debe llamarse la atención de la conferencia sobre este tema, incluida la relación entre sistemas del SFS o del SRS no OSG y sistemas del SFS o del SRS OSG y terrenales. La Junta observó una situación similar para la atribución al enlace ascendente del SFS de la banda 10,7-11,7 GHz en la Región 1 salvo que en este caso no existen límites de DFPE. La Junta decidió aplicar un método similar al que se utiliza para la banda 12,5-12,75 GHz.

b)	17,3-18,6 GHz

Al considerar la atribución al SRS de la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2 y la atribución al SFS (Tierra-espacio) de la banda 18,1-18,4 GHz, la Junta ha observado que no hay restricciones a la utilización de los sistemas del SRS no OSG o de los sistemas del SFS no OSG en estas atribuciones. La Junta también ha considerado la pertinencia de la aplicación del Nº S9.12 a los sistemas del SRS no OSG en la banda de 17,3-17,8 GHz y a los sistemas del SFS no OSG (Tierra-espacio) en la banda 18,1-18,4 GHz y decidió que por el momento los sistemas del SRS no OSG y del SFS no OSG (Tierra-espacio) deben estar sujetos al Nº S9.12 y aparecer en la columna 4 del cuadro S9.11A-1 de forma provisional hasta la CMR-03; también decidió que debe señalarse este tema a la atención de la citada conferencia, incluida la relación entre los sistemas del SFS o del SRS no OSG y los sistemas del SFS o del SRS OSG y terrenales.

c)	19,3-19,7 GHz

Se hicieron aclaraciones sobre la fecha de recepción de la información de coordinación de las redes del SFS OSG.

d)	19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz

A considerar las atribuciones al SMS (espacio-Tierra) de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz, la Junta observó que no está claramente definida la relación entre sistemas del SMS no OSG/SFS no OSG y sistemas del SMS OSG (por ejemplo, no se hace referencia a sistemas del SMS OSG en el Nº S22.2). La Junta consideró si tales sistemas del SMS no OSG deben estar sujetos a la aplicación del Nº S9.12 y también a otros límites, que se aplican a sistemas del SFS no OSG. La Junta decidió que, por el momento, los sistemas del SMS no OSG deben estar sujetos al Nº S9.12 y aparecer en la columna 4 del cuadro S9.11A-1 de forma provisional hasta la CMR-03 y decidió igualmente que se llame la atención de esta conferencia sobre el tema, incluida la relación entre sistemas del SMS no OSG y sistemas del SFS o del SMS OSG y terrenales.

3)	Al considerar el proyecto de modificaciones propuestas a las Reglas, la RRB considerará igualmente los comentarios ya recibidos en respuesta a la Carta Circular CCRR/10 junto con cualquier comentario efectuado en respuesta a esta Carta Circular.

MOD	S9.11A

Párrafo 1

NOC

Párrafo 2

# 2	Aplicación del número S9.11A a distintos servicios y bandas de frecuencias

Párrafos 2.1 y 2.2

NOC

Párrafo 2.3

MOD

2.3	Reconociendo por una parte las dificultades de armonizar el texto de las notas del artículo S5 que introdujeron las CAMR-92, CMR-95 y CMR-97, y el texto de la disposición número S9.11A (incluyendo los números S9.12 a S9.16) y de la disposición número S9.17A, según el caso, en relación con los servicios a los que esta disposición es aplicable, por otro, la Junta llegó a la conclusión de que el procedimiento es aplicable a todos los demás servicios espaciales y terrenales respecto a los servicios por satélite que tengan atribuciones con derechos iguales y que se mencionan en las notas específicas a las que se aplica esta disposición. Las bandas de frecuencia son aquellas a las que se hace referencia, en una nota, a esta disposición en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. (Véanse los cuadros S9.11A-1 y S9.11A-2 infra). En este Cuadro hay una indicación de los demás servicios espaciales (además de los servicios móvil por satélite y de radiodeterminación por satélite, así como los enlaces de conexión del SMS no OSG y el SFS no OSG incluidos en las notas) a los que se aplicará también este procedimiento de coordinación. La aplicación está sujeta a la misma condición que la de los servicios espaciales mencionados específicamente en las notas, es decir, que se requiere la coordinación de las estaciones espaciales de los otros servicios espaciales (espacio-Tierra) en relación con los servicios terrenales, únicamente si se rebasan los valores umbral indicados en el anexo 1 del apéndice S5.

Párrafo 2.4

ADD

2.4	La CMR-2000 decidió suprimir el cuadro S5-1A del apéndice S5, a condición de que éste se incluya en una Regla de Procedimiento con las correspondientes modificaciones (por ejemplo, inclusión de servicios terrenales, etc.) (véanse las actas de la Sesión Plenaria (B17)). La versión ampliada del cuadro antes mencionado figura en los cuadros S9.11A-1 y S9.11A-2, sobre la base de las siguientes consideraciones:

a)	El número S9.14 se aplica únicamente a las atribuciones de frecuencias espacio-Tierra, es decir, a la coordinación de una estación espacial transmisora con respecto a las estaciones terrenales receptoras cuando se excede el valor umbral. En ausencia del valor umbral, se podría aplicar lo dispuesto en el número S9.50.1 (véase también el apéndice S5). En el caso de las atribuciones de frecuencias Tierra-espacio, la Junta estima que no se necesita coordinación entre los servicios espaciales y terrenales interesados, los cuales están considerados en un pie de igualdad.

b)	El número S9.15 se aplica a las atribuciones de frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra de una red de satélite no geoestacionario a la que se refiere el número S9.11A, es decir, la coordinación de una estación terrena transmisora con respecto a las estaciones terrenales receptoras y la coordinación de una estación terrena receptora con respecto a las estaciones terrenales transmisoras, si la zona de coordinación de la estación terrena en una red de satélite no geoestacionario incluye el territorio de otro país (véase también el apéndice S5).

c)	El número S9.16 se aplica únicamente a las atribuciones de frecuencias espacio-Tierra de una red de satélite no geoestacionario a la que se refiere el número S9.11A, es decir, la coordinación de una estación terrenal transmisora dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora en una red de satélite no geoestacionario.

Párrafo 3

# 3	Temas de atribución de frecuencias

Párrafo 3.1

NOC

Párrafo 3.2

MOD

3.2	La CMR-97 en su Resolución 54 (CMR-97) encargaba a la Oficina que aplicase las disposiciones del número S9.11A/de la Resolución 46 (Rev.CMR-97), al 22 de noviembre de 1997, a las bandas de frecuencias en que se menciona la Resolución, aun cuando las notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias no entrasen en vigor hasta una fecha posterior. La Junta estimó que la fecha anterior de aplicación del procedimiento no influye en la fecha de entrada en vigor de las atribuciones correspondientes. Los cuadros S9.11A-1 y S9.11A-2 infra contienen una indicación de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en cuestión con la aplicación del número S9.11A.

Párrafo 3.3

NOC

Párrafo 4

NOC

Motivos:	La CMR-2000 convino en suprimir el cuadro S5-1A del apéndice S5 a condición de que éste se incluya en una Regla de Procedimiento con las correspondientes modificaciones (por ejemplo, inclusión de los servicios terrenales, etc.) (véanse las actas de la Sesión Plenaria (B17)). La Junta examinó detenidamente la Regla de Procedimiento en vigor relativa al número S9.11A (versión de 1998), teniendo debidamente en cuenta su evolución a partir de la anterior Regla sobre la Resolución 46/S9.11A (versión de 1994) y aplicó las siguientes consideraciones a la relación entre los diferentes servicios espaciales y terrenales al elaborar el proyecto de modificaciones a la Regla de Procedimiento S9.11A:

•	En el párrafo 1 del apéndice S5 se estipula que "A los efectos de la coordinación con arreglo al artículo S9, ... las asignaciones de frecuencia que han de tomarse en consideración son las que se encuentran en la misma banda de frecuencias que la asignación proyectada, pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al que la banda está atribuida con igualdad de derechos o con categoría superior..." En la nota 1 se limita esta aplicación a las asignaciones en bandas atribuidas con igualdad de derechos en el caso de la coordinación conforme a los números S9.15-S9.19. La Junta consideró la aplicación de coordinación conforme a los números S9.11A-S9.14 entre asignaciones de frecuencias en bandas atribuidas con diferente categoría de atribución y teniendo en cuenta los números S5.28-S5.31, confirmó la práctica aplicada por la Oficina desde 1992, consistente en examinar la coordinación a tenor de los números S9.11A-S9.14 únicamente entre servicios que poseen la misma categoría (véase el cuadro 1 de la Regla de Procedimiento RS46 (Edición de 1994)). Sin embargo, teniendo en cuenta el texto del párrafo 1 al apéndice S5, la Junta considera que se debería señalar esta discrepancia a la atención de una futura conferencia.

•	La terminología utilizada en las notas del número S9.11A al Cuadro de atribución para especificar las relaciones entre servicios espaciales y terrenales (u otros servicios) es diversa y, en ocasiones, ambigua. Mientras que la terminología utilizada, por ejemplo, en los números S5.221, S5.286B, S5.352A, S5.374 ... ("las estaciones en el [servicio espacial] ... no causarán interferencia perjudicial a .... ni exigirán protección contra ... estaciones en el [servicio terrenal]") podría interpretarse como una protección total de la utilización actual y prevista de estaciones terrenales, que conduce a excluir la aplicación de coordinación conforme a los números S9.14-S9.16, el tipo de protección conferida por expresiones tales como "estaciones en el [servicio espacial] ... no limitarán el desarrollo y la utilización de ... estaciones en el [servicio terrenal]", como por ejemplo en los números S5.219 y S5.286C, podría dar lugar a dudas. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los números S5.43 y S5.43A, así como las decisiones de la CMR-97 sobre esta cuestión (véase el Resumen de los Debates de la 12ª reunión de la Comisión 5), la Junta estima que, toda vez que una nota contenga esas referencias, debe interpretarse que no se exige la aplicación del procedimiento de coordinación entre las estaciones de que se trata. La Junta ha examinado detenidamente la redacción de cada una de las notas al número S9.11A y ha aplicado el principio antes descrito, según el caso, al elaborar los cuadros S9.11A-1 y S9.11A-2.

Con miras a identificar fácilmente los requisitos de coordinación de los servicios espaciales, por un lado, y de los servicios terrenales, por otro, y teniendo en cuenta la práctica generalizada de las administraciones, a tenor de la cual diferentes entidades se ocupan de los servicios espaciales y terrenales, se proponen dos cuadros separados en la Regla de Procedimiento.

ADD

CUADRO S9.11A-1

Aplicabilidad de lo dispuesto en los números S9.11A - S9.15 a las estaciones de los servicios espaciales

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el artículo S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 137-137,025 137,175-137,825 | S5.208 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | OPERACIONES ESPACIALES METEOROLÓGICO POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  | FIJO (S5.204, S5.205) MÓVIL TERRESTRE (S5.204, S5.205) MÓVIL MARÍTIMO (S5.204, S5.205) MÓVIL AERONAÚTICO (OR) (S5.204, S5.206) RADIODIFUSIÓN (S5.207) |  | 1 2 |
| 137,025-137,175 137,825-138 | S5.208 | Móvil por satélite (no OSG) |  | --- |  | Fijo (en países que no están incluidos entre los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil terrestre (en países que no están incluidos entre los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil marítimo (en países en que no están incluidos entre los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil aeronáutica (OR) (en países que no están incluidos entre los enumerados en S5.204, S5.206) |  |  |
| 148-149,9 | S5.219 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- (Véase S5.219) |  | --- (Véase S5.219, S5.221) |  |  |
| 149,9-150,05 | S5.220 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- (Véase S5.220) |  | --- | Limitada a los sistemas del SMTS hasta el 1.1.2015 (S5.224A) |  |
| 312-315 | S5.255 | Móvil por satélite (no OSG) |  | --- |  | --- |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el Art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 387-390 | S5.255 | Móvil por satélite (no OSG) |  | --- |  | --- |  |  |
| 399,9-400,05 | S5.220 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- (Véase S5.220) |  | --- | Limitada a los sistemas del SMTS hasta el 1.1.2015 (S5.224A) |  |
| 400,15-401 | S5.264 | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  | METEOROLÓGICO POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  | FIJO (S5.262) MÓVIL (S5.262) AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  | 1 2 |
| 454-455 | S5.286A | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) (S5.286D, S5.286E) |  | --- |  | --- (Véase S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 455-456 | S5.286A | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) (R2, S5.286E) |  | --- |  | --- (Véase S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 459-460 | S5.286A | MÓVIL POR SATÉLITE (R2, S5.286E) |  | --- |  | --- (Véase S5.286B, S5.286C) |  |  |
| 1 492-1 525 | S5.348 | MÓVIL POR SATÉLITE (R2, excepto EE.UU. (S5.344)) |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  | 3 |
| 1 525-1 530 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | OPERACIONES ESPACIALES |  | FIJO (R1, R3, véase también S5.352A) MÓVIL TERRESTRE (S5.349) MÓVIL MARÍTIMO (S5.349) MÓVIL AERONÁUTICO (S5.342, S5.350) |  | 1 |
| 1 530-1 535 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | OPERACIONES ESPACIALES |  | MÓVIL AERONÁUTICO (S5.342) |  | 1 |
| 1 535-1 545 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | --- |  |  |
| 1 545-1 550 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) (S5.357) |  | 4 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el Art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 1 550-1 555 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) MÓVIL AERONÁUTICO (R) (S5.357) |  | 4 |
| 1 555-1 559 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) |  |  |
| 1 610-1 626,5 | S5.364 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo S), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (R2 + S5.369) |  | --- |  | --- (Véase S5.364) |  |  |
| 1 610-1 613,8 | S5.364 | Radiodeterminación por satélite (R1 (S5.371), R3, VEN (S5.370)) |  | --- |  | Fijo (S5.355) |  |  |
| 1 613,8-1 626,5 | S5.364 S5.365 | Radiodeterminación por satélite (R1 (S5.371), R3, VEN (S5.370)) Móvil por satélite |   |  |  | Fijo (S5.355) |  |  |
| 1 613,8-1 626,5 | S5.365 | Móvil por satélite |  | --- |  | Fijo (S5.355) |  |  |
| 1 626,5-1 631,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) |  |  |
| 1 631,5-1 634,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | --- (Véase S5.374) |  |  |
| 1 634,5-1 645,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) |  |  |
| 1 645,5-1 646,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | --- |  |  |
| 1 646,5-1 656,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (S5.359) MÓVIL AERONÁUTICO (R) (S5.376) |  |  |
| 1 656,5-1 660,5 | S5.354 | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | --- (Véase S5.374) |  |  |
| 1 675-1 690 | S5.377 | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | --- (Véase S5.377) |  | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el Art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 1 690-1 700 | S5.377 | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | --- (Véase S5.377) |  | FIJO (países de las Regiones 2 y 3 enumerados en S5.381 y S5.382, países de la Región 1 enumerados en S5.382) MÓVIL TERRESTRE (países de las Regiones 2 y 3 enumerados en S5.381, países de la Región 1 enumerados en S5.382) MÓVIL MARÍTIMO (países de las Regiones 2 y 3 enumerados en S5.381, países de la Región 1 enumerados en S5.382) |  |  |
| 1 700-1 710 | S5.377 | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (S5.384) |  | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO |  | 1 |
| 1 980-1 990 | S5.389A | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO (salvo los países de la Región 2 en S5.389B) MÓVIL (salvo en los países de la Región 2 en S5.389B) (Véase también S5.389F) | 1.1.2005 en R2 |  |
| 1 990-2 010 | S5.389A | MÓVIL POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO MÓVIL (Véase también S5.389F) |  |  |
| 2 010-2 025 | S5.389C | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | --- |  | FIJO (R2) MÓVIL (R2) (Véase también S5.390 y S5.389E) | 1.1.2002 (1.1.2000 en CAN, USA) |  |
| 2 160-2 170 | S5.389C | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL S5.392A (RUS) |  | FIJO (R2) MÓVIL (R2) (Véase también S5.390, S5.392A y S5.389E) | 1.1.2002 (1.1.2000 en CAN, EE.UU.) | 1, 5 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el Art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 - S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números S9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 2 170-2 200 | S5.389A | MÓVIL POR SATÉLITE |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL S5.392A (RUS) |  | FIJO MÓVIL (Véase también S5.389F y S5.392A) |  | 1, 5 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 | MÓVIL POR SATÉLITE RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (países R2 y R1/R3 en S5.400) |  | --- |  | RADIOLOCALIZACIÓN (R2, R3, F)(S5.397, S5.399) FIJO MÓVIL |  | 7 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 | Radiodeterminación por satélite (R1 y R3) |  | --- |  | --- (Véase S5.399) |  |  |
| 2 500-2 515 | S5.414 S5.403 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) |  | FIJO POR SATÉLITE (R2 y 3), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.404) |  | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) | 1 |
| 2 515-2 520 | S5.414 S5.403 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) |  | FIJO POR SATÉLITE (R2 y 3), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.404) MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.415A) |  | FIJO, MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1 |
| 2 520-2 535 | S5.403 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE) (salvo los países indicados en S5.412 y S5.417) |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, FIJO POR SATÉLITE (R2 y 3) MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.415A) |  | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1, 6 |
| 2 630-2 655 | S5.418A S5.418B | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (no OSG) (sonora) FIJO POR SATÉLITE (R2) (no OSG) |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- (Véase Res.539 (CMR-2000)) |  | 8, 9 |
|  | S5.418C | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (OSG) FIJO POR SATÉLITE (R2) (OSG) |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 – S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 2 630-2 655 | S5.481A S5.418B S5.418C | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (no OSG) (sonora) (S5.418) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (OSG) FIJO POR SATÉLITE (R2) (OSG y no OSG) |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- (Véase Res. 539) (CMR-2000)) |  | 8, 9 |
| 2 655-2 670 | S5.420 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE) (salvo los países indicados en S5.412 y S5.417) |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE FIJO POR SATÉLITE (R2 y R3) |   | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO |  | 1 |
| 2 670-2 690 | S5.419 S5.420 | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) |  | FIJO POR SATÉLITE (R2 y R3), MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.420A) |  | FIJO, MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1 |
| 5 091-5 150 | S5.444A | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R) (S5.367) |  | --- (Véase S5.444A) |  |  |
| 5 150-5 216 | S5.447B S5.447A S5.447C | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |   | RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.446), con fecha de entrada en servicio anterior al 17.11.1995 |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA, MÓVIL (S5.447) |  | 1, 13, 14 |
| 5 216-5 250 | S5.447A S5.447B | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.446), con fecha de entrada en servicio anterior al 17.11.1995 |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA (MÓVIL) (S5.447) |  | 1, 13 |
| 6 700-7 075 | S5.458B | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG en las bandas 6 700-6 725 MHz y 7 025-7 075 MHz |  | FIJO MÓVIL |  | 1, 13 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 – S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 10,7-11,7 | S5.441 S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG (R1, R3) |  | --- |  | 10, 11 |
| 11,7-12,5 | S5.484A S5.487A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 12, 5-12,7 | S5.484A S5.487A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG (R1) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE no OSG (R3) |   |  |  | 10, 11 |
| 12,7-12,75 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG (R1, R3) |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG (R1, R2) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE no OSG (R3) |   |  |  | 10, 11 |
| 12,75-13,25 | S5.441 | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 13,75-14,5 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 15,43-15,63 | S5.511A | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |   | --- |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  | 12, 14 |
| 15,63-15,65 | S5.511D | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | FIJO POR SATÉLITE |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  | 1, 12 |
| 17,3-17,7 | S5.516 | FIJO POR SATÉLITE no OSG (R1, R3) |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE no OSG (R2) |  | --- |  | 10, 11 |
| 17,7-17,8 | S5.516 | FIJO POR SATÉLITE no OSG (R1, R3) |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG en la banda 17,7-17,8 GHz (R1, R2, R3) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE no OSG (R2) |  |  |  | 10, 11 |
| 17,8-18,1 | S5.516 S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |   | --- |  | --- |  | 10, 11 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Nota en el art. S5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A a los cuales se aplican los números S9.12 a S9.15, o referente a los números S9.12 – S9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números S9.12 a S9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y S9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 18,1-18,4 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | 10, 11 |
| 18,4-18,6 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 18,8-19,3 | S5.523A | FIJO POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  | 13 |
| 19,3-19,6 | S5.523B | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  |  |
|  | S5.523D | FIJO POR SATÉLITE (OSG con información de coordinación recibida el 18.11.1995 y enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) (véase también el S5.523C) |   | --- |  |  |  | 13, 14 |
| 19,6-19,7 | S5,523D | FIJO POR SATÉLITE (OSG con información de coordinación recibida el 22.11.1997 y enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG) (véase también el S5.523E) |  | FIJO POR SATÉLITE (OSG con la información de coordinación recibida el 22.11.1997 y no OSG) (véase también el S5.523E) |  | FIJO MÓVIL |  | 13, 14 |
| 19,7-20,1 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | MÓVIL POR SATÉLITE no OSG (R2) |  | --- |  | 10, 11 |
| 20,1-20,2 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | MÓVIL POR SATÉLITE no OSG |  |  |  | 10, 11 |
| 27,5-28,6 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |
| 28,6-29,1 | S5.523A | FIJO POR SATÉLITE |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  |  |
| 29,1-29,5 | S5.535A | FIJO POR SATÉLITE (enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE OSG (véase también el S5.523C y el S5.523E) y no OSG) |  | --- |  | FIJO MÓVIL |  |  |
| 29,5-29,9 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | MÓVIL POR SATÉLITE no OSG (R2) |  | --- |  | 10, 11 |
| 29,9-30 | S5.484A | FIJO POR SATÉLITE no OSG |  | MÓVIL POR SATÉLITE no OSG |  | --- |  | 10, 11 |

NOTAS:

1)	La coordinación de los servicios espaciales no OSG (estaciones terrenas) con respecto a los servicios terrenales se ha de realizar conforme a lo dispuesto en el número S9.15. Para la coordinación de los servicios espaciales OSG (estaciones terrenas) con respecto a los servicios terrenales (columnas 4 y 5 del cuadro S9.11A) se aplica lo dispuesto en el número S9.17.

2)	Los umbrales de coordinación indicados en el anexo 1 al apéndice S5 se aplican únicamente al servicio MÓVIL POR SATÉLITE.

3)	En el caso del servicio MÓVIL AERONÁUTICO para telemedida, el requisito de coordinación se determina únicamente por superposición de banda (S5.348).

4)	Véase la Regla de Procedimiento relativa a la disposición S5.357.

5)	El servicio de INVESTIGACIÓN ESPACIAL no está sujeto a la aplicación de lo dispuesto en los números S9.14 y S9.15.

6)	La coordinación del servicio de RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE con respecto a los servicios terrenales se debe efectuar conforme a lo dispuesto en el número S9.11.

7)	El servicio de RADIOLOCALIZACIÓN está sujeto a la aplicación de lo dispuesto en los números S9.14 y S9.15 únicamente con respecto a las estaciones del servicio MÓVIL POR SATÉLITE.

8)	La coordinación del servicio de RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (sonora) no OSG con respecto a los servicios terrenales está sujeta a lo dispuesto en la Resolución 539 (CMR-2000).

9)	La coordinación del servicio de RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE no OSG (columna 4) está sujeta a lo dispuesto en el número S9.12 únicamente.

10)	La coordinación de los servicios espaciales (estaciones terrenas) enumerados en la columna 3 con respecto a los servicios terrenales a los cuales está atribuida la misma banda en un pie de igualdad se debe efectuar conforme a lo dispuesto en el número S9.17.

11)	Sujeto a la aplicación de lo dispuesto en el número S9.12 únicamente.

12)	Servicio FIJO POR SATÉLITE no OSG (espacio-Tierra) sujeto a la aplicación de las disposiciones del número S9.14 en la banda de frecuencias 15,45-15,65 GHz únicamente.

13)	No sujeto a la aplicación de lo dispuesto en el número S9.14.

14)	Para la coordinación de los servicios espaciales OSG o no OSG (estación terrena específica) con respecto a otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto, véanse también las disposiciones del número S9.17A.

ADD

CUADRO s9.11A-2

Aplicabilidad de lo dispuesto en el número S9.16 a las estaciones de los Servicios Terrenales

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz/GHz) | Nota en el art. S5 | Servicios terrenales a los cuales se aplica el número S9.16 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A respecto de los cuales se aplica el número S9.16, y otros servicios espaciales no OSG respecto de los cuales se aplica igualmente el número S9.16 |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente a la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 137-137,025 137,175-137,825 | S5.208 | FIJO (S5.204, S5.205) MÓVIL TERRESTRE (S5.204, S5.205) MÓVIL MARÍTIMO (S5.204, S5.205) MÓVIL AERONÁUTICO (OR) (S5.204, S5.206) RADIODIFUSIÓN (S5.207) | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG (S5.209)) OPERACIONES ESPACIALES METEOROLOGÍA POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  |  | 1 |
| 137,025-137,175 137,825-138 | S5.208 | Fijo (en países distintos a los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil terrestre (en países distintos a los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil marítimo (en países distintos a los enumerados en S5.204, S5.205) Móvil aeronáutico (OR) (en países distintos a los enumerados en S5.204, S5.206) | Móvil por satélite (no OSG (S5.209)) |  |  | 1 |
| 400,15-401 | S5.264 | FIJO (S5.262) MÓVIL (S5.262) AYUDAS A LA METEOROLOGÍA | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG (S5.209)) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  |  | 1 |
| 1 492-1 525 | S5.348 | FIJO (R2) MÓVIL (R2) | MÓVIL POR SATÉLITE (R2, con excepción de USA (S5.344)) |  |  | 1, 2 |
| 1 525-1 530 | S5.354 | FIJO (R1, R3, véase también S5.352A) MÓVIL TERRESTRE (S5.349) MÓVIL MARÍTIMO (S5.349) MÓVIL AERONÁUTICO (S5.342, S5.350) | MÓVIL POR SATÉLITE OPERACIONES ESPACIALES |  |  | 1 |
| 1 530-1 535 | S5.354 | MÓVIL AERONÁUTICO (S5.342) | MÓVIL POR SATÉLITE OPERACIONES ESPACIALES |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz/GHz) | Nota en el art. S5 | Servicios terrenales a los cuales se aplica el número S9.16 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A respecto de los cuales se aplica el número S9.16, y otros servicios espaciales no OSG respecto de los cuales se aplica igualmente el número S9.16 |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente a la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 1 545-1 550 | S5.354 | MÓVIL AERONÁUTICO (R) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | 1, 3 |
| 1 550-1 555 | S5.354 | FIJO (S5.359) MÓVIL AERONÁUTICO (R) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | 1 |
| 1 555-1 559 | S5.354 | FIJO (S5.359) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | 1 |
| 1 613,8-1 626,5 | S5.365 | Fijo (S5.355) | Móvil por satélite |  |  | 1 |
| 2 160-2 170 | S5.389C | FIJO (R2) MÓVIL (R2) (véase también S5.390, S5.392A y S5.389E) | MÓVIL POR SATÉLITE (R2) |  | 1.1.2002 (1.1.2000 en CAN, USA) | 1 |
| 2 170-2 200 | S5.389A | FIJO MÓVIL (véase también S5.392A y S5.389F) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  | 1 |
| 2 483,5-2 500 | S5.402 | RADIOLOCALIZACIÓN (R2, R3, F) (S5.397, S5.399) FIJO MÓVIL | MÓVIL POR SATÉLITE RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (países de R2+ R1/R3 en S5.400) |  |  | 1, 4 |
| 2 500-2 515 | S5.414 S5.403 | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) FIJO POR SATÉLITE (R2 y R3), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.404) |  | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: (SMS -SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1 |
| 2 515-2 520 | S5.414 S5.403 | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo los países indicados en S5.412) FIJO POR SATÉLITE (R2 y R3), RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.404) MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.415A) |  | 1.1.2005 (hasta 2005: S9.21: SMS (-SMAS)) 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1 |
| 2 520-2 535 | S5.403 | FIJO MÓVIL TERRESTRE MÓVIL MARÍTIMO RADIOLOCALIZACIÓN (F) | MÓVIL POR SATÉLITE (salvo MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE) (salvo los países indicados en S5.412) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, FIJO POR SATÉLITE (R2 y R3) MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (J, IND) (S5.415A) |  | 1.1.2002 (SMAS en IND) | 1, 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz/GHz) | Nota en el art. S5 | Servicios terrenales a los cuales se aplica el número S9.16 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número S9.11A respecto de los cuales se aplica el número S9.16, y otros servicios espaciales no OSG respecto de los cuales se aplica igualmente el número S9.16 |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.6.2000, o diferente a la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 5 150-5 216 | S5.447B | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA MÓVIL (S5.447) | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (S5.446), con fecha de entrada en servicio anterior al 17.11.1995 |  |  | 1 |
| 6 700-7 075 | S5.458B | FIJO MÓVIL | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG (S5.458B)) |  |  | 1 |
| 15,43-15,63 | S5.511A | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG (S5.511A)) |  |  | 1, 6 |
| 15,63-15,65 | S5.511D | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | FIJO POR SATÉLITE (limitado al no OSG (S5.511D)) |  |  | 1 |
| 18,8-19,3 | S5.523A | FIJO MÓVIL | FIJO POR SATÉLITE |  |  | 1 |
| 19,3-19,7 | S5.523D | FIJO MÓVIL | FIJO POR SATÉLITE (limitado a los enlaces de conexión del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE no OSG) |  |  | 1 |

NOTAS:

1)	La coordinación de los servicios terrenales con arreglo a lo dispuesto en el número S9.16 se debe realizar únicamente con respecto a las estaciones terrenas de las redes de satélites no OSG. Para la coordinación de los servicios terrenales con respecto a las estaciones terrenas de redes de satélite OSG se aplica únicamente lo dispuesto en el número S9.18.

2)	En el caso del servicio móvil aeronáutico para telemedida, el requisito de coordinación se determina únicamente mediante superposición de bandas (S5.348).

3)	Véase la Regla de Procedimiento relativa a la disposición número S5.357.

4)	El servicio de radiolocalización está sujeto a la aplicación de lo dispuesto en el número S9.16 en relación con las estaciones del servicio móvil por satélite únicamente.

5)	Para la coordinación de los servicios terrenales con respecto a las estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite se aplica lo dispuesto en el número S9.19.

6)	Las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica en esta banda están sujetas a los límites de potencia consignados en la Recomendación UIT-R S.1340 (véase el número S5.511C).

Anexo 2

Proyecto de nuevas Reglas relativas al
Apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones

An. 2A

ADD

A.17 a)

La Junta observó que en el anexo 2A del apéndice S4, el punto A.17 a) requiere que "para los sistemas de satélites no geoestacionarios que operan en el servicio de radionavegación por satélite en la banda 5 010-5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada producida en la superficie de la Tierra en la banda 5 030-5 150 MHz, en una anchura de banda de 150 kHz, y en la banda 4 990-5 000 MHz, en una anchura de banda de 10 MHz, según el número S5.443B" sea proporcionada por la administración notificante. Sin embargo, de conformidad con las disposiciones del número S5.443B y del resuelve 3) de la Resolución 604 (CMR-2000), también se solicita este elemento de datos para la presentación de la información de sistemas de satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio de radionavegación por satélite en la banda 5 010-5 030 MHz. La referencia a sistemas de satélites geoestacionarios en el punto A.17 a) fue probablemente omitida por inadvertencia en la CMR-2000. Para corregir esta incoherencia, la Junta decidió que se solicite a la administración que, además de las características pertinentes enumeradas en el apéndice S4, proporcione para cualquier sistema de satélites geoestacionarios que funcione en el servicio de radionavegación por satélite en la banda 5 010-5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada producida en la superficie de la Tierra en la banda 5 030-5 150 MHz en una anchura de banda de 150 kHz y en la banda 4 990-5 000 MHz en una anchura de banda de 10 MHz, según el número S5.443B. La Oficina, al examinar la integridad de los datos presentados tendrá también en cuenta el requisito del punto A.17 a) para los sistemas de satélites geoestacionarios.

ADD

A.17 b)

La Junta observó que el anexo 2A del apéndice S4, punto A.17 b) refleja correctamente el requisito indicado en la primera frase del número S5.551G. Sin embargo, existe un requisito similar para las estaciones geoestacionarias del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 42-42,5 GHz (véase la segunda frase del número S5.551G y el resuelve de la Resolución 128 (Rev. CMR-2000)). El requisito establecido en el número S5.551G para estaciones de satélites geoestacionarios en el anexo 2A del apéndice S4, punto A.17 fue omitido probablemente por inadvertencia en

la CMR-2000. Para corregir esta incoherencia, la Junta decidió que se solicite a la administración que, además de las características pertinentes enumeradas en el apéndice S4, proporcione el valor calculado de densidad de flujo de potencia en la banda 42,5-43,5 GHz producido por cualquier estación geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 42-42,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía, como indica el número S5.551G. La Oficina, al examinar la integridad de los datos presentados tendrá también en cuenta los requisitos del número S5.551G para las estaciones de satélites geoestacionarios.

Motivos:	Corregir la incoherencia existente entre el anexo 2A del apéndice S4, punto A.17 y los requisitos indicados en el número S5.443B/Resolución 604 (CMR-2000) y el número S5.551G/Resolución 128 (Rev. CMR-2000).

ANEXO 3

Proyecto de nuevas Reglas relativas a la Resolución 57 (CMR-2000)

ADD

Modificación de los requisitos de puesta en servicio y debida diligencia administrativa como consecuencia de los cambios 
de atribución por encima de 71 GHz

1	La Resolución 57 (CMR-2000) se refiere a la modificación de la fecha de puesta en servicio y a los requisitos de debida diligencia administrativa a las asignaciones a redes de satélites por encima de 71 GHz como consecuencia de los cambios de atribución por encima de 71 GHz aprobados por la CMR-2000. En sus resuelve 3 y 2, la Resolución 57 indica, respectivamente, que "… la administración notificante tendrá hasta el 31 de diciembre de 2000 para presentar de nuevo a la Oficina la información para publicación anticipada y la información de coordinación … con el fin de reflejar la modificación propuesta … por encima de 71 GHz" y que "… no se cambiará la fecha en que la notificación de publicación anticipada o la petición de información de coordinación se considere como recibida en la Oficina". En sus resuelve 1 y 4, la Resolución 57 también indica, respectivamente, que "… la Oficina prorrogará la fecha notificada de puesta en servicio conforme al número S11.44 hasta el 3 de junio de 2007, a solicitud de la administración notificante" y que " … las disposiciones de los números S11.44B a S11.44I son aplicables con respecto a la fecha de puesta en servicio comunicada a la Oficina conforme al resuelve 3".

2	A la vista de lo anterior, la Oficina acordó que:

2.1	Teniendo en cuenta los resuelve 1 y 4 de la Resolución 57 (CMR-2000), la última fecha para la puesta en servicio de las asignaciones de frecuencias presentadas de nuevo con arreglo al resuelve 3 de la Resolución será el 3 de junio de 2007, incluida cualquier prórroga que pueda concederse de conformidad con las condiciones establecidas en los números S11.44B a S11.44I.

2.2	Teniendo en cuenta los resuelve 2 y 3 de la Resolución, la última fecha prevista para la puesta en servicio de las asignaciones en la banda adicional por encima de 71 GHz, notificada en la publicación anticipada y en la información de coordinación asociada, será 5 años después de la fecha de recepción de la nueva presentación de información para publicación anticipada. Esto se aplica a las bandas de frecuencias por encima de 71 GHz no cubiertas por una API anterior. Todo aplazamiento de la fecha de puesta en servicio (más allá de los 5 años originales) con arreglo a los números S11.44B a S11.44I será aceptada si la fecha de puesta en servicio no es posterior al 3 de junio de 2007.

2.3	De conformidad con el resuelve 3 de la Resolución, cualquier nueva presentación para publicación anticipada e información de coordinación relativa a las bandas de frecuencias por encima de 71 GHz recibida por la Oficina antes del 31 de diciembre de 2000 mantendrá la fecha de recepción de la publicación anticipada y la información de coordinación originales.

3	La Junta ha estudiado detenidamente la redacción del resuelve 6 de la Resolución 57 (CMR-2000) y ha llegado a la conclusión de que debería haber sido revisado por la CMR-2000 una vez que la conferencia decidió suprimir el texto original del mismo punto, contenido en el resuelve 6 de la Resolución [COM5/8] (CMR-2000, Documento 495). En consecuencia, y teniendo en cuenta las actas de la décima Sesión Plenaria (CMR-2000, Documento 539), la Junta opina que el resuelve 6 de la Resolución 57 (CMR-2000) no es aplicable.

ANEXO 4

Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los § 5.1.3, 5.1.4 y 
5.1.5 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000) y a los números S9.17 y S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Notificación de asignaciones en un Plan o Lista 
de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3)

1	Al revisar los Planes de enlaces de conexión del apéndice S30A para las Regiones 1 y 3, la CMR-2000 también adoptó versiones revisadas del artículo 4 para la coordinación y del artículo 5 para la notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia presentadas con arreglo al apéndice S30A.

2	Como consecuencia de lo anterior, la CMR-2000 excluyó del procedimiento del artículo 4 del apéndice S30A la coordinación de las estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión con respecto a las estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto así como con respecto a las estaciones terrenales. La coordinación de estaciones terrenas transmisoras específicas con la estación o estaciones espaciales receptoras asociadas, que sigue siendo necesaria antes de que se notifiquen estas estaciones terrenas específicas, debe realizarla actualmente la administración notificante directamente con las otras administraciones implicadas con respecto a las estaciones terrenales y a las estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto, de conformidad con las disposiciones pertinentes/correspondientes del artículo S9 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3	El § 5.1.3 del artículo 5 del apéndice S30A requiere la coordinación de una estación terrena transmisora de enlace de conexión específica, notificada con arreglo a dicho artículo, con una p.i.r.e. superior a la suma de los valores especificados en las columnas 11 y 12 (es decir, p.i.r.e. y control de potencia) del Plan para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, con todas las administraciones cuyo territorio esté incluido total o parcialmente en la zona de coordinación determinada según el método del apéndice S7. El objetivo del citado § 5.1.3, por lo tanto ya está cubierto por las disposiciones pertinentes/correspondientes de los artículos S9 y S11 del RR.

4	El § 5.1.4 del artículo 5 del apéndice S30A requiere la coordinación de una estación terrena transmisora de enlace de conexión específica, notificada con arreglo a dicho artículo, con todas las administraciones cuyo territorio esté incluido total o parcialmente en la zona de coordinación establecida, determinada según el método del apéndice S7, con respecto a las notificaciones relativas a estaciones terrenales y estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto recibidas por la Oficina para inscribirlas en el Registro Internacional de Frecuencias antes del 3 de junio de 2000. El objetivo del § 5.1.4, por lo tanto, ya está cubierto por las Notas 3 y 4 de la columna Observaciones de los Planes de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (véase el punto 9A.2 del artículo 9A del apéndice S30A) y parcialmente por las disposiciones pertinentes/correspondientes de los artículos S9 y S11 del RR.

5	El § 5.1.5 del artículo 5 del apéndice S30A describe los pasos que hay que dar si una administración con la cual se desea obtener la coordinación de conformidad con el § 5.1.4 no responde en un plazo de tres meses. Por lo tanto, el § 5.1.5 trata también con la coordinación de estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión específicas con respecto a estaciones terrenales y a estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto.

6	Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con el ámbito de aplicación del artículo 5 del apéndice S30A, como se aclara en el anexo 2 a la Carta Circular CCRR/11 de 2 de marzo de 2001, se propone que la Oficina deje de solicitar la aplicación de los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 de dicho artículo en su examen de las asignaciones de frecuencias notificadas con arreglo a ese artículo.

7	Además, se propone dejar de tener en cuenta las referencias cruzadas a los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 contenidas en otras disposiciones del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000) al examinar las asignaciones de frecuencias notificadas con arreglo a dicho artículo.

8	El apéndice 1 del presente anexo contiene un proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento sobre los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000) propuesto para informar a las administraciones de esta situación. Este proyecto de nuevas Reglas se presenta para consideración de la 24ª reunión de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

9	Cabe señalar también que además del proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento propuesto en el apéndice 1 del presente anexo, así como el proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento sobre el ámbito de aplicación del artículo 5 del apéndice S30A propuesto en el anexo 2 a la Carta Circular CCRR/11 de 2 de marzo de 2001, la Oficina está elaborando un proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativo a las disposiciones pertinentes de los artículos S9 y S11 del RR para aclarar su aplicación a la coordinación y notificación de estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión específicas con estaciones espaciales asociadas en un Plan o una Lista del apéndice S30A. Para ello, la Oficina está teniendo en cuenta el objetivo de las dos versiones (CMR-97 y CMR-2000) de los artículos 4, 5 y 9A del apéndice S30A así como la Resolución 53 (Rev. CMR-2000) y la Resolución 542 (CMR-2000). Para una mayor integridad, se insertará en el § 2 del proyecto de nuevas Reglas sobre el § 5.1.3 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000) una referencia cruzada a las nuevas Reglas de Procedimiento correspondientes, una vez aprobadas.

10	El proyecto de nuevas Reglas propuesto en el apéndice 1 a este anexo debe señalarse a la atención de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, de la RPC-02 y de la CMR-03 para una posible revisión en esta última conferencia del artículo 5 del apéndice S30A, si ha lugar.

Apéndices: 1

APÉNDICE 1 deL ANEXO 4

Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a 
los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 del artículo 5 del apéndice S30A 
(CMR-2000)

Art. 5

Notificación, examen e inscripción

ADD

5.1.3

1	Al revisar los Planes de enlaces de conexión del apéndice S30A para las Regiones 1 y 3, la CMR-2000 ha excluido del procedimiento del artículo 4 del apéndice S30A la coordinación de las estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión con respecto a las estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto, así como con respecto a las estaciones terrenales. Esta coordinación debe realizarse actualmente por la administración notificante directamente con las otras administraciones implicadas con respecto a las estaciones terrenales y a las estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto, de conformidad con las disposiciones pertinentes/correspondientes del artículo S9 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2	Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando la Regla de Procedimiento sobre el ámbito de aplicación del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000), la Junta llegó a la conclusión de que ya no es necesario que la Oficina aplique los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 de dicho artículo en su examen técnico y reglamentario de las asignaciones de frecuencias notificadas con arreglo a dicho artículo.

3	Además, la Junta llegó a la conclusión de que las referencias cruzadas a los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 contenidas en otros párrafos/disposiciones del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000) ya no serán tenidas en cuenta por la Oficina en su examen técnico y reglamentario de las asignaciones de frecuencia notificadas con arreglo a dicho artículo.

ADD

5.1.4

1	Véase la Regla de Procedimiento relativa al § 5.1.3 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000).

ADD

5.1.5

1	Véase la Regla de Procedimiento relativa al § 5.1.3 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000).

anexo 5

Proyecto de revisión de las Reglas de Procedimiento 
relativas al § 7.1 del artículo 7 del apéndice S30B

1	El artículo 7 del apéndice S30B que contiene el procedimiento para la adición de una nueva adjudicación en el Plan del SFS para un nuevo Estado Miembro de la Unión estipula que:

"7.1	La administración de un país que se haya incorporado a la Unión como nuevo Estado Miembro ‡ obtendrá una adjudicación nacional en la Parte A del Plan mediante la aplicación del siguiente procedimiento.

7.2	La administración presentará su petición de una adjudicación a la Oficina con la siguiente información:

a)	las coordenadas geográficas de no más de 10 puntos de prueba, con el fin de determinar la elipse mínima necesaria para cubrir su territorio nacional;

b)	la altura sobre el nivel del mar de cada uno de sus puntos de prueba y la zona o zonas hidrometeorológicas;

c)	cualquier otro requisito especial, distinto de una posición orbital fija, que deba tenerse en cuenta, en la medida de lo posible.

7.3	Al recibir la información completa (mencionada en el § 7.2 anterior) la Oficina hallará una posición orbital apropiada utilizando, si es necesario, el concepto de APD, e incluirá la adjudicación nacional del nuevo Estado Miembro ‡ de la Unión en la Parte A del Plan.

7.4	A tal fin, la Oficina consultará a todas las administraciones que pudieran resultar afectadas, y si es necesario, recabará su acuerdo."

2	El § 3 de las actuales Reglas de Procedimiento relativas al § 7.1 del artículo 7 del apéndice S30B estipula que:

"3	Dadas las dificultades que tiene la Oficina para aplicar el concepto de APD en su totalidad, la Junta ha decidido que la Oficina aplique provisionalmente los siguientes procedimientos cuando se le pida que encuentre una posición orbital apropiada para una adjudicación de la Parte A del Plan de un nuevo Estado Miembro de la Unión a tenor del artículo 7 del apéndice S30B. La Oficina:

3.1	estudiará la ocupación de la órbita caso por caso, seleccionará unas pocas posiciones orbitales adecuadas posibles (no más de tres); y

3.2	utilizará los criterios del anexo 4 al apéndice S30B para determinar si la nueva adjudicación en la posición o posiciones orbitales seleccionadas es compatible o no con las adjudicaciones de la Parte A, con las redes existentes contenidas en la Parte B del Plan, con las asignaciones que aparecen en la Lista del apéndice S30B y con las asignaciones con respecto a las cuales la Oficina haya recibido previamente información de acuerdo con el artículo 6;

3.3	si el ejercicio para las tres posiciones seleccionadas arroja resultados insatisfactorios (se identifican administraciones afectadas), comunicará los resultados a la administración solicitante recomendándole que busque el acuerdo de la administración o administraciones afectadas y que al alcanzar dicho acuerdo pida oficialmente a la Oficina la adjudicación en cualquiera de las posiciones propuestas;

3.4	inscribirá la nueva adjudicación en la Parte A del Plan e informará de ello a las administraciones por telegrama circular, indicando las características de la adjudicación de que se trata si no se identificó ninguna administración afectada en los precedentes ejercicios o si se llega a un acuerdo y se presenta la petición correspondiente."

3	Al considerar la aplicación de las Reglas indicadas en el § 2 anterior, la Oficina ha estimado que podrían revisarse para mejorar la precisión de los exámenes técnicos llevados a cabo para procesar las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 7 del apéndice S30B así como para automatizar en la medida de lo posible y agilizar de esa forma dichos exámenes. En particular, las recientes experiencias de la Oficina sobre los estudios de replanificación del SRS llevados a cabo antes y durante la CMR-2000 podrían aplicarse en el procesamiento de las solicitudes antes mencionadas. Además, las reglas citadas en el § 2 anterior también podrían revisarse para alinearlas con las relativas al § 6.12 del artículo 6 de dicho apéndice.

4	A este respecto, el apéndice 1 de este anexo contiene una propuesta de proyecto de revisión de Reglas de Procedimiento relativas al § 7.1 del artículo 7 del apéndice S30B. Cabe señalar que el Presidente de la Comisión de Estudio 4 presentó una contribución sobre este tema para su consideración en el Grupo de Trabajo 4A del UIT-R que trató el asunto en su última reunión (Seattle, 23 de abril – 2 de mayo de 2001) y aprobó las acciones propuestas correspondientes. Además, se presentó un documento informativo a la 23ª reunión de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 14-18 de mayo de 2001) para proporcionar información preliminar sobre este tema. La RRB tomó nota de la información proporcionada por la Oficina y de la intención de presentar un proyecto de Regla de Procedimiento para su consideración en la próxima reunión (la 24ª).

5	Las propuestas contenidas en el apéndice 1 al presente anexo se basan fundamentalmente en las recientes experiencias de la Oficina sobre los estudios de replanificación del SRS antes y durante la CMR-2000. Cabe señalar que la aplicación de estas propuestas en el caso del apéndice S30B no exigiría muchos esfuerzos por parte de la Oficina, puesto que la mayoría de ellas ya han sido aplicadas en diversos programas informáticos utilizados durante las actividades de replanificación del SRS.

6	Además, las propuestas contenidas en el apéndice 1 del este anexo, una vez adoptadas deben reducir significativamente el tiempo de procesamiento de algunas peticiones presentadas con arreglo al apéndice S30B y de esa forma responder de forma positiva a las preocupaciones expresadas por algunas administraciones sobre este tema durante la última reunión del GAR (Ginebra, 12-16 de marzo de 2001).

APÉNDICE 1 AL ANEXO 5

Proyecto de revisión de las Reglas de Procedimiento relativas al § 7.1 del artículo 7 del apéndice 7 del apéndice S30B

La Junta, al examinar este asunto, decidió revisar las actuales Reglas de Procedimiento relativas al § 7.1 del artículo 7 del apéndice S30B de la forma siguiente:

Art. 7

## Nuevas adjudicaciones para nuevos Estados Miembros de la Unión

7.1

Adición de una nueva adjudicación en el Plan para un nuevo Estado Miembro de la Unión

1	En ciertas disposiciones del apéndice S30B se encarga a la Oficina que, cuando se le solicite, proporcione una adjudicación a un nuevo Estado Miembro de la Unión.

2	En la medida de lo posible5, la Oficina debe tratar de encontrar posiciones orbitales apropiadas que sean compatibles con el Plan, aplicando de ser necesario el concepto de APD (definido en los § 5.3 y 5.4 del artículo 5 del apéndice S30B).

3	Dadas las dificultades que tiene la Oficina para aplicar el concepto de APD en su totalidad y hasta que se disponga de un método para aplicar el concepto de APD la Junta ha decidido que la Oficina aplique los procedimientos descritos a continuación, a la mayor brevedad posible, cuando se le pida6 que encuentre una posición orbital apropiada para una adjudicación de la Parte A del Plan de un nuevo Estado Miembro de la Unión a tenor del artículo 7 del apéndice S30B.

3.1	La Oficina asegurará que todos los puntos de prueba presentados están situados dentro del territorio nacional del nuevo Estado Miembro. Los emplazamientos de los puntos de prueba se verificarán utilizando el mapa mundial digitalizado de la UIT (IDWM). Además, en ausencia de una altura sobre el nivel del mar, la Oficina supondrá un valor de cero metros. Con respecto a las zonas hidrometeorológicas, esta información será definida por la Oficina basándose en la Recomendación UIT-R P.837-3.

3.2	Para facilitar la aplicación del método de selección de la posición orbital descrito en el § 3.9, el nuevo Estado Miembro puede proporcionar con arreglo al § 7.2c) del artículo 7 del apéndice S30B sus posiciones orbitales preferidas y/o sus arcos orbitales preferidos, teniendo en cuenta que la aplicación de estas preferencias puede que no sea posible debido a los excesos de interferencia causada a otras adjudicaciones, sistemas o asignaciones existentes del apéndice S30B, o procedente de los mismos.

3.3	Utilizando las zonas hidrometeorológicas definidas como se describe en el § 3.1 anterior, la Oficina establecerá los ángulos mínimos de elevación necesarios asociados con cada punto de prueba de conformidad con el punto 1.3 del anexo 1 al apéndice S30B. A continuación se calculará el arco de servicio para satisfacer los ángulos mínimos de elevación requeridos de todos los puntos de prueba. Cuando estos valores mínimos de los ángulos de elevación requeridos no pueden obtenerse con un arco de servicio no cero, se definirá un arco de servicio mínimo de al menos 20º, siempre que todos los puntos de prueba permanezcan visibles desde cualquier posición orbital dentro de dicho arco de servicio. Este valor de 20º se propone para satisfacer la definición de arco predeterminado (APD) (es decir, idealmente ±10º en el caso de adjudicaciones (véase el artículo 5 del apéndice S30B)).

3.4	Con respecto a la generación de la elipse mínima para cubrir el territorio nacional de un nuevo Estado Miembro, la Oficina aplicará las mismas hipótesis utilizadas durante los estudios de planificación del SRS; es decir, utilizar únicamente un error de puntería del haz de antena de la estación espacial de 0,1º para la generación de los haces elípticos con arreglo al artículo 7 del apéndice S30B.

3.5	Con respecto a los máximos valores de la ganancia de antena de la estación espacial transmisora y receptora, en función de los ejes mayor y menor de la elipse, en vez de utilizar la definición contenida en el § 1.7.2 de la Sección A del anexo 1 al apéndice S30B, la Oficina empleará la fórmula más precisa definida en el punto 3.13.1 del anexo 5 y el punto 3.7.1 del anexo 3 a los apéndices S30 y S30A, respectivamente.

3.6	Con respecto al cálculo de los máximos valores de densidad de potencia, la Oficina supondrá las condiciones de caso más desfavorable en términos de error de puntería de la antena de la estación espacial y exactitud en la rotación para el cálculo de la ganancia de antena en dirección de cada punto de prueba a fin de asegurar que en todos los puntos de prueba se satisface el objetivo de la relación C/N definida en el punto 1.2 del anexo 1 al apéndice S30B; es decir, se supone un mínimo valor de la ganancia de antena teniendo en cuenta un error de puntería de 0,1º y una exactitud en la rotación de ±1,0º.

3.7	Con respecto a las pérdidas en el espacio libre, en lugar de utilizar la definición contenida en el anexo II del apéndice S8, la Oficina empleará las fórmulas descritas en el Reglamento Interno de la Oficina relativas al Manual MSPACE.

3.8	Con respecto a las pérdidas atmosféricas, la Oficina utilizará las últimas Recomendaciones UIT-R pertinentes para calcular dichas pérdidas (es decir, atenuación debida a la lluvia y absorción gaseosa) en un punto de prueba determinado. Las Recomendaciones UIT-R pertinentes aparecen en una Recomendación UIT-R principal: la Recomendación UIT-R P.618-7.

3.9	Con respecto a la selección de las posiciones orbitales, la Junta utilizará un método automatizado basado en un proceso iterativo similar al empleado durante los estudios de replanificación del SRS llevados a cabo en la CMR-2000:

3.9.1	Una vez calculado el arco de servicio, como se menciona en el § 3.3 anterior, se realiza un proceso iterativo a fin de identificar la posición o posiciones orbitales adecuadas dentro de dicho arco para la adjudicación al nuevo Estado Miembro en cuestión.

3.9.2	Teniendo en cuenta la posición orbital preferida por este nuevo Estado Miembro (véase el § 3.2), la Oficina iniciará el proceso iterativo desde dicha posición orbital preferida o, en ausencia de dicha preferencia, desde la posición orbital situada en medio del arco orbital preferido por este nuevo Estado Miembro (véase el § 3.2 anterior), o en caso de que no haya preferencias, desde la posición orbital situada en medio del arco de servicio definido en el § 3.3 anterior.

3.9.3	La Oficina identificará las posiciones orbitales adecuadas más próximas. Considerando la separación no uniforme de las posiciones orbitales utilizada en el apéndice S30B, por un lado, y a fin de disminuir el tiempo necesario para la aplicación de dicho proceso iterativo, por otro lado, la Oficina supondrá un mínimo paso de la posición orbital de 0,1º en este proceso.

3.9.4	Cada nueva posible posición orbital será examinada por la Oficina de la forma siguiente:

–	se regeneran de los parámetros del haz elíptico;

–	se realiza un nuevo cálculo de los valores de densidad de potencia necesarios;

–	utilizando los criterios del anexo 4 del apéndice S30B, se determina si la nueva adjudicación en dicha posición orbital es compatible con las adjudicaciones de la Parte A, con las redes existentes contenidas en la Parte B del Plan, con las asignaciones que aparecen en la Lista del apéndice S30B y con las asignaciones respecto a las cuales la Oficina haya recibido previamente información de acuerdo con el artículo 6 de dicho apéndice. Este análisis debe realizarse tanto en la banda C como en la banda Ku.

3.10	Cuando ninguna de las posiciones orbitales evaluadas en el § 3.9 anterior proporciona la adjudicación en cuestión, una solución de conformidad con el criterio del anexo 4 del apéndice S30B, la Oficina repetirá el proceso de selección de la posición orbital descrito en el citado § 3.9 con diagramas de antena mejorados para esta adjudicación. Estos diagramas de antena mejorados se describen para las antenas de la estación terrena y de la estación espacial en los puntos 1.6.5 y 1.7.2 del anexo 1 al apéndice S30B, respectivamente.

3.11	Tras este segundo estudio, si no hay aún ninguna posición orbital que proporcione la adjudicación en cuestión con una solución de conformidad con el criterio del anexo 4 al apéndice S30B, se identificarán las posiciones orbitales más adecuadas con objeto de minimizar el valor en exceso de la relación C/I causado a otras adjudicaciones, sistemas existentes o asignaciones del apéndice S30B o recibido de los mismos, o aplicando otros criterios apropiados acordados por el nuevo Estado Miembro en cuestión.

3.12	La Oficina enviará estos resultados6 provisionales a la administración solicitante del nuevo Estado Miembro recomendándole que busque el acuerdo de la administración o administraciones afectadas. Tras alcanzar dicho acuerdo puede presentar a la Oficina una petición de adjudicación en una de las posiciones propuestas.

3.13	Al recibir esta solicitud, la Oficina la examinará teniendo en cuenta la compatibilidad de la adjudicación propuesta con las adjudicaciones de la Parte A, las redes existentes contenidas en la Parte B, las asignaciones que aparecen en la Lista del apéndice S30B y las asignaciones con respecto a las cuales la Oficina ha recibido previamente información de conformidad con el artículo 6 del apéndice 30B, utilizando los últimos ficheros actualizados de la situación de referencia tras el procesamiento de todas las presentaciones debidas con arreglo al apéndice S30B antes de la fecha de recepción de la petición en cuestión (véase el § 3). Si no se ha recibido información con arreglo al § 3.12 en el instante de procesamiento de la petición en cuestión, se devolverá a dicha administración con indicación de que las presentaciones posteriores se considerarán según el orden de la fecha de recepción.

3.14	La Oficina enviará los resultados de sus cálculos a la administración responsable del nuevo Estado Miembro, que tendrá un plazo de 30 días tras recibir los resultados para modificar o ajustar las características previamente presentadas y enviar las modificaciones a la Oficina junto con una confirmación de cualquier acuerdo previo y/o un nuevo acuerdo requerido, según el caso.

3.15	Tras recibir la información mencionada en el § 3.14, la Oficina volverá a examinar la situación.

3.15.1	Si los resultados del nuevo examen no demuestran que hay compatibilidad con las adjudicaciones en la Parte A, las redes existentes contenidas en la Parte B, las asignaciones que aparecen en la Lista del apéndice S30B y las asignaciones con respecto a las cuales la Oficina ha recibido previamente información de conformidad con el artículo 6 del apéndice 30B, se devolverá la presentación a dicha administración con indicación de que las presentaciones posteriores se considerarán según el orden de la fecha de recepción.

3.15.2	De no ser así, la Oficina inscribirá la nueva adjudicación en la Parte A del Plan e informará de ello a las administraciones por telegrama circular, indicando las características de esta nueva adjudicación y cualquier posible modificación a otras características, si no se identificó ninguna administración afectada en los precedentes ejercicios o si se alcanzan los acuerdos necesarios y se cumplen el resto de disposiciones reglamentarias.

3.16	Si no se recibe información en el periodo indicado en el § 3.14, la presentación se devolverá a dicha administración con indicación de que las presentaciones posteriores se considerarán según el orden de la fecha de recepción.

anexo 6

Supresión de las actuales Reglas de Procedimiento 
relativas al § 8.1 del artículo 8 del apéndice S30B

Se propone suprimir las actuales Reglas de Procedimiento relativas al § 8.1 del artículo 8 del apéndice S30B una vez aprobado el proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento contenido en el anexo 6 a la Carta Circular CCRR/11 de 2 de marzo de 2001.

Motivos:

1	El anexo 6 a la Carta Circular CCRR/11 de 2 de marzo de 2001 contiene un proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento sobre el anexo 2B al apéndice S4 (CMR-2000) para clarificar su utilización en aplicación del apéndice S30B del Reglamento de Radiocomunicaciones. El apéndice 1 de dicho anexo 6 contiene una aclaración propuesta sobre el alcance de aplicación del anexo 2B al apéndice S4 (CMR-2000) con respecto a la fecha obligatoria para la presentación de notificaciones en aplicación del apéndice S30B.

2	De conformidad con el proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento mencionado en el § 1 anterior, los valores de densidad de potencia indicados en las actuales Reglas de Procedimiento relativas al § 8.1 del artículo 8 del apéndice S30B deben presentarlos las administraciones cuando notifiquen sus asignaciones de frecuencias con arreglo al artículo 8 del apéndice S30B de la misma forma que al aplicar los procedimientos relativos al artículo 6 de dicho apéndice. Además, los procedimientos estipulados en los § 2 y 3 de las actuales Reglas ya han sido cumplimentados y los exámenes/verificaciones indicados en los § 1 y 4 de las actuales Reglas están incluidos en las disposiciones pertinentes del artículo S11 del RR. Ello significa que si se aprueba el proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento mencionado en el § 1 anterior, las actuales Reglas de Procedimiento relativas al § 8.1 del artículo 8 del apéndice S30 ya no son necesarias.

3	Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar cualquier futuro malentendido por parte de las administraciones o de la Oficina, se propone suprimir las actuales Reglas de Procedimiento relativas al § 8.1 del artículo 8 del apéndice S30B siempre que se apruebe el proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento mencionado en el § 1 anterior.

anexo 7

Aclaraciones sobre el ámbito de aplicación del anexo 2B al apéndice S4 (CMR-2000) para la presentación de notificaciones relativas a la coordinación 
y notificación de estaciones terrenas específicas con estaciones espaciales asociadas sujetas al apéndice S30A, en aplicación de los artículos S9 y S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones

1	Al adoptar la versión revisada del anexo 2 a los apéndices S30 y S30A (CMR-2000), la CMR-2000 decidió incluir definitivamente en el apéndice S4 (CMR-2000) los elementos de datos contenidos previamente en el anexo 2. Estos elementos de datos se refieren a las características básicas que deben proporcionarse en las notificaciones relativas a las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite y a las estaciones de enlaces de conexión asociadas del servicio fijo por satélite.

2	Al revisar el apéndice S4 en el contexto de su utilización a 3 de junio de 2000 para la presentación de notificaciones espaciales en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B, la Oficina ha identificado algunas discrepancias entre los anexos 2A y 2B al apéndice S4 (Actas Finales de la CMR-2000), por un lado, y los anteriores anexo 2 a los apéndices S30 y S30A y anexo 2 al apéndice S30B, por otro lado. Estas discrepancias no fueron consideradas por la CMR-2000 y, en consecuencia, la Conferencia no tomó decisiones explícitas al respecto.

3	A fin de corregir las citadas discrepancias, se presentaron para consideración de la RRB en su 22ª reunión, Ginebra, 5-9 de febrero de 2001, alineamientos propuestos a los elementos de datos de los anexos 2A y 2B al apéndice S4 (CMR-2000), que no fueron discutidos en la CMR-2000, con los del anexo 2 del apéndice S30B. La RRB consideró el asunto y encargó a la Oficina que publicase una carta circular sobre las modificaciones requeridas y el perfeccionamiento de los anexos 2A y 2B al apéndice S4 (CMR-2000). De conformidad con esta decisión de la RRB, la Oficina publicó la carta circular CR/158 de 4 de mayo de 2001.

4	Al revisar el apéndice S30A, la CMR-2000 también adoptó versiones revisadas del artículo 4 para la coordinación y el artículo 5 para la notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencias presentadas con arreglo al apéndice S30A. De esta forma, la CMR-2000 excluyó del procedimiento del artículo 4 del apéndice S30A la coordinación de las estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión con respecto a las estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto, así como con respecto a las estaciones terrenales. La coordinación de estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión específicas con las estaciones espaciales receptoras sujetas al apéndice S30A, que sigue siendo necesaria antes de que estas estaciones terrenas específicas se notifiquen con arreglo al artículo S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones, debe realizarla ahora la administración notificante directamente con las otras administraciones implicadas con respecto a las estaciones terrenales y las estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto, de acuerdo con las disposiciones pertinentes/correspondientes del artículo S9 del RR.

5	Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina volvió a examinar los elementos de datos del apéndice S4 en el contexto de su utilización a 3 de junio de 2000 para la presentación de notificaciones relativas a la coordinación y notificación de estaciones terrenas de enlace de conexión específicas con estaciones espaciales asociadas en el Plan de la Región 2 o los Planes o Listas de las Regiones 1 y 3 del apéndice S30A, en aplicación de los artículos S9 y S11 del RR. La Oficina observó que son necesarias algunas aclaraciones adicionales para definir con precisión los elementos de datos obligatorios del apéndice S4 que deberán presentarse en las notificaciones antes mencionadas.

6	Conviene señalar que las aclaraciones propuestas en el Suplemento 1 del apéndice 1 a este anexo no tienen repercusiones sobre la utilización del apéndice S4 para las presentaciones de notificaciones en aplicación de otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones. Además, las modificaciones del anexo 2B al apéndice S4 que se publicaron en la Carta Circular CR/158 de 4 de mayo de 2001 de acuerdo con la decisión tomada en la 22ª reunión de la RRB (Ginebra, 5-9 de febrero de 2001), así como las propuestas en el anexo 6 a la Carta Circular CCRR/11 de 2 de marzo de 2001 no aparecen todas ellas reproducidas en dicho Suplemento 1. Sin embargo, aún deben ser tenidas en cuenta a menos que dicho Suplemento 1 especifique otra cosa.

7	Las modificaciones antes indicadas deben señalarse a la atención de la Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento, a la RPC-02 y a la CMR-03 para una posible revisión del apéndice S4 por la CMR-03.

Apéndices:  1

apéndice 1 al anexo 7

Aclaraciones sobre el ámbito de aplicación del anexo 2B al apéndice S4 (CMR-2000) para la presentación de notificaciones relativas a la coordinación 
y notificación de estaciones terrenas específicas con estaciones espaciales asociadas sujetas al apéndice S30A, en aplicación de los artículos S9 y S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones

El Suplemento 1 a este apéndice contiene un extracto del anexo 2B al apéndice S4 (CMR-2000).

Las aclaraciones sobre el ámbito de aplicación del anexo 2B al apéndice S4 (CMR-2000) con respecto a los elementos de datos obligatorios para la presentación de notificaciones relativas a la coordinación y notificación de estaciones terrenas de enlace de conexión específicas con estaciones espaciales asociadas en el Plan de la Región 2 o en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3 del apéndice S30A, en aplicación de los artículos S9 y S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones contenidos en este apéndice, se proponen con marcas de revisión (es decir, el nuevo texto va subrayado o ) en la versión del anexo 2B al apéndice S4 que aparecerá en el Reglamento de Radiocomunicaciones tras la inclusión de las modificaciones contenidas en las Actas Finales de la CMR-2000.

Conviene señalar que las modificaciones del anexo 2B al apéndice S4, publicadas en la Carta Circular CR/158 de 4 de mayo de 2001 de acuerdo con la decisión tomada en la 22ª reunión de la RRB (Ginebra, 5-9 de febrero de 2001), así como las propuestas en el anexo 6 a la Carta Circular CCRR/11 de 2 de marzo de 2001 no aparecen todas ellas reproducidas en el Suplemento 1. Sin embargo, aún deben ser tenidas en cuenta a menos que dicho Suplemento 1 especifique otra cosa.

suplemento 1 al apéndice 1 del anexo 7

Propuesta de aclaraciones al ámbito de aplicación del anexo 2B al apéndice S4 (CMR-2000) con respecto a los elementos de datos obligatorios para la presentación de notificaciones relativas a la coordinación y notificación de estaciones terrenas específicas con las estaciones espaciales asociadas sujetas al apéndice S30A, en aplicación de los artículos S9 y S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones

(Extracto del cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía)

A – Características generales de la red de satélite o de la estación terrena

| Puntos del apéndice |  | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario |  | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la sección II del artículo S9 |  | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la sección II del artículo S9 |  | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario |  | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario |  | Notificación o coordinación de una estación terrena |  | Notificación para una red de satélite del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30 |  | Notificación para una red de satélites (enlace de conexión) según el apéndice S30A |  | Notificación para una red de satélites del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B (artículos 6 y 8) |  | Puntos del apéndice |  | Radioastro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.7.a.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X11 |  |  |  |  |  |  |  | A.7.a.1 |  |  |  |
| A.7.b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X11 |  |  |  |  |  |  |  | A.7.b |  |  |  |
| A.7.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X11 |  |  |  |  |  |  |  | A.7.d |  |  |  |

X  Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

11	No requeridas para la coordinación conforme con los números S9.7A o S9.7B.

B  –  Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite y cada antena de estación terrena

| Puntos del apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la sección II del artículo S9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la sección II del artículo S9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para una red de satélites del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30 | Notificación para una red de satélites (enlace de conexión) según el apéndice S30A | Notificación para una red de satélites del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B (artículos 6 y 8) | Puntos del apéndice | Radioastro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

X  Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia 
para un haz de antena de satélite o una antena de estación terrena

| Puntos del apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la sección II del artículo S9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la sección II del artículo S9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el apéndice S30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para una red de satélites del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30 | Notificación para una red de satélites (enlace de conexión) según el apéndice S30A | Notificación para una red de satélites del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B (artículos 6 y 8) | Puntos del apéndice | Radioastro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.8.b |  |  | X1, 7 | X7 | X7 | X11, 15 |  |  |  | C.8.b |  |

X  Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

1	Únicamente es obligatorio el valor de la máxima densidad de potencia.

7	Es obligatorio C.8 a o C.8.b perno no ambos.

11	No requeridas para la coordinación conforme con los números S9.7A o S9.7B.

15	En el caso de una estación terrena específica con una estación espacial asociada sujeta a un Plan o Lista del apéndice S30A, los valores presentados con arreglo a este punto deberán incluir la máxima cantidad de control de potencia que puede utilizarse.

D - Características generales del enlace

| Puntos del apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la sección II del artículo S9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la sección II del artículo S9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para una red de satélites del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30 | Notificación para una red de satélites (enlace de conexión) según el apéndice S30A | Notificación para una red de satélites del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B (artículos 6 y 8) | Puntos del apéndice | Radioastro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

X  Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

______________

5	Nota de la Oficina de Radiocomunicaciones:  Dado que no se dispone de un método para aplicar el concepto de APD, el programa informático actual para las aplicaciones del apéndice S30B (MSPACEG) está limitado al método del anexo 4 al apéndice S30B para los cálculos de compatibilidad entre redes con posiciones orbitales fijas. En consecuencia, la Oficina no puede aún aplicar el concepto de APD.

6	 	Nota de la Oficina de Radiocomunicaciones: Se trata de proporcionar a dicha administración los resultados provisionales basados en los ficheros actuales de la situación de referencia en ese instante. Queda entendido que la adjudicación propuesta no se incorpora a la Parte A del Plan en ese momento.

6	 	Nota de la Oficina de Radiocomunicaciones. Se trata de proporcionar a dicha administración los resultados provisionales basados en los actuales ficheros de la situación de referencia en ese instante. Queda entendido que la adjudicación propuesta no se incorpora a la Parte A del Plan en ese momento.