| 国 际 电 信 联 盟 |  |
| --- | --- |

无线电通信局 （传真：+41 22 730 57 85）

| 通函 CM/19 | 2009年3月27日 |
| --- | --- |

致国际电联成员国主管部门

事由：	无线电规则委员会批准的《程序规则》

参考文件：	《无线电规则》附录18

致总局长

尊敬的先生/女士：

1	根据《无线电规则》第13.12和第13.14款的规定，无线电规则委员会（RRB）在其第49次会议（2008年12月1-5日）上批准了若干新的或经修改的《程序规则》。

2	本文附件附有关于VHF海事移动频段发射频率表的《无线电规则》附录18（WRC-07，修订版）的新《程序规则》。

3	如果主管部门需就此问题提供必要的补充信息与说明，无线电通信局随时听候调遣。

无线电通信局主任

瓦列里·吉莫弗耶夫

附件： 关于《无线电规则》附录18的规则
（包括在《程序规则》（2009年版）中）

分发:

–	国际电联成员国主管部门

–	国际海事组织（IMO）

# –	国际航标协会（IALA）

附件

有关《无线电规则》

附录18的规则

WRC-07修订了附录18，变更了附录18（WRC-07，修订版）所列数个频道的适用范围。01、07、19、20、21、60、66、78、79、80和81频道做了如此修订，在这些频道旁标记了特别注释“m”，即“这些频道可以作为单频频道来操作，但应与受影响的主管部门协调”。在附录18发射频率表特定频道旁标记注释“m”的目的通常与“单频”栏中的“x”符号有关。尽管在这些频道旁标记了“m”的注释，但WRC-07忽略了在01、07、19、20、21、60、66、78、79、80和81频道的“单频”栏中标记“x”符号。

由此，无线电规则委员会认为所有适用“m”注释的频道均可作为单频频道来操作，并在下表的适当处标出“x*”符号。WRC-07似乎无意间忽略了《无线电规则》中的该标记。

# VHF水上移动频段内的发射频率表

（见附录18（WRC-07，修订版））

| 频道标识 | 注释 | 发射频率 (MHz) |  | 船舶之间 | 港口作业 及船舶移动 |  | 公众通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发自船舶 电台 | 发自海岸 电台 |  | 单频 | 双频 |  |
| 60 | m), o) | 156.025 | 160.625 |  | x＊ | x | x |
| 01 | m), o) | 156.050 | 160.650 |  | x＊ | x | x |
| 61 | m), o) | 156.075 | 160.675 |  | x | x | x |
| 02 | m), o) | 156.100 | 160.700 |  | x | x | x |
| 62 | m), o) | 156.125 | 160.725 |  | x | x | x |
| 03 | m), o) | 156.150 | 160.750 |  | x | x | x |
| 63 | m), o) | 156.175 | 160.775 |  | x | x | x |
| 04 | m), o) | 156.200 | 160.800 |  | x | x | x |
| 64 | m), o) | 156.225 | 160.825 |  | x | x | x |
| 05 | m), o) | 156.250 | 160.850 |  | x | x | x |
| 65 | m), o) | 156.275 | 160.875 |  | x | x | x |
| 06 | f) | 156.300 |  | x |  |  |  |
| 66 | m), o) | 156.325 | 160.925 |  | x＊ | x | x |
| 07 | m), o) | 156.350 | 160.950 |  | x＊ | x | x |
| 67 | h) | 156.375 | 156.375 | x | x |  |  |
| 08 |  | 156.400 |  | x |  |  |  |
| 68 |  | 156.425 | 156.425 |  | x |  |  |
| 09 | i) | 156.450 | 156.450 | x | x |  |  |
| 69 |  | 156.475 | 156.475 | x | x |  |  |
| 10 | h), q) | 156.500 | 156.500 | x | x |  |  |
| 70 | f), j) | 156.525 | 156.525 | 用于遇险、安全和呼叫的数字选择性呼叫 |  |  |  |
| 11 | q) | 156.550 | 156.550 |  | x |  |  |
| 71 |  | 156.575 | 156.575 |  | x |  |  |
| 12 |  | 156.600 | 156.600 |  | x |  |  |
| 72 | i) | 156.625 |  | x |  |  |  |
| 13 | k) | 156.650 | 156.650 | x | x |  |  |
| 73 | h), i) | 156.675 | 156.675 | x | x |  |  |
| 14 |  | 156.700 | 156.700 |  | x |  |  |
| 74 |  | 156.725 | 156.725 |  | x |  |  |
| 15 | g) | 156.750 | 156.750 | x | x |  |  |
| 75 | n) | 156.775 | 156.775 |  | x |  |  |
| 16 | f) | 156.800 | 156.800 | 遇险、安全和呼叫 |  |  |  |
| 76 | n) | 156.825 | 156.825 |  | x |  |  |
| 17 | g) | 156.850 | 156.850 | x | x |  |  |
| 77 |  | 156.875 |  | x |  |  |  |
| 18 | m) | 156.900 | 161.500 |  | x | x | x |
| 78 | m) | 156.925 | 161.525 |  | x＊ | x | x |
| 19 | m) | 156.950 | 161.550 |  | x＊ | x | x |
| 79 | m) | 156.975 | 161.575 |  | x＊ | x | x |
| 20 | m) | 157.000 | 161.600 |  | x＊ | x | x |
| 80 | m) | 157.025 | 161.625 |  | x＊ | x | x |
| 21 | m) | 157.050 | 161.650 |  | x＊ | x | x |
| 81 | m) | 157.075 | 161.675 |  | x＊ | x | x |
| 22 | m) | 157.100 | 161.700 |  | x | x | x |
| 82 | m), o) | 157.125 | 161.725 |  | x | x | x |
| 23 | m), o) | 157.150 | 161.750 |  | x | x | x |
| 83 | m), o) | 157.175 | 161.775 |  | x | x | x |
| 24 | m), o) | 157.200 | 161.800 |  | x | x | x |
| 84 | m), o) | 157.225 | 161.825 |  | x | x | x |
| 25 | m), o) | 157.250 | 161.850 |  | x | x | x |
| 85 | m), o) | 157.275 | 161.875 |  | x | x | x |
| 26 | m), o) | 157.300 | 161.900 |  | x | x | x |
| 86 | m), o) | 157.325 | 161.925 |  | x | x | x |
| 27 |  | 157.350 | 161.950 |  |  | x | x |
| 87 |  | 157.375 | 157.375 |  | x |  |  |
| 28 |  | 157.400 | 162.000 |  |  | x | x |
| 88 |  | 157.425 | 157.425 |  | x |  |  |
| AIS 1 | f), l), p) | 161.975 | 161.975 |  |  |  |  |
| AIS 2 | f), l), p) | 162.025 | 162.025 |  |  |  |  |

*	注释：该标记为RRB所加，在未来WRC大会采取必要行动前有效。

_____________