El Cuadro 1a que aparece a continuación resume los procedimientos bajo los cuales pueden presentarse las notificaciones electrónicas. Existen distintos tipos de asignaciones de frecuencias, cada uno correspondiente a un tipo diferente de notificación. Estas notificaciones aparecen en el cuadro 1b, junto con referencias a las cartas circulares apropiadas para obtener una información detallada sobre la manera de rellenar los formularios de notificación.

Las características necesarias para cada tipo de notificación también se resumen en el cuadro 2, tal como se describen en el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Prefacio a la LIF. En el cuadro 3 figuran las clases de estación correspondientes. El cuadro 4 indica todos los elementos de datos así como su descripción y definición tanto en la estructura MRF-EXTENDED, utilizando el tipo de registro y el nombre del campo, como en la estructura LFL/WIC TABLES, utilizando el nombre del cuadro y el nombre del campo. Para más detalles véanse los anexos 2 y 3, respectivamente.

| CUADRO Nº 1a Procedimientos aplicables para las notificaciones de estaciones en los servicios terrenales |  |
| --- | --- |
| Procedimiento de notificación del Artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones | Procedimiento |
| Estaciones transmisoras terrenales | RR1214 |
| Estaciones terrestres de recepción | RR1219 |
| Estación terrenal tipo por encima de 28 MHz | RR1223 |
| Procedimientos para modificar los Planes anexos a los siguientes Acuerdos Regionales: | Procedimiento |
| Europeo de radiodifusión, Estocolmo, 1961 (ST61) | Artículo 4 |
| Sobre la utilización por el servicio de radiodifusión de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas en las Regiones 1 y 3 y en las bandas de ondas kilométricas en la Región 1, Ginebra, 1975 (GE75) | Artículo 4 |
| Sobre el servicio de radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2, Río de Janeiro, 1981 (RJ81) | Artículo 4 |
| Relativo a la utilización de la banda 87,5 - 108 MHz por la radiodifusión sonora en modulación de frecuencia (Región 1 y parte de la Región 3), Ginebra, 1984 (GE84) | Artículo 4 |
| Relativo a los servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica en la banda de ondas hectométricas (Región 1), Ginebra, 1985 (GE85MM) | Artículo 4 |
| Relativo a la planificación del servicio de radionavegación marítima (radiofaros) en la Zona Marítima Europea, Ginebra, 1985 (GE85EMA) | Artículos 4 & 5 |
| Sobre la planificación de la radiodifusión de televisión en ondas métricas y decimétricas en la Zona Africana de Radiodifusión y países vecinos, Ginebra, 1989 (GE89) | Artículo 4 |

| CUADRO Nº 1b Formulario de notificación que debe presentarse para las estaciones de los servicios terrenales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de notificación | Debe utilizarse para: | Notificación Artículo 12 | Actualización del Plan | Carta Circular |  |
| AP1/A1 | Estación terrenal transmisora (salvo estaciones de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas y ondas métricas y decimétricas y estaciones típicas) | RR1214 | GE85MM GE85EMA | Nº 498 de 30 de noviembre de 1981 y Nº 526 de 21 de octubre de 1982 |  |
| AP1/B | Estación terrestre receptora | RR1219 | GE85MM | Nº 498 de 30 de noviembre de 1981 y Nº 526 de 21 de octubre de 1982 |  |
| AP1/C | Estación terrenal típica por encima de 28 MHz | RR1223 |  | Nº 498 de 30 de noviembre de 1981 y Nº 526 de 21 de octubre de 1982 |  |
| AP1/A2 | Estación de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas en las Regiones 1 y 3 (Artículo 12 únicamente) | RR1214 |  | Nº 733 de 28 de abril de 1988 |  |
| GE75 | Estación de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas en las Regiones 1 y 3 (actualización del Plan únicamente) |  | GE75 | Nº 733 de 28 de abril de 1988 |  |
| AP1/A4 | Estación de radiodifusión por ondas métricas y decimétricas (salvo radiodifusión con modulación de frecuencia en la Región 1 y AFG e IRN en la banda de 87,5 - 108 MHz y estaciones de televisión en la Zona Africana de radiodifusión y en la Zona del Golfo) | RR1214 | ST61 | Nº 498 de 30 de noviembre de 1981 y Nº 526 de 21 de octubre de 1982 |  |
| AP1/A5 | Estación de radiodifusión sonora en ondas métricas en la banda de 87,5 - 108 MHz en la Región 1 y en la Zona del Golfo | RR1214 | GE84 | Nº 707 de 11 de agosto de 1987 |  |
| AP1/A6 | Estación de radiodifusión de televisión en ondas métricas y decimétricas en la Zona Africana de radiodifusión y en la Zona del Golfo | RR1214 | GE89 | Nº 880 de 27 de septiembre de 1991 |  |
| AP1/A7 | Estación de radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2 (Artículo 12 únicamente) | RR1214 |  | Nº 733 de 28 de abril de 1988 |  |
| RJ81 | Estación de radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2 (actualización del Plan únicamente) |  | RJ81 | Nº 733 de 28 de abril de 1988 |  |

| CUADRO Nº 2 Características que deben presentarse para las estaciones de los servicios terrenales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE NOTIF. | AP1/A1 |  |  |  |  | AP1/B |  | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 |  | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 | TIPO DE NOTIF. |  |
| LIF Punto Nºê | AL, NL, LR, OE | FC, FP, FA, FB, BC | FD, FG | FX, AX | SM, SS | AM, ML, MA, MO | MS, OD, SA | todos, excepto BC | BC | BC | BC | BT | BC | BT | BC | BC | çClase de Estación |  |
| A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | A |  |
| B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B |  |
| C | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | C |  |
| SYNC |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M |  |  |  |  | M | M | SYNC |  |
| 1A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1A |  |
| 1B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | M | R | M | R | R | 1B |  |
| 1C |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C |  |
| 1E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  | M |  |  | 1E |  |
| 2C | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 2C |  |
| 3A | M | M | M | M | M |  |  |  | M | M |  |  |  |  | M | M | 3A |  |
| 4A | M | M | M | M | M |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | 4A |  |
| 4B | M | M | M | M | M |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 4B |  |
| 4C | M | M | M | M | M |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | 4C |  |
| 4D |  |  |  |  |  | X 1 | X 1 | X 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4D |  |
| 4E |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4E |  |
| 4F |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4F |  |
| 4G |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M |  |  |  |  |  |  | 4G |  |
| 5A |  |  |  | M |  | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5A |  |
| 5B |  |  |  | M |  | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5B |  |
| 5C |  |  |  | M |  | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5C |  |
| 5D |  | X 2, 3 | X 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5D |  |
| 5E | M | X | X |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5E |  |
| 5F | M | X | X |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5F |  |
| 6A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 6A |  |
| 6B | R | R | M | M |  | M | M | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 6B |  |
| 6C | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6C |  |
| 7A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 7A |  |
| 7B |  |  |  | M |  |  |  |  | M 4 | M 4 |  |  |  |  | M | M | 7B |  |
| 7C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  | M |  |  | 7C1 |  |
| 7C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  | M |  |  | 7C2 |  |
| 7D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | 7D |  |
| TIPO DE NOTIF. | AP1/A1 |  |  |  |  | AP1/B |  | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 |  | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 | TIPO DE NOTIF. |  |
| LIF Punto Nº ê | AL, NL, LR, OE | FC, FP, FA, FB, BC | FD, FG | FX, AX | SM, SS | AM, ML, MA, MO | MS, OD, SA | todos, excepto BC | BC | BC | BC | BT | BC | BT | BC | BC | çClase de Estación |  |
| 8 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 8 |  |
| 8A | X | X | M | X | M | X | X | X | M | M |  |  |  |  | M | M | 8A |  |
| 8B | X | X |  | X |  | X | X | X |  |  | M | M | M | M |  |  | 8B |  |
| 8BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | 8BH |  |
| 8BV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | 8BV |  |
| 8D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | 8D |  |
| 9A | M | M | M | M | M |  |  |  | M | M | M | M | M | M |  |  | 9A |  |
| 9AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | 9AA |  |
| 9B |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9B |  |
| 9C | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9C |  |
| 9CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | 9CA |  |
| 9D |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  | M | M | M | M |  |  | 9D |  |
| 9E |  |  |  | R |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M |  |  | 9E |  |
| 9F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9F |  |
| 9G | R | R | R | R | R |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 9G |  |
| 9GH |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M |  |  |  |  |  |  | 9GH |  |
| 9GV |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M |  |  |  |  |  |  | 9GV |  |
| 9H |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | M | M | O |  |  | R | 9H |  |
| 9I |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M |  |  |  |  | M | M | 9I |  |
| 9IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | 9IA |  |
| 9J | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9J |  |
| 9N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  | 9N |  |
| 9NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | 9NA |  |
| 9NH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | 9NH |  |
| 9NV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | 9NV |  |
| 9O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | 9O |  |
| 9P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | 9P |  |
| 9Q |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M |  |  |  |  | M | M | 9Q |  |
| 9T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T1 |  |
| 9T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T2 |  |
| 9T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T3 |  |
| 9T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T4 |  |
| 9T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T5 |  |
| TIPO DE NOTIF. | AP1/A1 |  |  |  |  | AP1/B |  | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 |  | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 | TIPO DE NOTIF. |  |
| LIF Punto Nº ê | AL, NL, LR, OE | FC, FP, FA, FB, BC | FD, FG | FX, AX | SM, SS | AM, ML, MA, MO | MS, OD, SA | todos, excepto BC | BC | BC | BC | BT | BC | BT | BC | BC | çClase de Estación |  |
| 9T6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T6 |  |
| 9T7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T7 |  |
| 9T8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T8 |  |
| 9T9A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T9A |  |
| 9T9B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | 9T9B |  |
| 9T9C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | 9T9C |  |
| 9T9D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | 9T9D |  |
| 10A |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10A |  |
| 10B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | R | R | R | R | M | M | 10B |  |
| 10C |  | R |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10C |  |
| 11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 11 |  |
| 12A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | O | R | R | R | R | M | O | 12A |  |
| 12B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | O | R | R | R | R | M | O | 12B |  |

| 1) (4D y 4E) o (4F) | 3) (5D y 5F) o (5E y 5F) | M = Obligatorio | R = requerido en casos concretos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) (5D) o (5E y 5F) | 4) Para canales de baja potencia | X = Uno u otros puntos | O = opcional |

CUADRO Nº 3
Símbolos que designan las clases de estación en los Servicios terrenales

| Clase | Definición | Clase | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | Estación terrestre de radionavegación aeronáutica | MA | Estación de aeronave |
| AM | Estación móvil de radionavegación aeronáutica | ML | Estación móvil terrestre |
| AX | Estación fija aeronáutica | MO | Estación móvil |
| BC | Estación de radiodifusión (sonido) | MR | Estación móvil de radiolocalización |
| BT | Estación de radiodifusión (televisión) | MS | Estación de barco |
| FA | Estación aeronáutica | NL | Estación terrestre de radionavegación marítima |
| FB | Estación de base | NR | Estación móvil de radionavegación |
| FC | Estación costera | OD | Estación de datos oceanográficos |
| FD | Estación aeronáutica del servicio móvil aeronáutico (R) | OE | Estación de interrogación a estac. de datos oceanográficos |
| FG | Estación aeronáutica del servicio móvil aeronáutico (OR) | RM | Estación móvil de radionavegación marítima |
| FL | Estación terrestre | RN | Estación terrestre de radionavegación |
| FP | Estación de operaciones portuarias | SA | Estación móvil de ayudas a la meteorología |
| FX | Estación fija | SM | Estación terrestre de ayudas a la meteorología |
| LR | Estación terrestre de radiolocalización | SS | Estación de frecuencias patrón y señales horarias |

CUADRO Nº 4
Referencia cruzada entre la LIF, el formato MRF-EXTENDED y el formato LFL/WIC TABLES

| LIF | DEFINICION DEL PUNTO DE DATOS | MRF-EXTENDED |  | LFL/WIC TABLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Identificador unívoco para una ASIGNACIÓN terrenal | *ALL* | ASSGN-ID | *ALL* | ASSGN_ID |
| B | Símbolo del país de la administración notificante; Cuadro B.1 del Prefacio a la LIF | *ALL* | NOTIFYING~ADM | ASS_NTF.DBF | ADM_SYM |
| C | Código que indica el tipo de notificación | A01 | NOTICE-TYPE | ASS_NTF.DBF | NOTICE |
| D | Disposición del RR para la notificación o actualización de un Plan | A01 | PROVN-REF-CODE | ASS_NTF.DBF | PROVN |
| RDATE | Fecha de recepción del último formulario para una notificación | A01 | DATE-NOTICE-RECEIVED | ASS_HIST.DBF | D_RCVD |
| REG | Región del mundo definida en RR392 | A01 | IFRB-REGION | ASS_NTF.DBF | REGION |
| SYNC | Símbolo [S] que indica que esta asignación forma parte de una red sincronizada | A01 | SYNC-IND | ASSGN.DBF | SYNC_IND |
| SYNC | Número de la red sincronizada | A01 | SYNC-NETWORK | ASSGN.DBF | SYNC_NET |
| 1A | Símbolo utilizado para definir las unidades de la frecuencia asignada: K = kHz M = MHz U = GHz | *ALL* | FREQ-SYMBOL-ASSGN | ASSGN.DBF | FREQ_U |
| 1A | Frecuencia asignada: centro de la banda de frecuencias asignada | *ALL* | ASSGN-FREQ | ASSGN.DBF | FREQ |
| 1B | Símbolo utilizado para definir las unidades de la frecuencia de referencia: K = kHz M = MHz U = GHz | E01 | FREQ-SYMBOL-REF-CARR | ENT_1A1.DBF ENT_1A2.DBF ENT_1A4.DBF ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF ENT_1A7.DBF ENT_1B1.DBF ENT_1C1.DBF | FREQ_U |
| 1B | Frecuencia de referencia: una frecuencia con una posición fija y especificada con respecto a la frecuencia asignada (Columna 1A) | E01 | REF-FREQ | ENT_1A1.DBF ENT_1A2.DBF ENT_1A4.DBF ENT_1A5.DBF ENT_1A7.DBF ENT_1B1.DBF ENT_1C1.DBF | FREQ |
| 1B | Frecuencia de referencia: una frecuencia con una posición fija y especificada con respecto a la frecuencia asignada (Columna 1A) | E10 | FREQ-VISION FREQ-SOUND | ENT_1A6.DBF | FREQ_V FREQ_S |
| 1C | Banda preferida indicada por una administración expresada en MHz, para la notificación en virtud del RR1218 únicamente | A01 | PREF-BAND | ASSGN.DBF | PREFBAND |
| 1D | Banda de frecuencias asignada expresada en kHz | A01 | ASSGN-FREQ-BAND | n/a |  |
| 1E | Símbolo que representa la desviación de la frecuencia portadora como una fracción de la frecuencia de línea para el sistema de televisión correspondiente | E03 | OFFSET | ENT_1A4.DBF | OFFSET |
| 1E | Símbolo que representa la desviación de la frecuencia portadora como una fracción de la frecuencia de línea para el sistema de televisión correspondiente | E10 | OFFSET-VISION OFFSET-SOUND | ENT_1A6.DBF | OFFSET_V OFFSET_S |
| 2A/2B/2D | Símbolo que indica si la fecha asociada es una Fecha-2A[A], una Fecha-2B[B] o una Fecha-2D[D] | E01 | DATE-TYPE2-FLAG | FDGS.DBF | ABD_IND |
| 2A | Fecha de recepción (artículo 12) o de registro (Planes) por la BR | E01 | DATE-2A | FDGS.DBF | D_2ABD |

| LIF | DEFINICION DEL PUNTO DE DATOS | MRF-EXTENDED |  | LFL/WIC TABLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B | Fecha de recepción (artículo 12) o de registro (Planes) por la BR | E01 | DATE-2B | FDGS.DBF | D_2ABD |
| 2C | Fecha de puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modificada) | A01 | DATE-BRING-USE | ASSGN.DBF | D_INUSE |
| 2D | Fecha de recepción (artículos 12 y 13) por la BR | E01 | DATE-2D | FDGS.DBF | D_2ABD |
| 3A | Señal de identificación | A01 | CALL-SIGN | ASSGN.DBF | CALLSIGN |
| 4A | Indicador del contenido de la Columna 4A: M: en formulario de notificación AP1/B T: en formulario de notificación AP1/C | S02 S03 | STN-NAME-FLAG | n/a |  |
| 4A | Nombre de la localidad por la que se conoce la estación transmisora o en el que está situada; cuadro 4A1 del Prefacio a la LIF para abreviaturas normalizadas | *ALL* | STN-NAME | ASS_STN.DBF | STN_NAME |
| 4B | País o zona geográfica en la que está situada la estación transmisora (Columna 4A); cuadro B1 del Prefacio a la LIF | *ALL* | COUNTRY-ADM-SYMBOL | ASS_STN.DBF | CTRY_SYM |
| 4C | Longitud y latitud del emplazamiento del transmisor o de la estación expresadas en grados, dirección, minutos y segundos | A01 | GEO-SITE-COORDS GEO-SITE-LONG GEO-SITE-LAT | ASS_STN.DBF ASS_CIRC.DBF | LONG LAT |
| 4D | Radio de la zona circular, expresado en km, en las que están funcionando las estaciones transmisoras móviles | A01 | RADIUS-CIRC-AREA | ASS_CIRC.DBF | RADIUS |
| 4E | Símbolo que define un área en la que funcionan las estaciones transmisoras: - área normalizada como en los cuadros B1 y 4E1 del Prefacio a la LIF - zona notificada por la administración | A01 | ZONE-ID | ASS_ZONE.DBF | ZONE_ID |
| 4G | Código de conductividad del suelo en siemens/m; capítulo 2 del anexo 2 a las Actas Finales de GE75 | A01 | GROUND-CONDUCTIVITY | ASS_STN.DBF | GND_COND |
| 5A | Nombre de la localidad por el que se conoce a la estación receptora asociada o en la que está situada; cuadro 4A1 del Prefacio a la LIF para abreviaturas normalizadas | S01 | ASSOC-STN-NAME | ENT_STN.DBF | STN_NAME |
| 5B | País o zona geográfica en la que está situada la estación receptora asociada (Columna 4A/5A); cuadro B1 del Prefacio a la LIF | S01 | ASSOC-COUNTRY-SYMBOL | ENT_STN.DBF | CTRY_SYM |
| 5C | Longitud y latitud de la ubicación del receptor o de la estación expresadas en grados, dirección, minutos y segundos | S01 S03 | GEO-SITE-COORDS GEO-SITE-LONG GEO-SITE-LAT | ENT_STN.DBF POLY_PT.DBF | LONG LAT |
| 5D | Símbolo que define el área de recepción de la estación transmisora: - área normalizada como en los cuadros B1 y 4E1 del Prefacio a la LIF - zona notificada por la administración | S03 | ZONE-ID | ENT_ZONE.DBF | ZONE_ID |
| 5E | Longitud y latitud del centro de la zona circular receptora expresada en grados, dirección y minutos | S02 | COORDS-CENTRE-CIRC-AREA LONG-CENTRE-CIRC-AREA LAT-CENTRE-CIRC-AREA | ENT_CIRC.DBF | LONG LAT |
| 5F | Radio de la zona de recepción circular expresada en km | S02 | RADIUS-CIRC-AREA | ENT_CIRC.DBF | RADIUS |
| 6A | Código que indica la clase de estación; cuadro 6A1 del Prefacio a la LIF | *ALL* | CLASS-OF-STN | ASSGN.DBF | STN_CLS |
| 6B | Naturaleza del código de servicio; cuadro 6B1 del Prefacio a la LIF | A01 | NATURE-OF-SERVICE | ASSGN.DBF | SERVICE |
| 6C | Símbolo [EX] utilizado para indicar una estación experimental | A01 | EXPERIMENTAL-STN | ASSGN.DBF | EXP_IND |
| 7A | Denominación de la emisión: Artículo 4 del RR y apéndice 6 del mismo los primeros cuatro caracteres indican la anchura de banda necesaria y los siguientes cinco caracteres indican la clase de emisión | E01 | DESIGN-OF-EMISS NECESSARY-BANDWIDTH CLASS-OF-EMISS | ENTRY.DBF ENTRY.DBF | BANDWDTH EMIS_CLS |

| LIF | DEFINICION DEL PUNTO DE DATOS | MRF-EXTENDED |  | LFL/WIC TABLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7B | Código para la clase de operación, relación de protección de canal adyacente, clase de estación o clase de observación indicando la importancia relativa de la asignación; Cuadro 7B1 del Prefacio a la LIF | A01 | CLASS-OF-OP | ASSGN.DBF | OP_CLS |
| 7C1 | Código del sistema de televisión; cuadro 7C1 del Prefacio a la LIF | E03 E10 | TV-SYSTEM | ENT_1A4.DBF ENT_1A6.DBF | TVSYS |
| 7C2 | Símbolo que indica el tipo de sistema de color; Cuadro 7C2 del Prefacio a la LIF | E03 E10 | COLOUR-SYSTEM | ENT_1A4.DBF ENT_1A6.DBF | COLORSYS |
| 7D | Código de transmisión del sistema; véase el punto 3.1 del anexo 2 al Acuerdo GE84 | E08 | TRANSM-SYSTEM | ENT_1A5.DBF | TRANSM |
| 8 | Código que indica el tipo de potencia inscrito en la columna 8A y/o 8B: X = potencia en la cresta de la envolvente Y = potencia media Z = potencia de portadora y correspondiente a la clase de emisión; cuadro 8/1 del Prefacio a la LIF | E01 | POWER-TYPE-CODE | ENTRY.DBF | PWR_Q |
| 8A | Potencia entregada a la línea de transmisión de la antena expresada en dBW con una cifra decimal | E01 | ANT-POWER-INPUT | ENTRY.DBF | PWR |
| 8A | Potencia entregada a la línea de transmisión de la antena expresada en kW con dos cifras decimales (GE75, RJ81) | E05 E09 | ANT-POWER-KW | ENTRY.DBF | PWR |
| 8B | Código para identificar con más precisión la potencia radiada: E = potencia radiada aparente I = potencia isótropa radiada equivalente V = potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta | E01 M31 | POWER-CODE-EIV | ENT_1A1.DBF ENT_1A2.DBF ENT_1A4.DBF ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF ENT_1A7.DBF ENT_1B1.DBF ENT_1C1.DBF | RAD_Q |
| 8B | Potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta expresada en kW con dos cifras decimales para canales de baja potencia (GE75) | E05 | POWER-EFF-MON-RAD-KW | ENT_1A2.DBF | RAD |
| 8B | Potencia radiada expresada en dBW con una cifra decimal | E01 M31 | POWER-RAD | ENT_1A1.DBF ENT_1A2.DBF ENT_1A4.DBF ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF ENT_1A7.DBF ENT_1B1.DBF ENT_1C1.DBF | RAD |
| 8BH | Potencia radiada aparente máxima de la componente polarizada horizontalmente expresada en dBW con una cifra decimal | E08 E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ | ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF | RAD_HOR |
| 8BH | Potencia radiada aparente de la componente horizontal en distintos acimuts (36) expresada en dBW con una cifra decimal | E08 | POWER-RAD-EFF-HORIZ | RAD_H_AZ.DBF | RAD_HOR |
| 8BV | Potencia radiada aparente máxima de la componente polarizada verticalmente expresada en dBW con una cifra decimal | E08 E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT | ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF | RAD_VERT |
| 8BV | Potencia radiada aparente de la componente vertical en distintos acimuts (36) expresada en dBW con una cifra decimal | E08 | POWER-RAD-EFF-VERT | RAD_V_AZ.DBF | RAD_VERT |
| 8C | Densidad de potencia máxima suministrada a la entrada de la antena expresada en dB (W/Hz); únicamente servicios ESPACIALES | E01 | POWER-MAX-DENSITY | n/a |  |
| LIF | DEFINICION DEL PUNTO DE DATOS | MRF-EXTENDED |  | LFL/WIC TABLES |  |
| 8D | Relación entre las potencias de las portadoras de imagen y sonido para las estaciones de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas (GE89) | E10 | RATIO-VISIONSOUND | ENT_1A6.DBF | RATIO_VS |
| 9A | Código [ND] que indica antena no directiva | E01 M31 | ND-RAD-CODE | ENT_1A1.DBF ENT_1A2.DBF ENT_1A4.DBF ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF ENT_1A7.DBF | ND_IND |
| 9A | Acimut de máxima radiación expresada en grados con una cifra decimal en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero | E01 M31 | AZIM-OF-MAX-RAD | ENT_1A1.DBF ENT_1A2.DBF RAD_AZIM.DBF | AZIM |
| 9AA | Acimut central del aumento (centro de la abertura) expresada en grados con dos cifras decimales (AP1/A7, RJ81) | M92 | CTR-AZIM | AUG.DBF | AZIM |
| 9B | Angulo de elevación de la antena transmisora con respecto al plan horizontal en dirección de la máxima radiación expresado en grados con una cifra decimal | E04 | ELEV-ANG-MAX-DIRECTIV | ENT_1A1.DBF | ELEV_ANG |
| 9C | Símbolo que indica el tipo de apertura: H = apertura de 6 dB * = apertura de 3 dB (BR) Si el campo está vacío corresponde a una apertura de 3 dB notificada por la Administ. | E04 | BEAMWIDTH-FLAG | ENT_1A1.DBF | BEAMWD_Q |
| 9C | Anchura angular del lóbulo principal de radiación expresada en grados con dos cifras decimales asociada al campo BEAMWIDTH-FLAG | E04 | ANG-WIDTH-RAD-MAIN-LOBE | ENT_1A1.DBF | BEAMWDTH |
| 9CA | Amplitud total del aumento expresada en grados con dos cifras decimales | M92 | AUG-SPAN | AUG.DBF | SPAN |
| 9D | Código que indica el tipo de polarización y dirección Cuadro 9D1 del prefacio a la LIF | E01 | POLARIZATION | ENT_1A1.DBF ENT_1A4.DBF ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF | POLARIZ |
| 9E | Símbolo que indica la categoría de altura o altitud: H = altura física E = altura equivalente (efectiva) de la antena S = altura sobre el nivel del mar | E01 | ANT-HEIGHT-FLAG | n/a |  |
| 9E | Altitud de la ubicación de la antena transmisora sobre el nivel del mar expresada en metros | A01 | SITE-ALT | ASS_STN.DBF | SITE_ALT |
| 9E | Altura efectiva máxima [E] de una antena expresada en metros | E08 E10 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT | ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF | HGT_EFF |
| 9E | Altura efectiva [E] de una antena en distintos acimuts (36) expresada en metros con una cifra decimal | E08 E10 M31 | ANT-EFF-HEIGHT | HGT_AZIM.DBF HGT_SECT.DBF | HGT_EFF |
| 9E | Altura física [H] sobre el nivel del suelo o altitud [S] sobre el nivel del mar de una antena expresada en metros con una cifra decimal | E01 | ANT-MAX-HEIGHT | ENT_1A2.DBF ENT_1A5.DBF ENT_1A6.DBF | HGT_GND |
| 9F | Alt. eléct. de una antena omnidireccional expresada en grados con 2 cifras decimales | E09 | ELECT-HEIGHT-OMNI | ENT_1A7.DBF | HGT_ELEC |
| 9G | Símbolo que indica el tipo de ganancia: I = ganancia isótropa (Gi) V = ganancia con respecto a una antena vertical corta (Gv) D = ganancia relativa a un dipolo de media longitud de onda (Gd) | E01 | ANT-GAIN-TYPE | ENT_1A1.DBF ENT_1C1.DBF | GAIN_U |

| LIF | DEFINICION DEL PUNTO DE DATOS | MRF-EXTENDED |  | LFL/WIC TABLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9G | Ganancia máxima de antena en el acimut correspondiente expresada en dB con una cifra decimal | E01 | ANT-GAIN | ENT_1A1.DBF ENT_1C1.DBF | GAIN |
| 9GH | Ganancia máxima de antena en el acimut correspondiente expresada en dB con una cifra decimal en el plano horizontal | M53 | ANT-GAIN | GAIN_H.DBF | GAIN |
| 9GV | Acimut expresado en grados con una cifra decimal (AP1/A2, GE75) | M52 | AZIM | GAIN_V.DBF | AZIM |
| 9GV | Ganancia máxima de antena en el acimut correspondiente expresada en dB con una cifra decimal en el plano vertical | M52 | ANT-GAIN | GAIN_V.DBF | GAIN |
| 9H | Valor en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero del límite inferior de un sector acimutal expresado en grados con una cifra decimal | M31 M51 M91 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM | RAD_SECT.DBF | SECT_FR |
| 9H | Valor en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero del límite inferior de un sector acimutal expresado en grados | M81 | ATTN-SECT-FROM | RAD_SECT.DBF | SECT_FR |
| 9H | Valor en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero del límite superior de un sector acimutal expresado en grados con una cifra decimal | M31 M51 M91 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO | RAD_SECT.DBF | SECT_TO |
| 9H | Valor en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero del límite superior de un sector acimutal expresado en grados | M81 | ATTN-SECT-TO | RAD_SECT.DBF | SECT_TO |
| 9I | Símbolo [D] para dBW asociados con el campo POWER-RAD-NOISE (GE75) | M51 | RAD-UNITS | n/a |  |
| 9I | Máxima radiación acordada en un sector determinado (columna 9H) expresada en dBW con una cifra decimal seguida de la letra D en el campo RAD-UNITS (GE75) | M51 | POWER-RAD-NOISE | RAD_SECT.DBF | RAD |
| 9I | Valor eficaz de la radiación de una antena expresada en mV/m con dos cifras decimales a 1 km (AP1/A7, RJ81) | E09 | RAD-RMS | ENT_1A7.DBF | RAD |
| 9IA | Radiación en el acimut central del aumento expresada en mV/m a 1 km. con dos cifras decimales | M92 | RAD-FIELD | AUG.DBF | RAD |
| 9J | Código que indica el tipo de antena con referencia a: - los diagramas de antena del CCIR adecuados - un tipo de antena indicado en el cuadro 9J1 del Prefacio a la LIF | E01 | ANT-TYPE | ENT_1A1.DBF | ANT_CCIR |
| 9N | Atenuación con respecto a la p.r.a. máxima en el sector expresada en dB | M81 | ATTN-DB | RAD_SECT.DBF | RAD |
| 9NA | Número de secuencia de los diag. de radiac. de antena del aumento en un ENTRY-1A7 | M92 | AUG-NBR | AUG.DBF | AUG_ID |
| 9NH | Atenuación con respecto a la p.r.a. máxima en el plano horizontal a distintos acimuts expresada en dB | E10 | ATT-HORIZ | ATTN_H_V.DBF | ATTN |
| 9NV | Atenuación con respecto a la p.r.a. máxima en el plano vertical a distintos acimuts expresada en dB | E10 | ATT-VERT | ATTN_H_V.DBF | ATTN |
| 9O | Código que indica el tipo de diagrama de radiación (RJ81): T = teórico E = ampliado M = modificado ampliado | E09 | PATTERN-TYPE | ENT_1A7.DBF | PATTERN |
| 9P | Factor de cuadratura para el diagrama ampliado o aumentado expresado en mV/m a 1 km con dos cifras decimales | E09 | QUAD-FACTOR | ENT_1A7.DBF | Q_FACTOR |
| 9Q | Símbolo que indica el tipo de antena: A = antena vertical sencilla alimentada por la base (AP1/A2, AP1/A7) B = cualquier otro tipo de antena (AP1/A2) o diseño conocido (AP1/A7) C = limitaciones del campo radiado (RJ81) | E05 E09 | ANT-IND | ENT_1A2.DBF ENT_1A7.DBF | ANT_TYPE |

| LIF | DEFINICION DEL PUNTO DE DATOS | MRF-EXTENDED |  | LFL/WIC TABLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9T1 | Número de secuencia de los mástiles descrito en las columnas 9T2 a 9T8 | M93 | TWR-NBR | TOWER.DBF | TWR_ID |
| 9T2 | Relación entre el campo en el mástil y el campo en el mástil de referencia | M93 | TWR-FIELD-RATIO | TOWER.DBF | FLDRATIO |
| 9T3 | Diferencia positiva o negativa expresada en grados con dos cifras decimales en el campo desde el mástil con respecto al campo desde el mástil de referencia (RJ81) | M93 | PHASE-DIFF | TOWER.DBF | PHASEDIF |
| 9T4 | Separación eléctrica, expresada en grados con dos cifras decimales, entre el mástil y el punto de referencia (columna 9T6) | M93 | TWR-SPACING | TOWER.DBF | SPACING |
| 9T5 | Orientación angular del mástil desde el punto de referencia (columna 9T6) expresada en grados desde el Norte verdadero con dos cifras decimales | M93 | TWR-ORIENT | TOWER.DBF | ORIENT |
| 9T6 | Define la ubicación a partir de la cual se toman las lecturas (RJ81): 0 = separación y orientación indicadas con respecto al punto de ref. (primer mástil) 1 = separación y orientación indicadas con respecto al mástil anterior | M93 | REF-POINT | TOWER.DBF | REF_PT |
| 9T7 | Altura eléctrica del mástil considerado expresada en grados con dos cifras decimales | M93 | TWR-ELECT-HEIGHT | TOWER.DBF | HGT_ELEC |
| 9T8 | Código que indica la estructura del mástil: 0 = mástil vertical sencillo 1 = mástil con carga superior 2 = mástil dividido en secciones | M93 | TWR-STRUCTURE | TOWER.DBF | STRUC |
| 9T9A | Características del mástil de carga terminal o seccionado: altura eléct. de la antena para la sección inferior expresada en grados con 2 cifras dec. | M93 | TLS-A | TOWER.DBF | TLS_A |
| 9T9B | Características del mástil de carga terminal o seccionado: diferencia entre la altura eléctrica aparente y la altura real de la sección inferior y la altura real de la sección inferior expresada en grados con dos cifras decimales | M93 | TLS-B | TOWER.DBF | TLS_B |
| 9T9C | Características del mástil de carga terminal o seccionado: espacio o altura total de la antena expresada en grados con dos cifras decimales | M93 | TLS-C | TOWER.DBF | TLS_C |
| 9T9D | Características del mástil de carga terminal o seccionado: espacio o diferencia entre la altura eléctrica aparente del mástil total y la altura real del mástil total expresada en grados con dos cifras decimales | M93 | TLS-D | TOWER.DBF | TLS_D |
| 10A | Horas de funcionamiento expresadas como horas diurnas, horas nocturnas u horas de transición Para la columna 10A: símbolos: H24, HJ, HN o HX | A01 | OP-PERIOD-CODE | ASSGN.DBF | PERIOD |
| 10A | Símbolo [l] que indica que el funcionamiento es intermitente en las horas indicadas en el campo MAX-CIRCUIT-OP-HH | A01 | CIRCUIT-OP-FLAG | ASSGN.DBF | PROB_USE |
| 10A | Número máximo de horas de funcionamiento del circuito; un grupo de cifras, horas y minutos (UTC) a veces precedidas por el símbolo [l] en el campo CIRCUIT-OP-FLAG | A01 | MAX-CIRCUIT-OP-HH OP-HH-FROM | ASSGN.DBF | OP_HH_FR |
| 10A | Número máximo de horas de funcionamiento del circuito; un grupo de cifras, horas y minutos (UTC), a veces precedidas por el símbolo [l] en el campo CIRCUIT-OP-FLAG | A01 | MAX-CIRCUIT-OP-HH OP-HH-TO | ASSGN.DBF | OP_HH_TO |
| 10B | Horas de funcionamiento expresadas como horas diurnas, horas nocturnas u horas de transición Para la columna 10B: símbolos: HJ, HN, HT o HX | E01 | OP-PERIOD-CODE | ENTRY.DBF | PERIOD |
| 10B | Símbolo [l] que indica que el funcionamiento es intermitente en las horas indicadas en el campo REGULAR-HH-OF-OP | E01 | REGULAR-HH-FLAG | ENTRY.DBF | PROB_USE |
| 10B | Horas regulares de funcionamiento de la asig. de frecuencia; un grupo de cifras, horas y minutos (UTC) a veces precedidas por el símbolo [l] en el campo REGULAR-HH-FLAG | E01 | REGULAR-HH-OF-OP OP-HH-FROM | ENTRY.DBF | OP_HH_FR |

| LIF | DEFINICION DEL PUNTO DE DATOS | MRF-EXTENDED |  | LFL/WIC TABLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10B | Horas regulares de funcionam. de la asignac. de frecuencia; un grupo de cifras, horas y minutos (UTC), a veces precedidas por el símbolo [l] en el campo REGULAR-HH-FLAG | E01 | REGULAR-HH-OF-OP OP-HH-TO | ENTRY.DBF | OP_HH_TO |
| 10C | Estación de funcionamiento notificada; dos letras que indican un mes o una estación; Columna 10C del Prefacio a la LIF | E01 | SEASON-OF-OP | ENTRY.DBF | SEASON |
| 10C | Indice de actividad solar notificado; Columna 10C del Prefacio a la LIF | E01 | SOLAR-INDEX-OF-OP | ENTRY.DBF | SOLAR |
| 11 | País o zona geográfica con la que va a efectuarse la coordinación y la disposición correspondiente, tal como el número del Reglamento de Radiocomunicaciones o acuerdos regionales; Cuadro 11/1 del Prefacio a la LIF | A10 E90 | COORDN-AGREE-PROVN | APR_ADM.DBF ENT_APR.DBF | PROVN |
| 12A | Código que identifica la compañía explotadora; Cuadro 12A/12B del Prefacio a la LIF | A01 | OP-AGENCY-CODE | ASS_NTF.DBF | AGENCY |
| 12B | Código que identifica la dirección de la administración responsable; Cuadro 12A/12B del Prefacio a la LIF | A01 | OP-ADM-CODE | ASS_NTF.DBF | ADDRESS |
| 13A1 | Conclusiones: conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones; Cuadro 13A del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-REG | FDGS.DBF | FDG_RR |
| 13A2 | Conclusiones: conformidad con un Plan o un procedimiento de coordinación; Cuadro 13A del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-PLANS-COORDN | FDGS.DBF | FDG_COORDN |
| 13A3 | Conclusiones: resultados del examen técnico; Cuadro 13A del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-TEX | FDGS.DBF | FDG_TEX |
| 13A4 | Conclusiones: resultados de las investigaciones; Cuadro 13A del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-EMISS-USE | FDGS.DBF | FDG_USE |
| 13B1 | Conclusiones: justificación de las conclusiones de la BR; Cuadro 13B del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-JUSTIFICATION | FDGS.DBF | FDG_JUST |
| 13B2 | Conclusiones: acciones que debe tomar la BR; Cuadro 13B del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-REQ-ACTION | FDGS.DBF | FDG_REQ |
| 13B3 | Conclusiones: referencia al Reglamento de Radiocomunicaciones o a los apéndices al mismo, o a una Resolución de una conferencia; Cuadro 13B del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-REF | FDGS.DBF | FDG_REF /1/2/3 |
| 13B4 | Símbolo para calificar el campo DATE-FDG; Cuadro 13B del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-DATE-FLAG | FDGS.DBF | FDG_RV /1/2/3 |
| 13B4 | Fechas de las conclusiones relativas a una revisión que debe realizar la BR precedidas por un símbolo en el campo FGD-DATE-FLAG; Cuadro 13B del Prefacio a la LIF | E01 | FDG-DATE-GRP (DATE-FDG) | FDGS.DBF | FDG_RVD /1/2/3 |
| 13C | Comentarios codificados en el NIVEL DE ASIGNACION | A01 | ASSGN-RMKS-13C | ASS_NTF.DBF | RMKS |
| 13C | Comentarios codificados en el NIVEL DE ENTRADA | E01 | RMKS-13C | FDGS.DBF | FDG_RMKS |
| INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA PARA PROCESAR |  |  |  |  |  |
| requerida | Código que indica si la asignación se trata de una adición (A), una supresión (S) o una sustitución (R) al/del Registro de frecuencias | A01 | ACTION-CODE | ASS_NTF.DBF | ACTION |
| requerida | Código que indica el tipo de inscripción | *ALL* | MRF-RCD-TYPE | n/a |  |
| requerida | Nombre o símbolo de un plan | *ALL* | PLAN-NAME | ASS_NTF.DBF | PLAN |
| requerida | Código que indica si una notificación es: F = primera notificación R = no es la primera presentación W = no es la primera presentación pero no hay cambio | A01 | NOTIFICATION-OCCURS | ASS_NTF.DBF | OCCURS |

| LIF | DEFINICION DEL PUNTO DE DATOS | MRF-EXTENDED |  | LFL/WIC TABLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| requerida | Código que indica la disposición aplicable a la notificación: N = notificación (RR1214, RR1219, RR1223) | A01 | NOTIFICATION-REASON | ASS_NTF.DBF | REASON |
| requerida | Código que identifica una estación como transmisora [E] o receptora [R] | *ALL* | EMISS-REC-FLAG | ASS_STN.DBF ASS_CIRC.DBF ASS_ZONE.DBF | ER_IND |
| requerida | Código que identifica una estación asociada como transmisora [E] o receptora [R] | S01 S02 S03 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG | ENT_STN.DBF ENT_CIRC.DBF ENT_ZONE.DBF ENT_POLY.DBF | ER_IND |
| requerida | Los bytes de reserva pueden contener un número de identificación de una administrac. en los 9 primeros caracteres únicamente por razones de compatibilidad | A01 | SPARE-BYTES = ADM-NUMBER | ASS_NTF.DBF | ADM_NO |
| requerida | Número de secuencia de una ENTRADA en una ASIGNACION específica | *ALL* | ENTRY-SEQ-NBR | ENTRY.DBF | ENTRY_ID |
| requerida | Número de secuencia de una ENTRADA notificado por una administración | E01 | ENTRY-SEQ-NOTIFY | ENT_NTF.DBF | ENTRY_REL |
| requerida | Número de secuencia de una SUBENTRADA en una ENTRADA específica | *ALL* | SUBENT-SEQ-NBR | n/a |  |
| requerida | Número de cómputo de los detalles de antena pertenecientes a una ENTRADA-1A2 o a una ENTRADA-1A4 | E03 E05 | ANT-COUNT | n/a |  |
| requerida | Número de cómputo de las atenuaciones pertenecientes a una ENTRADA-1A5 | E08 | ATTN-COUNT | n/a |  |
| requerida | Número de cómputo de los aumentos pertenecientes a una ENTRADA-1A7 | E09 | AUG-COUNT | n/a |  |
| requerida | Número de cómputo de sectores pertenecientes a una ENTRADA-1A7 | E09 | SECT-COUNT | n/a |  |
| requerida | Número de cómputo de mástiles pertenecientes a una ENTRADA 1A7 | E09 | TWR-COUNT | n/a |  |
| requerida | Código que indica si la estación es operativa [O] o está planificada [P] (RJ81) | E09 | STN-STATUS | ENTRY.DBF | OP_IND |
| ELEMENTOS DE DATOS RESERVADOS PARA PROCESAMIENTO EN LA BR |  |  |  |  |  |
| Res. a la BR | Número de la circular semanal en que se publicó la asignación | A01 | WIC-NBR | ASS_HIST.DBF | WICNO_P2 |
| Res. a la BR | Parte en la circular semanal en que se publicó la asignación | A01 | WIC-PART | ASS_HIST.DBF | PART_P2 |
| Res. a la BR | Referencia a la Parte de una circular semanal en que se publicó la asignación | A01 | PUB-PART-1 | ASS_HIST.DBF | WICNO_P1 |
| Res. a la BR | Procesamiento del Plan GE75 | A01 | PROVNL-DEF-FLAG | ASS_NTF.DBF | PRVL_IND |
| Res. a la BR | Código que indica las zonas de ruido A, B y C en las Regiones 1 y 3 (GE75) | A01 | NOISE-ZONE | ASS_STN.DBF | NOISE_ZN |
| Res. a la BR | Código que indica si la actualización de un plan provoca un aumento de la interferencia (GE75, RJ81) | E05 E09 | CHGE-NO-INCREASE | FDGS.DBF | CHNG_IND |
| Res. a la BR | Campo de procesamiento del sistema; contiene el número de identificación de la asignación correspondiente en el Plan apropiado | A01 | XREF-AMRF-PMRF | ASS_NTF.DBF | ASS_REL |
| Res. a la BR | Código que indica si la transacción es interna [I], externa [E], se suprime [W] o se pretende sustituir [Z] una transacción en el sistema | A01 | NOTICE-TYPE-INT-EXT | ASS_NTF.DBF | INT_EXT |
| Res. a la BR | Fecha en la que la asignación fue actualizada por última vez en la MRF | A01 | DATE-MRF-UPD | ASS_HIST.DBF | D_MRFUPD |
| Res. a la BR | Intensidad de campo utilizable de referencia en la ubicación del transmisor (GE84) | E08 | FIELD-STRENGTH-REF | ENT_1A5.DBF | FS_REF |
| Res. a la BR | Intensidad de campo utilizable en horas nocturnas (RJ81) o intensidad de campo utilizable (GE84) en el emplazamiento del transmisor en dB(mV/m) | E08 E09 | FIELD-STRENGTH-USABLE | ENT_1A5.DBF ENT_1A7.DBF | FS_USE |
| Res. a la BR | Constante que recoge la pérdida de potencia en un sistema de antenas (RJ81) | E09 | MULT-CONSTANT | ENT_1A7.DBF | K_CONST |
| Res. a la BR | Máxima intensidad de campo radiado en el plano vertical en el sector asociado expresada en mV/m a 1 km con dos cifras decimales | M91 | RAD-MAX-STRENGTH | RAD_SECT.DBF | RAD |