# 1.	Introduction

La présente annexe vise à décrire la structure du fichier de données MRF-EXTENDED, qui est appelé à servir de système de délestage pour les logiciels LIF-sur-CD-ROM et PLANS-sur-CD-ROM. Par le passé, on a également utilisé pour fournir aux administrations des copies ou des extraits du Fichier de référence international des fréquences; il est décrit dans la lettre N° 50 (PMT)/0.2412/88 datée du 4 novembre 1988. On trouvera ci-dessous la liste des types d'inscription contenus dans le format MRF-EXTENDED. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur figurant dans les publications sur CD-ROM.

| Nom et type d'enregistrement |  | Description |
| --- | --- | --- |
| IS-M-ASSGN-COM | A01 | Caractéristiques de l'assignation |
| IS-M-ASSGN-PROVN | A10 | Administration(s) en coordination (voir assignation) |
| IS-M-ENTRY-COM | E01 | Caractéristiques de la rubrique (communes) |
| IS-M-ENTRY-1A4 | E03 | Caractéristiques de l'extension de rubrique pour AP1/A4, ST61 |
| IS-M-ENTRY-1A1 | E04 | Caractéristiques de l'extension de rubrique pour AP1/A1 |
| IS-M-ENTRY-1A2 | E05 | Caractéristiques de l'extension de rubrique pour AP1/A2, GE75 |
| IS-M-ENTRY-1A5 | E08 | Caractéristiques de l'extension de rubrique pour AP1/A5, GE84 |
| IS-M-ENTRY-1A7 | E09 | Caractéristiques de l'extension de rubrique pour AP1/A7, RJ81 |
| IS-M-ENTRY-1A6 | E10 | Caractéristiques de l'extension de rubrique pour AP1/A6, GE89 |
| IS-M-ENTRY-PROVN | E90 | Administration(s) en coordination (voir rubrique) |
| IS-M-1A4-ANT | M31 | Caractéristiques de rayonnement pour AP1/A4, ST61 |
| IS-M-1A2-ANT | M51 | Caractéristiques de rayonnement pour AP1/A2, GE75 |
| IS-M-1A2-HORIZ | M52 | Gain de l'antenne dans le plan horizontal pour AP1/A2, GE75 |
| IS-M-1A2-VERT | M53 | Gain de l'antenne dans le plan vertical pour AP1/A2, GE75 |
| IS-M-1A5-ATTN | M81 | Secteurs d'affaiblissement par rapport à la p.a.r. maximale pour AP1/A5 |
| IS-M-1A7-SECT | M91 | Secteurs de rayonnement limité pour AP1/A7, RJ81 |
| IS-M-1A7-AUG | M92 | Diagramme d'antenne augmenté pour AP1/A7, RJ81 |
| IS-M-1A7-TWR | M93 | Caractéristiques de l'antenne: description du pylône pour AP1/A7, RJ81 |
| IS-M-SUBENT-SITE | S01 | Caractéristiques de la sous-rubrique: émetteur/récepteur (station) pour AP1/A1 |
| IS-M-SUBENT-CIRC | S02 | Caractéristiques de la sous-rubrique: émetteur/récepteur (zone circulaire) pour AP1/A1, AP1/B |
| IS-M-SUBENT-ZONE | S03 | Caractéristiques de la sous-rubrique: émetteur/récepteur (zone) pour AP1/A1, AP1/B |

# 2.	Structure de l'assignation

Un seul fichier contient plusieurs types d'inscription nécessaires pour décrire les assignations sélectionnées, chacun de ces types d'inscription étant de structure et de longueur différentes. La liaison entre ces différentes inscriptions est assurée par un groupe d'éléments de données identiques et positionnés au même endroit dans toutes les inscriptions d'une assignation. La structure hiérarchique des données de chaque assignation est constituée de zéro, une ou plusieurs occurrences de ces types d'inscription indiquant à quelle catégorie appartient l'assignation. On trouvera dans le diagramme de la structure des données (Tableau Nº 5) une représentation de cette hiérarchie. En règle générale, chaque notification doit comporter une et une seule inscription de niveau assignation (A01), au moins une inscription  de niveau rubrique (E01) et une inscription  d'extension de rubrique associée (E03 à E10) et, selon le Type de description d'antenne ou de rayonnement, le nombre approprié d'inscriptions spécialisées (M31 à M93). Chaque rubrique des fiches de notification AP1/A1 et AP1/B doit comporter au moins une inscription  de sous-rubrique définissant la liaison. Pour un type donné d'assignation, il suffit d'avoir une partie de la structure hiérarchique pour inscrire les caractéristiques voulues. On trouvera dans le Tableau Nº 6 les relations qu'il est possible d'établir pour chaque Type de fiche de notification.

# 3.	Structures de données

Le Tableau Nº 7 présente les structures des données de tous les types d'inscription. Ces structures des données figurent sur le CD-ROM, dans le répertoire appelé \FILSTRUC, et peuvent donc être facilement copiées sur des programmes. Dans une assignation donnée, le groupe d'éléments de données qui relie les différents types d'inscription se situe au début de chaque inscription; les champs, qui doivent être identiques, s'appellent PLAN-NAME, FREQ-SYMBOL-ASSGN, ASSGN-FREQ, COUNTRY-ADM-SYMBOL, STN-NAME, CLASS-OF-STN, NOTIFYING-ADM, SAT-NETWORK-SYMBOL, ASSGN-ID. En outre, dans chaque rubrique d'assignation, tous les champs ENTRY-SEQ-NBR des extensions de rubrique et des sous-rubriques pertinentes doivent être identiques.

Dans une même assignation, toutes les rubriques du champ ENTRY-SEQ-NBR doivent être numérotées séquentiellement à partir du numéro 1, et dans chaque rubrique d'assignation, toutes les sous-rubriques du champ SUBENT-SEQ-NBR doivent être numérotées séquentiellement à partir du numéro 1. Les extensions de rubrique relatives à une rubrique donnée doivent avoir le même champ ENTRY-SEQ-NBR que cette rubrique. Le type d'inscription et le champ MRF-RCD-TYPE doivent indiquer la structure des données figurant dans la partie restante de chaque inscription .

# 4.	Objet de la notification

Une notification est prévue soit au titre de l'article 12 du Règlement des radiocommunicat., soit au titre de l'article 4 des Actes finals d'un Plan donné. Pour ces derniers, le champ PLAN-NAME doit contenir le nom du Plan, par exemple ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85 ou GE89; dans le cas de l'Article 12, ce champ doit être laissé en blanc. Une notification est prévue pour l'adjonction d'une nouvelle assignation, la suppression ou la modification d'une assignation déjà inscrite.

En cas d'adjonction d'une nouvelle assignation, il convient d'indiquer toutes les caractéristiques voulues décrites dans la Lettre circulaire pour une fiche de notification donnée et résumées dans l'Annexe 1; il peut s'agir de rubriques multiples, d'extensions de rubriques fournissant des détails sur l'antenne ou le rayonnement, et de sous-rubriques, chacun de ces éléments correspondant à une inscription différente. Le Bureau des radiocommunications n'attribue le numéro d'identification spécifique du champ ASSGN-ID qu'après réception de la fiche de notification. L'administration doit donc identifier les inscriptions relatives à cette nouvelle assignation au moyen d'un numéro séquentiel unique, qu'elle attribue à titre provisoire.

Le champ ACTION-CODE du Type d'inscription A01 spécifique de l'assignation doit contenir le caractère "A" (adjonction).

En cas de suppression d'une assignation déjà inscrite, il convient d'indiquer toutes les caractéristiques voulues pour identifier de façon certaine une assignation figurant dans le Type d'inscription A01, y compris le champ d'identification spécifique de l'assignation appelé ASSGN-ID.

Le champ ACTION-CODE présent dans le même Type d'inscription doit contenir le caractère "S" (suppression).

En cas de modification d'une assignation déjà inscrite, au lieu d'indiquer chaque élément de données ou groupe d'éléments de données qui doivent être ajoutés, modifiés ou supprimés à l'aide d'indicateurs, on introduit la notion de fiche de remplacement. La totalité de l'assignation inscrite est remplacée entièrement par la nouvelle fiche de notification sur support électronique, qui doit contenir, comme dans le cas d'une adjonction, toutes les caractéristiques voulues.

Le champ d'identification spécifique de l'assignation ASSGN-ID, doit contenir l'identificateur spécifique de l'assignation à remplacer. Au cas où l'assignation comporte plusieurs rubriques ou sous-rubriques, la séquence décrite dans le point 3 ci-dessus peut être la même que celle qui figure dans l'assignation inscrite, ou être renumérotée sans que cela n'ait de conséquence; le remplacement s'opère au niveau assignation.

Le champ ACTION-CODE présent dans le type d'inscription A01 unique doit contenir le caractère "R" (remplacement).

# Le numéro d'identification d'une administration peut être inscrit dans les neuf positions situées le plus à gauche dans le champ appelé SPARES-BYTES du type d'inscription A01. Pour des raisons de compatibilité avec la définition figurant dans le format LFL/WIC TABLES, il doit être limité à 9 caractères.

# 5.	Supports magnétiques

On peut utiliser le format MRF-EXTENDED pour soumettre des données sur bande magnétique ou sur disquette. Les caractères de fin d'inscription sont obligatoires.

·	L'usage de la bande magnétique doit être limité aux volumes importants de données; la bande doit être formatée en code 1600 ou 6250 BPI (bits/pouce), EBCDIC ou ASCII, le code choisi devant être indiqué clairement. Le fichier figurant sur la bande doit comporter des inscriptions non groupées.

·	Ce format peut également être utilisé sur disquette, à condition que celle-ci soit en ASCII et emploie un code et un format compatibles IBM/PC. Seules sont acceptées les disquettes 3,5" HAUTE DENSITE (1,44 Mo, HD).

# 6.	Exemples

Pour pouvoir décrire une assignation, la structure de données MRF-EXTENDED nécessite différents types d'inscription. Si l'on prend un cas simple, les inscriptions nécessaires pour décrire une fiche de notification AP1/A5 sont les suivantes: une A01, une E01 et une E08. Si il y a eu coordination avec des pays voisins, il convient alors d'ajouter une inscription E90 pour indiquer ces pays et la disposition applicable.

Si l'on prend le cas plus complexe d'une fiche de notification AP1/A7: en plus d'une inscription A01 il convient d'ajouter une inscription E01 avec l'inscription E09 associée pour le jour et une autre inscription E01 avec l'inscription E09 associée pour la nuit; chacune de ces deux rubriques peut comporter une inscription M93 pour décrire l'antenne.

Si l'on prend maintenant le cas d'une fiche de notification AP1/A4 nécessaire pour l'assignation d'une fréquence à une station de télévision: en plus d'une inscription A01, il convient d'ajouter une inscription E01 pour les porteuses image et son, lesquelles auront également besoin chacune d'une inscription E03. Il faudra en outre ajouter à chacune de ces deux rubriques deux séries d'inscription M31, l'une pour la porteuse image et l'autre pour la porteuse son, afin d'indiquer chacune des directions ou chacun des secteurs de rayonnement ainsi que les hauteurs équivalentes d'antennes dans certaines directions ou dans certains secteurs.

Enfin, une fiche de notification AP1/A1 nécessite une inscription A01, une première rubrique avec une inscription E01 et, éventuellement, une inscription E04, et peut-être deux inscriptions S01 de sous-rubrique pour deux points de réception ainsi qu'une seconde rubrique avec une inscription E01 pour une autre direction et une inscription S01 pour le point de réception.

TABLEAU Nº 5
Structure hiérarchique du format MRF-EXTENDED

µ §

Note - Les parties ombrées indiquent qu'un même type d'inscription apparaît plusieurs fois; les pointillés indiquent des options exclusives

Assignment level: Niveau assignation

Entry level: Niveau rubrique

Sub-entry level: Niveau sous-rubrique

TABLEAU Nº 6 Tableau de relations entre types d'inscription et types de fiches de notifications pour les Services de Terre

| Nom et Type d'inscription |  | AP1/A1 | AP1/B | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-M-ASSGN-COM | A01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | A01 |
| IS-M-ASSGN-PROVN | A10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | A10 |
| IS-M-ENTRY-COM | E01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | E01 |
| IS-M-ENTRY-1A4 | E03 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  | E03 |
| IS-M-ENTRY-1A1 | E04 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E04 |
| IS-M-ENTRY-1A2 | E05 |  |  |  | M | M |  |  |  |  |  | E05 |
| IS-M-ENTRY-1A5 | E08 |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | E08 |
| IS-M-ENTRY-1A7 | E09 |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | E09 |
| IS-M-ENTRY-1A6 | E10 |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | E10 |
| IS-M-ENTRY-PROVN | E90 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | E90 |
| IS-M-1A4-ANT | M31 |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | M31 |
| IS-M-1A2-ANT | M51 |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | M51 |
| IS-M-1A2-HORIZ | M52 |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | M52 |
| IS-M-1A2-VERT | M53 |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | M53 |
| IS-M-1A5-ATTN | M81 |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  | M81 |
| IS-M-1A7-SECT | M91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | M91 |
| IS-M-1A7-AUG | M92 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | M92 |
| IS-M-1A7-TWR | M93 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | M93 |
| IS-M-SUBENT-SITE | S01 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S01 |
| IS-M-SUBENT-CIRC | S02 | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  | S02 |
| IS-M-SUBENT-ZONE | S03 | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  | S03 |
|  |  | AP1/A1 | AP1/B | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 |  |

| M = Obligatoire | O = Facultatif | R = Requis dans certains cas |
| --- | --- | --- |

| TABLEAU Nº 7 Structure des inscriptions au format MRF-EXTENDED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | IS-M-ASSGN-COM |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| A01 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| A01 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| A01 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| A01 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| A01 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| A01 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| A01 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| A01 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| A01 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| A01 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| A01 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| A01 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription : A01 |  |  | * | n/a |  |  |
| A01 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| A01 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | IFRB-REGION |  | Caractère | 1 |  | 66 | X |  |  |  | REG | ASS_NTF.DBF |  | REGION |
| A01 | NOTICE-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 67 | X(3) |  |  |  | C | ASS_NTF.DBF |  | NOTICE |
| A01 | PROVN-REF-CODE |  | Caractère | 8 |  | 70 | X(8) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PROVN |
| A01 | PREF-BAND |  | Numérique | 2 |  | 78 | 9(2) |  |  |  | 1C | ASSGN.DBF |  | PREFBAND |
| A01 | ASSGN-FREQ-BAND |  | Numérique | 8 | 1 | 80 | 9(7)V9 |  |  |  | 1D | n/a |  |  |
| A01 | DATE-BRING-USE |  | Numérique | 8 |  | 88 | 9(8) |  |  |  | 2C | ASSGN.DBF |  | D_INUSE |
| A01 | CALL-SIGN |  | Caractère | 20 |  | 96 | X(20) |  |  |  | 3A | ASSGN.DBF |  | CALLSIGN |
| A01 | GEO-SITE-COORDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5C | n/a |  |  |
| A01 | GEO-SITE-LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | ANG-DEGREES-LONG |  | Numérique | 3 |  | 116 | 9(3) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | LONG-DIR-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 119 | X |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | ANG-MM |  | Numérique | 2 |  | 120 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | ANG-SS |  | Numérique | 2 |  | 122 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | GEO-SITE-LAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | ANG-DEGREES-LAT |  | Numérique | 2 |  | 124 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | LAT-DIR-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 126 | X |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | ANG-MM |  | Numérique | 2 |  | 127 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | ANG-SS |  | Numérique | 2 |  | 129 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | RADIUS-CIRC-AREA |  | Numérique | 5 |  | 131 | 9(5) |  |  |  | 4D | ASS_CIRC.DBF |  | RADIUS |
| A01 | ZONE-ID |  | Caractère | 20 |  | 136 | X(20) |  |  |  | 4E | ASS_ZONE.DBF |  | ZONE_ID |
| A01 | GROUND-CONDUCTIVITY |  | Caractère | 1 |  | 156 | X |  |  |  | 4G | ASS_STN.DBF |  | GND_COND |
| A01 | NATURE-OF-SERVICE |  | Caractère | 2 |  | 157 | X(2) |  |  |  | 6B | ASSGN.DBF |  | SERVICE |
| A01 | EXPERIMENTAL-STN |  | Caractère | 2 |  | 159 | X(2) |  |  |  | 6C | ASSGN.DBF |  | EXP_IND |
| A01 | CLASS-OF-OP |  | Caractère | 1 |  | 160 | X |  |  |  | 7B | ASSGN.DBF |  | OP_CLS |
| A01 | CIRCUIT-OP-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 161 | X |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | PROB_USE |
| A01 | OP-HH-FROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_FR |
| A01 | IFRB-CLOCK-HH |  | Numérique | 2 |  | 162 | 9(2) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_FR |
| A01 | IFRB-CLOCK-MM |  | Numérique | 2 |  | 164 | 9(2) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_FR |
| A01 | OP-HH-TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_TO |
| A01 | IFRB-CLOCK-HH |  | Numérique | 2 |  | 166 | 9(2) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_TO |
| A01 | IFRB-CLOCK-MM |  | Numérique | 2 |  | 168 | 9(2) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_TO |
| A01 | OP-PERIOD-CODE |  | Caractère | 3 |  | 170 | X(3) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | PERIOD |
| A01 | OP-AGENCY-CODE |  | Caractère | 3 |  | 173 | X(3) |  |  |  | 12A | ASS_NTF.DBF |  | AGENCY |
| A01 | OP-ADM-CODE |  | Caractère | 2 |  | 176 | X(2) |  |  |  | 12B | ASS_NTF.DBF |  | ADDRESS |
| A01 | ASSGN-RMKS-13C |  | Caractère | 70 |  | 178 | X(70) |  |  |  | 13C | ASS_NTF.DBF |  | RMKS |
| A01 | SYNC-IND |  | Caractère | 1 |  | 248 | X |  |  |  | SYNC | ASSGN.DBF |  | SYNC_IND |
| A01 | SYNC-NETWORK |  | Numérique | 4 |  | 249 | 9(4) |  |  |  | SYNC | ASSGN.DBF |  | SYNC_NET |
| A01 | DATE-MRF-UPD |  | Caractère | 8 |  | 253 | X(8) | Réservé BR |  |  | * | ASS_HIST.DBF |  | D_MRFUPD |
| A01 | WIC-NBR |  | Numérique | 4 |  | 261 | 9(4) | Réservé BR |  |  | * | ASS_HIST.DBF |  | WICNO_P2 |
| A01 | WIC-PART |  | Caractère | 1 |  | 265 | X | Réservé BR |  |  | * | ASS_HIST.DBF |  | PART_P2 |
| A01 | NOTIFICATION-REASON |  | Caractère | 1 |  | 266 | X |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | REASON |
| A01 | NOTIFICATION-OCCURS |  | Caractère | 1 |  | 267 | X |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | OCCURS |
| A01 | NOISE-ZONE |  | Caractère | 1 |  | 268 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | NOISE_ZN |
| A01 | PROVNL-DEF-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 269 | X |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PRVL_IND |
| A01 | SPARE-BYTES |  | Caractère | 10 |  | 270 | X(10) | Nºd' id. de l'Administration |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | ADM_NO |
| A01 | NOTICE-TYPE-INT-EXT |  | Caractère | 1 |  | 280 | X | Réservé BR |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | INT_EXT |
| A01 | SITE-ALT |  | Numérique | 5 |  | 281 | S9(4) |  |  |  | 9E | ASS_STN.DBF |  | SITE_ALT |
| A01 | REF-AMRF-PMRF |  | Caractère | 9 |  | 286 | X(9) | Réservé BR |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | ASS_REL |
| A01 | DATE-NOTICE-RECEIVED |  | Caractère | 8 |  | 295 | X(8) | Réservé BR |  |  | RDATE | ASS_HIST.DBF |  | D_RCVD |
| A01 | PUB-PART-1 |  | Caractère | 5 |  | 303 | X(5) | Réservé BR |  |  | * | ASS_HIST.DBF |  | WICNO_P1 |
| A01 | ACTION-CODE |  | Caractère | 1 |  | 308 | X | Code de mise à jour: A,R ou S |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | ACTION |
| A01 |  |  | Sous-total | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 |  |  | Total | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | IS-M-ASSGN-PROVN |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| A10 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| A10 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| A10 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| A10 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| A10 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| A10 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| A10 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| A10 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| A10 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| A10 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| A10 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| A10 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: A10 |  |  | * | n/a |  |  |
| A10 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| A10 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 |  |  |  |  |  | 66 |  | 99 fois |  |  |  |  |  |  |
| A10 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | Groupe | X(3) | Groupe |  |  | B | APR_ADM.DBF |  | ADM_SYM |
| A10 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | Groupe | X(3) | Groupe |  |  |  | APR_ADM.DBF |  | CTRY_SYM |
| A10 | COORDN-AGREE-PROVN |  | Caractère | 12 |  | 659 | X(12) |  |  |  | 11 | APR_ADM.DBF |  | PROVN |
| A10 |  |  | Sous-total | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 |  |  | Total | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | IS-M-ENTRY-COM |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| E01 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E01 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E01 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E01 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| E01 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E01 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E01 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E01 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E01 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E01 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E01 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E01 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: E01 |  |  | * | n/a |  |  |
| E01 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| E01 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | ENTRY-SEQ-NOTIFY |  | Caractère | 3 |  | 66 | X(3) |  |  |  | * | ENT_NTF.DBF |  | ENT_REL |
| E01 | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |  | Caractère | 1 |  | 69 | X |  |  |  | 1B | ENT_1A1.DBF2) |  | FREQ_U |
| E01 | REF-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 70 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1B | ENT_1A1.DBF2) |  | FREQ |
| E01 | DATE-TYPE2-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 80 | X | Réservé BR |  |  | 2A/B/D | FDGS.DBF |  | ABD_IND |
| E01 | DATE-2A / -2B / -2D |  | Caractère | 8 |  | 81 | X(8) | Réservé BR |  |  | 2A/B/D | FDGS.DBF |  | D_2ABD |
| E01 | DESIGN-OF-EMISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7A | n/a |  |  |
| E01 | NECESSARY-BANDWIDTH |  | Caractère | 4 |  | 89 | X(4) |  |  |  | 7A | ENTRY.DBF |  | BANDWDTH |
| E01 | CLASS-OF-EMISS |  | Caractère | 5 |  | 93 | X(5) |  |  |  | 7A | ENTRY.DBF |  | EMIS_CLS |
| E01 | POWER-TYPE-CODE |  | Caractère | 1 |  | 98 | X |  |  |  | 8 | ENTRY.DBF |  | PWR_Q |
| E01 | ANT-POWER-INPUT |  | Numérique | 4 | 1 | 99 | S9(2)V9 |  |  |  | 8A | ENTRY.DBF |  | PWR |
| E01 | POWER-RAD |  | Numérique | 5 | 1 | 103 | S9(3)V9 |  |  |  | 8B | ENT_1A1.DBF2) |  | RAD |
| E01 | POWER-CODE-EIV |  | Caractère | 1 |  | 108 | X |  |  |  | 8B | ENT_1A1.DBF2) |  | RAD_Q |
| E01 | AZIM-OF-MAX-RAD |  | Numérique | 4 | 1 | 109 | 9(3)V9 |  |  |  | 9A | ENT_1A1.DBF2) |  | AZIM |
| E01 | ND-RAD-CODE |  | Caractère | 2 |  | 113 | X(2) |  |  |  | 9A | ENT_1A1.DBF2) |  | ND_IND |
| E01 | POLARIZATION |  | Caractère | 5 |  | 115 | X(5) |  |  |  | 9D | ENT_1A1.DBF2) |  | POLARIZ |
| E01 | ANT-MAX-HEIGHT |  | Numérique | 6 | 1 | 120 | S9(4)V9 |  |  |  | 9E | ENT_1A1.DBF2) |  | HGT_SEA |
| E01 | ANT-HEIGHT-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 126 | X |  |  |  | 9E | n/a |  |  |
| E01 | ANT-GAIN |  | Numérique | 4 | 1 | 127 | S9(2)V9 |  |  |  | 9G | ENT_1A1.DBF |  | GAIN |
| E01 | ANT-GAIN-TYPE |  | Caractère | 1 |  | 131 | X |  |  |  | 9G | ENT_1A1.DBF |  | GAIN_U |
| E01 | ANT-TYPE |  | Caractère | 12 |  | 132 | X(12) |  |  |  | 9J | ENT_1A1.DBF |  | ANT_CCIR |
| E01 | REGULAR-HH-OF-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10B | n/a |  |  |
| E01 | REGULAR-HH-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 144 | X |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | PROB_USE |
| E01 | OP-HH-FROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10B | n/a |  |  |
| E01 | IFRB-CLOCK-HH |  | Numérique | 2 |  | 145 | 9(2) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | OP_HH_FR |
| E01 | IFRB-CLOCK-MM |  | Numérique | 2 |  | 147 | 9(2) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | OP_HH_FR |
| E01 | OP-HH-TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10B | n/a |  |  |
| E01 | IFRB-CLOCK-HH |  | Numérique | 2 |  | 149 | 9(2) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | OP_HH_TO |
| E01 | IFRB-CLOCK-MM |  | Numérique | 2 |  | 151 | 9(2) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | OP_HH_TO |
| E01 | OP-PERIOD-CODE |  | Caractère | 3 |  | 153 | X(3) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | PERIOD |
| E01 | SEASON-OF-OP |  | Caractère | 2 |  | 156 | X(2) |  |  |  | 10C | ENTRY.DBF |  | SEASON |
| E01 | SOLAR-INDEX-OF-OP |  | Caractère | 1 |  | 158 | X |  |  |  | 10C | ENTRY.DBF |  | SOLAR |
| E01 | FDG-REG |  | Caractère | 2 |  | 159 | X(2) | Réservé BR |  |  | 13A1 | FDGS.DBF |  | FDG_RR |
| E01 | FDG-PLANS-COORDN |  | Caractère | 2 |  | 161 | X(2) | Réservé BR |  |  | 13A2 | FDGS.DBF |  | FDG_CRDN |
| E01 | FDG-TEX |  | Caractère | 2 |  | 163 | X(2) | Réservé BR |  |  | 13A3 | FDGS.DBF |  | FDG_TEX |
| E01 | FDG-EMISS-USE |  | Caractère | 2 |  | 165 | X(2) | Réservé BR |  |  | 13A4 | FDGS.DBF |  | FDG_USE |
| E01 | FDG-JUSTIFICATION |  | Caractère | 4 |  | 167 | X(4) | Réservé BR |  |  | 13B1 | FDGS.DBF |  | FDG_JUST |
| E01 | FDG-REQ-ACTION |  | Caractère | 4 |  | 171 | X(4) | Réservé BR |  |  | 13B2 | FDGS.DBF |  | FDG_REQ |
| E01 | FDG-REF |  | Caractère | 11 |  | 175 | X(11) | 3 fois; Réservé BR |  |  | 13B3 | FDGS.DBF |  | FDG_REF /1/2/3 |
| E01 | FDG-DTE-GRP |  | Caractère | 9 |  | 208 | X(9) | 3 fois; Réservé BR |  |  | 13B4 | FDGS.DBF |  | FDG_RV(D) /1/2/3 |
| E01 | RMKS-13C |  | Caractère | 30 |  | 235 | X(30) |  |  |  | 13C | FDGS.DBF |  | FDG_RMKS |
| E01 | POWER-MAX-DENSITY |  | Numérique | 4 |  | 265 | S9(2)V9 | Réservé BR |  |  | 8C | n/a |  |  |
| E01 |  |  | Sous-total | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 |  |  | Total | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E03 | IS-M-ENTRY-1A4 |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| E03 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E03 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E03 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E03 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E03 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E03 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E03 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E03 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E03 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E03 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E03 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E03 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: E03 |  |  | * | n/a |  |  |
| E03 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E03 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E03 | OFFSET |  | Caractère | 3 |  | 66 | X(3) |  |  |  | 1E | ENT_1A4.DBF |  | OFFSET |
| E03 | TV-SYSTEM |  | Caractère | 2 |  | 69 | X(2) |  |  |  | 7C1 | ENT_1A4.DBF |  | TVSYS |
| E03 | COLOUR-SYSTEM |  | Caractère | 2 |  | 71 | X(2) |  |  |  | 7C2 | ENT_1A4.DBF |  | COLORSYS |
| E03 | ANT-COUNT |  | Numérique | 2 |  | 73 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E03 |  |  | Sous-total | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E03 |  |  | Total | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E04 | IS-M-ENTRY-1A1 |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| E04 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E04 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E04 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E04 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| E04 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E04 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E04 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E04 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E04 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E04 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E04 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E04 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: E04 |  |  | * | n/a |  |  |
| E04 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| E04 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E04 | ELEV-ANG-MAX-DIRECTIV |  | Numérique | 4 | 1 | 66 | S9(2)V9 |  |  |  | 9B | ENT_1A1.DBF |  | ELEV_ANG |
| E04 | BEAMWIDTH-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 70 | X |  |  |  | 9C | ENT_1A1.DBF |  | BEAMWD_Q |
| E04 | ANG-WIDTH-RAD-MAIN-LOBE |  | Numérique | 5 | 2 | 71 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9C | ENT_1A1.DBF |  | BEAMWDTH |
| E04 |  |  | Sous-total | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E04 |  |  | Total | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E05 | IS-M-ENTRY-1A2 |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| E05 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E05 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E05 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E05 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E05 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E05 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E05 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E05 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E05 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E05 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E05 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E05 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: E05 |  |  | * | n/a |  |  |
| E05 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E05 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E05 | ANT-POWER-KW |  | Numérique | 6 | 2 | 66 | 9(4)V9(2) |  |  |  | 8A | ENTRY.DBF |  | PWR |
| E05 | POWER-EFF-MON-RAD-KW |  | Numérique | 3 | 2 | 72 | 9V9(2) |  |  |  | 8B | ENT_A2.DBF |  | RAD |
| E05 | ANT-IND |  | Caractère | 1 |  | 75 | X |  |  |  | 9Q | ENT_1A2.DBF |  | ANT_TYPE |
| E05 | CHGE-NO-INCREASE |  | Caractère | 1 |  | 76 | X |  |  |  | * | FDGS.DBF |  | CHNG_IND |
| E05 | ANT-COUNT |  | Numérique | 2 |  | 77 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E05 |  |  | Sous-total | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E05 |  |  | Total | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E08 | IS-M-ENTRY-1A5 |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| E08 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E08 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E08 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E08 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E08 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E08 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E08 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E08 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E08 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E08 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E08 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E08 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: E08 |  |  | * | n/a |  |  |
| E08 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E08 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E08 | TRANSM-SYSTEM |  | Numérique | 1 |  | 66 | 9 |  |  |  | 7D | ENT_1A5.DBF |  | TRANSM |
| E08 | FIELD-STRENGTH-REF |  | Numérique | 5 | 2 | 67 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A5.DBF |  | FS_REF |
| E08 | FIELD-STRENGTH-USABLE |  | Numérique | 5 | 2 | 72 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A5.DBF |  | FS_USE |
| E08 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT |  | Numérique | 5 |  | 77 | S9(4) |  |  |  | 9E | ENT_1A5.DBF |  | HGT_EFF |
| E08 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ |  | Numérique | 4 | 1 | 82 | S9(2)V9 |  |  |  | 8BH | ENT_1A5.DBF |  | RAD_HOR |
| E08 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT |  | Numérique | 4 | 1 | 86 | S9(2)V9 |  |  |  | 8BV | ENT_1A5.DBF |  | RAD_VERT |
| E08 | ANT-EFF-HEIGHT |  | Numérique | 6 | 1 | 90 | S9(4)V9 | 36 fois |  |  | 9E | HGT_AZIM.DBF |  | HGT_EFF |
| E08 | POWER-RAD-EFF-HORIZ |  | Numérique | 4 | 1 | 306 | S9(2)V9 | 36 fois |  |  | 8BH | RAD_H_AZ.DBF |  | RAD_HOR |
| E08 | POWER-RAD-EFF-VERT |  | Numérique | 4 | 1 | 450 | S9(2)V9 | 36 fois |  |  | 8BV | RAD_V_AZ.DBF |  | RAD_VERT |
| E08 | ATTN-COUNT |  | Numérique | 2 |  | 594 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E08 |  |  | Sous-total | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E08 |  |  | Total | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E09 | IS-M-ENTRY-1A7 |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| E09 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E09 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E09 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E09 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E09 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E09 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E09 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E09 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E09 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E09 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E09 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: E09 |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E09 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E09 | ANT-POWER-KW |  | Numérique | 6 | 2 | 66 | 9(4)V9(2) |  |  |  | 8A | ENTRY.DBF |  | PWR |
| E09 | ANT-IND |  | Caractère | 1 |  | 72 | X |  |  |  | 9Q | ENT_1A7.DBF |  | ANT_TYPE |
| E09 | ELECT-HEIGHT-OMNI |  | Numérique | 5 | 2 | 73 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9F | ENT_1A7.DBF |  | HGT_ELEC |
| E09 | RAD-RMS |  | Numérique | 7 | 2 | 78 | 9(5)V9(2) |  |  |  | 9I | ENT_1A7.DBF |  | RAD |
| E09 | FIELD-STRENGTH-USABLE |  | Numérique | 5 | 2 | 85 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A7.DBF |  | FS_USE |
| E09 | MULT-CONSTANT |  | Numérique | 6 | 2 | 90 | 9(4)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A7.DBF |  | K_CONST |
| E09 | PATTERN-TYPE |  | Caractère | 1 |  | 96 | X |  |  |  | 9O | ENT_1A7.DBF |  | PATTERN |
| E09 | QUAD-FACTOR |  | Numérique | 6 | 2 | 97 | 9(4)V9(2) |  |  |  | 9P | ENT_1A7.DBF |  | Q_FACTOR |
| E09 | STN-STATUS |  | Caractère | 1 |  | 103 | X |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | OP_IND |
| E09 | CHGE-NO-INCREASE |  | Caractère | 1 |  | 104 | X |  |  |  | * | FDGS.DBF |  | CHNG_IND |
| E09 | TWR-COUNT |  | Numérique | 2 |  | 105 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 | AUG-COUNT |  | Numérique | 2 |  | 107 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 | SECT-COUNT |  | Numérique | 2 |  | 109 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 |  |  | Sous-total | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E09 |  |  | Total | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | IS-M-ENTRY-1A6 |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| E10 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E10 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E10 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E10 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E10 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E10 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E10 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E10 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E10 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E10 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E10 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E10 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: E10 |  |  | * | n/a |  |  |
| E10 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E10 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | TV-SYSTEM |  | Caractère | 2 |  | 66 | XX |  |  |  | 7C1 | ENT_1A6.DBF |  | TVSYS |
| E10 | COLOR-SYSTEM |  | Caractère | 1 |  | 68 | X |  |  |  | 7C2 | ENT_1A6.DBF |  | COLORSYS |
| E10 | FREQ-VISION |  | Numérique | 7 | 3 | 69 | 9(3)V9(3) |  |  |  | 1B | ENT_1A6.DBF |  | FREQ_V |
| E10 | OFFSET-VISION |  | Numérique | 3 |  | 76 | S9(2) |  |  |  | 1E | ENT_1A6.DBF |  | OFFSET_V |
| E10 | FREQ-SOUND |  | Numérique | 7 | 3 | 79 | 9(3)V9(3) |  |  |  | 1B | ENT_1A6.DBF |  | FREQ_S |
| E10 | OFFSET-SOUND |  | Numérique | 3 |  | 86 | S9(2) |  |  |  | 1E | ENT_1A6.DBF |  | OFFSET_S |
| E10 | RATIO-VISIONSOUND |  | Numérique | 2 |  | 89 | 9(2) |  |  |  | 8D | ENT_1A6.DBF |  | FS_REF |
| E10 | FIELD-STRENGTH-REF |  | Numérique | 5 | 2 | 91 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A6.DBF |  | FS_REF |
| E10 | FIELD-STRENGTH-USABLE |  | Numérique | 5 | 2 | 96 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A6.DBF |  | FS_USE |
| E10 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT |  | Numérique | 5 |  | 101 | S9(4) |  |  |  | 9E | ENT_1A6.DBF |  | HGT_EFF |
| E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ |  | Numérique | 4 | 1 | 106 | S9(2)V9 |  |  |  | 8BH | ENT_1A6.DBF |  | RAD_HOR |
| E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT |  | Numérique | 4 | 1 | 110 | S9(2)V9 |  |  |  | 8BV | ENT_1A6.DBF |  | RAD_VERT |
| E10 | ANT-EFF-HEIGHT |  | Numérique | 6 | 1 | 114 | S9(4)V9 | 36 fois |  |  | 9E | HGT_AZIM.DBF |  | HGT_EFF |
| E10 | ATT-HORIZ |  | Numérique | 2 |  | 330 | 9(2) | 36 fois |  |  | 9NH | ATTN_H_V.DBF |  | ATTN |
| E10 | ATT-VERT |  | Numérique | 2 |  | 402 | 9(2) | 36 fois |  |  | 9NV | ATTN_H_V.DBF |  | ATTN |
| E10 |  |  | Sous-total | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 |  |  | Total | 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E90 | IS-M-ENTRY-PROVN |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| E90 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E90 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E90 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E90 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| E90 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E90 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E90 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E90 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E90 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E90 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E90 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E90 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: E90 |  |  | * | n/a |  |  |
| E90 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| E90 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E90 |  |  |  |  |  |  |  | 99 fois |  |  |  |  |  |  |
| E90 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 66 | X(3) | Groupe |  |  | B | APR_ADM.DBF |  | ADM_SYM |
| E90 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  |  | X(3) | Groupe |  |  |  | APR_ADM.DBF |  | CTRY_SYM |
| E90 | COORDN-AGREE-PROVN |  | Caractère | 12 |  | 659 | X(12) |  |  |  | 11 | APR_ADM.DBF |  | PROVN |
| E90 |  |  | Sous-total | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E90 |  |  | Total | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | IS-M-1A4-ANT |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| M31 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M31 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M31 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M31 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M31 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M31 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M31 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M31 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M31 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M31 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M31 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M31 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: M31 |  |  | * | n/a |  |  |
| M31 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M31 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | POWER-RAD |  | Numérique | 5 | 1 | 66 | S9(3)V9 |  |  |  | 8B | RAD_AZIM.DBF3) |  | RAD |
| M31 | POWER-CODE-EIV |  | Caractère | 1 |  | 71 | X |  |  |  | 8B | ENT_1A4.DBF |  | RAD_Q |
| M31 | ANT-EFF-HEIGHT |  | Numérique | 6 | 1 | 72 | S9(4)V9 |  |  |  | 9E | HGT_AZIM.DBF4) |  | HGT_EFF |
| M31 | AZIM-OF-MAX-RAD |  | Numérique | 4 | 1 | 78 | 9(3)V9 |  |  |  | 9E | RAD_AZIM.DBF5) |  | AZIM |
| M31 | ND-RAD-CODE |  | Caractère | 2 |  | 82 | X(2) |  |  |  | 9A | ENT_1A4.DBF |  | ND_IND |
| M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |  | Numérique | 4 | 1 | 84 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_FR |
| M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |  | Numérique | 4 | 1 | 88 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_TO |
| M31 |  |  | Sous-total | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 |  |  | Total | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M51 | IS-M-1A2-ANT |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| M51 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M51 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M51 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M51 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M51 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M51 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M51 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M51 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M51 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M51 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M51 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M51 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: M51 |  |  | * | n/a |  |  |
| M51 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M51 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M51 | POWER-RAD-NOISE |  | Numérique | 9 | 1 | 66 | S9(7)V9 |  |  |  | 9I | RAD_SECT.DBF |  | RAD |
| M51 | RAD-UNITS |  | Caractère | 1 |  | 75 | X |  |  |  | 9I | RAD_1A2.DBF |  | RAD_U |
| M51 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |  | Numérique | 4 | 1 | 76 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_FR |
| M51 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |  | Numérique | 4 | 1 | 80 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_TO |
| M51 |  |  | Sous-total | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M51 |  |  | Total | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52 | IS-M-1A2-HORIZ |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| M52 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M52 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M52 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M52 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M52 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M52 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M52 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M52 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M52 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M52 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M52 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M52 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: M52 |  |  | * | n/a |  |  |
| M52 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M52 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52 | ANT-GAIN |  | Numérique | 4 | 1 | 66 | S9(2)V9 | 36 fois |  |  | 9GH | GAIN_H.DBF |  | GAIN |
| M52 |  |  | Sous-total | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52 |  |  | Total | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M53 | IS-M-1A2-VERT |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| M53 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M53 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M53 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M53 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M53 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M53 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M53 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M53 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M53 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M53 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M53 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M53 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: M53 |  |  | * | n/a |  |  |
| M53 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M53 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M53 | AZIM |  | Numérique | 4 | 1 | 66 | 9(2)V9 |  |  |  | 9GV | GAIN_V.DBF |  | AZIM |
| M53 | ANT-GAIN |  | Numérique | 4 | 1 | 67 | S9(2)V9 | 9 fois |  |  | 9GV | GAIN_V.DBF |  | GAIN |
| M53 |  |  | Sous-total | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M53 |  |  | Total | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M81 | IS-M-1A5-ATTN |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| M81 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M81 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M81 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M81 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M81 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M81 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M81 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M81 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M81 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M81 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M81 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M81 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: M81 |  |  | * | n/a |  |  |
| M81 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M81 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M81 | ATTN-DB |  | Numérique | 2 |  | 66 | 9(2) |  |  |  | 9N | RAD_SECT.DBF |  | RAD |
| M81 | ATTN-SECT-FROM |  | Numérique | 3 |  | 68 | 9(3) |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_FR |
| M81 | ATTN-SECT-TO |  | Numérique | 3 |  | 71 | 9(3) |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_TO |
| M81 |  |  | Sous-total | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M81 |  |  | Total | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M91 | IS-M-1A7-SECT |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| M91 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M91 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M91 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M91 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M91 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M91 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M91 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M91 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M91 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M91 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M91 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M91 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: M91 |  |  | * | n/a |  |  |
| M91 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M91 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M91 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |  | Numérique | 4 | 1 | 66 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_FR |
| M91 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |  | Numérique | 4 | 1 | 70 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_TO |
| M91 | RAD-MAX-STRENGTH |  | Numérique | 6 | 2 | 74 | 9(4)V9(2) |  |  |  | * | RAD_SECT.DBF |  | RAD |
| M91 |  |  | Sous-total | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M91 |  |  | Total | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M92 | IS-M-1A7-AUG |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| M92 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M92 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M92 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M92 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M92 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M92 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M92 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M92 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  |  |  |  |
| M92 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M92 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M92 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M92 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: M92 |  |  | * | n/a |  |  |
| M92 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M92 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M92 |  |  |  |  |  | 66 |  | 40 fois |  |  |  |  |  |  |
| M92 | AUG-NBR |  | Numérique | 2 |  | Groupe | 9(2) | Groupe |  |  | 9NA | AUG.DBF |  | AUG_ID |
| M92 | RAD-FIELD |  | Numérique | 7 | 2 | Groupe | 9(5)V9(2) | Groupe |  |  | 9IA | AUG.DBF |  | RAD |
| M92 | CTR-AZIM |  | Numérique | 5 | 2 | Groupe | 9(3)V9(2) | Groupe |  |  | 9AA | AUG.DBF |  | AZIM |
| M92 | AUG-SPAN |  | Numérique | 5 | 2 | Groupe | 9(3)V9(2) | Groupe |  |  | 9CA | AUG.DBF |  | SPAN |
| M92 |  |  | Sous-total | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M92 |  |  | Total | 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M93 | IS-M-1A7-TWR |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| M93 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M93 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M93 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M93 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M93 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M93 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M93 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M93 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M93 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M93 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M93 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M93 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: M93 |  |  | * | n/a |  |  |
| M93 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M93 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M93 | TWR-NBR |  | Numérique | 2 |  | 66 | 9(2) |  |  |  | 9T1 | TOWER.DBF |  | TWR_ID |
| M93 | TWR-FIELD-RATIO |  | Numérique | 4 | 2 | 68 | 9(2)V9(2) |  |  |  | 9T2 | TOWER.DBF |  | FLDRATIO |
| M93 | PHASE-DIFF |  | Numérique | 6 | 2 | 72 | S9(3)V9(2) |  |  |  | 9T3 | TOWER.DBF |  | PHASEDIF |
| M93 | TWR-SPACING |  | Numérique | 6 | 2 | 78 | 9(4)V9(2) |  |  |  | 9T4 | TOWER.DBF |  | SPACING |
| M93 | TWR-ORIENT |  | Numérique | 5 | 2 | 84 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T5 | TOWER.DBF |  | ORIENT |
| M93 | REF-POINT |  | Numérique | 1 |  | 85 | 9 |  |  |  | 9T6 | TOWER.DBF |  | REF_PT |
| M93 | TWR-ELECT-HEIGHT |  | Numérique | 5 | 2 | 90 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T7 | TOWER.DBF |  | HGT_ELEC |
| M93 | TWR-STRUCTURE |  | Numérique | 1 |  | 91 | 9 |  |  |  | 9T8 | TOWER.DBF |  | STRUC |
| M93 | TLS-A |  | Numérique | 5 | 2 | 96 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T9A | TOWER.DBF |  | TLS_A |
| M93 | TLS-B |  | Numérique | 5 | 2 | 101 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T9B | TOWER.DBF |  | TLS_B |
| M93 | TLS-C |  | Numérique | 5 | 2 | 106 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T9C | TOWER.DBF |  | TLS_C |
| M93 | TLS-D |  | Numérique | 5 | 2 | 111 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T9D | TOWER.DBF |  | TLS_D |
| M93 |  |  | Sous-total | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M93 |  |  | Total | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S01 | IS-M-SUBENT-SITE |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| S01 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| S01 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| S01 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| S01 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| S01 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| S01 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| S01 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| S01 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| S01 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| S01 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| S01 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S01 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: S01 |  |  | * | n/a |  |  |
| S01 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| S01 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S01 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 66 | X |  |  |  | * | ENT_STN.DBF |  | ER_IND |
| S01 | ASSOC-COUNTRY-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 67 | X(3) |  |  |  | 5B | ENT_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| S01 | ASSOC-STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 70 | X(20) |  |  |  | 5A | ENT_STN.DBF |  | STN_NAME |
| S01 | GEO-SITE-COORDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5C | n/a |  |  |
| S01 | GEO-SITE-LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | ANG-DEGREES-LONG |  | Numérique | 3 |  | 90 | 9(3) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | LONG-DIR-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 93 | X |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | ANG-MM |  | Numérique | 2 |  | 94 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | ANG-SS |  | Numérique | 2 |  | 96 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | GEO-SITE-LAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 | ANG-DEGREES-LAT |  | Numérique | 2 |  | 98 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 | LAT-DIR-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 100 | X |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 | ANG-MM |  | Numérique | 2 |  | 101 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 | ANG-SS |  | Numérique | 2 |  | 103 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 |  |  | Sous-total | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S01 |  |  | Total | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S02 | IS-M-SUBENT-CIRC |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| S02 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| S02 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| S02 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| S02 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| S02 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| S02 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| S02 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| S02 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| S02 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| S02 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| S02 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S02 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: S02 |  |  | * | n/a |  |  |
| S02 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| S02 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S02 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 66 | X |  |  |  | * | ENT_CIRC.DBF |  | ER_IND |
| S02 | STN-NAME-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 67 | X |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S02 | RADIUS-CIRC-AREA |  | Numérique | 5 |  | 68 | 9(5) |  |  |  | 4D/5F | ENT_CIRC.DBF |  | RADIUS |
| S02 | COORDS-CENTRE-CIRC-AREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5E | n/a |  |  |
| S02 | LONG-CENTRE-CIRC-AREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LONG |
| S02 | ANG-DEGREES-LONG |  | Numérique | 3 |  | 73 | 9(3) |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LONG |
| S02 | LONG-DIR-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 76 | X |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LONG |
| S02 | ANG-MM |  | Numérique | 2 |  | 77 | 9(2) |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LONG |
| S02 | LAT-CENTRE-CIRC-AREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LAT |
| S02 | ANG-DEGREES-LAT |  | Numérique | 2 |  | 79 | 9(2) |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LAT |
| S02 | LAT-DIR-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 81 | X |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LAT |
| S02 | ANG-MM |  | Numérique | 2 |  | 82 | 9(2) |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LAT |
| S02 |  |  | Sous-total | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S02 |  |  | Total | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S03 | IS-M-SUBENT-ZONE |  | Type | Larg. | Déc. | Position | Format | Remarques |  |  | LIF | Corres. avec LFL/WIC TABLES |  |  |
| S03 | PLAN-NAME |  | Caractère | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| S03 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Caractère | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| S03 | ASSGN-FREQ |  | Numérique | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| S03 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| S03 | STN-NAME |  | Caractère | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| S03 | CLASS-OF-STN |  | Caractère | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| S03 | NOTIFYING-ADM |  | Caractère | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| S03 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Caractère | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| S03 | ASSGN-ID |  | Numérique | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| S03 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| S03 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Caractère | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S03 | MRF-RCD-TYPE |  | Caractère | 3 |  | 62 | X(3) | Type d'inscription: S03 |  |  | * | n/a |  |  |
| S03 | EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| S03 |  |  | Sous-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S03 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 66 | X |  |  |  | * | ENT_ZONE.DBF |  | ER_IND |
| S03 | STN-NAME-FLAG |  | Caractère | 1 |  | 67 | X |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S03 | ZONE-ID |  | Caractère | 20 |  | 68 | X(20) |  |  |  | 4E/5D | ENT_ZONE.DBF6) |  | ZONE_ID |
| S03 | GEO-SITE-COORDS |  |  |  |  | 88 |  | 6 fois |  |  | 5C | n/a |  |  |
| S03 | GEO-SITE-LONG |  |  |  |  | Groupe |  | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | ANG-DEGREES-LONG |  | Numérique | 3 |  | Groupe | 9(3) | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | LONG-DIR-FLAG |  | Caractère | 1 |  | Groupe | X | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | ANG-MM |  | Numérique | 2 |  | Groupe | 9(2) | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | ANG-SS |  | Numérique | 2 |  | Groupe | 9(2) | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | GEO-SITE-LAT |  |  |  |  | Groupe |  | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 | ANG-DEGREES-LAT |  | Numérique | 2 |  | Groupe | 9(2) | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 | LAT-DIR-FLAG |  | Caractère | 1 |  | Groupe | X | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 | ANG-MM |  | Numérique | 2 |  | Groupe | 9(2) | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 | ANG-SS |  | Numérique | 2 |  | Groupe | 9(2) | Groupe |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 |  |  | Sous-total | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S03 |  |  | Total | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)	Dans les tables ASS_STN.DBF ou ASS_CIRC.DBF ou ASS_ZONE.DBF selon le type de fiche de notification.

2)	Dans les tables ENT_1A1.DBF ou ENT_1B1.DBF ou ENT_1C1.DBF ou ENT_1A2.DBF ou ENT_1A4.DBF ou ENT_1A5.DBF ou ENT_1A6.DBF ou ENT_1A7.DBF selon le 	type de fiche de notification. La fréquence de référence (1C) est indiquée.

3)	Dans les tables RAD_AZIM.DBF ou RAD_SECT.DBF selon si le rayonnement est pour un azimut ou pour un secteur.

4)	Dans les tables HGT_AZIM.DBF ou HGT_SECT.DBF selon si la hauteur équivalente d'antenne est pour un azimut ou pour un secteur.

5)	Dans les tables RAD_AZIM.DBF et/ou HGT_AZIM.DBF selon si l'azimut est valable à la fois pour le rayonnement et pour la hauteur équivalente d'antenne.

6)	Dans la colonne Format ci-dessus, un S figurant dans un champ numérique signifie Signe de Tête Séparé.

________________