# 1.	Introduction

La présente annexe vise à décrire la structure des tables de données LFL/WIC TABLES énumérées ci-dessous et utilisées avec chaque disquette du logiciel LFL/WIC-sur-disquette. On trouvera de plus amples informations dans le Manuel de l'utilisateur fourni avec le logiciel.

| Nom de la Table | Description | Nom de la Table | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSGN | Caractéristiques de l'assignation | ENT_POLY | Emplacement de l'émetteur/récepteur; polygone |
| ASS_STN | Emplacement de l'assignation; station | POLY_PT | Sommet du polygone |
| ASS_CIRC | Emplacement de l'assignation; zone circulaire | RAD_AZIM | Puissance rayonnée par azimut |
| ASS_ZONE | Emplacement de l'assignation; zone | RAD_SECT | Puissance rayonnée par secteur |
| APR_ADM | Administration(s) en coordination (voir assignation) | HGT_AZIM | Hauteur effective du terrain par azimut |
| EPR_ADM | Administration(s) en coordination (voir rubrique) | HGT_SECT | Hauteur effective du terrain par secteur |
| ENTRY | Caractéristiques de transmission (communes) | GAIN_H | Gain de l'antenne dans le plan horizontal (AP1/A2, GE75) |
| ENT_1A1 | Caractéristiques de transmission (AP1/A1, GE85) | GAIN_V | Gain de l'antenne dans le plan vertical (AP1/A2, GE75) |
| ENT_1A2 | Caractéristiques de transmission (AP1/A2, GE75) | RAD_H_AZ | Puissance rayonnée - composante horizontale (AP1/A5, GE84) |
| ENT_1A4 | Caractéristiques de transmission (AP1/A4, ST61) | RAD_V_AZ | Puissance rayonnée - composante verticale (AP1/5, GE84) |
| ENT_1A5 | Caractéristiques de transmission (AP1/A5, GE84) | ATTN_H_V | Affaiblissement par rapport à la p.a.r. maximale - composante horizontale ou verticale |
| ENT_1A6 | Caractéristiques de transmission (AP1/A6, GE89) | TOWER | Caractéristiques du pylône (AP1/A7, RJ81) |
| ENT_1A7 | Caractéristiques de transmission (AP1/A7, RJ81) | AUG | Diagramme d'antenne augmenté (AP1/A7, RJ81) |
| ENT_1B1 | Caractéristiques de transmission (AP1/B1) | FDGS | Conclusions du BR (voir rubrique) (réservé BR) |
| ENT_1C1 | Caractéristiques de transmission (AP1/C1) | ASS_NTF | Détails de notification au niveau assignation |
| ENT_STN | Emplacement de l'émetteur/récepteur; station | ENT_NTF | Détails de notification au niveau rubrique |
| ENT_CIRC | Emplacement de l'émetteur/récepteur; zone circulaire | ASS_HIST | Historique de la publication et du traitement (réservé BR) |
| ENT_ZONE | Emplacement de l'émetteur/récepteur; zone | ASS_OP | Données d'exploitation du BR (réservé BR) |

# 2.	Structure de l'assignation

Chaque assignation dans le format LFL/WIC TABLES est representée par des séries de fichiers ou de tables, chacune de ces tables d'inscription étant de structure et de longueur différentes. La liaison entre ces différentes tables est assurée par des éléments de données identiques et positionnés au même endroit dans toutes les inscriptions d'une même assignation. La structure des données de chaque assignation se compose de relations entre les différentes tables d'inscriptions. Ces tables contiennent zéro, une ou plusieurs occurrences de ces types d'inscriptions qui décrivent la catégorie de l'assignation. On trouvera dans le diagramme des structures de données du Tableau N° 8 une représentation des relations entre les tables.

En règle générale, chaque notification doit comprendre une et une seule inscription dans la table ASSGN.DBF, et une inscription dans la table ASS_STN.DBF, ASS_CIRC.DBFou ASS_ZONE.DBF. Est également obligatoire une inscription par assignation dans la table ASS_NTF.DBF pour décrire l'objet de la notification. Chaque rubrique de l'assignation doit comporter au moins une inscription dans la table ENTRY.DBF, ainsi qu'une inscription dans la table spécialisée correspondant au type de fiche de notification, par exemple ENT_1A1.DBF ou ENT_1A4.DBF. Selon le type de description d'antenne ou de rayonnement, il convient d'ajouter le nombre approprié de tables d'inscription spécialisées, par exemple RAD_SECT.DBF ou HGT_SECT.DBF. Chaque rubrique des fiches AP1/A1 ou AP1/B doit comporter des stations de réception ou d'émission associées définissant la liaison et décrites dans la table spécialisée ENT_STN.DBF, ENT_CIRC.DBF, ENT_ZONE.DBF ou ENT_POLY.DBF. Pour un type donné d'assignation, il suffit d'avoir une partie de la structure pour inscrire les caractéristiques voulues. On trouvera dans le Tableau N° 9 les relations qu'il est possible d'établir pour chaque type de fiche de notification.

# 3.	Structures des données

Le Tableau N° 10 présente les structures des données de toutes les tables. Ces structures sont utilisées avec chaque Circulaire hebdomadaire sur disquette, et peuvent donc être facilement copiées sur des programmes. Dans une assignation donnée, la liaison entre les différentes tables est assurée par le champ ASSGN_ID, qui doit être identique dans toutes les tables. Dans chaque rubrique d'assignation, les tables sont en outre reliées par le champ ENTRY_ID, qui doit aussi être identique dans toutes les tables. Dans chaque assignation, toutes les rubriques du champ ENTRY_ID doivent être numérotées séquentiellement à partir du numéro 1.

# 4.	Objet de la notification

Une notification est prévue soit au titre de l'article 12 du Règlement des radiocommunications, soit au titre de l'article 4 des Actes finals d'un Plan donné. Pour ces derniers, le champ PLAN figurant dans la table ASSGN_NTF.DBF doit contenir le nom du Plan, par exemple ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85 ou GE89; dans le cas de l'Article 12, ce champ doit être laissé en blanc. Une notification est prévue pour l'adjonction d'une nouvelle assignation, la suppression ou la modification d'une assignation déjà inscrite.

En cas d'adjonction d'une nouvelle assignation, il convient d'indiquer toutes les caractéristiques voulues décrites dans la Lettre circulaire pour une fiche de notification donnée et résumées dans l'Annexe 1; il peut s'agir de rubriques multiples, d'extensions de rubriques spécialisées et de caractéristiques d'antenne ou de rayonnement, ainsi que de stations associées. Chacun de ces éléments correspond à une table d'inscription différente.

Le champ ACTION de l'assignation de ligne spécifique de la table ASSGN_NTF.DBF doit contenir le caractère "A" (adjonction).

En cas de suppression d'une assignation déjà inscrite, il convient d'indiquer toutes les caractéristiques voulues pour identifier de façon certaine une assignation figurant dans les tables ASSGN.DBF et ASS_NTF.DBF et ASS_STN.DBF ou ASS_CIRC.DBF ou ASS_ZONE.DBF, y compris le champ d'identification spécifique de l'assignation appelé ASSGN_ID.

Le champ ACTION de l'assignation de ligne spécifique de la table ASSGN_NTF.DBF doit contenir le caractère "S" (suppression).

En cas de modification d'une assignation déjà inscrite, au lieu d'indiquer chaque élément de données ou groupe d'éléments de données qui doivent être ajoutés, modifiés ou supprimés à l'aide d'indicateurs, on introduit la notion de fiche de remplacement. La totalité de l'assignation inscrite est remplacée entièrement par la nouvelle fiche de notification sur support électronique, qui doit contenir, comme dans le cas d'une adjonction, toutes les caractéristiques voulues.

Le champ d'identification spécifique de l'assignation, ASSGN_ID, doit contenir l'identificateur spécifique de l'assignation à remplacer. Au cas où l'assignation comporte plusieurs rubriques, la séquence décrite dans le § 3 ci-dessus peut être la même que celle qui figure dans l'assignation inscrite, ou être renumérotée sans que cela n'ait de conséquence; le remplacement s'opère au niveau assignation.

Le champ ACTION de l'assignation de ligne spécifique de la table ASSGN_NTF.DBF doit contenir le caractère "R" (remplacement).

Le numéro d'identification donné par l'administration peut être enregistré dans le champ ADM_NO de la Table ASSGN_NTF.DBF.

# 5.	Supports magnétiques

On peut utiliser le format LFL/WIC TABLES pour soumettre des données sur disquette, à condition que celle-ci soit en ASCII et qu'elle fasse appel à un code et à un format compatibles IBM/PC. Seules sont acceptées les disquettes 3,5'' HAUTE DENSITE (1,44 Mo, HD).

Les tables peuvent être structurées en format DBF (dBase) ou en format SDF (format délimité par des demi-colonnes), à cond. que le type soit bien indiqué.

# 6.	Exemples

Pour pouvoir décrire une assignation, la structure de données LFL/WIC TABLES nécessite différentes lignes dans différentes tables. Si l'on prend un cas simple, la fiche de notification AP1/A5 nécessite une ligne dans la table ASSGN.DBF, une ligne dans la table ASS_STN.DBF, une ligne dans la table ASS_NTF.DBF, une ligne dans la table ENTRY.DBF, une ligne dans la table ENT_1A5.DBF, et 36 lignes dans la table HGT_AZIM.DBF pour décrire le diagramme de hauteur équivalente d'antenne, si l'antenne est directive, 36 lignes dans la table RAD_H_AZ.DBF si l'antenne est à polarisation horizontale ou 36 lignes dans la table RAD_V_AZ.DBF si elle est à polarisation verticale. S'il y a eu coordination avec des pays voisins, il convient  alors d'ajouter des lignes dans la table EPR_ADM pour indiquer ces pays et la disposition applicable. Tous ces éléments sont reliés ensemble par le champ ASSGN_ID qui est commun à toutes les tables.

Pour une fiche de notification AP1/A7, il convient d'ajouter les lignes suivantes: une ligne dans la table ASSGN.DBF, une ligne dans la table ASS_STN.DBF, une ligne dans la table ASS_NTF.DBF pour l'assignation. En ce qui concerne l'émission de jour, il faut une ligne dans la table ENTRY.DBF et une ligne dans la table ENT_1A7.DBF et, pour décrire l'antenne, autant de lignes qu'il est nécessaire dans la table TOWER.DBF. Pour l'émission de nuit, il faut une autre ligne dans la table ENTRY.DBF et une dans la table ENT_1A7.DBF, et le nombre de lignes nécessaires dans la table TOWER.DBF pour décrire l'antenne. Tous ces éléments sont reliés ensemble par le champ ASSGN_ID, qui est commun à toutes les tables et par le champ ENTRY_ID pour les caractéristiques liées au fonctionnement de jour ou de nuit.

Si l'on prend maintenant le cas d'une fiche de notification AP1/A4 nécessaire pour l'assignation d'une fréquence à une station de télévision, il convient d'ajouter les lignes suivantes: une ligne dans la table ASSGN.DBF, une ligne dans la table ASS_STN.DBF, une ligne dans la table ASS_NTF.DBF pour l'assignation. La porteuse image nécessite une ligne dans la table ENTRY.DBF et une ligne dans la table ENT_1A4.DBF. De même, il convient d'ajouter à chacune de ces tables une ligne pour la porteuse son. En outre, associées à chacune de ces deux porteuses (rubriques), il convient d'ajouter des lignes aux tables RAD_SECT.DBF ou RAD_AZIM.DBF et HGT_SECT.DBF ou HGT_AZIM.DBF pour indiquer chacune des directions ou chacun des secteurs de rayonnement ainsi que les hauteurs équivalentes d'antenne dans certaines directions ou dans certains secteurs. Tous ces éléments sont reliés ensemble par le champ ASSGN_ID, qui est commun à toutes les tables et par le champ ENTRY_ID pour les porteuses image ou son.

Enfin, une fiche de notification AP1/A1 nécessite une ligne dans la table ASSGN.DBF, une ligne dans la table ASS_STN.DBF et une ligne dans la table ASS_NTF.DBF. La première rubrique doit comporter une ligne dans la table ENTRY.DBF, une dans la table ENT_1A1.DBF et peut-être une ligne dans la table RAD_AZIM.DBF ainsi que deux sous-rubriques pour les deux points de réception décrits par deux lignes dans la table ENT_STN.DBF.

De même, la deuxième rubrique doit être décrite par une ligne dans la table ENTRY.DBF, une dans la table ENT_1A1.DBF et peut-être une ligne dans la table RAD_AZIM.DBF ainsi qu'une sous-rubrique pour une zone circulaire de réception décrite par une ligne dans la table ENT_CIRC.DBF.

TABLEAU Nº 8
Diagramme du format LFL/WIC TABLES

µ §

Note: Les parties ombrées indiquent qu'un même type d'inscription apparaît plusieurs fois

TABLEAU Nº 9 Relations entre le format LFL/WIC TABLES et les types de fiches de notification pour les Services de Terre

|  | AP1/A1 | AP1/B | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSGN | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ASSGN |
| ASS_STN | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ASS_STN |
| ASS_CIRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASS_CIRC |
| ASS_ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASS_ZONE |
| APR_ADM | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | APR_ADM |
| EPR_ADM | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | EPR_ADM |
| ENTRY | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ENTRY |
| ENT_1A1 | M |  |  |  |  |  |  |  | M | M | ENT_1A1 |
| ENT_1A2 |  |  |  | M | M |  |  |  |  |  | ENT_1A2 |
| ENT_1A4 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  | ENT_1A4 |
| ENT_1A5 |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | ENT_1A5 |
| ENT_1A6 |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | ENT_1A6 |
| ENT_1A7 |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  | ENT_1A7 |
| ENT_1B1 |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_1B1 |
| ENT_1C1 |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  | ENT_1C1 |
| ENT_STN | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_STN |
| ENT_CIRC | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_CIRC |
| ENT_ZONE | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_ZONE |
| ENT_POLY | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_POLY |
| POLY_PT | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | POLY_PT |
| RAD_AZIM |  |  |  |  |  | R | R | R |  |  | RAD_AZIM |
| RAD_SECT |  |  |  |  |  | R | R | R |  |  | RAD_SECT |
| HGT_AZIM |  |  |  |  |  | R | M | M |  |  | HGT_AZIM |
| HGT_SECT |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | HGT_SECT |
| GAIN_H |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | GAIN_H |
| GAIN_V |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | GAIN_V |
| RAD_H_AZ |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | RAD_H_AZ |
| RAD_V_AZ |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | RAD_V_AZ |
| ATTN_H_V |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | ATTN_H_V |
| TOWER |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | TOWER |
| AUG |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | AUG |
| FDGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDGS |
| ASS_NTF | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ASS_NTF |
| ENT_NTF | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ENT_NTF |
|  | AP1/A1 | AP1/B | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 |  |

| M = Obligatoire |  |  | O = Facultative |  |  |  |  | R = Requis dans certains cas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLEAU Nº 10 Structures de l'inscription LFL/WIC TABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom |  | Type | Larg. | Déc. | Posit. |  | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASSGN.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Caractère | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASSGN.DBF | 2 | FREQ |  | Numér. | 11 | 5 | 10 |  |  |  | 1A | A01 |  | ASSGN-FREQ |  |
| ASSGN.DBF | 3 | FREQ_U |  | Caractère | 1 |  | 21 |  |  |  | 1A | A01 |  | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  |
| ASSGN.DBF | 4 | D_INUSE |  | Date | 8 |  | 22 |  |  |  | 2C | A01 |  | DATE-BRING-USE |  |
| ASSGN.DBF | 5 | CALLSIGN |  | Caractère | 20 |  | 30 |  |  |  | 3A | A01 |  | CALL-SIGN |  |
| ASSGN.DBF | 6 | STN_CLS |  | Caractère | 2 |  | 50 |  |  |  | 6A | A01 |  | CLASS-OF-STN |  |
| ASSGN.DBF | 7 | SERVICE |  | Caractère | 2 |  | 52 |  |  |  | 6B | A01 |  | NATURE-OF-SERVICE |  |
| ASSGN.DBF | 8 | EXP_IND |  | Caractère | 2 |  | 54 |  |  |  | 6C | A01 |  | EXPERIMENTAL-STN |  |
| ASSGN.DBF | 9 | OP_CLS |  | Caractère | 1 |  | 56 |  |  |  | 7B | A01 |  | CLASS-OF-OP |  |
| ASSGN.DBF | 10 | SYNC_IND |  | Caractère | 1 |  | 57 |  |  |  | SYNC | A01 |  | SYNC-IND |  |
| ASSGN.DBF | 11 | SYNC_NET |  | Caractère | 4 |  | 58 |  |  |  | SYNC | A01 |  | SYNC-NETWORK |  |
| ASSGN.DBF | 12 | PREFBAND |  | Numér. | 2 |  | 62 |  |  |  | 1C | A01 |  | PREF-BAND |  |
| ASSGN.DBF | 13 | PROB_USE |  | Caractère | 1 |  | 64 |  |  |  | 10A | A01 |  | CIRCUIT-OP-FLAG |  |
| ASSGN.DBF | 14 | OP_HH_FR |  | Caractère | 4 |  | 65 |  |  |  | 10A | A01 |  | OP-HH-FROM |  |
| ASSGN.DBF | 15 | OP_HH_TO |  | Caractère | 4 |  | 69 |  |  |  | 10A | A01 |  | OP-HH-TO |  |
| ASSGN.DBF | 16 | PERIOD |  | Caractère | 3 |  | 73 |  |  |  | 10A | A01 |  | OP-PERIOD-CODE |  |
| ASSGN.DBF |  |  |  | Total | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom |  | Type | Larg. | Déc. | Posit. |  | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASS_STN.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Caractère | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASS_STN.DBF | 2 | STN_NAME |  | Caractère | 20 |  | 10 |  |  |  | 4A/5A | A01 |  | STN-NAME |  |
| ASS_STN.DBF | 3 | CTRY_SYM |  | Caractère | 3 |  | 30 |  |  |  | 4B/5B | A01 |  | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  |
| ASS_STN.DBF | 4 | LONG |  | Caractère | 8 |  | 33 |  |  |  | 4C/5C | A01 |  | GEO-SITE-LONG |  |
| ASS_STN.DBF | 5 | LAT |  | Caractère | 7 |  | 41 |  |  |  | 4C/5C | A01 |  | GEO-SITE-LAT |  |
| ASS_STN.DBF | 6 | GND_COND |  | Caractère | 1 |  | 48 |  |  |  | 4G | A01 |  | GROUND-CONDUCTIVITY |  |
| ASS_STN.DBF | 7 | SITE_ALT |  | Numér. | 5 |  | 49 |  |  |  | 9E | A01 |  | SITE-ALT |  |
| ASS_STN.DBF | 8 | NOISE_ZN |  | Caractère | 1 |  | 54 |  |  |  | * | A01 |  | NOISE-ZONE |  |
| ASS_STN.DBF | 9 | ER_IND |  | Caractère | 1 |  | 55 |  |  |  | * | A01 |  | EMISS-REC-FLAG |  |
| ASS_STN.DBF |  |  |  | Total | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom |  | Type | Larg. | Déc. | Posit. |  | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASS_CIRC.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Caractère | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASS_CIRC.DBF | 2 | CTRY_SYM |  | Caractère | 3 |  | 10 |  |  |  | 4B | A01 |  | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  |
| ASS_CIRC.DBF | 3 | LONG |  | Caractère | 8 |  | 13 |  |  |  | 4C | A01 |  | GEO-SITE-LONG |  |
| ASS_CIRC.DBF | 4 | LAT |  | Caractère | 7 |  | 21 |  |  |  | 4C | A01 |  | GEO-SITE-LAT |  |
| ASS_CIRC.DBF | 5 | RADIUS |  | Numér. | 5 |  | 28 |  |  |  | 4D | A01 |  | RADIUS-CIRC-AREA |  |
| ASS_CIRC.DBF | 6 | ER_IND |  | Caractère | 1 |  | 33 |  |  |  | * | A01 |  | EMISS-REC-FLAG |  |
| ASS_CIRC.DBF |  |  |  | Total | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom |  | Type | Larg. | Déc. | Posit. |  | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASS_ZONE.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Caractère | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASS_ZONE.DBF | 2 | CTRY_SYM |  | Caractère | 3 |  | 10 |  |  |  | 4B | A01 |  | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  |
| ASS_ZONE.DBF | 3 | ZONE_ID |  | Caractère | 20 |  | 13 |  |  |  | 4E | A01 |  | ZONE-ID |  |
| ASS_ZONE.DBF | 4 | ER_IND |  | Caractère | 1 |  | 33 |  |  |  | * | A01 |  | EMISS-REC-FLAG |  |
| ASS_ZONE.DBF |  |  |  | Total | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom |  | Type | Larg. | Déc. | Posit. |  | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |  |  |
| APR_ADM.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Caractère | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| APR_ADM.DBF | 2 | PROVN |  | Caractère | 12 |  | 10 |  |  |  | 11 | A10 |  | COORDN-AGREE-PROVN |  |
| APR_ADM.DBF | 3 | ADM_SYM |  | Caractère | 3 |  | 22 |  |  |  | * | A10 |  | NOTIFYING-ADM |  |
| APR_ADM.DBF | 4 | CTRY_SYM |  | Caractère | 3 |  | 25 |  |  |  | * | A10 |  | SAT-NETWORK-SYMBOL |  |
| APR_ADM.DBF |  |  |  | Total | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cha | Nom |  | Type | Anch | Déc. | Posit. |  | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASS_NTF.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Caractère | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASS_NTF.DBF | 2 | NOTICE |  | Caractère | 3 |  | 10 |  |  |  | C | A01 |  | NOTICE-TYPE |  |
| ASS_NTF.DBF | 3 | PLAN |  | Caractère | 4 |  | 13 |  |  |  | * | A01 |  | PLAN-NAME |  |
| ASS_NTF.DBF | 4 | PROVN |  | Caractère | 12 |  | 17 |  |  |  | * | A01 |  | PROVN-REF-CODE |  |
| ASS_NTF.DBF | 5 | OCCURS |  | Caractère | 1 |  | 29 |  |  |  | * | A01 |  | NOTIFICATION-OCCURS |  |
| ASS_NTF.DBF | 6 | REASON |  | Caractère | 1 |  | 30 |  |  |  | * | A01 |  | NOTIFICATION-REASON |  |
| ASS_NTF.DBF | 7 | INT_EXT |  | Caractère | 1 |  | 31 |  | Réservé BR |  | * | A01 |  | NOTICE-TYPE-INT-EXT |  |
| ASS_NTF.DBF | 8 | PRVL_IND |  | Caractère | 1 |  | 32 |  |  |  | * | A01 |  | PROVNL-DEF-FLAG |  |
| ASS_NTF.DBF | 9 | ACTION |  | Caractère | 1 |  | 33 |  | Code mis.à jour: A, R or S |  |  | A01 |  | ACTION-CODE |  |
| ASS_NTF.DBF | 10 | ASS_REL |  | Caractère | 9 |  | 34 |  | Réservé BR |  |  | A01 |  | ASSGN-ID-NOTIFY |  |
| ASS_NTF.DBF | 11 | ADM_SYM |  | Caractère | 3 |  | 43 |  |  |  | B | A01 |  | NOTIFYING-ADM |  |
| ASS_NTF.DBF | 12 | ADM_NO |  | Caractère | 9 |  | 46 |  | Nº identif. Administration |  | * | A01 |  | SPARE-BYTES |  |
| ASS_NTF.DBF | 13 | D_ADM |  | Date | 8 |  | 55 |  |  |  | * |  |  | n/a |  |
| ASS_NTF.DBF | 14 | AGENCY |  | Caractère | 3 |  | 63 |  |  |  | 12A | A01 |  | OP-AGENCY-CODE |  |
| ASS_NTF.DBF | 15 | ADDRESS |  | Caractère | 2 |  | 66 |  |  |  | 12B | A01 |  | OP-ADM-CODE |  |
| ASS_NTF.DBF | 16 | REGION |  | Caractère | 1 |  | 68 |  |  |  | REG | A01 |  | IFRB-REGION |  |
| ASS_NTF.DBF | 17 | RMKS |  | Caractère | 70 |  | 69 |  |  |  | 13C | A01 |  | ASSGN-RMKS-13C |  |
| ASS_NTF.DBF |  |  |  | Total | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom |  | Type | Larg. | Déc. | Posit. |  | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ENTRY.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Caractère | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ENTRY.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Caractère | 3 |  | 10 |  |  |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| ENTRY.DBF | 3 | BANDWDTH |  | Caractère | 4 |  | 13 |  |  |  | 7A | E01 |  | NECESSARY-BANDWIDTH |  |
| ENTRY.DBF | 4 | EMIS_CLS |  | Caractère | 5 |  | 17 |  |  |  | 7A | E01 |  | CLASS-OF-EMISS |  |
| ENTRY.DBF | 5 | PWR |  | Numér. | 7 | 2 | 22 |  |  |  | 8A | E01 |  | ANT-POWER-INPUT |  |
| ENTRY.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E05 |  | ANT-POWER-KW |  |
| ENTRY.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E09 |  | ANT-POWER-KW |  |
| ENTRY.DBF | 6 | PWR_Q |  | Caractère | 1 |  | 29 |  |  |  | 8 | E01 |  | POWER-TYPE-CODE |  |
| ENTRY.DBF | 7 | PWR_U |  | Caractère | 1 |  | 30 |  |  |  | * |  |  | n/a |  |
| ENTRY.DBF | 8 | OP_HH_FR |  | Caractère | 4 |  | 31 |  |  |  | 10B | E01 |  | OP-HH-FROM |  |
| ENTRY.DBF | 9 | OP_HH_TO |  | Caractère | 4 |  | 35 |  |  |  | 10B | E01 |  | OP-HH-TO |  |
| ENTRY.DBF | 10 | PERIOD |  | Caractère | 3 |  | 39 |  |  |  | 10B | E01 |  | OP-PERIOD-CODE |  |
| ENTRY.DBF | 11 | PROB_USE |  | Caractère | 1 |  | 42 |  |  |  | 10B | E01 |  | REGULAR-HH-FLAG |  |
| ENTRY.DBF | 12 | OP_IND |  | Caractère | 1 |  | 43 |  |  |  | * | E09 |  | STN-STATUS |  |
| ENTRY.DBF | 13 | SEASON |  | Caractère | 2 |  | 44 |  |  |  | 10C | E01 |  | SEASON-OF-OP |  |
| ENTRY.DBF | 14 | SOLAR |  | Caractère | 1 |  | 46 |  |  |  | 10C | E01 |  | SOLAR-INDEX-OF-OP |  |
| ENTRY.DBF |  |  |  | Total | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom |  | Type | Larg. | Déc. | Posit. |  | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ENT_NTF.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Caractère | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ENT_NTF.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Caractère | 3 |  | 10 |  | requis |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| ENT_NTF.DBF | 3 | ENT_REL |  | Caractère | 3 |  | 13 |  | requis |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NOTIFY |  |
| ENT_NTF.DBF | 4 | ACTION |  | Caractère | 1 |  | 16 |  | Cod mis. à jour: A, R ou S |  | * | E01 |  | ACTION-CODE |  |
| ENT_NTF.DBF | 5 | ADM_NO |  | Caractère | 9 |  | 17 |  | requis |  | * | A01 |  | SPARES-BYTES |  |
| ENT_NTF.DBF |  |  |  | Total | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDGS.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| FDGS.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 | requis |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| FDGS.DBF | 3 | ABD_IND | Caractère | 1 |  | 13 | Réservé BR |  | 2ABC | E01 | DATE-TYPE2-FLAG |
| FDGS.DBF | 4 | D_2ABD | Date | 8 |  | 14 | Réservé BR |  | 2ABC | E01 | DATE-2A / 2B / 2C |
| FDGS.DBF | 5 | FDG_RR | Caractère | 2 |  | 22 | Réservé BR |  | 13A1 | E01 | FDG-REG |
| FDGS.DBF | 6 | FDG_CRDN | Caractère | 2 |  | 24 | Réservé BR |  | 13A2 | E01 | FDG-PLANS-COORDN |
| FDGS.DBF | 7 | FDG_TEX | Caractère | 2 |  | 26 | Réservé BR |  | 13A3 | E01 | FDG-TEX |
| FDGS.DBF | 8 | FDG_USE | Caractère | 2 |  | 28 | Réservé BR |  | 13A4 | E01 | FDG-EMISS-USE |
| FDGS.DBF | 9 | FDG_JUST | Caractère | 4 |  | 30 | Réservé BR |  | 13B1 | E01 | FDG-JUSTIFICATION |
| FDGS.DBF | 10 | FDG_REQ | Caractère | 4 |  | 34 | Réservé BR |  | 13B2 | E01 | FDG-REQ-ACTION |
| FDGS.DBF | 11 | FDG_RMKS | Caractère | 30 |  | 38 | Réservé BR |  | 13C | E01 | RMKS-13C |
| FDGS.DBF | 12 | FDG_REF1 | Caractère | 11 |  | 68 | Réservé BR |  | 13B3 | E01 | FDG-REF(1) |
| FDGS.DBF | 13 | FDG_REF2 | Caractère | 11 |  | 79 | Réservé BR |  | 13B3 | E01 | FDG-REF(2) |
| FDGS.DBF | 14 | FDG_REF3 | Caractère | 11 |  | 90 | Réservé BR |  | 13B3 | E01 | FDG-REF(3) |
| FDGS.DBF | 15 | FDG_RV1 | Caractère | 1 |  | 101 | Réservé BR |  | 13B4 | E01 | FDG-DATE-FLAG(1) |
| FDGS.DBF | 16 | FDG_RV2 | Caractère | 1 |  | 102 | Réservé BR |  | 13B4 | E01 | FDG-DATE-FLAG(2) |
| FDGS.DBF | 17 | FDG_RV3 | Caractère | 1 |  | 103 | Réservé BR |  | 13B4 | E01 | FDG-DATE-FLAG(3) |
| FDGS.DBF | 18 | FDG_RVD1 | Date | 8 |  | 104 | Réservé BR |  | 13B4 | E01 | DATE-FDG(1) |
| FDGS.DBF | 19 | FDG_RVD2 | Date | 8 |  | 112 | Réservé BR |  | 13B4 | E01 | DATE-FDG(2) |
| FDGS.DBF | 20 | FDG_RVD3 | Date | 8 |  | 120 | Réservé BR |  | 13B4 | E01 | DATE-FDG(3) |
| FDGS.DBF | 21 | CHNG_IND | Caractère | 1 |  | 128 | Réservé BR |  | * | E05 | CHGE-NO-INCREASE |
| FDGS.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | * | E09 | CHGE-NO-INCREASE |
| FDGS.DBF |  |  | Total | 129 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| EPR_ADM.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| EPR_ADM.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| EPR_ADM.DBF | 3 | PROVN | Caractère | 12 |  | 13 |  |  | 11 | E90 | COORDN-AGREE-PROVN |
| EPR_ADM.DBF | 4 | ADM_SYM | Caractère | 3 |  | 25 |  |  | * | E90 | NOTIFYING-ADM |
| EPR_ADM.DBF | 5 | CTRY_SYM | Caractère | 3 |  | 28 |  |  | * | E90 | SAT-NETWORK-SYMBOL |
| EPR_ADM.DBF |  |  | Total | 31 |  |  |  |  |  |  |  |

| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT_1A1.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A1.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A1.DBF | 3 | FREQ | Numér. | 11 | 5 | 13 |  |  | 1B | E01 | REF-FREQ |
| ENT_1A1.DBF | 4 | FREQ_U | Caractère | 1 |  | 24 |  |  | 1B | E01 | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |
| ENT_1A1.DBF | 5 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 25 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1A1.DBF | 6 | RAD_Q | Caractère | 1 |  | 33 |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1A1.DBF | 7 | RAD_U | Caractère | 1 |  | 34 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A1.DBF | 8 | ND_IND | Caractère | 2 |  | 35 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A1.DBF | 9 | AZIM | Numér. | 5 | 1 | 37 |  |  | 9A | E01 | AZIM-OF-MAX-RAD |
| ENT_1A1.DBF | 10 | ELEV_ANG | Numér. | 5 | 1 | 42 |  |  | 9B | E04 | ELEV-ANG-MAX-DIRECTIV |
| ENT_1A1.DBF | 11 | BEAMWDTH | Numér. | 6 | 2 | 47 |  |  | 9C | E04 | ANG-WIDTH-RAD-MAIN-LOBE |
| ENT_1A1.DBF | 12 | BEAMWD_Q | Caractère | 1 |  | 53 |  |  | 9C | E04 | BEAMWIDTH-FLAG |
| ENT_1A1.DBF | 13 | POLARIZ | Caractère | 5 |  | 54 |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ENT_1A1.DBF | 14 | HGT_SEA | Numér. | 7 | 1 | 59 |  |  | 9E | E01 | ANT-MAX-HEIGHT |
| ENT_1A1.DBF | 15 | GAIN | Numér. | 5 | 1 | 66 |  |  | 9G | E01 | ANT-GAIN |
| ENT_1A1.DBF | 16 | GAIN_U | Caractère | 1 |  | 71 |  |  | 9G | E01 | ANT-GAIN-TYPE |
| ENT_1A1.DBF | 17 | ANT_CCIR | Caractère | 12 |  | 72 |  |  | 9J | E01 | ANT-TYPE |
| ENT_1A1.DBF |  |  | Total | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1B1.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1B1.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1B1.DBF | 3 | FREQ | Numér. | 11 | 5 | 13 |  |  | 1B | E01 | REF-FREQ |
| ENT_1B1.DBF | 4 | FREQ_U | Caractère | 1 |  | 24 |  |  | 1B | E01 | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |
| ENT_1B1.DBF | 5 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 25 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1B1.DBF | 6 | RAD_Q | Caractère | 1 |  | 33 |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1B1.DBF | 7 | RAD_U | Caractère | 1 |  | 34 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1B1.DBF |  |  | Total | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1C1.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1C1.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1C1.DBF | 3 | FREQ | Numér. | 11 | 5 | 13 |  |  | 1B | E01 | REF-FREQ |
| ENT_1C1.DBF | 4 | FREQ_U | Caractère | 1 |  | 24 |  |  | 1B | E01 | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |
| ENT_1C1.DBF | 5 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 25 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1C1.DBF | 6 | RAD_Q | Caractère | 1 |  | 33 |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1C1.DBF | 7 | RAD_U | Caractère | 1 |  | 34 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1C1.DBF | 8 | GAIN | Numér. | 5 | 1 | 35 |  |  | 9G | E01 | ANT-GAIN |
| ENT_1C1.DBF | 9 | GAIN_U | Caractère | 1 |  | 40 |  |  | 9G | E01 | ANT-GAIN-TYPE |
| ENT_1C1.DBF |  |  | Total | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1A2.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A2.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A2.DBF | 3 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 13 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1A2.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 8B | E05 | POWER-EFF-MON-RAD-KW |
| ENT_1A2.DBF | 4 | RAD_Q | Caractère | 1 |  | 21 |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1A2.DBF | 5 | RAD_U | Caractère | 1 |  | 22 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A2.DBF | 6 | ND_IND | Caractère | 2 |  | 23 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A2.DBF | 7 | AZIM | Numér. | 5 | 1 | 25 |  |  | 9A | E01 | AZIM-OF-MAX-RAD |
| ENT_1A2.DBF | 8 | HGT_GND | Numér. | 7 | 1 | 30 |  |  | 9E | E01 | ANT-MAX-HEIGHT |
| ENT_1A2.DBF | 9 | ANT_TYPE | Caractère | 1 |  | 37 |  |  | 9J | E05 | ANT-IND |
| ENT_1A2.DBF |  |  | Total | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1A4.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  |  |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A4.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  |  |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A4.DBF | 3 | FREQ | Numér. | 11 | 5 |  |  |  | 1B | E01 | REF-FREQ |
| ENT_1A4.DBF | 4 | FREQ_U | Caractère | 1 |  |  |  |  | 1B | E01 | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |
| ENT_1A4.DBF | 5 | OFFSET | Caractère | 3 |  |  |  |  | 1E | E03 | OFFSET |
| ENT_1A4.DBF | 6 | COLORSYS | Caractère | 2 |  |  |  |  | 7C2 | E03 | COLOUR-SYSTEM |
| ENT_1A4.DBF | 7 | TVSYS | Caractère | 2 |  |  |  |  | 7C1 | E03 | TV-SYSTEM |
| ENT_1A4.DBF | 8 | RAD_Q | Caractère | 1 |  |  |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1A4.DBF | 9 | RAD_U | Caractère | 1 |  |  |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A4.DBF | 10 | ND_IND | Caractère | 2 |  |  |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A4.DBF | 11 | POLARIZ | Caractère | 5 |  |  |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ENT_1A4.DBF |  |  | Total | 41 |  |  |  |  |  |  |  |

| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT_1A5.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A5.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A5.DBF | 3 | TRANSM | Caractère | 1 |  | 13 |  |  | 7D | E08 | TRANSM-SYSTEM |
| ENT_1A5.DBF | 4 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 14 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1A5.DBF | 5 | RAD_Q | Caractère | 1 |  | 22 |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1A5.DBF | 6 | RAD_U | Caractère | 1 |  | 23 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A5.DBF | 7 | RAD_HOR | Numér. | 5 | 1 | 24 |  |  | 8B | E08 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ |
| ENT_1A5.DBF | 8 | RAD_VERT | Numér. | 5 | 1 | 29 |  |  | 8B | E08 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT |
| ENT_1A5.DBF | 9 | ND_IND | Caractère | 2 |  | 34 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A5.DBF | 10 | POLARIZ | Caractère | 5 |  | 36 |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ENT_1A5.DBF | 11 | HGT_GND | Numér. | 7 | 1 | 41 |  |  | 9E | E01 | ANT-MAX-HEIGHT |
| ENT_1A5.DBF | 12 | HGT_EFF | Numér. | 7 | 1 | 48 |  |  | 9E | E08 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT |
| ENT_1A5.DBF | 13 | FS_REF | Numér. | 6 | 2 | 55 |  |  | * | E08 | FIELD-STRENGTH-REF |
| ENT_1A5.DBF | 14 | FS_USE | Numér. | 6 | 2 | 61 |  |  | * | E08 | FIELD-STRENGTH-USABLE |
| ENT_1A5.DBF |  |  | Total | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1A6.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A6.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A6.DBF | 3 | TVSYS | Caractère | 2 |  | 13 |  |  | 7C1 | E10 | TV-SYSTEM |
| ENT_1A6.DBF | 4 | COLORSYS | Caractère | 1 |  | 15 |  |  | 7C2 | E10 | COLOUR-SYSTEM |
| ENT_1A6.DBF | 5 | CHANNEL | Numér. | 2 |  | 16 |  |  | * |  | n/a |
| ENT_1A6.DBF | 6 | FREQ_V | Numér. | 7 | 3 | 18 |  |  | 1B | E10 | FREQ-VISION |
| ENT_1A6.DBF | 7 | OFFSET_V | Numér. | 3 |  | 25 |  |  | 1B | E10 | OFFSET-VISION |
| ENT_1A6.DBF | 8 | FREQ_S | Numér. | 7 | 3 | 28 |  |  | 1B | E10 | FREQ-SOUND |
| ENT_1A6.DBF | 9 | OFFSET_S | Numér. | 3 |  | 35 |  |  | 1B | E10 | OFFSET-SOUND |
| ENT_1A6.DBF | 10 | RATIO_VS | Numér. | 2 |  | 38 |  |  | 8D | E10 | RATION-VISIONSOUND |
| ENT_1A6.DBF | 11 | POLARIZ | Caractère | 5 |  | 40 |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ENT_1A6.DBF | 12 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 45 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1A6.DBF | 13 | RAD_HOR | Numér. | 5 | 1 | 53 |  |  | 8B | E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ |
| ENT_1A6.DBF | 14 | RAD_VERT | Numér. | 5 | 1 | 58 |  |  | 8B | E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT |
| ENT_1A6.DBF | 15 | ND_IND | Caractère | 2 |  | 63 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A6.DBF | 16 | HGT_GND | Numér. | 7 | 1 | 65 |  |  | 9E | E01 | ANT-MAX-HEIGHT |
| ENT_1A6.DBF | 17 | HGT_EFF | Numér. | 7 | 1 | 72 |  |  | 9E | E10 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT |
| ENT_1A6.DBF | 18 | FS_REF | Numér. | 6 | 2 | 79 |  |  | * | E10 | FIELD-STRENGTH-REF |
| ENT_1A6.DBF | 19 | FS_USE | Numér. | 6 | 2 | 85 |  |  | * | E10 | FIELD-STRENGTH-USABLE |
| ENT_1A6.DBF |  |  | Total | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1A7.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A7.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A7.DBF | 3 | ND_IND | Caractère | 2 |  | 13 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A7.DBF | 4 | HGT_ELEC | Numér. | 6 | 2 | 15 |  |  | 9F | E09 | ELECT-HEIGHT-OMNI |
| ENT_1A7.DBF | 5 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 21 |  |  | 8A | E09 | RAD-RMS |
| ENT_1A7.DBF | 6 | RAD_Q | Caractère | 1 |  | 29 |  |  | 8 | E01 | POWER-TYPE-CODE |
| ENT_1A7.DBF | 7 | RAD_U | Caractère | 1 |  | 30 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A7.DBF | 8 | ANT_TYPE | Caractère | 1 |  | 31 |  |  | 9Q | E09 | ANT-IND |
| ENT_1A7.DBF | 9 | PATTERN | Caractère | 1 |  | 32 |  |  | 9O | E09 | PATTERN-TYPE |
| ENT_1A7.DBF | 10 | Q_FACTOR | Numér. | 7 | 2 | 33 |  |  | 9P | E09 | QUAD-FACTOR |
| ENT_1A7.DBF | 11 | K_CONST | Numér. | 7 | 2 | 40 |  |  | 9I | E09 | MULT-CONSTANT |
| ENT_1A7.DBF | 12 | FS_USE | Numér. | 6 | 2 | 47 |  |  | * | E09 | FIELD-STRENGTH-USABLE |
| ENT_1A7.DBF |  |  | Total | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_CIRC.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_CIRC.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_CIRC.DBF | 3 | CTRY_SYM | Caractère | 3 |  | 13 |  |  | * |  | n/a |
| ENT_CIRC.DBF | 4 | LONG | Caractère | 8 |  | 16 |  |  | 4C/5E | S02 | LONG-CENTRE-CIRC-AREA |
| ENT_CIRC.DBF | 5 | LAT | Caractère | 7 |  | 24 |  |  | 4C/5E | S02 | LAT-CENTRE-CIRC-AREA |
| ENT_CIRC.DBF | 6 | RADIUS | Numér. | 5 |  | 31 |  |  | 4D/5F | S02 | RADIUS-CIRC-AREA |
| ENT_CIRC.DBF | 7 | ER_IND | Caractère | 1 |  | 36 |  |  | * | S02 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |
| ENT_CIRC.DBF |  |  | Total | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_STN.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_STN.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_STN.DBF | 3 | STN_NAME | Caractère | 20 |  | 13 |  |  | 5A | S01 | ASSOC-STN-NAME |
| ENT_STN.DBF | 4 | CTRY_SYM | Caractère | 3 |  | 33 |  |  | 5B | S01 | ASSOC-COUNTRY-SYMBOL |
| ENT_STN.DBF | 5 | LONG | Caractère | 8 |  | 36 |  |  | 5C | S01 | GEO-SITE-LONG |
| ENT_STN.DBF | 6 | LAT | Caractère | 7 |  | 44 |  |  | 5C | S01 | GEO-SITE-LAT |
| ENT_STN.DBF | 7 | ER_IND | Caractère | 1 |  | 51 |  |  | * | S01 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |
| ENT_STN.DBF |  |  | Total | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_ZONE.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_ZONE.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_ZONE.DBF | 3 | CTRY_SYM | Caractère | 3 |  | 13 |  |  | * |  | n/a |
| ENT_ZONE.DBF | 4 | ZONE_ID | Caractère | 20 |  | 16 |  |  | 4E/5D | S03 | ZONE-ID |
| ENT_ZONE.DBF | 5 | ER_IND | Caractère | 1 |  | 36 |  |  | * | S03 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |
| ENT_ZONE.DBF |  |  | Total | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ENT_POLY.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_POLY.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_POLY.DBF | 3 | CTRY_SYM | Caractère | 3 |  | 13 |  |  | * |  | n/a |
| ENT_POLY.DBF | 4 | POLY_ID | Caractère | 20 |  | 16 |  |  | * | S03 | ZONE-ID |
| ENT_POLY.DBF | 5 | STD_IND | Caractère | 1 |  | 36 |  |  | * |  |  |
| ENT_POLY.DBF | 6 | ER_IND | Caractère | 1 |  | 37 |  |  | * | S03 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |
| ENT_POLY.DBF |  |  | Total | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| POLY_PT.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| POLY_PT.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| POLY_PT.DBF | 3 | POLY_ID | Caractère | 20 |  | 13 |  |  | * | S03 | ZONE-ID |
| POLY_PT.DBF | 4 | LONG | Caractère | 8 |  | 33 |  |  | 5C | S03 | GEO-SITE-LONG |
| POLY_PT.DBF | 5 | LAT | Caractère | 7 |  | 41 |  |  | 5C | S03 | GEO-SITE-LAT |
| POLY_PT.DBF |  |  | Total | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| RAD_AZIM.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| RAD_AZIM.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| RAD_AZIM.DBF | 3 | AZIM | Numér. | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | M31 | AZIM-OF-MAX-RAD |
| RAD_AZIM.DBF | 4 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 18 |  |  | 8B/9I | M31 | POWER-RAD |
| RAD_AZIM.DBF |  |  | Total | 26 |  |  |  |  |  |  |  |

| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAD_SECT.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| RAD_SECT.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| RAD_SECT.DBF | 3 | SECT_FR | Numér. | 5 | 1 | 13 |  |  | 9H | M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9H | M51 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9H | M81 | ATTN-SECT-FROM |
| RAD_SECT.DBF | 4 | SECT_TO | Numér. | 5 | 1 | 18 |  |  | 9H | M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9H | M51 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9H | M81 | ATTN-SECT-TO |
| RAD_SECT.DBF | 5 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 23 |  |  | 8B | M31 | POWER-RAD |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9I | M51 | POWER-RAD-NOISE |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9N | M81 | ATTN-DB |
| RAD_SECT.DBF |  |  | Total | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| HGT_AZIM.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| HGT_AZIM.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| HGT_AZIM.DBF | 3 | AZIM | Numér. | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | M31 | AZIM-OF-MAX-RAD |
| HGT_AZIM.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E08 | (subscript - 1) * 10o |
| HGT_AZIM.DBF | 4 | HGT_EFF | Numér. | 7 | 1 | 18 |  |  | 9E | M31 | ANT-EFF-HEIGHT |
| HGT_AZIM.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9E | E08 | ANT-EFF-HEIGHT |
| HGT_AZIM.DBF |  |  | Total | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| HGT_SECT.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| HGT_SECT.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| HGT_SECT.DBF | 3 | SECT_FR | Numér. | 5 | 1 | 13 |  |  | 9H | M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |
| HGT_SECT.DBF | 4 | SECT_TO | Numér. | 5 | 1 | 18 |  |  | 9H | M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |
| HGT_SECT.DBF | 5 | HGT_EFF | Numér. | 7 | 1 | 23 |  |  | 9E | M31 | ANT-EFF-HEIGHT |
| HGT_SECT.DBF |  |  | Total | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAD_H_AZ.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| RAD_H_AZ.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| RAD_H_AZ.DBF | 3 | AZIM | Numér. | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | E08 | (subscript - 1) * 10o |
| RAD_H_AZ.DBF | 4 | RAD_HOR | Numér. | 5 | 1 | 18 |  |  | 8B | E08 | POWER-RAD-EFF-HORIZ |
| RAD_H_AZ.DBF |  |  | Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| RAD_V_AZ.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| RAD_V_AZ.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| RAD_V_AZ.DBF | 3 | AZIM | Numér. | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | E08 | (subscript - 1) * 10o |
| RAD_V_AZ.DBF | 4 | RAD_VERT | Numér. | 5 | 1 | 18 |  |  | 8B | E08 | POWER-RAD-EFF-VERT |
| RAD_V_AZ.DBF |  |  | Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| GAIN_H.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| GAIN_H.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| GAIN_H.DBF | 3 | AZIM | Numér. | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | M53 | (subscript - 1) * 10o |
| GAIN_H.DBF | 4 | GAIN | Numér. | 5 | 1 | 18 |  |  | 9GH | M53 | ANT-GAIN |
| GAIN_H.DBF |  |  | Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| GAIN_V.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| GAIN_V.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| GAIN_V.DBF | 3 | AZIM | Numér. | 5 | 1 | 13 |  |  | 9GV | M52 | AZIM |
| GAIN_V.DBF | 4 | ELEV_ANG | Numér. | 5 | 1 | 18 |  |  | 9GV | M52 | (subscript) * 10o |
| GAIN_V.DBF | 5 | GAIN | Numér. | 5 | 1 | 23 |  |  | 9GV | M52 | ANT-GAIN |
| GAIN_V.DBF |  |  | Total | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| TOWER.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| TOWER.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| TOWER.DBF | 3 | TWR_ID | Caractère | 3 |  | 13 |  |  | 9T1 | M93 | TWR-NBR |
| TOWER.DBF | 4 | FLDRATIO | Numér. | 5 | 2 | 16 |  |  | 9T2 | M93 | TWR-FIELD-RATIO |
| TOWER.DBF | 5 | PHASEDIF | Numér. | 7 | 2 | 21 |  |  | 9T3 | M93 | PHASE-DIFF |
| TOWER.DBF | 6 | SPACING | Numér. | 7 | 2 | 28 |  |  | 9T4 | M93 | TWR-SPACING |
| TOWER.DBF | 7 | ORIENT | Numér. | 6 | 2 | 35 |  |  | 9T5 | M93 | TWR-ORIENT |
| TOWER.DBF | 8 | REF_PT | Numér. | 1 |  | 41 |  |  | 9T6 | M93 | REF-POINT |
| TOWER.DBF | 9 | HGT_ELEC | Numér. | 6 | 2 | 42 |  |  | 9T7 | M93 | TWR-ELECT-HEIGHT |
| TOWER.DBF | 10 | STRUC | Numér. | 1 |  | 48 |  |  | 9T8 | M93 | TWR-STRUCTURE |
| TOWER.DBF | 11 | TLS_A | Numér. | 6 | 2 | 49 |  |  | 9T9A | M93 | TLS-A |
| TOWER.DBF | 12 | TLS_B | Numér. | 6 | 2 | 55 |  |  | 9T9B | M93 | TLS-B |
| TOWER.DBF | 13 | TLS_C | Numér. | 6 | 2 | 61 |  |  | 9T9C | M93 | TLS-C |
| TOWER.DBF | 14 | TLS_D | Numér. | 6 | 2 | 67 |  |  | 9T9D | M93 | TLS-D |
| TOWER.DBF |  |  | Total | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| AUG.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| AUG.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| AUG.DBF | 3 | AUG_ID | Caractère | 2 |  | 13 |  |  | 9NA | M92 | AUG-NBR |
| AUG.DBF | 4 | AZIM | Numér. | 7 | 2 | 15 |  |  | 9AA | M92 | CTR-AZIM |
| AUG.DBF | 5 | SPAN | Numér. | 6 | 2 | 22 |  |  | 9CA | M92 | AUG-SPAN |
| AUG.DBF | 6 | RAD | Numér. | 8 | 2 | 28 |  |  | 9IA | M92 | RAD-FIELD |
| AUG.DBF |  |  | Total | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Table | Cham. | Nom | Type | Larg. | Déc. | Posit. | Remarques |  | LIF | Correspondance avec MRF-EXTENDED |  |
| ATTN_H_V.DBF | 1 | ASSGN_ID | Caractère | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ATTN_H_V.DBF | 2 | ENTRY_ID | Caractère | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ATTN_H_V.DBF | 3 | H_V_IND | Caractère | 1 |  | 13 |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ATTN_H_V.DBF | 4 | ATTN_000 | Numér. | 2 |  | 14 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 5 | ATTN_010 | Numér. | 2 |  | 16 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 6 | ATTN_020 | Numér. | 2 |  | 18 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 7 | ATTN_030 | Numér. | 2 |  | 20 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 8 | ATTN_040 | Numér. | 2 |  | 22 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 9 | ATTN_050 | Numér. | 2 |  | 24 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 10 | ATTN_060 | Numér. | 2 |  | 26 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 11 | ATTN_070 | Numér. | 2 |  | 28 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 12 | ATTN_080 | Numér. | 2 |  | 30 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 13 | ATTN_090 | Numér. | 2 |  | 32 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 14 | ATTN_100 | Numér. | 2 |  | 34 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 15 | ATTN_110 | Numér. | 2 |  | 36 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 16 | ATTN_120 | Numér. | 2 |  | 38 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 17 | ATTN_130 | Numér. | 2 |  | 40 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 18 | ATTN_140 | Numér. | 2 |  | 42 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 19 | ATTN_150 | Numér. | 2 |  | 44 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 20 | ATTN_160 | Numér. | 2 |  | 46 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 21 | ATTN_170 | Numér. | 2 |  | 48 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 22 | ATTN_180 | Numér. | 2 |  | 50 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 23 | ATTN_190 | Numér. | 2 |  | 52 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 24 | ATTN_200 | Numér. | 2 |  | 54 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 25 | ATTN_210 | Numér. | 2 |  | 56 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 26 | ATTN_220 | Numér. | 2 |  | 58 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 27 | ATTN_230 | Numér. | 2 |  | 60 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 28 | ATTN_240 | Numér. | 2 |  | 62 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 29 | ATTN_250 | Numér. | 2 |  | 64 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 30 | ATTN_260 | Numér. | 2 |  | 66 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 31 | ATTN_270 | Numér. | 2 |  | 68 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 32 | ATTN_280 | Numér. | 2 |  | 70 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 33 | ATTN_290 | Numér. | 2 |  | 72 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 34 | ATTN_300 | Numér. | 2 |  | 74 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 35 | ATTN_310 | Numér. | 2 |  | 76 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 36 | ATTN_320 | Numér. | 2 |  | 78 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 37 | ATTN_330 | Numér. | 2 |  | 80 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 38 | ATTN_340 | Numér. | 2 |  | 82 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 39 | ATTN_350 | Numér. | 2 |  | 84 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF |  |  | Total | 86 |  |  |  |  |  |  |  |

________________