1.	Introducción

Este anexo describe la estructura de los cuadros de datos denominados LFL/WIC TABLES, indicados a continuación y utilizados con cada disquete del paquete LFL/WIC en disquete. El Manual del usuario incluido en el paquete puede ofrecer información adicional.

| Nombre del cuadro | Descripción | Nombre del cuadro | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSGN | Características de la asignación | ENT_POLY | Localidad del transmisor/receptor; polígono |
| ASS_STN | Localidad de la asignación; estación | POLY_PT | Punto del polígono |
| ASS_CIRC | Localidad de la asignación; zona circular | RAD_AZIM | Potencia radiada por azimut |
| ASS_ZONE | Localidad de la asignación; zona | RAD_SECT | Potencia radiada por sector |
| APR_ADM | Administración(es) con la(s) que hay coordinación (ref. asignac.) | HGT_AZIM | Altura efectiva del terreno por azimut |
| EPR_ADM | Administración(es) con la(s) que hay coordinación (ref. entrada) | HGT_SECT | Altura efectiva del terreno por sector |
| ENTRY | Características de la transmisión (común) | GAIN_H | Ganancia de antena en el plano horizontal (AP1/A2, GE75) |
| ENT_1A1 | Características de la transmisión (AP1/A1, GE85) | GAIN_V | Ganancia de antena en el plano vertical (AP1/A2, GE75) |
| ENT_1A2 | Características de la transmisión (AP1/A2, GE75) | RAD_H_AZ | Potencia radiada - componente horizontal (AP1/A5, GE84) |
| ENT_1A4 | Características de la transmisión (AP1/A4, ST61) | RAD_V_AZ | Potencia radiada - componente vertical (AP1/A5, GE84) |
| ENT_1A5 | Características de la transmisión (AP1/A5, GE84) | ATTN_H_V | Atención a la máxima p.r.a - componente horizontal o vertical |
| ENT_1A6 | Características de la transmisión (AP1/A6, GE89) | TOWER | Características del mástil (AP1/A7, RJ81) |
| ENT_1A7 | Características de la transmisión (AP1/A7, RJ81) | AUG | Diagrama de antena aumentado (AP1/A7, RJ81) |
| ENT_1B1 | Características de la transmisión (AP1/B1) | FDGS | Conclusiones de la BR (ref. entrada) (reservado a la BR) |
| ENT_1C1 | Características de la transmisión (AP1/C1) | ASS_NTF | Detalles de la notificación en el nivel de la asignación |
| ENT_STN | Localidad del transmisor/receptor; estación | ENT_NTF | Detalles de la notificación en el nivel de la entrada |
| ENT_CIRC | Localidad del transmisor/receptor; zona circular | ASS_HIST | Historia de las publicaciones y del tratamiento (reservado a la BR) |
| ENT_ZONE | Localidad del transmisor/receptor; zona | ASS_OP | Datos operativos de la BR (reservado a la BR) |

2.	Estructura de la asignación

Cada asignación está representada en el formato LFL/WIC TABLES por una serie de ficheros o cuadros. Cada uno de estos registros en el cuadro tienen distinta estructura y diferente longitud. La conexión entre estos distintos registros en el cuadro se logra mediante elementos de datos idénticos e idénticamente situados en todos los registros que pertenecen a una asignación. La estructura de los datos de cada asignación consiste en relaciones entre los distintos registros en el cuadro. Estos cuadros contienen cero, una o varias apariciones de los tipos de registros que describen la clase de asignación. El diagrama de estructura de datos que figura en el cuadro 8 proporciona una representación de las relaciones entre cuadros.

Como principio general, cada identificación debe tener uno y sólo un registro en el cuadro ASSGN_DBF y un registro en el cuadro ASS_STN.DBF o en el cuadro ASS_CIRC.DBF o en el cuadro ASS_ZONE.DBF. También es obligatorio un registro por asignación en el cuadro ASS_NTF.DBF para describir el objetivo de la notificación. Al menos un registro en el cuadro ENTRY.DBF es obligatorio por cada entrada en la asignación, junto con un registro en el cuadro especializado pertinente al tipo de notificación, tal como ENT_1A1.DBF o ENT-1A4.DBF. Dependiendo del tipo de antena o descripción de la radiación, también se necesita el número adecuado de registros de cuadros especializados, tales como RAD_SECT.DBF o HGT_SECT.DBF. En relación con cada entrada de las notificaciones AP1/A1 o AP1/B, recibirán o transmitirán estaciones asociadas que definen el circuito y que están descritas en el cuadro especializado ENT_STN.DBF, ENT_CIRC.DBF, ENT_ZONE.DBF o ENT_POLY.DBF. Para un tipo determinado de asignación sólo se necesita una parte de la estructura para registrar las características pertinentes. En el cuadro 9 aparecen las relaciones permitidas para cada tipo de notificación.

3.	Estructuras de los datos

El cuadro 10 proporciona las estructuras de los datos para todos los cuadros. Estas estructuras de datos se utilizan con cada circular semanal en disquete y, por consiguiente, pueden copiarse fácilmente en programas. En una asignación, la conexión entre los distintos cuadros se realiza únicamente mediante el campo ASSGN_ID que debe ser idéntico. En una entrada de una asignación, los cuadros se añaden conectados por el campo ENTRY_ID que también debe ser idéntico. En una asignación, deben numerarse secuencialmente todas las entradas comenzando por el 1 en el campo ENTRY_ID.

4.	Objetivo de la notificación

Una notificación se realiza en virtud del Artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones o del Artículo 4 de las Actas Finales de un Plan en particular. En este último caso, el campo PLAN en el cuadro ASSGN_NTF.DBF debe contener el nombre del Plan, tal como ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85, GE89 y en el caso del Artículo 12 debe dejarse vacío. Una notificación es una adición a una nueva asignación, una supresión de una asignación registrada o una modificación de una asignación registrada.

En el caso de una adición de una nueva asignación, deben indicarse todas las características necesarias descritas en la carta circular correspondiente para un tipo de notificación en particular y que se resumen en el anexo 1; puede incluir entradas múltiples, extensiones de entrada especializada y características de antena o de radiación así como estaciones asociadas. Cada una de estas características corresponde a un registro en el cuadro distinto.

El campo ACTION de la fila única asignación en el cuadro ASSGN_NTF.DBF debe contener el caracter "A" para indicar adición.

En caso de supresión de una asignación registrada, deben indicarse todas las características necesarias para identificar inequívocamente una asignación contenida en los cuadros ASSGN_DBF y ASS_NTF.DBF y ASS_STN.DBF o ASS_CIRC.DBF o ASS_ZONE.DBF, incluyendo el campo de identificador de asignación unívoco denominado ASSGN_ID.

El campo ACTION de la fila única asignación en el cuadro ASSGN_NTF.DBF debe contener el carácter "S" para indicar supresión.

En caso de modificación de una asignación registrada, en vez de indicar cada elemento de datos simple o grupos de elementos de datos que deben añadirse, modificarse o suprimirse utilizando indicadores, se introduce el concepto de notificación de sustitución. La asignación registrada completa se sustituirá enteramente por la nueva notificación electrónica que debe contener todas las características necesarias como si se tratase de una adición.

El campo de identificador de asignación unívoco denominado ASSGN_ID debe contener el identificador unívoco de la asignación que va a sustituirse. En el caso de entradas múltiples en una asignación, la secuencia descrita en el punto 3 puede mantenerse como en el caso de asignación registrada o renumerarse sin que ello tenga ninguna consecuencia; la sustitución se realiza a nivel de asignación.

El campo ACTION de la fila unívoca asignación en el cuadro ASSGN_NTF.DBF debe contener el carácter "R" para indicar sustitución.

El número de identificación de la Administración puede ser registrado en el campo ADM_NO del cuadro ASSGN_NTF.DBF.

5.	Medios magnéticos

El formato LFL/WIC TABLES puede utilizarse para la presentación de los datos en disquete, siempre que el disquete utilice código ASCII y emplee un formato y código compatible con IBM/PC. Sólo se aceptarán los disquetes de 3,5 pulgadas de ALTA DENSIDAD (1,44 MBytes, HD).

Los cuadros pueden estructurarse en formato DBF, formato SDF, formato delimitado en semicolumna siempre que se haga una indicación del tipo.

6	Muestras

Para describir una asignación, la estructura de datos LFL/WIC TABLES requiere diferentes filas en distintos cuadros. Como un caso sencillo, una asignación de notificación AP1/A5 requiere una fila en el cuadro ASSGN.DBF, una fila en el cuadro ASS_STN.DBF, una fila en el cuadro ASS_NTF.DBF, una fila en el cuadro ENTRY.DBF, una fila en el cuadro ENT_1A5.DBF, 36 filas en el cuadro HGT_AZIM.DBF para describir el diagrama de altura efectiva de antena, si la antena es directiva, 36 filas en el cuadro RAD_H_AZ.DBF cuando tiene polarización horizontal o 36 filas en el cuadro RAD_V_AZ.DBF cuando tiene polarización vertical. Si tiene lugar una coordinación con los países vecinos, pueden necesitarse las filas en el cuadro EPR_ADM indicando estos países y la disposición pertinente. Todas están interconectadas por el campo ASSGN_ID que es común a todos los cuadros.

Para una asignación de notificación AP1/A7, se necesita lo siguiente: una fila en el cuadro ASSGN.DBF, una fila en el cuadro ASS_STN.DBF, una fila en el cuadro ASS_NTF.DBF para la asignación. Para la transmisión en horas diurnas, una fila en el cuadro ENTRY.DBF y una fila en el cuadro ENT_1A7.DBF y tantas filas en el cuadro TOWER.DBF como se necesiten para describir la antena. Para la transmisión en horas nocturnas, otra fila en el cuadro ENTRY.DBF y una fila en el cuadro ENT_1A7.DBF así como el número necesario de filas en el cuadro TOWER.DBF para describir la antena. Todas están interconectadas por el campo ASSGN_ID común a todos los cuadros y el campo ENTRY_ID para las características de hora diurna u hora nocturna.

Otro caso es una notificación AP1/A4 para una asignación a estación de televisión. Exige lo siguiente: una fila en el cuadro ASSGN.DBF, una fila en el cuadro ASS_STN.DBF, una fila en el cuadro ASS_NTF.DBF para la asignación. La portadora de imagen requerirá una fila en el cuadro  ENTRY.DBF y una fila en el cuadro ENT_1A4.DBF. De forma idéntica, la portadora de sonido tendrá una fila en cada uno de estos cuadros. Además, asociadas a cada una de estas dos portadoras (entradas), se necesitarán filas en los cuadros RAD_SECT.DBF o RAD_AZIM.DBF y HGT_SECT.DBF o HGT_AZIM.DBF para indicar cada una de las direcciones o sectores de radiaciones y las alturas efectivas de antena en direcciones o sectores en particular. Todas están interconectadas por el campo ASSGN_ID común a todos los cuadros y el campo ENTRY_ID para las portadoras de imagen o sonido.

Por último, una notificación AP1/A1 generará una asignación con una fila en el cuadro ASSGN.DBF, una fila en el cuadro ASS_STN.DBF y una fila en el cuadro ASS_NTF.DBF. La primera entrada tendrá una fila en el cuadro ENTRY.DBF, una en ENT_1A1.DBF y quizá una fila en el cuadro RAD_AZIM.DBF y dos subentradas para dos puntos de recepción descritos por dos filas en el cuadro ENT_STN.DBF.

De forma idéntica, la segunda entrada será descrita por una fila en el cuadro ENTRY.DBF, una en el cuadro ENT_1A1.DBF y quizá una fila en el cuadro RAD_AZIM.DBF y una subentrada para una zona circular de recepción descrita por una fila en el cuadro ENT_CIRC.DBF.

CUADRO Nº 8
Diagrama del formato LFL/WIC TABLES

µ §

Nota: Las sombras indican múltiples apariciones del mismo tipo de registro

CUADRO Nº 9 Relaciones entre el formato LFL/WIC TABLES y los tipos de notificación para servicios terrenales

|  | AP1/A1 | AP1/B | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSGN | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ASSGN |
| ASS_STN | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ASS_STN |
| ASS_CIRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASS_CIRC |
| ASS_ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASS_ZONE |
| APR_ADM | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | APR_ADM |
| EPR_ADM | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | EPR_ADM |
| ENTRY | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ENTRY |
| ENT_1A1 | M |  |  |  |  |  |  |  | M | M | ENT_1A1 |
| ENT_1A2 |  |  |  | M | M |  |  |  |  |  | ENT_1A2 |
| ENT_1A4 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  | ENT_1A4 |
| ENT_1A5 |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | ENT_1A5 |
| ENT_1A6 |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | ENT_1A6 |
| ENT_1A7 |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  | ENT_1A7 |
| ENT_1B1 |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_1B1 |
| ENT_1C1 |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  | ENT_1C1 |
| ENT_STN | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_STN |
| ENT_CIRC | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_CIRC |
| ENT_ZONE | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_ZONE |
| ENT_POLY | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | ENT_POLY |
| POLY_PT | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | POLY_PT |
| RAD_AZIM |  |  |  |  |  | R | R | R |  |  | RAD_AZIM |
| RAD_SECT |  |  |  |  |  | R | R | R |  |  | RAD_SECT |
| HGT_AZIM |  |  |  |  |  | R | M | M |  |  | HGT_AZIM |
| HGT_SECT |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | HGT_SECT |
| GAIN_H |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | GAIN_H |
| GAIN_V |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | GAIN_V |
| RAD_H_AZ |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | RAD_H_AZ |
| RAD_V_AZ |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | RAD_V_AZ |
| ATTN_H_V |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | ATTN_H_V |
| TOWER |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | TOWER |
| AUG |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | AUG |
| FDGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDGS |
| ASS_NTF | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ASS_NTF |
| ENT_NTF | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ENT_NTF |
|  | AP1/A1 | AP1/B | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 |  |

| M = Obligatorio |  |  | O = Opcional |  |  |  |  | R = Requerido en casos concretos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRO Nº 10 Estructuras del registro LFL/WIC TABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASSGN.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASSGN.DBF | 2 | FREQ |  | Numérico | 11 | 5 | 10 |  |  |  | 1A | A01 |  | ASSGN-FREQ |  |
| ASSGN.DBF | 3 | FREQ_U |  | Carácter | 1 |  | 21 |  |  |  | 1A | A01 |  | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  |
| ASSGN.DBF | 4 | D_INUSE |  | Dato | 8 |  | 22 |  |  |  | 2C | A01 |  | DATE-BRING-USE |  |
| ASSGN.DBF | 5 | CALLSIGN |  | Carácter | 20 |  | 30 |  |  |  | 3A | A01 |  | CALL-SIGN |  |
| ASSGN.DBF | 6 | STN_CLS |  | Carácter | 2 |  | 50 |  |  |  | 6A | A01 |  | CLASS-OF-STN |  |
| ASSGN.DBF | 7 | SERVICE |  | Carácter | 2 |  | 52 |  |  |  | 6B | A01 |  | NATURE-OF-SERVICE |  |
| ASSGN.DBF | 8 | EXP_IND |  | Carácter | 2 |  | 54 |  |  |  | 6C | A01 |  | EXPERIMENTAL-STN |  |
| ASSGN.DBF | 9 | OP_CLS |  | Carácter | 1 |  | 56 |  |  |  | 7B | A01 |  | CLASS-OF-OP |  |
| ASSGN.DBF | 10 | SYNC_IND |  | Carácter | 1 |  | 57 |  |  |  | SYNC | A01 |  | SYNC-IND |  |
| ASSGN.DBF | 11 | SYNC_NET |  | Carácter | 4 |  | 58 |  |  |  | SYNC | A01 |  | SYNC-NETWORK |  |
| ASSGN.DBF | 12 | PREFBAND |  | Numérico | 2 |  | 62 |  |  |  | 1C | A01 |  | PREF-BAND |  |
| ASSGN.DBF | 13 | PROB_USE |  | Carácter | 1 |  | 64 |  |  |  | 10A | A01 |  | CIRCUIT-OP-FLAG |  |
| ASSGN.DBF | 14 | OP_HH_FR |  | Carácter | 4 |  | 65 |  |  |  | 10A | A01 |  | OP-HH-FROM |  |
| ASSGN.DBF | 15 | OP_HH_TO |  | Carácter | 4 |  | 69 |  |  |  | 10A | A01 |  | OP-HH-TO |  |
| ASSGN.DBF | 16 | PERIOD |  | Carácter | 3 |  | 73 |  |  |  | 10A | A01 |  | OP-PERIOD-CODE |  |
| ASSGN.DBF |  |  |  | Total | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASS_STN.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASS_STN.DBF | 2 | STN_NAME |  | Carácter | 20 |  | 10 |  |  |  | 4A/5A | A01 |  | STN-NAME |  |
| ASS_STN.DBF | 3 | CTRY_SYM |  | Carácter | 3 |  | 30 |  |  |  | 4B/5B | A01 |  | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  |
| ASS_STN.DBF | 4 | LONG |  | Carácter | 8 |  | 33 |  |  |  | 4C/5C | A01 |  | GEO-SITE-LONG |  |
| ASS_STN.DBF | 5 | LAT |  | Carácter | 7 |  | 41 |  |  |  | 4C/5C | A01 |  | GEO-SITE-LAT |  |
| ASS_STN.DBF | 6 | GND_COND |  | Carácter | 1 |  | 48 |  |  |  | 4G | A01 |  | GROUND-CONDUCTIVITY |  |
| ASS_STN.DBF | 7 | SITE_ALT |  | Numérico | 5 |  | 49 |  |  |  | 9E | A01 |  | SITE-ALT |  |
| ASS_STN.DBF | 8 | NOISE_ZN |  | Carácter | 1 |  | 54 |  |  |  | * | A01 |  | NOISE-ZONE |  |
| ASS_STN.DBF | 9 | ER_IND |  | Carácter | 1 |  | 55 |  |  |  | * | A01 |  | EMISS-REC-FLAG |  |
| ASS_STN.DBF |  |  |  | Total | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASS_CIRC.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASS_CIRC.DBF | 2 | CTRY_SYM |  | Carácter | 3 |  | 10 |  |  |  | 4B | A01 |  | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  |
| ASS_CIRC.DBF | 3 | LONG |  | Carácter | 8 |  | 13 |  |  |  | 4C | A01 |  | GEO-SITE-LONG |  |
| ASS_CIRC.DBF | 4 | LAT |  | Carácter | 7 |  | 21 |  |  |  | 4C | A01 |  | GEO-SITE-LAT |  |
| ASS_CIRC.DBF | 5 | RADIUS |  | Numérico | 5 |  | 28 |  |  |  | 4D | A01 |  | RADIUS-CIRC-AREA |  |
| ASS_CIRC.DBF | 6 | ER_IND |  | Carácter | 1 |  | 33 |  |  |  | * | A01 |  | EMISS-REC-FLAG |  |
| ASS_CIRC.DBF |  |  |  | Total | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASS_ZONE.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASS_ZONE.DBF | 2 | CTRY_SYM |  | Carácter | 3 |  | 10 |  |  |  | 4B | A01 |  | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  |
| ASS_ZONE.DBF | 3 | ZONE_ID |  | Carácter | 20 |  | 13 |  |  |  | 4E | A01 |  | ZONE-ID |  |
| ASS_ZONE.DBF | 4 | ER_IND |  | Carácter | 1 |  | 33 |  |  |  | * | A01 |  | EMISS-REC-FLAG |  |
| ASS_ZONE.DBF |  |  |  | Total | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| APR_ADM.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| APR_ADM.DBF | 2 | PROVN |  | Carácter | 12 |  | 10 |  |  |  | 11 | A10 |  | COORDN-AGREE-PROVN |  |
| APR_ADM.DBF | 3 | ADM_SYM |  | Carácter | 3 |  | 22 |  |  |  | * | A10 |  | NOTIFYING-ADM |  |
| APR_ADM.DBF | 4 | CTRY_SYM |  | Carácter | 3 |  | 25 |  |  |  | * | A10 |  | SAT-NETWORK-SYMBOL |  |
| APR_ADM.DBF |  |  |  | Total | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ASS_NTF.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ASS_NTF.DBF | 2 | NOTICE |  | Carácter | 3 |  | 10 |  |  |  | C | A01 |  | NOTICE-TYPE |  |
| ASS_NTF.DBF | 3 | PLAN |  | Carácter | 4 |  | 13 |  |  |  | * | A01 |  | PLAN-NAME |  |
| ASS_NTF.DBF | 4 | PROVN |  | Carácter | 12 |  | 17 |  |  |  | * | A01 |  | PROVN-REF-CODE |  |
| ASS_NTF.DBF | 5 | OCCURS |  | Carácter | 1 |  | 29 |  |  |  | * | A01 |  | NOTIFICATION-OCCURS |  |
| ASS_NTF.DBF | 6 | REASON |  | Carácter | 1 |  | 30 |  |  |  | * | A01 |  | NOTIFICATION-REASON |  |
| ASS_NTF.DBF | 7 | INT_EXT |  | Carácter | 1 |  | 31 |  | Reservado para la BR |  | * | A01 |  | NOTICE-TYPE-INT-EXT |  |
| ASS_NTF.DBF | 8 | PRVL_IND |  | Carácter | 1 |  | 32 |  |  |  | * | A01 |  | PROVNL-DEF-FLAG |  |
| ASS_NTF.DBF | 9 | ACTION |  | Carácter | 1 |  | 33 |  | Código actualiz: A, R or S |  |  | A01 |  | ACTION-CODE |  |
| ASS_NTF.DBF | 10 | ASS_REL |  | Carácter | 9 |  | 34 |  | Reservado para la BR |  |  | A01 |  | ASSGN-ID-NOTIFY |  |
| ASS_NTF.DBF | 11 | ADM_SYM |  | Carácter | 3 |  | 43 |  |  |  | B | A01 |  | NOTIFYING-ADM |  |
| ASS_NTF.DBF | 12 | ADM_NO |  | Carácter | 9 |  | 46 |  | Número de Administrac. |  | * | A01 |  | SPARE-BYTES |  |
| ASS_NTF.DBF | 13 | D_ADM |  | Dato | 8 |  | 55 |  |  |  | * |  |  | n/a |  |
| ASS_NTF.DBF | 14 | AGENCY |  | Carácter | 3 |  | 63 |  |  |  | 12A | A01 |  | OP-AGENCY-CODE |  |
| ASS_NTF.DBF | 15 | ADDRESS |  | Carácter | 2 |  | 66 |  |  |  | 12B | A01 |  | OP-ADM-CODE |  |
| ASS_NTF.DBF | 16 | REGION |  | Carácter | 1 |  | 68 |  |  |  | REG | A01 |  | IFRB-REGION |  |
| ASS_NTF.DBF | 17 | RMKS |  | Carácter | 70 |  | 69 |  |  |  | 13C | A01 |  | ASSGN-RMKS-13C |  |
| ASS_NTF.DBF |  |  |  | Total | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ENTRY.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ENTRY.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Carácter | 3 |  | 10 |  |  |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| ENTRY.DBF | 3 | BANDWDTH |  | Carácter | 4 |  | 13 |  |  |  | 7A | E01 |  | NECESSARY-BANDWIDTH |  |
| ENTRY.DBF | 4 | EMIS_CLS |  | Carácter | 5 |  | 17 |  |  |  | 7A | E01 |  | CLASS-OF-EMISS |  |
| ENTRY.DBF | 5 | PWR |  | Numérico | 7 | 2 | 22 |  |  |  | 8A | E01 |  | ANT-POWER-INPUT |  |
| ENTRY.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E05 |  | ANT-POWER-KW |  |
| ENTRY.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E09 |  | ANT-POWER-KW |  |
| ENTRY.DBF | 6 | PWR_Q |  | Carácter | 1 |  | 29 |  |  |  | 8 | E01 |  | POWER-TYPE-CODE |  |
| ENTRY.DBF | 7 | PWR_U |  | Carácter | 1 |  | 30 |  |  |  | * |  |  | n/a |  |
| ENTRY.DBF | 8 | OP_HH_FR |  | Carácter | 4 |  | 31 |  |  |  | 10B | E01 |  | OP-HH-FROM |  |
| ENTRY.DBF | 9 | OP_HH_TO |  | Carácter | 4 |  | 35 |  |  |  | 10B | E01 |  | OP-HH-TO |  |
| ENTRY.DBF | 10 | PERIOD |  | Carácter | 3 |  | 39 |  |  |  | 10B | E01 |  | OP-PERIOD-CODE |  |
| ENTRY.DBF | 11 | PROB_USE |  | Carácter | 1 |  | 42 |  |  |  | 10B | E01 |  | REGULAR-HH-FLAG |  |
| ENTRY.DBF | 12 | OP_IND |  | Carácter | 1 |  | 43 |  |  |  | * | E09 |  | STN-STATUS |  |
| ENTRY.DBF | 13 | SEASON |  | Carácter | 2 |  | 44 |  |  |  | 10C | E01 |  | SEASON-OF-OP |  |
| ENTRY.DBF | 14 | SOLAR |  | Carácter | 1 |  | 46 |  |  |  | 10C | E01 |  | SOLAR-INDEX-OF-OP |  |
| ENTRY.DBF |  |  |  | Total | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ENT_NTF.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ENT_NTF.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Carácter | 3 |  | 10 |  | requerido |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| ENT_NTF.DBF | 3 | ENT_REL |  | Carácter | 3 |  | 13 |  | requerido |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NOTIFY |  |
| ENT_NTF.DBF | 4 | ACTION |  | Carácter | 1 |  | 16 |  | Cod. actualiz.: A, R or S |  | * | E01 |  | ACTION-CODE |  |
| ENT_NTF.DBF | 5 | ADM_NO |  | Carácter | 9 |  | 17 |  | requerido |  | * | A01 |  | SPARES-BYTES |  |
| ENT_NTF.DBF |  |  |  | Total | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| FDGS.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| FDGS.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Carácter | 3 |  | 10 |  | requerido |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| FDGS.DBF | 3 | ABD_IND |  | Carácter | 1 |  | 13 |  | Reservado para la BR |  | 2ABC | E01 |  | DATE-TYPE2-FLAG |  |
| FDGS.DBF | 4 | D_2ABD |  | Dato | 8 |  | 14 |  | Reservado para la BR |  | 2ABC | E01 |  | DATE-2A / 2B / 2C |  |
| FDGS.DBF | 5 | FDG_RR |  | Carácter | 2 |  | 22 |  | Reservado para la BR |  | 13A1 | E01 |  | FDG-REG |  |
| FDGS.DBF | 6 | FDG_CRDN |  | Carácter | 2 |  | 24 |  | Reservado para la BR |  | 13A2 | E01 |  | FDG-PLANS-COORDN |  |
| FDGS.DBF | 7 | FDG_TEX |  | Carácter | 2 |  | 26 |  | Reservado para la BR |  | 13A3 | E01 |  | FDG-TEX |  |
| FDGS.DBF | 8 | FDG_USE |  | Carácter | 2 |  | 28 |  | Reservado para la BR |  | 13A4 | E01 |  | FDG-EMISS-USE |  |
| FDGS.DBF | 9 | FDG_JUST |  | Carácter | 4 |  | 30 |  | Reservado para la BR |  | 13B1 | E01 |  | FDG-JUSTIFICATION |  |
| FDGS.DBF | 10 | FDG_REQ |  | Carácter | 4 |  | 34 |  | Reservado para la BR |  | 13B2 | E01 |  | FDG-REQ-ACTION |  |
| FDGS.DBF | 11 | FDG_RMKS |  | Carácter | 30 |  | 38 |  | Reservado para la BR |  | 13C | E01 |  | RMKS-13C |  |
| FDGS.DBF | 12 | FDG_REF1 |  | Carácter | 11 |  | 68 |  | Reservado para la BR |  | 13B3 | E01 |  | FDG-REF(1) |  |
| FDGS.DBF | 13 | FDG_REF2 |  | Carácter | 11 |  | 79 |  | Reservado para la BR |  | 13B3 | E01 |  | FDG-REF(2) |  |
| FDGS.DBF | 14 | FDG_REF3 |  | Carácter | 11 |  | 90 |  | Reservado para la BR |  | 13B3 | E01 |  | FDG-REF(3) |  |
| FDGS.DBF | 15 | FDG_RV1 |  | Carácter | 1 |  | 101 |  | Reservado para la BR |  | 13B4 | E01 |  | FDG-DATE-FLAG(1) |  |
| FDGS.DBF | 16 | FDG_RV2 |  | Carácter | 1 |  | 102 |  | Reservado para la BR |  | 13B4 | E01 |  | FDG-DATE-FLAG(2) |  |
| FDGS.DBF | 17 | FDG_RV3 |  | Carácter | 1 |  | 103 |  | Reservado para la BR |  | 13B4 | E01 |  | FDG-DATE-FLAG(3) |  |
| FDGS.DBF | 18 | FDG_RVD1 |  | Dato | 8 |  | 104 |  | Reservado para la BR |  | 13B4 | E01 |  | DATE-FDG(1) |  |
| FDGS.DBF | 19 | FDG_RVD2 |  | Dato | 8 |  | 112 |  | Reservado para la BR |  | 13B4 | E01 |  | DATE-FDG(2) |  |
| FDGS.DBF | 20 | FDG_RVD3 |  | Dato | 8 |  | 120 |  | Reservado para la BR |  | 13B4 | E01 |  | DATE-FDG(3) |  |
| FDGS.DBF | 21 | CHNG_IND |  | Carácter | 1 |  | 128 |  | Reservado para la BR |  | * | E05 |  | CHGE-NO-INCREASE |  |
| FDGS.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | E09 |  | CHGE-NO-INCREASE |  |
| FDGS.DBF |  |  |  | Total | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| EPR_ADM.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| EPR_ADM.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Carácter | 3 |  | 10 |  |  |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| EPR_ADM.DBF | 3 | PROVN |  | Carácter | 12 |  | 13 |  |  |  | 11 | E90 |  | COORDN-AGREE-PROVN |  |
| EPR_ADM.DBF | 4 | ADM_SYM |  | Carácter | 3 |  | 25 |  |  |  | * | E90 |  | NOTIFYING-ADM |  |
| EPR_ADM.DBF | 5 | CTRY_SYM |  | Carácter | 3 |  | 28 |  |  |  | * | E90 |  | SAT-NETWORK-SYMBOL |  |
| EPR_ADM.DBF |  |  |  | Total | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ENT_1A1.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ENT_1A1.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Carácter | 3 |  | 10 |  |  |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| ENT_1A1.DBF | 3 | FREQ |  | Numérico | 11 | 5 | 13 |  |  |  | 1B | E01 |  | REF-FREQ |  |
| ENT_1A1.DBF | 4 | FREQ_U |  | Carácter | 1 |  | 24 |  |  |  | 1B | E01 |  | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |  |
| ENT_1A1.DBF | 5 | RAD |  | Numérico | 8 | 2 | 25 |  |  |  | 8B | E01 |  | POWER-RAD |  |
| ENT_1A1.DBF | 6 | RAD_Q |  | Carácter | 1 |  | 33 |  |  |  | 8B | E01 |  | POWER-CODE-EIV |  |
| ENT_1A1.DBF | 7 | RAD_U |  | Carácter | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  | n/a |  |
| ENT_1A1.DBF | 8 | ND_IND |  | Carácter | 2 |  | 35 |  |  |  | 9A | E01 |  | ND-RAD-CODE |  |
| ENT_1A1.DBF | 9 | AZIM |  | Numérico | 5 | 1 | 37 |  |  |  | 9A | E01 |  | AZIM-OF-MAX-RAD |  |
| ENT_1A1.DBF | 10 | ELEV_ANG |  | Numérico | 5 | 1 | 42 |  |  |  | 9B | E04 |  | ELEV-ANG-MAX-DIRECTIV |  |
| ENT_1A1.DBF | 11 | BEAMWDTH |  | Numérico | 6 | 2 | 47 |  |  |  | 9C | E04 |  | ANG-WIDTH-RAD-MAIN-LOBE |  |
| ENT_1A1.DBF | 12 | BEAMWD_Q |  | Carácter | 1 |  | 53 |  |  |  | 9C | E04 |  | BEAMWIDTH-FLAG |  |
| ENT_1A1.DBF | 13 | POLARIZ |  | Carácter | 5 |  | 54 |  |  |  | 9D | E01 |  | POLARIZATION |  |
| ENT_1A1.DBF | 14 | HGT_SEA |  | Numérico | 7 | 1 | 59 |  |  |  | 9E | E01 |  | ANT-MAX-HEIGHT |  |
| ENT_1A1.DBF | 15 | GAIN |  | Numérico | 5 | 1 | 66 |  |  |  | 9G | E01 |  | ANT-GAIN |  |
| ENT_1A1.DBF | 16 | GAIN_U |  | Carácter | 1 |  | 71 |  |  |  | 9G | E01 |  | ANT-GAIN-TYPE |  |
| ENT_1A1.DBF | 17 | ANT_CCIR |  | Carácter | 12 |  | 72 |  |  |  | 9J | E01 |  | ANT-TYPE |  |
| ENT_1A1.DBF |  |  |  | Total | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ENT_1B1.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ENT_1B1.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Carácter | 3 |  | 10 |  |  |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| ENT_1B1.DBF | 3 | FREQ |  | Numérico | 11 | 5 | 13 |  |  |  | 1B | E01 |  | REF-FREQ |  |
| ENT_1B1.DBF | 4 | FREQ_U |  | Carácter | 1 |  | 24 |  |  |  | 1B | E01 |  | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |  |
| ENT_1B1.DBF | 5 | RAD |  | Numérico | 8 | 2 | 25 |  |  |  | 8B | E01 |  | POWER-RAD |  |
| ENT_1B1.DBF | 6 | RAD_Q |  | Carácter | 1 |  | 33 |  |  |  | 8B | E01 |  | POWER-CODE-EIV |  |
| ENT_1B1.DBF | 7 | RAD_U |  | Carácter | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  | n/a |  |
| ENT_1B1.DBF |  |  |  | Total | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre |  | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. |  | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |  |  |
| ENT_1C1.DBF | 1 | ASSGN_ID |  | Carácter | 9 |  | 1 |  |  |  | A | A01 |  | ASSGN-ID |  |
| ENT_1C1.DBF | 2 | ENTRY_ID |  | Carácter | 3 |  | 10 |  |  |  | * | E01 |  | ENTRY-SEQ-NBR |  |
| ENT_1C1.DBF | 3 | FREQ |  | Numérico | 11 | 5 | 13 |  |  |  | 1B | E01 |  | REF-FREQ |  |
| ENT_1C1.DBF | 4 | FREQ_U |  | Carácter | 1 |  | 24 |  |  |  | 1B | E01 |  | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |  |
| ENT_1C1.DBF | 5 | RAD |  | Numérico | 8 | 2 | 25 |  |  |  | 8B | E01 |  | POWER-RAD |  |
| ENT_1C1.DBF | 6 | RAD_Q |  | Carácter | 1 |  | 33 |  |  |  | 8B | E01 |  | POWER-CODE-EIV |  |
| ENT_1C1.DBF | 7 | RAD_U |  | Carácter | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  | n/a |  |
| ENT_1C1.DBF | 8 | GAIN |  | Numérico | 5 | 1 | 35 |  |  |  | 9G | E01 |  | ANT-GAIN |  |
| ENT_1C1.DBF | 9 | GAIN_U |  | Carácter | 1 |  | 40 |  |  |  | 9G | E01 |  | ANT-GAIN-TYPE |  |
| ENT_1C1.DBF |  |  |  | Total | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT_1A2.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A2.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A2.DBF | 3 | RAD | Numérico | 8 | 2 | 13 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1A2.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 8B | E05 | POWER-EFF-MON-RAD-KW |
| ENT_1A2.DBF | 4 | RAD_Q | Carácter | 1 |  | 21 |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1A2.DBF | 5 | RAD_U | Carácter | 1 |  | 22 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A2.DBF | 6 | ND_IND | Carácter | 2 |  | 23 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A2.DBF | 7 | AZIM | Numérico | 5 | 1 | 25 |  |  | 9A | E01 | AZIM-OF-MAX-RAD |
| ENT_1A2.DBF | 8 | HGT_GND | Numérico | 7 | 1 | 30 |  |  | 9E | E01 | ANT-MAX-HEIGHT |
| ENT_1A2.DBF | 9 | ANT_TYPE | Carácter | 1 |  | 37 |  |  | 9J | E05 | ANT-IND |
| ENT_1A2.DBF |  |  | Total | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1A4.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  |  |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A4.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  |  |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A4.DBF | 3 | FREQ | Numérico | 11 | 5 |  |  |  | 1B | E01 | REF-FREQ |
| ENT_1A4.DBF | 4 | FREQ_U | Carácter | 1 |  |  |  |  | 1B | E01 | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |
| ENT_1A4.DBF | 5 | OFFSET | Carácter | 3 |  |  |  |  | 1E | E03 | OFFSET |
| ENT_1A4.DBF | 6 | COLORSYS | Carácter | 2 |  |  |  |  | 7C2 | E03 | COLOUR-SYSTEM |
| ENT_1A4.DBF | 7 | TVSYS | Carácter | 2 |  |  |  |  | 7C1 | E03 | TV-SYSTEM |
| ENT_1A4.DBF | 8 | RAD_Q | Carácter | 1 |  |  |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1A4.DBF | 9 | RAD_U | Carácter | 1 |  |  |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A4.DBF | 10 | ND_IND | Carácter | 2 |  |  |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A4.DBF | 11 | POLARIZ | Carácter | 5 |  |  |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ENT_1A4.DBF |  |  | Total | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1A5.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A5.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A5.DBF | 3 | TRANSM | Carácter | 1 |  | 13 |  |  | 7D | E08 | TRANSM-SYSTEM |
| ENT_1A5.DBF | 4 | RAD | Numérico | 8 | 2 | 14 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1A5.DBF | 5 | RAD_Q | Carácter | 1 |  | 22 |  |  | 8B | E01 | POWER-CODE-EIV |
| ENT_1A5.DBF | 6 | RAD_U | Carácter | 1 |  | 23 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A5.DBF | 7 | RAD_HOR | Numérico | 5 | 1 | 24 |  |  | 8B | E08 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ |
| ENT_1A5.DBF | 8 | RAD_VERT | Numérico | 5 | 1 | 29 |  |  | 8B | E08 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT |
| ENT_1A5.DBF | 9 | ND_IND | Carácter | 2 |  | 34 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A5.DBF | 10 | POLARIZ | Carácter | 5 |  | 36 |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ENT_1A5.DBF | 11 | HGT_GND | Numérico | 7 | 1 | 41 |  |  | 9E | E01 | ANT-MAX-HEIGHT |
| ENT_1A5.DBF | 12 | HGT_EFF | Numérico | 7 | 1 | 48 |  |  | 9E | E08 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT |
| ENT_1A5.DBF | 13 | FS_REF | Numérico | 6 | 2 | 55 |  |  | * | E08 | FIELD-STRENGTH-REF |
| ENT_1A5.DBF | 14 | FS_USE | Numérico | 6 | 2 | 61 |  |  | * | E08 | FIELD-STRENGTH-USABLE |
| ENT_1A5.DBF |  |  | Total | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1A6.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A6.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A6.DBF | 3 | TVSYS | Carácter | 2 |  | 13 |  |  | 7C1 | E10 | TV-SYSTEM |
| ENT_1A6.DBF | 4 | COLORSYS | Carácter | 1 |  | 15 |  |  | 7C2 | E10 | COLOUR-SYSTEM |
| ENT_1A6.DBF | 5 | CHANNEL | Numérico | 2 |  | 16 |  |  | * |  | n/a |
| ENT_1A6.DBF | 6 | FREQ_V | Numérico | 7 | 3 | 18 |  |  | 1B | E10 | FREQ-VISION |
| ENT_1A6.DBF | 7 | OFFSET_V | Numérico | 3 |  | 25 |  |  | 1B | E10 | OFFSET-VISION |
| ENT_1A6.DBF | 8 | FREQ_S | Numérico | 7 | 3 | 28 |  |  | 1B | E10 | FREQ-SOUND |
| ENT_1A6.DBF | 9 | OFFSET_S | Numérico | 3 |  | 35 |  |  | 1B | E10 | OFFSET-SOUND |
| ENT_1A6.DBF | 10 | RATIO_VS | Numérico | 2 |  | 38 |  |  | 8D | E10 | RATION-VISIONSOUND |
| ENT_1A6.DBF | 11 | POLARIZ | Carácter | 5 |  | 40 |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ENT_1A6.DBF | 12 | RAD | Numérico | 8 | 2 | 45 |  |  | 8B | E01 | POWER-RAD |
| ENT_1A6.DBF | 13 | RAD_HOR | Numérico | 5 | 1 | 53 |  |  | 8B | E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ |
| ENT_1A6.DBF | 14 | RAD_VERT | Numérico | 5 | 1 | 58 |  |  | 8B | E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT |
| ENT_1A6.DBF | 15 | ND_IND | Carácter | 2 |  | 63 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A6.DBF | 16 | HGT_GND | Numérico | 7 | 1 | 65 |  |  | 9E | E01 | ANT-MAX-HEIGHT |
| ENT_1A6.DBF | 17 | HGT_EFF | Numérico | 7 | 1 | 72 |  |  | 9E | E10 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT |
| ENT_1A6.DBF | 18 | FS_REF | Numérico | 6 | 2 | 79 |  |  | * | E10 | FIELD-STRENGTH-REF |
| ENT_1A6.DBF | 19 | FS_USE | Numérico | 6 | 2 | 85 |  |  | * | E10 | FIELD-STRENGTH-USABLE |
| ENT_1A6.DBF |  |  | Total | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ENT_1A7.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_1A7.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_1A7.DBF | 3 | ND_IND | Carácter | 2 |  | 13 |  |  | 9A | E01 | ND-RAD-CODE |
| ENT_1A7.DBF | 4 | HGT_ELEC | Numérico | 6 | 2 | 15 |  |  | 9F | E09 | ELECT-HEIGHT-OMNI |
| ENT_1A7.DBF | 5 | RAD | Numérico | 8 | 2 | 21 |  |  | 8A | E09 | RAD-RMS |
| ENT_1A7.DBF | 6 | RAD_Q | Carácter | 1 |  | 29 |  |  | 8 | E01 | POWER-TYPE-CODE |
| ENT_1A7.DBF | 7 | RAD_U | Carácter | 1 |  | 30 |  |  |  |  | n/a |
| ENT_1A7.DBF | 8 | ANT_TYPE | Carácter | 1 |  | 31 |  |  | 9Q | E09 | ANT-IND |
| ENT_1A7.DBF | 9 | PATTERN | Carácter | 1 |  | 32 |  |  | 9O | E09 | PATTERN-TYPE |
| ENT_1A7.DBF | 10 | Q_FACTOR | Numérico | 7 | 2 | 33 |  |  | 9P | E09 | QUAD-FACTOR |
| ENT_1A7.DBF | 11 | K_CONST | Numérico | 7 | 2 | 40 |  |  | 9I | E09 | MULT-CONSTANT |
| ENT_1A7.DBF | 12 | FS_USE | Numérico | 6 | 2 | 47 |  |  | * | E09 | FIELD-STRENGTH-USABLE |
| ENT_1A7.DBF |  |  | Total | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ENT_CIRC.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_CIRC.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_CIRC.DBF | 3 | CTRY_SYM | Carácter | 3 |  | 13 |  |  | * |  | n/a |
| ENT_CIRC.DBF | 4 | LONG | Carácter | 8 |  | 16 |  |  | 4C/5E | S02 | LONG-CENTRE-CIRC-AREA |
| ENT_CIRC.DBF | 5 | LAT | Carácter | 7 |  | 24 |  |  | 4C/5E | S02 | LAT-CENTRE-CIRC-AREA |
| ENT_CIRC.DBF | 6 | RADIUS | Numérico | 5 |  | 31 |  |  | 4D/5F | S02 | RADIUS-CIRC-AREA |
| ENT_CIRC.DBF | 7 | ER_IND | Carácter | 1 |  | 36 |  |  | * | S02 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |
| ENT_CIRC.DBF |  |  | Total | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ENT_STN.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_STN.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_STN.DBF | 3 | STN_NAME | Carácter | 20 |  | 13 |  |  | 5A | S01 | ASSOC-STN-NAME |
| ENT_STN.DBF | 4 | CTRY_SYM | Carácter | 3 |  | 33 |  |  | 5B | S01 | ASSOC-COUNTRY-SYMBOL |
| ENT_STN.DBF | 5 | LONG | Carácter | 8 |  | 36 |  |  | 5C | S01 | GEO-SITE-LONG |
| ENT_STN.DBF | 6 | LAT | Carácter | 7 |  | 44 |  |  | 5C | S01 | GEO-SITE-LAT |
| ENT_STN.DBF | 7 | ER_IND | Carácter | 1 |  | 51 |  |  | * | S01 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |
| ENT_STN.DBF |  |  | Total | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ENT_ZONE.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_ZONE.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_ZONE.DBF | 3 | CTRY_SYM | Carácter | 3 |  | 13 |  |  | * |  | n/a |
| ENT_ZONE.DBF | 4 | ZONE_ID | Carácter | 20 |  | 16 |  |  | 4E/5D | S03 | ZONE-ID |
| ENT_ZONE.DBF | 5 | ER_IND | Carácter | 1 |  | 36 |  |  | * | S03 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |
| ENT_ZONE.DBF |  |  | Total | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ENT_POLY.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ENT_POLY.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ENT_POLY.DBF | 3 | CTRY_SYM | Carácter | 3 |  | 13 |  |  | * |  | n/a |
| ENT_POLY.DBF | 4 | POLY_ID | Carácter | 20 |  | 16 |  |  | * | S03 | ZONE-ID |
| ENT_POLY.DBF | 5 | STD_IND | Carácter | 1 |  | 36 |  |  | * |  |  |
| ENT_POLY.DBF | 6 | ER_IND | Carácter | 1 |  | 37 |  |  | * | S03 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |
| ENT_POLY.DBF |  |  | Total | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| POLY_PT.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| POLY_PT.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| POLY_PT.DBF | 3 | POLY_ID | Carácter | 20 |  | 13 |  |  | * | S03 | ZONE-ID |
| POLY_PT.DBF | 4 | LONG | Carácter | 8 |  | 33 |  |  | 5C | S03 | GEO-SITE-LONG |
| POLY_PT.DBF | 5 | LAT | Carácter | 7 |  | 41 |  |  | 5C | S03 | GEO-SITE-LAT |
| POLY_PT.DBF |  |  | Total | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| RAD_AZIM.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| RAD_AZIM.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| RAD_AZIM.DBF | 3 | AZIM | Numérico | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | M31 | AZIM-OF-MAX-RAD |
| RAD_AZIM.DBF | 4 | RAD | Numérico | 8 | 2 | 18 |  |  | 8B/9I | M31 | POWER-RAD |
| RAD_AZIM.DBF |  |  | Total | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| RAD_SECT.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| RAD_SECT.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| RAD_SECT.DBF | 3 | SECT_FR | Numérico | 5 | 1 | 13 |  |  | 9H | M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9H | M51 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9H | M81 | ATTN-SECT-FROM |
| RAD_SECT.DBF | 4 | SECT_TO | Numérico | 5 | 1 | 18 |  |  | 9H | M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9H | M51 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9H | M81 | ATTN-SECT-TO |
| RAD_SECT.DBF | 5 | RAD | Numérico | 8 | 2 | 23 |  |  | 8B | M31 | POWER-RAD |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9I | M51 | POWER-RAD-NOISE |
| RAD_SECT.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9N | M81 | ATTN-DB |
| RAD_SECT.DBF |  |  | Total | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| HGT_AZIM.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| HGT_AZIM.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| HGT_AZIM.DBF | 3 | AZIM | Numérico | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | M31 | AZIM-OF-MAX-RAD |
| HGT_AZIM.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E08 | (subscript - 1) * 10o |
| HGT_AZIM.DBF | 4 | HGT_EFF | Numérico | 7 | 1 | 18 |  |  | 9E | M31 | ANT-EFF-HEIGHT |
| HGT_AZIM.DBF |  |  |  |  |  |  |  |  | 9E | E08 | ANT-EFF-HEIGHT |
| HGT_AZIM.DBF |  |  | Total | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| HGT_SECT.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| HGT_SECT.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| HGT_SECT.DBF | 3 | SECT_FR | Numérico | 5 | 1 | 13 |  |  | 9H | M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |
| HGT_SECT.DBF | 4 | SECT_TO | Numérico | 5 | 1 | 18 |  |  | 9H | M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |
| HGT_SECT.DBF | 5 | HGT_EFF | Numérico | 7 | 1 | 23 |  |  | 9E | M31 | ANT-EFF-HEIGHT |
| HGT_SECT.DBF |  |  | Total | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| RAD_H_AZ.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| RAD_H_AZ.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| RAD_H_AZ.DBF | 3 | AZIM | Numérico | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | E08 | (subscript - 1) * 10o |
| RAD_H_AZ.DBF | 4 | RAD_HOR | Numérico | 5 | 1 | 18 |  |  | 8B | E08 | POWER-RAD-EFF-HORIZ |
| RAD_H_AZ.DBF |  |  | Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| RAD_V_AZ.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| RAD_V_AZ.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| RAD_V_AZ.DBF | 3 | AZIM | Numérico | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | E08 | (subscript - 1) * 10o |
| RAD_V_AZ.DBF | 4 | RAD_VERT | Numérico | 5 | 1 | 18 |  |  | 8B | E08 | POWER-RAD-EFF-VERT |
| RAD_V_AZ.DBF |  |  | Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| GAIN_H.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| GAIN_H.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| GAIN_H.DBF | 3 | AZIM | Numérico | 5 | 1 | 13 |  |  | 9A | M53 | (subscript - 1) * 10o |
| GAIN_H.DBF | 4 | GAIN | Numérico | 5 | 1 | 18 |  |  | 9GH | M53 | ANT-GAIN |
| GAIN_H.DBF |  |  | Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| GAIN_V.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| GAIN_V.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| GAIN_V.DBF | 3 | AZIM | Numérico | 5 | 1 | 13 |  |  | 9GV | M52 | AZIM |
| GAIN_V.DBF | 4 | ELEV_ANG | Numérico | 5 | 1 | 18 |  |  | 9GV | M52 | (subscript) * 10o |
| GAIN_V.DBF | 5 | GAIN | Numérico | 5 | 1 | 23 |  |  | 9GV | M52 | ANT-GAIN |
| GAIN_V.DBF |  |  | Total | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| TOWER.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| TOWER.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| TOWER.DBF | 3 | TWR_ID | Carácter | 3 |  | 13 |  |  | 9T1 | M93 | TWR-NBR |
| TOWER.DBF | 4 | FLDRATIO | Numérico | 5 | 2 | 16 |  |  | 9T2 | M93 | TWR-FIELD-RATIO |
| TOWER.DBF | 5 | PHASEDIF | Numérico | 7 | 2 | 21 |  |  | 9T3 | M93 | PHASE-DIFF |
| TOWER.DBF | 6 | SPACING | Numérico | 7 | 2 | 28 |  |  | 9T4 | M93 | TWR-SPACING |
| TOWER.DBF | 7 | ORIENT | Numérico | 6 | 2 | 35 |  |  | 9T5 | M93 | TWR-ORIENT |
| TOWER.DBF | 8 | REF_PT | Numérico | 1 |  | 41 |  |  | 9T6 | M93 | REF-POINT |
| TOWER.DBF | 9 | HGT_ELEC | Numérico | 6 | 2 | 42 |  |  | 9T7 | M93 | TWR-ELECT-HEIGHT |
| TOWER.DBF | 10 | STRUC | Numérico | 1 |  | 48 |  |  | 9T8 | M93 | TWR-STRUCTURE |
| TOWER.DBF | 11 | TLS_A | Numérico | 6 | 2 | 49 |  |  | 9T9A | M93 | TLS-A |
| TOWER.DBF | 12 | TLS_B | Numérico | 6 | 2 | 55 |  |  | 9T9B | M93 | TLS-B |
| TOWER.DBF | 13 | TLS_C | Numérico | 6 | 2 | 61 |  |  | 9T9C | M93 | TLS-C |
| TOWER.DBF | 14 | TLS_D | Numérico | 6 | 2 | 67 |  |  | 9T9D | M93 | TLS-D |
| TOWER.DBF |  |  | Total | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| AUG.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| AUG.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| AUG.DBF | 3 | AUG_ID | Carácter | 2 |  | 13 |  |  | 9NA | M92 | AUG-NBR |
| AUG.DBF | 4 | AZIM | Numérico | 7 | 2 | 15 |  |  | 9AA | M92 | CTR-AZIM |
| AUG.DBF | 5 | SPAN | Numérico | 6 | 2 | 22 |  |  | 9CA | M92 | AUG-SPAN |
| AUG.DBF | 6 | RAD | Numérico | 8 | 2 | 28 |  |  | 9IA | M92 | RAD-FIELD |
| AUG.DBF |  |  | Total | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro | Camp. | Nombre | Tipo | Anch. | Dec. | Posic. | Observaciones |  | LIF | Refer. cruzada con MRF-EXTENDED |  |
| ATTN_H_V.DBF | 1 | ASSGN_ID | Carácter | 9 |  | 1 |  |  | A | A01 | ASSGN-ID |
| ATTN_H_V.DBF | 2 | ENTRY_ID | Carácter | 3 |  | 10 |  |  | * | E01 | ENTRY-SEQ-NBR |
| ATTN_H_V.DBF | 3 | H_V_IND | Carácter | 1 |  | 13 |  |  | 9D | E01 | POLARIZATION |
| ATTN_H_V.DBF | 4 | ATTN_000 | Numérico | 2 |  | 14 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 5 | ATTN_010 | Numérico | 2 |  | 16 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 6 | ATTN_020 | Numérico | 2 |  | 18 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 7 | ATTN_030 | Numérico | 2 |  | 20 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 8 | ATTN_040 | Numérico | 2 |  | 22 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 9 | ATTN_050 | Numérico | 2 |  | 24 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 10 | ATTN_060 | Numérico | 2 |  | 26 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 11 | ATTN_070 | Numérico | 2 |  | 28 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 12 | ATTN_080 | Numérico | 2 |  | 30 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 13 | ATTN_090 | Numérico | 2 |  | 32 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 14 | ATTN_100 | Numérico | 2 |  | 34 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 15 | ATTN_110 | Numérico | 2 |  | 36 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 16 | ATTN_120 | Numérico | 2 |  | 38 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 17 | ATTN_130 | Numérico | 2 |  | 40 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 18 | ATTN_140 | Numérico | 2 |  | 42 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 19 | ATTN_150 | Numérico | 2 |  | 44 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 20 | ATTN_160 | Numérico | 2 |  | 46 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 21 | ATTN_170 | Numérico | 2 |  | 48 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 22 | ATTN_180 | Numérico | 2 |  | 50 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 23 | ATTN_190 | Numérico | 2 |  | 52 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 24 | ATTN_200 | Numérico | 2 |  | 54 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 25 | ATTN_210 | Numérico | 2 |  | 56 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 26 | ATTN_220 | Numérico | 2 |  | 58 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 27 | ATTN_230 | Numérico | 2 |  | 60 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 28 | ATTN_240 | Numérico | 2 |  | 62 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 29 | ATTN_250 | Numérico | 2 |  | 64 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 30 | ATTN_260 | Numérico | 2 |  | 66 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 31 | ATTN_270 | Numérico | 2 |  | 68 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 32 | ATTN_280 | Numérico | 2 |  | 70 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 33 | ATTN_290 | Numérico | 2 |  | 72 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 34 | ATTN_300 | Numérico | 2 |  | 74 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 35 | ATTN_310 | Numérico | 2 |  | 76 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 36 | ATTN_320 | Numérico | 2 |  | 78 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 37 | ATTN_330 | Numérico | 2 |  | 80 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 38 | ATTN_340 | Numérico | 2 |  | 82 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF | 39 | ATTN_350 | Numérico | 2 |  | 84 |  |  | 9N | E10 | ATT-HORIZ / ATT-VERT |
| ATTN_H_V.DBF |  |  | Total | 86 |  |  |  |  |  |  |  |

________________