| UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Oficina de Radiocomunicaciones (No. de Fax directo +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Carta Circular	25 de junio de 1999

CR/124

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Examen de asignaciones de frecuencias a tenor del RR1504/S11.32

Al Director General

Muy Señora mía, muy Señor mío :

1.	Sobre la base de la experiencia adquirida por la Oficina de Radiocomunicaciones en cuanto al tratamiento de notificaciones de redes de satélite y con miras a facilitar la tarea de las administraciones, la Oficina desea señalar a la atención de su Administración los siguientes puntos :

1.1	Al examinar las asignaciones de frecuencias a redes de satélite presentadas conforme al artículo 13/S11 en aplicación del RR1504/S11.32, la Oficina ha observado que :

i)	al notificar las redes de satélite conforme al artículo 13/S11, algunas administraciones a veces indican el resultado de la coordinación a nivel de grupo (la indicación del resultado de la coordinación para cada grupo de asignaciones); mientras que

ii)	los requisitos de coordinación publicados en la Sección Especial AR11/C/... se determinaron, en cambio, a nivel de transacción (se aplican los mismos requisitos de coordinación a todas las asignaciones en diversas bandas de frecuencias en la correspondiente Sección Especial).

2.	Al examinar las asignaciones a redes de satélite conforme a las disposiciones antes mencionadas, la Oficina compara los requisitos de coordinación identificados en la correspondiente Sección Especial AR11/C... con los resultados de la coordinación indicados en el formulario de notificación (columna A5/A6) (véanse las Reglas de Procedimiento relacionadas con RR1501/S11.28), a menos que se haga referencia específicamente al RR1066/sección 6 del apéndice S5, al RR1506/S11.32A o al S9.65 (véanse asimismo las Reglas de Procedimiento relativas al S11.32). Esto indica que la Oficina formula sus conclusiones sobre la base de los requisitos a nivel de transacción. Como consecuencia de ello, se podría formular una conclusión desfavorable a nivel de grupo para una asignación dada, puesto que los requisitos de coordinación identificados a nivel de transacción pueden ser más amplios que los correspondientes requisitos a nivel de grupo.

./.

3.	Para evitar trabajos innecesarios a las administraciones y a la Oficina, se solicita a las primeras que, al notificar sus asignaciones de frecuencias a redes de satélite conforme al artículo S11, hagan referencia específicamente a la sección 6 del apéndice S5, S11.32A o S9.65 para cada grupo de asignaciones y para cada requisito de coordinación, en caso de que el resultado de la coordinación proporcionado por las administraciones y los requisitos de coordinación identificados en las correspondientes Secciones Especiales no sean los mismos.

Le saluda atentamente,

Robert W. Jones

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones