|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMISIONES DE ESTUDIO DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 1/1-S |
|  |  | 10 de junio de 2003 |
|  |  | Original: inglés |

Comision de Estudio 1 de Radiocomunicaciones

Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 1
de Radiocomunicaciones

Gestión del espectro

Adjunto encontrará la lista de las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones. La definición de las categorías de las Cuestiones que figura a continuación se ha extractado de la Resolución UIT-R 5:

C:	Cuestiones relativas a conferencias en el marco de los trabajos relacionados con los preparativos específicos para conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones y las decisiones de éstas:

C1:	estudios muy urgentes y prioritarios requeridos para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se celebrará dentro del próximo periodo de dos años;

C2:	estudios urgentes, cuya necesidad se prevé para otras Conferencias de Radiocomunicaciones.

S:	Cuestiones que tienen por objeto responder a:

–	los asuntos remitidos a la Asamblea de Radiocomunicaciones por la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier conferencia, el Consejo y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase la Nota 1);

–	los avances en la tecnología de radiocomunicaciones o en la gestión del espectro;

–	los cambios en la utilización o en la explotación de las radiocomunicaciones:

S1:	estudios urgentes que deben completarse en el plazo de dos años;

S2:	estudios importantes necesarios para el desarrollo de las radiocomunicaciones;

S3:	estudios necesarios para facilitar el desarrollo de las radiocomunicaciones.

/AP:	Proceso de aprobación alternativo.

NOTA 1 – Donde corresponde, las Cuestiones mantenidas (pero no modificadas) han sido editadas. En dichos casos, el número de la versión y la fecha de la Cuestión no han sido cambiados.

Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 1
por la Asamblea de Radiocomunicaciones

Gestión del espectro

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría |  |  | Número de página |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-4/1 | Técnicas y criterios técnicos para la compartición de frecuencias | S2 |  |  | 4 |  |  |
| 66/1 | Métodos y algoritmos para la planificación de las frecuencias | S3 |  |  | 6 |  |  |
| 202-2/1 | Identificación y medición de diversas fuentes de interferencia de los sistemas de radiocomunicaciones analógicos y digitales (en función de su mecanismo de origen y de las interferencias que causan) | S2 |  |  | 7 |  |  |
| 205-1/1 | Estrategias a largo plazo para la utilización del espectro | S2 |  |  | 8 |  |  |
| 206/1 | Estrategias para el enfoque económico de la gestión nacional del espectro y su financiación | S2 |  |  | 9 |  |  |
| 207/1 | Evaluación de los beneficios derivados de la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas a los efectos de su planificación y de la formulación de estrategias de gestión | S2 |  |  | 11 |  |  |
| 208/1 | Métodos alternativos de gestión nacional del espectro | S2 |  |  | 12 |  |  |
| 209/1 | Parámetros requeridos de equipos radioeléctricos para la gestión del espectro y la utilización eficaz del espectro radioeléctrico | S1 |  |  | 13 |  |  |
| 210/1 | Transmisión inalámbrica de potencia | S3 |  |  | 14 |  |  |
| 211/1 | Emisiones no deseadas | C2 |  |  | 15 |  |  |
| 212/1 | Desarrollo de uno o varios métodos para determinar la zona de coordinación en torno a las estaciones terrenas | C1 |  |  | 17 |  |  |
| 213/1 | Parámetros técnicos y de explotación y requisitos de espectro para los dispositivos de corto alcance | S2 |  |  | 18 |  |  |
| 214/1 | Comprobación técnica de las señales de radiodifusión digital | S2 |  |  | 19 |  |  |
| 215/1 | Comprobación técnica de la cobertura radioeléctrica de las redes móviles terrestres para verificar su conformidad con una concesión de licencia | S2 |  |  | 20 |  |  |
| 216/1 | Reorganización del espectro como método de gestión nacional del espectro | S2 |  |  | 22 |  |  |
| 217/1 | Compatibilidad entre dispositivos de corto alcance que funcionan en la banda 59-64 GHz y aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) que funcionan en la banda 61-61,5 GHz | S2 |  |  | 23 |  |  |
| 218/1 | Técnicas para medir la radiación procedente de los sistemas de telecomunicaciones con velocidades de transmisión de datos elevadas que utilizan alimentación eléctrica o cableado de distribución telefónica |  |  | S2 |  |  | 25 |
| 219/1 | Acceso a distancia a los equipos de comprobación técnica radioeléctrica de otras administraciones |  |  | S2 |  |  | 26 |
| 220-1/1 | Identificación y caracterización de las distintas fuentes de interferencia en los sistemas de radiocomunicaciones analógicos y digitales (de acuerdo con su mecanismo de origen y sus efectos de interferencia) |  |  | S2 |  |  | 27 |
| 221/1 | Compatibilidad entre los sistemas de radiocomunicaciones y los sistemas de telecomunicaciones con transmisión de datos as alta velocidad que utilizan alimentación eléctrica o cableado de distribución telefónica |  | S2 |  |  | 28 |  |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Número de página |
| --- | --- | --- | --- |
| 222/1 | Definición de las propiedades espectrales de las emisiones de transmisores | S1 | 29 |
| 223/1 | Orientaciones sobre el marco de reglamentación para la gestión del espectro nacional | S2 | 31 |
| 224/1 | Convergencia técnica con respecto a las aplicaciones multimedios interactivas de los servicios terrenales fijo, móvil y de radiodifusión y el entorno de reglamentación asociado | C1 | 32 |
| 225/1 | Inspección de las estaciones radioeléctricas para verificar el cumplimiento con los parámetros de la licencia | S2 | 33 |
| 226/1 | Marco de gestión del espectro relativo a la introducción de los dispositivos de ultrabanda ancha | S1 | 34 |
| 227/1 | Compatibilidad entre los dispositivos de ultrabanda ancha y los servicios de radiocomunicación | S1 | 35 |
| 228/1 | Posibilidad y pertinencia de incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones bandas de frecuencias por encima de 3 000 GHz | C1 | 37 |

CUESTIÓN UIT-R 45-4/1*

Técnicas y criterios técnicos para la
compartición de frecuencias

(1972-1982-1986-1993-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la compartición de frecuencias constituye un factor importante para la utilización eficaz del espectro de frecuencias;

b)	que el estudio general de los problemas de compartición de frecuencias cae dentro del ámbito de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones;

c)	que hay un cierto número de Cuestiones, confiadas a diversas Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, que tratan de problemas de compartición de frecuencias;

d)	que se están realizando trabajos relativos a compartición por las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones separadamente y en colaboración, incluidos las actividades de los Grupos de Trabajo Mixtos y de los Grupos Mixtos de Relator;

e)	que la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones debe tener conocimiento de los trabajos emprendidos en el marco de tales Cuestiones;

f)	que la compartición de frecuencias puede tener posibilidades de aplicación mucho más amplias que las reflejadas hasta ahora en la práctica;

g)	que cuando sea necesario resolver conflictos que puedan surgir entre dos o más Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones debería estudiar, en colaboración con dichas Comisiones, los problemas de compartición comunes a las mismas;

h)	que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones que deben resolver problemas de compartición de frecuencias pueden solicitar la asistencia de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones;

j)	que todavía no se han elaborado criterios de compartición para cada caso en que se atribuye una banda de frecuencias a más de un servicio y que pueden surgir nuevas situaciones de compartición;

k)	que se puede condicionar el diseño de la mayoría de esos sistemas para permitir una compartición más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los enfoques técnicos generales para la compartición y cuáles son las técnicas y factores de diseño apropiados que aumentarían la eficacia en la utilización del espectro en las bandas de frecuencias compartidas?

2	¿Cuáles son los criterios técnicos específicos necesarios para la compartición que deben aplicarse para resolver diferencias concretas entre dos o más Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones?

3	¿De qué modo se pueden ajustar los parámetros técnicos de los sistemas para hacer viable la compartición con otros servicios?

4	¿Qué procedimientos deben aplicarse cuando se introducen nuevos tipos de sistemas que suponen la compartición de frecuencias con otros sistemas?

5	¿Cuáles son los factores que pueden facilitar la compartición entre sistemas radioeléctricos?

NOTA 1 – Se invita a las Comisiones a que comuniquen a la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones toda información que pueda serle útil para el estudio de los problemas de compartición de frecuencias. Por ejemplo, esta información podría incluir las características de los equipos tales como tipos de emisión, plantillas de emisión, gama de, valores típicos de la potencia, anchura de banda necesaria, valores recomendados para las relaciones de protección señal/interferencia, etc., y sus métodos de medición, así como los modelos de propagación, las técnicas de reducción de la interferencia y los modelos de análisis de interferencia.

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 66/1

Métodos y algoritmos para la planificación de las frecuencias

(1990)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las demandas de uso del espectro radioeléctrico aumentan con rapidez y que se requieren mejores sistemas de gestión de las frecuencias;

b)	que los sistemas de gestión de las frecuencias deben incluir técnicas para una mayor reutilización de las frecuencias y un aumento de la compartición entre servicios;

c)	que suelen requerirse cálculos detallados de la propagación de las frecuencias radioeléctricas, utilizando una base de datos sobre el terreno, para evaluar la reutilización y compartición de frecuencias;

d)	que la selección razonada de modelos de «compatibilidad electromagnética» (CEM) y de técnicas informáticas para la gestión de datos y la planificación de frecuencias producirá notables economías en el uso del recurso de frecuencias radioeléctricas;

e)	que los algoritmos elaborados por separado por las administraciones para tareas especiales de gestión de frecuencias deben producir resultados coherentes y ser transferibles a fin de permitir su uso en una amplia gama de computadores disponibles,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué algoritmos y métodos de asignación de frecuencias se pueden utilizar en los sistemas automatizados para las tareas de dimensiones reales conforme a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y de otros documentos reglamentarios?

2	¿Cómo deberían clasificarse las tareas formalizadas de asignación de frecuencias, y qué modelos basados en la práctica actual de gestión del espectro deberían utilizarse?

3	¿De qué métodos normalizados se dispone para presentar los datos iniciales de las tareas de asignación de frecuencias?

4	¿Qué tipo de evaluaciones deberían efectuarse para determinar la eficacia de los algoritmos de asignación de frecuencias, su adecuación a los datos iniciales y los métodos para seleccionar un algoritmo específico?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 202-2/1*

Identificación y medición de diversas fuentes de interferencia de
los sistemas de radiocomunicaciones analógicos y digitales
(en función de su mecanismo de origen y de las interferencias que causan)

(1995-2000-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la mayoría de los nuevos servicios de radiocomunicaciones utilizan técnicas de modulación digital, aunque se siguen utilizando muchos esquemas de modulación analógica tradicional;

b)	que las relaciones de protección de los servicios de radiocomunicación digital no tienen en cuenta de forma adecuada los distintos tipos de fuentes de interferencia;

c)	que los distintos tipos de fuentes de interferencia tienen efectos diferentes sobre los servicios de radiocomunicación digital;

d)	que los servicios de radiocomunicación digital tienen esquemas de codificación con corrección de errores para reducir los efectos de las interferencias;

e)	que las distintas señales de interferencia recibidas por los canales de recepción principal, adyacente y de otro tipo (por ejemplo, el canal imagen de un receptor superheterodino), así como la interferencia resultante de los efectos de intermodulación y de susceptibilidad conducida, causan interferencia a una señal recibida por el canal de recepción principal, independientemente del mecanismo particular de interferencia, lo que da lugar a dificultades adicionales para identificar y resolver posteriormente la interferencia; y

f)	que el Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) está definiendo límites y métodos de medición de diversos tipos de fuentes de interferencia,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión en cooperación con el CISPR

1	¿Cuáles son las técnicas de medición para medir (ponderar) las fuentes de interferencia en función de sus efectos sobre los distintos tipos de servicios de radiocomunicación analógica y digital?

2	¿Qué factores de corrección de las relaciones de protección se han de desarrollar, considerando los diversos tipos de fuentes de interferencia y teniendo en cuenta el método de ponderación citado en el punto 1 anterior?

3	¿Qué procedimientos de medición deben utilizarse para identificar las señales de interferencia recibidas por los canales de recepción principal, adyacente, y de otro tipo, así como la interferencia resultante de los efectos de intermodulación y de susceptibilidad conducida, a fin de poder identificar las fuentes de interferencia a los efectos de adopción de las medidas consiguientes para la resolución de éstas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 205-1/1

Estrategias a largo plazo para la utilización del espectro

(1995-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el espectro es un recurso limitado con valor económico y social;

b)	que las necesidades de utilización del espectro, incluidas las nuevas aplicaciones, son cada vez mayores;

c)	que las decisiones sobre utilización del espectro pueden conducir a los operadores, usuarios y suministradores de los servicios de radiocomunicación a efectuar importantes inversiones;

d)	que las estrategias a largo plazo para la utilización del espectro contribuyen a reducir el riesgo de adoptar decisiones que después de un breve periodo de tiempo se podrían tener que modificar o anular;

e)	que el Manual de Gestión del espectro contiene una descripción de los métodos para mejorar la utilización del espectro,

observando

a)	que de conformidad con la Resolución UIT-R 4 se debían elaborar textos sobre estrategias a largo plazo para la utilización del espectro,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos adecuados para elaborar estrategias a largo plazo sobre la utilización del espectro?

2	¿Cuáles son los factores técnicos y no técnicos más importantes que se han de tener en cuenta en el proceso de elaboración de estrategias para la utilización del espectro a largo plazo?

3	¿Cuáles son los procedimientos adecuados para la transición entre las modalidades actuales de utilización del espectro y otras modalidades encaminadas al logro de objetivos a largo plazo?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 206/1

Estrategias para el enfoque económico de la gestión nacional
del espectro y su financiación

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, en el espíritu del artículo 44 de la Constitución de la UIT, el espectro de frecuencias radioeléctricas, en particular, se considera un recurso común pero limitado que debe utilizarse eficazmente;

b)	que, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas es autorizada por la autoridad competente en cada Estado Miembro de la UIT;

c)	que la autorización y la supervisión de su utilización puede constituir una carga importante para el sistema de gestión nacional de frecuencias, que actúa en un entorno cada vez más liberalizado;

d)	que a medida que se desarrolla la utilización de las radiocomunicaciones, aumenta el coste de la gestión del espectro;

e)	que la importancia de las telecomunicaciones, y en particular de las radiocomunicaciones, es cada vez mayor en las actividades económicas de todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo, y que por consiguiente puede ser necesario realizar estudios para definir los aspectos económicos que deben tenerse presentes al definir un modelo de gestión de frecuencias;

f)	que es necesario elaborar directrices que permitan a las administraciones evaluar los factores que afectan a los ingresos procedentes de la gestión nacional de las frecuencias y a los costes de esta gestión;

g)	que en la nota de pie de página 5 del Programa 6 del Plan de Acción de Buenos Aires "se pide al Sector de Radiocomunicaciones que estudie las estrategias adecuadas para la tarificación del espectro, con objeto de alcanzar una utilización y gestión efectivas de este recurso natural";

h)	que esta Cuestión interesa particularmente al Sector de Desarrollo de Telecomunicaciones,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los principios generales que diversas administraciones han tenido en cuenta en su enfoque de la financiación del mantenimiento y el desarrollo de la gestión nacional del espectro?

2	¿Qué enfoques económicos se han utilizado o se piensa utilizar para promover una utilización eficaz del espectro en diferentes bandas de frecuencias?

3	¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estos diversos enfoques económicos de la gestión nacional del espectro?

4	¿Cuáles son los factores (por ejemplo, geográficos, topográficos, de infraestructuras sociales, jurídicos) que podrían afectar a estos enfoques y cómo variarían con la utilización de las radiocomunicaciones en un país y el nivel de desarrollo de ese país?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 207/1

Evaluación de los beneficios derivados de la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas a los efectos de su planificación y de la
formulación de estrategias de gestión

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos comunes pero limitados y que todos los Miembros son responsables de la utilización eficaz de estos recursos;

b)	que los problemas de la gestión del espectro, como la adopción de nuevas tecnologías, la utilización eficaz del espectro y la búsqueda de espectro para los nuevos servicios que necesita la sociedad, son cada vez más difíciles;

c)	que la dificultad para resolver estos problemas impide a las administraciones elaborar planes a largo plazo y formular las estrategias necesarias para poder hacerlo;

d)	que el nivel de la inversión inicial necesaria para establecer nuevos servicios eficaces desde el punto de vista del espectro tiende a aumentar, lo que puede afectar a la introducción de esos servicios;

e)	que es necesario disponer de información sobre los beneficios más generales derivados de la utilización de las radiocomunicaciones, para permitir la formulación de planes y estrategias apropiadas;

f)	que es necesario cuantificar los beneficios que suponen las radiocomunicaciones para un país a fin de efectuar comparaciones de los costes y beneficios de las diversas soluciones en materia de gestión del espectro y facilitar la adopción de decisiones,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los beneficios que aporta a una administración la utilización de las radiocomunicaciones en su país, y cómo pueden cuantificarse estos beneficios para poder reflejarlos en una configuración económica que permita comparar los beneficios y los costes de diversas opciones en materia de gestión del espectro (por ejemplo, en términos de empleo o de Producto Interno Bruto)?

2	¿Qué modelos pueden utilizarse para reflejar estos beneficios en una configuración económica, y cómo se los puede convalidar?

3	¿Qué factores pueden afectar a los beneficios que aporta a una administración la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas, incluso por los servicios de seguridad nacionales?

4	¿Cómo varían los factores mencionados en el decide 3 de un país a otro?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 208/1

Métodos alternativos de gestión nacional del espectro

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Comisión de Estudio 1, de conformidad con las conclusiones de la Segunda Reunión sobre Gestión Nacional de Frecuencias, debe tener en cuenta las necesidades especiales de las organizaciones de gestión nacional del espectro de los países en desarrollo y prestar especial atención a estos asuntos durante sus reuniones periódicas y en las reuniones de sus Grupos de Trabajo;

b)	que la gestión del espectro se está convirtiendo en un proceso cada vez más complejo;

c)	que es cada vez más difícil resolver los problemas generales de la gestión del espectro;

d)	que debido al aumento de la demanda de utilización del espectro radioeléctrico, es necesario elaborar distintos métodos de gestión del espectro;

e)	que las administraciones están investigando y/o poniendo en práctica distintas soluciones en materia de gestión del espectro, incluida la utilización de los servicios de grupos de usuarios sin fines lucrativos y de organizaciones de gestión del espectro del sector privado,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo se han utilizado los servicios del sector privado para apoyar los programas de gestión nacional del espectro?

2	¿Cómo se los puede clasificar en categorías?

3	¿Cuáles de estos posibles métodos de gestión del espectro serían aplicables, especialmente en el caso de los países menos adelantados?

4	¿Qué medidas técnicas o de otro tipo, tendría que considerar una administración al adoptar uno o más de estos posibles métodos de gestión del espectro en el marco de:

–	la infraestructura del país;

–	la gestión nacional del espectro;

–	los aspectos regionales e internacionales (por ejemplo, notificación, coordinación, comprobación técnica de las emisiones)?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 209/1

Parámetros requeridos de equipos radioeléctricos para la gestión del
espectro y la utilización eficaz del espectro radioeléctrico

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que debido al rápido desarrollo de las telecomunicaciones, muchos nuevos sistemas requieren acceso al espectro de frecuencias radioeléctricas;

b)	que es necesario efectuar estudios de compatibilidad detallados para garantizar un nivel aceptable de compatibilidad entre los sistemas existentes y los nuevos que funcionan en la misma parte del espectro de frecuencias radioeléctricas o en otras partes del mismo;

c)	que si se diseñan nuevos sistemas de radiocomunicaciones y se mejora el diseño de los sistemas existentes teniendo en cuenta la utilización eficaz del espectro, se aumentarán las posibilidades de introducir nuevos sistemas;

d)	que en los estudios de compatibilidad y evaluación de la utilización eficaz del espectro se emplean muchos parámetros técnicos de los equipos de radiocomunicaciones, y se tienen en cuenta otros factores tales como las características operacionales, la intensidad de utilización y la probabilidad de que se hagan realidad las hipótesis de interferencia de caso más desfavorable;

e)	que como resultado de esos estudios se determinan los valores límite mínimos de estos parámetros técnicos;

f)	que esos valores límite a menudo se especifican en las normas nacionales e internacionales, cuya observancia se exige como condición para la concesión de licencias;

g)	que es necesario lograr un equilibrio aceptable entre la compatibilidad, la utilización eficaz del espectro, el diseño de equipos y los costes de fabricación;

h)	que existen otros parámetros de sistema relacionados con la calidad de servicio y las preferencias del usuario o el fabricante que no guardan una relación directa con la compatibilidad o la utilización eficaz del espectro,

decide que se estudien las siguientes Cuestiones

1	¿Cuáles son los parámetros de las diferentes categorías de equipos de radiocomunicaciones que es indispensable que se especifiquen para asegurar la compatibilidad y la utilización eficaz del espectro en el plano nacional?

2	¿Qué factores se han de tener en cuenta al fijar los valores límite de esos parámetros?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 210/1*

Transmisión inalámbrica de potencia

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que hay una necesidad creciente a nivel mundial de fuentes de energía renovables;

b)	que la longevidad de las plataformas aerotransportadas y de satélite depende de los recursos de combustible disponibles;

c)	que se está desarrollando tecnología para la transferencia de potencia de forma eficaz desde un punto a otro a través de haces radioeléctricos;

d)	que no se han designado bandas de frecuencia específicas para este fin;

e)	que los servicios de radiocomunicación cruciales pueden funcionar o se puede planificar su funcionamiento en bandas útiles para la transmisión inalámbrica de potencia;

f)	que la utilización de la transmisión inalámbrica de potencia puede tener una repercusión significativa en la explotación de los sistemas de radiocomunicaciones;

g)	que los aspectos de la exposición a la radiación no ionizante que atañen a los sistemas de transmisión inalámbrica de potencia se tratarán en Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional sobre Protección contra radiaciones (International Radiation Protection Association (IRPA))/Comisión Internacional sobre Protección contra radiaciones no ionizantes (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP)),

decide que se recopile información sobre lo siguiente

1	¿Qué aplicaciones se han desarrollado para la transmisión inalámbrica de potencia?

2	¿Cuáles son las características técnicas de la señal utilizada en la transmisión inalámbrica de potencia?

poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿En qué categoría de la utilización del espectro deben las administraciones considerar la transmisión inalámbrica de potencia: ICM u otras?

2	¿Qué bandas de frecuencias son las más adecuadas para este tipo de funcionamiento?

3	¿Qué medidas es necesario adoptar para asegurar que los servicios radioeléctricos quedan protegidos contra el funcionamiento de la transmisión de potencia?

4	¿Qué efectos tendría la transmisión inalámbrica de potencia en la propagación radioeléctrica?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005, como muy tarde.

cuestión uit-r 211/1

Emisiones no deseadas

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el Grupo de Tareas Especiales 1/3 de Radiocomunicaciones ha estudiado los efectos, mediciones y límites que habrán de aplicarse únicamente a las emisiones no esenciales;

b)	que las emisiones no deseadas consisten tanto en emisiones no esenciales como en emisiones fuera de banda (Artículo 1, número 140 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR));

c)	que las emisiones fuera de banda son aquellas emisiones en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria resultante del proceso de modulación (Artículo 1, número 138 del RR);

d)	que las emisiones no esenciales son aquellas emisiones en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente.

Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están comprendidas en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda (Artículo 1, número 139 del RR);

e)	que en la Recomendación UIT-R SM.328 (Espectros y anchuras de banda de las emisiones) se incluyen por necesidad consideraciones de las emisiones fuera de banda y de las anchuras de banda necesarias;

f)	que la Recomendación UIT-R SM.329 ha definido una región de transición entre las emisiones fuera de banda y las emisiones no esenciales en un espectro de frecuencias radioeléctricas transmitidas;

g)	que queda por realizar bastante trabajo para terminar, verificar y comprobar el análisis de Monte Carlo que se ha utilizar en el cálculo de los efectos de las emisiones no esenciales en los receptores afectados para todas las bandas de frecuencias y todos los servicios, incluyendo en el análisis factores tan diversos como las anomalías de propagación, la carga de los canales y el porcentaje de tiempo durante el cual puede estar presente una interferencia perjudicial;

h)	que la protección de los servicios de radioastronomía, de investigación espacial (espacio lejano) y espaciales que utilizan sensores pasivos contra los efectos de todas las emisiones no deseadas sigue siendo una consideración crucial;

j)	que la Recomendación UIT-R SM.326 contiene información adicional sobre los productos de intermodulación y sus límites,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo deberían especificarse los límites de las emisiones fuera de banda (por ejemplo, como potencia suministrada a la línea de transmisión de antena, en términos de potencia con respecto a la potencia fundamental, en términos de niveles absolutos o en términos de intensidad de campo medida a una cierta distancia?

2	¿Qué límites deberían aplicarse a las emisiones fuera de banda procedentes de transmisores de todos los servicios y tipos de modulación que funcionan en frecuencias fundamentales en la gama de 9 kHz a 300 GHz?

3	Teniendo en cuenta el número 301 del Artículo 5 y el número 343 del Artículo 6 del RR, ¿deberían estudiarse las emisiones fuera de banda cerca del extremo de una banda asignada, especialmente si la banda asignada es adyacente a una banda del servicio de radioastronomía (por ejemplo, en 1 660-1 670 MHz)?

4	¿Cómo puede incorporarse en el trabajo continuo sobre el modelo Monte Carlo, de efectos de las emisiones no esenciales en los receptores afectados potenciales, los progresos recientes realizados en otras administraciones que llevan a cabo esta investigación u otra similar y cómo puede ampliarse para incluir los efectos fuera de banda?

5	¿Cómo pueden satisfacerse los requisitos contrapuestos entre los servicios espaciales activos, por un lado, y, por otro, el servicio de radioastronomía y los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos protegiendo al mismo tiempo las observaciones sensibles y duraderas, necesarias para el progreso científico de esos servicios pasivos, contra las emisiones no deseadas?

5.1	¿Cómo pueden satisfacerse los requisitos contrapuestos entre los servicios espaciales, por un lado, y el servicio de investigación espacial (espacio lejano), por el otro, protegiendo al mismo tiempo las observaciones sensibles necesarias para el progreso científico en estos servicios, contra las emisiones no deseadas?

6	¿Qué mejoras podrían introducirse en la Recomendación UIT-R SM.329 sobre las emisiones no esenciales para prever la evolución tecnológica de la tecnología inalámbrica y sus consecuencias en la protección de los servicios de radiocomunicaciones actuales y futuros?

7	¿Qué medidas podrían adoptarse para definir los límites de categoría A para los servicios espaciales?

8	¿Cuáles son las repercusiones de los límites de las emisiones no deseadas en los servicios de radiocomunicaciones terrenales y espaciales afectados?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003, como muy tarde.

CUESTIÓN UIT-R 212/1*

Desarrollo de uno o varios métodos para determinar la zona de
coordinación en torno a las estaciones terrenas

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene uno o varios métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 40 GHz compartidas por los servicios de radiocomunicaciones espaciales y terrenales;

b)	que es necesario elaborar métodos para determinar las zonas de coordinación en torno a estaciones terrenas que funcionan en bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz;

c)	que es preciso desarrollar métodos para establecer las zonas de coordinación alrededor de estaciones terrenas de satélites geoestacionarios (OSG) en órbitas ligeramente inclinadas y las zonas de coordinación en torno a estaciones terrenas de redes de satélites no OSG,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué procedimientos técnicos y modelos de propagación deben utilizarse para determinar las zonas de coordinación en torno a estaciones terrenas que funcionan en bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz para la coordinación entre:

1.1	La estación terrena de una red de satélites OSG y una estación terrenal, la consideración original;

1.2	La estación terrena de un satélite geoestacionario en órbita ligeramente inclinada y una estación terrenal;

1.3	La estación terrena de una red de satélites no OSG y una estación terrenal;

1.4	Dos estaciones terrenas de redes de satélites OSG, cuando las dos redes funcionan en sentidos de transmisión opuestos;

1.5	Dos estaciones terrenas, una de las cuales forma parte de una red de satélites no OSG y la otra de una red de satélites no OSG, cuando ambas redes funcionan en sentidos de transmisión opuestos;

1.6	Dos estaciones terrenas de redes de satélites no OSG, cuando las dos redes funcionan en sentidos de transmisión opuestos?

decide también

1	que los resultados de esos estudios sean objeto de una o varias Recomendaciones elaboradas antes de junio de 2006;

2	que se señale a la atención de la RPC-06 el Informe sobre el progreso de dichos estudios.

NOTA 1 – Debe tenerse en cuenta que las Comisiones de Estudio 4 y 9 de Radiocomunicaciones están estudiando la determinación de la zona de coordinación para estaciones terrenas que funcionan con satélites no OSG en el servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias compartidas con el servicio fijo y los resultados de estos estudios seguirán coordinándose con la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones.

Cuestión UIT-R 213/1*

Parámetros técnicos y de explotación y requisitos de espectro para los dispositivos de corto alcance

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cada vez hay más demanda para la utilización de dispositivos de corto alcance y baja potencia para fines domésticos e industriales;

b)	que las emisiones procedentes de tales dispositivos generalmente son de baja potencia y que pueden aplicarse a las mismas los procedimientos de concesión de licencias sin restricciones;

c)	que los requisitos de frecuencias de dichos dispositivos varían de acuerdo con sus requisitos de explotación;

d)	que no se debe restringir de manera innecesaria el funcionamiento de estos dispositivos pero deben estar sujetos a unos procedimientos de validación reconocidos;

e)	que estos dispositivos no requieren protección contra otros servicios de telecomunicaciones;

f)	que los dispositivos de corto alcance y baja potencia pueden funcionar generalmente en bandas compartidas y no se permite que causen interferencia perjudicial a otros servicios de telecomunicaciones,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué niveles de potencia, criterios técnico y plantillas de emisión son necesarios para evitar que estos dispositivos causen interferencia perjudicial a otros servicios de telecomunicaciones?

2	¿Cuáles son las bandas de frecuencias y los requisitos de espectro que pueden soportar a dichos dispositivos para facilitar su acceso y aplicación a escala mundial?

3	¿Qué parámetros de funcionamiento deben establecerse y cómo pueden definirse?

4	¿Qué categorías de aplicaciones pueden identificarse para estos dispositivos?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

Cuestión UIT-R 214/1*

Comprobación técnica de las señales de radiodifusión digital

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la utilización de la radiodifusión de sonido digital y de datos digitales está creciendo en todo el mundo y es necesario mejorar la comprobación técnica en radiofrecuencia de estas señales;

b)	que las administraciones debe verificar la conformidad técnica de las emisiones con las condiciones pertinentes de concesión de la licencia;

c)	que las administraciones deben realizar mediciones para suprimir la interferencia perjudicial producida por los sistemas de radiodifusión digital y causada por los mismos;

d)	que las administraciones y/o los organismos de radiodifusión tienen que evaluar la cobertura de los transmisores de radiodifusión digital,

observando

a)	que la Sección 4.2 del Manual sobre la Comprobación técnica del espectro especifica los procedimientos de comprobación técnica especiales para las transmisiones de televisión, a saber: § 4.2.2 - Mediciones de intensidad de campo en radiofrecuencia, § 4.2.3 - Características de la señal de vídeo y § 4.2.4 - Parámetros de la señal de TVAD,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos, técnicas, procedimientos y equipos de medición para la comprobación técnica en radiofrecuencia de las señales de vídeo, sonido y datos en la radiodifusión digital?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 215/1*

Comprobación técnica de la cobertura radioeléctrica de las redes móviles terrestres para verificar su conformidad con una concesión de licencia

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT

considerando

a)	que el número de redes móviles que utilizan distintos tipos de modulación y técnicas de acceso (acceso múltiple por división de código (AMDC), acceso múltiple por división en tiempo (AMDT), acceso múltiple por división de frecuencia (AMDF)) está aumentando en todo el mundo;

b)	que para asegurar una utilización eficaz del espectro algunas administraciones pueden especificar en sus condiciones para la concesión de licencias ciertos requisitos que deben cumplir las redes, a saber:

–	la cobertura geográfica;

–	los valores mínimos de intensidad de campo para distintos terminales móviles (incorporados, portátiles, manuales);

–	el nivel mínimo de sensibilidad (específico del sistema);

–	los valores máximos de la proporción de bits erróneos (BER);

–	la respuesta impulsiva del canal;

–	la relación portadora/interferencia (C/I);

c)	que estas administraciones pueden estar interesadas en verificar la conformidad con las condiciones requeridas para la concesión de licencia;

d)	que ya se han desarrollado algunos instrumentos de simulación para determinar la cobertura radioeléctrica,

observando

a)	que puede ser adecuado utilizar instrumentos de planificación y simulación de intensidad de campo para predecir la cobertura radioeléctrica;

b)	los resultados de los trabajos de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones relativos a la Cuestión UIT-R 5/8** - Introducción de equipos telegráficos de impresión directa en el servicio móvil marítimo,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué parámetros técnicos podrían tener influencia en la cobertura radioeléctrica de las redes móviles y, por consiguiente, deben aparecer definidos en una licencia?

2	¿Qué conjunto de parámetros técnicos comunes pueden utilizar las distintas tecnologías para determinar la cobertura radioeléctrica?

3	¿Cómo puede medirse la cobertura radioeléctrica de una forma sencilla, económica y repetible?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 216/1

Reorganización del espectro como método de
gestión nacional del espectro

(1998)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que todas las administraciones necesitan dejar espectro disponible para nuevas aplicaciones radioeléctricas y para la utilización creciente de las aplicaciones existentes;

b)	que, al aumentar la utilización del espectro, puede resultar cada vez más difícil para las administraciones encontrar bandas de frecuencias adecuadas para aplicaciones radioeléctricas;

c)	que la comparación de las experiencias de las administraciones en técnicas de reorganización del espectro proporcionaría información sobre esta práctica,

decide que se estudie la siguiente Cuestión

1	¿Qué es la reorganización del espectro?

2	¿Cuáles son los factores técnicos y no técnicos más importantes que deben tenerse en cuenta al desarrollar un programa de reorganización del espectro?

3	¿Dónde puede aplicarse la reorganización del espectro?

4	¿Cuál es la relación entre la reorganización del espectro y la fijación de precios por utilización del espectro?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 217/1

Compatibilidad entre dispositivos de corto alcance que funcionan en la banda 59-64 GHz y aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) que funcionan en la banda 61-61,5 GHz*

(1998)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se espera que se produzca una utilización creciente de dispositivos de corto alcance que funcionan en la banda 59-64 GHz, y de aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) diseñadas para su utilización en la banda 61-61,5 GHz;

b)	que los dispositivos de corto alcance en la banda 59-64 GHz están sujetos en algunos países a límites de emisión con el fin de evitar interferencias radioeléctricas;

c)	que los dispositivos de corto alcance en la banda designada para ICM de 61-61,5 GHz o en torno a ella pueden recibir interferencias de aplicaciones ICM;

d)	que dichas interferencias pueden aumentar al aumentar la utilización de dispositivos de corto alcance o de aplicaciones ICM,

considerando además

a)	que, de acuerdo con el número 5.138 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), la utilización de la banda 61-61,5 GHz para aplicaciones ICM está sujeta a una autorización especial de la administración implicada y tiene que ser conforme a los acuerdos de las administraciones cuyos servicios de radiocomunicaciones pudieran verse afectados por dichas aplicaciones;

b)	que el considerando e) de la Resolución 63 de la CAMR-79 establece que en Atlantic City, 1947 y en Ginebra, 1959 se designaron algunas bandas de frecuencias en las que los servicios de radiocomunicaciones tienen que aceptar las interferencias perjudiciales producidas por equipos ICM, y que la CAMR-79 aceptó aumentar el número de las bandas de frecuencias utilizables por los equipos ICM “pero con la condición de que se definan los límites de radiación de estos equipos dentro de las nuevas bandas designadas para utilización mundial, y fuera de todas y cada una de las bandas designadas para los equipos ICM”;

c)	que tras su estudio, el UIT-R, en colaboración con el CISPR, no ha recomendado límites de emisión para aplicaciones ICM en las “nuevas bandas designadas”, en parte debido a que no se identificaron sus fundamentos (entre otros, utilización de radiocomunicaciones) para su establecimiento;

d)	que la banda 59,3-64 GHz está atribuida en todo el mundo con carácter primario a los servicios fijo, móvil entre satélites y de radiolocalización,

decide que se estudie la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características de los dispositivos de corto alcance que funcionan actualmente o que están planificados para funcionar en la banda 59-64 GHz (véase también la Cuestión UIT-R 213/1)?

2	¿Cuáles son las características de las aplicaciones ICM que funcionan actualmente o que están planificadas para funcionar en la banda designada 61-61,5 GHz?

3	¿Qué métodos se pueden aplicar para facilitar la compatibilidad entre dichos dispositivos de corto alcance y dichas aplicaciones ICM?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

cuestión UIT-R 218/1*

Técnicas para medir la radiación procedente de los sistemas de telecomunicaciones con velocidades de transmisión de datos
elevadas que utilizan alimentación eléctrica o cableado de
distribución telefónica

(2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la alimentación eléctrica continúa utilizándose para la telemedida o el control de la transmisión de datos a baja velocidad en las bandas de ondas kilométricas;

b)	que la alimentación por electricidad normalmente no se diseña ni instala de manera que se minimice la radiación de radiofrecuencia (RF);

c)	que los nuevos sistemas de telecomunicaciones se están diseñando para funcionar con velocidades de transmisión de datos superiores a 1 Mb/s y en frecuencias portadoras de la banda de ondas decamétricas;

d)	que el cableado telefónico normalmente está instalado en forma de grupos de conductores equilibrados pero no se han tomado medidas concretas para minimizar la radiación RF;

e)	que cualquier radiación no deseada procedente de esos sistemas puede afectar la utilización de los sistemas de radiocomunicaciones, particularmente en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas, decamétricas y métricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué características son adecuadas para medir la radiación procedente de los sistemas de telecomunicaciones que tienen fuentes de radiación en la alimentación eléctrica o en el cableado para distribución telefónica?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Véase también la Cuestión UIT-R 221/1.

CUESTIÓN UIT-R 219/1

Acceso a distancia a los equipos de comprobación técnica radioeléctrica de
otras administraciones

(2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en los casos de interferencia perjudicial es necesario encontrar rápidamente una solución;

b)	que en consecuencia, es conveniente contar con la asistencia de otras administraciones;

c)	que algunas administraciones desean colaborar en la utilización mutua de sus instalaciones de comprobación técnica radioeléctrica;

d)	que también se necesita asistencia en la investigación del espectro de radiofrecuencias;

e)	que no todas las estaciones de comprobación técnica están atendidas con personal durante las 24 horas del día,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos de acceso a distancia son necesarios para utilizar los equipos de comprobación técnica de las administraciones que han dado su acuerdo al respecto?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que se aliente especialmente a los fabricantes de equipos de comprobación técnica para que colaboren en el estudio de esta Cuestión;

3	que dichos estudios se terminen en 2003.

cuestión uit-r 220-1/1*

Identificación y caracterización de las distintas fuentes de interferencia en los sistemas de radiocomunicaciones analógicos y digitales (de acuerdo con su mecanismo de origen y sus efectos de interferencia)

(2000-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la mayoría de los nuevos servicios de radiocomunicaciones utilizan técnicas de modulación digital, aunque se siguen utilizando muchos esquemas de modulación tradicional;

b)	que las distintas relaciones de protección para los servicios de radiocomunicaciones digitales no consideran adecuadamente los diferentes tipos de fuentes de interferencia;

c)	que los diversos tipos de fuentes de interferencia tienen efectos distintos sobre los servicios de radiocomunicaciones digitales;

d)	que los servicios de radiocomunicaciones digitales cuentan con esquemas de codificación con corrección de errores para reducir el efecto de la interferencia;

e)	que para facilitar la planificación de las frecuencias y el espectro es conveniente definir, y en la medida de lo posible predecir, la interferencia;

f)	que las distintas señales de interferencia recibidas por los canales de recepción principal, adyacente y de otro tipo (por ejemplo, el canal imagen de un receptor superheterodino), así como la interferencia resultante de los efectos de intermodulación y de susceptibilidad conducida, causan interferencia a una señal recibida por el canal de recepción principal, independientemente del mecanismo particular de interferencia, lo que da lugar a dificultades adicionales para identificar y resolver posteriormente la interferencia,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los tipos de fuentes de interferencia caracterizados según los distintos mecanismos de origen y sus efectos de interferencia en los diversos tipos de servicios de comunicaciones analógicas digitales?

2	¿Cuáles son los defectos y las ventajas de la reutilización espacial de frecuencias o canales una vez reconocidos los distintos efectos de interferencia?

3	¿Cuál es la diferencia en la repercusión, de haberla, de las señales de interferencia recibidas por los canales de recepción principal, adyacente y de otro tipo, así como la interferencia resultante de los efectos de intermodulación y de susceptibilidad conducida, para identificar las fuentes de interferencia a los efectos de la adopción posterior de las medidas de solución de éstas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Las definiciones elaboradas por el UIT-T relativas a los servicios de líneas terrestres pueden ayudar a definir la interferencia.

cuestión uit-r 221/1*

Compatibilidad entre los sistemas de radiocomunicaciones y los sistemas de telecomunicaciones con transmisión de datos a alta velocidad que utilizan alimentación eléctrica o cableado de distribución telefónica

(2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la alimentación eléctrica continúa utilizándose para la telemedida o el control de la transmisión de datos a baja velocidad en las bandas de ondas kilométricas;

b)	que la alimentación por electricidad normalmente no se diseña ni instala de manera que se minimice la radiación de radiofrecuencia;

c)	que los nuevos sistemas de telecomunicaciones se están diseñando para funcionar con velocidades de transmisión de datos superiores a 1 Mb/s y en frecuencias portadoras de la banda de ondas decamétricas;

d)	que el cableado telefónico normalmente está instalado en forma de grupos de conductores equilibrados pero no se han tomado medidas concretas para minimizar la radiación de radiofrecuencia;

e)	que cualquier radiación no deseada procedente de esos sistemas puede afectar la utilización de los sistemas de radiocomunicaciones, particularmente en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas, decamétricas y métricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los niveles de radiación aceptables procedentes de sistemas de telecomunicaciones alámbricos que utilizan alimentación eléctrica o cableados de distribución telefónica a fin de no degradar el comportamiento de los sistemas de radiocomunicaciones?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Véase también la Cuestión UIT-R 218/1.

CUESTION UIT-R 222/1

Definición de las propiedades espectrales de las emisiones de transmisores

(2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el conjunto actual de definiciones de las propiedades espectrales de las emisiones de transmisores (anchura de banda necesaria, anchura de banda ocupada, emisión fuera de banda, emisión no esencial, etc.), que figuran en el Artículo 1, sección VI del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), fundamentalmente surgió de la labor de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979);

b)	que para determinar satisfactoriamente los límites respecto de estas propiedades y la capacidad para cumplir la comprobación técnica correspondiente a través de mediciones es indispensable, en gran medida, que todas esas definiciones sean correctas y claras, tanto individualmente como en conjunto;

c)	que los esfuerzos de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones para establecer límites a las emisiones fuera de banda y determinar los límites entre las emisiones fuera de banda y las emisiones no esenciales se han visto dificultados en particular por la deficiencia de este conjunto de definiciones de propiedades espectrales de las emisiones;

d)	que las definiciones actuales de anchura de banda necesaria y anchura de banda ocupada (números 1.152 y 1.153 del RR, respectivamente) no son claras en la medida en que estas anchuras de banda no aparecen en absoluto en el espectro de emisión, a menos que se lleven a cabo cálculos adicionales o mediciones específicas adicionales;

e)	que también en el momento de la lectura de las emisiones fuera de banda han surgido dificultades, ya que según el número 1.144 del RR, estas emisiones comienzan inmediatamente en los límites de la anchura de banda necesaria, que no aparece en absoluto en el espectro de emisión;

f)	que también surgen dificultades en la lectura de los límites entre las emisiones fuera de banda y las emisiones no esenciales ya que, siguiendo la lógica de las definiciones de propiedades espectrales que aparecen en el RR, en el § 1.1 de la Recomendación UIT-R SM.329 estos límites se determinan sobre una base porcentual con respecto a la anchura de banda necesaria, que no aparece en absoluto en el espectro de emisión;

g)	que, aunque en el número 1.153 del RR hay una definición de anchura de banda ocupada, como función de la potencia (el criterio del 0,5% o /2% de la potencia media de emisión), durante más de 50 años no ha habido ningún documento del UIT-R en que se haya dado un valor específico único para la potencia relativa fuera de banda /2%, como no sea 0,5%, para determinar la anchura de banda ocupada para una clase de emisión determinada, al mismo tiempo que la aceptabilidad del propio valor, es decir, 0,5%, no está fundada ni ha sido corroborada ni siquiera para una clase de emisión específica;

h)	que durante este periodo de más de 50 años, prácticamente no se ha utilizado la anchura de banda ocupada con arreglo a la definición del número 1.153 del RR, ya sea en el proceso de notificación y registro de asignaciones de frecuencias (la anchura de banda necesaria se notifica y registra directamente y a través de la banda de frecuencias asignada) o en el proceso de comprobación técnica (la anchura de banda B26 se verifica en –26 dB), todo lo cual crea dudas sobre la utilidad práctica de la anchura de banda ocupada en su definición actual,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué cambios podrían introducirse en las definiciones de propiedades espectrales de las emisiones, que figuran en el Artículo 1, Sección VI del RR, a fin de que estas definiciones, individualmente y en conjunto, reglamenten de forma más clara y fácil y permitan la comprobación técnica a través de mediciones para mejorar la eficacia de utilización del espectro, y en particular:

1.1	¿Cómo podría utilizarse de forma eficaz el concepto de anchura de banda ocupada en la especificación de las emisiones fuera de banda?

1.2	¿Cuál sería la ventaja de sustituir el criterio actual de potencia que figura en la definición de anchura de banda ocupada del número 1.153 del RR (B) por el criterio de nivel (Bx) tal como se utiliza en la definición de anchura de banda entre puntos a x dB del § 1.14 de la Recomendación UIT-R SM.328? y qué valores de nivel de x dB podrían recomendarse para su aplicación?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 223/1

Orientaciones sobre el marco de reglamentación para
la gestión del espectro nacional*

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el éxito en la gestión del espectro nacional depende de la existencia de una base sólida de leyes y ordenanzas con fuerza de ley;

b)	que los sistemas de gestión del espectro nacional han de evolucionar con el uso cambiante de las radiocomunicaciones;

c)	que las administraciones desean que se les asesore sobre el marco necesario para la mejora de las bases de gestión del espectro nacional,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué principios generales han de aplicarse en la elaboración de una ley de las telecomunicaciones nacionales en el campo de la gestión del espectro?

2	¿Cuáles son los principios aplicables respecto a los "derechos de espectro", y las responsabilidades consiguientes a propósito de la prevención y eliminación de las interferencias?

3	¿Qué relación existe entre los Reglamentos de Radiocomunicaciones y la regulación nacional del espectro radioeléctrico?

4	¿Qué relación existe entre normas internacionales, regionales y nacionales?

5	¿Qué significa "transparencia" en los procesos de gestión del espectro nacional y cómo se puede lograr?

6	¿Cuáles son los factores (por ejemplo, geográficos, topográficos, infraestructurales, sociales) que podrían afectar a los procedimientos jurídicos y cómo variarían con la utilización de las radiocomunicaciones en un país y el nivel de desarrollo de ese país?

decide también

1	que esta Cuestión se plasme en un Informe;

2	que los estudios anteriores se completen en 2003;

3	que el trabajo sea coordinado con las Comisiones de Estudio 1 y 2 del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones por conducto del Copresidente sobre la Resolución 9 (CMDT-98).

CUESTIÓN UIT-R 224/1*

Convergencia técnica con respecto a las aplicaciones multimedios
interactivas de los servicios terrenales fijo, móvil y de
radiodifusión y el entorno de reglamentación asociado

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la compartición de frecuencias es un aspecto importante de la eficacia en la utilización del espectro de frecuencias;

b)	que las atribuciones de frecuencias a diferentes servicios se hacen para evitar incompatibilidades importantes entre utilizaciones del espectro de frecuencias;

c)	que cuando determinadas bandas se atribuyen a más de un servicio, dicha atribución se basa en la hipótesis de que, según los criterios de compartición pertinentes, esos servicios son compatibles;

d)	que se está produciendo la convergencia técnica de algunas aplicaciones multimedios interactivas de los servicios terrenales fijo, móvil y de radiodifusión;

e)	que teniendo en cuenta esa convergencia técnica, quizá se necesite cambiar el entorno de reglamentación para fomentar el desarrollo de esas nuevas aplicaciones fusionadas;

f)	que el cambio del entorno de reglamentación podría incluir una revisión de las definiciones de servicios existentes en el artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo se produce la convergencia técnica de las aplicaciones multimedios interactivas de los servicios terrenales fijo, móvil y de radiodifusión?

2	¿Qué consecuencias tiene la convergencia técnica en el entorno de reglamentación internacional de las radiocomunicaciones?

3	Si la convergencia técnica repercute en las definiciones de servicios del artículo 1 del RR, ¿cómo deberían ser revisadas esas definiciones?

decide también

1	que los resultados de los estudios anteriores se incluyan en uno o varios Informes y una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005;

3	que se informe a la CMR-07 sobre el avance efectuado en esos estudios por conducto de la RPC.

Cuestión UIT-R 225/1

Inspección de las estaciones radioeléctricas para verificar el 
cumplimiento con los parámetros de la licencia

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la inspección es un útil importante para el éxito de la planificación de frecuencias;

b)	que a fin de asegurar la utilización eficaz del espectro, la mayoría de las administraciones especifican en su licencia las condiciones de los requisitos, o los parámetros, incluyendo:

	la potencia del transmisor;

	el tipo o la ganancia de antena;

	los tipos y límites de la modulación;

	un sistema de registros y documentos;

c)	que la comprobación manual o las observaciones efectuadas por sistemas automatizados pueden indicar que una estación no cumple con uno o más de los parámetros de la licencia, haciendo necesario visitar la estación para inspeccionarla;

d)	que las quejas en cuanto a interferencia pueden también indicar que una estación no cumple con uno o más de dichos parámetros;

e)	que la verificación de un sistema radioeléctrico en cuanto a los parámetros de la licencia puede exigir una visita a la estación para efectuar una inspección,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué técnicas de inspección utilizan las administraciones para determinar el cumplimiento por los usuarios del espectro de los requisitos nacionales o internacionales?

2	¿Qué complemento de equipos sería necesario para efectuar mediciones técnicas en una inspección?

3	¿Qué parámetros técnicos se miden cuando una administración inspecciona un sistema radioeléctrico?

4	¿Qué registros de estación se examinan al inspeccionar una estación radioeléctrica?

decide además

1	que esta Cuestión dé lugar a un Informe;

2	que los estudios anteriores concluyan en 2005.

cuestión uit-r 226/1*

Marco de gestión del espectro relativo a la introducción de los 
dispositivos de ultrabanda ancha

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están considerando los dispositivos ultrabanda (UWB) para el funcionamiento en numerosas bandas de frecuencia y que dichos dispositivos pueden afectar, simultáneamente, a varios servicios;

b)	que las emisiones UWB se extienden en una gama de frecuencias muy amplia;

c)	que los dispositivos UWB pueden integrarse en múltiples aplicaciones, tales como las de los dispositivos de comunicación de corto alcance y los de tratamiento de imágenes de radar para la protección pública, la construcción, la ingeniería, la ciencia, el cumplimiento de la ley y los sistemas de transporte, tales como los de aplicaciones de sistemas de transporte inteligentes (ITS);

d)	que estas aplicaciones pueden tal vez traducirse en la utilización a nivel masivo de dispositivos UWB en diversos entornos (hogar, oficina, comercio, industria, lugares públicos, etc.) en los que los servicios de radiocomunicación pueden ya haberse instalado y están en funcionamiento;

e)	que no se han estudiado las emisiones procedentes de un único dispositivo UWB o los efectos combinados de las emisiones procedentes de múltiples dispositivos UWB en el actual entorno electromagnético;

f)	que las necesidades de espectro de los dispositivos UWB pueden variar, según su aplicación;

g)	que la nota número 5.340 del RR indica que todas las emisiones están prohibidas en ciertas bandas;

h)	que los transmisores pueden introducir emisiones no deseadas en las bandas prohibidas, independientemente de su tipo,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué requisitos son necesarios para asegurar que los dispositivos UWB no causarán interferencia perjudicial a ningún servicio de radiocomunicación, en particular a los de las bandas mencionadas en el número 5.340 del RR?

decide además

1	que a fin de realizar los estudios pertinentes, se recopilen y se documenten de forma adecuada las características fundamentales y los datos operacionales de los dispositivos UWB;

2	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

3	que los estudios iniciales concluyan en 2003.

cuestión uit-r 227/1*

Compatibilidad entre los dispositivos de ultrabanda ancha 
y los servicios de radiocomunicación

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están considerando los dispositivos ultrabanda (UWB) para el funcionamiento en numerosas bandas de frecuencia y que dichos dispositivos pueden afectar, simultáneamente, a varios servicios;

b)	que las emisiones UWB se extienden en una gama de frecuencias muy amplia;

c)	que los dispositivos UWB pueden integrarse en múltiples aplicaciones tales como las de los dispositivos de comunicación de corto alcance y los de tratamiento de imágenes de radar para la protección pública, la construcción, la ingeniería, la ciencia, el cumplimiento de la ley y los sistemas de transporte, tales como los de aplicaciones de sistemas de transporte inteligentes (ITS);

d)	que estas aplicaciones pueden tal vez traducirse en la utilización a nivel masivo de dispositivos UWB en diversos entornos (hogar, oficina, comercio, industria, lugares públicos, etc.) en los que los servicios de radiocomunicación pueden ya haberse instalado y están en funcionamiento;

e)	que, aunque algunas emisiones procedentes de los dispositivos UWB tienen una potencia media muy pequeña, algunos dispositivos UWB pueden transmitir con niveles de potencia de cresta relativamente elevados;

f)	que no se han estudiado las emisiones procedentes de un único dispositivo UWB o los efectos combinados de las emisiones procedentes de múltiples dispositivos UWB en el actual entorno electromagnético;

g)	que las necesidades de espectro de los dispositivos UWB pueden variar, según su aplicación;

h)	que muchos sistemas de radiocomunicación actuales y propuestos, incluyendo los sistemas pasivos, son sensibles a la utilización UWB y pueden resultar afectados por ella,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los efectos de las emisiones procedentes de un único dispositivo UWB, así como el efecto combinado de las emisiones procedentes de múltiples dispositivos UWB en el actual entorno electromagnético y, consecuentemente, en la compatibilidad con los servicios de radiocomunicación?

2	¿Cuál es la respuesta de los receptores distintos de los UWB a las emisiones UWB, a medida que se vayan conociendo los parámetros de los dispositivos UWB?

3	¿Qué requisitos son necesarios para asegurar que los dispositivos que utilice la tecnología UWB no causarán interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicación?

4	¿Qué metodología debe utilizarse al calcular el efecto combinado de las emisiones procedentes de los dispositivos UWB?

decide también

1	que a fin de realizar los estudios pertinentes, se recopilen y se documenten de forma adecuada las características fundamentales y los datos operacionales de los dispositivos UWB;

2	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

3	que los estudios iniciales concluyan en 2003.

CUESTIón UIT-R 228/1

Posibilidad y pertinencia de incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones bandas de frecuencias por encima de 3 000 GHz

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la Resolución 118 (Marrakech, 2002) relativa a la «Utilización del espectro en frecuencias por encima de 3 000 GHz » indicada en el anexo;

b)	que el UIT-R va a emprender estudios sobre la utilización del espectro hasta 3 000 GHz,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿qué posibilidad e importancia tiene la inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones de las bandas de frecuencias por encima de 3 000 GHz?,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en uno o varios Informes;

2	que dichos estudios se terminen en 2007.

Anexo

Anexo

resoluCIón 118 (Marrakech, 2002)

Utilización del espectro en frecuencias por encima de 3 000 GHz

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Marrakech, 2002),

considerando

a)	que los números 78 de la Constitución de la UIT y 1005 del Anexo al Convenio de la UIT permiten que las Comisiones de Estudio del Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) estudien Cuestiones y aprueben Recomendaciones relacionadas con bandas de frecuencias, sin límite de frecuencia;

b)	que en las Comisiones de Estudio del UIT-R se están realizando estudios sobre tecnologías que funcionan por encima de 3 000 GHz;

c)	que las frecuencias que se pueden reglamentar en el Reglamento de Radiocomunicaciones están restringidas, en virtud de la definición de «radiocomunicación» del número 1005 del Anexo al Convenio de la UIT, a las frecuencias por debajo de 3 000 GHz;

d)	que tecnologías de radiocomunicación han demostrado que se pueden utilizar ondas electromagnéticas en el espacio por encima del límite superior de frecuencia de 3 000 GHz, sin guía artificial, y que, según algunos Estados Miembros, habría que suprimir el límite de 3 000 GHz para permitir que las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) competentes añadan, en caso necesario, disposiciones al Reglamento de Radiocomunicaciones;

e)	que desde hace mucho tiempo se utilizan bandas de frecuencias por encima de 3 000 GHz, especialmente en el infrarrojo y el visible, en sistemas y aplicaciones reglamentados por disposiciones nacionales y no establecidas por la UIT, y que algunos Estados Miembros estiman que, antes de cambiar la definición del Convenio, la relación entre esas disposiciones y las de la UIT deberían ser objeto de un examen minucioso,

invita a la Asamblea de Radiocomunicaciones

a que incluya en su programa de trabajo estudios sobre la posibilidad de incluir bandas de frecuencias por encima de 3 000 GHz en el Reglamento de Radiocomunicaciones,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe a las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones acerca del avance de los estudios del UIT-R sobre el uso de frecuencias por encima de 3 000 GHz,

resuelve

que las CMR puedan incluir en el orden del día de Conferencias futuras puntos relativos a la reglamentación del espectro por encima de 3 000 GHz y tomar las medidas apropiadas incluida especialmente la revisión de las partes pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones1,

insta a los Estados Miembros

a que continúen participando en los trabajos del UIT-R sobre el uso del espectro por encima de 3 000 GHz.

_______________

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 3, 4, 6, 7, 8 y 9 de 	Radiocomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones 4, 6, 7, 8 y 9.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), el Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR), el Comité Interuniones para la Atribución de Frecuencias a la Radioastronomía y la Ciencia Espacial (IUCAF) y la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 3, 4, 6, 7, 8 y 9 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 8 y 9 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones y de la Comisión de Estudio 2 de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

*	* Esta Cuestión ha sido suprimida.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4, 8 y 9 de Radiocomunicaciones. De forma similar, puesto que los temas de ICM son, hasta cierto punto, responsabilidad de la Comisión Electrónica Internacional (CEI), esta Cuestión también debe enviarse al Comité Internacional Espacial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) con una solicitud para una adecuada colaboración.

*	   Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 5 de la Normalización de las Telecomunicaciones y al Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR).

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4, 6, 7, 8, y 9 de Radiocomunicaciones.

*	   Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 5 de la Normalización de las Telecomunicaciones, de las Comisiones de Estudio 3, 6, 7, 8 y 9 de Radiocomunicaciones y del Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR).

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1 y 2 del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones por conducto del Copresidente sobre la Resolución 9 (CMDT-98).

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 6, 8 y 9 de Radiocomunicaciones, así como a las Comisiones de Estudio 1 y 2 del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones 4, 6, 7, 8 y 9.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones 4, 6, 7, 8 y 9.

1	La entrada en vigor de la nueva reglamentación depende de los cambios consiguientes que la próxima Conferencia de Plenipotenciarios efectúe en el número 1005 del Convenio.