| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 2 du Document 4-F |
|  |  |  | 20 février 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| Directeur du Bureau des radiocommunications |  |
| --- | --- |
| rapport du bureau des radiocommunications à la CMR-03 |  |
| partie 2: traitement des notifications de réseaux à satellite et questions connexes |  |

# 1	Introduction

1.1	Pendant la période qui s'est écoulée depuis la CMR-2000, le Département des services spatiaux n'a cessé de faire face à une lourde charge de travail pour traiter les fiches de notification pour les services non planifiés (publication anticipée, demandes de coordination et notification en vue de l'inscription dans le Fichier de référence). De même, pour ce qui est des services exploités dans des bandes relevant des Plans, le Bureau a fait un travail considérable pour donner suite aux décisions de la CMR-2000, notamment pour ce qui est de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000). Ces travaux sont décrits en détail dans les paragraphes pertinents du présent rapport.

1.2	En 2000 et 2001, le nombre de nouvelles fiches de notification reçues pour les services non planifiés est resté élevé, dépassant la capacité de traitement du Bureau. L'arriéré et les délais de traitement, en particulier pour les demandes de coordination, ont donc continué d'augmenter. La situation s'est toutefois améliorée en 2002, du moins pour les services non planifiés. Cette amélioration est due aux éléments suivants:

•	réduction du nombre de fiches de notification reçues;

•	application du recouvrement des coûts aux nouvelles notifications reçues;

•	obligation de soumettre et de publier sur support électronique les fiches de notification "telles qu'elles sont reçues" (voir la Résolution 55 (CMR-2000));

•	élaboration de nouvelles Règles de procédure, approuvées par le Comité du Règlement des radiocommunications, relatives à la recevabilité des fiches de notification (validation pour vérifier que ces fiches sont complètes) et de règles temporaires relatives à l'examen, conformément aux numéros 9.35 et 9.36 du Règlement des radiocommunications;

•	amélioration de l'automatisation des procédures de traitement interne au sein du Bureau;

•	ressources budgétaires supplémentaires pour pouvoir recruter davantage d'ingénieurs pour l'examen des fiches de notification (approuvées par le Conseil à sa session de 2001).

1.3	Compte tenu de ce qui précède, le Bureau constate avec satisfaction que l'arriéré de traitement des fiches de notification pour les services non planifiés est en diminution. En 2002, le retard pris dans le traitement des fiches de notification en application des dispositions des Appendices 30, 30A et 30B a lui aussi diminué progressivement en raison de l'augmentation de la production par rapport au nombre de notifications. Des précisions sont données dans les paragraphes qui suivent.

# 2	Traitement des fiches de notification: services non planifiés

## 2.1	Renseignements pour la publication anticipée (API)

Toutes les demandes de renseignements pour la publication anticipée reçues en 2001-2002 ont été traitées en l'espace, en moyenne, de six semaines, ce qui reste dans la limite des douze semaines prévues au numéro 9.2B. En 2002, le Bureau a reçu 487 demandes et examiné et publié 398 réseaux.

La base de données du SNS a été modifiée compte tenu des 203 demandes de prorogation de la date de mise en service pour des réseaux particuliers.

## 2.2	Demandes de coordination

2.2.1	Le traitement des demandes de coordination (Article 9) est l'étape la plus importante du traitement des systèmes à satellites nouveaux ou modifiés jusqu'au stade de la notification en vue de leur inscription dans le Fichier de référence. On trouvera dans le tableau ci-après des précisions complètes sur les demandes de coordination pour la période de trois ans allant jusqu'à fin décembre 2002.

Demandes de coordination concernant les réseaux à satellite

| Mois | Nombre de notifications reçues dans le mois | Nombre de cas publiés | Première date de réception | Arriéré | Délai de traitement (en semaines) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvier 00 | 15 | 18 | 25.03.1998 | 1266 | 92 |
| Février 00 | 38 | 4 | 31.03.1998 | 1300 | 96 |
| Mars 00 | 7 | 22 | 20.04.1998 | 1285 | 97 |
| Avril 00 | 51 | 53 | 30.04.1998 | 1283 | 100 |
| Mai 00 | 54 | 31 | 04.05.1998 | 1306 | 104 |
| Juin 00 | 87 | 24 | 10.05.1998 | 1369 | 108 |
| Juillet 00 | 33 | 56 | 21.05.1998 | 1346 | 110 |
| Août 00 | 27 | 17 | 21.05.1998 | 1356 | 115 |
| Septembre 00 | 18 | 27 | 21.05.1998 | 1347 | 119 |
| Octobre 00 | 20 | 36 | 22.05.1998 | 1331 | 123 |
| Novembre 00 | 82 | 29 | 22.05.1998 | 1384 | 128 |
| Décembre 00 | 57 | 11 | 25.05.1998 | 1410 | 132 |
| Janvier 01 | 28 | 25 | 02.06.1998 | 1381 | 135 |
| Février 01 | 20 | 40 | 16.06.1998 | 1361 | 137 |
| Mars 01 | 9 | 74 | 23.07.1998 | 1296 | 136 |
| Avril 01 | 18 | 33 | 09.09.1998 | 1281 | 134 |
| Mai 01 | 80 | 115 | 30.10.1998 | 1239 | 131 |
| Juin 01 | 94 | 35 | 02.11.1998 | 1298 | 135 |
| Juillet 01 | 44 | 23 | 18.11.1998 | 1319 | 137 |
| Août 01 | 23 | 13 | 23.11.1998 | 1344 | 140 |
| Septembre 01 | 38 | 22 | 23.11.1998 | 1360 | 145 |
| Octobre 01 | 8 | 14 | 30.12.1998 | 1348 | 144 |
| Novembre 01 | 27 | 0 | 30.12.1998 | 1375 | 148 |
| Décembre 01 | 27 | 0 | 30.12.1998 | 1409 | 152 |
| Janvier 02 | 18 | 17 | 20.01.1999 | 1426 | 154 |
| Février 02 | 7 | 28 | 08.02.1999 | 1413 | 156 |
| Mars 02 | 5 | 39 | 02.03.1999 | 1353 | 156 |
| Avril 02 | 10 | 53 | 06.04.1999 | 1320 | 156 |
| Mai 02 | 24 | 71 | 05.05.1999 | 1273 | 156 |
| Juin 02 | 20 | 55 | 25.05.1999 | 1238 | 158 |
| Juillet 02 | 20 | 52 | 21.06.1999 | 1206 | 158 |
| Août 02 | 24 | 34 | 03.08.1999 | 1196 | 156 |
| Septembre 02 | 34 | 74 | 21.09.1999 | 1127 | 154 |
| Octobre 02 | 11 | 150 | 12.04.2000 | 997 | 129 |
| Novembre 02 | 25 | 96 | 02.06.2000 | 926 | 126 |
| Décembre 02 | 10 | 59 | 08.06.2000 | 890 | 129 |

2.2.2	En janvier 2000, il y avait 1 266 réseaux en souffrance et le délai de traitement était de 92 semaines alors que fin 2002, il n'y en avait plus que 890 et le délai de traitement était de 129 semaines. Une seule fois pendant cette période (janvier 2002), il y a eu jusqu'à 1 426 fiches de notification en attente de traitement et le délai de traitement était de 158 semaines. La tendance est actuellement à l'amélioration et l'arriéré baisse progressivement. Certains points particuliers concernant le traitement des demandes de coordination sont examinés dans les paragraphes qui suivent.

2.2.3	Application du concept d'arc de coordination: la méthode de l'arc de coordination a été appliquée, conformément au point 2 du décide de la Résolution 55, (CMR-2000). Par la suite, conformément à une Règle de procédure relative au numéro 9.36, l'application de la méthode de l'arc de coordination a été élargie et cette méthode a été utilisée pour identifier les administrations affectées dans les bandes au-dessus de 3 GHz pour le service fixe par satellite (SFS), le service de radiodiffusion par satellite (SRS) et les assignations des réseaux OSG du service d'exploitation spatiale fonctionnant dans le même sens de transmission, en plus des cas déjà identifiés au titre du numéro 9.7 (OSG/OSG) dans le Tableau 5-1 de l'Appendice 5. Toutes les assignations de fréquence identifiées pour les fonctions d'exploitation spatiale (exploitation spatiale (ET), télécommande spatiale (ED), poursuite spatiale (EK) et télémesure spatiale (ER)) dans les bandes de fréquences au-dessus de 3 GHz ont été traitées de la même façon que les assignations du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite. La méthode du rapport ΔT/T (Appendice 8 du Règlement des radiocommunications) a été appliquée à tous les autres cas faisant intervenir des réseaux OSG.

2.2.4	Pour ce qui est de la publication des Sections spéciales relatives aux demandes de coordination soumises après le 1er janvier 1999, le Bureau a procédé à une révision approfondie de ses procédures internes en vue d'automatiser davantage les examens réglementaires et techniques qu'il effectue pour les fiches de notification des systèmes spatiaux ainsi que la publication des Sections spéciales. L'ensemble du processus a été remanié, les liens entre les divers outils logiciels ont été revus et complétés et de nouveaux outils logiciels ont été mis au point. Depuis la Circulaire IFIC 2460/08.01.2002 du BR, toutes les demandes de coordination au titre de l'Article 9 reçues après le 1er janvier 1999, ont été publiées dans un seul et même type de Section spéciale, à savoir les Sections spéciales CR/C/--.

2.2.5	Examen des fiches de notification conformément au numéro 9.35: à sa 25ème réunion (3-7 décembre 2001) le Comité du Règlement des radiocommunications a approuvé les Règles de procédure relatives à l'application des numéros 9.35, 9.36 et 9.42. Ces nouvelles Règles s'appliquaient, à titre provisoire, aux réseaux pour lesquels les renseignements complets de coordination avaient été reçus par le Bureau le 1er juin 1999 ou après cette date, dans l'attente d'un examen de la question par la CMR-03.

2.2.6	Comme il en a été chargé, conformément à la Règle de procédure relative au numéro 9.35, le Bureau examine désormais les assignations de fréquence pour ce qui est de leur conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, comme indiqué dans la Règle de procédure relative au numéro 11.31 mais il ne les examine plus en ce qui concerne les limites de puissance visées dans les renvois, les résolutions ou les recommandations et les Articles 21 et 22 du Règlement des radiocommunications. Pour les assignations de fréquence qui sont conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, le Bureau a formulé une conclusion "favorable conditionnelle" relativement au numéro 9.35.

## 2.3	Point 5 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000)

Conformément au point 5 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000) le Bureau des radiocommunications est chargé, entre autres, d'examiner la nécessité d'une coordination pour les demandes reçues au titre de l'Article 7 des Appendices 30 et  30A. Le Bureau a expliqué les modalités de mise en oeuvre du point 5 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000) dans la Lettre circulaire CR/167 datée du 22 août 2001. Pendant l'année 2001, plus de 550 réseaux pour lesquels la date de réception était antérieure au 1er janvier 1999 ont été réexaminés en vue de leur publication dans une Section spéciale de l'Appendice 30 (AP30/C) et plus de 300 réseaux pour leur publication dans une Section spéciale AR11/C. Fin 2001, tous les réseaux concernés avaient été réexaminés, à l'exception d'un petit nombre pour lesquels il avait fallu annuler les assignations car les conclusions formulées avaient été modifiées à la suite d'une décision du RRB relative aux numéros 5.488 et 5.491. Les réseaux reçus le 1er janvier 1999 et après cette date ont été examinés au titre du point 5 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000) et de toutes les autres dispositions applicables au titre du numéro 9.6 et le résultat a été publié dans des Sections spéciales classiques CR/C.

## 2.4	Notifications destinées à être inscrites dans le Fichier de référence

2.4.1	Conformément aux dispositions de l'Article 11 du Règlement des radiocommunications, le Bureau traite, en vue de leur inscription dans le Fichier de référence international des fréquences, les notifications reçues pour les stations spatiales et pour les stations terriennes. Pendant la période qui s'est écoulée depuis la CMR-2000, le Bureau a progressivement amélioré la situation, avec un rythme de publication dans la partie  I-S de la Circulaire BR IFIC dépassant généralement le rythme

de réception des notifications pour les stations spatiales et les stations terriennes. Toutefois, fin décembre 2002, 374 fiches de notification de station spatiale et 369 fiches de notification de station terrienne se trouvaient à divers stades du processus de traitement jusqu'à la publication dans les Parties I-S, II-S ou III-S.

2.4.2	En application du numéro 11.44.1, le Bureau a publié quatre télégrammes circulaires en novembre et décembre 2001 et mars et septembre 2002 dans lesquels il a identifié 132, 25, 40 et 80 réseaux à satellite pour lesquels les renseignements de notification au titre du numéro 11.15 devaient être reçus respectivement avant les 1er janvier et 1er juin 2002 et les 1er janvier et 1er juillet 2003. Le Bureau a par la suite reçu dans les délais spécifiés les fiches de notification pour 83 des 132 et 5 des 25 réseaux énumérés dans les deux premiers télégrammes circulaires. Les 49 et 20 réseaux restants n'ont plus été pris en compte. Les réseaux énumérés dans les troisième et quatrième télégrammes circulaires seront traités en 2003. Le Bureau continue d'informer, tous les deux mois, les administrations, avec un préavis de 3 mois, conformément au numéro 11.44.1.

# 3	Modifications apportées aux Plans et Listes pour les Régions 1 et 3 adoptés par la CMR-2000

La CMR-2000 a adopté les Plans et Listes des utilisations additionnelles des liaisons descendantes et des liaisons de connexion du SRS pour les Régions 1 et 3, tels qu'ils figurent dans les Appendices 30 et 30A et dans la Résolution 542 (CMR-2000). Les principales caractéristiques et la situation de référence (c'est-à-dire la marge de protection équivalente (MPE)) de chaque assignation adoptées par la CMR-2000 sont indiquées dans les Tableaux des Articles 11 et 9A respectivement des Appendices 30 et 30A ainsi que dans les Annexes de la Résolution 542 (CMR-2000).

Le Bureau a constaté après la Conférence qu'il y avait une erreur dans une partie des applications logicielles de l'UIT utilisées pour établir ces Plans et Listes. Cette erreur concernait la valeur du gain d'antenne contrapolaire de la station spatiale de réception de tout faisceau composite figurant dans les Plans des liaisons de connexion.

Bien que cette erreur ait eu des conséquences sur la situation de référence (MPE) de la plupart des assignations utilisant un faisceau composite inscrites dans les Plans des liaisons de connexion à 14 GHz et à 17 GHz, les nouvelles valeurs de MPE n'étaient plus conformes aux principes et critères utilisés par la CMR-2000 pour l'adoption des Plans uniquement dans le cas de cinq faisceaux de trois administrations. Le Bureau en a informé le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) à sa 22ème réunion.

Pour résoudre ces difficultés, conformément aux directives données par le RRB, le Bureau a consulté toutes les administrations concernées et a obtenu l'accord de toutes les administrations affectées par les modifications qu'il était proposé d'apporter aux caractéristiques de certaines assignations figurant dans les Plans adoptés à la CMR-2000. Le Bureau a ensuite publié les modifications proposées, avec les situations de référence modifiées pour les Plans et Listes des utilisations additionnelles (CMR-2000) dans la Lettre circulaire CR/157 du 23 avril 2001 et a rendu compte de la situation à la 23ème réunion du RRB.

En résumé, ces modifications sont les suivantes:

Grouper les faisceaux F____200 et F____300 dans le Plan des liaisons de connexion à 17 GHz pour les Régions 1 et 3.

–	Modifier la position orbitale du faisceau GMB30400 de 37° W à 37,2° W dans le Plan des liaisons descendantes et le Plan des liaisons de connexion à 17 GHz pour les Régions 1 et 3.

–	Modifier la position orbitale des faisceaux INDA_100 et INDB_100 de 56° E à 55,8° E dans le Plan des liaisons descendantes pour les Régions 1 et 3.

–	Modifier la disposition des canaux et la position orbitale pour les faisceaux INDA_100 et INDB_100 dans le Plan des liaisons de connexion à 17 GHz pour les Régions 1 et 3. Dans cette optique, remplacer les faisceaux INDA_100 et INDB_100 à 56° E respectivement par les faisceaux groupés INDA_101 et INDA_102 à 55,8° E et les faisceaux groupés INDB_101 et INDB_102 à 55,8° E.

–	Ajouter les faisceaux groupés INDA_101 et INDA_102 avec 6 canaux chacun à 55,8° E dans le Plan des liaisons de connexion à 14 GHz pour les Régions 1 et 3.

Des précisions concernant les caractéristiques des faisceaux provisoirement modifiés sont données dans l'Annexe 1. Les participants à la 23ème réunion du RRB ont appuyé les mesures prises par le Bureau et lui ont demandé d'élaborer un rapport sur la question en vue de la CMR-03. Par la suite, le Bureau a poursuivi la mise en oeuvre des points 3 et 4 du décide de la Résolution 533 en se fondant sur les situations de référence provisoires publiées dans la Lettre circulaire CR/157 (23 avril 2001) et son corrigendum (20 septembre 2001). Dans le calcul des situations de référence provisoires, il a été tenu compte des corrections apportées aux applications logicielles mises en oeuvre après la CMR-2000 mais avant cette Lettre circulaire, c'est-à-dire de la correction d'une erreur dans l'utilisation de l'algorithme de calcul de l'erreur de pointage de l'antenne de la station spatiale pour un faisceau elliptique et de l'application de la limite de l'espacement orbital fixé à 9° dans le calcul de la MPE sur la base des conditions de maintien en position des stations les plus défavorables et non des positions orbitales nominales (voir la Lettre circulaire CR/153 datée du 15 décembre 2000).

Compte tenu de ce qui précède, la Conférence est invitée à approuver les modifications provisoires susmentionnées apportées aux caractéristiques des faisceaux figurant dans les Plans. La Conférence voudra peut-être aussi modifier les tableaux correspondants des Articles 11 et 9A respectivement des Appendices 30 et 30A, comme indiqué dans l'Annexe 1.

# 4	Traitement des fiches de notification: services planifiés

## 4.1	Résolution 533 (Rév.CMR-2000) - Mise en oeuvre des décisions de la CMR-2000 relatives aux réseaux proposés soumis au titre des Articles 4, 6 et 7 des Appendices 30 et 30A

Conformément au point 1 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000), le Bureau a été chargé de calculer les situations de référence du Plan R1/R3 et de la Liste R1/R3 des liaisons descendantes ainsi que des Plans R1/R3 et des Listes R1/R3 des liaisons de connexion au 3 juin 2000 et de publier ces renseignements dans une lettre circulaire.

Compte tenu des décisions de la Conférence, le Bureau a calculé les situations de référence qui auraient existé à la fin de la CMR-2000. Ces situations ont été publiées dans la Lettre circulaire CR/146 datée du 26 juillet 2000 et postées sur le site web de l'UIT; une copie électronique a été insérée dans la Circulaire IFIC 2426 du 22 août 2000. Les situations de référence ont été modifiées à la suite de corrections et d'améliorations apportées au logiciel connexe (voir la Lettre circulaire CR/153 datée du 15 décembre 2000) puis postées sur le site web. Elles ont encore été modifiées dans la Lettre circulaire CR/157 datée du 23 avril 2001 et dans son Corrigendum 1 daté du 20 septembre 2001 car certaines caractéristiques des faisceaux figurant dans les Plans avaient été modifiées pour résoudre les problèmes liés à des erreurs relevées dans le logiciel (voir § 3 ci-dessus). Les situations de référence postées sur le site web ont été mises à jour en conséquence. Enfin, ces situations de référence ont été utilisées ultérieurement dans l'application des points 3 et 4 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000).

Le Bureau a expliqué les mesures qu'il avait prises pour la mise en oeuvre des points 2, 3, 4 et 5 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000) dans la Lettre circulaire CR/148 datée du 30 août 2000 et dans son Corrigendum daté du 18 octobre 2000.

Conformément au point 3 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000), le Bureau a été chargé de réexaminer toutes les Sections spéciales déjà publiées afin de déterminer la nécessité d'une coordination entre les assignations du SRS pour les Régions 1 et 3, en utilisant les Appendices 30 et 30A révisés.

Avant d'engager la mise en oeuvre du point 3 du décide, 36 réseaux à satellite (20 liaisons descendantes et 16 liaisons de connexion) inclus dans les Listes pour les Régions 1 et 3 à la CMR-2000 ont été publiés dans des Sections spéciales (Partie B) pour mener à bien la procédure prévue à l'Article 4. Par ailleurs, des Sections spéciales (Partie B) pour les réseaux RADIOSAT-6 (liaison de connexion) et RADIOSAT-7 (liaison de connexion) inclus dans le Plan à la CMR-97 mais non inclus dans le Plan et la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 à la CMR-2000 on été publiées, une fois vérifiée la compatibilité entre ces réseaux et le Plan et les Listes de la CMR-2000. Par ailleurs, le réseau RST-4 (liaison descendante et liaison de connexion) et le réseau EUTELSAT B-36 (liaison descendante) pour lesquels une demande de publication dans la Partie B avait été reçue avant la fin de la CMR-2000 mais qui n'avaient pas été inclus dans le Plan et les Listes à la CMR-2000 ont été examinés pour ce qui est de leur compatibilité avec le Plan et les Listes (CMR-2000) et publiés dans des Sections spéciales (Partie B). Le RRB a été informé de ces mesures à sa 21ème réunion et en a pris note.

Conformément au point 3 du décide, le Bureau a examiné 196 réseaux (91 liaisons descendantes et 105 liaisons de connexion) et les a publiés dans des Sections spéciales (Partie A) avant le 11 décembre 2001. De nouvelles versions du logiciel du BR ont été mises au point pour mettre en oeuvre les décisions de la CMR-2000 concernant les critères de partage entre assignations du SRS.

Pour la mise en oeuvre du point 3 du décide, on a revu les modalités de groupement des faisceaux dans le logiciel MSPACE pour les notifications soumises au titre de l'Article 4 en instance traitées avant la CMR-2000 afin de tenir compte des nouvelles positions orbitales et des nouveaux canaux dans le Plan. En particulier, avec l'accord de l'administration responsable, les faisceaux CHN19000 et CHN20000 à 122° figurant dans le Plan des liaisons descendantes ont été groupés afin de les associer au réseau ASIASAT-ABS soumis au titre de l'Article 4.

Conformément au point 4 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000), le Bureau doit traiter toutes les demandes de modification au titre de l'Article 4 qui n'ont pas encore été publiées et qui ont été reçues avant le 3 juin 2000.

Le Bureau a modifié ses diverses bases de données et applications logicielles pour y introduire les nouveaux critères de protection, méthodes de calcul et éléments de données adoptés par la CMR-2000. Dans le même temps, il a automatisé davantage le processus d'examen et de publication en utilisant d'autres outils logiciels. Il a commencé la publication des Sections spéciales au titre du point 4 du décide le 19 mars 2002 et fin 2002, 167 réseaux (82 liaisons descendantes et 85 liaisons de connexion) avaient été traités et 48 réseaux supprimés au cours du traitement.

## 4.2	Résolution 53 (CMR-97) - Mise à jour des colonnes "Observations" des Plans des Appendices 30 et 30A

Lorsqu'elle a révisé le Plan du SRS et le Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, la CMR-2000 a adopté de nouvelles méthodes et de nouveaux critères pour le calcul de la compatibilité entre les Plans pour les Régions 1 et 3 et d'autres services bénéficiant d'attributions primaires dans les bandes relevant du Plan dans les trois Régions ainsi qu'avec le Plan pour la Région 2.

Pendant la CMR-2000, le Plan des liaisons descendantes pour les Régions 1 et 3 (et le Plan associé des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3) n'ont pas été examinés pour déterminer, sur la base des critères révisés adoptés par la Conférence, d'éventuelles incompatibilités avec d'autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire dans les bandes relevant du Plan, dans les trois Régions ou avec le Plan pour la Région 2.

L'inclusion de symboles dans les colonnes "Observations" des Articles 9A de l'Appendice 30A et 11 de l'Appendice 30 et de leurs Notes associées expliquant la nature des renseignements à inscrire dans la colonne "Observations" est un mécanisme qui permet d'identifier d'éventuelles incompatibilités, sous forme de brouillage causé ou subi, auquel cas il doit y avoir coordination avant que les assignations concernées puissent être mises en service.

Le Bureau a donc été chargé, en utilisant la méthode et les critères adoptés par la CMR-2000, de mener à bien les analyses requises sur la base des notes suivantes expliquant la nature des renseignements à inscrire dans la colonne "Observations": Notes 3 à 7 dans la section 9A.2 de l'Article 9A de l'Appendice 30A et Notes 5 à 8 de la section 11.2 e l'Article 11 de l'Appendice 30. Le Bureau a également été chargé de publier les résultats de son analyse de compatibilité et ses conclusions dans une lettre circulaire.

Conformément aux points 1 et 2 du décide de la Résolution 53 (Rév.CMR-2000) le Bureau a effectué les analyses et publié les résultats dans la Lettre circulaire CR/183 datée du 7 octobre 2002 et dans son addendum daté du 19 décembre 2002. Le rapport détaillé sur la mise en oeuvre de cette Résolution fait l'objet de l'Addendum 6.

## 4.3	Notifications soumises au titre des Articles 4 et 5 des Appendices 30 et 30A

Après avoir terminé l'examen demandé au titre du point 3 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000), le Bureau a repris ses activités relatives à l'examen technique des demandes de modification soumises au titre de l'Article 4, conformément au point 4 du décide de cette même Résolution (voir § 4.1). Il n'a toutefois pas encore examiné les notifications reçues depuis le 3 juin 2000 (point 2 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000)). Il poursuivra les examens techniques et réglementaires et publiera les notifications restantes au titre du point 4 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000).

Fin 2002, le Bureau avait traité les demandes de publication dans les Sections spéciales "Partie B" de 11 réseaux (4 liaisons descendantes et 7 liaisons de connexion) pour lesquels les renseignements complets avaient été reçus après la CMR-2000. Conformément à une décision du RRB prise à sa 22ème réunion (5-9 février 2001), le Bureau a inscrit les assignations de 37 réseaux dans le Fichier de référence. Ces assignations avaient été notifiées et mises en service avant le 3 juin 2000, et incluses dans les Plans et Listes pour les Régions 1 et 3 à la CMR-2000 mais n'avaient pas été inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences. Par ailleurs, fin 2002, les assignations de 2 autres réseaux avaient été inscrites dans le Fichier de référence.

## 4.4	Notifications soumises au titre des Articles 6, 7 et 8 de l'Appendice 30B

L'examen des fiches de notification concernant le Plan d'allotissement pour le SFS soumises par les administrations en application des Articles 6, 7 et 8 de l'Appendice 30B s'est poursuivi et les résultats ont été communiqués aux administrations dans le cadre de Sections spéciales, d'un télégramme circulaire ou de télécopies multi-adresses, selon le cas. Au total, 19 systèmes avaient été traités fin 2002. Les Règles de procédure relatives aux numéros 6.24, 6.34 6.43, 6.50 et 6.56 adoptées à la 27ème réunion (Genève, 3-7 juin 2002) du RRB ont été appliquées et ont permis d'accélérer le traitement des systèmes sous-régionaux (voir le § 3.5.3 de l'Addendum 3).

# 5	Assistance spéciale concernant les procédures de coordination, de notification et de modification des Plans

## 5.1	Demandes d'assistance pour les services non planifiés

L'Article 13 du Règlement des radiocommunications prévoit toute une gamme de possibilités d'assistance aux administrations lorsque celles-ci éprouvent des difficultés à appliquer les procédures des Articles 9 et 11. Les demandes d'assistance reçues peuvent être classées en deux grandes catégories: les demandes d'assistance pour la coordination des stations spatiales au titre de l'Article 9 et l'assistance fournie aux administrations pour la coordination des fréquences faite aux stations terriennes fonctionnant avec un/des satellite(s) OSG ou non OSG, vis-à-vis des services de Terre d'autres administrations. Depuis juillet 2000, plus de 200 demandes ont été reçues concernant des stations spatiales et plus de 100 concernant des stations terriennes. Le Bureau prévoit qu'il continuera de recevoir un nombre considérable de demandes au cours des prochaines années.

Le nombre de demandes d'assistance pour les stations spatiales et les stations terriennes est indiqué sur la Figure 1 ci-dessous.

figure 1

Demandes d'assistance reçues (juin 2000 - décembre 2002)

## 5.2	Demandes d'assistance pour les Appendices 30 et 30A

Le Bureau des radiocommunications a continué de fournir, en application du Règlement des radiocommunications, une assistance aux administrations notamment pour la coordination ainsi que des précisions concernant les résultats de ses calculs liés aux modifications des Plans des Appendices 30 et 30A.

Le Bureau a reçu de nombreuses demandes d'information (par courrier électronique ou par téléphone) émanant de diverses entités, notamment d'Etats Membres et de Membres de Secteur, concernant l'application de ces appendices. Les renseignements demandés ont été fournis aussi rapidement que possible.

Le Bureau a également reçu au moins 35 demandes officielles d'assistance émanant d'administrations concernant les résultats détaillés des calculs effectués par le Bureau ou l'application de certaines dispositions. Les administrations ont reçu l'assistance qu'elles avaient demandée.

## 5.3	Demandes d'assistance pour l'Appendice 30B

Neuf administrations ont reçu une assistance pour l'application des dispositions de l'Appendice 30B et des Règles de procédure correspondantes.

# 6	Principe de diligence due

## 6.1	Introduction

Le Bureau des radiocommunications soumet le présent rapport sur les activités qu'il a réalisées compte tenu des exigences formulées dans la Résolution 49 (Rév.CMR-2000), la Résolution 85 (Minneapolis, 1998) et la Résolution 81 (CMR-2000). Conformément aux dispositions de ces Résolutions, le Directeur du Bureau des radiocommunications a été prié de rendre compte à la CMR-2000 des résultats de la mise en oeuvre de la procédure administrative du principe de diligence due. La CMR-2000 a pour sa part été priée, conformément aux dispositions de la Résolution 85 (Minneapolis, 1998), d'évaluer les résultats de la mise en oeuvre de l'application de la procédure administrative du principe de diligence due et d'informer la Conférence de plénipotentiaires de 2002 de ses conclusions en la matière. Par ailleurs, la Résolution 81 (CMR-2000) a chargé le Directeur du Bureau des radiocommunications de rendre compte à la Conférence de plénipotentiaires de 2002 des résultats de la mise en oeuvre de la procédure administrative du principe de diligence due. Le présent rapport est une version mise à jour du rapport soumis par le Bureau à la Conférence de plénipotentiaires de 2002.

## 6.2	Différentes étapes de mise en oeuvre

Dans la Lettre circulaire CR/96 du 2 juin 1998 le Bureau des radiocommunications a fourni aux administrations une fiche RS49 ainsi que des instructions détaillées pour remplir cette fiche selon un calendrier basé sur la date de mise en service et la situation réglementaire des réseaux à satellite pour ce qui est de leur inscription. Le logiciel SpaceCap sur PC à utiliser pour soumettre sur support électronique les données RS49 pour les services non planifiés a été mis à la disposition des administrations avec le CD-ROM sur les systèmes de radiocommunication spatiale (mars, 1999).

Pour aider les administrations à respecter les dispositions de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000), le Bureau leur envoie à intervalles réguliers dans le cadre de télégrammes circulaires et, à titre d'information, une liste complète des réseaux à satellite existants ou en projet (services non planifiés) pour lesquels la procédure administrative du principe de diligence due doit être appliquée. La dernière liste de ces réseaux, pour lesquels la date de mise en service prévue est comprise entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003 et les renseignements au titre du principe de diligence due doivent être fournis, a été envoyée aux administrations le 6 novembre 2002. Il était indiqué que les renseignements devraient être soumis avant la date effective de mise en service du réseau ou avant le 30 juin 2003, selon la date qui est la plus proche.

Des lettres individuelles et des rappels sont envoyés aux administrations conformément au point 4 du décide et au § 10 de l'Annexe 1 de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000). Le Bureau saisit immédiatement tous les renseignements reçus au titre du principe de diligence due dans une base de données (pour les services non planifiés1) qui est mise à la disposition des administrations sur le site web de l'UIT (http://www.itu.int/sns/res49.html).

Les renseignements sont examinés pour chaque administration au niveau réseau, c'est-à-dire qu'on procède à une comparaison entre la liste des réseaux dont la date de mise en service est antérieure au délai fixé et la liste des réseaux pour lesquels les administrations ont fourni les renseignements au titre du principe de diligence due, afin d'établir une liste des réseaux pour lesquels ces derniers renseignements manquent. Avant la publication dans la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (IFIC) du BR (RES49/Section spéciale--), il est procédé à un autre examen, réseau par réseau, pour vérifier la conformité avec la Résolution 51 (Rév.CMR-2000)/le numéro 11.44, et la Résolution 533 (Rév.CMR-2000)/les § 4.1.3 et 4.2.6 de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A pour ce qui est du délai réglementaire de mise en service d'un réseau à satellite, afin de vérifier les renvois aux Sections spéciales et aux bandes de fréquences associées.

A l'issue de cet examen, chaque fois qu'il apparaît que les renseignements à fournir au titre du principe de diligence due ne l'ont toujours pas été, le Bureau prend les mesures prévues au point 6 du dispositif de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000), à savoir:

i)	informe l'administration concernée de la liste des réseaux à satellite ou des gammes de fréquences pour lesquels les renseignements à fournir au titre du principe de diligence due n'ont pas été reçus par le Bureau avant le délai réglementaire fixé; et

ii)	annule en partie ou en totalité la ou les Section(s) spéciale(s) correspondante(s) et publie ces renseignements dans la Circulaire IFIC.

## 6.3	Résultats du processus

Des informations/statistiques détaillées sur le traitement par le Bureau des demandes (diligence due) au titre de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) et des fiches de notification sont donnés dans l'Annexe 2. A ce stade de mise en oeuvre de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000), le Bureau n'a pas eu de difficulté d'ordre administratif pour mettre en oeuvre les dispositions ni pour collecter et publier les renseignements, à l'exception de quelques améliorations d'ordre réglementaire qui pourraient être apportées et qui seront communiquées à la CMR-03. Comme indiqué ci-dessus, il a fallu rassembler un volume de données considérable et mobiliser les ressources du Bureau (environ 1,2 fonctionnaire de la catégorie professionnelle et 0,3 de la catégorie des services généraux par an).

Une caractéristique particulière de la mise en oeuvre de la Résolution est que lorsqu'elles ont été priées de fournir les renseignements au titre du principe de diligence due (processus déclenché par la date initiale de mise en service de leurs réseaux à satellite), les administrations ont généralement demandé, chaque fois que cela était possible, une prorogation du délai réglementaire de mise en service de leurs satellites jusqu'à la limite maximale autorisée par le Règlement des radiocommunications (numéros 11.44 et 11.44B à 11.44I) ainsi que par les § 4.1.3 et 4.2.6 de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A et les points 3.2 et 4.2 du décide de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000)).

Il faut noter que dans le cas des réseaux pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus avant le 22 novembre 1997, le délai de mise en service peut être de six ans plus une prorogation (pouvant aller jusqu'à trois ans) conformément au numéro 1550 (voir le décide de la Résolution 51 (Rév.CMR-2000)). Il résulte de ces dispositions que, dans la majorité des cas, les renseignements relatifs au principe de diligence due doivent être fournis au plus tard le 21 novembre 2003 (point 2 du décide de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000). Les conséquences de l'application de la procédure administrative du principe de diligence due ne se feront donc peut-être pas pleinement sentir avant au moins cette date. Dans l'intervalle, le Bureau continue son examen des réseaux conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications.

Le Bureau fait observer par ailleurs que les renseignements au titre du principe de diligence due sont non seulement publiés dans la Circulaire IFIC mais aussi affichés sur le site web de l'UIT (pour les services non planifiés). A ce jour, il n'a reçu aucune demande d'administration concernant les renseignements reçus et il a procédé à la publication conformément aux exigences de la Résolution.

# 7	Résolution 55 (CMR-2000)

7.1	Conformément au charge 1 de la Résolution 55 (CMR-2000), le Bureau soumet les renseignements suivants concernant la mise en oeuvre de la Résolution.

7.2	Conformément aux dispositions du point 5 du décide de la Résolution 55 (CMR-2000), à compter du 3 juin 2000, toutes les fiches de notification (AP4/II et AP4/III), les données graphiques associées aux fiches de notification, les fiches de notification pour la radioastronomie (AP4/IV) et les renseignements pour la publication anticipée (AP4/V et AP4/VI) ainsi que les renseignements fournis en application du principe de diligence due (Résolution 49 (CMR-97)) pour les réseaux à satellite et les stations terriennes soumis au Bureau au titre des procédures prévues dans les Articles 9 et 11 doivent se présenter sous une forme électronique compatible avec le logiciel de saisie des fiches de notification électronique du BR. Toutes ces fiches sont reçues sur support électronique.

7.3	Le Bureau met actuellement au point l'outil de saisie des données et le logiciel de validation pour les fiches de notification soumises sur support électronique, conformément aux Appendices 30, 30A et 30B. Lorsque les administrations disposeront de ces outils logiciels et qu'ils auront été suffisamment testés, il sera possible de soumettre sur support électronique les fiches de notification conformément aux Appendices 30, 30A et 30B comme les fiches de notification conformément aux Articles 9 et 11.

7.4	En complément de la soumission sur support électronique des fiches de notification, le Bureau applique également les Règles de procédure relatives à la recevabilité qui ont été approuvées par le Comité du Règlement des radiocommunications à sa 23ème réunion (14-18 mai 2001) et qui ont pris effet le 1er janvier 2002. Lorsqu'il reçoit une fiche de notification qui ne contient pas tous les renseignements obligatoires tels qu'ils sont définis dans le Tableau (Annexe 2B) de l'Appendice 4 du Règlement des radiocommunications et la liste publiée des règles de validation, le Bureau la considère comme incomplète. Il en informe immédiatement l'administration et lui demande de fournir les renseignements manquants. Tout traitement ultérieur de la fiche de notification par le Bureau reste en suspens et aucune date de réception n'est fixée tant que les renseignements manquants ne sont pas reçus. La date de réception sera la date de réception des renseignements manquants.

7.5	Les administrations et les autres utilisateurs ont été informés dans le cadre d'ateliers sur les services spatiaux et d'un séminaire du BR des modalités d'utilisation du logiciel de validation. Les administrations sont encouragées à utiliser elles-mêmes ce logiciel pour résoudre les problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans les fiches de notification avant que ces fiches soient soumises au Bureau. L'utilisation du logiciel par les administrations pour valider les renseignements contenus dans la fiche de notification permet de régler dans la base de données électronique les problèmes que pourraient poser des éléments de données peu clairs ou manquants, avant que la fiche de notification ne soit soumise sur support électronique au Bureau. Conformément au point 3 du charge le BR de la Résolution 55, le Bureau publie les demandes de coordination, les renseignements de notification et les assignations du Plan "telles qu'elles ont été reçues" dans la Circulaire IFIC du BR pour les services spatiaux dans un délai de 30 jours après la réception et les met sur son site web. Aucune difficulté/aucun problème ni aucun retard n'ont été signalés par le Bureau pour la publication des renseignements "tels qu'ils ont été reçus". Ces renseignements sont mis dans la Circulaire IFIC du BR et sur le site web dans le délai de 30 jours spécifié dans la Résolution.

7.6	Les renseignements qui concernent les réseaux reçus et qui n'ont pas encore été publiés au titre de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A et des Articles 6 et 7 de l'Appendice 30B sont diffusés dans la Circulaire IFIC du BR depuis le 18 septembre 2001 à la suite de demandes émanant d'administrations. Les renseignements concernant les notifications reçues à compter de cette date ont été immédiatement inclus dans la Circulaire IFIC suivante du BR depuis le 19 mars 2002.

# 8	Recouvrement des coûts pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite

8.1	Conformément aux dispositions de la Résolution 84 (Minneapolis, 1998) et de la Décision 482 du Conseil, le recouvrement des coûts pour les fiches de notification des réseaux à satellite ne s'applique que pour les fiches de notification pour lesquelles les renseignements pour publication anticipée ont été soumis après le 7 novembre 1998. La publication des demandes de coordination respectant ce critère ne s'est pas posée avant la mi-2002. A sa session de 2001, le Conseil a modifié la Décision 482 afin d'exiger le paiement du recouvrement des coûts à la réception de la demande de coordination.

8.2	En 2002, le Département des finances a émis 138 factures demandant le règlement de l'élément forfaitaire du recouvrement des coûts dès la réception de la fiche de notification, ce qui représente au total 1,6 millions de francs suisses. 209 factures au total ont été émises pour la publication des fiches de notification des réseaux à satellite en 2002, soit un montant de 4,2 millions de francs suisses. Le total pour l'année se chiffrait à 5,9 millions de francs suisses.

Factures émises en 2002 pour le recouvrement des coûts des fiches 
de notification pour les réseaux à satellite

| Catégorie | Nombre de factures émises pour les publications | Nombre de factures émises pour le paiement immédiat |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 0* |
| 2 | 145 | 58 |
| 3 | 28 | 42 |
| 4 | 5 | 3 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 4 |
| 7,1 | 0** | 9 |
| 7,2 | 0** | 9 |
| 8,1 | 0** | 5 |
| 8,2 | 0** | 5 |
| 9 | 5 | 0 |
| * Etant donné que les renseignements pour publication anticipée (API) sont publiés dans le mois qui suit la date de réception, une seule facture est émise après la publication. ** En raison du délai de traitement pour les demandes de modification des Plans, aucune publication ne peut encore être facturée. |  |  |

8.3	Le Bureau attire l'attention de la Conférence sur la Résolution 88 "Droits à acquitter pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite et procédures administratives connexes" révisée par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002).

Le point 3 du décide de cette Résolution dispose que "la date d'entrée en vigueur des dispositions du Règlement des radiocommunications visées au point c) du considérant libellé comme suit

"c)	que la Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000) (CMR-2000) a remédié aux conséquences du non-paiement de ces droits en adoptant des dispositions dans le Règlement des radiocommunications et a adopté la Résolution 83 (CMR-2000) recommandant à la présente Conférence d'examiner la mesure dans laquelle les dispositions identifiées par la CMR-2000 répondent à l'objectif de la Résolution 88 (Minneapolis, 1998) de la Conférence de plénipotentiaires et d'examiner la date à laquelle ces dispositions doivent entrer en vigueur"

"sera le 1er août 2003".

AnNexe 1

Modifications provisoires apportées aux caractéristiques des faisceaux

## 1.1	Faisceaux de la France

### 1.1.1	Faisceaux des liaisons de connexion à 17 GHz

| Symbole de l'admin. | Identi-fication du faisceau | Position orbitale (°E) | Point de visée |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale |  |  | Type d'antenne de la station spatiale | Faisceaux modelés | Gain d'antenne de la station spatiale (dBi) |  | Antenne de la station terrienne |  | Polarisation |  | p.i.r.e. (dBW) | Com-mande de puis-sance | Désign. de l'émission | Ident. du satel-lite | Code de groupe | Statut | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Long. (°E) | Lat. (°N) | Grand axe (°) | Petit axe (°) | Orien-tation (°) |  |  | Co-polaire | Contra- polaire | Type | Gain (dBi) | Type | Angle (°) |  |  |  |  |  |  |  |
| F | F___200 | 140,00 | 174,50 | -17,30 |  |  |  | CB_RSS_F__B |  | 45,80 |  | MODTES | 57,00 | CL |  | 84,0 |  | 27MOG7W |  | 7F | P |  |
| F | F___300 | 140,00 | 174,65 | -17,65 |  |  |  | CB_RSS_F__C |  | 47,97 |  | MODTES | 57,00 | CR |  | 84,0 |  | 27MOG7W |  | 7F | P |  |

## 1.2	Faisceaux de la Gambie

### 1.2.1	Faisceau des liaisons de connexion à 17 GHz

| Symbole de l'admin. | Identi-fication du faisceau | Position orbitale (°E) | Point de visée |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale |  |  | Type d'antenne de la station spatiale | Faisceaux modelés | Gain d'antenne de la station spatiale (dBi) |  | Antenne de la station terrienne |  | Polarisation |  | p.i.r.e. (dBW) | Com-mande de puis-sance | Désign. de l'émission | Ident. du satel-lite | Code de groupe | Statut | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Long. (°E) | Lat. (°N) | Grand axe (°) | Petit axe (°) | Orien-tation (°) |  |  | Co-polaire | Contra- polaire | Type | Gain (dBi) | Type | Angle (°) |  |  |  |  |  |  |  |
| GMB | GMB30200 | -37,20 | -15,10 | 13,40 | 0,79 | 0,60 | 4,00 | MODRSS |  | 47,69 |  | MODTES | 57,00 | CL |  | 83,0 |  | 27MOG7W |  | P |  |  |

### 1.2.2	Faisceau des liaisons descendantes

| Symbole de l'admin. | Identi-fication du faisceau | Position orbitale (°E) | Point de visée |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale |  |  | Type d'antenne de la station spatiale | Faisceaux modelés | Gain d'antenne de la station spatiale (dBi) |  | Antenne de la station terrienne |  | Polarisation |  | p.i.r.e. (dBW) | Désign. de l'émission | Ident. du satel-lite | Code de groupe | Statut | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Long. (°E) | Lat. (°N) | Grand axe (°) | Petit axe (°) | Orien-tation (°) |  |  | Co-polaire | Contra- polaire | Type | Gain (dBi) | Type | Angle (°) |  |  |  |  |  |  |
| GMB | GMB30200 | -37,20 | -15,10 | 13,40 | 0,79 | 0,60 | 4,00 | R13TSS |  | 47,69 |  | MODRES | 35,50 | CL |  | 58,3 | 27MOG7W |  | P |  |  |

## 1.3	Faisceaux de l'Inde

### 1.3.1	Faisceaux des liaisons de connexion à 14 GHz

| Symbole de l'admin. | Identi-fication du faisceau | Position orbitale (°E) | Point de visée |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale |  |  | Type d'antenne de la station spatiale | Faisceaux modelés | Gain d'antenne de la station spatiale (dBi) |  | Antenne de la station terrienne |  | Polarisation |  | p.i.r.e. (dBW) | Com-mande de puis-sance | Désign. de l'émission | Ident. du satel-lite | Code de groupe | Stat. | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Long. (°E) | Lat. (°N) | Grand axe (°) | Petit axe (°) | Orien-tation (°) |  |  | Co-polaire | Contra- polaire | Type | Gain (dBi) | Type | Angle (°) |  |  |  |  |  |  |  |
| IND | INDA_101 | 55,80 | 76,16 | 14,72 |  |  |  | CB_RSS_INDA |  | 45,66 |  | MODTES | 57,00 | CR |  | 82,0 |  | 27MOG7W |  | 4U | P |  |
| IND | INDA_102 | 55,80 | 76,16 | 14,72 |  |  |  | CB_RSS_INDA |  | 45,66 |  | MODTES | 57,00 | CL |  | 82,0 |  | 27MOG7W |  | 4U | P |  |

### 1.3.2	Faisceaux des liaisons de connexion à 17 GHz

| Symbole de l'admin. | Identi-fication du faisceau | Position orbitale (°E) | Point de visée |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale |  |  | Type d'antenne de la station spatiale | Faisceaux modelés | Gain d'antenne de la station spatiale (dBi) |  | Antenne de la station terrienne |  | Polarisation |  | p.i.r.e. (dBW) | Com-mande de puis-sance | Désign. de l'émission | Ident. du satel-lite | Code de groupe | Stat. | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Long. (°E) | Lat. (°N) | Grand axe (°) | Petit axe (°) | Orien-tation (°) |  |  | Co-polaire | Contra- polaire | Type | Gain (dBi) | Type | Angle (°) |  |  |  |  |  |  |  |
| IND | INDA_101 | 55,80 | 76,16 | 14,72 |  |  |  | CB_RSS_INDA |  | 45,66 |  | MODTES | 57,00 | CR |  | 84,0 |  | 27MOG7W |  | 7G | P |  |
| IND | INDA_102 | 55,80 | 76,16 | 14,72 |  |  |  | CB_RSS_INDA |  | 45,66 |  | MODTES | 57,00 | CL |  | 84,0 |  | 27MOG7W |  | 7G | P |  |
| IND | INDB_101 | 55,80 | 83,67 | 23,73 |  |  |  | CB_RSS_INDB |  | 43,13 |  | MODTES | 57,00 | CR |  | 84,0 |  | 27MOG7W |  | 7H | P |  |
| IND | INDB_102 | 55,80 | 83,67 | 23,73 |  |  |  | CB_RSS_INDB |  | 43,13 |  | MODTES | 57,00 | CL |  | 84,0 |  | 27MOG7W |  | 7H | P |  |

### 1.3.3	Faisceaux des liaisons descendantes

| Symbole de l'admin. | Identi-fication du faisceau | Position orbitale (°E) | Point de visée |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale |  |  | Type d'antenne de la station spatiale | Faisceaux modelés | Gain d'antenne de la station spatiale (dBi) |  | Antenne de la station terrienne |  | Polarisation |  | p.i.r.e. (dBW) | Désign. de l'émission | Ident. du satel-lite | Code de groupe | Statut | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Long. (°E) | Lat. (°N) | Grand axe (°) | Petit axe (°) | Orien-tation (°) |  |  | Co-polaire | Contra- polaire | Type | Gain (dBi) | Type | Angle (°) |  |  |  |  |  |  |
| IND | INDA_100 | 55,80 | 76,16 | 14,72 |  |  |  | CB_TSS_INDA |  | 45,66 |  | MODRES | 35,50 | CR |  | 58,8 | 27MOG7W |  | P |  |  |
| IND | INDB_100 | 55,80 | 83,43 | 24,22 |  |  |  | CB_TSS_INDB |  | 43,15 |  | MODRES | 35,50 | CL |  | 58,9 | 27MOG7W |  | P |  |  |

Liaison descendante

Marge de protection équivalente minimale des assignations figurant dans le Plan pour les Régions 1 et 3 
(par position orbitale)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position orbitale | Symbole de l'admin. | Identifica- tion du réseau | Type de polarisa- tion | Numéro du canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  |  |  |  | MPE minimale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -178,00 | FJI | FJI19300 | CR | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -178,00 | SMO | SMO05700 | CR | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -160,00 | F | OCE10100 | CL |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,20 | GMB | GMB30200 | CL | 4,6 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,20 | IRL | IRL21100 | CL | 2,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,20 | NGR | NGR11500 | CL |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,00 | AND | AND34100 | CL |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,00 | GUI | GUI19200 | CR |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,00 | POR | POR__100 | CR | 2,4 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,00 | SEN | SEN22200 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,3 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  |
| -36,80 | MTN | MTN__100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 3,9 |
| -36,80 | SMR | SMR31100 | CR | 4,4 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | CPV | CPV30100 | CL |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | DNK | DNK090XR | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | DNK | DNK091XR | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,9 |  |  |  | -0,9 |  |  |  |  |  |
| -33,50 | G | G 02700 | CR |  | -0,1 |  | 0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | 0,2 |  | -0,1 |  | 0,1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | ISL | ISL04900 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  | 7,2 |  | 7,2 |  | 10,1 |  | 14,8 |  | 3,6 |  | 14,8 |  | 3,6 |  | 21,7 |  | 21,7 |  |
| -33,50 | ISL | ISL05000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | LBR | LBR24400 | CR | 3,3 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | SRL | SRL25900 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| -30,00 | BFA | BFA10700 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 2,4 |
| -30,00 | E | E____100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,6 |  | 5,9 |  | 5,6 |  | 5,9 |  |
| -30,00 | E | HISP33D1 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |
| -30,00 | E | HISP33D2 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,0 |  |  |  | -1,0 |  |  |  | -1,0 |  |  |  | -1,0 |  |  |  | -1,0 |  |
| -30,00 | E | HISPA27D | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |
| -30,00 | E | HISPASA4 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |
| -30,00 | GNB | GNB30400 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,7 |
| -30,00 | TGO | TGO22600 | CR | 7,9 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25,20 | DNK | DNK__100 | CL | -0,9 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25,20 | MRC | MRC20900 | CR | 0,1 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,4 |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25,20 | TUN | TUN15000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,0 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  |
| -25,20 | TUN | TUN27200 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,9 |  |  |  | -0,9 |  |  |  |
| -25,00 | GHA | GHA10800 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 4,7 |  | 5,2 |  | 4,7 |  | 5,2 |  |
| -24,80 | AGL | AGL29500 | CL | 4,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -24,80 | ALG | ALG__100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | 2,2 |
| -24,80 | CTI | CTI23700 | CL | 3,4 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -24,80 | LBY | LBY__100 | CL |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19,20 | BEN | BEN23300 | CL | 3,1 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19,20 | COD | COD__100 | CR |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19,20 | MLI | MLI__100 | CR | 5,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19,20 | NIG | NIG11900 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 4,1 |
| -18,80 | AUT | AUT01600 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | -0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -18,80 | D | D 08700 | CR | 1,1 |  | -0,2 |  | -0,1 |  | -0,2 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18,80 | GNE | GNE30300 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |
| -18,80 | LIE | LIE25300 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 2,8 |
| -18,80 | NMB | NMB02500 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  |
| -18,80 | SUI | SUI14000 | CL |  | 0,2 |  | 0,7 |  | 0,2 |  | 0,7 |  | 0,3 |  | 0,7 |  | 0,3 |  | 0,7 |  | 0,2 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13,20 | CAF | CAF25800 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,5 |
| -13,20 | COG | COG23500 | CL | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13,20 | GAB | GAB26000 | CR | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13,20 | PSE | YYY00000 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  | 4,8 |  | 5,1 |  | 4,9 |  | 5,1 |  | 4,9 |  | 5,1 |  | 4,9 |  | 5,1 |  | 4,9 |  |
| -13,00 | CME | CME30000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,5 |
| -12,80 | CZE | CZE14401 | CL | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | -0,9 |  |  |  |  |  |  |  | -0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | CZE | CZE14402 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,9 |  |  |  |  |  |  |  | -0,9 |  |  |  |  |
| -12,80 | CZE | CZE14403 | CR |  | 0,1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,9* |  | -0,9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | HNG | HNG10601 | CL |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  | -0,3 |  |  |  |  |  |
| -12,80 | HNG | HNG10602 | CR |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  |  |
| -12,80 | HNG | HNG10603 | CR |  | 0,6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4* |  | -0,4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | HRV | HRV14801 | CL |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | -0,8 |  |  |  |  |  |  |  | -0,8 |  |  |  |
| -12,80 | HRV | HRV14802 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,9 |  |  |  |  |  |  |  | -0,2 |
| -12,80 | HRV | HRV14803 | CR |  | 0,1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,9* |  | -0,9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | SVK | SVK14401 | CL |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  | -0,3 |  |
| -12,80 | SVK | SVK14402 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | SVK | SVK14403 | CR |  | 0,6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4* |  | -0,4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,00 | EGY | EGY02600 | CL |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,00 | F | F 09300 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  | 4,3 |  | 5,6 |  | 4,3 |  | 5,6 |  | 4,8 |  | 5,6 |  | 4,8 |  | 5,6 |  | 5,5 |
| -7,00 | F | F____100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  |
| -7,00 | SDN | SDN__100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |
| -7,00 | STP | STP24100 | CR |  | 6,1 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,00 | YUG | YUG14800 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,2 |  | -1,1 |  | -0,6 |  | -0,9 |  | -0,6 |  | -0,9 |  | -0,6 |  | -0,9 |  | -0,6 |  | -0,5 |
| -4,00 | ISR | ISR11000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  | 3,0 |  | 3,1 |  | 3,0 |  | 3,1 |  | 3,0 |  | 3,1 |  | 3,0 |  | 3,1 |  | 5,7 |
| -1,20 | BUL | BUL02000 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | -0,4 |  | 1,6 |  | -0,4 |  | 1,6 |  | -0,4 |  | 1,6 |  | -0,4 |  | 1,6 |  | -0,3 |
| -1,20 | CVA | CVA08300 | CR | 2,2 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,20 | CVA | CVA08500 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,20 | CYP | CYP08600 | CR | 1,4 |  | 0,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,20 | GRC | GRC10500 | CL |  | -0,4 |  | 0,6 |  | -0,1 |  | 0,8 |  | -0,1 |  | 0,9 |  | -0,1 |  | 0,9 |  | -0,3 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,00 | MOZ | MOZ30700 | CL |  | 2,8 |  | 3,8 |  | 2,8 |  | 3,8 |  | 2,8 |  | 3,8 |  | 2,8 |  | 3,8 |  | 2,8 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,80 | BOT | BOT29700 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 0,9 |  | 1,5 |  | 0,9 |  | 1,5 |  | 0,9 |  | 1,5 |  | 0,9 |  | 1,5 |  | 2,2 |
| -0,80 | KEN | KEN24900 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  | 2,8 |  | 3,9 |  | 2,8 |  | 3,9 |  | 2,8 |  | 3,9 |  | 2,8 |  | 3,9 |  | 3,3 |
| -0,80 | NOR | NOR12000 | CL | 4,4 |  | 2,0 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,80 | NOR | NOR12100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,80 | ZMB | ZMB31400 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 4,3 |  | 3,2 |  | 4,3 |  | 3,2 |  | 4,3 |  | 3,2 |  | 4,3 |  | 3,2 |  |
| -0,80 | ZWE | ZWE13500 | CR | 5,5 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,80 | AFS | AFS02100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  |
| 4,80 | LSO | LSO30500 | CR | 3,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,80 | MWI | MWI30800 | CR |  | 3,2 |  | 3,8 |  | 3,3 |  | 3,9 |  | 3,3 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,8 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,80 | SWZ | SWZ31300 | CL | 4,5 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 | S | S 13800 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  | -0,4 |  | 2,3 |  | -0,4 |  | 2,3 |  | 0,6 |  | 4,5 |  | 0,6 |  | 4,5 |  | 0,6 |  |
| 5,00 | S | S 13900 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | I | I 08200 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,6 |  | -3,8 |  | -3,6 |  | -3,8 |  | -3,8 |  | -3,8 |  | -3,8 |  | -3,8 |  | -3,8 |  | -2,6 |
| 11,00 | BDI | BDI27000 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 5,6 |
| 11,00 | JOR | JOR22400 | CL |  | -1,0 |  | -0,8 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,00 | KWT | KWT11300 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 6,3 |
| 11,00 | LBN | LBN27900 | CR | 0,9 |  | -0,6 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,00 | RRW | RRW31000 | CL |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,00 | SYR | SYR22900 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -0,5 |
| 11,00 | SYR | SYR33900 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4** |
| 11,00 | TZA | TZA22500 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |
| 11,00 | YEM | YEM__100 | CL | 2,1 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,80 | DJI | DJI09900 | CL |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,00 | ARS | ARS__100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | 0,0 |
| 17,00 | ARS | ARS34000 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 17,00 | TCD | TCD14300 | CR | 9,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,00 | UGA | UGA05100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |
| 17,20 | OMA | OMA12300 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 0,9 |
| 20,00 | QAT | QAT24700 | CL |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 6,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,80 | ARM | ARM06400 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 2,7 |
| 22,80 | ERI | ERI09200 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  |
| 22,80 | FIN | FIN10300 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,5 |  | 1,2 |  | 1,9 |  | 2,0 |  | 1,8 |  | 2,1 |  | 1,7 |  | 2,2 |  | 1,6 |  | 4,9 |
| 22,80 | FIN | FIN10400 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  |  |  | 1,1 |
| 22,80 | MKD | MKD14800 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,3 |  |
| 22,80 | MLT | MLT14700 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 3,4 |
| 23,20 | AZE | AZE06400 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  |
| 23,20 | GEO | GEO06400 | CR | 5,3 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,20 | LTU | LTU06100 | CL | 1,4 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,20 | LVA | LVA06100 | CR |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,20 | LUX | LUX11400 | CL | 3,1 |  | 2,9 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,00 | COM | COM20700 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,6 |  |
| 29,00 | MAU | MAU__100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 12,7 |
| 29,00 | MDG | MDG23600 | CL | 14,0 |  | 13,6 |  | 13,5 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,3 |  | 13,3 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,80 | SVN | SVN14800 | CR |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,80 | UZB | UZB07100 | CR | 3,3 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,00 | BHR | BHR25500 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 8,7 |  | 8,8 |  | 9,2 |  | 8,8 |  | 9,2 |  | 8,8 |  | 9,2 |  | 8,8 |  |
| 34,00 | IRN | IRN10900 | CL | 1,2 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 8,8 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,20 | MCO | MCO11600 | CL | 0,7 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,00 | ETH | ETH09200 | CL |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,00 | RUS | RSTREA11 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,6 |  |  |  | -3,6 |  |  |  | -3,6 |  |  |  | -3,6 |  |
| 36,00 | RUS | RSTREA12 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,3 |  |  |  | -4,3 |  |  |  | -4,3 |  |  |  | -4,2 |
| 36,00 | RUS | RSTRED11 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,6 |  |  |  | -3,6 |  |  |  | -3,6 |  |  |  | -3,6 |  |
| 36,00 | RUS | RSTRED12 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,3 |  |  |  | -4,3 |  |  |  | -4,3 |  |  |  | -4,2 |
| 36,00 | RUS | RSTRSD11 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  |
| 36,00 | RUS | RSTRSD12 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |
| 36,00 | RUS | RSTRSD13 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 36,00 | RUS | RSTRSD14 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,6 |
| 37,80 | BLR | BLR06200 | CL | 3,8 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,80 | SOM | SOM31200 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 11,7 |  | 10,2 |  | 11,7 |  | 10,2 |  | 11,7 |  | 10,2 |  | 11,7 |  | 10,4 |
| 38,00 | TJK | TJK06900 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 1,2 |  | 7,9 |  | 7,8 |  | 7,9 |  | 7,8 |  | 7,9 |  | 7,8 |  | 7,9 |  | 7,9 |
| 38,20 | BEL | BEL01800 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 2,2 |  | 2,0 |  | 1,7 |  | 2,0 |  | 1,7 |  | 2,0 |  | 1,7 |  | 2,0 |  | 3,4 |
| 38,20 | HOL | HOL21300 | CL |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,20 | PAK | PAK12700 | CR |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 4,6 |  | 2,0 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,20 | UKR | UKR06300 | CR |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,00 | TUR | TUR14500 | CL |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,50 | SEY | SEY00000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,3 |  | 13,0 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 14,4 |
| 44,50 | EST | EST06100 | CR | 6,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | AFG | AFG__100 | CL | -0,3 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | 3,0 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | CLN | CLN21900 | CL | 0,8 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,5 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | IRQ | IRQ25600 | CL | 4,2 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | KGZ | KGZ07000 | CR |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | MDA | MDA06300 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| 50,00 | MLD | MLD30600 | CR | 6,3 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,7 |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | NPL | NPL12200 | CR |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,2 |  | 2,2 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | POL | POL13200 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  | 2,7 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,2 |
| 50,00 | ROU | ROU13600 | CR | 4,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | TKM | TKM06800 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 2,4 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,7 |
| 52,50 | UAE | UAE27400 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 14,3 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1** |  |
| 55,80 | IND | INDA_100 | CR |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 3,2 |  | 3,9 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,80 | IND | INDB_100 | CL | 2,7 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,00 | BIH | BIH14800 | CL | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,00 | RUS | RSTRSD21 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  |
| 56,00 | RUS | RSTRSD22 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,6 |
| 56,40 | KAZ | KAZ06600 | CR | 3,6 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,00 | ALB | ALB29600 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 10,9 |  | 33,5 |  | 33,5 |  | 33,5 |  | 33,5 |  | 33,5 |  | 33,5 |  | 33,5 |  | 34,4 |
| 62,00 | CHN | CHN15500 | CL | 2,7 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,00 | CHN | CHNA_100 | CR |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 2,1 |  | 2,3 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00 | IND | IND03700 | CL |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00 | IND | IND04700 | CR | 5,4 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00 | IND | INDD_100 | CR | 6,0 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00 | BGD | BGD22000 | CR | 12,1 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 4,1 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00 | BRU | BRU33000 | CR |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 4,8 |  | 4,5 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00 | MNG | MNG24800 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 26,4 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  |
| 80,20 | INS | INSA_100 | CR | 12,8 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00 | BTN | BTN03100 | CR | 11,8 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00 | CBG | CBG29900 | CR |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00 | RUS | RSTRSD31 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  |
| 86,00 | RUS | RSTRSD32 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |
| 88,00 | SNG | SNG15100 | CL | 2,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,50 | MLA | MLA__100 | CR |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 3,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,20 | CHN | CHNE_100 | CL | 4,4 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,20 | CHN | CHNF_100 | CR |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,00 | PHL | PHL28500 | CL |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,00 | THA | THA14200 | CL | 1,8 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00 | BRM | BRM29800 | CL | 2,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00 | INS | INSB_100 | CL |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107,00 | VTN | VTN32500 | CR |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,85 | J | 000BS-3N | CR | 6,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,2 |  | 4,1 |  | 6,5 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,85 | J | J 10985 | CR | 6,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,0 |  | 6,6 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00 | J | J 11100 | CR | 5,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,3 |  | 5,9 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00 | J | J 1110E | CR | 5,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,3 |  | 3,1 |  | 5,6 |  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00 | RUS | RUS00401 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  |
| 110,00 | RUS | RUS00402 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116,00 | KOR | KO11201D | CL |  | 5,6 |  | 5,7 |  | 5,6 |  | 5,2 |  | 5,0 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116,00 | KOR | KOR11200 | CL |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -1,2 |  | -1,2 |  | 4,3 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116,00 | KOR | KOR11201 | CL |  | 5,6 |  | 5,7 |  | 5,6 |  | 5,2 |  | 5,0 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121,80 | USA | MRA33200 | CR | 5,3 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00 | CHN | CHN19000 | CR | 2,9 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00 | CHN | CHN20000 | CL |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00 | USA | GUM33100 | CL |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,20 | LAO | LAO28400 | CR |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00 | SLM | SLM00000 | CL | 13,3 |  | 11,9 |  | 11,9 |  | 11,9 |  | 11,9 |  | 11,9 |  | 11,9 |  | 11,7 |  | 11,7 |  | 11,7 |  | 11,7 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00 | TMP | TMP00000 | CR |  | 9,4 |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134,00 | CHN | CHN15800 | CR |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134,00 | CHN | CHNC_100 | CL | 2,1 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134,00 | NRU | NRU30900 | CL | 8,6 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134,00 | PNG | PNG13100 | CR |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | F | NCL10000 | CR |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | F | WAL10200 | CR |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | KRE | KRE28600 | CL | 15,5 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | PLW | PLW00000 | CR |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | RUS | RSTRSD51 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  |
| 140,00 | RUS | RSTRSD52 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |
| 140,00 | USA | WAK33400 | CR | 16,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | VUT | VUT12800 | CL | 7,1 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146,00 | MHL | MHL00000 | CR |  | 25,2 |  | 25,1 |  | 25,2 |  | 25,1 |  | 25,2 |  | 25,4 |  | 25,5 |  | 25,4 |  | 25,5 |  | 25,4 |  | 25,5 |  | 26,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00400 | CR |  |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS0040A | CR |  |  | 16,9 |  |  |  | 16,9 |  |  |  | 16,9 |  |  |  | 16,9 |  |  |  | 16,9 |  |  |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS0040B | CR |  |  | 16,3 |  |  |  | 16,3 |  |  |  | 16,3 |  |  |  | 16,3 |  |  |  | 16,3 |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS0040C | CR |  |  | 17,4 |  |  |  | 17,4 |  |  |  | 17,4 |  |  |  | 17,4 |  |  |  | 17,4 |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00500 | CL |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 9,1 |  |  |  | 9,1 |  |  |  | 9,1 |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00600 | CL |  | 4,3 |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 8,7 |  |  |  | 8,7 |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUSA_100 | CR | 9,2 |  |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158,00 | FSM | FSM00000 | CR | 14,9 |  | 23,5 |  | 14,6 |  | 23,5 |  | 14,6 |  | 23,5 |  | 23,8 |  | 24,9 |  | 25,3 |  | 24,9 |  | 25,3 |  | 24,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158,00 | NZL | NZL__100 | CL |  | 12,1 |  | 8,5 |  | 12,1 |  | 8,5 |  | 12,1 |  | 8,6 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00700 | CR |  |  | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS0070A | CR |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  |  |  | 15,8 |  |  |  | 15,8 |  |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00800 | CL |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00900 | CR | 7,8 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS0090A | CR | 13,0 |  |  |  | 7,1 |  |  |  | 7,1 |  |  |  | 7,1 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS0090B | CR | 16,2 |  |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  |  |  | 15,7 |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUSB_100 | CL |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170,00 | USA | PLM33200 | CL |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170,00 | USA | USAA_100 | CL | 9,9 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170,75 | TON | TON21500 | CR |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176,00 | KIR | KIR__100 | CL | 13,4 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176,00 | TUV | TUV00000 | CR |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Liaison de connexion

Marge de protection équivalente minimale des assignations figurant dans le Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, dans la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz 
(par position orbitale)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position orbitale | Symbole de l'admin. | Identification du faisceau | Type de polari-sation | Numéro du canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | Marge de protection équivalente minimale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,00 | SEN | SEN22201 | CL |  |  |  | 40,8 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  |
| -37,00 | SEN | SEN22202 | CR |  |  |  |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 40,7 |
| -30,00 | TGO | TGO22601 | CL |  |  |  | 15,0 |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,1 |  |
| -30,00 | TGO | TGO22602 | CR |  |  |  |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 15,0 |
| -25,00 | GHA | GHA10801 | CR |  |  |  | 14,9 |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,1 |  |
| -25,00 | GHA | GHA10802 | CL |  |  |  |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,1 |  | 14,9 |
| -19,20 | NIG | NIG11901 | CR |  |  |  | 6,4 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  |
| -19,20 | NIG | NIG11902 | CL |  |  |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 6,4 |
| -18,80 | NMB | NMB02501 | CL |  |  |  | 6,9 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  |
| -18,80 | NMB | NMB02502 | CR |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 6,9 |
| -13,00 | CME | CME30001 | CL |  |  |  | 17,2 |  | 16,3 |  | 16,3 |  | 16,3 |  | 16,3 |  |
| -13,00 | CME | CME30002 | CR |  |  |  |  | 16,3 |  | 16,3 |  | 16,3 |  | 16,3 |  | 17,2 |
| -7,00 | SDN | SDN__101 | CL |  |  |  | 27,1 |  | 26,1 |  | 26,1 |  | 26,1 |  | 26,1 |  |
| -7,00 | SDN | SDN__102 | CR |  |  |  |  | 26,1 |  | 26,1 |  | 26,1 |  | 26,1 |  | 27,1 |
| -1,00 | MOZ | MOZ30701 | CL |  |  |  | 16,6 |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 15,7 |  |
| -1,00 | MOZ | MOZ30702 | CR |  |  |  |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 16,6 |
| 4,80 | AFS | AFS02101 | CL |  |  |  | 11,9 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  |
| 4,80 | AFS | AFS02102 | CR |  |  |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,9 |
| 11,00 | YEM | YEM__101 | CR |  |  |  | 47,8 |  | 47,3 |  | 47,3 |  | 47,3 |  | 47,3 |  |
| 11,00 | YEM | YEM__102 | CL |  |  |  |  | 47,3 |  | 47,3 |  | 47,3 |  | 47,3 |  | 47,8 |
| 34,00 | IRN | IRN10901 | CR |  | 15,2 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  |
| 34,00 | IRN | IRN10902 | CL |  |  | 14,3 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 14,8 |
| 36,00 | ETH | ETH09201 | CL |  |  |  | 2,3 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |
| 36,00 | ETH | ETH09202 | CR |  |  |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 2,3 |
| 37,80 | SOM | SOM31201 | CL |  |  |  | 0,0 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  |
| 37,80 | SOM | SOM31202 | CR |  |  |  |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | 1,6 |
| 38,20 | PAK | PAK12701 | CR |  | 14,2 |  | 3,2 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 38,20 | PAK | PAK12702 | CL |  |  | 4,2 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 3,3 |
| 42,50 | SEY | SEY00001 | CL |  |  |  | 36,3 |  | 35,3 |  | 35,3 |  | 35,3 |  | 35,3 |  |
| 42,50 | SEY | SEY00002 | CR |  |  |  |  | 35,3 |  | 35,3 |  | 35,3 |  | 35,3 |  | 36,4 |
| 50,00 | IRQ | IRQ25601 | CL |  |  |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  |
| 50,00 | IRQ | IRQ25602 | CR |  |  |  |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | 2,4 |
| 50,00 | NPL | NPL12201 | CR |  | 38,2 |  | 3,9 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 50,00 | NPL | NPL12202 | CL |  |  | 4,6 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 3,9 |
| 55,80 | IND | INDA_101 | CR |  | 25,7 |  | 24,7 |  | 24,7 |  | 24,7 |  | 24,7 |  | 24,7 |  |
| 55,80 | IND | INDA_102 | CL |  |  | 24,7 |  | 24,7 |  | 24,7 |  | 24,7 |  | 24,7 |  | 25,6 |
| 116,00 | KOR | KO11201D | CL | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  |
| 116,00 | KOR | KOR11201 | CL | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  |
| 122,00 | CHN | CHN19001 | CL |  | 47,7 |  | 47,7 |  | 47,7 |  | 47,7 |  | 47,7 |  | 50,7 |  |
| 122,00 | CHN | CHN19002 | CR |  |  | 42,0 |  | 42,0 |  | 42,0 |  | 42,0 |  | 42,0 |  | 999,9 |
| 134,00 | PNG | PNG13101 | CR |  | 26,1 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  |
| 134,00 | PNG | PNG13102 | CL |  |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 26,1 |
| 140,00 | USA | USAC_101 | CL |  | 19,4 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  |
| 140,00 | USA | USAC_102 | CR |  |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 19,4 |

Marge de protection équivalente minimale des assignations figurant dans le Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, 
dans la bande de fréquences 17,3-18,1 GHz (par position orbitale)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position orbitale | Symbole de l'admin. | Identification du faisceau | Type de polarisation | Numéro du canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  |  |  |  | Marge de protection équivalente minimale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -178,00 | FJI | FJI19300 | CR | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -178,00 | SMO | SMO05700 | CL | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -160,00 | F | OCE10100 | CL |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,20 | GMB | GMB30200 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  |
| -37,20 | IRL | IRL21100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,3 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,3 |  | 10,3 |  |
| -37,20 | NGR | NGR11500 | CL | 1,8 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,00 | AND | AND34100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 13,3 |
| -37,00 | GUI | GUI19200 | CR |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37,00 | POR | POR__100 | CR | 2,4 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -36,80 | MTN | MTN__100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 2,0 |
| -36,80 | SMR | SMR31100 | CL |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | CPV | CPV30100 | CL |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | DNK | DNK09000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | DNK | DNK09100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| -33,50 | G | G 02700 | CR |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | ISL | ISL04900 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | 1,8 |  | 7,5 |  | 2,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 2,8 |  | 14,1 |  |
| -33,50 | ISL | ISL05000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | LBR | LBR24400 | CR | 10,6 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33,50 | SRL | SRL25900 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 11,4 |  | 13,1 |  | 13,7 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 13,7 |  | 17,1 |  |
| -30,00 | BFA | BFA10700 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 14,9 |
| -30,00 | E | E____100 | CR | 7,9 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,00 | E | HISP27D4 | CR | 10,2 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,00 | E | HISP27D6 | CR | 11,2 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,00 | E | HISP33D4 | CR | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,00 | E | HISP33D6 | CR | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,00 | E | HISPASA4 | CR | 10,2 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,00 | E | HISPASA6 | CR | 11,2 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,00 | GNB | GNB30400 | CL | 15,6 |  | 16,9 |  | 15,2 |  | 16,9 |  | 15,2 |  | 16,9 |  | 15,2 |  | 16,9 |  | 15,2 |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25,20 | DNK | DNK__100 | CL | 1,2 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -0,6 |  | -0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25,20 | MRC | MRC20900 | CR |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | -1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25,20 | TUN | TUN15000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,2 |
| -25,20 | TUN | TUN27200 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,2 |  |  |  | -1,2 |  |  |
| -24,80 | AGL | AGL29500 | CR | 9,2 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -24,80 | ALG | ALG25152 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,1 |  | -1,0 |  | -1,1 |  | 0,0 |
| -24,80 | CTI | CTI23700 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,3 |  | 5,2 |  | 5,3 |  | 5,2 |  |
| -24,80 | LBY | LBY28021 | CL |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19,20 | BEN | BEN23300 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  |
| -19,20 | COD | COD__100 | CL | 4,5 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19,20 | MLI | MLI__100 | CR |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18,80 | AUT | AUT01600 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,3 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  |
| -18,80 | D | D 08700 | CR | 2,5 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18,80 | GNE | GNE30300 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 14,7 |
| -18,80 | LIE | LIE25300 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2,5 |
| -18,80 | SUI | SUI14000 | CL |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13,20 | CAF | CAF25800 | CR |  | 1,1 |  | -0,4 |  | 1,1 |  | -0,4 |  | 1,1 |  | -0,4 |  | 1,1 |  | -0,4 |  | 1,1 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13,20 | COG | COG23500 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 11,7 |
| -13,20 | GAB | GAB26000 | CL | 4,9 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13,20 | PSE | YYY00001 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 10,1 |  | 10,1 |  | 10,1 |  | 10,1 |  | 10,1 |  | 10,1 |  | 10,1 |  | 10,1 |  | 10,1 |  |
| -12,80 | CZE | CZE14401 | CR | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | CZE | CZE14402 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  |  |  |  |
| -12,80 | CZE | CZE14403 | CL |  | 0,1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7* |  | -0,7* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | HNG | HNG10601 | CR |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -12,80 | HNG | HNG10602 | CL |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  |  |
| -12,80 | HNG | HNG10603 | CL |  | 0,1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7* |  | -0,7* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | HRV | HRV14801 | CR |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| -12,80 | HRV | HRV14802 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| -12,80 | HRV | HRV14803 | CL |  | 0,1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7* |  | -0,7* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | SVK | SVK14401 | CR |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| -12,80 | SVK | SVK14402 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  |  |  |  |  |  |
| -12,80 | SVK | SVK14403 | CL |  | 0,1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7* |  | -0,7* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,00 | EGY | EGY02600 | CR |  | 27,4 |  | 28,1 |  | 27,4 |  | 28,1 |  | 27,4 |  | 28,1 |  | 27,4 |  | 28,7 |  | 27,8 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,00 | F | F 09300 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |
| -7,00 | F | F____100 | CL | 17,3 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 17,1 |  | 17,9 |  | 17,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,00 | STP | STP24100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,1 |
| -7,00 | YUG | YUG14800 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 2,0 |
| -4,00 | ISR | ISR11000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 20,9 |
| -1,20 | BUL | BUL02000 | CL | 3,5 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 3,2 |  | 5,6 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,20 | CVA | CVA08300 | CR |  | 1,7 |  | 2,3 |  | 1,7 |  | 2,3 |  | 1,7 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,20 | CVA | CVA08500 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,20 | CYP | CYP08600 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 |  | 4,6 |  | 4,7 |  | 4,6 |  | 4,7 |  | 4,6 |  | 4,7 |  | 4,6 |  | 4,7 |  | 4,6 |  |
| -1,20 | GRC | GRC10500 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | -0,6 |  | 0,2 |  | -0,6 |  | 0,2 |  | -0,6 |  | 0,2 |  | -0,6 |  | 0,2 |  | 0,6 |
| -0,80 | BOT | BOT29700 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | -0,4 |  | 0,8 |  | -0,4 |  | 0,8 |  | -0,4 |  | 0,8 |  | -0,4 |  | 0,8 |  | -0,4 |  |
| -0,80 | KEN | KEN24900 | CR |  | 1,4 |  | 2,4 |  | 1,4 |  | 2,5 |  | 1,4 |  | 2,5 |  | 1,4 |  | 3,3 |  | 1,9 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,80 | NOR | NOR12000 | CR | 1,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,9 |  | 0,9 |  | 4,2 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,80 | NOR | NOR12100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,80 | ZMB | ZMB31400 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | -1,0 |  | 0,2 |  | -1,0 |  | 0,2 |  | -1,0 |  | 0,2 |  | -1,0 |  | 0,2 |  | 0,7 |
| -0,80 | ZWE | ZWE13500 | CL | 8,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,8 |  | 7,9 |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,80 | LSO | LSO30500 | CL |  | 6,3 |  | 6,2 |  | 6,3 |  | 6,2 |  | 6,3 |  | 6,2 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 5,8 |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,80 | MWI | MWI30800 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 6,9 |  | 6,9 |  | 6,9 |  | 6,9 |  | 6,9 |  | 5,4 |  |
| 4,80 | SWZ | SWZ31300 | CR | 6,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 | S | S 13800 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,2 |  | 8,2 |  | 7,2 |  | 8,2 |  | 7,2 |  | 8,2 |  | 7,2 |  | 8,2 |  | 7,2 |  |
| 5,00 | S | S 13900 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | I | I 08200 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |  | 12,0 |  | 12,2 |  | 11,6 |  | 11,1 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,4 |
| 11,00 | BDI | BDI27000 | CL | 3,2 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,00 | JOR | JOR22400 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 7,6 |
| 11,00 | KWT | KWT11300 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 |  |
| 11,00 | LBN | LBN27900 | CR | 2,0 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  | -0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,00 | RRW | RRW31000 | CR |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,00 | SYR | SYR22900 | CL |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,00 | SYR | SYR33900 | CL |  | -0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,00 | TZA | TZA22500 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2,0 |
| 16,80 | DJI | DJI09900 | CL | 8,7 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,00 | ARS | ARS00375 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 6,8 |
| 17,00 | ARS | ARS34000 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |
| 17,00 | TCD | TCD14300 | CR | 4,3 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,00 | UGA | UGA05100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  |
| 17,20 | OMA | OMA12300 | CL |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,00 | QAT | QAT24700 | CL |  | 13,7 |  | 13,7 |  | 13,7 |  | 13,7 |  | 13,7 |  | 13,7 |  | 13,7 |  | 13,7 |  | 13,7 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,80 | ARM | ARM06400 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 5,1 |
| 22,80 | ERI | ERI09200 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,7 |
| 22,80 | FIN | FIN10300 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 1,7 |
| 22,80 | FIN | FIN10400 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 1,7 |
| 22,80 | MKD | MKD14800 | CL |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,80 | MLT | MLT14700 | CR | 9,1 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,20 | AZE | AZE06400 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 23,20 | GEO | GEO06400 | CL | 8,1 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,20 | LTU | LTU06100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 23,20 | LVA | LVA06100 | CR | 6,4 |  | 6,3 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,20 | LUX | LUX11400 | CL | 18,5 |  | 18,2 |  | 17,7 |  | 18,2 |  | 17,7 |  | 18,2 |  | 17,7 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,00 | COM | COM20700 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  |
| 29,00 | MAU | MAU__100 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 5,6 |
| 29,00 | MDG | MDG23600 | CL | 28,0 |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,80 | SVN | SVN14800 | CR |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,80 | UZB | UZB07100 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 2,5 |  | 5,8 |  | 4,7 |  | 5,8 |  | 4,7 |  | 5,8 |  | 4,7 |  | 5,8 |  | 5,0 |
| 34,00 | BHR | BHR25500 | CR |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,00 | IRN | IRN10900 | CL | 2,4 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,3 |  | -0,2 |  | -0,3 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | 0,6 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,20 | MCO | MCO11600 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  | 8,7 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,7 |
| 36,00 | RUS | RSTREA11 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,8 |  |  |  | -0,8 |  |  |  | -0,8 |  |  |  | -0,8 |  |
| 36,00 | RUS | RSTREA12 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,2 |  |  |  | -1,2 |  |  |  | -1,2 |  |  |  | -0,4 |
| 36,00 | RUS | RSTRED11 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,8 |  |  |  | -0,8 |  |  |  | -0,8 |  |  |  | -0,8 |  |
| 36,00 | RUS | RSTRED12 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,2 |  |  |  | -1,2 |  |  |  | -1,2 |  |  |  | -0,4 |
| 36,00 | RUS | RSTRSD11 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,5 |  |
| 36,00 | RUS | RSTRSD12 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | 0,2 |
| 37,80 | BLR | BLR06200 | CL | 2,1 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,00 | TJK | TJK06900 | CL |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,20 | BEL | BEL01800 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,2 |  | 0,6 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 4,2 |
| 38,20 | HOL | HOL21300 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  | -0,8 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |
| 38,20 | UKR | UKR06300 | CR |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,00 | TUR | TUR14500 | CL |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,50 | SEY | SEY00000 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  | 20,1 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 21,0 |
| 44,50 | EST | EST06100 | CR | 14,4 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | AFG | AFG24501 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 50,00 | AFG | AFG24502 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 4,0 |
| 50,00 | CLN | CLN21900 | CL | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | KGZ | KGZ07000 | CR |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | MDA | MDA06300 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 50,00 | MLD | MLD30600 | CR | 5,5 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,6 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | POL | POL13200 | CR | 5,9 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | ROU | ROU13600 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | -0,1 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | 2,0 |
| 50,00 | TKM | TKM06800 | CL | -0,2 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52,50 | UAE | UAE27400 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,1 |  | 28,6 |  | 34,6 |  | 35,0 |  | 26,8 |  | 26,2 |  | 26,2 |  | 26,2 |  | 26,2 |  | 26,2 |  |
| 55,80 | IND | INDA_101 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,80 | IND | INDA_102 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 11,7 |  | 17,4 |  | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,80 | IND | INDB_101 | CR | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,80 | IND | INDB_102 | CL |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,00 | BIH | BIH14800 | CR | 13,0 |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,3 |  | 12,3 |  | 12,3 |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,00 | RUS | RSTRSD21 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  | 17,6 |  | 17,2 |  | 17,1 |  | 17,1 |  | 17,1 |  | 17,1 |  | 17,1 |  |
| 56,00 | RUS | RSTRSD22 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  | 17,6 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 18,2 |
| 56,40 | KAZ | KAZ06600 | CL | 3,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 3,1 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,00 | ALB | ALB29600 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 |  | 14,1 |  | 46,6 |  | 46,5 |  | 46,3 |  | 46,3 |  | 46,3 |  | 46,3 |  | 46,3 |  | 47,4 |
| 62,00 | CHN | CHN15400 | CR |  | 13,5 |  | 13,5 |  | 13,5 |  | 13,5 |  | 13,5 |  | 13,7 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,5 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,00 | CHN | CHN15500 | CL | 14,5 |  | 13,6 |  | 13,6 |  | 13,6 |  | 13,6 |  | 13,6 |  | 15,0 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 2,5 |  | -0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00 | IND | IND03700 | CL |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00 | IND | IND04701 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,8 |  | 40,8 |  | 40,8 |  | 40,8 |  | 40,8 |  | 40,8 |  |
| 68,00 | IND | IND04702 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,2 |  | 44,2 |  | 44,2 |  | 44,2 |  | 44,2 |  | 47,1 |
| 68,00 | IND | INDD_100 | CR | 6,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00 | BGD | BGD22000 | CR | 4,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00 | BRU | BRU3300A | CR |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 11,7 |  | 11,3 |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00 | MNG | MNG24800 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 15,8 |  | 999,9 |  | 48,6 |  | 48,1 |  | 48,1 |  | 48,1 |  | 48,1 |  | 48,1 |  |
| 80,20 | INS | INS02800 | CR | 16,0 |  | 14,6 |  | 14,6 |  | 14,6 |  | 14,6 |  | 14,6 |  | 14,6 |  | 14,6 |  | 14,6 |  | 14,6 |  | 14,5 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00 | BTN | BTN03100 | CR | 8,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00 | CBG | CBG29900 | CR |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00 | RUS | RSTRSD31 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |
| 86,00 | RUS | RSTRSD32 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |
| 88,00 | SNG | SNG15100 | CL | 15,4 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,50 | MLA | MLA__100 | CR |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,20 | CHN | CHN16000 | CR | 7,7 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,20 | CHN | CHN16100 | CL |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,00 | PHL | PHL28500 | CL |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,00 | THA | THA14200 | CR | 8,1 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00 | BRM | BRM29800 | CR | 15,4 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00 | INS | INS03501 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,4 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  |
| 104,00 | INS | INS03502 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,1 |  | 42,1 |  | 42,1 |  | 42,1 |  | 42,1 |  | 45,1 |
| 107,00 | VTN | VTN32500 | CR |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,3 |  | 14,4 |  | 17,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,85 | J | 000BS-3N | CR | 21,6 |  | 19,4 |  | 19,2 |  | 19,2 |  | 19,2 |  | 19,2 |  | 19,9 |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,85 | J | J 10985 | CR | 23,9 |  | 21,6 |  | 21,4 |  | 21,4 |  | 21,4 |  | 21,4 |  | 22,1 |  | 23,1 |  | 21,7 |  | 21,4 |  | 21,4 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00 | J | J 11100 | CR | 23,7 |  | 21,4 |  | 21,2 |  | 21,2 |  | 21,2 |  | 21,2 |  | 22,0 |  | 23,0 |  | 21,6 |  | 21,2 |  | 21,3 |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00 | J | J 1110E | CR | 21,4 |  | 19,2 |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,8 |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00 | RUS | RUS00401 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 |  | 999,9 |  | 14,1 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |  |
| 110,00 | RUS | RUS00402 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116,00 | KOR | KOR11201 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,2 |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 |  |
| 116,00 | KOR | KOR11202 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,8 |  | 31,8 |  | 31,8 |  | 31,8 |  | 31,8 |  | 34,7 |
| 121,80 | USA | MRA33200 | CR | 3,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00 | CHN | CHN20000 | CL |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00 | USA | GUM33101 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,3 |  | 28,6 |  | 28,6 |  | 28,6 |  | 28,6 |  | 28,6 |  |
| 122,00 | USA | GUM33102 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  | 28,6 |  | 28,6 |  | 28,6 |  | 28,6 |  | 29,3 |
| 122,20 | LAO | LAO28400 | CR |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00 | SLM | SLM00000 | CL | 16,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00 | TMP | TMP00000 | CR |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 22,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134,00 | CHN | CHN15800 | CL |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134,00 | CHN | CHN15900 | CR | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134,00 | NRU | NRU30900 | CL | 18,8 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | F | F____200 | CL |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | F | F____300 | CR | 8,5 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | KRE | KRE28600 | CL | 13,6 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | PLW | PLW00000 | CR |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | RUS | RSTRSD51 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 999,9 |  | 3,0 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |
| 140,00 | RUS | RSTRSD52 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 7,3 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 3,0 |
| 140,00 | VUT | VUT12801 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  |
| 140,00 | VUT | VUT12802 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | 10,4 |
| 146,00 | MHL | MHL00000 | CR |  | 41,3 |  | 40,8 |  | 41,3 |  | 40,8 |  | 41,3 |  | 41,1 |  | 41,6 |  | 41,1 |  | 41,6 |  | 41,1 |  | 41,6 |  | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00400 | CL |  |  | -0,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00401 | CL |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00402 | CL |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00403 | CL |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00404 | CL |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00405 | CL |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00406 | CL |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS0040A | CL |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00500 | CR |  |  |  | -3,3 |  |  |  | -3,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00501 | CR |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00502 | CR |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00503 | CR |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00504 | CR |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00505 | CR |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00506 | CR |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUS00600 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |
| 152,00 | AUS | AUS00601 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |
| 152,00 | AUS | AUS00602 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |
| 152,00 | AUS | AUS00603 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |
| 152,00 | AUS | AUS00604 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |
| 152,00 | AUS | AUS00605 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |
| 152,00 | AUS | AUS00606 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |
| 152,00 | AUS | AUSA0000 | CL | 39,7 |  |  |  | -0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUSA0001 | CL | 61,2 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUSA0002 | CL | 60,5 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUSA0003 | CL | 61,5 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUSA0004 | CL | 53,4 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUSA0005 | CL | 55,9 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,00 | AUS | AUSA0006 | CL | 48,3 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158,00 | FSM | FSM00000 | CR | 8,8 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158,00 | NZL | NZL__100 | CL |  | 8,5 |  | 8,4 |  | 8,5 |  | 8,4 |  | 8,5 |  | 8,4 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00700 | CR |  |  | -2,9 |  |  |  | -2,9 |  |  |  | -2,9 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00701 | CR |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00702 | CR |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00703 | CR |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00704 | CR |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00705 | CR |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00706 | CR |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS0070A | CR |  |  | -3,1 |  |  |  | -3,1 |  |  |  | -3,1 |  |  |  | -0,1 |  |  |  | -0,1 |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00800 | CL |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00801 | CL |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00802 | CL |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00803 | CL |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00804 | CL |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00805 | CL |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00806 | CL |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUS00900 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,9 |  | 999,9 |  | 38,1 |  | 36,8 |  |  |  | 36,8 |  |  |  | 36,8 |  |
| 164,00 | AUS | AUS00901 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,2 |  | 999,9 |  | 63,1 |  | 61,7 |  |  |  | 61,7 |  |  |  | 61,7 |  |
| 164,00 | AUS | AUS00902 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,4 |  | 999,9 |  | 63,3 |  | 61,9 |  |  |  | 61,9 |  |  |  | 61,9 |  |
| 164,00 | AUS | AUS00903 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  | 999,9 |  | 62,1 |  | 60,8 |  |  |  | 60,8 |  |  |  | 60,8 |  |
| 164,00 | AUS | AUS00904 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,2 |  | 999,9 |  | 60,8 |  | 59,5 |  |  |  | 59,5 |  |  |  | 59,5 |  |
| 164,00 | AUS | AUS00905 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,4 |  | 999,9 |  | 59,4 |  | 58,1 |  |  |  | 58,1 |  |  |  | 58,1 |  |
| 164,00 | AUS | AUS00906 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,1 |  | 999,9 |  | 57,0 |  | 55,8 |  |  |  | 55,8 |  |  |  | 55,8 |  |
| 164,00 | AUS | AUS0090A | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  | 999,9 |  | 40,3 |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |
| 164,00 | AUS | AUSB0000 | CL |  |  |  | -0,1 |  |  |  | -0,1 |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUSB0001 | CL |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUSB0002 | CL |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUSB0003 | CL |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUSB0004 | CL |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUSB0005 | CL |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,00 | AUS | AUSB0006 | CL |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170,00 | USA | PLM33200 | CL |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170,00 | USA | USAA_101 | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  | 45,5 |  | 999,9 |  | 45,5 |  | 999,9 |  | 45,5 |  |
| 170,00 | USA | USAA_102 | CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  | 48,5 |  | 48,5 |  | 48,5 |  | 48,5 |  | 48,5 |
| 170,75 | TON | TON21500 | CR |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176,00 | KIR | KIR__100 | CL | 4,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176,00 | TUV | TUV00000 | CR |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 2

Modalités détaillées de la mise en oeuvre de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000)

|  | Demandes au titre de la Résolution 49 (nombre de réseaux) | Nombre d'administrations | Période considérée | Renseignements au titre du principe de diligence due reçus avant le 31.12.2002 (nombre de réseaux) | Renseignements au titre du principe de diligence due publiés avant le 31.12.2002 (nombre de réseaux) | Annulation avant le 31.12.2002 (nombre de réseaux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Services non planifiés | 1574 | Plus de 45 | DBIU  30.06.03 | 878 | 878 | 152* |
| Services planifiés | 179** | 32 | DBIU  01.06.03 | 42 | 42 | 2 |
| * Tous les réseaux à satellite annulés au titre du numéro 11.44 du Règlement des radiocommunications (assignation de fréquence non mise en service dans le délai réglementaire. ** Cent huit rappels ont été envoyés conformément au point 4 du décide et au § 10 de l'Annexe 1 de la Résolution 49. Cent onze Sections spéciales (AP30/E, AP30A/E) ont été publiées pour modifier la date de mise en service. |  |  |  |  |  |  |

______________

1	 	Etant donné qu'il y a peu de services concernés dans les bandes planifiées, une base de données distincte n'a pas été créée pour ces services. Ces renseignements peuvent être consultés dans les différentes publications des renseignements à fournir au titre du principe de diligence due pour les réseaux à satellite soumis au titre des Appendices 30, 30A ou 30B

*	Cette assignation doit être utilisée uniquement par les Administrations de la Croatie, de la République tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie sur la base d'une égalité d'accès et sous réserve de la conclusion d'un accord entre elles,

*	*	Voir la Note 1 du § 11,2 de l'Article 11,

*	* Voir la Note 1 du § 11,2 de l'Article 11,

*	*	Voir la Note 1 du § 11,2 de l'Article 11,

*	Cette assignation doit être utilisée uniquement par les Administrations de la Croatie, de la République tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie sur la base d'une égalité d'accès et sous réserve de la conclusion d'un accord entre elles,

DBIU = Date de mise en service.