| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 7 au Document 4-F |
|  |  |  | 18 février 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| Directeur du Bureau des radiocommunications |  |
| --- | --- |
| RAPPORT DU DIRECTEUR SUR LES ACTIVITéS DU SECTEUR DES RADIOCOMMUNICATIONS |  |
| partie 7: études relatives aux questions de partage et de coordination découlant des résolutions de la cmr-2000 |  |

# 1	Introduction

Dans un certain nombre de ses Résolutions, la CMR-2000 a invité l'UIT-R à faire des études et a chargé le Directeur du Bureau des radiocommunications de faire rapport à la CMR-03 sur leurs résultats ou sur leur état d'avancement, selon le cas. La situation actuelle est exposée ci-après.

# 2	Résolution 74 (CMR-2000)

2.1	Dans sa Résolution 74, la CMR-2000, considérant que l'UIT-R poursuivait ses études sur les méthodes de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne, études dont les conclusions pouvaient aboutir à une révision de l'Appendice 7 a invité l'UIT-R à poursuivre, selon ses besoins, ses études relatives aux bases techniques utilisées pour la détermination de la zone de coordination d'une station terrienne, y compris aux valeurs recommandées pour les données manquantes des tableaux des paramètres techniques de coordination (Annexe 7 de l'Appendice 7). Les méthodes à l'étude mentionnées au point d) du considérant, sont notamment les suivantes:

•	méthodes permettant d'examiner la densité de vapeur d'eau pour le mode de propagation (1) dans les zones hydrométéorologiques B et C; et

•	améliorations du mode de propagation (2) pour tenir compte de la dépendance vis-à-vis de l'angle d'élévation et du déplacement du centre du contour du mode de propagation (2) par rapport à la station terrienne effectuant la coordination.

La Commission d'études 3 révise actuellement la Recommandation UIT-R P.620, qui contient les données de propagation utilisées dans la Recommandation UIT-R SM.1448 et donc dans l'Appendice 7, pour traiter de ces deux questions.

2.2	La détermination des distances de coordination pour les modes de propagation (1) et (2), (voir la Recommandation UIT-R P.620), se fait désormais à partir des cartes numériques mondiales de la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre figurant dans la Recommandation UIT-T P.836-3.

2.3	La Commission d'études 3 a élaboré une nouvelle méthode relative au mode de propagation (2), dans laquelle l'angle d'élévation de la station terrienne constitue un paramètre d'entrée, et l'a incorporée dans la Recommandation UIT-R P.620. La question du déplacement du centre du contour du mode de propagation (2) par rapport à la station terrienne effectuant la coordination a été clarifiée. Pour cette méthode, on utilise maintenant des données de radiométéorologie tirées des cartes numériques mondiales de l'intensité de pluie et de l'altitude de pluie figurant respectivement dans les Recommandations UIT-R P.837-3 et P.839-3. Cette nouvelle méthode, testée pour une grande diversité de lieux et de climats à travers le monde entre les latitudes 40 °S et 70 °N, donne en général des distances de coordination plus courtes, en particulier pour les bandes de fréquences inférieures, des 6 et 14 GHz.

2.4	Concernant les points e) et f) du considérant, la Commission d'études 1 de l'UIT-R tient à attirer l'attention sur les valeurs des paramètres proposées par le Groupe de travail 1A pour le Tableau 7b de l'Appendice 7, qui doivent être utilisées pour déterminer la nécessité de coordination entre une station terrienne du SFS et des stations de radiolocalisation à des points fixes spécifiés dans la bande 13,75-14 GHz. La proposition de modification du Tableau 7b de l'Appendice 7 figure dans l'Annexe 1.

2.5	La CMR-03 souhaitera peut-être prendre en considération l'état d'avancement de ces études, ainsi que les résultats confirmés par l'Assemblée des radiocommunications, lorsqu'elle examinera s'il convient d'inscrire ou non la révision de l'Appendice 7 du RR à l'ordre du jour de la CMR-07.

# 3	Résolution 76 (CMR-2000)

La CMR-2000 a adopté l'ensemble de limites de puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante (epfd) de validation pour une seule source de brouillage, opérationnelles pour une seule source de brouillage et, pour certaines dimensions d'antenne, opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage, figurant dans l'Article 22 du Règlement des radiocommunications (RR), ainsi que les limites de puissance cumulative indiquées dans la Résolution 76 (CMR-2000), qui s'appliquent aux systèmes non OSG du service fixe par satellite (SFS), pour protéger les réseaux OSG dans des parties de la bande de fréquences 10,7-30 GHz. Par sa Résolution 76, la CMR-2000 a décidé ce qui suit: "en cas de dépassement des niveaux de brouillage cumulatif des Tableaux 1a à 1d, les administrations exploitant des systèmes non OSG du SFS dans ces bandes de fréquences doivent prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour ramener les niveaux d'epfd cumulative à ceux indiqués dans les Tableaux 1a à 1d ou à des niveaux plus élevés si ceux-ci sont acceptables pour l'administration dont les systèmes OSG sont affectés". L'UIT-R a élaboré une nouvelle Recommandation, la Recommandation UIT-R S.1588 (Méthodes de calcul de la puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante cumulative produite par plusieurs systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite en direction d'un réseau géostationnaire du service fixe) qui donne directement suite à la Résolution 76 (CMR-2000).

# 4	Résolution 78 (CMR-2000)

La situation décrite dans la Résolution 78 (CMR-2000) est unique dans le Règlement des radiocommunications. Les limites d'epfd↓ opérationnelles ou opérationnelles additionnelles ont été définies et incluses dans la Section II de l'Article 22 et le soin de les appliquer a été laissé aux administrations en fonction des conditions d'exploitation. Ces limites étaient des spécifications que devaient respecter les systèmes non OSG du SFS pour pouvoir être exploités dans certaines bandes de fréquences. La nécessité de prévoir des procédures pour faciliter la conformité est un élément très important de l'ensemble de mesures mises en place pour assurer l'exploitation de ces systèmes.

L'UIT-R a élaboré un ensemble de Recommandations permettant d'identifier et de quantifier (par mesure ou par simulation) les niveaux de brouillage produit par un système non OSG du SFS dans les parties de la bande 10,7-20,2 GHz régies par la Résolution 78 afin d'aider les administrations à déterminer si un système non OSG du SFS respecte les limites d'epfd↓ opérationnelles ou opérationnelles additionnelles données dans la Section II de l'Article 22.

Recommandations pertinentes de l'UIT-R: S.1527, S.1554, S.1558 et S.1592.

(Voir aussi le point 1.29 de l'ordre du jour, Chapitre 3 (§ 3.3) du Rapport de la RPC.)

# 5	Résolution 84 (CMR-2000)

La Résolution 84 (CMR-2000) traite des limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion par satellite et le service mobile par satellite. L'UIT-R a effectué des études pour évaluer l'effet sur le service fixe, dans la bande 37,5-42,5 GHz, des limites de puissance surfacique applicables aux transmissions des systèmes à satellites non géostationnaires et des systèmes à satellites géostationnaires du SFS, spécifiées dans le Tableau 21-4. Pour les satellites non géostationnaires du SFS, les résultats de ces études sont repris dans la Recommandation UIT-R F.1484 et pour les satellites géostationnaires du SFS, les résultats des études sont repris dans la Recommandation UIT-R SF.1573. De nombreuses administrations ont l'intention d'utiliser certaines parties de la bande 39,5-42 GHz pour des applications haute densité du SFS. Ces mêmes administrations se proposent d'utiliser d'autres parties de la bande 37,5-42,5 GHz pour des applications de stations passerelles (pivots) à faible densité, coordonnées individuellement.

A ce jour, l'UIT-R n'a pas mené à terme les études visées sous invite 6 de la Résolution 84 (CMR-2000) quant aux critères et techniques appropriés pour résoudre le problème que posent les brouillages causés par des émetteurs du service fixe aux récepteurs de station terrienne pour des applications haute densité dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz, lorsque ces systèmes sont destinés à être exploités dans une même zone géographique. L'UIT-R poursuit l'étude de ces questions.

Pour ce qui est du point 1.32 de l'ordre du jour, il est proposé, dans le Chapitre 4 (§ 4.5) du Rapport de la RPC, de ne pas modifier les limites de puissance surfacique actuellement prescrites dans l'Article 21, de supprimer la Résolution 84 (CMR-2000) et d'élaborer une nouvelle Résolution sur la base du point invite 6 de la Résolution 84 (CMR-2000).

# 6	Résolution 135 (CMR-2000)

La CMR-2000 a fixé dans l'Article 22 les limites d'epfd pour une seule source de brouillage que doivent respecter les systèmes non OSG du SFS dans certaines parties des bandes de fréquences comprises entre 10,7 et 30,0 GHz pour protéger les réseaux OSG du SFS et les réseaux OSG du SRS. La vérification de la conformité avec les limites d'epfd pour une seule source de brouillage figurant dans les Tableaux 22-1 à 22-3 de l'Article 22 constitue une partie importante de l'examen réglementaire de toute fiche de notification d'un système non OSG du SFS auquel procède le Bureau des radiocommunications conformément au numéro 11.31, comme indiqué dans les sections 2.6 à 2.6.6 des Règles de procédure. Par conséquent, la seule raison pour appliquer de façon incorrecte ces limites d'epfd pour une seule source de brouillage en scindant ou en regroupant artificiellement des systèmes non OSG du SFS, sera d'abaisser les niveaux d'epfd et, par voie de conséquence, d'obtenir une conclusion favorable à l'issue de cet examen réglementaire. Le problème soulevé dans la Résolution 135 (CMR-2000) n'est ni nouveau ni propre à certains systèmes non OSG du SFS. Des limites analogues, qui pourraient être elles aussi appliquées de façon incorrecte, n'ont jusqu'à ce jour posé aucun problème. Les dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications sont suffisantes. Concernant le point 1.19 de l'ordre du jour, il est indiqué au § 3.1 du Chapitre 3 du Rapport de la RPC, qu'aucune étude supplémentaire n'est nécessaire et qu'en conséquence la partie "invite l'UIT-R" de la Résolution 135 (CMR-2000) peut être supprimée.

# 7	Résolution 139 (CMR-2000)

La Résolution 139 (CMR-2000) traite de l'utilisation des systèmes du service fixe par satellite pour la télédiffusion directe. A ce jour, les commissions d'études concernées de l'UIT-R n'ont reçu aucune contribution sur ce sujet.

# 8	Résolution 703 (Rév.CMR-2000)

A la suite de l'examen de cette Résolution, par la CMR-2000, le Directeur a établi une liste des Recommandations nouvelles ou révisées de l'UIT-R approuvées depuis la CMR-2000 et traitant du partage entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale. La liste est reproduite dans l'Annexe 2.

# 9	Résolution 716 (Rév.CMR-2000)

La Résolution 716 (Rév.CMR-2000) traite de l'utilisation des bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz dans les trois Régions et 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz dans la Région 2 par le service fixe et le service mobile par satellite et des dispositions transitoires associées. A propos des études demandées dans le invite l'UIT-R, la Recommandation UIT-R F.1335 reste le texte applicable qui contient des considérations d'ordre technique et opérationnel pour une méthode progressive.

annexe 1

Tableau 7b de l'Appendice 7 (CMR-2000)

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | Fixe par satellite, mobile par satellite | Fixe par satellite | Fixe par satellite | Fixe par satellite |  | Exploitation spatiale, recherche spatiale |  | Fixe par satellite, mobile par satellite, météorologie par satellite |  | Fixe par satellite |  | Fixe par satellite |  | Fixe par satellite | Fixe par satellite 3 | Fixe par satellite | Fixe par satellite 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 2,655-2,690 | 5,091-5,150 | 5,725-5,850 | 5,725-7,075 |  | 7,100-7,235 5 |  | 7,900-8,400 |  | 10,7-11,7 |  | 12,5-14,8 |  | 13,75-14,3 | 15,43-15,650 | 17,7-18,4 | 19,3-19,7 |
| Désignation du service de Terre, réception |  | Fixe, mobile | Radio- navigation aéronautique | Radiolocalisation | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Radiolocalisation, radionavigation (terrestre uniquement) | Radionavigation aéronautique | Fixe, mobile | Fixe, mobile |
| Méthode à utiliser |  | § 2.1 |  | § 2.1 | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 2.1 |  | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 |  | 2,1 |  | § 2.1, § 2.2 | § 2.2 |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  | A |  |  | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | - |  | N | N |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  | 0,005 | 0,005 |
|  | n | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |
|  | p (%) | 0,005 |  |  | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,01 |  | 0,0025 | 0,0025 |
|  | NL (dB) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Ms (dB) | 26 2 |  |  | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 40 | 33 | 40 | 1 |  | 25 | 25 |
|  | W (dB) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Paramètres de la station terrienne | Gx (dBi) 4 | 49 2 | 6 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 36 |  | 48 | 48 |
|  | Te (K) | 500 2 |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 500 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | 2 636 |  | 1 100 | 1 100 |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) | 4  103 | 150  103 |  | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 107 |  | 106 | 106 |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B | –140 | –160 |  | –131 | –103 | –131 | –103 | –131 | –103 | –128 | –98 | –128 | –98 | –131 |  | –113 | –113 |
| 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique 2 On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée à des systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 5 725-7 075 MHz pour déterminer un contour supplémentaire avec Gx  37 dBi. 3 Liaisons de connexion de systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. 4 Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte. 5 Les bandes de fréquences considérées sont 7 100-7 155 MHz et 7 190-7 235 MHz pour le service d'exploitation spatiale et 7 145-7 235 MHz pour le service de recherche spatiale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe 2

Liste des Recommandations nouvelles ou révisées de l'UIT-R (juillet 2000 - décembre 2002) relatives 
au partage entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication 
de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale

| Rec. N° | Titre |
| --- | --- |
| BO.1293-2 | Gabarits de protection et méthodes de calcul associées pour les brouillages causés aux systèmes de radiodiffusion par satellite dans le cas d'émissions numériques |
| BO.1373-1 | Utilisation des assignations au service de radiodiffusion par satellite pour des transmissions du service fixe par satellite |
| BO.1443-1 | Diagrammes de référence des antennes de stations terriennes du SRS à utiliser pour l'évaluation des brouillages faisant intervenir des satellites non OSG dans les bandes de fréquences visées à l'Appendice 30 du RR |
| BO.1517 | Limites de puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante, epfd, visant à protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz contre les brouillages causés par les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite |
| BO.1597 | Méthode de calcul des niveaux de brouillage dans le cas le plus défavorable entre un système du service de radiodiffusion par satellite (sonore) à satellites non géostationnaires en orbite fortement elliptique et un réseau à satellite géostationnaire exploités dans la bande 2 630-2 655 MHz |
| BS.1114-3 | Systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre à destination de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules fonctionnant dans la gamme de fréquences 30-3 000 MHz |
| BS.1386-1 | Caractéristiques et diagrammes de rayonnement des antennes d'émission en ondes kilométriques ou hectométriques |
| F.302-3 | Limitation des brouillages dus aux faisceaux hertziens transhorizon |
| F.758-3 | Considérations relatives à la mise au point de critères de partage entre le service fixe de Terre et d'autres services |
| F.759 | Utilisation des fréquences dans la bande 500-3 000 MHz pour les faisceaux hertziens |
| F.1094-1 | Dégradations maximales admissibles de la qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour les faisceaux hertziens numériques, dues aux brouillages provenant d'émissions et de rayonnements d'autres sources |
| F.1096 | Méthodes de calcul du brouillage en visibilité directe des faisceaux hertziens compte tenu de la diffusion par le terrain |
| F.1107-1 | Méthodes probabilistes permettant de calculer les brouillages causés au service fixe par des satellites en orbite géostationnaire |

| F.1108-3 | Détermination des critères nécessaires à la protection des récepteurs du service fixe des émissions de stations spatiales opérant sur des orbites non géostationnaires dans des bandes de fréquences partagées |
| --- | --- |
| F.1241 | Dégradation de la qualité de fonctionnement due au brouillage causé par d'autres services partageant les mêmes bandes de fréquences à titre primaire avec les faisceaux hertziens numériques fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire et pouvant faire partie de la section internationale d'un conduit fictif de référence de 27 500 km |
| F.1331 | Dégradation de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens analogiques de télévision due aux brouillages causés par d'autres services utilisant en partage et à titre primaire les mêmes bandes de fréquences |
| F.1398 | Dégradation de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire et pouvant faire partie du tronçon national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km, due aux brouillages causés par les autres services utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences à titre primaire |
| F.1403 | Critères de puissance surfacique spécifiés dans les Recommandations de l'UIT-R pour la protection des systèmes du service fixe fonctionnant dans des bandes de fréquences partagées avec des stations spatiales de divers services spatiaux |
| F.1404-1 | Affaiblissement minimal de propagation sur trajet oblique, dû aux gaz atmosphériques, à utiliser pour les études de partage de fréquences entre systèmes du service fixe et systèmes des services de radiodiffusion par satellite, mobile par satellite et scientifiques spatiaux |
| F.1405 | Directives à suivre pour faciliter la coordination et l'utilisation des bandes de fréquences partagées entre le service fixe et le service mobile par satellite dans la gamme de fréquences 1-3 GHz |
| F.1494 | Critères de brouillages propres à assurer la protection du service fixe contre les différents brouillages, variables avec le temps, occasionnés par d'autres services partageant la bande 10,7-12,75 GHz à titre coprimaire |
| F.1495 | Critères de brouillage à appliquer pour protéger le service fixe contre les brouillages composites variables dans le temps causés par d'autres services partageant la bande 17,7-19,3 GHz à titre coprimaire |
| F.1509 | Caractéristiques techniques et opérationnelles propres à faciliter le partage entre les systèmes point à multipoint du service fixe et le service inter-satellites dans la bande 25,25-27,5 GHz |
| F.1565 | Dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages causés par d'autres services partageant les mêmes bandes de fréquences avec des systèmes hertziens numériques réels utilisés dans le tronçon international ou national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km et fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire |
| F.1570-1 | Effet des émissions sur la liaison montante du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes en haute altitude sur le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 31,3-31,8 GHz |
| F.[9/BL/39] | Critères de brouillage pour la protection des systèmes hertziens fixes contre les brouillages composites variable dans le temps et causés par des satellites non OSG exploités dans d'autres services partageant les bandes 37-40 GHz et 40,5-42,5 GHz à titre coprimaire |
| F.[9/BL/40] | Techniques de réduction des brouillages à utiliser par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31,0-31,3 GHz |
| F.[9/BL/46] | Caractéristiques opérationnelles et de déploiement des systèmes d'accès hertzien fixe (FWA) du service fixe dans la Région 3 pour assurer la protection des systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz |

| M.1089-1 | Considérations techniques pour la coordination des systèmes mobiles par satellite relativement au service mobile aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S) dans les bandes 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz |
| --- | --- |
| M.1582 | Méthode de détermination des distances de coordination, dans la bande des 5 GHz, entre des stations du système d'atterrissage hyperfréquences international normalisé exploitées dans le service de radionavigation aéronautique et des stations du service de radionavigation par satellite (Terre vers espace) |
| M.1583 | Calcul des brouillages produits par un système à satellites non géostationnaire du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite au niveau des sites de radioastronomie |
| M.1584 | Méthodologie de calcul des distances de séparation entre les stations terriennes du service de radionavigation par satellite (Terre vers espace) et les radars du service de radiolocalisation et du service de radionavigation aéronautique dans la bande de fréquences 1 300-1 350 MHz |
| S.524-7 | Niveaux maximaux admissibles de la densité de p.i.r.e. hors axe rayonnée par les stations terriennes des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences des 6 GHz, des 14 GHz et des 30 GHz |
| S.1257-3 | Méthode analytique pour calculer les statistiques de visibilité et de brouillage à court terme des satellites non géostationnaires à partir d'un point à la surface de la Terre |
| S.1323-2 | Niveaux maximaux admissibles de brouillage dans un réseau à satellite (OSG du SFS; non OSG du SFS; liaisons de connexion non OSG du SMS) occasionnés dans le service fixe par satellite par d'autres réseaux du SFS exploités dans le même sens, au-dessous de 30 GHz |
| S.1325-2 | Méthodes de simulation pour la détermination des statistiques relatives au brouillage à court terme entre des systèmes à satellite non géostationnaire du service fixe par satellite utilisant les mêmes fréquences dans le même sens et d'autres systèmes du service fixe à satellite non géostationnaire ou géostationnaire |
| S.1428-1 | Diagrammes de rayonnement de référence de station terrienne du SFS, à utiliser pour l'évaluation des brouillages faisant intervenir des satellites non OSG dans des bandes de fréquences comprises entre 10,7 GHz et 30 GHz |
| S.1430 | Détermination de la zone de coordination des stations terriennes fonctionnant avec des stations spatiales non géostationnaires par rapport aux stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse dans les bandes de fréquences attribuées bidirectionnellement au service fixe par satellite |
| S.1433 | Puissance surfacique équivalente sur la liaison montante et dans le service inter-satellites rayonnée par les systèmes du SFS non OSG |
| S.1527 | Procédure d'identification des satellites non géostationnaires brouillant une station terrienne géostationnaire en service |
| S.1529 | Méthode analytique de détermination des statistiques de brouillage entre systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire et autres systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire ou réseaux du service fixe par satellite géostationnaire |
| S.1555 | Niveaux de brouillage cumulatif entre réseaux du service fixe par satellite à satellite géostationnaire faiblement espacés utilisant une polarisation circulaire double et rectiligne double et fonctionnant dans les bandes des 6/4 GHz |
| S.1556 | Méthode permettant de déterminer le niveau d'epfd down correspondant à la perte de synchronisation des réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite, due au brouillage causé par des systèmes non géostationnaires |
| S.1560 | Méthode de calcul des niveaux des brouillages dans le cas le plus défavorable causés par un type particulier de système non géostationnaire du service fixe par satellite utilisant des orbites fortement elliptiques, à des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe exploités dans les bandes des 4/6 GHz |
| S.1588 | Méthodes de calcul de la puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante cumulative produite par plusieurs systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite en direction d'un réseau géostationnaire du service fixe |
| S.1591 | Partage des bandes du service inter-satellites autour des 23, 32,5 et 64,5 GHz, entre liaisons inter-satellites non géostationnaires/géostationnaires et liaisons inter-satellites géostationnaires/géostationnaires |
| S.1592 | Méthodologie d'évaluation de la conformité des systèmes à satellites non géostationnaires en orbite circulaire du service fixe par satellite avec les limites opérationnelles additionnelles de la puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante spécifiées à l'Article 22 du Règlement des radiocommunications |
| S.1593 | Méthode de partage de fréquences entre certains types de systèmes homogènes non géostationnaires du service fixe par satellite à orbite fortement elliptique dans les bandes de fréquences de 4/6 et 11/14 GHz |
| SF.674-2 | Détermination des conséquences sur le service fixe fonctionnant dans la bande 11,7-12,2 GHz, du dépassement par les réseaux du service fixe par satellite géostationnaire de la Région 2 des seuils de puissance surfacique fixés dans la Résolution 77 (CMR-2000) |
| SF.765-1 | Intersection des lobes des antennes de faisceaux hertziens avec les orbites des stations spatiales du service fixe par satellite |
| SF.1481-1 | Partage de fréquences entre systèmes du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude et systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes 47,2-47,5 et 47,9-48,2 GHz |
| SF.1484-1 | Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 37,5-42,5 GHz afin de protéger le service fixe |
| SF.1572 | Méthode permettant d'évaluer l'incidence des brouillages espace vers Terre causés par des systèmes du service fixe par satellite à des systèmes du service fixe dans des bandes de fréquences où les précipitations sont la principale cause des évanouissements |
| SF.1573 | Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 37,5-42,5 GHz afin de protéger le service fixe |
| SF.1585 | Exemple de méthode permettant de déterminer la zone composite dans laquelle il convient d'évaluer les brouillages causés à des stations du service fixe par des stations terriennes de navire se déplaçant à proximité des côtes |
| SF.1601 | Méthode d'évaluation des brouillages causés par les liaisons descendantes du service fixe utilisant des stations placées sur plates-formes à haute altitude, aux liaisons montantes du service fixe par satellite géostationnaire dans la bande 27,5-28,35 GHz |
| SM.1132-2 | Principes généraux et méthodes de partage des fréquences entre services de radiocommunication ou entre stations radioélectriques |

_____________