| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 9 au Document 4-F |
|  |  |  | 6 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Directeur du Bureau des radiocommunications |  |
| RAPPORT DU BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS à LA CMR-03 |  |
| PARTIE 9: QUESTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE Des émissions dANS LES BANDES ATTRIBUéES AUX SERVICE MOBILE MARITIME ET MOBILE AéRONAUTIQUE (R) |  |

# 1	Introduction et informations générales

La Conférence mondiale des radiocommunications, Istanbul, 2000 (CMR-2000) a révisé la Résolution 207 (Rév.CMR-2000) pour tenir compte de la nécessité constante de prendre des "mesures permettant de traiter l'utilisation non autorisée de fréquences dans les bandes attribuées au service mobile maritime et au service mobile aéronautique (R) et les brouillages causés à ces fréquences". Aux termes de cette Résolution, le Bureau des radiocommunications était chargé d'organiser, à des intervalles réguliers, des programmes de contrôle des émissions dans les canaux du service mobile maritime réservés à la détresse et à la sécurité et dans leurs bandes de garde, ainsi que dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 063 kHz et 27 500 kHz et au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz, en vue de garantir la communication, dans les meilleurs délais, des données de contrôle des émissions et d'identifier les stations d'autres services fonctionnant dans ces canaux ou dans ces bandes.

Conformément à la Résolution 350 (CMR-2000), le Bureau des radiocommunications était également chargé d'organiser, en consultation avec les administrations, des programmes de contrôle des émissions pour étayer les études sur les brouillages causés aux fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz par les appels ordinaires sur les voies 1221 et 1621.

En outre, la CMR-2000 a également examiné la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR-03 la question de l'adéquation des attributions de fréquences à la radiodiffusion en ondes décamétriques entre environ 4 MHz et 10 MHz. Etant donné que le Conseil, à sa session de juillet 2000, a approuvé ce point de l'ordre du jour et en vue d'en faciliter l'examen par la CMR-03, le Bureau a envisagé la possibilité d'organiser des programmes de contrôle des émissions adaptés à la collecte de données sur l'occupation des bandes d'ondes décamétriques adjacentes aux attributions à la radiodiffusion à ondes décamétriques entre 4 et 10 MHz.

# 2	Organisation des activités

Après avoir étudié le champ d'application possible de ces programmes de contrôle des émissions et consulté au préalable certaines administrations, le Bureau a établi le calendrier suivant:

| Programme | Première semaine | Deuxième semaine | Troisième semaine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.11.2000 - 19.11.2000 | 20.11.2000 - 26.11.2000 | 27.11.2000 - 03.12.2000 |
| 2 | 18.06.2001 - 24.06.2001 | 25.06.2001 - 01.07.2001 | 02.07.2001 - 08.07.2001 |
| 3 | 07.01.2002 - 13.01.2002 | 14.01.2002 - 20.01.2002 | 21.01.2002 - 27.01.2002 |

Ce calendrier a été publié dans la Lettre circulaire CR/147 du 25 septembre 2000, par laquelle le Bureau invitait les administrations à participer à ces programmes spéciaux de contrôle des émissions. Chacun des programmes de trois semaines a été subdivisé comme suit:

| Première semaine |  | Deuxième semaine |  | Troisième semaine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service mobile maritime (*) |  | Service mobile aéronautique (R) |  | Bandes adjacentes à la radiodiffusion en ondes décamétriques |  |
| Bande (kHz) |  | Bande (kHz) |  | Bande (kHz) |  |
| 4 063 | 4 438 | 2 850 | 3 025 | 5 800 | 5 950 |
| 6 200 | 6 525 | 4 650 | 4 700 | 7 300 | 7 450 |
| 8 195 | 8 815 | 5 450 | 5 480 | 9 300 | 9 500 |
| 12 230 | 13 200 | 5 480 | 5 680 |  |  |
| 16 360 | 17 410 | 6 525 | 6 685 |  |  |
| 18 780 | 18 900 | 8 815 | 8 965 |  |  |
| 19 680 | 19 800 | 10 005 | 10 100 |  |  |
| 22 000 | 22 855 | 11 275 | 11 400 |  |  |
| 25 070 | 25 210 | 13 260 | 13 360 |  |  |
| 26 100 | 26 175 | 17 900 | 17 970 |  |  |
|  |  | 21 924 | 22 000 |  |  |
| * L'accent étant mis en particulier sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz |  |  |  |  |  |

Le Bureau a défini la structure du formulaire et des fichiers électroniques que les administrations devaient utiliser pour la présentation des données après consultation des participants aux activités de la Commission d'études 1 de l'UIT-R et, plus particulièrement du Groupe de travail 1C (voir la Lettre circulaire CR/147).

# 3	Participation des administrations

Les administrations ayant participé aux programmes et communiqué au BR leurs observations de contrôle sont les suivantes: AUS, AUT, B, BEL, BUL, CZE, D, EQA, DNK, E, F, FIN, G, HNG, HOL, I, INS, IRN, J, KOR, LVA, NOR, POR, RUS, S, SUI, THA, USA.

# 4	Résultats du contrôle des émissions

Les résultats des observations soumises par les administrations au titre de ces programmes spéciaux de contrôle des émissions ont été traités et rassemblés par le BR. Depuis que la première série de données d'observation a été reçue, les fichiers constitués ont été actualisés en permanence et diffusés, pratiquement dès leur réception, via Internet en vue d'être téléchargés gratuitement à l'adresse suivante: http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/monitoring/index.html.

Le Bureau a analysé les observations soumises au titre de ces programmes de contrôle des émissions. Cette analyse est brièvement présentée ci-après.

## 4.1	Bandes attribuées au service mobile maritime

Afin d'analyser la situation dans les bandes attribuées au service mobile maritime (SMM) pour identifier d'autres utilisations, le Bureau a utilisé un filtre approprié et a exclu les observations relatives à ce service. Les données restantes (environ 11 200 relevés) ont été analysées de manière plus approfondie sur la base du champ "classe de station", ce qui a abouti à la répartition suivante:

| Classe de station (CLST) | Pourcentage des données d'observation |
| --- | --- |
| Non identifiée (Ni) | 50% |
| FX | 30% |
| BC | 15% |
| Autres | 5% |

La répartition des données d'observation pour chaque bande de fréquences attribuée au SMM est présentée ci-dessous:

Le Bureau a élaboré des fichiers séparés contenant des renseignements sur les fréquences situées aux environs de 12 290 kHz et 16 420 kHz, afin de pouvoir évaluer en détail les données fournies sur l'utilisation du spectre. Les fichiers peuvent être téléchargés à l'adresse suivante: http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/monitoring/index.html.

Bien que la source de la plupart des émissions n'ait pas été identifiée, les données fournies ont montré que sur ces deux fréquences un grand nombre d'émissions provenaient du service de radiodiffusion et des services fixes.

## 4.2	Bandes attribuées au service mobile aéronautique

Afin d'analyser la situation dans les bandes attribuées au service mobile aéronautique (SMA) pour identifier d'autres utilisations, le Bureau a utilisé un filtre approprié et a exclu les observations relatives à ce service. Les données restantes (environ 7 200 relevés) ont été analysées de manière plus approfondie sur la base du champ "classe de station", ce qui a abouti à la répartition suivante:

| Classe de station (CLST) | Pourcentage des données d'observation |
| --- | --- |
| Non identifiée (Ni) | 55% |
| FX | 17% |
| BC | 11% |
| Autres | 17% |

La répartition des données d'observation pour chaque bande de fréquences attribuée au SMA est présentée ci-dessous:

## 4.3	Bandes adjacentes aux attributions à la radiodiffusion en ondes décamétriques entre 4 et 10 MHz

L'analyse des données, (environ 19 400 relevés en tout), sur la base du champ "classe de station", abouti à la répartition suivante:

| Classe de station (CLST) | Pourcentage des données d'observation |
| --- | --- |
| Non identifiée (Ni) | 15% |
| FX | 6% |
| BC | 77% |
| Autres | 2% |

La répartition des données d'observation pour chaque bande de fréquences est présentée ci-dessous:

NOTE – Il faut tenir compte du fait qu'une ou plusieurs données d'observation peuvent correspondre à une seule et même émission.

# 5	Conclusions

Le volume des données soumises dans le cadre des programmes spéciaux de contrôle des émissions permet de procéder à différents types d'études à des fins diverses. Les administrations et les autres entités intéressées peuvent procéder à leur propre analyse des données disponibles sur le site web de l'UIT mentionné plus haut, en fonction de leurs besoins. Toutefois, le Bureau tient à préciser qu'en dépit de la participation de plusieurs centres de contrôle des émissions, il n'a pas été en mesure d'obtenir des données couvrant l'ensemble du globe, certaines régions (par exemple, l'Afrique) étant insuffisamment desservies.

On a constaté que plusieurs émissions, dans toutes les bandes de fréquences, n'étaient pas conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

______________