| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Corrigéndum 1 al Addéndum 2 al Documento 5-S |
|  |  |  | 16 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| Administraciones de la CITEL |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |

Sustitúyase el texto del siguiente párrafo del Addéndum 2 al Documento 5, página 25, relativo al punto 1.4 del orden del día, para que diga lo siguiente:

MOD	IAP/5/51

5.444A	Atribución adicional:  la banda 5 091-5 150 MHz está también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.

En la banda 5 091-5 150 MHz, se aplican también las siguientes condiciones:

–	antes del 1 de enero de 2018, la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de acuerdo con la Resolución 114 (Rev.CMR-03);

–	antes del 1 de enero de 2018, las necesidades de los sistemas internacionales normalizados para el servicio de radionavegación aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la banda 5 000-5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta banda;

–	después del 1 de enero de 2016 no se efectuarán nuevas asignaciones a estaciones terrenas que proporcionen enlaces de conexión a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite;

–	después del 1 de enero del 2018 el servicio fijo por satélite pasará a tener categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica.

______________