| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 5(Rev.1) al Documento 12-S |
|  |  |  | 12 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| Estados Unidos de América |  |
| propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| punto 1.36 del orden del día |  |

1.36	examinar la idoneidad de las atribuciones de frecuencias para la radiodifusión en ondas decamétricas entre 4 MHz y 10 MHz aproximadamente, teniendo en cuenta los procedimientos de planificación estacional adoptados por la CMR-97

Introducción

Ha sido evidente durante varias décadas que el espectro disponible para el servicio de radiodifusión entre 4 y 10 MHz es inadecuado. Las bandas son ideales para la cobertura de corto y medio alcance (hasta 2 000 km) durante horas diurnas y también son necesarias para soportar los servicios de largo alcance durante la noche. En los últimos años ha existido la tendencia entre muchos organismos de radiodifusión a mejorar la fiabilidad de sus transmisiones utilizando emisiones de corta distancia y con un solo salto en las bandas de frecuencias más bajas, para sustituir a sus servicios de larga distancia basados en múltiples saltos.

Desde 2000 un estudio completo sobre la utilización de las bandas de ondas decamétricas para la radiodifusión, junto con la mejor información de que se dispone actualmente gracias a los acuerdos regionales de coordinación establecidos por la CMR-97 como parte del Artículo 12 del RR, ha demostrado que el déficit total de espectro en las bandas de radiodifusión de 6,7 y 9 MHz es al menos de 250 kHz, si el objetivo se limita simplemente a eliminar las colisiones en el mismo canal.

Sin embargo, este déficit sería de hasta de 800 kHz si se desease eliminar también las colisiones de canal adyacente. Además, la experiencia práctica en la planificación confirma este análisis. Esta conclusión es muy similar a la estimación de un déficit de 700 kHz que aparece en las contribuciones presentadas a la CAMR-92.

La CMR-03 es plenamente competente para establecer conclusiones en materia de reatribución de la porción de 4 a 10 MHz de la banda de ondas decamétricas. No se espera que la utilización prevista de esta porción de la banda de ondas decamétricas varíe en ningún aspecto práctico entre 2003 y 2007-2008. Todos los estudios necesarios de importancia han sido completados por las Comisiones de Estudio afectadas y por la SCRPM para que la CMR-03 pueda alcanzar decisiones sobre estos 6 MHz de espectro, no siendo por consiguiente necesario el punto 2.5 del orden del día preliminar de la CMR-07.

La propuesta de Estados Unidos es coherente con el Informe de la RPC en cuanto al espectro total necesario para eliminar el déficit de espectro si se limita el objetivo a la mera eliminación de las colisiones en el mismo canal. El espectro adicional total propuesto es de 200 kHz para la Región 2 y 250 kHz para las Regiones 1 y 3. La diferencia entre estas Regiones se debe a la propuesta de 50 kHz para la Región 2 en la banda de 7 MHz, frente a los 100 kHz propuestos a 7 MHz para las Regiones 1 y 3.

Esta propuesta contiene modificaciones a cuatro bandas del servicio fijo: una inmediatamente por debajo de 6 MHz, una inmediatamente por encima de 7 MHz y dos por encima de 9 MHz. La elección de éstas entre las diversas atribuciones del servicio fijo obedece a dos consideraciones: 1) extender las nuevas atribuciones de la radiodifusión en la banda de ondas decamétricas en las bandas de frecuencias adyacentes a los puntos de máxima interferencia, y 2) hacerlo de modo tal que la repercusión sobre el servicio fijo se limite a fracciones relativamente pequeñas de la existente actualmente en las bandas por debajo de 10 MHz objeto de estudio.

Propuestas

artículo 5

MOD	USA/12/220

5 003-7 350 kHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 730-5 850 | 5 730-5 850 | 5 730-5 850 |
| FIJO MÓVIL TERRESTRE | FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |

MOD	USA/12/221

| 5 850-5 900 | 5 850-5 900 | 5 850-5 900 |
| --- | --- | --- |
| FIJO MÓVIL TERRESTRE Radiodifusión | FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) Radiodifusión | FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) Radiodifusión |

Motivos:	Establecer una atribución secundaria para la radiodifusión y añadir móvil a título primario en las Regiones 2 y 3.

MOD	USA/12/222

| 7 100-7 200 AFICIONADOS ADD 5.AAA ADD 5.BBB | 7 100-7 200 AFICIONADOS MOD 5.142 | 7 100-7 200 AFICIONADOS ADD 5.AAA ADD 5.BBB |
| --- | --- | --- |

MOD	USA/12/223

| 7 200-7 300 AFICIONADOS FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) ADD 5.CCC | 7 200-7 300 AFICIONADOS MOD 5.142 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) ADD 5.CCC | 7 200-7 300 AFICIONADOS FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) ADD 5.CCC |
| --- | --- | --- |

Motivos:	Las atribuciones en la banda 6 765-7 350 kHz se modifican para tener atribuciones armonizadas para todos los servicios actuales en todas las Regiones de la UIT. En concordancia con las propuestas efectuadas en el marco del punto 1.23 del orden del día para la banda 7 100-7 200 kHz.

ADD	USA/12/224

5.AAA	A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión, las administraciones pueden autorizar a las estaciones del servicio de aficionados en las Regiones 1 y 3, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 1 de abril de 2007, a utilizar frecuencias en la banda 7 100-7 200 kHz a título secundario, siempre que la potencia radiada total no supere 24 dBW.

Motivos:	Permitir la rápida introducción de algunos servicios de aficionados.

ADD	USA/12/225

5.BBB	En las Regiones 1 y 3, la banda 7 100-7 200 kHz está atribuida a título primario al servicio de radiodifusión hasta el 1 de abril de 2007. A partir del 1 de abril de 2007 y hasta el 25 de octubre de 2009 la banda estará atribuida a título primario a los servicios de aficionados, fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R).

Motivos:	Eliminación gradual de la atribución a la radiodifusión.

ADD	USA/12/226

5.CCC	En las Regiones 1 y 3 la banda 7 200-7 300 kHz está atribuida a título primario al servicio de radiodifusión hasta el 25 de octubre de 2009.

Motivos:	Eliminación gradual de la atribución a la radiodifusión.

MOD	USA/12/227

5.142	Desde el 1 de abril de 2007 hasta el 25 de octubre de 2009, el uso de la banda 7 100-7 300 kHz por el servicio de aficionados en la Región 2 no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión destinado a utilizarse dentro de la Región 1 y de la Región 3.

Motivos:	Establecer un plazo para que los servicios de aficionados de la Región 2 no impongan limitaciones a la radiodifusión.

MOD	USA/12/228

7 350-13 360 kHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 7 350-7 400 RADIODIFUSIÓN ADD 5.DDD ADD 5.EEE |  |  |

Motivos:	Añadir 50 kHz al servicio de radiodifusión.

ADD	USA/12/229

5.DDD	Hasta el 1 de abril de 2007 la banda 7 350-7 400 kHz está atribuida a título primario al servicio fijo y a título secundario al servicio móvil terrestre.

ADD	USA/12/230

5.EEE	A partir del 1 de abril de 2007 la banda 7 350-7 400 kHz pueden utilizarla las estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre en las Regiones 1 y 3, exclusivamente para las comunicaciones dentro de las fronteras del país en que se encuentren, a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Se insta a las administraciones a emplear la potencia mínima necesaria, cuando utilicen frecuencias para estos servicios, y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión, publicada de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos:	Establecer un periodo de transición de los servicios fijo y móvil terrestre al servicio de radiodifusióne en la banda 7 350-7 400 kHz.

ADD	USA/12/231

5.FFF	Hasta el 1 de abril de 2009 la banda 7 400-7 550 kHz está atribuida a título primario al servicio fijo y al móvil terrestre a título secundario.

ADD	USA/12/232

5.GGG	A partir del 1 de abril de 2009, la banda 7 400-7 550 kHz pueden utilizarla las estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre, exclusivamente para las comunicaciones dentro de las fronteras del país en que se encuentren, a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Se insta a las administraciones a emplear la potencia mínima necesaria, cuando utilicen frecuencias para estos servicios, y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión, publicada de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos:	En las Regiones 1 y 3, establecer un plazo para la transición de los servicios fijo y móvil terrestre al servicio de radiodifusión en la banda 7 350-7 450 kHz.

MOD	USA/12/233

7 350-13 360 kHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 7 400-7 550 RADIODIFUSIÓN ADD 5.FFF ADD 5.GGG | 7 400-7 650 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | 7 400-7 550 RADIODIFUSIÓN ADD 5.FFF ADD 5.GGG |
| 7 550-7 650 RADIODIFUSIÓN FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  | 7 550-7 650 RADIODIFUSIÓN FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |

Motivos:	Paso de categoría de móvil terrestre a móvil, salvo móvil aeronáutico (R) en 7 400-7 650 kHz en la Región 2 y 7 550-7 650 kHz en las Regiones 1 y 3, y añadir 100 kHz a la banda de radiodifusión en las Regiones 1 y 3.

MOD	USA/12/234

7 650-8 100 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) 5.144

Motivos:	Añadir el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R) a título primario.

ADD	USA/12/235

5.HHH	A partir del 1 de abril de 2009 la banda 7 550-7 650 kHz pueden utilizarla las estaciones de los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R) en las Regiones 1 y 3, comunicándose exclusivamente dentro de las fronteras del país en que se encuentren, a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Al utilizar las frecuencias para estos servicios se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos:	Establecer un periodo de transición para la banda 7 550-7 650 kHz.

MOD	USA/12/236

7 350-13 360 kHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 9 040-9 340 FIJO |  |  |

MOD	USA/12/237

9 340-9 400 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) ADD 5.III

MOD	USA/12/238

9 900-9 940 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) ADD 5.III

MOD	USA/12/239

9 940-9 995 FIJO

Motivos:	Añadir espectro adicional al servicio de radiodifusión en la banda 9 340-9 400 MHz. El espectro adicional añadido al servicio de radiodifusión y la adición del servicio móvil a título secundario en la banda 9 900-9 940 kHz.

ADD	USA/12/240

5.III	La atribución al servicio de radiodifusión en las bandas 9 340-9 400 y 9 940-9 900 kHz entrará en vigor el 1 de abril de 2007. El servicio fijo pasará a tener categoría secundaria con efecto el 1 de abril de 2007.

Motivos:	Retrasar la implementación del servicio de radiodifusión para dar tiempo a la ubicación del servicio fijo, si fuese necesario.

________________