| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 7 al Documento 12-S |
|  |  |  | 28 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Estados Unidos de América |  |
| Propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.32 del orden del día |  |

1.32	considerar las disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a la banda 37,5-43,5 GHz de conformidad con las Resoluciones 128 (Rev.CMR-2000) y 84 (CMR-2000)

a – resolución 128

Antecedentes

La banda 42,5-43,5 GHz está atribuida a los servicios de radioastronomía (RA), fijo y móvil, a título primario en igualdad de condiciones, mientras que las bandas de frecuencias inmediatamente por debajo de 42,5 GHz están atribuidas al SFS (espacio-Tierra) y al SRS a título primario en igualdad de condiciones entre sí y con los servicios terrenales. Para proteger el servicio de radioastronomía en la banda adyacente, la CMR-2000 estableció una nueva nota 5.551G, en la que figura un límite provisional de dfp -no rebasar –167 dB(W/m2) en ninguna anchura de banda de 1 MHz, en ningún emplazamiento de estación de radioastronomía durante más del 2% del tiempo- en las emisiones producidas en la banda 42,5-43,5 GHz por sistemas del SRS o del SFS no OSG que funcionen en la banda 41,5-42,5 GHz. Se impuso un límite similar sobre las emisiones que los satélites del SRS o del SFS OSG que funcionan en la banda 42,0-42,5 GHz pudieran producir en los emplazamientos de las estaciones de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz.

El UIT-R ha realizado estudios para examinar estos límites provisionales de dfp a fin de definir medidas técnicas y operacionales en la banda 41,5-42,5 GHz, entre ellas las técnicas de reducción, que pudieran proteger las operaciones de radioastronomía; y para proponer medidas aplicables a la reducción de la susceptibilidad de las estaciones del servicio de radioastronomía a la interferencia perjudicial.

El UIT-R ha determinado que los criterios de interferencia para las estaciones del servicio de radioastronomía (SRA) que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz son los siguientes:

–	Telescopios de una sola parábola: –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)); además, el umbral de interferencia para las observaciones del continuum por parte del SRA es −137 dB(W/(m2 · GHz)).

–	Interferometría con línea de base muy larga (VLBI): −116 dB(W/(m2 · 500 kHz)).

Se observa que el criterio de protección que figura en el número 5.551G no tiene en cuenta la anchura de banda de referencia del SRA ni el tipo de observaciones realizadas en las estaciones de radioastronomía. Estos criterios revisados mejorarían por consiguiente las disposiciones del número 5.551G.

1)	Para las estaciones VLBI

–	Los resultados de los estudios del UIT-R indican que el umbral de interferencia VLBI se satisfacía en los sistemas del SRS y del SFS OSG destinados a funcionar en la banda 42-42,5 GHz, y en los sistemas del SRS y del SFS no OSG destinados a funcionar en la banda 41,5-42,5 GHz.

2)	En los telescopios de una sola parábola (SDT, single dish telescope)

–	Los umbrales de interferencia SDT para las observaciones del continuum y de las rayas espectrales podrían ser sobrepasados por las emisiones de los satélites del SRS o del SFS OSG en la banda 42,0-42,5 GHz, o por las emisiones no deseadas de los sistemas del SRS o del SFS no OSG en la banda 41,5-42,5 GHz. No obstante, debido a la relativa escasez de emplazamientos del SRA funcionando con telescopios de una sola parábola en la banda 42,5-43,5 GHz, podría ser viable la aplicación de técnicas de reducción de interferencia tales como el aislamiento geográfico y en frecuencia por parte del SFS y del SRS, y mejorar la caída de los lóbulos laterales de la antena en el SRA a fin de reducir el potencial de interferencia sobre los emplazamientos receptores del SRA.

Descripción de las propuestas

Considerando las posibles técnicas de reducción de interferencia, disponibles para el SFS, el SRS y el SRA, se propone la adopción del Método C del Informe de la RPC a la CMR-03, con una modificación correspondiente al análisis de las observaciones de las rayas espectrales en la subbanda 42,5-42,77 GHz. Este método consiste en:

1)	establecer límites de las emisiones no deseadas únicamente para las redes y sistemas OSG y no OSG que funcionan en la banda 42-42,5 GHz. El límite de dfp de una sola parábola de −137 dB(W/m2) en 1 GHz se aplicaría a 42,5-43,5 GHz, mientras que el de −153 dB(W/m2) en 500 kHz se aplicaría a la banda 42,77-43,5 GHz en los radiotelescopios notificados antes de la presentación de la información para publicación anticipada por parte de la red de satélites o sistema en cuestión;

2)	para las observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-42,77 GHz, una nueva Resolución especificaría lo siguiente:

–	un sistema/red del SFS/SRS debe adoptar todas las medidas viables para diseñar un sistema que respete el umbral de interferencia perniciosa de rayas espectrales de –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) (excepto durante el 2% del tiempo);

–	si se sobrepasa el umbral de interferencia perniciosa de las rayas espectrales 
de –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) en un emplazamiento del SRA en la banda 42,5-42,77 GHz durante más del 2% del tiempo, a pesar de haber adoptado todas las medidas razonablemente viables, la administración que planifica el sistema o red del SFS o del SRS coordinará con la administración que explota la estación afectada del SRA para limitar o reducir la repercusión de las emisiones no deseadas en exceso;

3)	modificar el número 5.551G y el Cuadro de atribuciones para que la nota sólo sea aplicable a la banda 42-42,5 GHz;

4)	incluir un elemento en el Apéndice 4, Anexo 2A, C, para caracterizar una estación de radioastronomía en función de que las observaciones efectuadas sean de una sola parábola (S) o VLBI (V); y

5)	eliminar la Resolución 128.

Propuestas

ARTÍCULO 5

MOD	USA/12/242

5.551G	Para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, la densidad de flujo de potencia combinada radiada en la banda 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales pertenecientes a cualquier sistema de satélites no geoestacionarios, o por cualquier estación de satélite geoestacionario, del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite - que funcionen en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar, los siguientes valores durante más del 2% del tiempo:

–	−137 dB(W/m2) en la banda 42,5-43,5 GHz, y −153 dB(W/m2) en cualquier subbanda de 500 kHz de la banda 42,77-43,5 GHz, en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como telescopio de una sola parábola, y

–	–116 dB (W/m2) en cualquier subbanda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como estación VLBI.

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que:

–	esté en funcionamiento antes de que termine la CMR-03 y haya sido notificada a la UIT antes del 4 de junio de 2004, o bien

–	se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se hayan de aplicar estos límites.

Otras estaciones de radioastronomía, notificadas tras dichas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales. La Resolución [NSL] (CMR-03) se aplicará a la protección de las observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-42,77 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como telescopio de una sola parábola. Los límites que figuran en esta nota pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración lo consienta.----     (CMR-03

Motivos:	Consecuencia de los estudios del UIT-R sobre protección del servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz sin imponer límites indebidos al SFS ni al SRS en las bandas por debajo de 42 GHz.

MOD	USA/12/243

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 41-42 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F |  |  |

MOD	USA/12/244

42-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F MOD 5.551G

Motivos:	Consecuencia de los estudios del UIT-R sobre protección del servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz sin imponer límites indebidos al SFS ni al SRS en las bandas por debajo de 42 GHz.

ADD	USA/12/245

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [nsl] (CMR-03)

Protección del servicio de radioastronomía 
en la banda 42,5-42,77 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existen atribuciones a título primario al servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) y al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 42-42,5 GHz;

b)	que la banda 42,5-43,5 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía (SRA) a título primario en igualdad de condiciones, y que las observaciones de las rayas espectrales se efectúan en esta banda;

c)	que el nivel umbral de interferencia perniciosa para las observaciones de las rayas espectrales por parte del SRA en la banda 42,5-43,5 GHz tiene un nivel de densidad de flujo de potencia de –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)), relacionándose este nivel con las emisiones producidas por todas las estaciones espaciales en cualquier sistema de órbita de satélite no geoestacionario (no OSG) o por cualquier estación en órbita de satélite geoestacionario (OSG);

d)	que para un satélite o sistema del SFS o del SRS que funcione en la banda 42-42,5 GHz sería extremadamente difícil respetar el umbral de interferencia perniciosa para las observaciones de rayas espectrales con radiotelescopios de una sola parábola cerca del borde de 42,5 GHz de la banda 42,5-43,5 GHz, incluso adoptando todas las medidas técnicas y operacionales viables para reducir el potencial de interferencia perniciosa en los emplazamientos receptores del SRA;

e)	que debido a la relativa escasez de emplazamientos del SRA que funcionan con telescopios de una sola parábola en la banda 42,5-43,5 GHz, y debido a que se prevé exista un número relativamente pequeño de estaciones terrenas del SFS o del SRS funcionando en la banda 42-42,5 GHz, puede ser viable para estos servicios, o para alguno de ellos, adoptar medidas técnicas u operacionales, entre ellas técnicas de reducción de interferencia tales como el aislamiento geográfico, la compartición en el tiempo, etc., a fin de reducir el potencial de interferencia perniciosa en los emplazamientos de receptores del SRA que funcionan en esta banda;

f)	que, teniendo en cuenta los considerando anteriores, debería ser viable basarse en acuerdos entre las administraciones afectadas del SRA y del SFS/SRS para garantizar que las emisiones no deseadas para los sistemas y satélites del SFS y del SRS en 42-42,5 GHz no causen interferencia perniciosa a las estaciones del SRA que efectúan observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-42,77 GHz,

resuelve

1	que una administración que planifique explotar un satélite del SRS o del SFS OSG o un sistema del SRS o del SFS no OSG en la banda 42-42,5 GHz debe adoptar todas las medidas posibles para evitar sobrepasar el umbral de interferencia perniciosa de –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) en la banda 42,5-42,77 GHz, durante más del 2% del tiempo, en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como telescopio de una sola parábola;

2	que, en el caso de que una administración que planifique un satélite del SRS o del SFS OSG o un sistema del SRS o del SFS no OSG en la banda 42-42,5 GHz y haya adoptado todas las medidas posibles para evitar sobrepasar el umbral de interferencia perniciosa y el criterio de porcentaje temporal del resuelve 1 en la banda 42,5-42,77 GHz, no pueda, sin embargo, satisfacerlos, la administración que planifica dichos sistemas o satélites deberá entablar conversaciones con la administración que explota la estación de radioastronomía afectada a fin de alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio respecto a las emisiones no deseadas que se produzcan en la banda 42,5-42,77 GHz;

3	que los resuelve 1 y 2 se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía registrada como telescopio de una sola parábola en la banda 42,5-43,5 GHz que esté en funcionamiento antes del final de la CMR-03 y haya sido notificada a la UIT antes del 4 de enero de 2004, o se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada de un satélite del SRS, o del SFS, o sistema al que se apliquen los límites que figuran en el número 5.551G;

4	que cualquier estación de radioastronomía notificada como telescopio de una sola parábola tras las fechas consignadas en el resuelve 3 puede recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan los satélites o sistemas del SFS o del SRS a los que se aplican los límites del número 5.551G;

5	que las obligaciones para las administraciones en virtud de esta Resolución se aplicarán a cualquier red y sistema del SFS o del SRS en la banda 42-42,5 GHz para los que se haya recibido completa información de coordinación (OSG) o notificación (no OSG) con posterioridad al 3 de junio de 2000,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine, en base a esta Resolución y a la modificación al número 5.551G efectuada por la Conferencia, las conclusiones alcanzadas en virtud del número 5.551G (CMR-2000) y la Resolución 128 (Rev.CMR-2000) en el periodo transcurrido entre el final de la CMR-2000 y el comienzo de la CMR-03.

Motivos:	Proporcionar un mecanismo de coordinación para la protección de las estaciones de radioastronomía que efectúen observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-42,77 GHz desde satélites y sistemas del SFS y del SRS funcionando en la banda 42-42,5 GHz.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

ANEXO  2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

. . .

# C	Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia correspondientes a un haz de antena de satélite o a una antena de estación terrena o de estación de radioastronomía

MOD	USA/12/246

## C.14	--Tipo de observación

El tipo de observación a efectuar en la estación de radioastronomía en la banda de frecuencias que se muestra en § C.3 b). Debe especificarse si se trata de observaciones de una sola parábola (S) con telescopios que utilizan una sola parábola o redes de antenas estrechamente conectadas, o interferometría con línea de base muy larga (VLBI) (V) con parábolas utilizadas exclusivamente en observaciones VLBI.

Motivos:	Consecuencia de lo expuesto.

ANEXO  2B

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía

MOD	USA/12/247

C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia para un haz de antena de satélite
o una antena de estación terrena (Fin)     (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de enlace de conexión según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B | Puntos del Apéndice | Radioastronomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.9.b.5 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.5 |  |
| C.9.b.6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.6 |  |
| C.9.b.7 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.7 |  |
| C.9.b.8 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.8 |  |
| C.9.b.9 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.9 |  |
| C.9.b.10 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.10 |  |
| C.9.c |  |  | X |  | X |  |  |  |  | C.9.c |  |
| C.9.d |  |  | X |  | X |  | X | X |  | C.9.d |  |
| C.10.a |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a |  |
| C.10.b |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b |  |
| C.10.c.1 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.1 |  |
| C.10.c.2 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.2 |  |
| C.10.c.3 |  |  | O | X | X |  |  | X | X | C.10.c.3 |  |
| C.10.c.4 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.4 |  |
| C.10.c.5 |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| C.10.c.6 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.10.c.6 |  |
| C.11.a | X10 | X10 | X | X | X |  |  |  |  | C.11.a |  |
| C.11.b |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.11.b |  |
| C.11.c |  |  |  |  |  |  | X |  | X | C.11.c |  |
| C.11.d |  |  |  |  | X |  |  |  |  | C.11.d |  |
| C.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.12 |  |
| C.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 | X |
| C.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.14 | X |
| C.15 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.15 |  |

X	Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

1	Sólo es obligatorio el valor de la densidad de potencia máxima.

2	Sólo para la transmisión desde la estación espacial.

3	Sólo para la retransmisión espacio-espacio.

4	Sólo para la transmisión desde la estación terrena.

5	No se requiere para la coordinación según los números 9.15, 9.17 ó 9.17A.

6	Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se requiere el motivo por el cual no es aplicable.

7	Es obligatorio C.8.a o C.8.b, pero no ambos.

8	Sólo se requiere el valor de la potencia total en la cresta de la envolvente para la coordinación según los números 9.15, 9.17 ó 9.17A.

10	Sólo se proporcionará la lista de designadores geográficos o de país o un texto descriptivo de la zona de servicio.

11	No requeridas para la coordinación conforme con los números 9.7A ó 9.7B.

Motivos:	Consecuencia de lo expuesto.

SUP	USA/12/248

RESOLUCIÓN  128  (Rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

Motivos:	La Resolución 128 (Rev.CMR-2000) ya no es necesaria como consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R y de la modificación del número 5.551G.

b – resolución 84

Antecedentes

Hay varios segmentos de la banda 37,5-43,5 GHz atribuidos al SF, al SFS, al SRS y al SMS a título primario en igualdad de condiciones. Los segmentos de esta banda se utilizan o planifican en aplicaciones de alta densidad del SF («SF-AD o HDFS»), mientras otros segmentos de esta banda están planificados para el despliegue de aplicaciones de alta densidad del SFS («SFS-AD»). La compartición de la misma frecuencia no es viable entre los sistemas SF-AD (HDFS) y SFS-AD, aunque las situaciones de compartición en las que sólo uno de los servicios funcione con pequeños terminales desplegados por doquier puede ser posible.

En la CMR-2000 se adoptaron importantes medidas en relación con la banda 37,5-43,5 GHz. Entre otros, la CMR-2000 adoptó límites provisionales de la densidad de flujo de potencia (dfp) para los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (SFS), del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y del servicio móvil por satélite (SMS) en esta gama de frecuencias. Asimismo la CMR-2000 solicitó el estudio de los criterios y técnicas para hacer frente a la interferencia procedente de los transmisores del SF sobre receptores de estaciones terrenas en aplicaciones de alta densidad del SFS en las bandas 39,5-40,0 GHz y 40,5-42,0 GHz destinados a funcionar en la misma zona geográfica.

El UIT-R ya ha completado su estudio de los límites provisionales de dfp adoptados para los satélites del SFS, del SRS y del SMS en la gama 37,5-42,5 GHz, habiendo concluido que pueden confirmarse los valores actuales de los límites provisionales de dfp. Al hacer esto, el UIT-R tomó nota de la pretensión de ciertas administraciones de la Región 2 de que, para proteger ciertos enlaces sensibles del SF en la banda 37,5-40 GHz sería necesario que un satélite del SFS OSG que proporcionase servicios a su territorio redujese los niveles de dfp que se producen durante el funcionamiento con atmósfera despejada en 12 decibelios con respecto a los niveles correspondientes del Cuadro 21-4 del Artículo 21. Asimismo el UIT-R reconoció que estas dfp pueden obligar al SFS a utilizar únicamente grandes estaciones terrenas coordinadas en esta banda. No obstante, el UIT-R concluyó, en lo que se refiere a los satélites OSG y no OSG, la procedencia de mantener los valores de dfp del Cuadro 21-4 del Artículo 21. La confirmación de los límites provisionales de dfp supondría un final satisfactorio para un conjunto de cuestiones complejas y difíciles, estudiadas a fondo en el UIT-R durante más de cinco años.

No obstante, el UIT-R no completó el estudio de los criterios y técnicas para hacer frente a la interferencia procedente de los transmisores del servicio fijo sobre los receptores de las estaciones terrenas en aplicaciones de alta densidad en las bandas 39,5-42 GHz destinados a funcionar en la misma zona geográfica. Este aspecto de la Resolución 84 (CMR-2000) constituía una parte esencial del acuerdo global entre el SFS y el SF en la gama 37,5-42,5 GHz. Aunque el estudio de los elementos de la compartición relativos a la dfp en la gama 37,5-42,5 GHz se ha completado y los reglamentos sobre esta materia podrían finalizarse en la CMR-03, el UIT-R debería continuar los estudios solicitados en el invita 6 de la Resolución 84 relativos a los medios de hacer frente a la interferencia procedente de los transmisores del SF sobre los receptores de las estaciones terrenas en aplicaciones de alta densidad en la porción 40-42 GHz de la banda 39,5-42 GHz.

A continuación se indican las propuestas de los Estados Unidos para aplicar las conclusiones de los estudios del UIT-R en virtud de la Resolución 84, así como para reflejar la identificación por parte del UIT-R del área que sigue requiriendo un estudio más profundo:

Propuestas

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

MOD	USA/12/249

CUADRO  21-4 (continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda de refe-rencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fijo por satélite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

MOD	USA/12/250

CUADRO  21-4 (fin)

| Motivos: En base a los estudios efectuados en virtud de la Resolución 84 (CMR-2000), el UIT-R ha confirmado los valores de dfp para los satélites del SFS, del SMS y del SRS en la gama 37,5-42,5 GHz. En consecuencia, resulta oportuno suprimir la categoría provisional otorgada a estos límites por la CMR-2000. Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

SUP	USA/12/251

______________

16	21.16.11

Motivos:	Consecuencia de las propuestas USA/12/249-250.

SUP	USA/12/252

______________

17	21.16.12

Motivos:	Consecuencia de las propuestas USA/12/249-250.

SUP	USA/12/253

______________

18	21.16.13

Motivos:	Consecuencia de las propuestas USA/12/249-250.

ARTÍCULO  5

MOD	USA/12/254

5.551AA	En las bandas 37,5-40 GHz y 40,5-42,5 GHz,-- la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra procedente de cualquier estación espacial del servicio fijo por satélite no debe superar los niveles necesarios para satisfacer los objetivos de disponibilidad y calidad de funcionamiento del enlace del servicio fijo por satélite de las aplicaciones de que se trate, ni superar los límites pertinentes de la densidad de flujo de potencia del Cuadro 21-4, sin perjuicio de la resolución de los problemas inherentes a las condiciones de compartición con el servicio fijo.     (CMR-03)

Motivos:	Aun confirmando los niveles provisionales de dfp como consecuencia de los estudios del UIT-R conforme a la Resolución 84 (CMR-2000), resulta importante para las condiciones de compartición con el SF que las dfp de los satélites se encuentren tan sólo al nivel necesario para satisfacer los objetivos de disponibilidad y calidad de funcionamiento del enlace.

MOD	USA/12/255

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 |

Motivos:	Consecuencia de la inclusión de la banda 40,5-42 GHz en el número 5.551AA, correspondiente a la modificación objeto de la propuesta USA/12/254 mencionada.

ADD	USA/12/256

proyecto de resolución [bsa] (cmr-03)

Medios de hacer frente a la interferencia procedente de los transmisores 
del servicio fijo sobre receptores de las estaciones terrenas en 
aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite con 
atribuciones en la banda 40-42 GHz destinados a funcionar 
en la misma zona geográfica

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que esta Conferencia ha establecido límites de densidad de flujo de potencia (dfp) para el servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) en las bandas 37,5-40,0 GHz y 40,5-42,5 GHz, y para el servicio móvil por satélite (SMS) (espacio-Tierra) en la banda 39,5-40 GHz;

b)	que en la banda 37,5-42,5 GHz, la Recomendación UIT-R SF.1484-1 establece los niveles máximos de dfp para los satélites del SFS no geoestacionarios (no OSG) mientras que la Recomendación UIT-R SF.[4-9S/BL/3] establece los niveles máximos de dfp para los satélites del SFS geoestacionarios (OSG);

c)	que, aun siendo viable la compartición entre las estaciones terrenales y las estaciones terrenas del SFS, siempre que se empleen los adecuados procedimientos de coordinación y/o técnicas operacionales, la compartición puede ser problemática en la práctica cuando se despliegue una gran densidad geográfica de dichas estaciones en bandas intensamente utilizadas por cualquiera de estos servicios;

d)	que, dentro de la gama 40-42 GHz, muchas administraciones proyectan desplegar sistemas del SFS utilizando por doquier terminales de muy pequeña abertura;

e)	que la CMR-2000 invitó al UIT-R a emprender, con carácter urgente, estudios sobre los criterios y técnicas adecuados para hacer frente a la interferencia procedente de los transmisores del servicio fijo sobre los receptores de estaciones terrenas en aplicaciones de alta densidad del SFS con atribuciones en las bandas 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz, que estuviesen destinados a funcionar en la misma zona geográfica;

f)	que, no habiendo completado aún el UIT-R los estudios descritos en el considerando e) anterior,

resuelve invitar al UIT-R

1	a emprender, con carácter urgente, los estudios sobre los criterios y técnicas adecuados para hacer frente a la interferencia procedente de los transmisores del servicio fijo sobre los receptores de estaciones terrenas en aplicaciones de alta densidad del SFS con atribuciones en la banda 40-42 GHz, destinados a funcionar en la misma zona geográfica;

2	comunicar los resultados de dichos estudios a tiempo para la CMR-07,

recomienda

que la CMR-07 adopte las medidas oportunas en base a los resultados de dichos estudios.

Motivos:	No haberse completado los trabajos del invita 6 de la Resolución 84 de la CMR-2000. Estos trabajos son de gran importancia para los esquemas globales de compartición entre el SFS y el SF en la gama de frecuencias 37,5-42,5 GHz, y deben completarse en el periodo comprendido entre la CMR-03 y la CMR-07. Estos estudios deben centrarse en la banda 40-42 GHz.

SUP	USA/12/257

RESOLUCIÓN  84  (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

Motivos:	Consecuencia de la confirmación de los niveles de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz de conformidad con el estudio del UIT-R, y la inclusión de una nueva Resolución BSA del punto aplazado del invita 6 de la Resolución 84 (CMR-2000).

_______________