| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 10 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.10 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.10	examinar los resultados de los estudios y tomar las medidas adecuadas con respecto a:

1.10.1	el agotamiento del recurso de numeración de identidades en el servicio móvil marítimo (Resolución 344 (CMR-97));

1.10.2	la prioridad de las comunicaciones de socorro en sentido costa-barco (Resolución 348 (CMR-97))

Introducción

A continuación se indican las propuestas relativas al punto 1.10.1 del orden del día. No hay ninguna Propuesta Común de la Región Asia-Pacífico sobre el punto 1.10.2 del orden del día.

Propuestas para el punto 1.10.1 del orden del día

Introducción

Los miembros de la APT apoyan los resultados de la RPC-02 y consideran que la introducción de todo nuevo sistema de numeración de formato libre no debe suponer un incremento de la carga financiera.

artículo 19

Identificación de las estaciones

Sección II - Atribución de series internacionales y asignación de distintivos de llamada

ADD	ASP/25/102

19.31A		4)	Deben habilitarse medios para identificar inequívocamente las estaciones móviles que operan en sistemas automatizados de comunicaciones terrenales o por satélite a fin de poder responder a llamadas de socorro, evitar interferencia y facturación. La identificación de la estación móvil mediante el acceso a un registro de base de datos, será satisfactoria si el sistema puede asociar el número de llamada de la estación móvil con el usuario particular de la estación móvil.

Motivos:	Indicar que la identificación de las estaciones móviles puede realizarse utilizando una base de datos de registro permitiendo de esa forma el empleo de las nueve cifras de la MMSI.

MOD	ASP/25/103

19.35	§ 16	El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación marítima (MID) adicionales a las administraciones dentro de los límites especificados2, a condición de que esté convencido de que las posibilidades ofrecidas por las MID atribuidas a una administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de identidades de estación de barco indicada en la Sección VI, que debe ser conforme a las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes.

SUP	ASP/25/103A

_______________

2 	19.35.1

Motivos:	El criterio de aceptación indicado en el número 19.35.1 se refiere al número 19.36 y no al número 19.35.

MOD	ASP/25/104

19.36	§17	Se han atribuido una o más cifras de identificación marítima (MID) a cada administración para su utilización. No debe solicitarse2 una segunda o posterior MID a menos que la anterior MID atribuida esté agotada en el 80% en la categoría básica de tres ceros finales y que, conforme al aumento de asignaciones, se prevea un agotamiento del 90%.

Motivos:	Especificar que el criterio indicado en el número 19.36 debe aplicarse a la MID más recientemente atribuida a la administración.

ADD	ASP/25/105

_______________

2	19.36.1	Una administración no puede en ninguna circunstancia reclamar más MID que el número total de sus estaciones de barco notificadas a la UIT dividido por 1000, más uno. Las administraciones deberán reutilizar las MMSI asignadas a partir de los recursos MID anteriores, correspondientes a barcos que ya no figuren en el registro de barcos nacionales. Se deben considerar tales números disponibles para reasignación después de que no aparezcan como mínimo durante dos ediciones sucesivas de la Lista VIIA. Las administraciones que deseen recursos MID adicionales deben acomodarse al criterio de haber notificado todas las asignaciones anteriores, de conformidad con el número 20.16. Este criterio se aplica solamente a las MMSI de la categoría básica y a todas las MID asignadas a la administración.

Motivos:	Aclarar, junto con el número 19.36 anterior, que el criterio de aceptación indicado en el número 19.36 se aplica a todas las MMSI notificadas en la categoría básica y no en los registros activos. Para mayor precisión, también debe modificarse la fórmula que determina la aceptación a fin de añadir un uno al resultado de la división por 1000.

Sección VI - Identidades del servicio móvil marítimo en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite

MOD	ASP/25/106

19.101	2)	Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los servicios telefónicos y télex conectados a la red pública de telecomunicaciones puedan utilizar principalmente la identidad o una parte de la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido costera-barco. El acceso a las redes públicas puede también realizarse mediante planes de numeración de formato libre, siempre que el barco pueda ser identificado inequívocamente utilizando el registro de base de datos al que hace referencia el número 19.31A para obtener la identidad de la estación de barco, el distintivo de llamada o el nombre y nacionalidad del barco.

Motivos:	Permitir la utilización de planes de numeración de formato libre reduciendo de esa forma la necesidad de emplear tres ceros al final.

ADD	ASP/25/107

19.108A	§ 42	Las cifras de identificación marítima M1I2D3 forman parte integrante de la identidad del servicio móvil marítimo e indican la zona geográfica de la administración responsable de la estación así identificada (véanse los números 19.102 a 19.106).

Motivos:	Proporcionar definición adicional para las MID que indican vinculación a una zona geográfica.

SUP	ASP/25/108

19.109	§ 42

Motivos:	Este cambio es consecuencia del MOD número 19.31A anterior.

MOD	ASP/25/109

19.112	a)	Seguir las directrices contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585 relativa a la asignación y utilización de identidades de estación de barco.

Motivos:	Otorgar al UIT-R la responsabilidad de la gestión de los recursos MMSI y MID.

MOD	ASP/25/110

19.114	c)	Poner particular cuidado al asignar identidades de estaciones de barco con seis cifras significativas (identidades con tres ceros finales), que sólo se deben asignar a estaciones de barco cuando sea razonable suponer que éstas las necesitarán para acceso automático en todo el mundo a redes públicas con conmutación, en particular a sistemas móviles por satélite aceptados para su utilización en el SMSSM el 1 de febrero de 2002 o antes, siempre que tales sistemas mantengan la MMSI como parte de su plan de numeración.

Motivos:	Aclarar que la MMSI con tres ceros finales es aplicable fundamentalmente a los anteriores sistemas móviles por satélite.

SUP	ASP/25/111

19.115	d)

Motivos:	Las instrucciones y las referencias previstas como orientación en los textos del UIT-T han quedado anticuadas.

SUP	ASP/25/112

19.116	e)

Motivos:	Las instrucciones y las referencias previstas como orientación en los textos del UIT-T han quedado anticuadas.

MOD	ASP/25/113

RESOLUCIÓN 344  (rev.CMR-03)

Gestión del recurso de numeración de identidades
en el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

a)	que la instalación de equipos de llamada selectiva digital o de equipos de estación terrena de barco Inmarsat B, C o M en barcos que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) de manera obligatoria o voluntaria requiere que se asigne a tales equipos una identidad única del servicio móvil marítimo (MMSI) de nueve cifras;

b)	que tales equipos ofrecen la posibilidad de conexión con las redes públicas de telecomunicaciones;

c)	que solamente los sistemas móviles por satélite han sido capaces de satisfacer los distintos requisitos de facturación, encaminamiento, tarificación y señalización necesarios para proporcionar conectividad automática bidireccional completa entre los barcos y el servicio de correspondencia pública internacional;

d)	que a los barcos equipados con la actual generación de estaciones terrenas de barco del servicio móvil por satélite se les debe asignar una MMSI que termine en tres ceros finales para que dispongan de acceso automático a las redes públicas de telecomunicaciones mediante la marcación de un número de teléfono de barco cuyo formato es conforme con la Recomendación UIT-T E.164, pero que sólo puede acomodar las seis primeras cifras del MMSI;

e)	que las tres primeras cifras de una MMSI de estación de barco constituyen las cifras de identificación marítima (MID), las cuales indican la administración o zona geográfica de origen del barco;

f)	que cada MID tiene únicamente capacidad suficiente para identificar 999 barcos utilizando el formato de numeración con tres ceros finales, con el resultado de que el uso generalizado de las MMSI con tres ceros finales agota rápidamente la capacidad de cada MID,

considerando

a)	que, para las alertas de socorro por llamada selectiva digital, las autoridades de búsqueda y salvamento necesitan identidades válidas reconocibles a fin de garantizar una respuesta rápida;

b)	que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de MMSI,

-

reconociendo

a)	que incluso los buques nacionales que instalen la actual generación de estaciones terrenas de barco que operan con normas B, C o M de Inmarsat necesitarán que se les asignen números MMSI a partir de los números destinados originalmente para buques que se comunican con todo el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso;

b)	que el futuro crecimiento del uso de estaciones terrenas de barco de Inmarsat B, C y M por barcos no obligados a equiparse al efecto, puede además conducir al agotamiento de los recursos MMSI y MID;

c)	que las futuras generaciones de sistemas móviles por satélite que ofrecen acceso a las redes públicas de telecomunicación y que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos utilizarán un sistema de numeración de formato libre que no necesita incluir parte alguna de la MMSI,

observando además

a)	que el UIT-T ha recomendado que el UIT-R asuma en exclusiva la responsabilidad de la gestión de los recursos de numeración MMSI y MID;

b)	que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI mediante revisiones periódicas de la capacidad en reserva disponible dentro de las MID que ya están en utilización y de la disponibilidad de Cifras de Identificación Marítima en reserva, teniendo en cuenta las variaciones regionales,

resuelve encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que gestione la atribución y distribución del recurso MID dentro del formato de numeración MMSI, teniendo en cuenta:

–	las Secciones II, V y VI del artículo 19;

–	las variaciones regionales en la utilización de MMSI;

–	la capacidad en reserva dentro del recurso MID; y

–	las directrices sobre la gestión de las MID y las MMSI contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585, en particular en lo que se refiere a la reutilización de las MMSI;

2	que informe a cada conferencia mundial de radiocomunicaciones sobre la utilización y situación del recurso MMSI, señalando en particular la capacidad en reserva prevista y dando cualquier indicación sobre el rápido agotamiento del recurso,

invita al UIT-R

a que examine las Recomendaciones sobre asignación de MMSI con objeto de:

	mejorar la gestión de los recursos MID y MMSI; e

	identificar otras fuentes si hay una indicación de agotamiento rápido de estos recursos,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional.

Motivos:	Establecer las nuevas responsabilidades de gestión del recurso.

_______________