| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 15 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.15 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.15	examiner les résultats des études concernant le SRNS, conformément aux 
Résolutions 604 (CMR-2000), 605 (CMR-2000) et 606 (CMR-2000)

Introduction

Les propositions communes de la télécommunauté Asie-Pacifique sont présentées en trois parties se rapportant chacune aux Résolutions visées par le point 1.15 de l'ordre du jour.

Propositions relatives à la Résolution 604

Introduction

Les membres de l'APT estiment eux aussi qu'il est nécessaire de fixer une limite de puissance surfacique pour les services de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz afin de protéger convenablement le service de radioastronomie aux fréquences inférieures à 5 000 MHz. La modification du numéro 5.443B vise à prendre en considération les résultats des études de l'UIT-R effectuée en réponse à la Résolution 604 et la méthode décrite dans le Rapport de la RPC. L'adjonction de la Résolution [RNSS-1.2.3-1] (CMR-03) permet de clarifier l'application des limites de puissance surfacique/puissance surfacique équivalente.

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/138

5.443B	Attribution additionnelle: la bande 5 010-5 030 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) à titre primaire. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans les bandes au-dessus de 5 030 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz. Pour qu'aucun

brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, --les systèmes du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz doivent se conformer aux limites dans la bande 4 990-5 000 MHz spécifiées dans la Résolution [RNSS 1.2.3-1] (CMR-03).     (CMR-03)

Motifs:	Attribuer un spectre additionnel de fréquences radioélectriques au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace vers espace) dans la bande 5 010-5 030 MHz sans causer de brouillages au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz.

ADD	ASP/25/139

PROJET DE résolution [RNSS 1.2.3-1] (CMR-03)

Protection du service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz
contre les rayonnements non désirés du service de radionavigation par 
satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 
de fréquences 5 010-5 030 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés produits par les stations spatiales du service de radionavigation par satellite (SRNS) fonctionnant dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz peuvent causer des brouillages au service de radioastronomie (SRA) dans la bande 4 990-5 000 MHz;

b)	que la CMR-2000 (Istanbul) a décidé d'introduire une limite provisoire de puissance surfacique dans la bande 4 990-5 000 MHz pour protéger le service de radioastronomie et qu'elle a invité l'UIT-R à procéder à des études en vue de revoir cette limite;

c)	que des critères de protection applicables au service de radioastronomie sont donnés dans les Recommandations UIT-R RA.769-1 et UIT-R RA.1513 et qu'ils diffèrent selon que les systèmes utilisent des satellites géostationnaires ou non géostationnaires,

notant

a)	que l'UIT-R a élaboré la Recommandation UIT-R M.1583, qui décrit une méthode de calcul des brouillages entre les systèmes à satellites non OSG du SMS ou du SRNS et les sites de radioastronomie et qui contient dans son Annexe 2 un modèle du diagramme d'antenne du radiotélescope;

b)	que toutes les études relatives à la protection du service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz sont faites sur la base d'une antenne de radiotélescope de référence dont le gain maximal est de 74 dBi (100 m de diamètre),

décide

1	que, pour ne pas causer de brouillage au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, la puissance surfacique produite dans cette bande par un réseau OSG du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 171 dB(W/m2) dans une bande de 10 MHz en toute station de radioastronomie;

2	que, pour ne pas causer de brouillage au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, pour tous les points du ciel et pour des angles d'élévation supérieurs à l'angle d'élévation de fonctionnement qmin1indiqué pour le radiotélescope, la puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans cette bande par toutes les stations spatiales d'un système non OSG du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 245 dB(W/m2) dans une bande de 10 MHz au niveau de toute station de radioastronomie, pendant plus de 2% du temps, avec une antenne de référence utilisant l'un des modèles de faisceau décrits dans l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R M.1583 et un gain maximal de 74 dBi;

3	que les administrations qui envisagent d'exploiter un système OSG ou non OSG du SRNS dans la bande 5 010-5 030 MHz, pour lequel des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000, doivent communiquer au Bureau des radiocommunications la valeur du niveau maximal de puissance surfacique indiquée au point 1 du décide ou la valeur du niveau maximal de puissance surfacique équivalente donnée au point 2 du décide, selon le cas,

charge le Bureau des radiocommunications

d'examiner, à compter de la fin de la CMR-03, tous les systèmes du SRNS pour lesquels des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-03 concernant la bande 5 010-5 030 MHz et de revoir, le cas échéant, ses conclusions en ce qui concerne la conformité au numéro 5.443B, compte tenu des renseignements supplémentaires reçus au titre du point 3 du décide.

Motifs:	L'incorporation d'une référence à une nouvelle Résolution [RNSS 1.2.3-1] (CMR-03) dans le renvoi 5.443B a pour but de clarifier l'application des limites de puissance surfacique/puissance surfacique équivalente.

Propositions concernant la Résolution 605

Introduction

La bande 1 164-1 215 MHz est utilisée par des systèmes du service de radionavigation aéronautique (balises TACAN/DME). Les membres de l'APT sont d'accord avec les résultats des études de partage dans la bande 1 164-1 215 MHz entre les systèmes existants du service de radionavigation aéronautique et les systèmes envisagés du service de radionavigation par satellite (SRNS), résultats qui sont présentés en détail dans la méthode exposée dans le Rapport de la RPC concernant la Résolution 605. Les membres de l'APT estiment aussi qu'il est nécessaire de disposer de critères de protection identifiés pour protéger le service de radionavigation aéronautique vis-à-vis des émissions cumulées des systèmes du service de radionavigation par satellite, et l'imposition de cette

exigence par le biais d'un accord entre les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes du SRNS. Un mécanisme de consultation souple entre ces administrations est nécessaire pour permettre le développement du SRNS et faire en sorte qu'aucune charge supplémentaire de caractère réglementaire n'est imposée au BR.

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/140

5.328A	Attribution additionnelle:  la bande 1 164-1 215 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) à titre primaire. Les stations du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz doivent être exploitées conformément aux dispositions de la Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03) et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Le numéro 9.7 ne doit pas s'appliquer à l'utilisation de la bande 1 164-1 215 MHz par le service de radionavigation par satellite. Les dispositions du numéro 21.18 doivent s'appliquer.     (CMR-03)

Motifs:

•	La suppression de la deuxième phrase et la modification de la troisième phrase reflètent l'incorporation dans une nouvelle Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03) et dans le Règlement des radiocommunications associé (voir ci-dessous) des mécanismes garantissant la protection du service de radionavigation aéronautique contre les brouillages préjudiciables causés par les systèmes du SRNS.

•	Les discussions entre les administrations exploitant des systèmes du SRNS sont essentielles pour l'adoption d'une position concernant la réglementation afin que ces administrations s'engagent et acceptent l'obligation qui leur est faite de se conformer au critère de protection cumulatif imposé au SRNS. Ainsi, il est fait spécifiquement référence à la nouvelle disposition contenue dans le nouveau numéro 21.18 (voir ci-dessous).

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

ADD	ASP/25/141

Section VI  Protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique vis-à-vis des émissions cumulatives rayonnées par des stations spatiales de systèmes du service de radionavigation par satellite
dans la bande 1 164-1 215 MHz

21.18		§ 7	Les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes ou des réseaux du service de radionavigation par satellite dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz, pour lesquels des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000, doivent prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au point 2 du décide de la Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03), pour faire en sorte que le brouillage cumulatif effectif causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par les systèmes ou les réseaux du SRNS fonctionnant sur la même fréquence dans ces bandes de fréquences ne dépasse pas le niveau de puissance surfacique cumulative indiqué au point 1 du décide de la Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03).

Motifs:	L'Article 21 du Règlement des radiocommunications concerne le partage entre les services de Terre et les services spatiaux dans les bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz. L'intégration de cette disposition dans une nouvelle Section VI de l'Article 21 intègre dans le Règlement des radiocommunications les éléments essentiels venus d'une nouvelle Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03) qui imposent collectivement aux administrations exploitant des systèmes du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz de respecter le critère de protection cumulatif spécifié dans le point 1 du décide de la Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03) et de réduire leurs émissions si les administrations exploitant des systèmes du service de radionavigation aéronautique constatent que les niveaux d'émission autorisés sont dépassés.

ADD	ASP/25/142

PROJET DE Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03)

Protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique contre
la puissance surfacique équivalente produite par des réseaux
et des systèmes du service de radionavigation par satellite
dans la bande 1 164-1 215 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 960-1 215 MHz est attribuée à titre primaire au service de radionavigation aéronautique (ARNS) dans toutes les régions;

b)	que la bande 1 164-1 215 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radionavigation par satellite (SRNS), sous réserve de la condition prescrite au numéro 5.328A, selon laquelle les systèmes du SRNS doivent fonctionner conformément à la présente Résolution;

c)	que la protection du service de radionavigation aéronautique contre les brouillages préjudiciables peut être assurée si la valeur de la puissance surfacique équivalente (epfd) produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS (espace vers Terre) dans la bande 1 164-1 215 MHz ne dépasse pas le niveau de –121,5 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz;

d)	que la CMR-2000 a adopté la Résolution 605 (CMR-2000) pour permettre l'application d'une limite provisoire de puissance surfacique cumulative pendant la période comprise entre la CMR-2000 et la CMR-03 et qu'elle a invité l'UIT-R à effectuer des études pour évaluer la nécessité d'une limite de puissance surfacique cumulative et à revoir, si nécessaire, la limite de puissance surfacique provisoire figurant au numéro 5.328A;

e)	que seul un petit nombre de systèmes du SRNS devrait être déployé dans la bande 1 164-1 215 MHz et que seuls quelques-uns de ces systèmes au plus auront des fréquences qui se chevauchent;

f)	qu'il est possible d'assurer la protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique sans imposer de contraintes excessives au développement et à l'exploitation des systèmes du SRNS dans cette bande;

g)	que, pour atteindre les objectifs indiqués au point f) du considérant, les administrations qui exploitent des systèmes du SRNS devront décider, en collaborant dans le cadre de réunions de consultation, d'assurer le niveau de protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique qui est indiqué au point c) du considérant;

h)	qu'il pourrait être approprié d'associer des représentants d'administrations exploitant des systèmes du service de radionavigation aéronautique aux décisions prises conformément au point g) du considérant,

décide

1	que, pour assurer la protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique, les administrations doivent faire en sorte, sans que le Bureau des radiocommunications procède à une validation conformément au numéro 11.31 ou 9.35 du Règlement des radiocommunications, que le niveau de puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS ne dépasse pas –121,5 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz;

2	que les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz des systèmes ou des réseaux du SRNS pour lesquels des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau des radiocommunications après le 2 juin 2000, doivent, en collaboration, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en apportant les modifications voulues à leurs systèmes ou à leurs réseaux, pour faire en sorte que le brouillage cumulatif causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par de tels systèmes ou réseaux du SRNS fonctionnant sur la même fréquence dans ces bandes de fréquences, ne dépasse pas le niveau du critère de protection contre le brouillage cumulatif dont il est question au point 1 du décide ci-dessus;

3	que, lorsqu'elles s'acquitteront de leurs obligations au titre des points 1 et 2 du décide ci-dessus, les administrations ne devront tenir compte que des systèmes du SRNS ayant des assignations de fréquences dans la bande 1 164-1 215 MHz et pour lesquels tous les critères énumérés dans l'Annexe de la présente Résolution auront été satisfaits grâce aux informations utiles fournies lors des réunions de consultation visées au point g) du considérant;

4	qu'aucun système du SRNS ne doit être autorisé à utiliser toute la tolérance de brouillage spécifiée au point 1 du décide dans une bande quelconque de 1 MHz de la bande 1 164-1 215 MHz;

5	que les administrations devront communiquer au Bureau les résultats des décisions concernant la répartition du brouillage cumulatif qui pourront être prises en application du point 2 du décide ci-dessus, que ces décisions entraînent ou non des modifications éventuelles des caractéristiques publiées de leurs systèmes ou réseaux respectifs;

6	que les administrations exploitant des systèmes du service de radionavigation aéronautique dans la bande 1 164-1 215 MHz devraient participer, selon qu'il conviendra, aux discussions et aux décisions relatives au texte du décide ci-dessus,

7	que la méthode décrite dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[RNSS2] (Document 8/128) doit être utilisée par les administrations pour calculer la puissance surfacique cumulative équivalente produite par toutes les stations spatiales au niveau de tous les systèmes du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz.

Annexe dU PROJET DE Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03)

Principaux critères

1	Soumission d'une documentation appropriée de l'UIT sur la publication anticipée, la coordination ou la notification.

2	Conclusion d'un accord sur la construction ou l'achat de satellites:

–	L'opérateur d'un système ou d'un réseau du SRNS devrait être en possession d'éléments attestant clairement i) l'existence d'un accord ayant force obligatoire portant sur la fabrication ou sur l'achat de ses satellites et ii) d'un accord ayant force obligatoire portant sur le lancement de ces satellites. L'accord portant sur la construction ou sur l'achat de ces satellites devrait indiquer les principales étapes du processus contractuel qui aboutira à la construction ou à l'achat des satellites nécessaires à la fourniture du service; l'accord de lancement devrait indiquer la date de lancement, le site de lancement ainsi que le fournisseur du service de lancement. L'administration notificatrice est chargée de certifier les éléments attestant l'existence d'un accord et de les communiquer aux autres administrations intéressées, conformément à ses obligations à remplir au titre de la présente Résolution.

3	Seront également acceptés, à la place des accords de fabrication et de lancement des satellites, des éléments attestant clairement de la conclusion d'accords irréversibles concernant le projet. L'administration notificatrice est chargée de certifier les éléments attestant l'existence d'un accord et de les communiquer aux autres administrations intéressées, conformément à ses obligations à remplir au titre de la présente Résolution.

Motifs:	Cette Résolution et son Annexe, tout en intégrant des dispositions contenues dans l'Article 5 (MOD 5.328A) et dans l'Article 21 (ADD Section VI), définissent un mécanisme par lequel les administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du SRNS auront la responsabilité d'assurer la protection des systèmes de radionavigation aéronautique. La Résolution reconnaît que des discussions sont nécessaires entre et parmi les administrations qui exploitent les systèmes du SRNS en vue de se conformer à l'obligation de protéger les systèmes de radionavigation aéronautique par satellite et que ces discussions peuvent impliquer des administrations exploitant des systèmes de radionavigation aéronautique. La Résolution [RNSS 1.2.1-1] définit ainsi une base permettant de gérer le brouillage cumulatif total causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par des systèmes en exploitation du SRNS.

SUP	ASP/25/143

RÉSOLUTION  605  (CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz par les systèmes 
du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)

Motifs:	Cette Résolution n'est plus nécessaire en raison des modifications apportées au numéro 5.328A, de l'adjonction de la Section VI à l'Article 21 et de l'adjonction de la Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03).

Propositions concernant la Résolution 606

Introduction

Sur la base des résultats des études de l'UIT concernant la Résolution 606 et la Méthode A2 présentée dans le Rapport de la RPC, les membres de l'APT proposent d'apporter des modifications au numéro 5.329 et à la Résolution [RNSS 1.2.2-1] associée compte tenu de la nécessité de protéger le service de radionavigation autorisé au titre du numéro 5.331 et le service de radionavigation aéronautique autorisé au titre du numéro 5.334 ainsi que le service de radiolocalisation vis-à-vis des systèmes du SRNS dans la bande 1 215-1 300 MHz.

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/144

5.329	La bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation et au service de radionavigation aéronautique et de ne pas demander à être protégé vis-à-vis de ces services respectivement autorisés au titre du numéro 5.331 et au titre du numéro 5.334. De plus, l'utilisation du service de radionavigation par satellite de la bande 1 215-1 300 MHz doit être soumise aux conditions suivantes: aucun brouillage préjudiciable au service de radiolocalisation et le numéro 5.43 ne s'applique pas. - Les dispositions de la Résolution [RNSS 1.2.2-1] (CMR-03) s'appliquent.     (CMR-03)

Motifs:	Etendre la protection contre les brouillages préjudiciables accordée au service de radionavigation de manière à inclure la protection du service de radiolocalisation et du service de radionavigation aéronautique autorisé au titre du numéro 5.334.

ADD	ASP/25/145

projet de résolution [RNSS 1.2.2-1] (CMR-03)

Utilisation de la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz par les systèmes
du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 a octroyé une nouvelle attribution au service de radionavigation par satellite (SRNS) dans la bande 1 260-1 300 MHz;

b)	que les bandes 1 215-1 240 MHz et 1 240-1 260 MHz étaient précédemment attribuées au SRNS;

c)	que dans la bande 1 215-1 260 MHz, les systèmes du SRNS (espace vers Terre) sont exploités sans problème depuis plus de 20 ans sans qu'il y ait eu de rapport de brouillage causé à des radars fonctionnant dans cette bande de fréquences;

d)	que la Résolution 606 (CMR-2000) a décidé «qu'aucune contrainte supplémentaire ne sera imposée aux systèmes du SRNS (espace vers Terre) exploités dans la bande 1 215-1 260 MHz»;

e)	les études de l'UIT-R relatives à la protection du service de radiorepérage exploités dans la bande 1 215-1 300 MHz;

f)	qu'il est important de protéger en permanence les systèmes de radiorepérage exploités dans la bande 1 215-1 300 MHz,

notant

que le numéro 5.329 du Règlement des radiocommunications permettra l'exploitation du SRNS (espace vers Terre) dans la bande 1 215-1 300 MHz et permettra de protéger le service de radionavigation aéronautique et les systèmes de radiolocalisation fonctionnant dans cette bande, en plus de la protection déjà accordée aux systèmes du service de radionavigation exploités dans les pays dont la liste figure dans le numéro 5.331 du Règlement des radiocommunications,

décide

qu'aucune contrainte supplémentaire par rapport à celles imposées avant la tenue de la CMR-2000, ne doit être imposée aux caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) qui étaient exploités dans la bande 1 215-1 260 MHz à la date du 2 juin 2000,

décide d'inviter l'UIT-R

de procéder à des études et élaborer, le cas échéant, des recommandations relatives à l'application du numéro 5.329.

Motifs:	Mettre à la disposition des systèmes du SRNS (espace vers Terre) des fréquences supplémentaires dans la bande 1 215-1 300 MHz sans causer de brouillages préjudiciables aux systèmes de radiorepérage exploités dans cette bande.

SUP	ASP/25/146

RÉSOLUTION  606  (CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz par les systèmes
du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)

Motifs:	Cette Résolution n'est plus nécessaire en raison des modifications apportées au numéro 5.329 et de l'adjonction de la Résolution [RNSS 1.2.2-1] (CMR-03).

______________

1 	Tant qu'une définition de l'angle min n'a pas été adoptée par l'UIT et que les données d'observation de radioastronomie notifiées n'ont pas été publiées, on peut prendre pour hypothèse une valeur de 5° dans les calculs.