| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 24 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| pOINT 1.24 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.24	examiner l'utilisation de la bande 13,75-14 GHz conformément à la Résolution 733 (CMR-2000), en vue de traiter des conditions de partage

Introduction

En réponse à la Résolution 733 (CMR-2000), les administrations de la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) invitent la CMR-03 à adopter les modifications ci-dessous à apporter au Règlement des radiocommunications au titre du point 1.24 de l'ordre du jour dont les principaux éléments sont les suivants:

–	Taille minimale de l'antenne du SFS: 1,2 m.

–	Aucune modification du numéro 5.502 pour des antennes du SFS dont le diamètre est supérieur ou égal à 4,5 m.

–	Limites de densité de p.i.r.e. hors axe destinées à limiter les brouillages causés aux radars aéroportés, fondées sur un durcissement de 4 dB des niveaux définis dans la Recommandation UIT-R S.728-1, et spécifiées à titre obligatoire dans le Règlement des radiocommunications. Les stations terriennes utilisant une commande de puissance sur la liaison montante peuvent dépasser ces limites pendant la pluie jusqu'à un niveau correspondant à l'évanouissement dû à la pluie.

–	Une limite de puissance surfacique dans le cas d'un brouilleur unique pour les antennes de diamètre inférieur à 4,5 m (spécifiée dans le Règlement des radiocommunications à titre obligatoire mais ne faisant pas l'objet d'une vérification de conformité par le BR):

pour les radars maritimes, la puissance surfacique de à ne pas dépasser pendant Y% du temps produite à 36 m au-dessus du niveau de la mer à la [ligne de base normale] tel que défini dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, 1982.

pour les radars mobiles terrestres, la puissance surfacique de  à ne pas dépasser pendant Y% du temps produite à 3 m au-dessus du niveau du sol à la frontière d'un pays voisin disposant d'un radar mobile terrestre dans cette bande sauf accord préalable.

–	Assouplissement de 6 dB de la limite de p.i.r.e. moyennée pendant 1 s sur les émissions de radiolocalisation à des angles d'élévation inférieurs à 2°.

–	Le service de recherche spatiale bénéficie toujours de la protection spécifiée vis-à-vis des stations terriennes du SFS et la largeur de bande protégée de ce service est étendue à 10 MHz.

Cette méthode présenterait les avantages suivants:

–	Le développement du SFS ne serait plus limité à l'utilisation d'antennes de stations terriennes supérieures à 4,5 m. Cela permettrait un assouplissement en abaissant la limite actuelle à 1,2 m avec l'adjonction de limites appropriées pour assurer la protection du service de radiolocalisation, tout en offrant une plus grande souplesse.

–	En autorisant une exploitation plus souple des stations terriennes du SFS dans la bande, la différence entre la capacité des liaisons montantes et celle des liaisons descendantes du SFS dans la bande Ku est atténuée.

–	Une protection quantifiée vis-à-vis des stations terriennes individuelles du SFS dans la nouvelle fourchette de diamètres est octroyée aux systèmes de radiolocalisation.

–	Assouplissement des contraintes sur les émissions de radiolocalisation.

–	Plus grande largeur de bande protégée pour le service de recherche spatiale.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/158

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 |  |  |

Motifs:	Etant donné que la plupart des dispositions du numéro 5.503A sont caduques, il est possible de refléter les dispositions encore valables en introduisant dans le Tableau d'attribution une attribution à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite et par conséquent de supprimer le numéro 5.503A.

MOD	ASP/25/159

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau du service fixe par satellite géostationnaire doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système du service fixe par satellite à satellites non géostationnaires doit avoir une antenne de diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW pour une élévation supérieure à 2° et 65 dBW en dessous de cet angle.

- Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes du service fixe par satellite avec une antenne dont le diamètre est inférieur à 4,5 m dans un réseau à satellite géostationnaire dans cette bande doit faire en sorte que la puissance surfacique sur une seule source de brouillage produit par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire ne doit pas dépasser:

–	[X] dB(W/(m2  10 MHz)) pendant [Y]% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer à la [ligne de base normale telle que définie] dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, 1982;

–	[X] dB(W/(m2  10 MHz)) pendant [Y]% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars terrestres mobiles dans cette bande, sauf accord préalable.      (CMR-03)

Motifs:

•	L'assouplissement de la limite actuelle du diamètre minimal de l'antenne des stations terriennes du SFS, qui est ramené à 1,2 m, facilitera l'utilisation efficace de cette bande par le SFS et attenuera la différence entre la capacité de liaison montante et la capacité de liaison descendante du SFS dans la bande Ku.

•	Avec l'adjonction de limites de puissance surfacique appropriées garantissant la protection des systèmes mobiles de radiolocalisation maritimes et terrestres, ceux-ci auront une protection quantifiée vis-à-vis de ces nouvelles stations.

•	L'assouplissement des contraintes imposées aux émissions de radiolocalisation facilitera une exploitation plus efficace du service de radiolocalisation et conférera aux stations une plus grande insensibilité aux brouillages causés entre autres par le SFS.

•	La suppression des deux phrases du numéro 5.502 actuel tient compte du fait que la limite 59/65 dBW imposée à la p.i.r.e. moyenne du système de radiolocalisation a pour but d'assurer la protection des stations spatiales du SFS. Ainsi, aucune plainte pour brouillages préjudiciables ne pourra être déposée aussi longtemps que ces limites seront respectées par les stations de radiolocalisation.

•	La suppression de la disposition relative aux niveaux de p.i.r.e. des stations terriennes du SFS (85 et 68 dBW) fait que cette disposition n'a pas d'incidence réglementaire. Ces niveaux sont reflétés dans la Recommandation UIT-R S.1068.

MOD	ASP/25/160

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), D étant le diamètre de l'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) entre 13,770 et 13,780 GHz pour des diamètres de stations terriennes supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), D étant le diamètre de l'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) entre 13,770 et 13,780 GHz pour des diamètres d'antennes de stations terriennes supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) pour toute émission de station terrienne du service fixe par satellite dans la bande 13,770-13,780 GHz pour des diamètres d'antenne (m) égaux ou supérieurs à 31,9 m;

–	pour tout diamètre d'antenne de station terrienne du service fixe par satellite (m) une densité spectrale de p.i.r.e. maximale de 56,2 dB(W/4 kHz) pour des émissions de stations terriennes du service fixe par satellite à bande étroite (largeur de bande nécessaire inférieure à 40 kHz) dans la bande 13,770-13,780 GHz;

–	la densité de p.i.r.e des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e. respectant les limites ci-dessus par atmosphère claire.     (CMR-03)

Motifs:	Maintenir la protection actuelle du service de recherche spatiale et étendre la largeur de bande protégée à 10 MHz.

SUP	ASP/25/161

5.503A

Motifs:	Etant donné que la plupart des dispositions du numéro 5.503A sont devenues caduques, il est possible de refléter les dispositions restantes en introduisant, dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, une attribution à titre secondaire au service d'exploration de la Terre par satellite et donc de supprimer le numéro 5.503A.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section III  –  Limites de puissance applicables aux stations terriennes

ADD	ASP/25/162

21.13bis		Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de p.i.r.e. émise par une station terrienne d'un réseau du SFS OSG ne doit pas dépasser les limites suivantes6bis:

| Angle hors axe | p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 1 MHz |
| --- | --- |
| 2   7 7   9,2 9,2   48  48 | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Ces limites ne s'appliquent pas aux stations terriennes du SFS mises en service avant la CMR-03.

ADD	ASP/25/162A

_______________

6bis  21.13bis	Les stations terriennes disposant d'une commande de puissance sur la liaison montante peuvent dépasser ces limites pendant la pluie d'un niveau correspondant à l'évanouissement dus à la pluie. Voir également le numéro 5.502.

Motifs:

•	L'assouplissement de la limite actuelle sur le diamètre minimal de l'antenne des stations terriennes du SFS, qui est ramené à 1,2 m, facilitera l'utilisation efficace de cette bande pour le SFS et attenuera la différence entre la capacité de liaison montante et la capacité de liaison descendante du SFS dans la bande Ku.

•	Avec l'adjonction de limites de puissance surfacique appropriées garantissant la protection des systèmes mobiles de radiolocalisation maritimes et terrestres, ceux-ci auront une protection quantifiée vis-à-vis de ces nouvelles stations.

_______________