| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 24 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| Punto 1.24 del orden del día |  |

1.24	examinar la utilización de la banda 13,75-14 GHz, de conformidad con la Resolución 733 (CMR-2000), con el fin de abordar las condiciones de compartición

Introducción

En respuesta a la Resolución 733 (CMR-2000), las administraciones de la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT, Asia-Pacific Telecommunity) invitan a que la CMR-03 adopte los cambios al Reglamento de Radiocomunicaciones que se exponen a continuación al amparo del punto 1.24 del orden del día, y cuyas características más significativas las siguientes:

–	Tamaño mínimo de la antena del SFS de 1,2 m.

–	No se introducen cambios en el número 5.502 para antenas del SFS  4,5 m.

–	Límites en la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje para poder controlar la interferencia producida en los radares de aviación, sobre la base de un valor 4 dB más estricto en la Recomendación UIT-R S.728-1, especificado en el Reglamento de Radiocomunicaciones con carácter obligatorio. Las estaciones terrenas que utilicen control de potencia del enlace ascendente pueden superar dichos límites durante periodos de lluvia en un valor que puede llegar hasta el valor del correspondiente desvanecimiento por la lluvia.

–	Límite de la dfp para una sola fuente y para antenas < 4,5 m (especificado en el RR como obligatorio, sin que esté sujeto a verificación de cumplimiento por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones):

•	Para radares marítimos no se superarán X dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del Y% del tiempo a 36 m por encima del nivel del mar al [línea de base normal] definido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

•	Para radares móviles terrestres, no se superarán X dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del Y% del tiempo a 3 m por encima del nivel del suelo en la frontera de un país vecino que disponga de radares móviles terrestres en esta banda, salvo que se haya alcanzado un acuerdo previo al respecto.

–	Relajación en 6 dB del límite de la p.i.r.e. promediado durante 1s de las emisiones de radiolocalización con ángulos de elevación inferiores a 2°.

–	El Servicio de investigación espacial (SIE) mantiene un valor de protección especificado contra las estaciones terrenas del SFS y aumenta su anchura de banda protegida a 10 MHz.

Este método ofrecería las ventajas siguientes:

–	El desarrollo del SFS no estaría ya limitado a la utilización de estaciones terrenas con antenas de más de 4,5 m. Permitiría reducir el límite actual a 1,2 m con la adición de límites adecuados para asegurar la protección del servicio de radiolocalización, consiguiéndose así una mayor flexibilidad.

–	Se permite un funcionamiento más flexible de las estaciones del SFS en esta banda, se mejora la situación de falta de concordancia entre la capacidad del enlace ascendente y el enlace descendente del SFS en la banda Ku.

–	Se proporciona a los sistemas de radiolocalización una protección cuantificada respecto a cada estación terrena del SFS para el nuevo valor del diámetro.

–	Se relajan las limitaciones de las emisiones del servicio de radiolocalización.

–	Se consigue una mayor anchura de banda protegida para el SIE.

Propuestas

ARTÍCULO 5

MOD	ASP/25/158

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Exploración de la Tierra por satélite Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 |  |  |

Motivos:	Debido a que ha expirado la mayor parte de las disposiciones del número 5.503A, es posible reflejar las restantes disposiciones introduciendo en el Cuadro una atribución secundaria al SETS y consiguientemente suprimiendo el 5.503A.

MOD	ASP/25/159

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red del servicio fijo por satélite geoestacionario tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema del servicio fijo por satélite no geoestacionario tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW para una elevación superior a 2º y 65 dBW para una elevación inferior.- Una administración que prevea utilizar estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena menor de 4,5 m en una red geoestacionaria en esta banda, garantizará que el valor individual de la densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación terrena que funcione en su territorio no excederá de:

–	[X] dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del [Y]% del tiempo a 36 m por encima del nivel del mar al [línea de base normal] definido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982;

–	[X] dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del [Y]% del tiempo a 3 m por encima del nivel del suelo en la frontera de un país vecino que disponga de radares móviles terrestres en esta banda, salvo que se haya alcanzado un acuerdo previo al respecto    (CMR-03)

Motivos:

•	La relajación a 1,2 m de la limitación actual del diámetro de antena de las estaciones terrenas del SFS permitirá una utilización eficiente de esta banda para el SFS y reducirá la falta de concordancia entre la capacidad del enlace ascendente y descendente para el SFS en la banda Ku.

•	Con la adición de límites adecuados de la dfp para asegurar la protección de los sistemas de radiolocalización marítimo y móvil terrestre, éstos disponen de una protección cuantificada frente a los nuevos terminales.

•	La relajación de las restricciones de las emisiones de radiolocalización permitirá un funcionamiento más eficiente del servicio de radiolocalización y que los terminales sean más resistentes a la interferencia procedente, entre otros, del SFS.

•	La eliminación de las últimas dos frases del número 5.502 tiene en cuenta el hecho de que el límite de 59/65 dBW en la p.i.r.e. promedio del servicio de radiolocalización tiene por objetivo proteger las estaciones espaciales del SFS. Por lo tanto, en la medida en que dichos límites sean respetados por las estaciones de radiolocalización no se podrán hacer quejas por interferencia perjudicial.

•	La eliminación de la disposición relativa a los niveles de la p.i.r.e. de las estaciones terrenas del SFS de 85 y 68 dBW, es consecuencia del hecho de que dicha provisión no tiene implicación reglamentaria alguna. Dichos niveles se reflejan en la Recomendación UIT-R S.1068.

MOD	ASP/25/160

5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 4,7 D + 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro de la antena de la estación terrena del servicio fijo por satélite (m) entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o superiores a 1,2 m y menores de 4,5 m;

–	49,2 + 20 log (D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro de la antena de la estación terrena del servicio fijo por satélite (m) entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o superiores a 4,5 m y menores de 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz), para cualquier emisión de estación terrena del servicio fijo por satélite en la banda entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o superiores a 31,9 m;

–	para cualquier valor del diámetro de antena de estación terrena del servicio fijo por satélite (m), existirá una densidad espectral de la p.i.r.e. máxima de 56,2 dB(W/ kHz) para emisiones de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura de banda necesaria) en la banda entre 13,770 y 13,780 GHz;

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla los límites antes señalados en condiciones de cielo despejado.   (CMR-03)

Motivos:	Mantener el nivel actual de protección de funcionamiento del servicio de investigación espacial (SIE) y ampliar la anchura de banda protegida a 10 MHz.

SUP	ASP/25/161

5.503A

Motivos:	Debido a que ha expirado la mayor parte de las disposiciones del número 5.503A, es posible reflejar las restantes disposiciones introduciendo en el Cuadro una atribución secundaria al SETS y consiguientemente suprimiendo el número 5.503A.

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de 
frecuencias por encima de 1 GHz

Sección III – Límites de potencia para las estaciones terrenas

ADD	ASP/25/162

21.13bis	En la banda de 13,75-14 GHz, el nivel de la p.i.r.e. emitida por una estación terrena de una red del SFS OSG no superará los valores siguientes6bis:

| Ángulo fuera del eje | p.ir.e. máxima en 1 MHz |
| --- | --- |
| 2   7 7   9,2 9,2   48  48 | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Estos límites no se aplican a estaciones terrenas del SFS puestas en servicio antes de la CMR-03.

ADD	ASP/25/162A

_______________

6bis	21.13bis	Las estaciones terrenas que utilizan control de potencia en el enlace ascendente pueden superar dichos límites durante periodos de lluvia hasta el nivel correspondiente a la atenuación debida a la lluvia. Véase también el número 5.502.

Motivos:

•	La relajación a 1,2 m de la limitación actual del diámetro de antena de las estaciones terrenas del SFS permitirá una utilización eficiente de esta banda para el SFS y reducirá la falta de concordancia entre la capacidad del enlace ascendente y descendente para el SFS en la banda Ku.

•	Con la adición de límites adecuados de la p.i.r.e. fuera del eje para asegurar la protección de sistemas de radiolocalización móvil aeronáuticos, éstos disponen de una protección cuantificada frente a los nuevos terminales.

_______________