| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 25 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| Punto 1.25 del orden del día |  |

1.25	considerar las disposiciones reglamentarias y la posible identificación de espectro para los sistemas de alta densidad del servicio fijo (HDFS) por encima de 17,3 GHz, centrándose especialmente en bandas de frecuencias por encima de 19,7 GHz, con el objetivo de garantizar, en la mayor medida posible, la armonización a nivel mundial y poniendo cuidado en no limitar el desarrollo de otros servicios, más particularmente del servicio fijo y el servicio de radiodifusión por satélite

Introducción

Para la identificación del espectro para sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD), se deben considerar los siguientes aspectos:

1)	la instalación de un gran número de estaciones terrenas ubicuas en el servicio fijo por satélite obstruiría la compartición en la misma frecuencia entre estaciones terrenas del SFS-AD y otros servicios en la misma zona geográfica.

2)	En la banda no atribuida actualmente al SFS, la identificación de espectro para el SFS-AD se debería basar en el resultado de estudios técnicos suficientes relativos a la compartición de frecuencias con otros servicios.

3)	Las modificaciones reglamentarias y de procedimiento para la identificación de espectro para el SFS-AD tendrán en cuenta las condiciones para la compartición en la misma frecuencia entre el SFS-AD y otros servicios (servicios terrenales, de radiodifusión por satélite, sistemas del servicio fijo por satélite que tienen características diferentes del SFS-AD, etc.).

Habida cuenta de los puntos anteriores, los miembros de APT consideran que algunas bandas, que se ha determinado unánimemente son adecuadas para la identificación del SFS-AD en el Informe de la RPC, pueden ser candidatas para esta aplicación a nivel mundial. Por otra parte, los miembros de APT consideran que algunas bandas, para las cuales algunas o todas las administraciones no apoyan la identificación del SFS-AD, no son adecuadas para la identificación de esta aplicación.

Sobre esta base, los miembros de APT proponen que las siguientes bandas son adecuadas para identificación del SFS-AD en la Región 3 o a nivel mundial:

1)	bandas de enlace ascendente: 29,5-30,0 GHz y 28,6-29,1 GHz;

2)	bandas de enlace descendente: 19,7-20,2 GHz;

3)	bandas actualmente no atribuidas al SFS (espacio-Tierra): NINGUNA.

Los miembros de APT proponen también que las siguientes bandas no son adecuadas para identificación del SFS-AD en la Región 3 o a nivel mundial:

1)	bandas de enlace ascendente: 47,2-50,2 GHz, 42,5-43,5 GHz, 24,75-25,25 GHz, 19,3-19,7 GHz, 18,1-18,4 GHz y 17,3-17,8 GHz;

2)	bandas de enlace descendente: 40,5-42,5 GHz, 37,5-40,0 GHz, 19,3-19,7 GHz y 17,7-18,8 GHz;

3)	bandas actualmente no atribuidas al SFS (espacio-Tierra): 47,2 50,2 GHz, 21,4-22,0 GHz y 17,3-17,7 GHz.

Propuestas

Artículo 5

NOC	ASP/25/163

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |
| 17,7-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL | 17,7-17,8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.518 5.515 5.517 | 17,7-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL |
|  | 17,8-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL |  |

18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.520 MÓVIL 5.519 5.521

18,4-18,6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A MÓVIL

NOC	ASP/25/163A

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |

Motivos:	17,3-18,8 GHz: Como las aplicaciones de alta densidad en el SFS se caracterizan generalmente por la instalación flexible, rápida y ubicua de estaciones terrenas (terminales), la compartición en la misma frecuencia con el SFS-AD en la banda 17,3-18,1 GHz constreñiría el desarrollo de futuros usos de enlaces de conexión adicionales del SRS en la Lista de las Regiones 1 y 3. En la subbanda 17,7-18,8 GHz hay un gran número de enlaces del servicio fijo ya en uso en esta banda en muchos países en todas las Regiones. Además, se señala que el diámetro de antena mínimo estaría limitado a unos 66 cm, puesto que se aplica el número 21.16.2 del RR para proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y el servicio de investigación espacial (pasivo) en la banda 18,6-18,8 GHz.

NOC	ASP/25/164

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 19,3-19,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MÓVIL |  |  |

Motivos:	19,3-19,7 GHz: Esta banda, como una subbanda de la gama 17,7-19,7 GHz, es de vital importancia para la infraestructura de telecomunicaciones del servicio fijo, en particular en relación con la infraestructura de redes móviles, y para proporcionar sistemas de acceso inalámbricos fijos de banda ancha. Esto se debe a que ésta es la banda de frecuencias más alta posible que se ha de utilizar para desarrollar la infraestructura del servicio fijo para estas redes en zonas geográficas donde la atenuación debida a la lluvia es elevada.

Asimismo, esta banda, como una subbanda de la gama 17,7-19,7 GHz, es de vital importancia para el SFS para proporcionar servicio de banda ancha y mitigar la congestión orbital en las bandas más bajas y debido a la severa atenuación debida a la lluvia en bandas de frecuencias más altas.

MOD	ASP/25/165

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.[HD-FSS] Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.[HD-FSS] MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.[HD-FSS] Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.[HD-FSS] MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

Motivos:	La conclusión de los estudios del UIT-R expuestos en el Informe de la RPC indica que las únicas bandas que satisfacen esencialmente todos los objetivos del orden del día son la banda 29,5-30,0 GHz para el sentido Tierra-espacio y la banda 19,7-20,2 GHz para el sentido espacio-Tierra.

NOC	ASP/25/166

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 21,4-22 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.530 | 21,4-22 FIJO MÓVIL | 21,4-22 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.530 5.531 |

Motivos:	La banda 21,4-22,0 GHz está atribuida actualmente al SRS en las Regiones 1 y 3. Una nueva atribución al SFS limitaría gravemente la instalación de redes del SRS, incluida su planificación futura.

Además, habida cuenta de la compatibilidad con el servicio de radioastronomía en la banda 22,21 22,5 GHz atribuida a título primario, la identificación de la banda 21,4-22,0 GHz al SFS-AD impondría restricciones a su funcionamiento.

NOC	ASP/25/167

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 24,75-25,25 FIJO | 24,75-25,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.535 | 24,75-25,25 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.535 MÓVIL 5.534 |

Motivos:	Esta banda se utilizará para el enlace ascendente de televisión de alta definición del SRS, por lo que no es adecuada su identificación para el SFS-AD.

MOD	ASP/25/168

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 28,5-29,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |

Motivos:	Los miembros de APT reconocen que las únicas bandas en las cuales los sistemas del SFS no OSG tienen igual categoría reglamentaria con respecto a los sistemas del SFS OSG son las bandas 18,8-19,3 GHz y 28,6-29,1 GHz aunque la compartición con el SF-AD no sería factible en la misma zona geográfica. En algunos países de la APT hay embargos contra futuros sistemas del SF en estas bandas. Toda aplicación del SFS-AD estaría sujeta a acuerdos nacionales.

MOD	ASP/25/169

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

MOD	ASP/25/169A

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

Motivos:	La conclusión de los estudios del UIT-R expuesta en el Informe de la RPC indica que las únicas bandas que esencialmente satisfacen todos los objetivos del punto del orden del día son la banda 29,5-30,0 GHz para el sentido Tierra-espacio y la banda 19,7-20,2 GHz para el sentido espacio-Tierra.

NOC	ASP/25/170

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |

Motivos:	Como estas bandas están siendo muy utilizadas para el SF (incluida la aplicación de SF-AD) y el SFS en muchos países, dichas bandas de frecuencias no deben ser identificadas para el SFS-AD.

NOC	ASP/25/171

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F 5.551G |  |  |
| 42,5-43,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA 5.149 5.547 |  |  |

Motivos:	Como estas bandas están siendo muy utilizadas para el SF (incluida la aplicación de SF-AD), el SRS y el SFS en muchos países, dichas bandas de frecuencias no deben ser identificadas para el SFS-AD.

NOC	ASP/25/172

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 47,2-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.149 5.340 5.552A 5.555 |  |  |

Motivos:	Como la banda 47,2-49,2 GHz está reservada para el enlace de conexión del SRS por la nota No. 5.552, las anteriores bandas de frecuencias no deben ser identificadas para el SFS-AD.

ADD	ASP/25/173

5.[HD-FSS]	La banda del servicio fijo por satélite espacio-Tierra 19,7-20,2 GHz y las bandas del servicio fijo por satélite Tierra-espacio 28,6-29,1 GHz y 29,5-30 GHz, están identificadas para uso por aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD). La realización del SFS-AD debe conformarse con la Resolución [HD-FSS] (CMR-03). Esta identificación no excluye el uso de estas bandas por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios a los cuales estas bandas están atribuidas y no se establece prioridad entre usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las administraciones deben tener esto en cuenta al considerar las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas.

ADD	ASP/25/174

Proyecto de RESOLUCIÓN [HD-FSS] (CMR-03)

Directrices para la realización de aplicaciones de alta densidad 
en el servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias 
identificadas para el SFS-AD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la demanda de servicios mundiales de comunicaciones de banda ancha, tales como los proporcionados por las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD), está aumentando constantemente en todo el mundo;

b)	que los sistemas del SFS-AD se caracterizan por la instalación flexible, rápida y ubicua de un gran número de estaciones terrenas económicas que emplean pequeñas antenas y tienen características técnicas comunes;

c)	que el SFS-AD es un concepto avanzado de aplicaciones de comunicaciones de banda ancha que proporcionará acceso a una amplia gama de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha soportadas por redes de telecomunicaciones fijas (incluida la Internet), y complementará así otros sistemas de telecomunicaciones;

d)	que, como sucede con otros sistemas del SFS, el SFS-AD ofrece un gran potencial para establecer rápidamente una infraestructura de telecomunicaciones;

e)	que las aplicaciones del SFS-AD pueden ser proporcionadas por satélites de cualquier tipo orbital, OSG o no OSG;

f)	que las técnicas de mitigación de interferencia han sido y continúan siendo estudiadas en el UIT-R para facilitar la compartición entre estaciones terrenas del SFS-AD y servicios terrenales;

g)	que, hasta la fecha, no hay acuerdo sobre la viabilidad de la aplicación de técnicas de mitigación de interferencia para las estaciones terrenas del SFS-AD,

observando

a)	que el número 5.[HD-FSS] identifica bandas para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que en algunas de estas bandas, las atribuciones al SFS son a título primario con atribuciones a los servicios fijo y móvil, así como a otros servicios;

c)	que esta identificación no excluye el uso de estas bandas por otros servicios o por otras aplicaciones del SFS, y no establece prioridad entre usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la banda 18,6-18,8 GHz, la atribución al SFS es a título primario con el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) con las restricciones indicadas en los números 5.522A y 5.522B;

e)	que en la banda 48,94-49,04 GHz se realizan observaciones de radioastronomía y que estas observaciones requieren protección en las estaciones de radioastronomía notificadas;

f)	que la compartición en la misma frecuencia entre estaciones terrenas transmisoras del SFS-AD y servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)	que la compartición en la misma frecuencia entre estaciones terrenas receptoras del SFS-AD y estaciones terrenas en la misma zona geográfica requeriría la aplicación de técnicas de mitigación de interferencia (véanse los considerando f) y g));

h)	que varios sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y características ya han sido puestos en servicio o están proyectados para ser puestos en servicio en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para el SFS-AD en el número 5.[HD-FSS];

i)	que se prevé la instalación de un gran número de estaciones del SFS-AD en estas bandas en zonas urbanas, suburbanas y rurales de gran extensión geográfica,

reconociendo

a)	que cuando las estaciones terrenas del SFS utilizan bandas que están compartidas a título primario con servicios terrenales, el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente (2001) estipula que las estaciones terrenas del SFS serán notificadas individualmente a la Oficina cuando sus contornos de coordinación se extiendan al territorio de otra administración;

b)	que como consecuencia de sus características generales, es difícil y puede ser un proceso bastante largo efectuar la coordinación de las estaciones terrenas del SFS-AD con estaciones del servicio fijo sitio por sitio, entre las administraciones;

c)	que con el fin de minimizar la carga para las administraciones, éstas pueden aplicar procedimientos y disposiciones para un gran número de estaciones terrenas del SFS-AD asociadas con un sistema de satélite dado;

d)	que es conveniente que las bandas para el SFS-AD estén armonizadas a nivel mundial con el fin de lograr el acceso global y las ventajas de las economías de escala,

reconociendo además

que las aplicaciones del SFS-AD realizadas en redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al servicio fijo por satélite, tales como la coordinación y notificación de acuerdo con los Artículos 9 y 11, incluidos cualesquiera requisitos de la UIT para la coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y las disposiciones de los Artículos 21 y 22,

resuelve

que las administraciones que instalen sistemas del SFS-AD:

1	consideren poner a disposición algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.[HD-FSS] para las aplicaciones del SFS-AD;

2	que al poner a disposición las bandas de frecuencias indicadas en el resuelve 1, tengan en cuenta:

–	que la instalación del SFS-AD puede ser más fácil en bandas que no están compartidas con servicios terrenales;

–	la repercusión que tendría, en las bandas compartidas con servicios terrenales, el ulterior desarrollo de estaciones terrenales o de estaciones terrenas del SFS-AD, en los servicios existentes y futuros del SFS-AD o terrenales, respectivamente;

3	consideren tener en cuenta las pertinentes características técnicas, identificadas en las Recomendaciones UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.524-7 y UIT-R S.1594);

4	que tengan en cuenta otros sistemas del servicio fijo por satélite existentes y proyectados que tienen diferentes características en las bandas de frecuencias en las que se utiliza el SFS-AD de acuerdo con el resuelve 1 y las condiciones especificadas en el número 5.[HD-FSS],

invita a las administraciones

1	a que consideren las ventajas de la utilización armonizada del espectro para el SFS-AD en el plano mundial, teniendo en cuenta el uso existente y proyectado de estas bandas por otros servicios a los cuales están atribuidas, así como otros tipos de aplicaciones del servicio fijo por satélite;

2	a que consideren la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten el desarrollo de sistemas del SFS-AD dentro de su territorio en algunas o en todas las bandas identificadas en el número 5.[HD-FSS].

Motivos:	Los miembros de APT opinan que la mejor manera de satisfacer este punto del orden del día es mediante la nota al Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias apoyada por una nueva Resolución según los términos establecidos en el Informe de la RPC.

_______________