| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 31 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.31 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.31	examinar las atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite en la banda 1-3 GHz, de conformidad con las Resoluciones 226 (CMR-2000) y 227 (CMR-2000)

Introducción

Teniendo en cuenta el punto de vista de los documentos presentados por los Estados Miembros de la APT, ésta propone:

1)	Realizar una atribución global al servicio móvil por satélite (SMS) (espacio-Tierra) en la banda de 1 520-1 525 MHz asociada con el establecimiento de umbrales adecuados para poder exigir la coordinación con los restantes servicios atribuidos en dicha banda. Además, la utilización del SMS en esta banda no reclamará protección frente al servicio móvil (SM) en Japón. Las propuestas son consistentes con el Método D del Informe de la RPC relativo a la Resolución 226 (§ 2.8.1.3.4);

2)	Realizar una atribución global al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) en la banda de 1 670-1 675 MHz asociada con las medidas reglamentarias que garanticen un entorno de compartición adecuado entre el SMS y los servicios con atribuciones en dicha banda. Las propuestas son consistentes con el Método A del Informe de la RPC relativo a la Resolución 227 (§ 2.8.2.3.1);

3)	Como consecuencia de las nuevas atribuciones al SMS, se deben eliminar las actuales atribuciones al SMS en la Región 2 en las bandas 1 492-1 520 MHz y 1 675-1 710 MHz.

Estas propuestas contribuyen a aliviar la escasez de espectro para el SMS al tiempo que armonizan las atribuciones entre Regiones de la UIT. El primer conjunto de propuestas está asociado con la Resolución 226 y el segundo con la Resolución 227.

Propuestas

Resolución 226

ARTÍCULO 5

MOD	ASP/25/218

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 492-1 520 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 492-1 520 FIJO MÓVIL 5.343 | 1 492-1 520 FIJO MÓVIL |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	ASP/25/218A

| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 520-1 525 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio–Tierra) ADD 5.348A ADD 5.NZL | 1 520-1 525 FIJO MÓVIL 5.343 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.348A ADD 5.NZL | 1 520-1 525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348A ADD 5.NZL |
| 5.341 5.342 MOD 5.348 | 5.341 5.344 MOD 5.348 | 5.341 MOD 5.348 |

Motivos:	Estas propuestas contribuyen a aliviar la escasez de espectro para el SMS y asimismo armonizan las atribuciones en las Regiones de la UIT.

MOD	ASP/25/219

5.348	La utilización de la banda 1 520-1 525 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Sin embargo, no se aplicará a la situación mencionada en el número 5.343 ningún umbral de coordinación del Artículo 21 para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales. Con respecto a la situación mencionada en el número 5.343, el requisito de coordinación en la banda 1 520-1 525 MHz se determinará por superposición de bandas. En la banda 1 520-1 525 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no reclamarán protección de las estaciones del servicio fijo. No será de aplicación el número 5.43A.

Motivos:	Son modificaciones consecuentes con la reducción de banda para el SMS propuesta en la Región 2 y para asegurar que el SMS no reclame protección frente a sistemas del servicio fijo. La protección de los sistemas terrenales queda garantizada mediante números del Apéndice 5.

MOD	ASP/25/220

5.348A	En la banda 1 520-1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de -150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2 del Apéndice 5. Este umbral será aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. En la banda 1 520-1 525 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no reclamarán protección de las estaciones del servicio fijo en Japón.

Motivos:	Son modificaciones consecuentes con la reducción de la banda para el SMS propuesta en la Región 2.

ADD	ASP/25/221

5.NZL	En la banda 1 520-1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado en Nueva Zelandia, será de -138 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2 del Apéndice 5. Este umbral será aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

Motivos:	Protección de los sistemas del servicio fijo en Nueva Zelandia.

ARTÍCULO 21

ADD	ASP/25/222

CUADRO  21-4A

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para un ángulo de llegada () por encima del horizonte |  |  |  | Anchura de banda de refe- rencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 520-1 525 MHz (Aplicable al territorio de los Estados unidos de América en la Región 2 entre las longitudes 71º W y 125º W) | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 0  δ  4 | 4º < δ  20º | 20 δ 60 | 60  δ  90 | 4 kHz |
|  |  | –181,0 | –193,0 20 log δ | –213,3  35,6 log(δ) | –150,0 |  |
| 1 520-1 525 MHz (Aplicable al resto del territorio de los Estados Unidos de América en la Región 2 ) | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 0  δ  43,4 |  | 43,4 δ 60 | 60  δ  90 | 4 kHz |
|  |  | –155,0 |  | –213,3  35,6 log(δ) | –150,0 |  |

Motivos:	El límite tiene por objetivo proteger las estaciones de radioaficionados en el servicio móvil en base a lo indicado en el Informe de la RPC (véase 2.8.1.4).

APÉNDICE 5 (CMR-2000)

ANEXO 1

MOD	ASP/25/223

CUADRO 5-2

| Banda de frecuencias (MHz) | Servicio terrenal que se debe proteger | Valores umbral de coordinación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estaciones espaciales OSG |  | Estaciones espaciales no OSG |  |  |
|  |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | % FDP (en 1 MHz) (NOTA 1) |
|  |  | P | r dB/ grados | P | r dB/ grados |  |
| 1 520-1 525 | Telefonía analógica del servicio fijo (NOTA 5) | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Todos los demás casos (MOD NOTA 4) | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | 25 |

Motivos:	Modificación consecuente para reflejar que la banda se ha reducido a 1 520-1525 MHz.

MOD	ASP/25/224

NOTA 4 – Las excepciones para la banda 1 520-1 525 MHz son las siguientes:

Motivos:	Modificación consecuente para reflejar que la banda se ha reducido a 1 520-1525 MHz.

APÉNDICE 7 (CMR-2000)

MOD	ASP/25/225

CUADRO  8a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena
transmisora en bandas compartidas bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras

| Designación del servicio de radiocomunicación espacial receptor |  |  | ... | Móvil por satélite, móvil terrestre por satélite, móvil marítimo por satélite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  |  | 1 520-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |
| Designación del servicio terrenal transmisor |  |  |  | Fijo, móvil |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  | § 1.4.6 |
| Modulación en la estación terrena 2 |  |  |  | N |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena | p0 (%) |  |  | 10 |
|  | n |  |  | 1 |
|  | p (%) |  |  | 10 |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |
|  | W (dB) |  |  | 0 |
| Parámetros de estación terrenal | E (dBW) in B 3 | A |  | 37 4 |
|  |  | N |  | 37 |
|  | Pt (dBW) in B | A |  | 0 |
|  |  | N |  | 0 |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  | 4  103 |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) in B |  |  | –176 |
| 1 En la banda 2 160-2 200 MHz se han usado los parámetros de estación terrenal de sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa. Si una administración estima que en esta banda hay que considerar los sistemas transhorizonte, se pueden utilizar los parámetros asociados con la banda de frecuencias 2 500-2 690 MHz para determinar la zona de coordinación. 2 A: modulación analógica; N: modulación digital. 3 E se define como la potencia radiada isótropa equivalente de la estación terrena interferente en la anchura de banda de referencia. 4 Este valor se reduce del valor nominal de 50 dBW para determinar la zona de coordinación, reconociendo la baja probabilidad de que emisiones de alta potencia caigan totalmente dentro de la anchura de banda relativamente pequeña de la estación terrena. 5 Los parámetros del servicio fijo proporcionados en la columna para 163-167 MHz y 272-273 MHz sólo son aplicables a la banda 163-167 MHz |  |  |  |  |

Motivos:	Para que el Cuadro 8A esté alineado con la propuesta ASP/25/218A.

SUP	ASP/25/226

RESOLUCIÓN  226  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) en la gama 1-3 GHz, incluida la
consideración de la banda 1 518-1 525 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:	Es una consecuencia del establecimiento de una atribución a nivel global para el SMS en la banda 1 520-1 525 MHz.

Resolución 227

ARTÍCULO 5

MOD	ASP/25/227

1 660-1 710 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 670-1 675 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL 5.380 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.341ADD 5.UUU ADD 5.VVV ADD 5.QQQ |  |  |

MOD	ASP/25/227A

| 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| --- | --- | --- |
| 5.341 | 5.341 | 5.341 |
| 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 | 5.289 5.341 5.381 |
| 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 5.289 5.341 | 5.289 5.341 | 5.289 5.341 5.384 |

Motivos:	Reflejar las modificaciones realizadas en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias según el Método A e indicar que es prematuro realizar una atribución al SMS en la banda 1 668-1 670 puesto que el UIT-R no ha finalizado aún su estudio.

ADD	ASP/25/228

5.UUU	En la banda 1 670-1 675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no producirán interferencia perjudicial sobre las estaciones del servicio de ayudas a la meteorología en aquellos países que utilizan el servicio de ayudas a la meteorología en esta banda y que tienen previsto seguir utilizándolo. La utilización de esta banda por el servicio móvil por satélite está sujeta a coordinación según el número 9.11A.

Motivos:	Este número fuerza a la coordinación del SMS y se minimiza el impacto de la nueva atribución para el SMS sobre el servicio de ayudas a la meteorología.

ADD	ASP/25/229

5.VVV	En la banda 1 670-1 675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite están sujetas a coordinación según el número 9.11A y no producirán interferencia perjudicial sobre las estaciones del servicio de radioastronomía que funcionen en la banda 1 660-1 670 MHz.

Motivos:	Este número fuerza la coordinación del SMS y se previene la interferencia de la nueva atribución para el SMS sobre el servicio de radioastronomía (SRA).

ADD	ASP/25/230

5.QQQ	El servicio móvil por satélite en la banda 1 670-1 675 MHz, está sujeto a coordinación según el número 9.11A y no producirá interferencia perjudicial sobre el servicio de meteorología por satélite.

Motivos:	Este número fuerza a la coordinación del SMS y se previene la interferencia de la nueva atribución para el SMS sobre el servicio meteorología por satélite.

APÉNDICE 7 (CMR-2000)

MOD	ASP/25/231

CUADRO 7a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para
una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  | ... | Móvil por satélite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  | 1 670-1 675 |  |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  | Fijo, móvil |  |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  | § 1.4.6 |  |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  | A | N |  |
| Criterios y parámetros de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 3 |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  | 750 | 750 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 4  103 | 106 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) in B |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulación analógica; N: modulación digital. 2 Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Para determinar un contorno suplementario cabe utilizar también los parámetros de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa asociados con la banda de frecuencias 1 675-1 710 MHz. 3 No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión. |  |  |  |  |  |

Motivos:	La distancia de coordinación en relación con el servicio de ayudas a la meteorología es una distancia predeterminada (véase el Cuadro 10 del Apéndice 7), por lo que no es necesario ningún dato del Cuadro 7. Se realizan cambios adicionales en la gama de frecuencias.

MOD	ASP/25/232

CUADRO 9a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena
transmisora en bandas compartidas bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras

| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena transmisora |  | ... | Móvil por satélite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  | 1,670-1,675 |  |  |
| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena receptora |  |  | Meteorología por satélite |  |  |
| Órbita 6 |  |  | No OSG | OSG |  |
| Modulación en la estación terrena receptora1 |  |  | N | N |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena receptora | p0 (%) |  | 0,006 | 0,011 |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,002 | 0,0055 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 2,8 | 0,9 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrena receptora | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |
|  | mín 5 |  | 5 | 3 |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  | –145 | –178 |  |

Motivos:	Modificaciones consecuentes con la gama de frecuencias de los Cuadros del Apéndice 7.

MOD	ASP/25/233

CUADRO  10

Distancias de coordinación predeterminadas

| Situación de compartición de frecuencias |  | Distancia de coordinación (en situaciones de compartición en las que intervienen servicios que tienen atribuciones con igualdad de derechos) (km) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de estación terrena | Tipo de estación terrenal |  |
| ... |  |  |
| En tierra, en las bandas: 400,15-401 MHz 1 670-1 675- MHz | Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda) | 580 |
| Aeronave (móvil) en las bandas: 400,15-401 MHz 1 670-1 675- MHz | Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda) | 1 080 |
| ... |  |  |

Motivos:	Modificaciones consecuentes con la gama de frecuencias de los Cuadros del Apéndice 7.

ARTÍCULO  9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11

Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

ADD	ASP/25/234

9.16bis	ka)	para una estación transmisora típica de un servicio terrenal con respecto a la cual se estipula la necesidad de coordinación en un número del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que haga referencia al número 9.11A, con respecto a estaciones terrenas específicas que operen en el sentido opuesto de transmisión, en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de la transmisión y cuando la zona de coordinación incluya el territorio de cualquier otro país o la estación terrena se encuentra situada en la zona de coordinación de otra estación terrena;

Motivos:	La disposición del número 9.16bis del Artículo 9 sirve para la coordinación con estaciones terrenas típicas del SMS que no estén incluidas en otras disposiciones a las que se haga referencia en el número 9.11A. Su impacto está limitado a sistemas de satélite para los que se estipula la necesidad de coordinación mediante un número. Por el contrario, una modificación de 9.17A hubiera sido de aplicación a todos los sistemas de satélite.

MOD	ASP725/235

9.11A	e)	para una estación con respecto a la cual se estipula el requisito de efectuar coordinación en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que haga referencia a esta disposición, se aplican las disposiciones de los números 9.12 a 9.16bis;     (CMR-03)

Motivos:	Es consecuencia de añadir el número 9.16bis anterior.

(No se utiliza el número de propuesta ASP/25/236.)

ARTÍCULO 5

SUP	ASP/25/237

5.377

Motivos:	Es consecuencia de eliminar la atribución al SMS en la banda 1 675-1 710 MHz para la Región 2.

SUP	ASP/25/238

RESOLUCIÓN  227  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 683-1 690 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:	Es consecuencia del establecimiento de una atribución a nivel global para el SMS en la banda 1 670-1 675 MHz.

_____________