| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 32 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.32 de l'ordre du jour |  |

1.32	examiner les dispositions techniques et réglementaires concernant la bande 37,5-43,5 GHz, conformément aux Résolutions 128 (Rév.CMR-2000) et 84 (CMR-2000)

Introduction

Résolution 128

Afin de protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, les Membres de l'APT appuient la Méthode D présentée dans le Rapport de la RPC. Cette méthode vise à adopter des limites de puissance surfacique pour les rayonnements non désirés dans la bande 42,5-43,5 GHz provenant de stations spatiales du SRS et du SFS dans la bande 41,5-42,5 GHz. En outre, les Membres de l'APT proposent de supprimer la Résolution 128.

Résolution 84

Les Membres de l'APT sont favorables à la méthode décrite dans le Rapport de la RPC.

Propositions relatives à la Résolution 128

article 5

MOD	ASP/25/239

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F ADD 5.551GX ADD 5.551GY |  |  |

Motifs:	Le renvoi actuel 5.551G devrait être remplacé par les deux nouveaux renvois faisant l'objet des propositions ASP/25/241 et ASP/25/242.

SUP	ASP/25/240

5.551G

Motifs:	Le renvoi actuel 5.551G devrait être remplacé dans son intégralité par deux nouveaux renvois (voir les propositions ASP/25/241 et ASP/25/242), afin d'éviter toute confusion inutile.

ADD	ASP/25/241

5.551GX	La puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 41,5-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d’observations menées) et pendant plus de 2% du temps:

–	230 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz;

–	246 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz; ou

–	209 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base) dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces valeurs de puissance surfacique équivalente doivent être évaluées à l'aide du diagramme de rayonnement d'antenne donné à l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R S.1586 pour une valeur maximale de gain d'antenne de radioastronomie de 93 dBi et doivent s’appliquer pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimal min du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence d'informations notifiées).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord des administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Les limites de puissance surfacique équivalente indiquées ci-dessus sont conformes aux résultats des travaux de l'UIT-R présentés dans le Rapport de la RPC et permettent d'assurer une protection suffisante du service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, sans imposer de contraintes inutiles au fonctionnement des stations spatiales non OSG du SFS/SRS dans la bande 41,5-42,5 GHz.

ADD	ASP/25/242

5.551GY	La puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d’observations menées):

–	137 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz;

–	153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz; ou

–	116 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base) dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception de renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord des administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Les limites de puissance surfacique équivalente indiquées ci-dessus sont conformes aux résultats des travaux de l'UIT-R présentés dans le Rapport de la RPC et permettent d'assurer une protection suffisante du service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, sans imposer de contraintes inutiles au fonctionnement des stations spatiales OSG du SFS/SRS dans la bande 42-42,5 GHz.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

MOD	ASP/25/243

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique équivalente

...

b)	En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 41,5-42,5 GHz, puissance surfacique équivalente calculée, produite au site d'une station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps dans les bandes 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551GX.

Motifs:	Modification résultant des propositions ASP/25/239 à ASP/25/242.

ADD	ASP/25/244

## A.18	Engagement concernant la conformité aux limites de puissance surfacique

En ce qui concerne les systèmes à satellites géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 42-42,5 GHz, puissance surfacique calculée produite au site d'une station de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551GY.

Motifs:	Modification découlant des propositions ASP/25/239 à ASP/25/242.

ADD	ASP/25/245

## C.13bis	Type d'observations

Type d'observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au § C.3 b). Les différents types d'observations sont les observations de radioastronomie sur radiotélescope monoparabole ou les observations d'interférométrie à très grande base.

Motifs:	Modification résultant des propositions ASP/25/241 et ASP/25/242.

SUP	ASP/25/246

RÉSOLUTION  128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la
bande 42,5-43,5 GHz

Motifs:	Les Membres de l'APT considèrent qu'il y a lieu de supprimer la Résolution 128 pour les raisons suivantes:

–	Le texte du décide de cette Résolution est une procédure provisoire et des limites permanentes de puissance surfacique et de puissance surfacique équivalente ont été établies. En conséquence, ce texte ne sera plus nécessaire après la CMR-03.

–	Les études demandées sous invite l'UIT-R pourraient être faites dans le cadre des activités normales de l'UIT-R.

–	Le point 2 du prie instamment les administrations sera pris en compte par le renvoi à examiner en ce qui concerne la Résolution 84 et les sites de radioatronomie exploitant des télescopes devraient être choisis compte tenu des services spatiaux existants.

–	Le texte du recommande sera obsolète si la CMR-03 prend des mesures appropriées.

Propositions relatives à la Résolution 84

article  5

MOD	ASP/25/247

5.551AA	-Le niveau de puissance surfacique rayonné à la surface de la Terre par tout satellite du service fixe par satellite devrait correspondre aux niveaux requis pour satisfaire aux objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons du service fixe par satellite des applications considérées, compte tenu des conditions de partage avec le service fixe dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz. En tout état de cause, ces niveaux ne doivent pas être supérieurs aux limites de puissance surfacique applicables spécifiées dans le Tableau 21-4.     (CMR-03)

Motifs:	De l'avis des Membres de l'APT, les niveaux de puissance surfacique actuels du Tableau 21-4 de l'Article 21 sont appropriés et le renvoi proposé permettrait de répondre aux préoccupations et aux besoins exprimés par certaines administrations en ce qui concerne la protection des liaisons fixes de réseaux d'accès hetzien large bande, particulièrement sensibles, contre les émissions du SFS.

article  21

MOD	ASP/25/248

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fixe par satellite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

MOD	ASP/25/248A

TABLEAU  21-4 (fin)

| SUP ASP/25/248B Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

_______________

16	21.16.11

SUP	ASP/25/248C

_______________

17	21.16.12

SUP	ASP/25/248D

_______________

18	21.16.13

Motifs:	Ces notes contiennent des dispositions provisoires et ne seront plus nécessaires après la CMR-03.

SUP	ASP/25/249

RÉSOLUTION  84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

Motifs:	Le texte du décide de la Résolution 84 contient les dispositions provisoires à appliquer, dispositions qui ne seront plus nécessaires après la CMR-03. La plupart des études demandées dans la Résolution 84 ont été achevées et la CMR-03 prendra des dispositions appropriées en se fondant sur les résultats de ces études. En conséquence, on pourrait supprimer la Résolution 84, même si certains travaux demandés sous invite l'UIT-R n'ont pas encore été achevés.

De plus, les Membres de l'APT estiment que ces études pourraient être poursuivies au titre des activités normales de l'UIT-R ou, en particulier dans le cas du point 6 du invite, devraient faire l'objet d'une nouvelle Résolution au cas où la CMR-03 désignerait la bande de fréquences pour les applications haute densité du SFS et jugerait ces études nécessaires.

____________