| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 32 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.32 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.32	considerar las disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a la banda 37,5-43,5 GHz de conformidad con las Resoluciones 128 (Rev.CMR-2000) y 84 (CMR-2000)

Introducción

Resolución 128

Para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, los Miembros de la APT apoyan la aplicación del Método D del Informe de la RPC a fin de adoptar límites de dpf para las emisiones no deseadas en la banda 42,5-43,5 GHz producida por las estaciones espaciales del SRS y del SFS en la banda 41,5-42,5 GHz. Además, los Miembros de la APT también proponen la supresión de la Resolución 128.

Resolución 84

Los Miembros de la APT apoyan el método identificado en el Informe de la RPC.

Propuestas relativas a la Resolución 128

artículo 5

MOD	ASP/25/239

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Región 1 |  | Región 2 | Región 3 |
| 41-42,5 | FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F ADD 5.551GX ADD 5.551GY |  |  |

Motivos:	La actual nota número 5.551G debe sustituirse por dos nuevas notas indicadas en ASP/25/241 y ASP/25/242.

SUP	ASP/25/240

5.551G

Motivos:	La actual nota número 5.551G debe sustituirse completamente por dos nuevas notas (véanse las propuestas ASP/25/241 y ASP/25/242) para evitar una confusión indeseada.

ADD	ASP/25/241

5.551GX	La densidad de flujo de potencia equivalente producida por todas las estaciones espaciales pertenecientes a cualquier sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionen en la banda 41,5-42,5 GHz, no deberá rebasar en la estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones realizadas), durante más del 2% del tiempo, los siguientes valores:

–	230 dB(W/m2) en 1 GHz (para observaciones del continuum con una sola parábola) en la banda 42,5-43,5 GHz;

–	246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones de rayas espectrales con una sola parábola) en la banda 42,5-43,5 GHz; o

–	209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones VLBI) en la banda 42,5-43,5 GHz.

Estas dfpe deberán evaluarse utilizando el diagrama de antena que figura en el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R S.1586 y una máxima ganancia de antena del SRA de 93 dBi y se aplicarán para ángulos de elevación superiores al mínimo ángulo de funcionamiento θmín del radiotelescopio (para el que debe adoptarse un valor por defecto de 5º en ausencia de otra información).

Estos valores se aplicarán en toda estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes del final de la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que han de aplicarse los límites. Otras estaciones de radioastronomía notificadas después de dichas fechas pueden recabar un acuerdo con las administraciones que autorizan estaciones espaciales.

Motivos:	Los límites de dfpe anteriores son coherentes con los resultados de los estudios del UIT-R contenidos en el Informe de la RPC y son suficientes para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz sin restringir en exceso el funcionamiento de las estaciones espaciales no geoestacionarias del SFS/SRS en la banda 41,5-42,5 GHz.

ADD	ASP/25/242

5.551GY	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionen en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar en la estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones realizadas) los siguientes valores:

–	137 dB(W/m2) en 1 GHz (para observaciones del continuum con una sola parábola) en la banda 42,5-43,5 GHz;

–	153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones de rayas espectrales con una sola parábola) en la banda 42,5-43,5 GHz; o

–	116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones VLBI) en la banda 42,5-43,5 GHz.

Estos valores se aplicarán en toda estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes del final de la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que han de aplicarse los límites. Otras estaciones de radioastronomía notificadas después de dichas fechas pueden recabar un acuerdo con las administraciones que autorizan estaciones espaciales.

Motivos:	Los límites de dfp anteriores son coherentes con los resultados de los estudios del UIT-R contenidos en el Informe de la RPC y son suficientes para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz sin restringir en exceso el funcionamiento de las estaciones espaciales geoestacionarias del SFS/SRS en la banda 42-42,5 GHz.

apéndice 4 (CMR-2000)

anexo 2A

MOD	ASP/25/243

## A.17	Cumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia  equivalente

...

b)	Para los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 41,5-42,5 GHz la densidad de flujo de potencia equivalente calculada producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía durante más del 2% del tiempo en la banda 42,5-43,5 GHz, según el número 5.551GX.

Motivos:	Cambio correspondiente basado en las propuestas ASP/25/239 a ASP/25/242.

ADD	ASP/25/244

## A.18	Compromiso con respecto al cumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia

Para los satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz la densidad de flujo de potencia calculada producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, definida en el número 5.551GY.

Motivos:	Cambio correspondiente basado en las propuestas ASP/25/239 a ASP/25/242.

ADD	ASP/25/245

## C.13bis	Tipo de observaciones

Tipo de observaciones que se van a realizar en las bandas de frecuencias indicadas en el § C.3 b). Los distintos tipos de observaciones se realizan con una sola parábola o con VLBI.

Motivos:	Cambio correspondiente basado en las propuestas ASP/25/241 a ASP/25/242.

SUP	ASP/25/246

resolución  128  (rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz

Motivos:	Los Miembros de la APT consideran que la Resolución 128 debe suprimirse por las siguientes razones:

–	En el "resuelve" de la Resolución 128 es un procedimiento provisional y ya se han establecido los límites permanentes de dfp/dfpe. Por consiguiente, ya no es necesario dicho "resuelve" después de la CMR-03.

–	Los estudios indicados en el "invita al UIT-R" podrían realizarse en el marco de las actividades normales del UIT-R.

–	El apartado 2 del "insta a las administraciones" quedaría cubierto por la nota considerada con respecto a la Resolución 84 y los emplazamientos de los telescopios del SRA se elegirán teniendo en cuenta los actuales servicios espaciales.

–	El "encarga" quedaría anticuado si la CMR-03 toma las medidas adecuadas.

Propuestas relativas a la Resolución 84

artículo 5

MOD	ASP/25/247

5.551AA	--Al abordar las condiciones de compartición con el servicio fijo en las bandas 37,5-40 GHz y 40,5-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra procedente de todo satélite del servicio fijo por satélite debe estar en los niveles necesarios para cumplir los objetivos de disponibilidad y calidad del enlace del servicio fijo por satélite, de las aplicaciones en cuestión. En cualquier caso, los niveles no rebasarán los límites aplicables de la densidad de flujo de potencia del Cuadro 21-4.      (CMR-03)

Motivos:	Los miembros de la APT consideran que los actuales niveles de dfp indicados en el Cuadro 21-4 del Artículo 21 son adecuados y la nota propuesta atendería el interés y las necesidades de algunas administraciones en cuanto a la protección de los enlaces fijos con acceso inalámbrico de banda ancha (BWA) más sensibles frente a emisiones del SFS.

artículo 21

MOD	ASP/25/248

CUADRO  21-4 (continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  |  | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° |  | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) |  | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fijo por satélite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –120 | 5°-15° | 15°-25° |  | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |  |

MOD	ASP/25/248A

CUADRO  21-4 (Fin)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

SUP	ASP/25/248B

_______________

16	21.16.11

SUP	ASP/25/248C

_______________

17	21.16.12

SUP	ASP/25/248D

_______________

18	21.16.13

Motivos:	Estas notas se refieren a disposiciones provisionales y ya no son necesarias después de la CMR-03.

SUP	ASP/25/249

resolución  84  (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

Motivos:	La parte resolutiva de la Resolución 84 especifica las disposiciones provisionales y ya no es necesaria después de la CMR-03. La mayoría de los estudios solicitados en la citada Resolución 84 han finalizado y la CMR-03 tomará las medidas apropiadas basándose en los resultados de dichos estudios. Por consiguiente, puede suprimirse la Resolución 84 aunque alguno de los invita al UIT-R aún no se han completado.

Además, los Miembros del APT consideran que estos estudios deben continuar en el marco de las actividades normales del UIT-R o, en particular para el invita 6, deben incluirse en una nueva Resolución si la CMR-03 identifica la banda de frecuencias para las aplicaciones de alta densidad del SFS y considera que este estudio es necesario.

___________