| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 37 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.37 del orden del dia |  |

1.37	examinar las disposiciones reglamentarias y técnicas para las redes de satélites en órbitas muy elípticas

Introducción

Banda de 620-790 MHz

La APT propone que, al dar las directrices que solicita la BR en cuanto a la forma de tratar las notificaciones de las redes de satélites en órbitas muy elípticas (HEO) en esta banda, la CMR-03 adopte la Resolución [UHF-TV] y modifique el número 5.311 de la edición de 2001 como se muestra en el Anexo 1.37, a efectos de:

•	reafirmar las actuales notificaciones basadas en los límites provisionales, a expensas de un examen de las conclusiones que efectuará el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la base de los resultados de los futuros estudios de compartición;

•	suspender el examen de nuevas notificaciones (posteriores a la CMR-03) hasta que los estudios de compartición solicitados arrojen criterios de compartición más precisos, incluyendo los límites adecuados de la DFP, que se han de examinar en la CMR-07;

•	incorporar una máscara provisional normalizada de la DFP (anchura de banda 1 MHz) en la Resolución [UHF-TV] para corregir la ambigüedad del actual límite de la DFP del número 5.311 y la actual máscara ambigua e incompleta de la Recomendación 705;

•	modificar el número 5.311 de la edición de 2001 a fin de posibilitar la implementación de la nueva Resolución [UHF-TV] y eliminar el límite de la DFP de la versión actual del número 5.311, al quedar actualmente incorporado en la máscara de la DFP de la nueva resolución [UHF-TV].

La APT ha formulado también una propuesta, derivada de estas medidas, en el marco del punto 7.2 del orden del día de la CMR-03, a fin de que puedan revisarse los estudios del UIT-R solicitados en la nueva Resolución [UHF-TV] para que la CMR-07 adopte las medidas adecuadas. Una vez concluidos estos estudios, podrá suprimirse la Recomendación 705.

Propuestas

ADD	ASP/25/257

RESOLUCIÓN [ASP/1.37/UHF-TV] (CMR-03)

Disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a las redes de radiodifusión
por satélite que funcionan en la banda 620-790 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el número 5.311 de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones da las condiciones en las que puede utilizarse la banda 620-790 MHz, atribuida al servicio de radiodifusión con carácter primario, y a los servicios fijo y móvil sobre una base de país en la Región 3, para las asignaciones que utilizan servicios de radiodifusión por satélite en frecuencia modulada;

b)	que es necesario contar con un límite de la densidad de flujo de potencia que otorgue la protección adecuada al servicio de radiodifusión de televisión terrenal;

c)	que las disposiciones reglamentarias y técnicas de las redes de satélite que utilizan órbitas no geoestacionarias, incluyendo las órbitas muy elípticas, se están estudiando en el UIT-R por lo que respecta al efecto de dichos sistemas en los servicios de radiodifusión de televisión terrenal;

d)	que los sistemas de satélite del SRS OSG y del SRS no OSG están en la fase de publicación anticipada y/o coordinación, o se han notificado en bandas de frecuencia que van desde menos de 620 MHz a 790 MHz;

e)	que en la actualidad hay pocos sistemas OSG que funcionen conforme al número 5.311 de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

f)	que sería inadecuado obtener conclusión alguna respecto a la forma y los niveles de los criterios de protección y a sus modos de aplicación a los sistemas del SRS OSG y el SRS no OSG, hasta que concluyan los estudios pertinentes y los resultados figuren en Recomendaciones del UIT-R;

g)	que muchas administraciones pueden contar con una amplia infraestructura para la transmisión de servicios de televisión analógica entre 620 MHz y 790 MHz, utilizando algunos de ellos valores de la PRE de hasta 5 MW, con un potencial de interferencia significativo del SRS con antenas sencillas,

observando

a)	que el Informe de la RPC-02 concluye que la protección de los servicios de televisión terrenal en la banda 620-790 MHz exige mayores estudios antes de poder adoptar alguna conclusión en cuanto a los valores adecuados de la DFP;

b)	la información detallada del antiguo Informe 631 del CCIR, en relación con los estudios incompletos que constituyen la base del número 5.311 de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones y de la Recomendación 705;

c)	que los estudios que condujeron a la redacción del número 5.311 de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones se basaban en un número limitado de sistemas de televisión del SRS OSG que utilizan la modulación de frecuencia analógica y la televisión terrenal analógica, sin que se hayan tenido en cuenta los sistemas de SRS OSG y no OSG con modulación digital y los sistemas de televisión terrenal digital;

d)	que la anchura de banda de referencia del límite de la dfp del número 5.311 de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones no está definida y se precisan urgentemente las orientaciones que solicita la Oficina de Radiocomunicaciones;

e)	que los estudios provisionales del observando b) anterior, no tuvieron en cuenta la interferencia combinada de fuentes múltiples procedente de sistemas del SRS OSG y no OSG;

f)	que los estudios urgentes a los que se refiere la Recomendación 705 nunca llegaron a concluir y por tanto es inadecuado aplicar el número 5.311 de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el contexto de los sistemas del SRS no OSG o como criterio de planificación para la CRR-04/05;

g)	que esta Conferencia ha suspendido la aplicación de la Recomendación 705 y modificó el número 5.311 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve

1	que la aplicación de los Artículos 9 y 11 a las redes de satélite del SRS OSG y del SRS no OSG en la banda 620-790 MHz sobre las que se ha recibido en la BR la API después del [4 de julio de 2003] se suspenda hasta que el UIT-R elabore directrices técnicas y reglamentarias adecuadas, sobre la base de nuevos estudios que tengan en cuenta los considerando a) a g) anteriores;

2	que, antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en servicio una asignación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 620-790 MHz, y sobre el que se haya recibido la API antes del [4 de julio 2003], se efectúe la coordinación de esta asignación de conformidad con el número 9.11 con toda administración que tenga una atribución primaria a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias sobre cuyo territorio se exceden los umbrales siguientes:

–142,8 		dB(W/(m2 · MHz))		para					20

–142,8 + 0,4 ( – 20)	dB(W/(m2 · MHz))		para	20	<			60

–126,8 		dB(W/(m2 · MHz))		para	60	<			90

donde  es el ángulo de llegada por encima del plano horizontal (grados);

3	que los límites del resuelve 2 se consideren límites estrictos para  ≤ 20º, los cuales podrán rebasarse sobre el territorio de todo país cuya administración convenga en ello,

invita al UIT-R

a efectuar estudios con carácter urgente y a desarrollar criterios de compartición y disposiciones reglamentarias con antelación a la CMR-07, para la protección de los servicios primarios terrenales, en particular los servicios de radiodifusión de televisión terrenal, en la banda 620-790 MHz contra los servicios de satélite del SRS OSG y del SRS no OSG que funcionan o prevén funcionar en esta banda,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

- que examine, y revise, si es necesario, las conclusiones anteriormente formuladas según los resuelve 2 y 3 sobre la base de los resultados de los estudios de compartición efectuados por el UIT-R y las decisiones de la CMR-07 respecto a dichos estudios.

Motivos:	Abordar las ambigüedades actuales en la aplicación de la Recomendación 705 y sustituir la aplicabilidad de dicha Recomendación efectuada por el número 5.311 mediante las disposiciones transitorias prescritas en la Resolución [UHF-TV], a la espera de los resultados de los nuevos estudios que solicita la Resolución. Cuando dichos estudios concluyan a tiempo para la CMR-07 la Recomendación 705 podrá suprimirse en dicha Conferencia.

artículo 5

MOD	ASP/25/258

5.311	En la banda de frecuencias 620-790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite, en las condiciones de la Resolución [UHF-TV] (CMR-03) y previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados (véanse los Artículos 9 y 11 y la Resolución 507, excepto el resuelve 2).

Motivos:	Identificar la nueva Resolución que incorpora los acuerdos transitorios adecuados aplicables y elimina las características de la máscara que ya no son apropiadas.

apéndice 5 (CMR-2000)

MOD	ASP/25/259

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 520-2 655 MHz 2 655-2 670 MHz 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | Superposición de las anchuras de banda; la Resolución 539 (CMR-2000) y la Resolución [UHF-TV] (CMR-03) se aplican en la banda 620-790 MHz | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |
| . . . |  |  |  |  |  |

Motivos:	Incluir una referencia a la Resolución [UHF-TV] como consecuencia de la adopción de esta Resolución.

___________________