| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 22 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| Propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.24 de l'ordre du jour |  |

1.24	examiner l'utilisation de la bande 13,75-14 GHz conformément à la 
Résolution 733 (CMR-2000), en vue de traiter des conditions de partage

# 1	Introduction

Dans sa Résolution 733, la CMR-2000 a décidé d'inviter l'UIT-R à effectuer des études d'urgence et à temps pour que la CMR-03 examine les conditions de partage énoncées dans les numéros 5.502 et 5.503, le but étant de revoir les contraintes fixées dans le numéro 5.502 concernant le diamètre minimal des antennes des stations terriennes du SFS OSG et les contraintes de p.i.r.e. du service de radiolocalisation, et à identifier et à étudier, à temps pour que la CMR-03 les examine, des conditions de partage différentes de celles énoncées dans les renvois 5.502 et 5.503.

Les Administrations des Etats arabes estiment que suffisamment d'études ont été effectuées pendant la dernière période d'études; de plus, des informations supplémentaires ont été fournies à la RPC-02.

Elles sont d'avis que dans le SFS, on devrait pouvoir exploiter les stations terriennes dotées d'antenne ayant un diamètre inférieur à 4,5 m, à condition que le service de radiolocalisation soit protégé et qu'il y ait une répartition équitable des contraintes pour que les deux services puissent fonctionner.

Les Administrations des Etats arabes estiment en outre que la protection du service de recherche spatiale doit être assurée par le biais de dispositions réglementaires et techniques appropriées qui seraient incorporées dans le Règlement des radiocommunications. De plus, le service de recherche spatiale devrait pouvoir accéder à une bande protégée de 10 MHz, entre 13,770 et 13,780 GHz, qui servirait par exemple pour les navettes spatiales et la station spatiale internationale.

# 2	Point de mesure de référence à partir d'une ligne de base normale (d'après la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer)

Les Administrations des Etats arabes estiment qu'il n'est pas approprié d'utiliser la ligne de base normale, d'après la Convention UNCLOS, ni d'y faire référence dans le Règlement des radiocommunications. Pour elles, le point de mesure doit être déterminé par l'administration concernée.

# Propositions des Etats arabes - Option 1

Si l'Option 2 de la proposition des Etats arabes, jointe au présent document, n'est pas acceptée par la Conférence, les Administrations des Etats arabes demanderont que soit élaboré un renvoi relatif aux Etats, libellé comme le renvoi 5.502, aux termes duquel seules les limitations applicables à la taille des antennes des stations terriennes du SFS seront supprimées en vue d'assurer la protection du SRL/SRN.

# 3	Proposition des Etats arabes - Option 2

## 3.1	Partage entre le service de radiolocalisation et le SFS

### 3.1.1	Partage entre les radars aéroportés du service de radiolocalisation et le SFS

Les dispositions du numéro 9.17 du RR ne pouvant être utilisées pour assurer la protection des stations de radiolocalisation aéroportées, les études de l'UIT-R ont montré que dans les cas où on pourrait éviter le couplage entre les faisceaux principaux de l'antenne de la station de radiolocalisation et de la station terrienne du SFS, une réduction de 4 dB par rapport aux niveaux de densité de p.i.r.e. hors axe prescrits actuellement pour les microstations dans la Recommandation UIT-R S.728 aurait pour effet de maintenir les brouillages qui sont causés actuellement par des antennes de 4,5 m de diamètre aux récepteurs des stations de radiolocalisation aéroportées, dans un scénario où le récepteur aéroporté se déplace à l'intérieur d'un pays et où les stations terriennes brouilleuses du SFS sont situées dans un pays voisin. Ces limites peuvent être appliquées d'un point de vue réglementaire, si l'on ajoute le passage suivant dans la Section III de l'Article 21 du RR:

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section III  –  Limites de puissance applicables aux stations terriennes

ADD	ARB/27A22/1

21.XX	Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de p.i.r.e. émise par une station terrienne d'un réseau OSG du SFS ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

|  | Ecart angulaire par rapport à l'axe principal | p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 1 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2   7 7   9,2 9,2  48   | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |  |

Ces limites ne s'appliquent pas aux stations terriennes du SFS mises en service avant la CMR-03.

Motifs:	Modifications nécessaires pour limiter la p.i.r.e. hors axe.

### 3.1.2	Partage entre les radars mobiles maritimes et terrestres du service de radiolocalisation et le SFS

article  5

MOD	ARB/27A22/2

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle.- Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes d'un réseau géostationnaire du SFS dans cette bande doit veiller à ce que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire, avec un diamètre d'antenne inférieur à 4,5 m, ne dépasse pas:

	–105,2 dB(W/(m210 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, au point de mesure de référence que devra déterminer l'administration concernée;

	–105,2 dB(W/(m210 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars mobiles terrestres dans cette bande.

Les limites de puissance surfacique indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas aux antennes de station terrienne ayant un diamètre égal ou supérieur à 4,5 m.     (CMR-03)

Motifs:	Les limites indiquées ci-dessus tiennent compte d'un partage équilibré dans le entre le service de radiolocalisation et le service fixe par satellite fonctionnant dans la même bande.

## 3.2	Partage entre le service de recherche spatiale et le SFS

MOD	ARB/27A22/3

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser  4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du SFS (m) entre 13,770 et 13,780 GHz pour les diamètres de stations terriennes supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du SFS (m) entre 13,770 et 13,780 GHz, pour des diamètres de station terrienne égaux, ou supérieurs à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite émettant dans la bande 13,770-13,780 GHz, pour des diamètres d'antenne (m) supérieurs ou égaux à 31,9 m;

–	Pour tout diamètre d'antenne de station terrienne du service fixe par satellite (m), une densité spectrale de p.i.r.e. maximale de 56,2 dB(W/4 kHz), pour des émissions à bande étroite de stations terriennes du service fixe par satellite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire), dans la bande 13,770-13,780 GHz;

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e. conforme aux limites précitées, par atmosphère claire.    (CMR-03)

Motifs:	Conséquence des études de l'UIT-R.

## 3.3	Partage entre le service de recherche spatiale et le SFS

SUP	ARB/27A22/4

5.503A

Motifs:	Ce renvoi n'est plus valable.

MOD	ARB/27A22/5

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 |  |  |

Motifs:	Conséquence des études de l'UIT-R.

SUP	ARB/27A22/6

RÉSOLUTION  733  (CMR-2000)

Etude des conditions de partage entre les services 
dans la bande 13,75-14 GHz

Motifs:	Conséquence de la proposition.

## 3.4	Examen du Tableau 7 de l'Appendice 7

Le Tableau 7b de l'Appendice 7 du Règlement des radiocommunications devrait être mis à jour à l'aide des paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission.

APPENDICE  7  (CMR-2000)

Méthodes de détermination de la zone de coordination autour 
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences 
comprises entre 100 MHz et 105 GHz

ANNEXE  7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

MOD	ARB/27A22/7

TABLEAU  7b

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas 
d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | ... | Fixe par satellite | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 13,75-14,3 |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  | Radiolocalisation, radionavigation (terrestre) |  |
| Méthode à utiliser |  |  | 2,1 |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  |  |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 107 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

Motifs:	Conséquence des études de l'UIT-R.

________________