| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 28 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| Propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.31 del orden del día |  |

1.31	examinar las atribuciones adicionales al SMS en la banda 1-3 GHz, de conformidad con las Resoluciones 226 (CMR-2000) y 227 (CMR-2000)

# 1	Introducción

El tema de la congestión del espectro del SMS y el requisito de espectro adicional ha estado en el orden del día de las últimas tres conferencias. En una serie de estudios realizados por el UIT-R se llegaba a la conclusión de esta necesidad, que se ha identificado también en los Informes de la RPC a las anteriores conferencias. Aunque la necesidad ha sido motivo de acuerdo y de apoyo en el UIT-R, aún no se ha satisfecho.

Las administraciones que explotan sistemas del SMS han experimentado problemas graves de congestión del espectro al coordinar sus redes de satélite del SMS, a pesar de la aplicación de los distintos esquemas de compartición y de la introducción de mecanismos eficaces de utilización del espectro.

Reconociendo la necesidad de identificar 2 × 8 MHz de espectro adicional del SMS para 2005, la CMR-2000 adoptó las Resoluciones 226 y 227 que invitaban al UIT-R a examinar este tema con carácter urgente y a efectuar los estudios necesarios encaminados a dar respuesta a este punto del orden del día.

El UIT-R examinó la banda 1 518-1 525 MHz para el enlace descendente (espacio-Tierra) y las bandas 1 683-1 690 MHz y 1 668-1 675 MHz para el enlace ascendente (Tierra-espacio) como posibles candidatos de la atribución al SMS. Se han efectuado estudios amplios y prolongados a los efectos de examinar la viabilidad de la compartición de estas bandas con los actuales servicios y los resultados de la compartición quedaron plasmados en el Informe de la RPC-02.

Se ha llegado a conclusiones positivas en relación con la compartición entre el SMS y los servicios actuales en las bandas (1 518-1 525 MHz e-T) y (1 668-1 675 MHz T-e) y de ahí, se han elaborado diversos métodos, reflejados en el Informe de la RPC-02, que dan respuesta a este punto del orden del día.

A la vista de lo anterior y respondiendo al punto 1.31 del orden del día, el Grupo Árabe propone lo siguiente:

1)	efectuar una atribución primaria al SMS (espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3, en la banda 1 518-1 525 MHz. La protección de los actuales servicios se obtendrá mediante el establecimiento de los umbrales adecuados de coordinación de los límites de la dfp. Todo ello es congruente con el Método A del Informe de la RPC relativo a la Resolución 226 (§ 2.8.1.3.2);

2)	efectuar una atribución primaria al SMS (Tierra-espacio) en todas las Regiones, en la banda 1 668-1 675 MHz. La protección de los servicios actuales se obtendrá mediante la adopción de las medidas reglamentarias adecuadas. Todo ello es congruente con el Método B del Informe de la RPC relativo a la Resolución 227 (§ 2.8.2.3.2);

3)	eliminar las atribuciones actuales al SMS en la Región 2 en las bandas 1 492-1 518 MHz y 1 675-1 710 MHz como consecuencia de las nuevas atribuciones al SMS.

Estas propuestas contribuyen a aliviar la congestión del espectro del SMS y también armonizan las atribuciones entre las Regiones de la UIT. En el punto 3 de este documento se ofrecen más detalles de la propuesta.

# 2	Resumen

Este punto del documento resume los resultados de los estudios del UIT-R en relación con la compartición entre el SMS y los servicios actuales en las bandas propuestas para la atribución al SMS (1 518-1 525 MHz, e-T) y (1 668-1 675 MHz, T-e).

## 2.1	Banda del enlace descendente (1 518-1 525 MHz)

Esta banda se atribuye a los servicios fijo y móvil en todas las Regiones y al servicio móvil por satélite en la Región 2. Se considera que esta banda es la más adecuada y preferible para el SMS debido a las razones siguientes:

•	La banda está atribuida al SMS en la Región 2 desde 1992.

•	Ya se han elaborado las Recomendaciones del UIT-R que tratan de la compartición entre el SMS y los servicios actuales.

•	La banda es contigua a la actual atribución al SMS (1 525-1 559 MHz), lo que permite un diseño de los satélites del SMS menos complejo y una realización fácil.

Para determinar la posibilidad de atribuir esta banda al SMS, la CMR-2000 invitó al UIT-R, mediante su Resolución 226 a:

•	Estudiar la compartición entre el SMS y la telemedida móvil aeronáutica en todas las regiones, teniendo en cuenta la Recomendación UIT-R M.1459.

•	Reexaminar los niveles de la dfp utilizados como umbral de coordinación para el SMS en relación con la protección de los sistemas del servicio fijo punto a multipunto en las Regiones 1 y 3, teniendo en cuenta las actuales Recomendaciones del UIT-R.

### 2.1.1	Compartición con la telemedida móvil aeronáutica

Los estudios del UIT-R indicaron que utilizan esta banda los sistemas de telemedida móvil aeronáutica (TMA) que funcionan en los territorios de dos países, a saber, la Federación de Rusia y Estados Unidos. Mientras que los sistemas que funcionan en EE.UU. se ajustan a las características técnicas de los sistemas considerados en la Recomendación UIT-R M.1459, los sistemas que funcionan en la Federación de Rusia utilizan esta banda para telemando y tienen por tanto características diferentes.

i)	Sistemas TMA que se ajustan a las características de la Recomendación M.1459

•	Se han formulado diversas propuestas en términos de los niveles de la dfp para proteger suficientemente dichos sistemas TMA. Se basaban en los umbrales de coordinación que figuran en la Recomendación M.1459 y se aliviaban mediante la consideración del empleo de técnicas de reducción de la interferencia que facilitan la compartición.

•	Aunque no se alcanzó un consenso en cuanto al conjunto de niveles de la dfp para proteger a estos sistemas, se llegó a la conclusión de que si la aplicación de los valores de la dfp de la Recomendación UIT-R M.1459 está limitada a la región geográfica del territorio continental de Estados Unidos que tiene bases de vuelos de prueba, el funcionamiento en el enlace descendente del SMS podría ser posible desde el 45% del arco de las OSG.

ii)	Sistemas TMA no conformes a las características de la Recomendación M.1459

•	Los estudios del UIT-R mostraron que para la protección de los sistemas TMA que funcionan en esta banda en los países que indica el número 5.342, se ha de aplicar a los sistemas del SMS un nivel de la dfp igual a –140 dB(W/m2) en una anchura de banda de 4 kHz.

### 2.1.2	Compartición con el servicio fijo

En los estudios del UIT-R se llegó a la conclusión de que los valores umbral de la dfp que figuran en las Recomendaciones del UIT-R M.1141 y UIT-R M.1142 y que actualmente figuran en el Apéndice 5 del RR, otorgan la protección adecuada a los sistemas del SF contra las estaciones espaciales del SMS OSG.

### 2.1.3	Compartición con el servicio móvil

Los estudios del UIT-R han revelado la utilización de esta banda por un sistema móvil especializado en los territorios de la Administración de Japón. El Apéndice 5 del RR da un umbral de coordinación de la dfp de –150 dB(W/m2) en una anchura de banda de 4 kHz, para todos los ángulos de llegada, e incluye la nota 5.348A para la protección de este sistema del SM.

En los estudios del UIT-R se confirmó que dicho valor de la dfp puede seguir siendo aplicable si la atribución para el SMS en la Región 2 se amplía a una atribución de ámbito mundial.

## 2.2	Banda del enlace ascendente (1 668-1 675 MHz)

A fin de simplificar el análisis, la banda puede partirse en tres segmentos, de la forma siguiente:

a)	Banda 1 668-1 668,4 MHz

Esta banda se atribuye al servicio de radioastronomía, al servicio de investigación espacial (pasivo), al servicio fijo y al servicio móvil (excepto aeronáutico).

b)	Banda 1 668,4-1 670 MHz

Esta banda se atribuye al servicio de ayudas a la meteorología, al servicio fijo, al servicio de radioastronomía y al servicio móvil (excepto aeronáutico).

c)	Banda 1 670-1 675 MHz

Esta banda se atribuye al servicio de ayudas a la meteorología, al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) al servicio fijo y al servicio móvil.

Se consideró que esta banda era una alternativa a la banda propuesta originalmente de 1 683-1 690 MHz que preveía la Resolución 227 (CMR-2000). En los estudios del UIT-R se llegó a la conclusión de que la compartición en la banda 1 683-1 690 MHz entre el SMS y los otros servicios, en particular con las estaciones usuarias del servicio de meteorología por satélite en las Regiones 2 y 3, sería difícil. Por tanto, se estudió inicialmente la banda 1 670-1 675 MHz y, como se vio que la compartición con los servicios actuales era factible, se consideró que los 2 MHz adicionales (1 668-1 670 MHz) encajaban en el espectro de 7 MHz del enlace descendente (1 518-1 525 MHz).

### 2.2.1	Compartición con el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra)

Utilizan la banda 1 670-1 675 MHz algunas estaciones terrenas del servicio de meteorología y se ha determinado que la compartición entre éstas y las estaciones terrenas de SMS es factible, empleando zonas de exclusión y la determinación de la posición. Los estudios del UIT-R han establecido que las zonas de exclusión son del orden de 20-45 km.

### 2.2.2	Compartición con el servicio de ayudas a la meteorología

En los estudios del UIT-R se ha llegado a la conclusión de que las operaciones de ayudas a la meteorología se concentran principalmente en la banda 1 675-1 683 MHz a nivel mundial. Además, son pocas las administraciones que continúan utilizando la banda 1 670-1 675 MHz para los sistemas de ayudas a la meteorología en banda ancha, los cuales no excederían una necesidad de 12 MHz. Se llega a la conclusión de que las necesidades de espectro de las ayudas a la meteorología pueden satisfacerse con el espectro disponible por encima de 1 675 MHz. Los estudios indicaron también que los países que utilizan la banda 1 670-1 675 MHz pueden transferir dichas operaciones de ayudas a la meteorología a otras bandas por encima de 1 675 MHz, si se les otorga un periodo de tiempo suficiente.

### 2.2.3	Compartición con el servicio de radioastronomía

En los estudios del UIT-R se consideraron dos tipos de escenarios de compartición entre el SMS y el SAR, y a continuación se reflejan las conclusiones para cada caso.

i)	Compatibilidad de banda adyacente

Teniendo en cuenta las Recomendaciones del UIT-R M.1480 y UIT-R RA.769, se efectuaron estudios para determinar el efecto de una emisión no deseada de las estaciones terrenas móviles del SMS que funcionan por encima de 1 670 MHz en las estaciones de radioastronomía que funcionan en la banda 1 660-1 670 MHz. En los estudios se llegó a la conclusión de que las operaciones en la banda adyacente son factibles entre los dos servicios y de que se precisan distancias de separación del orden de 20 a 58 km para satisfacer los criterios de protección que se enumeran en las Recomendaciones UIT-R RA.769 y UIT-R RA.1513.

ii)	Compartición en la banda

Los estudios prelimares del UIT-R indicaron que, tomando como guía los límites de emisión de la Recomendación UIT-R M.1184 para los niveles de emisión en la banda de las estaciones terrenas móviles que funcionan en el tramo 1 668-1 670 MHz, se precisarían distancias de separación del orden de 500 km para satisfacer los criterios de protección de las Recomendaciones UIT-R RA.769 y UIT-R RA.1513. Considerando que es pequeño el número de estaciones de radioastronomía que utilizan la banda 1 668-1 670 MHz y que las zonas de exclusión deben definirse caso por caso, puede considerarse que la coordinación es factible.

### 2.2.4	Compartición con el servicio fijo

El GT 8D, Grupo de Trabajo responsable de este punto del orden del día, no ha recibido ningún comentario o manifestación de inquietud respecto a este tema de compartición en las bandas 1 683-1 690 MHz y 1 670-1 675 MHz. No obstante, ambos escenarios de compartición, de las estaciones terrenas móviles del SMS en los receptores del SF y de los transmisores del SF a los receptores de satélite del SMS, se han abordado en las Recomendaciones UIT-R M.1141, UIT-R M.1142 y UIT-R M.1471. Sobre la base de lo anterior, la compartición con el SF no presenta ninguna dificultad, si el SMS utiliza la banda 1 670-1 675 MHz.

### 2.2.5	Compartición con el servicio móvil

Este tema de compartición se señaló a la atención del Grupo de Trabajo 8A que se encarga del servicio móvil y el GT 8D constataba el hecho de que la banda 1 670-1 675 MHz está actualmente atribuida (según el RR 5.380) con carácter mundial a las administraciones que deseen implementar la correspondencia pública aeronáutica (APC) en el servicio móvil aeronáutico.

Los estudios del UIT-R indicaron que actualmente no se implementan sistemas de APC y que no existen planes futuros para la implementación de dichos sistemas en esta banda. Por lo tanto, la compartición con el SM en la banda 1 670-1 675 MHz no presenta ninguna dificultad.

### 2.2.6	Compartición con el servicio de investigación espacial (pasivo)

Aunque no se han efectuado estudios sobre temas de compartición entre el SMS y el SIE (pasivo) durante el actual periodo de estudios del UIT-R, la experiencia operativa indica que la compartición sería factible en la banda 1 668-1 668,4 MHz. Pueden ser necesarios nuevos estudios para examinar las condiciones específicas de compartición relativas a esta banda.

# 3	Propuestas

## 3.1	Atribución primaria al SMS en la banda 1 518-1 525 MHz (espacio-Tierra)

artículo 5

MOD	ARB/27A28/1

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 492-1 518 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL 5.343 | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	ARB/27A28/2

| 1 518-1 525 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.III | 1 518-1 525 FIJO MÓVIL 5.343 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.III | 1 518-1 525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.III |
| --- | --- | --- |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	ARB/27A28/3

5.348	La utilización de la banda 1 518-1 525 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.

Motivos:	La protección de todos los servicios terrenales se obtiene mediante los umbrales de la dfp del Apéndice 5.

MOD	ARB/27A28/4

5.348A	En la banda 1 518-1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de –150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2 del Apéndice 5. Este umbral será aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

ADD	ARB/27A28/5

5.III	En la banda 1 518-1 525 MHz, las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite funcionarán conforme a los límites de la densidad de flujo de potencia especificados en el Apéndice 5.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor de 
las disposiciones del Artículo 9

anexo 1

MOD	ARB/27A28/6

CUADRO  5-2

| Banda de frecuencias (MHz) | Servicio terrenal que se debe proteger | Valores umbral de coordinación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estaciones espaciales OSG |  | Estaciones espaciales no OSG |  |  |
|  |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | % FDP (en 1 MHz) (NOTA 1) |
|  |  | P | r dB/ grados | P | r dB/ grados |  |
| 1 518-1 525 | Telefonía analógica del servicio fijo (NOTA 5) | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Todos los demás casos (NOTA 4) | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | 25 |

MOD	ARB/27A28/7

NOTA 4 – Las excepciones para la banda 1 492-1 525 MHz son las siguientes:

4.1	Para el servicio móvil terrestre en el territorio del Japón (MOD número 5.348A): – 150 dB(W/m2) en 4 kHz para todos los ángulos de llegada y para todas las emisiones de satélite en el sentido espacio-Tierra.

4.2 	Para el servicio móvil aeronáutico en la telemedida  en el territorio de Estados Unidos el requisito para la coordinación viene determinado por  los umbrales siguientes de la dfp:

–156	dB(W/m2)	para	0º   ≤ δ ≤  4º

–156,4 + 0,111 δ	dB(W/m2)	para	4º   < δ ≤ 60º

–150	dB(W/m2)	para	60º < δ ≤ 90º

donde δ es el ángulo de llegada (grados).

4.3 	Para la telemedida del servicio móvil aeronáutico en el territorio de las administraciones enumeradas en el número 5.342: –140 dB (W/m2) en 4 kHz para todos los ángulos de llegada.

Motivos:	Definir umbrales de coordinación de dfp para la protección de los servicios terrenales.

SUP	ARB/27A28/8

RESOLUCIÓN  226  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 518-1 525 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:	Consecuencia de las propuestas anteriores.

## 3.2	Atribución primaria al SMS en la banda 1 668-1 675 MHz (Tierra-espacio)

artículo 5

MOD	ARB/27A28/9

1 660-1 710 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |  |

MOD	ARB/27A28/10

1 668-1 668,4 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico 5.149 5.341 MOD 5.376A 5.379 5.379A ADD 5.JJJ

MOD	ARB/27A28/11

1 668,4-1 670 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA ADD 5.KKK FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIOASTRONOMÍA 5.149 5.341 MOD 5.376A ADD 5.JJJ

MOD	ARB/27A28/12

1 670-1 675 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA ADD 5.KKK FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL 5.380 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.341 ADD 5.JJJ

MOD	ARB/27A28/13

| 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| --- | --- | --- |
| 5.341 | 5.341 5.377 | 5.341 |
| 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.377 5.381 | 5.289 5.341 5.381 |
| 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 5.289 5.341 | 5.289 5.341 5.377 | 5.289 5.341 5.384 |

MOD	ARB/27A28/14

5.376A	Las estaciones terrenas móviles que funcionan en las bandas 1 660-1 660,5 MHz y 1 668-1 670 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de radioastronomía.     (CMR-03)

Motivos:	Asegurar la protección de las estaciones de radioastronomía contra la interferencia procedente de las estaciones terrenas móviles del SMS.

ADD	ARB/27A28/15

5.JJJ	La utilización de la banda 1 668-1 675 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación según el número 9.11A.

Motivos:	La referencia al número 9.11A asegura la coordinación con otros sistemas del SMS (OSG o no OSG) y con otros sistemas espaciales.

ADD	ARB/27A28/16

5.KKK	En la banda 1 668,4-1 675 MHz, se insta a las administraciones a no implementar nuevos sistemas del servicio de ayudas a la meteorología y a adoptar todas las medidas para trasladar las operaciones actuales del servicio de ayudas a la meteorología desde esta banda, tan pronto como sea posible, y no más tarde del 1 de enero de 2008.

Motivos:	Para asegurar la protección a largo plazo de las estaciones espaciales del SMS, debe limitarse la utilización de las ayudas a la meteorología en esta banda. El UIT-R llegó a la conclusión de que las necesidades de las operaciones de ayudas a la meteorología pueden tener cabida en la banda 1 675-1 683 MHz, si se da un periodo de transición adecuado.

SUP	ARB/27A28/17

RESOLUCIÓN  227  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 683-1 690 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:	Consecuencia de las propuestas anteriores.

_____________