| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 4 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.4 del orden del día |  |

1.4	examinar los resultados de los estudios referentes a la Resolución 114 (CMR-95), que trata de la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (limitada a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG), y revisar las atribuciones al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz

# 1	Introducción

En la Resolución 114 (CMR-95) se pedía al UIT-R que estudiase los asuntos relativos a la compartición entre el SRNA y los enlaces de conexión del SMS (Tierra-espacio) en la banda 5 091-5 150 MHz. En virtud de dicha Resolución y del número 5.444A, la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz está atribuida adicionalmente al SFS a título primario (atribución limitada a los enlaces de conexión del SMS no OSG) hasta el 1 de enero de 2010.

En el Informe de la RPC se recoge la opinión de la OACI de que, para el sistema de aterrizaje por microondas (MLS), sólo se utiliza la parte 5 030-5 091 MHz. La parte restante de 5 091-5 150 MHz se reserva para la expansión futura del MLS, respecto de la cual vuelve a existir incertidumbre debido al perfeccionamiento de los servicios del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS). Sin embargo, se están desarrollando nuevas aplicaciones que dan mayor información sobre la situación del aeropuerto. La coordinación entre los MLS que funcionan en la banda 5 030-5 091 MHz y los enlaces de conexión del SMS no OSG que funcionan en la banda 5 091-5 150 MHz se efectúa de conformidad con la Recomendación UIT-R S.1342, y no se observa ninguna interferencia. Dos sistemas del SMS funcionan asimismo en la gama de frecuencias 5 091-5 250 MHz.

# 2	Propuestas

Existe incertidumbre en cuanto al futuro desarrollo del SRNA y el SFS, por lo que es necesario realizar estudios sobre la compatibilidad de los adelantos futuros en ambos servicios por medio de la Resolución 114.

Las Administraciones de los Estados Árabes apoyan la modificación de las fechas 2008 y 2010, en el número 5.444A y la Resolución 114, por 2016 y 2018 respectivamente, así como la sustitución de la referencia a la CMR-01, en la Resolución 114, por la mención de una futura conferencia competente a celebrar antes de 2018. El resuelve 1 de la citada Resolución 114 debería suprimirse, al no ser necesario con motivo del vencimiento de la fecha prevista de entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-95. En consecuencia, tendría que modificarse el número 5.444 para hacer referencia a la nueva Resolución 114 (Rev.CMR-03).

ARTÍCULO  5

(MOD)	ARB/27A4/1

5.444	La banda 5 030-5 150 MHz se utilizará en el sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda. Para el uso de esta banda, aplicar el número 5.444A y la Resolución 114 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

MOD	ARB/27A4/2

5.444A	Atribución adicional:  la banda 5 091-5 150 MHz está también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.

En la banda 5 091-5 150 MHz, se aplican también las siguientes condiciones:

–	antes del 1 de enero de 2018, la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de acuerdo con la Resolución 114 (Rev.CMR-03);

–	antes del 1 de enero de 2018, las necesidades de los sistemas internacionales normalizados para el servicio de radionavegación aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la banda 5 000-5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta banda;

–	después del 1 de enero de 2016 no se efectuarán nuevas asignaciones a estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios;

–	después del 1 de enero del 2018 el servicio fijo por satélite pasará a tener categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD	ARB/27A4/3

RESOLUCIÓN  114  (rev.CMR-03)

Utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) (limitada a enlaces de conexión para el servicio
móvil por satélite no geoestacionario)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	la atribución actual de la banda de frecuencias 5 000-5 250 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica;

b)	las necesidades tanto del servicio de radionavegación aeronáutica como del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (limitado a enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario (no OSG)) en la mencionada banda,

reconociendo

a)	que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas (MLS) de acuerdo con el número 5.444 y a otros sistemas internacionales normalizados del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 5 000-5 150 MHz;

b)	que, de conformidad con el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el sistema de aterrizaje por microondas (MLS) puede requerir el uso de la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz si las necesidades no pueden satisfacerse en la banda de frecuencias 5 030-5 091 MHz;

c)	que el servicio fijo por satélite que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz a corto plazo, debido a necesidades ya identificadas,

observando

a)	la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;

b)	el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse,

resuelve

1	que las administraciones que autoricen estaciones que proporcionen enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz deberán asegurar que no causarán interferencia perjudicial a las estaciones actuales y futuras del servicio de radionavegación aeronáutica;

2	que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la banda 5 091-5 150 MHz debería revisarse en una futura conferencia competente a celebrar antes de 2018,

insta a las administraciones

1	a que asignen frecuencias con prioridad en la banda por debajo de 5 091 MHz cuando autoricen estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica;

2	a que, cuando asignen frecuencias en la banda 5 091-5 150 MHz antes del 1 de enero de 2018 a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica o a estaciones del servicio fijo por satélite que proporcionen enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG (Tierra-espacio), adopten todas las medidas prácticas necesarias para evitar la interferencia mutua entre ellos,

encarga al UIT-R

1	que estudie los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de esta banda entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG (Tierra-espacio);

2	que señale los resultados de estos estudios a la atención de una futura conferencia competente a celebrar antes de 2018,

invita

1	a la OACI a examinar más ampliamente, dentro del mismo plazo de tiempo, las necesidades y planificación detallados del espectro para los sistemas internacionales normalizados de radionavegación aeronáutica en la banda anteriormente mencionada;

2	a todos los miembros del Sector de Radiocomunicaciones y especialmente a la OACI a participar activamente en tales estudios,

pide al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OACI.

Motivos:

1	En el texto de la RPC se afirma que "el actual mecanismo de reglamentación de radiocomunicaciones, con una prolongación de la fecha 2010 al 2018, satisfaría las actuales necesidades de la aviación".

2	Debido a la incertidumbre con respecto a si, en el futuro, el SRNS podrá suministrar un sistema de aterrizaje para casos de baja visibilidad, no es seguro que se produzca la expansión del sistema de aterrizaje por microondas (MLS).

3	El plazo en el cual el SFS pasará a tener categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica se pospondrá durante un periodo de tiempo oportuno con motivo de la incertidumbre reinante en cuanto a los futuros requisitos e instalación del SRNA y el SFS.

4	El mantenimiento de la Resolución 114 permitirá realizar estudios ulteriores sobre la compartición entre los dos servicios teniendo en cuenta los avances futuros previstos.

_______________