| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 2 au Document 35-F |
|  |  |  | 26 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Brésil (République fédérative du) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.24 de l'ordre du jour |  |

1.24	examiner l'utilisation de la bande 13,75-14 GHz conformément à la Résolution 733 (CMR-2000), en vue de traiter des conditions de partage

# 1	Introduction

Aux termes de la Résolution 733 (CMR-2000), l'UIT-R est invité d'une part à effectuer des études d'urgence et à temps pour que la CMR-03 examine les conditions de partage énoncées dans les numéros 5.502 et 5.503, le but étant de revoir les contraintes fixées dans le numéro 5.502 concernant le diamètre minimal des antennes des stations terriennes du SFS OSG et les contraintes de p.i.r.e. du service de radiolocalisation, et d'autre part à identifier et à étudier, à temps pour que la CMR-03 les examine, des conditions de partage différentes de celles énoncées dans les renvois 5.502 et 5.503.

Les études menées par l'UIT-R ont permis de définir une méthode visant à préserver l'équilibre délicat qui existe entre les services concernés. Cette méthode (la Méthode B de la section 1.4.3 du Rapport de la RPC) consiste à ramener à 1,2 m la taille minimale de l'antenne et à fixer de nouvelles conditions techniques. Elle permettrait ainsi de gérer de manière satisfaisante les brouillages causés par les stations terriennes du SFS aux stations du service de radiolocalisation et du SRS. Ces conditions techniques comprennent des limites de densité de p.i.r.e. hors axe pour remédier aux brouillages causés aux radars aéroportés, une limite de puissance surfacique pour un brouillage dû à une source unique (cette limite, à caractère obligatoire, serait insérée dans le Règlement des radiocommunications, mais ne ferait l'objet d'aucune vérification de conformité de la part du BR) pour protéger les radars maritimes et mobiles terrestres, et l'extension à 10 MHz de la largeur de bande du SRS et d'autres services bénéficiant d'une protection.

Cette méthode aurait pour avantages de ne pas contraindre le développement du SFS par l'obligation de n'utiliser que des antennes de station terrienne de diamètre supérieur à 4,5 m (on pourrait ainsi ramener la limite actuelle à 1,2 m en ajoutant des limites appropriées pour garantir la protection des autres services), d'assouplir les contraintes imposées aux émissions du service de radiolocalisation, d'assurer une protection quantifiée aux systèmes du service de radiolocalisation vis-à-vis de chaque station terrienne du SFS, et de garantir au SRS un environnement de brouillage maîtrisé dans la largeur de bande bénéficiant de la protection.

Pour les raisons susmentionnées, l'Administration du Brésil propose d'adopter la Méthode B. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'Article 5 du Règlement des radiocommunications sont décrites ci-dessous.

# 2	Propositions

article  5

MOD	B/35/27

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale Exploration de la Terre par satellite 5.499 5.500 5.501 MOD 5.502 MOD 5.503 |  |  |

Motifs:	Ces modifications découlent des propositions qui suivent.

MOD	B/35/28

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle.- Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes d'un réseau à satellite géostationnaire dans cette bande doit veiller à ce que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire ne dépasse pas:

	–113,0 dB(W/(m210 MHz)), pendant plus de 0,5% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la ligne de base normale, comme indiqué dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (1982);

	–113,0 dB(W/( m210 MHz)), pendant plus de 0,5% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars mobiles dans cette bande.

Les limites de puissance surfacique susmentionnées ne s'appliquent pas aux antennes de station terrienne dont le diamètre est supérieur ou égal à 4,5 m.     (CMR-03)

Motifs:	Les limites proposées tiennent compte d'un équilibre du partage entre les systèmes du service de radiolocalisation et les systèmes du service fixe par satellite fonctionnant dans la même bande, et n'imposent pas de contraintes excessives au développement du SFS dans cette bande.

MOD	B/35/29

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser 4,7 D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) entre 13,770 et 13,780 GHz pour des diamètres d'antenne de station terrienne supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) entre 13,770 et 13,780 GHz, pour des diamètres d'antenne de station terrienne supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite émettant dans la bande 13,770-13,780 GHz, pour des diamètres d'antenne (m) supérieurs ou égaux à 31,9 m;

–	une densité spectrale maximale de p.i.r.e de 56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions à bande étroite des stations terriennes du service fixe par satellite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire), dans la bande 13,770-13,780 GHz, pour tout diamètre d'antenne de station terrienne du service fixe par satellite;

–	la densité de p.i.r.e des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e. conforme aux limites précitées, par atmosphère claire.     (CMR-03)

Motifs:	Maintenir la protection dont bénéficie actuellement le SRS et étendre la largeur de bande bénéficiant de la protection à 10 MHz.

SUP	B/35/30

5.503A

Motifs:	Les délais prescrits dans le numéro 5.503A sont pour la plupart échus. Il est possible de prendre en considération les dispositions restantes en incluant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences une attribution secondaire au service d'exploration de la Terre par satellite.

_______________