| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 38-S |
|  |  |  | 28 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Estados Unidos de América |  |
| Propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| PUNTO 1.16 del orden del día |  |

1.16	considerar atribuciones a nivel mundial en bandas en torno a 1,4 GHz a los enlaces de conexión del SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R realizados en respuesta a la Resolución 127 (Rev.CMR-2000), siempre que se reconozca debidamente los servicios pasivos, teniendo en cuenta el número 5.340

Antecedentes

En la actualidad existe una necesidad y una demanda mundiales no atendidas de servicios de telecomunicaciones a bajo costo en los países en desarrollo, como quedó demostrado últimamente en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT celebrada en Estambul (CMDT-02) y la Conferencia de Plenipotenciarios de Marrakech, en 2002. La Recomendación 8 (Rev.Estambul, 2002) de la CMDT-02 consideró que los "servicios por satélite son especialmente adecuados para los países en desarrollo con zonas no atendidas o no suficientemente atendidas por las infraestructuras de telecomunicación terrenal".

Si se dispone de suficiente espectro, los servicios móviles por satélite (SMS) no geoestacionario (no OSG) con enlaces de servicio que funcionen por debajo de 1 GHz, o "pequeños LEO", pueden suministrar esos servicios de telecomunicaciones a bajo costo. Su servicio es ubicuo. Necesitan una infraestructura terrenal mínima. Sus aplicaciones incluyen mensajería, gestión y rastreo de activos y seguimiento de datos. La industria del SMS por debajo de 1 GHz puede prestar una contribución fundamental, suministrando un acceso rápido y universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para los países en desarrollo, en particular los que tienen una geografía accidentada, limitaciones del terreno y condiciones rurales.

La industria del SMS por debajo de 1 GHz, con sus capacidades de seguimiento y control de datos, puede también desempeñar una función esencial prestando el apoyo de las telecomunicaciones para fines de seguridad pública y protección del medio ambiente, cuya importancia fundamental fue reconocida en la CMDT-94 (Buenos Aires, 1994), la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), la Conferencia Regional Africana de Telecomunicaciones (Abidján, 1996) y la Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para los Estados Árabes (Beirut, 1996). Últimamente, la función de las tecnologías espaciales en la protección del medio ambiente fue destacada por los países en desarrollo en la CMDT-02, que aprobó la

Recomendación 7, en la que se recomienda específicamente "que considere la utilización de las tecnologías espaciales en las actividades de protección del medio ambiente, tales como supervisión de la pureza del aire y de las aguas de los ríos, mares y puertos ..."

La CMR-2000 reconoció que muchas de las redes del SMS no OSG propuestas no pueden establecerse en las atribuciones actuales, porque no hay suficiente espectro. Específicamente, hay una aguda escasez mundial de espectro para los enlaces de conexión del SMS no OSG. Habida cuenta de esta circunstancia, la CMR-2000 invitó a la CMR-03 a que considerara atribuciones a nivel mundial en bandas en torno a 1,4 GHz a los enlaces de conexión del SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz (SMS no OSG < 1 GHz). La CMR-2000 también revisó la Resolución 127, para encargar al UIT-R que continúe el estudio de las técnicas de compartición para enlaces de conexión del SMS no OSG < 1 GHz (Tierra-espacio) en la banda 1 390-1 400 MHz, y enlaces de conexión espacio-Tierra en la banda 1 427-1 432 MHz.

Se llevaron a cabo estudios de compartición en el UIT-R en virtud de la Resolución 127, con respecto a la atribución de espectro propuesta para los enlaces de conexión espacio-Tierra (1 429-1 432 MHz), que incluyen: a) protección del servicio de radioastronomía, mediante el control de las emisiones fuera de banda, para atender a los niveles de la Recomendación RA.769-1, de –255 dB(W/(m2/Hz)) para la banda 1 400-1 427 MHz; b) protección del SETS, atendiendo a los requisitos de la Recomendación SA.1029-1 de –171 dB(W/27 MHz) para niveles de potencia dentro de la banda; y c) compartición con servicios fijos y móviles sobre la base de no superar los niveles establecidos para la compartición en las bandas adyacentes de –146 dB(W/(m2/4 kHz)) (ya que no se había establecido nivel alguno para la banda 1 429-1 432 MHz). Los estudios de compartición que se han completado con respecto a la atribución de espectro propuesta para los enlaces de conexión Tierra-espacio incluyen: a) protección del SETS, atendiendo a los requisitos de la Recomendación SA.1029-1 de –171 dB(W/27 MHz) para los niveles de potencia dentro de la banda; y b) compartición con el servicio de radiolocalización, dotando a los satélites SMS no OSG de un mecanismo adecuado de filtrado. La protección del servicio de radioastronomía en las frecuencias cercanas puede obtenerse mediante separación geográfica de los enlaces ascendentes del SMS de los sitios de radioastronomía. Además la compartición con los servicios fijo y móvil dependerá de las características de estos servicios.

Los estudios han demostrado que la interferencia a los servicios de radioastronomía y otros servicios pasivos puede evitarse utilizando diversas técnicas, entre ellas, los niveles de transmisiones de baja potencia, la selección de la modulación, la configuración de símbolo, el filtrado de salida y filtros limitadores de banda, cuya utilización puede reducir al mínimo la separación de banda necesaria para respetar los niveles máximos de interferencia recomendados para la protección de esos servicios. Reconociendo estas circunstancias, los Estados Unidos proponen atribuciones en la CMR-03 en las bandas 1 390-1 392 MHz (Tierra-espacio) y 1 430-1 432 MHz (espacio-Tierra) para los enlaces de conexión del SMS no OSG.

A continuación se presenta la propuesta de los Estados Unidos para la atribución de estas bandas a enlaces de conexión del SMS no OSG.

Propuesta

ArtÍculo 5

MOD	USA/38/1

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 350-1 400 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 1 350-1 400 RADIOLOCALIZACIÓN |  |
| 5.149 5.338 5.339 ADD 5.MSSUP ADD 5.MSSCOOR ADD 5.MSSPASS | 5.149 5.334 5.339 ADD 5.MSSUP ADD 5.MSSCOOR ADD 5.MSSPASS |  |

MOD	USA/38/2

| 1 429-1 452 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 429-1 452 FIJO MÓVIL 5.343 |
| --- | --- |
| 5.341 5.342 ADD 5.MSSDN ADD 5.MSSCOOR | 5.341 ADD 5.MSSDN ADD 5.MSSCOOR |

Motivos:	Suministrar las atribuciones necesarias para los enlaces de conexión del SMS no OSG (Tierra-espacio) y (espacio-Tierra) en apoyo de las actuales atribuciones a los enlaces de servicio del SMS no OSG por debajo de 1 GHz, al mismo tiempo que se asegura protección a los servicios que tienen actualmente una atribución.

ADD	USA/38/3

5.MSSUP	Atribución adicional: la banda 1 390-1 392 MHz se atribuye también a título primario al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio). Esta atribución está limitada a los enlaces de conexión para sistemas móviles por satélite en órbita no geoestacionaria con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz.

Motivos:	Suministrar atribuciones adicionales a los enlaces de conexión del SMS no OSG (Tierra-espacio), en apoyo de las actuales atribuciones al SMS no OSG por debajo de 1 GHz.

ADD	USA/38/4

5.MSSCOOR	La utilización de las bandas 1 390-1 392 MHz y 1 430-1 432 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeto a coordinación en virtud del número 9.11A.

Motivos:	Dispensar protección a otros servicios primarios en las bandas, al mismo tiempo que se permiten atribuciones adicionales a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite.

ADD	USA/38/5

5.MSSPASS	Las estaciones terrenas en el servicio móvil por satélite que funcionan en la banda 1 390-1 392 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones en los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) e investigación espacial (pasivo) que funcionan en la banda 1 400-1 427 MHz. Las estaciones terrenas en el servicio móvil por satélite que funcionan en la banda 1 390-1 392 MHz evitarán causar interferencia perjudicial a las estaciones en el servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 1 400-1 427 MHz, mediante la separación geográfica apropiada.

Motivos:	Dispensar protección a los servicios pasivos en la banda 1 400-1 427 MHz.

ADD	USA/38/6

5.MSSDN	Atribución adicional: La banda 1 430-1 432 MHz está también atribuida a título primario al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), limitado a los enlaces de conexión para los sistemas no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite, con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz. A fin de proteger el servicio de radioastronomía en la banda 1 400-1 427 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada radiada por todas las estaciones espaciales producida en la banda 1 400-1 427 MHz no superará el nivel de –180 dB(W/m2) en una banda de 27 MHz, y un nivel de –196 dB(W/m2) en una porción de 20 kHz de la banda 1 400-1 427 MHz, en cualquier lugar de una estación de radioastronomía, por más del 2% del tiempo.

Motivos:	Suministrar atribuciones adicionales para los enlaces de conexión del SMS no OSG (espacio-Tierra) en apoyo de las atribuciones existentes al SMS no OSG por debajo de 1 GHz, y proteger el servicio de radioastronomía en la banda 1 400-1 427 MHz.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

ANEXO  2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia combinada

ADD	USA/38/7

e)	Para los sistemas de satélite no geoestacionario que explotan enlaces de conexión en el servicio móvil por satélite en la banda 1 430-1 432 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada en la banda 1 400-1 427 MHz, y en cualquier porción de 20 kHz en la banda 1 400-1 427 MHz, producida en el lugar de la estación de radioastronomía por más del 2% del tiempo, tal como se define en el número 5.MSSDN.

Motivos:	Reflejar la necesidad de documentar que no se exceden las densidades de flujo de potencia.

_________________